Приложение 22

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство горизонтальных эксплуатационных

скважин c пилотным стволом

- Площадь: Куюмбинская

- Скважина:

- Назначение – эксплуатационно-оценочная, горизонтальная.

- Проектная  глубина пилотного ствола: 	по вертикали	– 		2822 м

по стволу	– 		3029 м

Проектная глубина спуска Фильтр-хвостовика: 	по вертикали	–	2692 м

по стволу	–	4046 м

- Проектная глубина транспортного ствола: 	по вертикали	– 	2509 м

по стволу	– 	2559,7 м

- Проектный  горизонт  - рифей, кровля: по вертикали	–	2663 м (а.о. -2021 м)

по стволу: в пилотном стволе	–	2815 м

в горизонтальном стволе	–	2867 м

- Цель бурения:

  - Уточнение геологического строения восточной части ОПР-1 в зоне максимальных нефтенасыщенных толщин;

  - Определение связности пласта, плотности, направленности и изменчивости системы трещин (подтверждение геологической модели);

  - Определение потенциала добывных возможностей скважины (начальный дебит, коэффициент продуктивности), проведение поинтервального ГДИС в ГС;

  - Наработка опыта бурения горизонтальных скважин профиля большой протяженности.

- Проектная литолого-стратиграфическая характеристика  скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания по вертикали, м |  | Мощность, м | Литологическая характеристика | Возможные осложнения при бурении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская свита €2-3ev | 0-859 |  | 859 | Тонкоплитчатые алевролиты, доломиты, известняки и мергели с прослойками ангидрита. | Бурение без выхода циркуляции |
| В т.ч. долериты | 0-210 |  | 210 | Интрузии долеритов |  |
| Литвинцевская свита €2-3lit | 859-1064 |  | 205 | Переслаивание глинистых доломитов и каменной соли |  |
| Ангарская свита €2-3an | 1064-1362 |  | 298 | Переслаивание доломитов с каменной солью и пропластками известняков и ангидритов. | Поглощения раствора |
| Булайская свита €2-3bul |  | 1362-1435 | 73 | Доломиты мелкокристаллические | Фильтрационное поглощения бур. раствора |
| Верхнебельская свита €1bls2 | 1435-1830 |  | 395 | Чередование пластов каменной соли, доломитов и глинистых доломитов. | Возможно поглощения раствора. |
| В т.ч. долериты | 1563-1688 |  | 125 | Интрузии долеритов | Поглощения раствора |
| Нижнебельская свита €1bls1 | 1830-2075 |  | 245 | Неравномерное чередование доломитов, известняков и глинистых доломитов. |  |
| Усольская свита €1us | 2075-2490 |  | 415 | Переслаивание доломитов с каменной солью с пропластками глинистыми, доломитами, ангид-ритами. В нижней части осинский горизонт 2362-2490 м доломиты, известняки доломитизированные, ангидритистые с прослойками мергелей | Водопроявления в осинском горизонте рассолом 1,28-1,31 г/см3 большой интенсивности |
| Тэтэрская свита V-€1tt | 2490-2539 |  | 49 | Доломиты, глинистые доломиты, ангидриты и мергели. |  |
| Собинская свита Vsb | 2539-2595 |  | 56 | Доломиты, глинистые доломиты и доломитовые мергели. |  |
| Катангская свита Vktg | 2595-2656 |  | 61 | Переслаивание доломитов, глинистых доломитов и доломитов ангидритистых с примесью песчанистого материала. |  |
| Оскобинская свита Vosk | 2656-2663 |  | 7 | Доломиты глинистые, алевролиты и песчаники |  |
| Рифей R | 2663-2822 |  | 159 | Доломиты коричневато-серые, тонкомелкозернистые участками перекристаллизованные, неравномернопористые, до средне зернистых, часто хлоротизированные и ожелезненные. Трещиноватость пород значительная, главным образом в направлении слоистости, преобладают скрытые и тонкие трещины. Встречаются крупные субвертикальные трещины, чаще заполненные вторичным доломитистым веществом. Породы крепкие. | Возможны нефтегазопроявления, поглощения раствора, сужение ствола скважины |

- Конструкция  скважины:

Направление 426,0 мм – 0-30 м, цемент до поверхности земли.

Кондуктор 324 мм – 0-600 м, цемент до устья (прямой, обратный).

Техническая колонна 245 мм – 0-1833,3 м (по вертикали 1833 м), цемент до устья.

Эксплуатационная колонна 178 мм – 0-2559,7 м (по вертикали 2509 м), цементирование в одну ступень (500 м выше башмака технической колонны).

Пилотный ствол диаметром 155,6 мм в интервале 2559,7-3029 (по вертикали 2509-2822 м).

Фильтр-хвостовик – 127мм – 2260-4046 м (по вертикали 2253-2692 м), цементируется в интервале 2260-3046 м (по вертикали 2253-2687 м), фильтр 3046-4046 м (по вертикали 2687-2692 м).

Пилотный ствол:

Набор кривизны с глубины 2000 м. Максимальная интенсивность набора кривизны 3/30 м.

Начальный азимут – 137,68º с глубины 2700м по стволу меняется до 123º на забое. После стабилизации ствола на глубине 2118 м по стволу (2117 м по вертикали) зенитный угол 11,8º, в интервале 2118-2150 м по стволу (2117-2148 м по вертикали) участок стабилизации, в дальнейшем, с максимальной интенсивностью 3/30 м идет набор зенитного угла до 58,16º в интервале 2150-2700 м по стволу (2148-2597 м по вертикали).

Отход от устья до башмака 178 мм эксплуатационной колонны на глубине 2559,7 м по стволу (2509 м по вертикали) – 204 м.

Отход от устья до забоя на глубине 3029 м по стволу (2822 м по вертикали) – 548 м.

Глубина спуска эксплуатационной колонны (кровля тэтэрской свиты) по стволу – 2559,7 м, для исключения перетока рассола из напорного водоносного осинского горизонта усольской свиты удельным весом 1,28-1,31 г/см3 в продуктивные отложения рифея при их вскрытии.

Углубление пилотного ствола диаметром 155,6 мм до глубины 2700м 137,68º по азимуту с изменением азимута до 123º на глубине по стволу – 3029 м (глубина по вертикали – 2822 м, а.о. забоя –2180 м).

Угол входа в рифейские отложения 50º.

Пилотный ствол ликвидируется установкой цементных мостов в интервале 2700-3029 м.

Горизонтальный ствол:

Срезка с глубины 2700 м по стволу (2598,82 м по вертикали).

Стабильный азимут проводки 137,68º до глубины 2700м по стволу. Набор зенитного угла до 89,71º слайдированием в интервале 2700-3046 м по стволу (2598,82-2687 м по вертикали). Интенсивность набора кривизны 3º на 30 м в интервалах 2700-2943 и 2980-3046 м по стволу (2596,82-2943,2 и 2682,9-2687 м по вертикали).

Длина по стволу точки Т1 (точка входа в рифейские отложения) – 2867 м (2663 м по вертикали), отход от вертикали – 465 м.

Зенитный угол входа в рифейские отложения -74,6º.

Длина по стволу точки Т2 (точка начала горизонтального участка) – 3046 м (2687 м по вертикали), отход – 642 м.

Зенитный угол в точке Т2 – 89,71º.

Азимут – 137,69º.

Длина по стволу точки Т3 – 4046 м (2692 м по вертикали), отход от вертикали–1642,6м.

Зенитный угол в точке Т3 – 89,71º

Азимут – 137,69º.

- Бурение в интервале 0-600 м на полимер-бентонитовом растворе удельного веса 1,04-1,06 г/см3.

В интервале 600-1833,3 м на ЭРУО удельного веса 1,00-1,02 г/см3.

В интервале 1833,3-2559,7 м на РУО удельного веса 1,04-1,07 г/см3.

Бурение пилотного ствола в интервале 2559,7-3029 м и из-под башмака эксплуатационной колонны и под фильтр-хвостовик в интервале 2700-4046 м производится на РУО удельного веса 0,92-0,94 г/см3.

- Промыслово-геофизические  исследования:

| Наименование исследований | Масштаб записи | Глубины указаны по стволу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конструкция скважины, м | в интервале, м |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Кондуктор, 324 мм |  | 0 – 600 |  |  |
| 2.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| РК (ГК, НГК) | 1:500 |  | 30 | 600 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 30 | 600 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 30 | 600 |
| 2.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК1, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 600 |
| 3. Техническая колонна, 244,5 мм |  | 0 – 1833 |  |  |
| 3.1. В открытом стволе |  |  | 600 | 1833 |
| РК (ГК, НГК), ГГК-П. | 1:500 |  | 550 | 1833 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 600 | 1833 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 600 | 1833 |
| 3.2. В обсаженном стволе |  |  |  | 1833 |
| АКЦ, ОЦК1, СГДТ | 1:500 |  | 0 | 1833 |
| 4. Эксплуатационная колонна, 177,8 мм |  | 0 – 2560 |  |  |
| 4.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| РК (ГК, НГК) | 1:500 |  | 1853 | 2560 |
| Профилеметрия (4-х рычажный) | 1:500 |  | 1833 | 2560 |
| Инклинометрия | ч/з 10м |  | 1833 | 2560 |
| 4.2. В обсаженном стволе |  |  |  |  |
| АКЦ, ОЦК1, СГДТ, | 1:500 |  | 0 | 2560 |
| 5. Пилотный ствол, 155,6 мм |  | 2560-3029 |  |  |
| Акустический сканер/Электрический сканер | 1:40 |  | 2560 | 3029 |
| АКШ (монопольная и кросс-дипольная) | 1:200 |  | 2560 | 3029 |
| ГК,2ННК, MБК, ДС, ГГК-П, ГГК-ЛП, многозондовый ИК, СГК) | 1:200 |  | 2560 | 3029 |
| 6. Фильтр-хвостовик, 127 мм |  | 2560-4046 |  |  |
| 6.1. В открытом стволе |  |  |  |  |
| Акустический сканер/Электрический сканер | 1:200 |  | 2700 | 4046 |
| АКШ (монопольная и кросс-дипольная) | 1:200 |  | 2700 | 4046 |
| ГК,2ННК, MБК, ДС, ГГК-П, ГГК-ЛП, многозондовый ИК, СГК | 1:200 |  | 2700 | 4046 |
| 6.2. Хвостовик после цементажа |  |  |  |  |
| АКЦ, СГДТ | 1:200 |  | 2260 | 3046 |

Примечание: 1- данный метод может быть записан при необходимости по решению Заказчика.

- Бурение с контролем технологических и геологических параметров станцией ГТИ.

- Разбуривание остнастки хвостовика с бурового станка.

- Освоение скважины: постановкой бригады освоения по дополнительному плану. С переводом на дегазированную нефть; с последующим снижением  уровня – свабированием по дополнительному плану.

- Гидродинамические исследования – отработка на режимах прямого и обратного хода ИК, КВД - ежеквартально, гидропрослушивание со скважинами К-219, 101,102н, 105, 104, 103.

- Отбор устьевых технологических и глубинных проб (на КВД – 2 камеры, на минимальном режиме работы скважины – 2 камеры) для лабораторных исследований на полный анализ – 2 раза в год.

- Контроль за забойными давлениями осуществляется глубинными манометрами-термометрами, постоянно, спускаемые на автоотцепе или на скребковой проволоке.

- Замеры устьевых давлений и температур производить электронными манометрами – постоянно,  контроль по образцовым манометрам.

- Замеры дебитов жидкости (нефти и пластовой воды) и газа многофазными расходомерами. При ГДИ контроль суточных дебитов по тарированным емкостям. При отработке на режимах замер дебитов и состав притока скважины контролируются через – 4 часа. При стабилизации режима работы скважины – 1 раз в сутки.

- Интенсификация  притока – по результатам ГДИ и по дополнительному плану.

29. Дополнительные сведения:

- Отвод земли и оформление разрешительной документации производится Заказчиком.

- Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы.