# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 10

# Наименование МТР: Колонная головка ОКК2-21-178х245х324 К1 ОТТМ ХЛ

| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| 1. Обозначение | ОКК2-21-178х245х324 К1 ОТТМ ХЛ |
| 2. Назначение | Колонная головка предназначена для разобщения межколонных пространств и контроля за давлением в них |
| 3. Параметры: |  |
| 3.1. Рабочее давление | 21 МПа |
| 3.2. Температура рабочей среды не более С | 180° |
| 3.3. Среда | Нефть, пластовая вода содержание СО2 и H2S нет |
| 3.4. Климатическое исполнение | ХЛ ГОСТ 15150-69 |
| 4. Тип запорного устройства | Задвижка шиберная устьевая ЗМС 65х21ХЛ |
| 5. Класс герметичности запорных органов | «А» по ГОСТ 9544-2005 |
| 6. Фланцевые соединения | По ГОСТ 28919-91 |
| 7. Состав арматуры | Согласно прилагаемой схемы |
| 8. Способ поставки | В собранном виде, законсервирована, предохранена от механических повреждений при транспортировке. Вместо вентилей установить заглушки М20х1,5. Ответные фланцы установить на задвижках. Остальной ЗИП и сопутствующая документация поставить в отдельном ящике |
| 9. Комплект ЗИП | 1. Втулка направляющая ВН-178 – 1шт 2. Кольцо уплотнителя КУ-178х230 К2 – 2шт. 3. Кольцо уплотнителя КУ-178х280 К2 – 2шт. 4. Уплотнитель У-178х230 – 1шт. 5. Уплотнитель У-178х280 – 1шт. 5. Вентиль манометрический ВМ5х35 или аналоги – 2 шт. 6. Манометр МП4-УУ2 40МПа или аналоги – 2 шт. 7. Прокладка П53 К2-У2 ГОСТ 28919-91 – 1шт. 8. Фланец глухой 65х21ф-Пф1 Гост 28919-91– 2 шт. 9. Шпильки 1-М36х250 ГОСТ 28919-91 -16 шт. 10. Гайки М36 ГОСТ 28919-91 -32 шт. |
| 10. Техническая и разрешительная документация на каждое техническое устройство | 1.Сертификат соответствия требованиям нормативных документов. 2. Паспорт и руководство по эксплуатации согласно ГОСТ 2.601-2006 3. Акты гидравлических испытаний с диаграммами |
| 11. Требования к маркировке элементов | по ГОСТ Р51365-99. На запорной арматуре должны быть указатели положения «Открыто» и «Закрыто» |
| 12. Приложение | Схема колонной головки |
| 13. Цвет (наружной окраски) | Корпус КГ-серый, штурвалы задвижек и торцы фланцев –красный. |

| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Главный специалист ОГМ | А.Е. Локтаев |  |  |
| Начальник управления ДНиГ | П.В. Болелый |  |  |
| Телефон, факс | 8(391) 231-92-00 доб. 57-154 |  |  |
| Электронный адрес (личный или организации) | LoktaevAE@snkng.ru |  |  |