# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 17-2015

# Наименование МТР: Клапан обратный незамерзающий 210АФ.16.000-01

Заказчик___ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ________________________________

Количество ____30________ шт. 	Аналог _________________________________________

Годовая (перспективная) потребность _____30___________________________________шт.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление PN | МПа (кг/см²) | 21 (210) |
| 2 | Присоединительные размеры к выкидной линии / условный проход | мм | 89х6/80 |
| 3 | Присоединительные размеры к затрубной линии / условный проход | мм | 89х6/80 |
| 4 | Температура рабочей среды | °С | От -25 до +5 |
| 5 | Коррозионная стойкость |  | К1 |
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | ХЛ1 |
| 7 | Масса | кг | 10 |

В комплект поставки клапана должно входить:

  - Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке (вложен в упаковку).

  - Сертификат соответствия ТР ТС, разрешение на применение.

  - Комплект ЗИП (стандартный) для текущего ремонта и ревизии расходных элементов клапана.

Упаковка должна обеспечивать целостность при транспортировке и хранении оборудования.

| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Главный специалист ОГМ | А.Е. Локтаев |  |  |
| Начальник управления ДНиГ | П.В. Болелый |  |  |
| Телефон, факс | 8(391) 231-92-00 доб. 57-154 |  |  |
| Электронный адрес (личный или организации) | LoktaevAE@snkng.ru |  |  |