ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9

Наименование МТР: АРМАТУРА ФОНТАННАЯ АФКЭ6 65Х21 К1 ХЛ

| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| 1. Обозначение | АФКЭ6 65х21 К1 ХЛ |
| 2. Назначение | Арматура фонтанная предназначена для герметизации устья скважин, подвески колонны подъемных труб со скважинным оборудованием, а также для проведения необходимых технологических операций, контроля и регулирования режима эксплуатации скважин |
| 3. Параметры: |  |
| 3.1. Рабочее давление | 21 МПа |
| 3.2. Размеры, условный проход | Внутренний диаметр условного прохода ствола - 65 мм. Внутренний диаметр условного прохода боковых отводов трубной головки – 65 мм |
| 3.3. Температура рабочей среды не более С | 180° |
| 3.4. Среда | Нефть, пластовая вода содержание СО2 и H2S нет |
| 3.5. Климатическое исполнение | ХЛ ГОСТ 15150-69 |
| 4. Крестовина трубной головки | Литье/поковка. Нижний фланец 280х21 по ГОСТ 28919-91. Верхний фланец 180х21 по ГОСТ 28919-91. Внутренний проход крестовины не менее 130 мм. Под уплотнение выполнить в нижней части трубной головки расточку Ø230 мм. Над уплотнением выполнить в трубной головке расточку Ø 185 мм. для захода обсадной колонны 178 ГОСТ 632-80 (в комплекте) |
| 5. Адаптерный фланец | Литье/поковка. Верхний фланец 65х21ф-Пф1 ГОСТ 28919-91, нижний фланец 180х21 ГОСТ 28919-91. (в комплекте) |
| 5.1. Параметры адаптерного фланца | Внутри адаптерного фланца выполнена резьба для подвешивания трубы НКТ 73, группа прочности «Л» по ГОСТ 633-80. Адаптерный фланец с резьбой НКТ 60 по ГОСТ 633-80 под кабельный ввод. |
| 6. Крестовик | Литье/поковка. Равнопроходной, фланцевый по ГОСТ 28919-91 (в комплекте) |
| 7. Тип запорного устройства | Задвижка шиберная устьевая ЗМС 65х21ХЛ с не выдвижным шпинделем (в комплекте) |
| 7.1. Класс герметичности запорных органов | «А» по ГОСТ 9544-2005 |
| 8. Фланцевые соединения | по ГОСТ 28919-91 |
| 9. Состав арматуры | Согласно прилагаемой схеме. |
| 10. Способ поставки | В собранном виде, законсервирована, предохранена от механических повреждений при транспортировке. На буферном и инструментальных фланцах вместо вентилей установить заглушки М20х1,5. Вместо кабельного вода ввернуть заглушку кабельного ввода 60 ГОСТ 633-80. Ответные фланцы установить на задвижках. Вентиль манометрический и пробоотборник уложить в ЗИП. ЗИП и сопутствующая документация поставить в отдельном ящике |
| 11. Комплект ЗИП | 1. Кабельный ввод типа КВ-3-60-2 с двойным уплотнением в сборе для герметизации кабеля КПБП 3х16 + 2 резиновых уплотнителя ЗИП. 2. Пробка 60 ГОСТ 633-80 – 1 шт. 3. Пробка73 ГОСТ 633-80 – 1 шт. 4. Подвесной патрубок под НКТ 73 ГОСТ 633-80 L-400 мм «Л» – 1 шт.+ паспорт 5. Вентиль манометрический ВМ5х35 с резьбой М20х1,5 – 5 шт. 6. Манометр МП4-УУ2 40 МПа или аналоги – 5 шт. 7. Прокладка П53 ГОСТ 28919-91 – 1шт. 8. Прокладка П27 ГОСТ 28919-91 – 4шт. 9. Прокладка П 45 ГОСТ 28919-91 -1 шт. 10. Фланец глухой 65х21ф-Пф1 ГОСТ 28919-91– 3 шт. 11. Фланец 65х21ф-Пф1 ГОСТ 28919-91 с резьбой НКТ73 по ГОСТ 633-80 – 1 шт. 12. Шпильки М36х250 -16 шт. 13. Гайки М36 -32 шт. 14. Комплект вторичного уплотнения 178х230 эксплуатационной колонны Ø-178 мм – 1шт. 15. Клапан обратный незамерзающий тип 210АФ.16.000-01 -1 шт. 16. Вентиль-пробоотборник ВП1-15х21 ХЛ- 1шт. 17. Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ 65х210М-2 шт., в комплекте со штуцерами: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16. |
| 12. Техническая и разрешительная документация на каждое техническое устройство | 1.Сертификат соответствия требованиям нормативных документов: ТР ТС, ГОСТ 28919-91, ГОСТ Р 51365-99, ГОСТ 12.2.132-93, ФНП ПБ в НГП. 2. Паспорт и руководство по эксплуатации согласно ГОСТ 2.601-2006 3. Акты гидравлических испытаний с диаграммами |
| 13. Требования к маркировке элементов | по ГОСТ Р51365-99. На запорной арматуре должны быть указатели положения «Открыто» и «Закрыто» |
| 14. Приложение | Схема фонтанной арматуры |
| 15. Цвет (наружной окраски) | Фонтанная арматура - серый, штурвалы и торцы фланцевых соединений – красный. |

| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Главный специалист ОГМ | А.Е. Локтаев |  |  |
| Начальник управления ДНиГ | П.В. Болелый |  |  |
| Телефон, факс | 8(391) 231-92-00 доб. 57-154 |  |  |
| Электронный адрес (личный или организации) | LoktaevAE@snkng.ru |  |  |