Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

| № п/п | Наименование Товара | Опросный лист | Ед. изм. | Кол- во | Требуемый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерно-армированный трубопровод Ду 140 мм. Ру 10,0 Мпа и комплектующие в соответствии с опросным листом № 19-2015. | Опросный лист № 19-2015 | Км. | 30 | 15.03.2016 г. |
| 2 | Полимерно-армированный трубопровод Ду 140 мм. Ру 10,0 Мпа и комплектующие в соответствии с опросным листом № 19-2015. | Опросный лист № 19-2015 | Км. | 52 | 15.04.2016 г. |
| 3 | Полимерно-армированный трубопровод Ду 100 мм. Ру 4,0 МПа теплоизолированная с электроподогревом и комплектующими в соответствии с опросным листом № 20-2015. | Опросный лист № 20-2015 с учетом выполнения ШМР и ПНР. | Км. | 10 | 15.03 2016 г. |
|  | Итого: |  |  | 92 |  |

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленной потребности, указанной Обществом в этих формах.

  - Товар должен соответствовать опросному листу и Нормативно-технической документации Заказчика;

  - В рамках предложения на поставку Товара должны быть предоставлены нормативно-техническая документация на согласование в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по каждому наименованию МТР

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, сравнительную таблицу, необходимые Заказчику для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для доставки товара автомобильным транспортом: Позиции № 1,3 -Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (не доезжая ж/д переезда отворот направо) Конт. лицо Ерофеенков Александр Александрович. Тел.8 929-309-61-88

Для доставки Ж/Д транспортом: Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895, для ООО "Славнефть - Красноярскнефтегаз"

Позиция № 2 – Для доставки товара автомобильным транспортом: ОАО "Красноярский речной порт", Грузовой район Енисей, 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, конт.тел. (391) 252-26-72.

Для доставки Ж/Д транспортом: Грузополучатель ОАО "Красноярский речной порт», код получателя 6621, ст. Енисей, Красноярской ж.д.

Внимание: по позиции № 2 при заключении договора поставки возможно изменение грузополучателя, без изменения базиса поставки г. Красноярск.

  - Плановые сроки поставки – Позиции №№ 1, 3 - 15.03.2016 г; позиция № 2- до 15.04.2015 г.

- Основные требования к предмету оферты

  - Полимерно-армированный трубопровод Ду 140 мм. Ру 10,0 Мпа и комплектующие в соответствии с опросным листом № 19-2015.

| № п/п | Наименование | Опросный лист | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полимерно-армированный трубопровод, внутренний диаметр 140 мм, рабочее давление 10,0 Мпа, на барабанах длиной не менее 180 метров. Рабочая среда – нефтегазоводо содержащая жидкость | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | км | 82 |
|  | Фитинг с фланцем Ду 140 мм Ру 10,0 МПа, исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 с прокладками и крепежом, установленный на трубопроводе, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 896 |
|  | Фитинг под приварку Ду 140 мм Ру 10,0 МПа, установленный на трубопроводе, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 16 |
|  | Тройник фланцевый Ду 140 мм Ру 10,0 МПа исполнение 7 по ГОСТ 12815-80, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 2 |
|  | Ответный фланец Ду 140 мм Ру 10,0 МПа исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 с прокладками и крепежом, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 50 |
|  | Камеры запуска КВС-З-140-10,0-Л (полной заводской готовности с ЗРА, устройствами контроля давления, сигнализатором прохождения очистного устройства, с фланцами Ду 140 мм Ру 10,0 МПа исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 на входе и выходе камеры), комплект. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 5 |
|  | Камеры приема КВС-П-140-10,0-Л (полной заводской готовности с ЗРА, устройствами контроля давления, сигнализатором прохождения очистного устройства, с фланцами Ду 140 мм Ру 10,0 МПа исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 на входе и выходе камеры), комплект. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 5 |
|  | Пресс гидравлический ПГ-3-250 с оснасткой и гидростанцией, комплект. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | компл | 1 |
|  | Оголовок протяжной, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт | да/нет | шт. | 2 |
|  | Отдающее устройство, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт | да/нет | шт. | 2 |
|  | Соединительные фитинги (ремонт обрыва трубопровода), шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 20 |
|  | Фитинг с фланцем Ду 140 мм Ру 10,0 МПа исполнение 7 по ГОСТ 12815-80 с прокладками, шт. | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 20 |
|  | Фитинг под приварку Ду 140 мм Ру 10,0 МПа | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 8 |
|  | Полимерная лента (ремонт наружной оболочки), к-т | ОЛ № 19-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | Компл | 20 |

2.3.	Полимерно-армированный трубопровод Ду 100 мм., Ру 4,0 МПа теплоизолированный, с электроподогревом и комплектующими в соответствии с опросным листом № 20-2015

| № п/п | Наименование | Опросный лист | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерно-армированный трубопровод, теплоизолированный, с электроподогревом, внутренний диаметр 100 мм, рабочее давление 4,0 МПа, на барабанах, длиной не менее 180 метров. Рабочая среда – вода. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | км. | 10 |
| 2 | Фитинг приварной Ду 100 мм Ру 4,0 МПа, установленный на трубопроводе, для соединения участков трубопровода, конструкция и комплектация должна соответствовать Приложению 1. Количество рассчитать, согласно Приложения 3. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | Расчет |
| 3 | Фитинг приварной Ду 100 мм Ру 4,0 МПа, установленный на трубопроводе, с выводом на станцию питания, конструкция и комплектация должна соответствовать Приложению 2, количество рассчитать, согласно Приложения 3. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | Расчет |
| 4 | Станция подогрева трубопровода. Количество, точек и схему подключения, мощность рассчитать, согласовать с Заказчиком | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | шт. | Расчет |
| 5 | Пресс гидравлический ПГ-3-250 с оснасткой и гидростанцией. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия | да/нет | комплект | 1 |
| 6 | Оголовок протяжной. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт | да/нет | шт. | 2 |
| 7 | Отдающее устройство. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт | да/нет | шт. | 2 |
| 8 | Фитинг приварной Ду 100 мм Ру 4,0 Мпа для соединения участков трубопровода. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 10 |
| 9 | Термочехол. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 10 |
| 9 | Изолирующий рукав. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 10 |
| 10 | Муфта соединительная. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | комплект | 20 |
| 11 | Проводник. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | м. | 50 |
| 12 | Муфта соединительная. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | шт. | 6 |
| 13 | Гидроизолирующий герметик. | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, сертификат соответствия | да/нет | комплект | 10 |
| 14 | Полимерная лента (ремонт наружной оболочки). | ОЛ № 20-2015 | Паспорт, руководство по эксплуат., сертификат соответствия | да/нет | комплект | 20 |

  - Предлагаемое оборудование должно отвечать всем требованиям, изложенным в опросных листах № 19-2015; 20-2015.

2.5.  В рамках предложения должна быть предоставлены заполненные сравнительные таблицы Форма 9.1. и 9.2. на   изготовление, поставку полимерно-армированного трубопровода (включена в пакет технической документации);

- В рамках предложения на трубопровод Ду 100 мм., Ру 4,0 МПа теплоизолированный с электроподогревом и комплектующими должно быть предоставлено подробное содержание сопутствующих услуг (работ) в т.ч.: описание работ, длительность проведения работ, количество персонала, требования для начала проведения работ (включено в пакет технической документации);

- Температура окружающей среды эксплуатации трубопроводов от -60°С до +45°С;

- Эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2006;

3. Основные требования к поставке МТР

3.1. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ/72-МТР-2016 техническая часть);

3.2. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки.

3.3. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

3.4.  Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

3.5. Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков.

3.6. Для всех единиц упакованных материалов, которые не могут быть погружены - выгружены вручную, должны быть предусмотрены специальные карманы для использования вилочного погрузчика или подъемные петли для подъема лебедкой или краном, согласно необходимости. Проволока и ленты, закрепляющие груз, которые предлагается использовать при погрузке-выгрузке, должны быть специально предназначены для таких операций.

Запрещается погрузка товара "навалом" без упаковки, маркировки.

3.7. Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

3.8. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- паспорта на установленное оборудование в соответствии с требованиями национальных стандартов России;

- документацию в объеме требований действующих нормативных документов;

- эксплуатационную и ремонтную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006;

- руководство по ремонту с каталогом и чертежами запасных частей;

- краткая инструкция по оперативному обслуживанию.

- заверенные поставщиком сертификаты соответствия/качества

- гарантийный талон/книга

- упаковочные листы на каждое грузовое место- упаковочные листы на каждое грузовое место.

-   Документация на продукцию должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц;

- контрагент за 10 рабочих дней до проведения испытаний партии МТР обязуется направить официальное приглашение специалистам заказчика и принять заказчика на собственных производственных площадках с целью проведения заключительных испытаний трубопровода, а также провести обучение специалистов заказчика для дальнейшей безаварийной эксплуатации продукции.

Дополнительно:

- До начала изготовления продукции: предоставить график производства с полной расшифровкой технологических стадий.

- По требованию предоставлять письменный отчет о ходе выполнения производственного графика.

4. Основные требования к Контрагенту

4.1. 	Контрагент (компания) должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», управляющей компанией или официальным Торговым Домом производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ (подтверждается надлежаще оформленным письмом изготовителя МТР). В случае отказа от участия в тендере иностранных производителей, не резидентов РФ, допускается участие их официальных дистрибьюторов/дилеров на территории РФ с подтверждением гарантийных обязательств, выданных производителем на оборудование, согласно предмету закупки. Подтверждающие документы: дистрибьюторское соглашение и/или дилерский сертификат, подтверждение сохранение заводских гарантий, референс-лист по поставкам аналогичного оборудования.

К поставкам данных МТР посредники не допускаются.

4.2. Наличие подтвержденного опыта поставок аналогичных МТР в компании нефтегазового комплекса РФ на протяжении не менее 2 лет (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

4.3. Контрагент подтверждает возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя или Заказчика, с целью инспектирования текущего состояния производства и/или присутствия на приемо-сдаточных испытаниях, а также для проведения технического аудита (гарантийным письмом в Технической части предложения).

4.4.  При наличии отрицательного заключения по результатам технического аудита ОАО «НГК «Славнефть» за период 12 месяцев. В рамках технического этапа обязательно проведение повторного технического аудита ОАО «НГК «Славнефть, при наличии подтверждения от контрагента об устранении всех замечаний и готовности принять представителей).

4.5. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

4.6.  Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества (документ в виде заверенной контрагентом копии)..

4.7. Прохождение аккредитации.

5. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков