Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту №КНГ/2.60-2016 «Лабораторные исследования керна скважин № К-255, № К-246 Куюмбинского ЛУ, эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ, эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ»

- Общие положения:

Предмет закупки: Выполнение работ по лабораторным исследованиям керна скважин № К-255, № К-246, эксплуатационной скважины куста 5, эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ.

Лот № КНГ/2.60-2016 является делимым на 4 позиции:

- позиция №1 «Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-255 Куюмбинского ЛУ»;

- позиция №2 «Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-246 Куюмбинского ЛУ»;

- позиция №3 «Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ»;

- позиция №4 «Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ».

По данным позициям допускается оказание услуг одним потенциальным контрагентом, либо разными потенциальными контрагентами. Оферта может быть представлена на любое количество позиций включающих весь перечень работ, указанных в данных требованиях к предмету оферты по каждой позиции. Заключение договора осуществляется отдельно по каждой позиции.

Место выполнения работ: Куюмбинский лицензионный участок, расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

- Требования к предмету закупки (Техническое задание):

1. Наименование услуг

- Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-255 Куюмбинского ЛУ;

- Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-246 Куюмбинского ЛУ;

- Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ;

- Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ;

2. Цель оказания услуг

- Лабораторные исследования керна скважины № К-255 Куюмбинского ЛУ включающие в себя: Первичное документирование керна и подготовка образцов, петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ, дополнительные исследования (геомеханические исследования рифейских продуктивных толщ, изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости), завершающие процедуры.

- Лабораторные исследования керна скважины № К-246 Куюмбинского ЛУ включающие в себя: Первичное документирование керна и подготовка образцов, петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ, дополнительные исследования (связанность микропустот, оценка доли связанных воды и нефти трещин, исследование микропустотности и литологии), завершающие процедуры.

- Лабораторные исследования керна эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ включающие в себя: Первичное документирование керна и подготовка образцов, петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ, дополнительные исследования (химия пород, связанность микропустот, оценка доли связанных воды и нефти трещин, исследование микропустотности и литологии, изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости), завершающие процедуры

- Лабораторные исследования керна эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ включающие в себя: Первичное документирование керна и подготовка образцов, петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ, дополнительные исследования (связанность микропустот), завершающие процедуры.

3. Срок оказания услуг

Не более 300 дней с момента поступления керна в лабораторию Исполнителя (для лабораторных исследований керна скважины № К-246 Куюмбинского ЛУ ориентировочно сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.;  для лабораторных исследований керна эксплуатационной скважины куста 7  Куюмбинского ЛУ  ориентировочно сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.); не более 330 дней с момента поступления керна в лабораторию Исполнителя (для лабораторных исследований керна скважины № К-255 Куюмбинского ЛУ ориентировочно апрель 2016 г. – февраль 2017 г.; для лабораторных исследований керна эксплуатационной скважины куста 5  Куюмбинского ЛУ  ориентировочно май 2016 г. – март 2017 г.)

4. Отчетные материалы.

По завершении всего объема работ Исполнитель предоставляет Заказчику отчет в трех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

5. Требования к составу и содержанию услуг.

Исполнитель обязуется выполнить научные исследования в соответствии с Программой работ и передать Заказчику результаты проведенных исследований.

Программы работ по поизициям:

«Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-255 Куюмбинского ЛУ»

| №№ этапов | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка керна |  |  |  |
| 1.1 | Доставка керна в лабораторию Исполнителя, приемка, подготовка керна. |  |  | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик |
| 2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  |
| 2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 120 |  |
| 2.2 | Каротаж по керну: |  |  |  |
|  | - гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 120 |  |
|  | - гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 120 |  |
| 2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 120 | развертка 360 градусов |
| 2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 120 |  |
| 2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 120 | Работы согласовываются с Заказчиком. |
| 2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 120 |  |
| 2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей): |  |  | Физическое разрешение матрицы фотоаппарата должно быть не менее 20 MPx, предоставляемые фото не менее 6000*4500 Px; проверку баланса белого необходимо провести до начала съемки по серой карте с предоставлением результатов тестирования Заказчику. |
|  | - Колонки керна в дневном свете | м | 120 |  |
|  | - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 120 |  |
| 2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 120 |  |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  |
| 3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 60 | Интервалы согласовываются с Заказчиком |
| 3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 60 |  |
| 3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 | Оценка эллипса деформаций на образцах. Ориентировка выбуривания основной коллекции образцов основывается на полученных результатах и согласовывается с Заказчиком |
| 3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 240 | Выбуривание на масле или на сухую |
| 3.5 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 240 |  |
| 3.6 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 240 |  |
| 3.7 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 240 |  |
| 3.8 | Определение пустотности по газу | образец | 240 |  |
| 3.9 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 240 |  |
| 3.10 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  |
| 3.11 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 | Полученное Кп не надо усаживать на другие методы. Нужны результаты как есть. |
| 3.12 | Определение ФЕС полноразмерных образцов в ТБУ: Пористость (сжимаемость) УЭС при 100% водонасыщенности Скорости акустических волн | образец | 30 |  |
| 3.13 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 120 | Половина коллекции, на которой определена Кп по газу |
| 3.14 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 240 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.15 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 240 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.16 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 120 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.17 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 120 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.18 | Рентгенофазовый анализ | проба | 120 |  |
| 3.19 | Изготовление шлифов | шлиф | 40 |  |
| 3.20 | Описание шлифов | шлиф | 40 |  |
| 4 | Дополнительные исследования |  |  |  |
| 4.1 | Связанность микропустот |  |  |  |
| 4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 30 | Коллекция отбирается из наиболее однородных частей разных литотипов. Согласование с Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин (ориентировка образца относительно трещины обязательна). |
| 4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 30 |  |
| 4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 30 |  |
| 4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 30 |  |
| 4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 30 | Разрешение томографа может быть ниже микротомографа, однако должен идентифицироваться микротрещиноватость образцов. При проведении тендера высылается характеристика томографа. Образцы отбираются из разных литотипов. Согласование с Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин (ориентировка образца относительно трещины обязательна). |
| 4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 30 |  |
| 4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 30 |  |
| 4.2 | Геомеханические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  |
| 4.2.1 | Дополнительное изготовление образцов для геомеханических исследований | образец | 40 | Точки отбора согласовываются с Заказчиком. Размеры образцов: 1. 1*2 (диаметр*длина) - MTXS, TCS, UCS (30*60 мм) 2. 2*1 (диаметр*длина) - Braz (30*15 мм). |
| 4.2.2 | Экстрагирование образцов | образец | 40 |  |
| 4.2.3 | Определение абсолютной газопроницаемости | образец | 40 | Стандартные исследования для всех образцов для геомеханических исследований. |
| 4.2.4 | Определение открытой пустотности, минералогической и объемной плотности по газу в атмосферных условиях | образец | 40 |  |
| 4.2.5 | Предел прочности при многостадийном трехосном сжатии с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона. (MTXS) | образец | 10 | Нагрузка рассчитывается исходя из напряженного состояния в точке отбора (Требуется значение вертикального напряжения - Sv, минимального (Shmin)и максимального (SHmax) напряжений и порового давления (Pp). Значение нагрузки на образец Peff=(Sv+Shmin+SHmax)/3-Pp). 1й цикл - 50% от Peff 2й цикл - 100% от Peff 3й цикл - 125% от Peff 4й цикл - 150% от Peff Направление выпиливания 0, 45, 90 градусов относительно напластования |
| 4.2.6 | Предел прочности при одностадийном трехосном сжатии с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона | образец | 10 | Нагрузка рассчитывается исходя из напряженного состояния в точке отбора (Требуется значение вертикального напряжения - Sv, минимального (Shmin)и максимального (SHmax) напряжений и порового давления (Pp). Значение нагрузки на образец Peff=(Sv+Shmin+SHmax)/3-Pp). Направлдение выпиливания 0, 45, 90 градусов относительно напластования |
| 4.2.7 | Предел прочности при одноосном сжатии (UCS) с вычислением динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона | образец | 10 | Нагрузка рассчитывается исходя из напряженного состояния в точке отбора (Требуется значение вертикального напряжения - Sv, минимального (Shmin)и максимального (SHmax) напряжений и порового давления (Pp). Значение нагрузки на образец Peff=(Sv+Shmin+SHmax)/3-Pp). Направление выпиливания 0, 45, 90 градусов относительно напластования |
| 4.2.8 | Определение предела прочности при одноосном растяжении (Бразильский тест) | образец | 10 |  |
| 4.2.9 | Профильные исследования на скретчере | образец | 25 | Исследования для определения неоднородности по геомеханическим свойствам (пределу прочности) |
| 4.3 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины |  |  |  |
| 4.3.1 | Изготовление образцов увеличенного диаметра из имеющихся образцов вдоль трещины с выщелачиванием | образец | 3 |  |
| 4.3.2 | Рентгеновская томография | образец | 3 | Разрешение определяется исходя из размера образцов, но не меньше 40 мкм. Требуется согласование с Заказчиком. |
| 4.3.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  |
| 4.3.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  |
| 4.3.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  |
| 4.3.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 | Рекомендуется использовать индивидуальный капилляриметр |
| 4.3.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 | Рекомендуется проводить контроль методом рентгеновского просвечивания образов в процессе эксперимента с регистрация фронта вытеснения (если это возможно) |
| 4.4 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости |  |  |  |
| 4.4.1 | Рентгеновская томография | образец | 3 | образцы выбираются из основной коллекции |
| 4.4.2 | Изготовление образцов из образцов увеличенного диаметра | образец | 3 | Направление выбуривания определеяется на основе томографии таким образом, что торцы были связаны системой микротрещин. На этих же основаниях выбирается типоразмер образцов. |
| 4.4.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  |
| 4.4.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  |
| 4.4.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  |
| 4.4.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 | Рекомендуется использовать индивидуальный капилляриметр |
| 4.4.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 | Рекомендуется проводить контроль методом рентгеновского просвечивания образов в процессе эксперимента с регистрация фронта вытеснения (если это возможно) |
| 4.5 | Химия пород |  |  |  |
| 4.5.1 | Спектральная радиометрия образца | образец | 34 |  |
| 4.5.2 | Определение минералогической плотности (по Мельчеру) | образец | 34 |  |
| 4.5.3 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 34 |  |
| 4.5.4 | Рентгенофлуорисцентный анализ | Проба | 34 |  |
| 4.5.5 | Спектральный анализ (сжигание пробы) | Проба | 34 |  |
| 4.5.6 | Масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС) | Проба | 34 |  |
| 4.5.7 | Термогравиметрия с контролем паров методом инфракрасной спектрометрии | Проба | 34 |  |
| 4.6 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  |
| 4.6.1 | Рентгенофазовый анализ | проба | 20 |  |
| 4.6.2 | Сканирующая электронная микроскопия | проба | 20 | изучение генезиса микропустот (микрокаверны, микротрещины). Образцы предпочтительно отбирать из строматолитовых разностей |
| 4.6.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | проба | 20 |  |
| 5 | Завершающие процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 120 |  |
| 5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 120 |  |
| 5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1 |  |

Календарный план работ

| № этапа | Наименование работ | Сроки | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Приемка, подготовка керна. Первичное документирование керна и подготовка образцов | 90 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ | 150 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.1 | Связанность микропустот | 180 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.2 | Геомеханические исследования рифейских продуктивных толщ | 210 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.3 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины | 240 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.4 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости | 270 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.5 | Химия пород | 285 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.6 | Исследование микропустотности и литологии | 300 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 5 | Завершающие процедуры | 330 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Итоговый отчет |
|  | Итого | 330 дней |  |

«Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины № К-246 Куюмбинского ЛУ»

| №№ этапов | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка керна |  |  |  |
| 1.1 | Доставка керна в лабораторию Исполнителя, приемка, подготовка керна. |  |  | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик |
| 2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  |
| 2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  |
| 2.2 | Каротаж по керну: |  |  |  |
|  | - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  |
|  | -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  |
| 2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 | развертка 360 градусов |
| 2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  |
| 2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 | Работы согласовываются с Заказчиком. |
| 2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  |
| 2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей): |  |  | Физическое разрешение матрицы фотоаппарата должно быть не менее 20 MPx, предоставляемые фото не менее 6000*4500 Px; проверку баланса белого необходимо провести до начала съемки по серой карте с предоставлением результатов тестирования Заказчику. |
|  | - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  |
|  | - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  |
| 2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  |
| 3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 30 | Интервалы согласовываются с Заказчиком |
| 3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 30 |  |
| 3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 | Оценка эллипса деформаций на образцах. Ориентировка выбуривания основной коллекции образцов основывается на полученных результатах и согласовывается с Заказчиком |
| 3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 180 | Выбуривание на масле или на сухую |
| 3.5 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  |
| 3.6 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 180 |  |
| 3.7 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  |
| 3.8 | Определение пустотности по газу | образец | 180 |  |
| 3.9 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 180 |  |
| 3.10 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  |
| 3.11 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 | Полученное Кп не надо усаживать на другие методы. Нужны результаты как есть. |
| 3.12 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 90 | Половина коллекции, на которой определена Кп по газу |
| 3.13 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 180 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.14 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 180 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.15 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 90 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.16 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 90 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.17 | Рентгенофазовый анализ | проба | 100 |  |
| 3.18 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  |
| 3.19 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  |
| 4 | Дополнительные исследования |  |  |  |
| 4.1 | Связанность микропустот |  |  |  |
| 4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 20 | Коллекция отбирается из наиболее однородных частей разных литотипов. Согласование с Заказчиком. |
| 4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 20 |  |
| 4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 20 |  |
| 4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 20 |  |
| 4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 20 | Разрешение томографа может быть ниже микротомографа, однако должен идентифицироваться микротрещиноватость образцов. При проведении тендера высылается характеристика томографа. Образцы отбираются из разных литотипов. Согласование с ООО "РН "КрасноярскНИПИнефть" и Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин (ориентировка образца относительно трещины обязательна). |
| 4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 20 |  |
| 4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 20 |  |
| 4.2 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин |  |  |  |
| 4.2.1 | Отбор и регистрация образцов с использованием результатов профильных исследований полноразмерного керна с составлением ведомости отбора. Выбуривание цилиндрических образцов (включая торцевание и шлифовку) диаметром 30 мм, длиной 45 мм на воде | образец | 6 | Поровое давление должно поддерживаться на уровне 20 МПа. |
| 4.2.2 | Экстрагирование консолидированных образцов и их сушка до постоянного веса | образец | 6 |  |
| 4.2.3 | Создание модельной трещины на образце, путем распиловки образца с пришлифовкой стенок распила | образец | 6 |  |
| 4.2.4 | Насыщение образца водой. Определение пустотности и проницаемости трещины по воде при различном эффективном давлении (диапазон изменения эффективного давления от 0 до 18 МПа. Всего должно быть проведено не менее 10 измерений при разных давлениях. | опыт | 1 |  |
| 4.2.5 | Определение абсолютной проницаемости по воде в пластовых условиях. Путем подбора давлений обжима и порового создается проницаемость менее 2 Дарси в барических условиях; Определение проницаемости при 100% водонасыщении. | опыт | 1 |  |
| 4.2.6 | Вытеснение воды изовискозной (рекомбинированной) моделью нефти, с определением Квыт | опыт | 1 |  |
| 4.2.7 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях при различных давлениях обжима | опыт | 1 |  |
| 4.2.8 | Восстановление смачиваемости образцов. Выдерживание образцов в автоклаве с пластовой нефтью при пластовой температуре и избыточном давлении 2 бара | опыт | 1 | Поровое давление должно поддерживаться на уровне 20 МПа. |
| 4.2.9 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях | опыт | 1 |  |
| 4.2.10 | Определение коэффициента вытеснения нефти газом, с определением Квыт | опыт | 1 |  |
| 4.2.11 | Определение эффективной проницаемости по газу при остаточных водо- и нефтенасыщенности | опыт | 1 |  |
| 4.2.12 | Определение коэффициента вытеснения газа водой | опыт | 1 |  |
| 4.2.13 | Определение проницаемости по воде в пластовых условиях | опыт | 1 |  |
| 4.3 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  |
| 4.3.1 | Рентгенофазовый анализ | Проба | 15 |  |
| 4.3.2 | Сканирующая электронная микроскопия | Проба | 15 | изучение генезиса микр-опустот (микрокаверны, микротрещины). Образцы предпочтительно отбирать из строматолитовых разностей |
| 4.3.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | Проба | 15 |  |
| 5 | Завершающие процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100 |  |
| 5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100 |  |
| 5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1 |  |

Календарный план работ

| № этапа | Наименование работ | Сроки | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Приемка, подготовка керна. Первичное документирование керна и подготовка образцов | 120 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ | 180 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.1 | Связанность микропустот | 210 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.2 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин | 240 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.3 | Исследование микропустотности и литологии | 270 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 5 | Завершающие процедуры | 300 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Итоговый отчет |
|  | Итого | 300 дней |  |

«Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 5 Куюмбинского ЛУ»

| №№ этапов | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка керна |  |  |  |
| 1.1 | Доставка керна в лабораторию Исполнителя, приемка, подготовка керна. |  |  | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик |
| 2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  |
| 2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  |
| 2.2 | Каротаж по керну: |  |  |  |
|  | - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  |
|  | -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  |
| 2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 | развертка 360 градусов |
| 2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  |
| 2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 | Работы согласовываются с Заказчиком. |
| 2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  |
| 2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей): |  |  | Физическое разрешение матрицы фотоаппарата должно быть не менее 20 MPx, предоставляемые фото не менее 6000*4500 Px; проверку баланса белого необходимо провести до начала съемки по серой карте с предоставлением результатов тестирования Заказчику. |
|  | - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  |
|  | - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  |
| 2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  |
| 3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 50 | Интервалы согласовываются с Заказчиком |
| 3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 50 |  |
| 3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 | Оценка эллипса деформаций на образцах. Ориентировка выбуривания основной коллекции образцов основывается на полученных результатах и согласовывается с Заказчиком |
| 3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 200 | Выбуривание на масле или на сухую |
| 3.5 | Определение УЭС образцов увеличенного диаметра с текущим насыщением | образец | 30 | п3.6 и п.3.8 выполняются на одних и тех же образцах, герметизированных на скважине |
| 3.6 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 200 |  |
| 3.7 | Определение Кв образцов прямым методом (по Заксу) | образец | 30 | п3.6 и п.3.8 выполняются на одних и тех же образцах, герметизированных на скважине |
| 3.8 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 200 |  |
| 3.9 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 200 |  |
| 3.10 | Определение пустотности по газу | образец | 200 |  |
| 3.11 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 200 |  |
| 3.12 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  |
| 3.13 | ЯМР (Кв=100%) | образец | 30 | Полученное Кп не надо усаживать на другие методы. Нужны результаты как есть. |
| 3.14 | Определение ФЕС полноразмерных образцов в ТБУ: Пористость (сжимаемость) УЭС при 100% водонасыщенности Скорости акустических волн | образец | 30 |  |
| 3.15 | Определение обшей пустотности по Мельчеру | образец | 100 | Половина коллекции, на которой определена Кп по газу |
| 3.16 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 200 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.17 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по газоволюметрии) | образец | 200 | для полноразмерных (увеличенного диаметра) образцов |
| 3.18 | Определение минералогической плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 100 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.19 | Определение объемной плотности расчетным методом (для Кп по Мельчеру) | образец | 100 | В расчете используется Кп, определенная в п.3.13 |
| 3.20 | Рентгенофазовый анализ | проба | 100 |  |
| 3.21 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  |
| 3.22 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  |
| 4 | Дополнительные исследования |  |  |  |
| 4.1 | Связанность микропустот |  |  |  |
| 4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 25 | Коллекция отбирается из наиболее однородных частей разных литотипов. Согласование с Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин (ориентировка образца относительно трещины обязательна). |
| 4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 25 |  |
| 4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 25 |  |
| 4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 25 |  |
| 4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 25 | Разрешение томографа может быть ниже микротомографа, однако должен идентифицироваться микротрещиноватость образцов. При проведении тендера высылается характеристика томографа. Образцы отбираются из разных литотипов. Согласование с Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин (ориентировка образца относительно трещины обязательна). |
| 4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 25 |  |
| 4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 25 |  |
| 4.2 | Химия пород |  |  |  |
| 4.2.1 | Спектральная радиометрия образца | образец | 34 | . |
| 4.2.2 | Определение минералогической плотности (по Мельчеру) | образец | 34 |  |
| 4.2.3 | Рентгенофазовый анализ | проба | 34 |  |
| 4.2.4 | Рентгенофлуорисцентный анализ | проба | 34 |  |
| 4.2.5 | Спектральный анализ (сжигание пробы) | проба | 34 |  |
| 4.2.6 | Масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС) | проба | 34 |  |
| 4.2.7 | Термогравиметрия с контролем паров методом инфракрасной спектрометрии | проба | 34 |  |
| 4.3 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин |  |  |  |
| 4.3.1 | Отбор и регистрация образцов с использованием результатов профильных исследований полноразмерного керна с составлением ведомости отбора. Выбуривание цилиндрических образцов (включая торцевание и шлифовку) диаметром 30 мм, длиной 45 мм на воде | образец | 6 | Поровое давление должно поддерживаться на уровне 20 МПа. |
| 4.3.2 | Экстрагирование консолидированных образцов и их сушка до постоянного веса | образец | 6 |  |
| 4.3.3 | Создание модельной трещины на образце, путем распиловки образца с пришлифовкой стенок распила | образец | 6 | Поровое давление должно поддерживаться на уровне 20 МПа. |
| 4.3.4 | Насыщение образца водой. Определение пустотности и проницаемости трещины по воде при различном эффективном давлении (диапазон изменения эффективного давления от 0 до 18 МПа. Всего должно быть проведено не менее 10 измерений при разных давлениях. | опыт | 1 |  |
| 4.3.5 | Определение абсолютной проницаемости по воде в пластовых условиях. Путем подбора давлений обжима и порового создается проницаемость менее 2 Дарси в барических условиях; Определение проницаемости при 100% водонасыщении. | опыт | 1 |  |
| 4.3.6 | Вытеснение воды изовискозной (рекомбинированной) моделью нефти, с определением Квыт | опыт | 1 |  |
| 4.3.7 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях при различных давлениях обжима | опыт | 1 |  |
| 4.3.8 | Восстановление смачиваемости образцов. Выдерживание образцов в автоклаве с пластовой нефтью при пластовой температуре и избыточном давлении 2 бара | опыт | 1 |  |
| 4.3.9 | Определение эффективной проницаемости по нефти в пластовых условиях | опыт | 1 |  |
| 4.3.10 | Определение коэффициента вытеснения нефти газом, с определением Квыт | опыт | 1 |  |
| 4.3.11 | Определение эффективной проницаемости по газу при остаточных водо- и нефтенасыщенности | опыт | 1 |  |
| 4.3.12 | Определение коэффициента вытеснения газа водой | опыт | 1 |  |
| 4.3.13 | Определение проницаемости по воде в пластовых условиях | опыт | 1 |  |
| 4.4 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины |  |  |  |
| 4.4.1 | Изготовление образцов увеличенного диаметра из имеющихся образцов вдоль трещины с выщелачиванием | образец | 3 |  |
| 4.4.2 | Рентгеновская томография | образец | 3 | Разрешение определяется исходя из размера образцов, но не меньше 40 мкм. Требуется согласование с Заказчиком. |
| 4.4.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  |
| 4.4.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  |
| 4.4.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  |
| 4.4.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 | Рекомендуется использовать индивидуальный капилляриметр |
| 4.4.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 | Рекомендуется проводить контроль методом рентгеновского просвечивания образов в процессе эксперимента с регистрация фронта вытеснения (если это возможно) |
| 4.5 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости |  |  |  |
| 4.5.1 | Рентгеновская томография | образец | 3 | образцы выбираются из основной коллекции |
| 4.5.2 | Изготовление образцов из образцов увеличенного диаметра | образец | 3 | Направление выбуривания определяется на основе томографии таким образом, что торцы были связаны системой микротрещин. На этих же основаниях выбирается типоразмер образцов. |
| 4.5.3 | Определение пустотности по газу | образец | 3 |  |
| 4.5.4 | Определение проницаемости по газу в трех ортогональных направлениях | образец | 3 |  |
| 4.5.5 | Определение пустотности методом жидкостенасыщения (вода) | образец | 3 |  |
| 4.5.6 | Изучение капиллярных характеристик пород на стандартных образцах на капилляриметре (методом полупроницаемой мембраны) в 7 точках с определением электрических характеристик | образец | 3 | Рекомендуется использовать индивидуальный капилляриметр |
| 4.5.7 | Определение относительной фазовой проницаемости на полноразмерном образце в системе нефть - вода при пластовых условиях c использованием реальных пластовых флюидов при стационарной фильтрации на образцах увеличенного диаметра, отобранных параллельно развитию трещиноватости и кавернозности | образец | 3 | Рекомендуется проводить контроль методом рентгеновского просвечивания образов в процессе эксперимента с регистрация фронта вытеснения (если это возможно) |
| 4.6 | Исследование микропустотности и литологии |  |  |  |
| 4.6.1 | Рентгенофазовый анализ | проба | 20 |  |
| 4.6.2 | Сканирующая электронная микроскопия | проба | 20 | изучение генезиса микропустот (микрокаверны, микротрещины). Образцы предпочтительно отбирать из строматолитовых разностей |
| 4.6.3 | Рентгеновское микрозондирование с процедурой mapping | проба | 20 |  |
| 5 | Завершающие процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100 |  |
| 5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100 |  |
| 5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1 |  |

Календарный план работ

| № этапа | Наименование работ | Сроки | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Приемка, подготовка керна. Первичное документирование керна и подготовка образцов | 90 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ | 150 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.1 | Связанности микропустот | 180 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.2 | Химия пород | 210 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.3 | Оценка доли связанных воды и нефти трещин | 240 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.4 | Изучение системы развитой кавернозности вдоль трещины | 270 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.5 | Изучение фильтрационных характеристик системы микротрещиноватости | 285 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.6 | Исследование микропустотности и литологии | 300 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 5 | Завершающие процедуры | 330 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Итоговый отчет |
|  | Итого | 330 дней |  |

«Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея эксплуатационной скважины куста 7 Куюмбинского ЛУ»

| №№ этапов | Виды работ/исследований | Единица измерения | Кол-во единиц измерения по плану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка керна |  |  |  |
| 1.1 | Доставка керна в лабораторию Исполнителя, приемка, подготовка керна. |  |  | Керн до лаборатории Исполнителя доставляет Заказчик |
| 2 | Первичное документирование керна и подготовка образцов |  |  |  |
| 2.1 | Приемка, очистка, реконструкция, маркировка керна | м | 100 |  |
| 2.2 | Каротаж по керну: |  |  |  |
|  | - Гамма-спектрометрический каротаж по керну | м | 100 |  |
|  | -гамма-гамма плотностной каротаж по керну | м | 100 |  |
| 2.3 | Фотодокументирование колонки керна (изображение всей поверхности колонки в виде единого изображения) | м | 100 | развертка 360 градусов |
| 2.4 | Количественная интерпретация изображения фото полной разверки колонки керна | м | 100 |  |
| 2.5 | Измерение трещиноватости колонки керна с определением углов падения, типизацией трещин, с привязкой результатов к глубине | м | 100 | Работы согласовываются с Заказчиком. |
| 2.6 | Продольная распиловка керна, изготовление пластин «горбушек» 1/3 диаметра керна (на воде) | м | 100 |  |
| 2.7 | Фотографирование керна с созданием фотопанелей): |  |  | Физическое разрешение матрицы фотоаппарата должно быть не менее 20 MPx, предоставляемые фото не менее 6000*4500 Px; проверку баланса белого необходимо провести до начала съемки по серой карте с предоставлением результатов тестирования Заказчику. |
|  | - Колонки керна в дневном свете | м | 100 |  |
|  | - Колонки керна в ультрафиолетовом свете | м | 100 |  |
| 2.8 | Детальное послойное макроописание керна | м | 100 |  |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ |  |  |  |
| 3.1 | Рентгеновская томография колонки керна | м | 45 | Интервалы согласовываются с Заказчиком |
| 3.2 | Интерпретация рентгеновских томограмм с подсчетом характеристик пустотного пространства (шаг расчета Кп 2.5 см) | м | 45 |  |
| 3.3 | Определение анизотропии напряженного состояния | образец | 30 | Оценка эллипса деформаций на образцах. Ориентировка выбуривания основной коллекции образцов основывается на полученных результатах и согласовывается с Заказчиком |
| 3.4 | Отбор и изготовление образца увеличенного диаметра включая торцевание и шлифовку | образец | 180 | Выбуривание на масле или на сухую |
| 3.5 | Определение УЭС образцов увеличенного диаметра с текущим насыщением | образец | 30 | п3.6 и п.3.8 выполняются на одних и тех же образцах, герметизированных на скважине |
| 3.6 | Экстрагирование образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  |
| 3.7 | Определение Кв образцов прямым методом (по Заксу) | образец | 30 | п3.6 и п.3.8 выполняются на одних и тех же образцах, герметизированных на скважине |
| 3.8 | Фотодокументирование образцов керна | образец | 180 |  |
| 3.9 | Определение вертикальной и горизонтальной газопроницаемости по двум направлениям образцов увеличенного диаметра | образец | 180 |  |
| 3.10 | Определение пустотности по газу | образец | 180 |  |
| 3.11 | Интерпретация рентгеновских томограмм образцов керна карбонатных пород с подсчетом характеристик пустотного пространства | образец | 180 |  |
| 3.12 | Насыщение образцов моделью пластовой воды и определение пустотности методом жидкостенасыщения с учетом внешних каверн и трещин | образец | 30 |  |
| 3.13 | Рентгенофазовый анализ | проба | 80 |  |
| 3.14 | Изготовление шлифов | шлиф | 34 |  |
| 3.15 | Описание шлифов | шлиф | 34 |  |
| 4 | Дополнительные исследования |  |  |  |
| 4.1 | Связанность микропустот |  |  |  |
| 4.1.1 | Обор и изготовление образцов для микротомографии | образец | 10 | Коллекция отбирается из наиболее однородных частей разных литотипов. Согласование с Заказчиком. |
| 4.1.2 | Микротомография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 10 |  |
| 4.1.3 | Термогравиметрия образцов керна с определение капиллярно-связанной и химически-связанной воды | образец | 10 |  |
| 4.1.4 | Определение пустотности методом Мельчера | образец | 10 |  |
| 4.1.5 | Отбор и изготовление образцов для томографии | образец | 10 | Разрешение томографа может быть ниже микротомографа, однако должен идентифицироваться микротрещиноватость образцов. При проведении тендера высылается характеристика томографа. Образцы отбираются из разных литотипов. Согласование с ООО "РН "КрасноярскНИПИнефть" и Заказчиком. 15 образцов отбираются со стенок субвертикальных трещин |
| 4.1.6 | Томография образцов керна с расчетом пустотности и связанности пустот | образец | 10 |  |
| 4.1.7 | Капиллярная дефектоскопия с определением пустотности, протяженности, раскрытости и связанности микротрещин | образец | 10 |  |
| 5 | Завершающие процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и консервирование стандартных и полноразмерных образцов керна. Маркировка и упаковка керна и образцов. | м | 100 |  |
| 5.2 | Транспортировка керна, передача по акту приема-сдачи в кернохранилище Заказчика г. Тюмень | м | 100 |  |
| 5.3 | Написание и защита отчета на НТС Заказчика | отчет | 1 |  |

Календарный план работ

| № этапа | Наименование работ | Сроки | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Приемка, подготовка керна. Первичное документирование керна и подготовка образцов | 120 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 3 | Петрофизические исследования рифейских продуктивных толщ | 180 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 4.1 | Связанность микропустот | 270 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Информационный отчет |
| 5 | Завершающие процедуры | 300 дней со дня поступления керна в лабораторию. | Итоговый отчет |
|  | Итого | 300 дней |  |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Производственная мощность |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие собственной (арендованной) лаборатории для выполнения научно-исследовательских, аналитических и инженерных работ | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия, копия аттестата аккредитации лаборатории, копия сертификата | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Минимальное количество керна, одновременно находящееся на исследовании в лаборатории | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Пог. м. | 200 и более |
| 2. Опыт работы в данной области |  |  |  |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ по предмету закупки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Количество лет | 5 и более |
| 2.2 | Наличие опыта лабораторных исследований карбонатного керна. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Пог. м. | 5000 и более |
| 2.3 | Наличие опыта исследований керна с минерализацией воды 250 г/л и более. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Наличие опыта исследований керна с пористостью 2,5% и менее. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3. Оснащенность, обеспеченность, готовность |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие сертифицированных специальных программ для выполнения работ по данному типу сделки. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием ПО | Да/Нет | Да |
| 4. Персонал |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала с опытом работы по вышеперечисленным объемам, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | % от численности | 30 и более |
| 4.2 | Наличие высококвалифицированных специалистов с опытом работы по вышеперечисленным объемам (кандидаты, доктора наук) по данному типу сделки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Количество человек | 2 и более |
| 5. Промышленная безопасность и состояние условий труда |  |  |  |  |
| 5.1 | Гарантия соблюдения требований стандартов в области ОТ, ПБ и ООС | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 6.1 | Согласие с условиями типового договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6.2 | Согласие с условиями технического задания | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6.3 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6.4 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" по согласованию с Заказчиком. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________20___г.