приложение № 3

к ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Ведомость объёмов работ по Лоту № КНГ/3.37-2016

«Строительство объектов: «Кустовая площадка № 15»; «Подъезд к кустовой площадке № 15»; «Площадка скважин №№ 203, 203бис»; «Подъезд к кустовой площадке № 203 БИС»; «Автодорога Куст 6 - примыкание ЦПС», «Площадка Временного энергоцентра», «Автомобильная дорога от Резервуарного парка до МУПН»; «Автомобильная дорога до Водозаборных сооружений на р. Левая Копчера»

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Подъездная автодорога к кусту скважин № 15 L=0.6 км Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 7,7 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,73 |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,51 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,73 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,51 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 4,49 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,73 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,51 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,73 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,51 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 3,47 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 3,47 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 1,02 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 1,02 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 4,49 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 15,6985 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1764 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0553 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0553 |
| Земляное полотно |  |  |
| Устройство дорожной одежды из щебня толщ. 30 см |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 1C28:E33 мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,0318 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,0318 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,2945 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 8,478 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 8478 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 т | 22042,8 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см, 12проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 19,0245 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 19,0245 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,7693 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7693 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,7693 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4,5748 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,5748 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 4,5748 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 16,3593 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 2,9788 |
| Укрепление откосов, кюветов посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 65,5325 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 176,95 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,6555 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,6555 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 65,5325 |
| Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой с засыпкой |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0623 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 3,54 |
| Георешетка 30/20 | м2 | 359,25 |
| Щебень | м3 | 96,25 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 168,4375 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 1,1193 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи на обочине) | 1000 м3 грунта | 0,0373 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 | 1000 м3 грунта | 0,0373 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3725 |
| Щебень | м3 | 62,25 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 108,9375 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи у подошвы насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,0345 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0345 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 1,6763 |
| Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 1790,25 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных, 0,29м | 1000 м2 покрытия | 1,469 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 1,469 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 1,4893 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -1,4893 |
| Щебень | м3 | 780,6825 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1366,195 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 3,85 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -3,85 |
| Щебень | м3 | 629,95 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1102,4125 |
| Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см, 11см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,6008 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,6008 |
| Щебень | м3 | 252,2825 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 441,4944 |
| Укрепление обочин посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 8,1825 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 22,0925 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0818 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0818 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 8,1825 |
| Искусственные сооружения. Устройство металлической гофрированной трубы диаметром 1,5м |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0848 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0848 |
| Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком, прим. | 10 м3 | 15,05 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,1505 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 150,5 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 т | 391,3 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,17 |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 18,7 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 0,44 |
| Щебень | м3 | 61,15 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 107,0125 |
| Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м | 1 м одноочковой трубы | 12,565 |
| Гидроизоляционный материал "Гермокрон" | кг | 141,25 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,1235 |
| Лотки железобетонные водопропускные | м3 | 0,6325 |
| Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле | 0,265 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2018 |
| Щебень | м3 | 25,42 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 44,485 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,195 |
| Устройство быстротока из объемной георешетки |  |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,8825 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 14,645 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 1523 |
| Георешетка 30/15 | м2 | 1856,5 |
| Щебень | м3 | 398,25 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 696,9375 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 4,6308 |
| Устройство конечного гасителя №1 и №2. Устройство растекателя |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 2 |
| Блоки железобетонные опорные, прим. | м3 | 1,3425 |
| Щебень | м3 | 2,1 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 3,675 |
| Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0226 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 2,2965 |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,0005 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,01 |
| Обустройство дороги |  |  |
| Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | 1 т стоек | 0,0898 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,5945 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 7,25 |
| Знак предупреждающий, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 3 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*1160 | шт | 0,5 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*2250 | шт | 0,25 |
| Знак приоритета, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 0,25 |
| Знак запрещающий, щиток круглой формы диаметром 700мм | шт | 1,5 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 5000*1500мм | шт | 0,25 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 200*300мм | шт | 0,75 |
| Знак дополнительной информации, щиток прямоугольной формы размерами сторон 350*700мм | шт | 0,5 |
| Установка столбиков сигнальных железобетонных, прим. | 100 шт. | 0,505 |
| Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 50,5 |
| Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 0,555 |
| Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 55,5 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 26 км; нормативное время пробега 2,220 час; класс груза 1 | 1 т | 4,19 |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,812 час; класс груза 1 | 1 т | 8,94 |
| Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 2,550 час; класс груза 1 | 1 т | 12,165 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,314 час; класс груза 1 | 1 т | 28,05 |
| Куст скважин №15 Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 8 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 57,33 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 57,33 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 57,33 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 57,33 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 57,33 |
| Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см | 100 пней | 57,33 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 57,33 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 136,5 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Гидроизоляция амбара(в т.ч. шламового , котельной и приямок аварийного сброса с площадки АЦ ) |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,902 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,619 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,619 |
| Срезка растительного слоя |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 9,938 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 9,938 |
| Земляные работы |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (выемка в насыпь) | 1000 м3 грунта | 11,36 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 20448 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6908 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0942 |
| Грунт из карьера №11 (для нижней части насыпи) | м3 | 785 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 1265,42 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (нижней части насыпи) | 1000 м3 уплотненного грунта | 12,705 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 12,705 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 106,352 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 14,503 |
| Грунт из карьера №11 (для верхней части насыпи) | м3 | 120855 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 194818,3 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (верхней части насыпи) | 1000 м3 уплотненного грунта | 119,646 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 119,646 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 32,998 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов насыпи) | 100 м2 | 11,2 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 30,24 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,168 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,168 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,919 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов выемки) | 100 м2 | 9,2 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 24,84 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,138 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,138 |
| Устройство обвалования площадки из привозного грунта |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 1647 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 2654,964 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| Устройство переездов через обвалование (4шт.) из привозного грунта |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 262,756 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности обвалования, поверхности переездов) | 1000 м2 спланированной площади | 3,744 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов обвалования) | 100 м2 | 13,666667 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 36,9 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам (устройство противопожарной пропашки) | 1 км нарезки, прикатки | 0,9136 |
| Устройство шламового амбара |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,182 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,182 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,298 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,298 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 4,682 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 4682 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 2,480905 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,480905 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,36432 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,04968 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 414 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 667,368 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,364 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,364 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0497 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0497 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 4,134 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,801 |
| Устройство амбара ПВО |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,142 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,142 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,197 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 197 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,062 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,062 |
| Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, прим.10см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,21 |
| Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 24,57 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1012 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 115 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 185,38 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,101 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,101 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,112 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,222 |
| Устройство амбара водяного (технологического) |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,192 (218*0,88) / 1000 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,192 (218*0,88) / 1000 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,026 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,026 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,29 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 290 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,067 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,067 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,08976 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01224 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 102 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 164,424 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0122 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0122 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,21 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,197 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,00375 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,765 |
| Устройство амбара котельной, склада ГСМ водонефтяной емкости |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,218 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,218 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,794 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 794 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,224 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,224 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,13728 (156*0,88) / 1000 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01872 (156*0,12) / 1000 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 156 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 251,472 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,137 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,137 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0187 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0187 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,529 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,297 |
| Устройство амбара-ловушки для АЦ |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,011 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,011 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,002 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,002 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,038 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 38 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,037 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,124 час; класс груза 1 | 1 т | 3,6006 |
| Подъездная автодорога к площадке скважины № 203 БИС L=2.2 км Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 6,1 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 5,54 |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1,63 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 5,54 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1,63 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 14,35 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 5,54 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1,63 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 5,54 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1,63 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 11,09 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 11,09 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 3,26 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 3,26 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 14,35 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 502352 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,5646 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,177 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,177 |
| Земляное полотно |  |  |
| Устройство дорожной одежды из щебня толщ. 30 см |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 1C28:E33 мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 9,7016 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 9,7016 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 7,3424 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 27,1296 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 27129,6 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 т | 70536,96 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см, 12проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 60,8784 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 60,8784 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,4616 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,4616 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,4616 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 14,6392 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 14,6392 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 14,6392 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 52,3496 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 9,532 |
| Укрепление откосов, кюветов посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 209,704 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 566,24 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,0976 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,0976 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 209,704 |
| Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой с засыпкой |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1992 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 11,328 |
| Георешетка 30/20 | м2 | 1149,6 |
| Щебень | м3 | 308 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 539 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 3,5816 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи на обочине) | 1000 м3 грунта | 0,1192 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,1192 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,192 |
| Щебень | м3 | 199,2 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 348,6 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи у подошвы насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,1104 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,1104 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 5,364 |
| Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 5728,8 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных, 0,29м | 1000 м2 покрытия | 4,7008 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 4,7008 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 4,7656 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -4,7656 |
| Щебень | м3 | 2498,184 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 4371,824 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 12,32 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -12,32 |
| Щебень | м3 | 2015,84 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 3527,72 |
| Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см, 11см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 5,1224 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 5,1224 |
| Щебень | м3 | 807,304 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1412,782 |
| Укрепление обочин посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 26,184 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 70,696 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,2616 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,2616 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 26,184 |
| Искусственные сооружения. Устройство металлической гофрированной трубы диаметром 1,5м |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,2712 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2712 |
| Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком, прим. | 10 м3 | 48,16 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,4816 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 481,6 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 т | 1252,16 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,544 |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 59,84 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 1,408 |
| Щебень | м3 | 195,68 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 342,44 |
| Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м | 1 м одноочковой трубы | 40,208 |
| Гидроизоляционный материал "Гермокрон" | кг | 452 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 6,7952 |
| Лотки железобетонные водопропускные | м3 | 2,024 |
| Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле | 0,848 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6456 |
| Щебень | м3 | 81,344 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 142,352 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,624 |
| Устройство быстротока из объемной георешетки |  |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 6,024 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 46,864 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 4873,6 |
| Георешетка 30/15 | м2 | 5940,8 |
| Щебень | м3 | 1274,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 2230,2 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 14,8184 |
| Устройство конечного гасителя №1 и №2. Устройство растекателя |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 6,4 |
| Блоки железобетонные опорные, прим. | м3 | 4,296 |
| Щебень | м3 | 6,72 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 11,76 |
| Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0724 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 7,3488 |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,0016 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,032 |
| Обустройство дороги |  |  |
| Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | 1 т стоек | 0,2872 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,9024 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23,2 |
| Знак предупреждающий, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 9,6 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*1160 | шт | 1,6 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*2250 | шт | 0,8 |
| Знак приоритета, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 0,8 |
| Знак запрещающий, щиток круглой формы диаметром 700мм | шт | 4,8 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 5000*1500мм | шт | 0,8 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 200*300мм | шт | 2,4 |
| Знак дополнительной информации, щиток прямоугольной формы размерами сторон 350*700мм | шт | 1,6 |
| Установка столбиков сигнальных железобетонных, прим. | 100 шт. | 1,616 |
| Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 161 |
| Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 1,776 |
| Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 177,6 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 26 км; нормативное время пробега 2,220 час; класс груза 1 | 1 т | 28,608 |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,812 час; класс груза 1 | 1 т | 38,928 |
| Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 2,550 час; класс груза 1 | 1 т | 89,76 |
| Площадка скважин № 203 и №203 БИС Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 7,2 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 57,33 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 57,33 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 57,33 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 57,33 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 57,33 |
| Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см | 100 пней | 57,33 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 57,33 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 136,5 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Гидроизоляция амбара (в т.ч. шламового, котельной и приямок аварийного сброса с площадки АЦ) |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,902 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,619 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,619 |
| Срезка растительного слоя |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 9,938 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 9,938 |
| Земляные работы |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (выемка в насыпь) | 1000 м3 грунта | 11,36 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 20448 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6908 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0942 |
| Грунт из карьера №11 (для нижней части насыпи) | м3 | 785 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 1265,42 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (нижней части насыпи) | 1000 м3 уплотненного грунта | 12,705 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 12,705 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 106,352 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 14,503 |
| Грунт из карьера №11 (для верхней части насыпи) | м3 | 120855 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 194818,3 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (верхней части насыпи) | 1000 м3 уплотненного грунта | 119,646 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 119,646 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 32,998 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов насыпи) | 100 м2 | 11,2 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 30,24 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,168 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,168 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,919 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов выемки) | 100 м2 | 9,2 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 24,84 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,138 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,138 |
| Устройство обвалования площадки из привозного грунта |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 1647 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 2654,964 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,44936 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,19764 |
| Устройство переездов через обвалование (4шт.) из привозного грунта |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 262,756 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,14344 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,01956 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности обвалования, поверхности переездов) | 1000 м2 спланированной площади | 3,744 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (откосов обвалования) | 100 м2 | 13,666667 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 36,9 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам (устройство противопожарной пропашки) | 1 км нарезки, прикатки | 0,9136 |
| Устройство шламового амбара |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,182 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,182 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,298 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,298 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 4,682 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 4682 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 2,480905 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,480905 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,36432 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,04968 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 414 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 667,368 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,364 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,364 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0497 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0497 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 4,134 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,801 |
| Устройство амбара ПВО |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,142 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,142 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,197 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 197 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,062 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,062 |
| Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, прим.10см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,21 |
| Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 24,57 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1012 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 115 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 185,38 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,101 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,101 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0138 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,112 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,222 |
| Устройство амбара водяного (технологического) |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,192 (218*0,88) / 1000 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,192 (218*0,88) / 1000 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,026 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,026 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,29 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 290 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,067 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,067 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,08976 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01224 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 102 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 164,424 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,09 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0122 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0122 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,21 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,197 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,00375 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,765 |
| Устройство амбара котельной, склада ГСМ водонефтяной емкости |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,218 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03 | 1000 м3 грунта | 0,218 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,794 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 794 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство защитно-прижимного слоя) | 1000 м3 грунта | 0,224 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,224 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,13728 (156*0,88) / 1000 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,01872 (156*0,12) / 1000 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 156 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 7,5 до 8,0 км; нормативное время пробега 0,996 час | 1 т | 251,472 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (устройство обвалования) | 1000 м3 грунта | 0,137 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,137 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,0187 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0187 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,529 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (поверхности вала) | 1000 м2 спланированной площади | 0,297 |
| Устройство амбара-ловушки для АЦ |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,011 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,011 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,002 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,002 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,038 |
| Изоляция Нетма-Теплонит | м2 | 38 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 (дна и откосов амбара) | 1000 м2 спланированной площади | 0,037 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,124 час; класс груза 1 | 1 т | 3,6006 |
| Автомобильная дорога "Куст 6 - т.пр. к автодороге "Причал - ЦПС". Участок "Т.17 - т.пр. к автодороге "Причал - ЦПС". 1 этап строительства L = 4,22 км Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 7 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня | 100 деревьев | 11,09 |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 3,26 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,09 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 3,26 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 28,7 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,09 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 3,26 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,09 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 3,26 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 22,18 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 22,18 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 6,53 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 6,53 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 28,7 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 100,4704 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,1291 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3541 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,3541 |
| Земляное полотно |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 1C29:E36 мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 19,4032 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 19,4032 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 14,6848 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 54,2592 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 54259,2 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 141073,92 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см, 12проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 121,7568 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 121,7568 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4,9232 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,9232 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,9232 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 29,2784 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 29,2784 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 29,2784 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 104,6992 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 19,064 |
| Укрепление откосов, кюветов посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 419,408 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 1132,48 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4,1952 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 4,1952 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 419,408 |
| Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой с засыпкой |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3984 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 22,656 |
| Георешетка 30/20 | м2 | 2299,2 |
| Щебень | м3 | 616 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1078 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 7,1632 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи на обочине) | 1000 м3 грунта | 0,2384 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,2384 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,384 |
| Щебень | м3 | 398,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 697,2 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи у подошвы насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,2208 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,2208 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 10,728 |
| Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 11457,6 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных, 0,29м | 1000 м2 покрытия | 9,4016 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 9,4016 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 9,5312 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -9,5312 |
| Щебень | м3 | 4996,368 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 8743,648 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 24,64 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -24,64 |
| Щебень | м3 | 4031,68 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 7055,44 |
| Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см, 11см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 10,2448 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 10,2448 |
| Щебень | м3 | 1614,608 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 2825,564 |
| Укрепление обочин посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 52,368 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 141,392 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5232 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,5232 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 52,368 |
| Искусственные сооружения. Устройство металлической гофрированной трубы диаметром 1,5м |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5424 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,5424 |
| Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком, прим. | 10 м3 | 96,32 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,9632 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 963,2 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 2504,32 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 1,088 |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 119,68 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 2,816 |
| Щебень | м3 | 391,36 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 684,88 |
| Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м | 1 м одноочковой трубы | 80,416 |
| Гидроизоляционный материал "Гермокрон" | кг | 904 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 13,5904 |
| Лотки железобетонные водопропускные | м3 | 4,048 |
| Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле | 1,696 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,2912 |
| Щебень | м3 | 162,688 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 284,704 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 1,248 |
| Устройство быстротока из объемной георешетки |  |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 12,048 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 93,728 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 9747,2 |
| Георешетка 30/15 | м2 | 11881,6 |
| Щебень | м3 | 2548,8 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 4460,4 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 29,6368 |
| Устройство конечного гасителя №1 и №2. Устройство растекателя |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 12,8 |
| Блоки железобетонные опорные, прим. | м3 | 8,592 |
| Щебень | м3 | 13,44 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 23,52 |
| Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,1448 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 14,6976 |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,0032 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,064 |
| Обустройство дороги |  |  |
| Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | 1 т стоек | 0,5744 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3,8048 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 46,4 |
| Знак предупреждающий, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 19,2 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*1160 | шт | 3,2 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*2250 | шт | 1,6 |
| Знак приоритета, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 1,6 |
| Знак запрещающий, щиток круглой формы диаметром 700мм | шт | 9,6 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 5000*1500мм | шт | 1,6 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 200*300мм | шт | 4,8 |
| Знак дополнительной информации, щиток прямоугольной формы размерами сторон 350*700мм | шт | 3,2 |
| Установка столбиков сигнальных железобетонных, прим. | 100 шт. | 3,232 |
| Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 323,2 |
| Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 3,552 |
| Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 355,2 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,812 час; класс груза 1 | 1 т | 57,216 |
| Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 2,550 час; класс груза 1 | 1 т | 77,856 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,314 час; класс груза 1 | 1 т | 179,52 |
| Автомобильная дорога от Резервуарного парка до МУПН L = 0,2 км Транспортировка грунта с карьера №12 на расстояние 1 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня | 100 деревьев | 1,39 |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 3,59 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 2,77 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-02 | 100 пней | 2,77 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,82 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 0,82 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 3,59 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 12,5588 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1411 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0443 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0443 |
| Земляное полотно |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 1C29:E36 мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,4254 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 2,4254 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,8356 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 6,7824 |
| Грунт из карьера №12 | м3 | 6782,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 17634,24 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см, 12проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 15,2196 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 15,2196 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 13,0874 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 2,383 |
| Укрепление откосов, кюветов посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 52,426 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 141,56 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5244 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,5244 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 52,426 |
| Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой с засыпкой |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0498 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 2,832 |
| Георешетка 30/20 | м2 | 287,4 |
| Щебень | м3 | 77 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 134,75 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 0,8954 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи на обочине) | 1000 м3 грунта | 0,0298 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-03 | 1000 м3 грунта | 0,0298 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,298 |
| Щебень | м3 | 49,8 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 87,15 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи у подошвы насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,0276 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0276 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 1,341 |
| Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 1432,2 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных, 0,29м | 1000 м2 покрытия | 1,1752 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 1,1752 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 1,1914 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -1,1914 |
| Щебень | м3 | 624,546 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1092,956 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 3,08 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -3,08 |
| Щебень | м3 | 503,96 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 881,93 |
| Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см, 11см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,2806 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,2806 |
| Щебень | м3 | 201,826 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 353,1955 |
| Укрепление обочин посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 6,546 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 17,674 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0654 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0654 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 6,546 |
| Искусственные сооружения. Устройство металлической гофрированной трубы диаметром 1,5м |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0678 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0678 |
| Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком, прим. | 10 м3 | 12,04 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,1204 |
| Грунт из карьера №12 | м3 | 120,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 313,04 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,136 |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 14,96 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 0,352 |
| Щебень | м3 | 48,92 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 85,61 |
| Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м | 1 м одноочковой трубы | 10,052 |
| Гидроизоляционный материал "Гермокрон" | кг | 113 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,6988 |
| Лотки железобетонные водопропускные | м3 | 0,506 |
| Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле | 0,212 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1614 |
| Щебень | м3 | 20,336 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 35,588 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,156 |
| Устройство быстротока из объемной георешетки |  |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,506 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 11,716 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 1218,4 |
| Георешетка 30/15 | м2 | 1485,2 |
| Щебень | м3 | 318,6 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 557,55 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 3,7046 |
| Устройство конечного гасителя №1 и №2. Устройство растекателя |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 1,6 |
| Блоки железобетонные опорные, прим. | м3 | 1,074 |
| Щебень | м3 | 1,68 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 2,94 |
| Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0181 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,8372 |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,008 |
| Обустройство дороги |  |  |
| Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | 1 т стоек | 0,0718 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,4756 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 5,8 |
| Знак предупреждающий, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 2,4 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*1160 | шт | 0,4 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*2250 | шт | 0,2 |
| Знак приоритета, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 0,2 |
| Знак запрещающий, щиток круглой формы диаметром 700мм | шт | 1,2 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 5000*1500мм | шт | 0,2 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 200*300мм | шт | 0,6 |
| Знак дополнительной информации, щиток прямоугольной формы размерами сторон 350*700мм | шт | 0,4 |
| Установка столбиков сигнальных железобетонных, прим. | 100 шт. | 0,404 |
| Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 40,4 |
| Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 0,444 |
| Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 44,4 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,812 час; класс груза 1 | 1 т | 7,152 |
| Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 2,550 час; класс груза 1 | 1 т | 9,732 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,314 час; класс груза 1 | 1 т | 22,44 |
| Автомобильная дорога до Водозаборных сооружений на р. Левая Копчера от автомобильной дороги техн. назначения от скв. К-10 до скв. К-219 ПК 180+50,00 L = 0,2 км Транспортировка грунта с карьера №12 на расстояние 4,7 км |  |  |
| Расчистка территории от леса |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня | 100 деревьев | 1,39 |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 3,59 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 1,39 |
| Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,41 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 2,77 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-02 | 100 пней | 2,77 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,82 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 0,82 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 3,59 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 12,5588 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1411 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0443 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0443 |
| Земляное полотно |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 1C29:E36 мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2,4254 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 2,4254 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,8356 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 6,7824 |
| Грунт из карьера №12 | м3 | 6782,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4,7 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 17634,24 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см, 12проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 15,2196 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 15,2196 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,6154 |
| Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 3,6598 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 13,0874 |
| Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 2,383 |
| Укрепление откосов, кюветов посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 52,426 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 141,56 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,5244 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,5244 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 52,426 |
| Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой с засыпкой |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0498 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 2,832 |
| Георешетка 30/20 | м2 | 287,4 |
| Щебень | м3 | 77 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 134,75 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 0,8954 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи на обочине) | 1000 м3 грунта | 0,0298 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0298 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,298 |
| Щебень | м3 | 49,8 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 87,15 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, (засыпка траншеи у подошвы насыпи) | 1000 м3 грунта | 0,0276 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0276 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 1,341 |
| Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 1432,2 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных, 0,29м | 1000 м2 покрытия | 1,1752 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 1,1752 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 1,1914 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -1,1914 |
| Щебень | м3 | 624,546 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 1092,956 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных, 0,11м | 1000 м2 покрытия | 3,08 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | -3,08 |
| Щебень | м3 | 503,96 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 881,93 |
| Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см, 11см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,2806 |
| На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 1,2806 |
| Щебень | м3 | 201,826 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 353,1955 |
| Укрепление обочин посевом трав |  |  |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 6,546 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 17,674 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0654 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0654 |
| Полив посевов трав водой | 100 м2 | 6,546 |
| Искусственные сооружения. Устройство металлической гофрированной трубы диаметром 1,5м |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0678 |
| Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0678 |
| Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком, прим. | 10 м3 | 12,04 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,1204 |
| Грунт из карьера №12 | м3 | 120,4 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 4,7 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 т | 313,04 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,136 |
| Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 14,96 |
| Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных | 100 м3 подушки | 0,352 |
| Щебень | м3 | 48,92 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 85,61 |
| Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м | 1 м одноочковой трубы | 10,052 |
| Гидроизоляционный материал "Гермокрон" | кг | 113 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,6988 |
| Лотки железобетонные водопропускные | м3 | 0,506 |
| Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле | 0,212 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1614 |
| Щебень | м3 | 20,336 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 35,588 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,156 |
| Устройство быстротока из объемной георешетки |  |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,506 |
| Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100 м2 поверхности откосов | 11,716 |
| Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 1218,4 |
| Георешетка 30/15 | м2 | 1485,2 |
| Щебень | м3 | 318,6 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 557,55 |
| Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 3,7046 |
| Устройство конечного гасителя №1 и №2. Устройство растекателя |  |  |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 1,6 |
| Блоки железобетонные опорные, прим. | м3 | 1,074 |
| Щебень | м3 | 1,68 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 2,94 |
| Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0181 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,8372 |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 100 м2 мощения | 0,008 |
| Обустройство дороги |  |  |
| Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | 1 т стоек | 0,0718 |
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,4756 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 5,8 |
| Знак предупреждающий, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 2,4 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*1160 | шт | 0,4 |
| Знак предупреждающий, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 500*2250 | шт | 0,2 |
| Знак приоритета, щиток треугольной формы с размером стороны 900мм | шт | 0,2 |
| Знак запрещающий, щиток круглой формы диаметром 700мм | шт | 1,2 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 5000*1500мм | шт | 0,2 |
| Знак информационный, щиток прямоугольной формы с размерами сторон 200*300мм | шт | 0,6 |
| Знак дополнительной информации, щиток прямоугольной формы размерами сторон 350*700мм | шт | 0,4 |
| Установка столбиков сигнальных железобетонных, прим. | 100 шт. | 0,404 |
| Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 40,4 |
| Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 0,444 |
| Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 44,4 |
| Транспортные расходы |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,812 час; класс груза 1 | 1 т | 7,152 |
| Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 2,550 час; класс груза 1 | 1 т | 9,732 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 16 км; нормативное время пробега 1,314 час; класс груза 1 | 1 т | 22,44 |
| Площадка временного энергоцентра Транспортировка грунта с карьера №11 на расстояние 6,5 км |  |  |
| Расчистка территории от леса, 8,55га |  |  |
| Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 25,65 |
| Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 25,65 |
| Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 25,65 |
| Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 25,65 |
| При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 25,65 |
| Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см | 100 пней | 25,65 |
| Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 25,65 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 85,5 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,112 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,342 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,342 |
| Земляные работы |  |  |
| Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам, прим. устройство противопожарной минерализованной полосы (вспашка) | 1 км нарезки, прикатки | 1,1376 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 58,66432 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 7,99968 |
| Грунт из карьера №11 | м3 | 66664 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 6,0 до 6,5 км; нормативное время пробега 0,817 час | 1 т | 107462,368 |
| Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 62,861 |
| На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 62,861 |
| Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 47,911 |
| Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 30,23 |
| Семена газонных трав (смесь) | кг | 81,62 |
| Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка) | м3 | 477,6 |
| Транспортировка |  |  |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 1,124 час; класс груза 1 | 1 т | 0,05 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 т | 525,36 |