Форма 2 «Требование к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

  - Предмет закупки:

- «Поставка прожекторной мачты ПМС-32,5 и прочих металлоконструкций» (далее – Товар).

  - Оферта может быть представлена на весь объем или на часть объема закупки Товара.

  - Количество предлагаемого участником товара указывается в форме 6т и 6к и не должно быть менее заявленного Товара по позиции (количество по каждой позиции не менее заявленного), указанной Обществом в этих формах.

  - Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - При невозможности поставить требуемую продукцию, либо отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ/Типового проекта, чертежа, участник закупки (далее также – поставщик) может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В случае замены поставщик обязан предоставить Технические условия с информацией о продукции, техническое описание, чертежи, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

  - Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

  - Для доставки товара автомобильным транспортом: Грузополучатель: ООО «Терминал» Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

  - Для доставки Ж/Д транспортом: Станция назначения: Карабула, Красноярской ЖД, Код станции: 895807, Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275), ОКПО 49691895. В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать: Груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз

  - Плановые сроки поставки – до - 20.08.2016 г.

- Основные требования к предмету оферты

| № п/п | Требование, наименование (параметр оценки) | Типовой проект/чертеж, проектная рабочая документация | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| - 1 | Прожекторная мачта ПМС-32,5 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС-Ч-008 (с дополнительными элементами и трубостойкой) | Серия 3.407.9-172 вып 1-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС-Ч-008 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 2 | Панель П1 (3х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 3 | Панель П2 (2х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 4 | Панель П3 (3,8х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 5 | Панель П4 (3,4х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 6 | Панель П5 (1,08х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 7 | Панель П6 (2,64х2,3) Сталь 345-3 Согласно РД 29П2015-06-23210-АС | РД 29П2015-06-23210-АС | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 8 | Ворота распашные ВМГ-4,5х1,8 | Серия 3.017-3 вып 5 | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |
| - 9 | Балка Б35-2-16 ст 09Г2С в комплекте с гайками (2 на 1-у шпильку) |  | Заполненная Техническая часть оферты Форма 6Т, техническое предложение Форма 2.1, в случае аналога чертежи. | компл | Соответствует/несоответствует |

2.2. Участник закупки предоставляя техническое предложение на поставку Товара (форма 2.1) по лоту КНГ-РН/218-МТР-2016, подтверждает соответствие предлагаемого к поставке Товара, требованиями, указанными в чертежах, проектной рабочей документацией, входящей в состав тендерной документации ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и типовой проектной документации, указанной в настоящих требованиях к предмету оферты и Формах 6т и 6к.

В случае невозможности предложения поставки Товара в соответствии с вышеуказанными требованиями, участник в праве предложить его аналог. При условии, что участник предоставит техническое описание, чертежи, необходимые ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

Документация предоставляется с подписью и печатью Участника в электронном виде, в формате PDF на СD диске.

2.3. Предоставление и согласование чертежей КМД (Конструкции Металлические Деталировочные) с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед изготовлением и поставкой продукции по позициям для сборки и монтажа которых требуется данная документация, является обязательным условием для победителя тендера.

2.4.   Качество и комплектность, объем предлагаемого Товара должны соответствовать заказным спецификациям, спецификациям элементов, спецификациям металлических изделий, указанных в чертежах проектной документацией. И при выполнении Поставки Товара должно быть подтверждено сертификатом/паспортом качества Производителя. В случае невозможности предложения поставки Товара в соответствии с вышеуказанными спецификациями, участник в праве предложить его аналог.

Основные требования к поставке МТР

2.5. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной (должно быть подтверждено в форме 6т.КНГ-РН/218-МТР-2016 техническая часть);

2.6. Гарантийный срок на Товар срок согласно гарантии производителя, на Товар с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами.

2.7. Расходы по перевозке продукции, тара, упаковка, маркировка и страховка включены в цену МТР и возмещению не подлежат.

2.8. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: упаковка, транспортирование и хранение»; «Межотраслевые правила по охране труда и ПРР и размещение грузов» (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 1998 №16). Тара и упаковка должны содержать одно наименование продукции - одно грузоместо;

2.9. Тара и упаковка должна содержать одно наименование продукции - одно грузоместо. Допускается упаковка мелкой продукции в один ящик, но только на один объект. На каждый ящик/пакет/ крепится бирка с указанием: название материала, объект (данные указаны в приложении к договору), надпись "груз собственность ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Если материалы упакованы в коробки/ящики, отметки должны быть нанесены на наружную поверхность коробок/ящиков. Запрещается комплектовать одну упаковку материалами, поставляемыми по разным заказам и на разные объекты.

2.10. Для всех единиц упакованных материалов, которые не могут быть погружены - выгружены вручную, должны быть предусмотрены специальные карманы для использования вилочного погрузчика или подъемные петли для подъема лебедкой или краном, согласно необходимости. Проволока и ленты, закрепляющие груз, которые предлагается использовать при погрузке-выгрузке, должны быть специально предназначены для таких операций. Запрещается погрузка товара "навалом" без упаковки, маркировки.

Запрещается погрузка товара навалом, без упаковки и маркировки.

2.11. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также следующие документы на товар:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- комплектовочную ведомость (приложение к договору поставки);

- паспорта, сертификаты качества на материалы (детали металлоконструкций)

- технический паспорт (паспорт качества) на русском языке и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ;

- сертификаты и декларации соответствия требованиям Тех. регламентов РФ;

- руководства (инструкции) по эксплуатации Товара (в случае если на данный вид товара таковые имеются). На Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

3. Основные требования к Контрагенту

3.1. К участию в тендере допускаются производители, торговые дома производителей в случае, если производитель не осуществляет реализацию МТР, дилеры/дистрибьюторы с опытом работы с производителем не менее 1 года. Контрагенты, являющиеся торговыми домами, дилерами/дистрибьюторами должны предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их статус (копия письма от производителя/импортера или копия первого и последнего листа соглашения).

3.2. Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки АО НГК "Славнефть" и дочерних Обществ, со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

3.3. Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичных МТР не менее 2 лет (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

3.4.  Прохождение аккредитации.

4. Прочие требования

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» штрафную неустойку в размере 5% от суммы, принятой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% в день от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора поставки.

Директор Департамента МТО____________________________Д.С. Чурбаков