Перечень выполняемых работ для позиции №5 оферты (Мини-ЦОД)

| № | Наименование оборудования в отношение которого проводятся ПНР и ШМР | Код производителя (Артикул) | Требования к ПНР, ШМР | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Общие требования к Подрядчику: - разработка рабочей и исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов по монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации всех компонентов Модульного мини-ЦОДа DataStone+ на месте установки, - маркировка всех кабелей на месте установки. |  |  |
| 2 | Модульный Мини-ЦОД DataStone+ в составе: |  | Пусконаладочные работы модульного мини-ЦОДа проводятся на месте установки (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок), специалистами Подрядчика, в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя. Все работы компонентов Модульного мини-ЦОДа DataStone+ должны производиться только квалифицированным специалистом производителя, Подрядчик при этом выполняет надзорную функцию(ПНР ИБП может проводить Подрядчик). Все подсистемы мини-ЦОДа подключены к системе мониторинга, настроены почтовые и смс оповещаения по событиям мини-ЦОДа. |  |  |
| 3 | Шкаф IP56 42U с системой мониторинга | D42S |  | 1,00 | шт |
| 4 | Комплект боковых стенок для шкафов 42U | D42SS |  | 2,00 | шт |
| 5 | ИБП 9PX11KIBP с картой NETWORK CARD-MS (предоставляется заказчиком) |  |  | 1,00 | шт |
| 6 | Батарейный модуль 9Ач Eaton 9PXEBM240 (предоставляется заказчиком) |  |  | 4,00 | шт |
| 7 | Комплект для установки в стойку ИБП и батарей Eaton Rack kit 9PX/9SX (предоставляется заказчиком) |  |  | 5,00 | шт |
| 8 | Щит ввода и байпаса Связь Инжиниринг | ЩБ-80-33 |  | 1,00 | шт |
| 9 | Rack PDU Delta PDU 200/240 Vac,Input IEC-32A-3W,output C13(24),C19(4) | PDU1315 |  | 1,00 | шт |
| 10 | SNMP-карта для Rack PDU Delta | PDU9000 |  | 1,00 | шт |
| 11 | Модуль с 1 кондиционером по 7кВт, 42U | D42C107 |  | 1,00 | шт |
| 12 | Автономное устройство шкафного тушения АУШТ-NVC R-Line (ГОТВ - Novec) + Балон ЗИП | АУШТ-NVC |  | 1,00 | шт |
| 13 | Комплект заглушек одноюнитовых 10 шт. | AR8136BLK |  | 1,00 | шт |
| 14 | Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, LSZH, 1м | NMC-PC4UD55B-010-C-GY |  | 15,00 | шт |
| 15 | Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.5е, 2хRJ45/8P8C, T568B, Molded, LSZH, 2м |  |  | 5,00 | шт |