Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/14.2-2016 «Восстановление и содержание зимних автодорог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2015-2016 г.»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Восстановление и содержание зимних автодорог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2015-2016 г.

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс работ

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки:

| Наименование разделов | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1. Наименование и назначение выполняемых работ | Восстановление и содержание зимних автодорог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2015-2016г. |
| 2. Местоположение объекта | Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинское месторождение |
| 3. Основание для выполнения работ | 1. План закупок услуг на 2016 год ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». 2. Производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2016 год. |
| 4. Основные технико-экономические показатели объекта | Зимние автодороги Куюмбинского месторождения (ведомость зимних автодорог Приложение 1): - общая протяженность (ориентировочно)* - восстановление 93 км, содержание - 147 км; - зимние автодороги III-й категории (по ВСН 137-89); - расчетная грузоподъемность -70 тонн; - расчетная скорость движения: - основная 50 км/час; - в трудных условиях (пересеченная мест-ть) 30 км/час; - в особо трудных условиях (горная мест-ть) 25 км/час; - ширина автозимника – не менее 6м; - число полос движения – 2; Необходимо предусматривать устройство разъездов длиной не менее 15 м и шириной не менее 4 м. Расстояние между разъездами устанавливают в пределах видимости встречного автомобиля, но не более 300м. По расположению на местности сухопутные, с устройством ледовых переправ через водотоки (ведомость устройства ледовых переправ Приложение №3); По продолжительности эксплуатации - регулярные, возобновляемый каждую зиму в течение ряда лет по одной и той же трассе. По продолжительности использования – обычные, для эксплуатации только в период с устойчивыми отрицательными температурами воздуха. * Протяженность уточняется после завершения устройства зимника |
| 5. Вид работ, услуг | Работы по восстановлению и содержанию зимних автодорог (ледовых переправ) должны выполняться согласно настоящего технического задания и нормативных документов (для сухопутной части автозимника – ВСН 137-89, для ледовых переправ – ОДН 218.010-98); Виды выполняемых работ: - при восстановлении и содержании автозимников: - уборка снега с дорог бульдозерами; - планировка площадей бульдозерами; - заготовка и установка ориентирующих вех и дорожных знаков; - уплотнение снега прицепными волокушами-гладилками; - очистка полотна от снега колесными бульдозерами и автогрейдерами; - уборка снежных валов бульдозерами; - россыпь противогололедных материалов; - демонтаж дорожных знаков и вех - при строительстве и содержании ледовых переправ: - уборка снега вручную; - устройство лунок для определения толщины льда; - замеры толщины льда и глубины русла; - расчистка полосы ледяного покрова бульдозерами; - послойное намораживание льда до требуемой грузоподъемности переправ; - заготовка и установка ориентирующих вех и дорожных знаков; - усиление переправ путем устройства колейного деревянного настила; - демонтаж колейного деревянного настила, дорожных знаков и вех. Субподрядчики (соисполнители) могут выполнять не более 40% от общего объема работ, предусмотренных техническим заданием. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– * Виды, объемы и периодичность выполняемых работ даны ориентировочно и могут быть откорректированы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в одностороннем порядке (в зависимости от погодных условий или отсутствием необходимости выполнения определенных видов работ). |
| 6. Сроки выполнения работ | Восстановление зимних автодорог (строительство ледовых переправ)*: начало – 01 декабря 2015г. окончание – 10 декабря (25 декабря) 2015г. Содержание зимних автодорог (ледовых переправ)*: начало – 11 декабря 2015г. окончание – 15 апреля 2016г. Сезонная ликвидация зимника (ледовых переправ)*: начало –16 апреля 2016г. окончание – 20 апреля 2016г. ________________________________________________________ * Сроки выполняемых работ указаны ориентировочно и могут быть откорректированы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в одностороннем порядке (в зависимости от погодных условий или отсутствием необходимости выполнения определенных видов работ). Ориентировочные сроки содержания по каждому зимнику указаны в Приложении 2. |
| 7. Особые условия проведения работ | Участок выполнения работ расположен в поясе умеренных широт и характеризуется резко континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 570 C, средний минимум температуры воздуха минус 130 С. По климатическому районированию для строительства - подрайон IД (СНиП 23-01-99). По климатическим показателям зимнего периода – I район (ВСН 137-89) Электроснабжение городков подрядчика, временных сооружений производится от дизельных электростанций с обеспечением горюче-смазочными материалами собственными силами. Водоснабжение на производственные и хозяйственно-питьевые нужды предусмотрено привозной водой за счет подрядчика. |
| 8. Перечень материалов | Ориентирующие вехи, дорожные знаки, противогололедный фракционный материал. |
| 9. Поставка Подрядчика | Работы выполняются иждивением «Подрядчика». |
| 10. Общие требования | - Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) на восстановление и содержание автозимника. - Для обеспечения безопасности дорожного движения Подрядчик обязан выполнить: - установку ориентирующих вех со светоотражающими элементами в объеме ВСН 137-89; - установку дорожных знаков в соответствии с ПДД РФ, ГОСТ 52289-2004, ГОСТ 52290-2004 в объеме как для регулярных дорог общего пользования; - установку аншлагов и схем движения по автозимнику (на въездах), а развилках дорог устанавливать знаки, указывающие направление, наименование объекта к которому проложена дорога и расстояние до объекта; - устройство в непосредственной близости от въезда на переправу накопительных полос для ожидающих движение автомобилей; - оборудование техническими средствами организации дорожного движения ледовых переправ в объеме ОДН 218.010-98. - согласовать с территориальными органами МЧС и ГИБДД - схемы организации дорожного движения на автозимники и ледовые переправы, акты ввода и паспорта на ледовые переправы. - Зимние дороги должны восстанавливается быстрыми темпами из местных строительных материалов при максимальной механизации работ. - Следует предусматривать, как правило, обход участков местности, в пределах которых наблюдается развитие наледей или прогнозом установлена потенциальная возможность их возникновения в процессе эксплуатации автозимника. - Подрядчик, при выполнении работ, обязан учитывать требования Заказчика к минимальному количеству техники, задействованной при выполнении работ (Приложение №4); ● Ежедневно, в 08:00 часов (по электронной почте), предоставлять Заказчику информацию о выполнении работ по восстановлению и содержанию зимних автодорог, состоянии проезда, количестве задействованной техники, погодных условиях, а также количеству транспортных средств, проезжающих по зимним автодорогам в течение суток. - Заключить на весь период оказания услуг производимых в интересах «Заказчика» договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников, со страховой суммой не менее 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей, с включением в договоры страхования следующих риской: - смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. |
| 11. Требования к содержанию зимней автодороги (ледовых переправ | Содержание автозимника включает: - устранение деформаций и разрушений, возникающих на полотне автозимника в процессе его эксплуатации; - проведение мероприятий по уменьшению снегозаносимости дороги и ликвидации снежных заносов; - выполнение мероприятий по предупреждению выхода наледных вод на проезжую часть и ликвидации наледи; - деформации, истирания, выбивания, выкрашивания и раздавливания материала полотна должны устраняться регулярно, не допуская образования глубоких выбоин и колей (более 10 см), с помощью прицепных угольников и авто грейдеров. Колеи, ухабы, просадки (проломы), отдельные глубокие ямы и выбоины, которые трудно ликвидировать прицепными угольниками и автогрейдерами, должны заделываться снегом и тщательно уплотняться. ● Зимние автодороги (с ледовыми переправами) на всем протяжении должны выдерживать расчетные нагрузки всех видов и типов транспортных средств (колесных гусеничных) и обеспечивать их проезд с расчетными скоростями в течение всего срока содержания. ● В случаях снежных заносов полотна зимних автодорог (ледовых переправ) при снегопадах и метелях «Подрядчик» обязан восстановить максимальную пропускную способность зимних автодорог (ледовых переправ) в течении: - 24 часов с момента окончания кратковременных снегопадов и метелей (продолжительностью до 1 суток); - 48 часов с момента окончания затяжных снегопадов и метелей (продолжительностью более 1 суток). ● В случае неблагоприятных погодных условий, Подрядчик организовывает дежурство тягачей на сложных участках зимней автодороги спусках, подъемах с крутизной более 90. |
| 12. Требования к качеству выполняемых работ | Выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП, ВСН, ОДН межотраслевых правил по охране труда и других нормативных документов. |
| 13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам | Применяемые во время работ машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства должны быть в наличии сертификаты, паспорта либо их заверенные копии в установленном порядке. |
| 14. Требования к технологии, режиму на объекте | «Подрядчик» обязан производить работы согласно регламентам ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и требований стандартов РФ. |
| 15. Требования промышленной безопасности и охраны труда | Выполняемые работы, ровно, как и результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники «Подрядчика» обязаны выполнять требования регламентов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в период проведения работ. При выполнении работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. |

3.Требования к контрагенту

Изложены в приложении 1.

Приложение: 1.  Требования к контрагенту – в 1 экз.;

2.  Ведомость зимних автодорог - в 1 экз;

3.  Ведомость устройства ледовых переправ - в 1 экз;

4.  Спецификация техники и оборудования - в 1 экз.;

### 5. Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров – в 1 экз;

### 6. Сведения о материально-технических ресурсах – в 1 экз.;

### 7. Сведения о кадровых ресурсах – в 1 экз.

Директор департамента закупки услуг                                                      И.Е. Левагин