Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/1.21-2016 «Опережающее бурение под направление Ø426мм и кондуктор Ø324мм (вертикально) эксплуатационных скважин с малогабаритных мобильных буровых установок на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения»

Общие положения:

Предмет закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планирует заключение Договора (на условиях Заказчика – форма о безусловном подписании Договора) с Подрядчиком на выполнение работ по опережающему бурению под направление Ø426мм и кондуктор Ø324мм (вертикально) эксплуатационных скважин с малогабаритных мобильных буровых установок на Куюмбинском лицензионном участке (КЛУ).

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: Куюмбинский лицензионный участок, расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: с 20.01.2016г по 31.12.2016г.

Требования к предмету закупки (Техническое задание):

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по опережающему бурению под направление Ø426мм и кондуктор Ø324мм (вертикально) эксплуатационных скважин с малогабаритных мобильных буровых установок на кустовой площадке №5 и №7 Куюмбинского месторождения в 2016 году. Способы бурения:

1.   Пневмобурение (пневмоударник);

2. При невозможности углубления скважины пневмоударником - роторное бурение долотом с минимальной подачей промывочной жидкости в условиях катастрофического поглощения.

- Место выполнения работ/оказания услуг с указанием характеристике объекта

В географическом отношении участок расположен в юго-западной части Средне - Сибирского плоскогорья и приурочен к междуречью Подкаменной Тунгуски (Катанги) и Ангары, охватывая долину среднего течения реки Подкаменная Тунгуска, и водораздельные части ее притоков: рек Камо и Тайга.

Рельеф местности – низкогорный, представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную долинами рек и ручьев. Берега рек и ручьев иногда заболочены. Абсолютные отметки современной поверхности колеблются от 140-160 м – в долинах рек, до 725 м на водоразделах, преимущественные отметки водоразделов в 400-600 м. Грунты преобладают суглинистые. Категория грунта II. Почвенный слой не превышает 10 см. Территория расположена в районе малой сейсмичности.

Куюмбинский лицензионный участок является автономным объектом, транспортное сообщение в зимний период - зимние автодороги, в летний период - воздушное и/или водное сообщение, авиапорты расположены в п. Богучаны (летное время ориентировочно 1 час 50 минут) и в п. Байкит (летное время ориентировочно 45 минут).

Таблица 1 - Сведения о районе буровых работ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Площадь (месторождение) | Куюмбинская |
| Номер нефтерайона | 10В |
| Административное расположение: |  |
| - республика; | Россия |
| - область (край); | Красноярский |
| - район | Эвенкийский муниципальный район |
| Альтитуда, м: |  |
| - земля | ~585 |
| Температура воздуха, ºС: |  |
| - наибольшая летняя; | +24,9 |
| - средняя зимняя | -30,4 |
| Количество осадков | Число дней с осадками за год – 196. Годовая сумма осадков 518 мм. |
| Толщина снежного покрова, мм | 600-800; наибольшая 1800 |
| Продолжительность отопительного периода, сут | 266 |
| Преобладающее направление ветров и их сила | Юго-восточное (средняя скорость ветра 2,5 м/сек) и северо-западное (средняя скорость ветра 2,9 м/сек). Скорость ветра среднегодовая 1,5-2,2 м/сек. Наибольшая скорость ветра 20 м/сек. |
| Геокриологические условия | Многолетняя мерзлота имеет островное расположение и мощность до 20-40 м. Глубина ее залегания в пределах 1-4 м от дневной поверхности. Глубина сезоннооттаивающего слоя грунта 1-2 м. |
| Примечание – Сведения о районе буровых работ корректируются согласно данных метеослужбы. |  |

Предпочтительным является Маршрут перевозки от п. Богучаны (п. Ангарский), проходит по зимним автодорогам, которые обслуживаются дорожными предприятиями п. Байкит, и п. Богучаны, по маршруту курсируют грейдера, трактора,  а также прочая специальная техника осуществляющая подсыпку гравия, песка, щебня для улучшения сцепления автотранспорта с дорожным покрытием.

Красноярск – п. Богучаны - 580 км. – 1 этап мобилизации

п. Богучаны – Куюмбинское месторождение 540 км. – 2 этап мобилизации.

Альтернативные маршруты мобилизации указаны в разделе 17.

- Ориентировочные сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг

Выполнение работ планируется на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения, график строительства направлений и кондукторов на кустовых площадках №5 и №7 Куюмбинского месторождения прилагается.

Кустовая площадка №7:

Начало работ по опережающему бурению под направление Ø426мм и кондуктор Ø324мм (вертикально) на кустовой площадке №7 ориентировочно 28.01.2015г., необходимо произвести строительство 3 направлений Ø426мм и кондукторов Ø324мм.

Далее переезд мобильной буровой установки на кустовую площадку №5.

Кустовая площадка №5

Начало работ по опережающему бурению под направление Ø426мм и кондуктор Ø324мм (вертикально) на кустовой площадке №5 ориентировочно 28.03.2015г., необходимо произвести строительство 8 направлений Ø426мм и кондукторов Ø324мм.

Расстояние между скважинами до 18м.

Внутреннее сообщение между кустовыми площадками №5 и №7 круглогодичное, расстояние составляет 28км.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

  - Выполнение работ

Подрядчик обеспечивает выполнение следующих этапов и операций:

  - Приемка площадки под строительство скважин;

  - Мобилизация и монтаж оборудования и БУ;

  - Бурение и спуск обсадных колонн 426мм и 324мм согласно проектных конструкций. Монтаж ОКК;

  - Демонтаж и демобилизация оборудования и БУ;

  - Сдача площадки Заказчику.

  - Обеспечение производства

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку необходимых материалов, оборудования, спецтехники до объектов производства работ;

  - Подрядчик самостоятельно оформляет необходимые разрешения и пропуски на спецтехнику и оборудование;

  - Подрядчик обеспечивает себя всеми разрешительными документами, необходимыми для производства работ по строительству скважин;

  - Подрядчик организовывает ежемесячный выезд комиссии ПДК Подрядчика на объекты производства работ с предоставлением отчета о выявленных нарушениях и их устранении;

  - Подрядчик обеспечивает свою потребность в технической и питьевой воде;

  - Подрядчик обеспечивает емкостной парк для хранения дизтоплива;

  - Подрядчик обеспечивает входной контроль всех материалов, применяемых для строительства скважин, в том числе приобретаемых у Заказчика;

  - Дизельное топливо предоставляется Заказчиком, с условием доставки дизтоплива со склада Заказчика, расположенного непосредственно на месторождении, силами Подрядчика.

  - Обсадные трубы и ОКК предоставляются Заказчиком, доставляются силами Подрядчика со склада Заказчика, расположенного непосредственно на месторождении.

  - Основное оборудование, спецтехника и МТР, необходимые для производства работ

  - МБУ (Мобильная буровая установка)

  - Жилой поселок для бригады (включает в себя жилые выгоны, офисные вагон-дома для ИТР);

  - Энергообеспечение ДЭС 200 – 1 шт., (дублирующая ДЭС не менее 60 кВт – 1шт.);

  - Автокран;

  - ППУ;

  - Бензовоз;

  - Трубовоз;

  - Бурильный инструмент (подрядчик должен иметь на объекте работ запас бурильных труб не менее 30 % от основного (рабочего) комплекта БТ);

  - Элеваторы под обсадные колонны 426мм, 324мм;

  - Ключи для свинчивания бурильного инструмента, обсадных труб 426мм 324мм;

  - Породоразрушающий буровой инструмент;

  - Насос производительностью не менее 18-20 л/сек.;

  - Оборудование для бурения пневмоударником с очисткой забоя воздухом;

  - Рабочие емкости для бурового раствора и воды объемом не менее 120м3 с возможностью подогрева в зимний период времени;

  - Расходная емкость под дизельное топливо (не менее 20м3)

  - Все сопутствующие ТМЦ на период производства работ.

Подрядчик должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

  - Требования к породоразрушающему инструменту

  - Предоставить породоразрушающий буровой инструмент под диаметры 490мм и 393,7мм;

  - Необходимо подбирать тип породоразрушающего инструмента, обеспечивающего оптимальную механическую скорость бурения;

  - Поставляемый породоразрушающий инструмент должен быть сертифицированными и иметь паспорта и инструкции на русском языке;

  - Доски отворота, приспособление для подъема на роторную площадку, комплекты насадок;

  - Для соблюдения вертикальности скважины в КНБК должны применяться:

- при бурении под направление КЛС 490 мм - 1 шт

- при бурении под кондуктор КЛС 393,7 мм - 2 шт

  - Обеспечение соответствия программы долот, программе работы ВЗД или пневмоударника и геологическому разрезу.

  - Требования к сервису по спуску обсадных колонн

Подрядчик предоставляет:

- план работ на спуск всех колонн на согласование;

- технологический регламент на спуск обсадных колонн, который должен включать разделы:

# - спуск направления Ø426мм, кондуктора 324мм;

- мероприятия по предупреждению аварий при спуске колонн;

- оборудование для спуска колонн (элеваторы, ключи для наворота труб с обязательным контролем и регистрацией момента свинчивания на бумажных и электронных носителях, элементы малой механизации для спуска обсадных колонн);

*Примечание: цементирование обсадных колонн, цементировочное оборудование, цемент, оснастка обсадных колонн обеспечивается сервисным подрядчиком по договору с Заказчиком.

  - Требование к бурильному инструменту

- Подрядчик сам обеспечивает объекты производства работ необходимым для выполнения работ бурильным инструментом;

- Обязательна сертификация, паспортизация, учет наработки, износа, движения бурильных труб, ТБТ, УБТ, элементов оснастки КНБК;

- Для работы с КНБК иметь установочные патрубки, хомуты, элеваторы соответствующего типоразмера и грузоподъемности, шаблоны.

  - Требования к персоналу

Подрядчик гарантирует обеспечить проведение работ по бурению скважин технически компетентными инженерами и буровой бригадой в соответствии с утверждённой программой на бурение скважины.

Инженеры должны быть обучены в соответствии с действующими правилами, уметь работать с предоставляемым оборудованием, соблюдать требования правил по безопасности и должны быть обеспечены всем необходимым для производства работ индивидуальным оборудованием, включая защитную одежду и другие защитные средства.

Функциональные обязанности персонала Подрядчика:

- Проведение анализа пробуренных интервалов, предоставление отчета супервайзеру;

- Оценка эффективности примененных долот, предоставление отчета и анализ отработки по использованным долотам;

- Выдача рекомендаций по возможности повторного спуска использованных долот;

- Составление оперативного расчета и рекомендаций по повышению эффективности;

- Обеспечение непрерывного инженерного контроля отработки скважинного оборудования;

- Ежесуточное ведение и представление отчета установленной формы о выполненном объеме работ;

- Обеспечение соблюдения всех принятых у Заказчика ЛНД на месте проведения работ;

- Участие в сборке/разборке КНБК;

- Ведение контроля режимов бурения;

- Поддержание контакта с представителем Заказчика на объекте во время всего срока строительства скважин;

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участие в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждение с Заказчиком результатов совместной работы.

- Инженеры должны иметь опыт работы не менее 5-ти лет по данному сервису и все необходимые сертификаты;

- Подготовка долотной программы, программы по буровым растворам.

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Качество работ должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

Подрядчик несет ответственность за качество материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для выполнения Работ по поручению Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ, предварительно согласованной с Заказчиком.

Подрядчик должен гарантировать, что персонал, назначенный для выполнения работ, является обученным, будет качественно, добросовестно и в соответствии принятыми правилами и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ выполнять возложенную на него задачу.

Предоставленное Подрядчиком оборудование должно соответствовать паспортным данным, гарантировать исполнение условий технического задания.

- Требования к проживанию, питанию и доставке работников Подрядной организации

Подрядчик обеспечивает свой персонал вагон-домами для работы и проживания на объектах производства работ, собственными силами и за свой счёт.

Доставка персонала Подрядчика до п.Богучаны/п.Байкит и обратно осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Доставка персонала Подрядчика от п.Богучаны/п.Байкит до объекта выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал питанием на месте оказания услуг.

- Утилизация отходов бурения (шлам)

Все отходы бурения должны быть утилизированы в шламовые амбары, расположенные на кустовых площадках (~15м от места выполнения работ).

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Подрядчик гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил, установленных в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3 раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать плановую и фактическую механическую скорость бурения ствола скважины, описание объема выполненных работ (технологический отчет) и сообщения о любых сбоях оборудования или их причинах.

- Возможные осложнения по разрезу скважины:

| Таблица 2 - Поглощение бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Системы | Интервал, м |  | Максимальная | Расстояние до | Есть ли потеря | Условия возникновения | Мероприятия по |
|  | от | до | интенсивность | статического | циркуляции |  | предупреждению |
|  |  |  | м3/час | уровня, м | (да, нет) |  | осложнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кембрий (эвенк. св.) | 6 | 486 | до 20 | 0-200 | Да | Повышенная репрессия на пласты, превышение допустимой скорости СПО, отклонение параметров раствора от проектных | Соответствие параметров раствора и компоновок бурильной колонны проектным, ограничение скорости СПО |
| Кембрий (ангар. св.) | 486 | 655 | до 10 | 0-200 | Да |  |  |

10.1.   Прочие возможные осложнения:

Таблица 3 – Прочие возможные осложнения

| # Индекс стра- ## тиграфичес- кого подраз- деления | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O1pr | 40 | 237 | Обвалы стенок скважин | Осыпание слабосцементированных терригенных пород. |
| Є2-3ev | 237 | 777 |  |  |

- Конструкция скважин

Таблица 4 – Конструкция

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |
| Направление | 426.0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Устье |
| Кондуктор | 323.9 | 0 | 600 | 0 | 600 | Устье |

*Глубина короба 2м

- Источник и характеристики тепло- энергоснабжения, связи

Таблица 5 – Источники и характеристики тепло-энергоснабжения, связи

| № | Название вида снабжения | Источник заданного вида снабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергообеспечение | ДЭС 200 – 1 шт., (дублирующая ДЭС не менее 60 кВт – 1шт.) | Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергией собственные нужды, при необходимости дизельное топливо Подрядчик может приобрести у Заказчика. |
| 2 | Теплоснабжение | ППУ-1200/100 | В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает теплом собственные нужды |
| 3 | Связь | Спутниковая связь, телефон, интернет | Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя средствами связи для оперативного информирования Заказчика |

- Геологическая характеристика

Таблица 6 - Литологическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания по вертикали, м | Мощность, м | Литологическая характеристика | Возможные осложнения при бурении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская свита €2-3ev | 0-859 | 859 | Тонкоплитчатые алевролиты, доломиты, известняки и мергели с прослойками ангидрита. | Бурение без выхода циркуляции |
| В т.ч. долериты* | 0-210 | 210 | Интрузии долеритов |  |

*В районе кустовой площадки №5 Куюмбинского месторождения на дневную поверхность выходят интрузивные породы траппового комплекса триасового возраста представленные троктолитовыми и оливиновыми долеритами. Мощность ~210 м.

- Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

Таблица 7 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | абразивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VIII | II - IV |  |  |
|  |  |  | известняки |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 540 | 1085 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |

- Очистка ствола от выбуренной породы:

Приоритетно бурение скважины пневмоударником с очисткой ствола от выбуренной породы воздухом, пеной. При невозможности бурения с очисткой ствола воздухом (пеной) применяется роторное бурение долотом с промывкой буровым раствором:

Таблица 8– Параметры раствора

| Тип | Интервал по |  | Параметры раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раствора | вертик/стволу, м |  | плотность, | условная | водоотдача, | СНС, дПа |  | толщина | % | рН | электро-стабильность |
|  | от | до | кг/м3 | вязкость, | см3/30 мин. | 10 с | 10 мин. | корки, | песка |  |  |
|  |  |  |  | с |  |  |  | мм |  |  | (напряжение электропробоя) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Полимер-бентонитовый* | 0 | 30 | 1070 | 80-120 | 8 - 10 | 6,0-7,0 | 20,0-28,0 | 0,5 - 1,0 | - | 8 - 9 | - |
|  | 30 | 600 | 1070 | 80-100 | 8 - 10 | 6,0-7,0 | 18,0-25,0 | 0,5 - 1,0 | - | 8 - 9 | - |

Требования к буровым растворам:

- Качественные хим. реагенты в необходимом объеме, для проводки скважин с учётом возможных осложнений;

- Предоставление программы по растворам, нормы расхода химреагентов;

- Наличие необходимого количества хим. реагентов для выполнения поставленных задач, включая резервный запас;

- Контроль параметров промывочной жидкости по циклу промывки( при наличии циркуляции), выдача ежесуточного рапорта о промывке скважины, расходе и остатках химреагентов на буровой площадке.

*Примечание: в случае потери циркуляции бурового раствора перейти на бурение с промывкой водой и расходом, позволяющим очистить забой скважины от выбуренной породы. Или же бурить на воздухе, газо-воздушной смеси.

| - Цементирование обсадных колонн Таблица 9– Цементирование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал спуска колонны (по верт/ стволу), м (способ цементирования) | Интервал цементи- рования, м (поверт/стволу) | Характеристика жидкости (раствора) |  |
|  |  | тип или название | плотность, кг/м3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-30 (прямой+обратный) | - | Буферная | 1170 |
|  | 30 - 0 | Тампонажная | 1850,0 |
|  |  | Продавочная | 1050 |
|  | - |  |  |
| 0-600 (прямой+обратный) | - | Буферная | 1050 |
|  | 600 - 500 | Тампонажная | 1850,0 |
|  | 500 - 0 | ОТР | 1450 |
|  | - | Продавочная | 1050 |

*Глубина короба 2м

- Транспортная схема

Маршрут №1 (основной объём ТМЦ - сухогруз)

Описание: База промежуточного хранения - ОАО «Лесосибирск порт», имеет собственный ж.д. тупик, способен гарантированно переваливать до 100 тыс. тн. грузов в год для нужд ООО «СН-КНГ» на речной и автомобильный транспорт. (завозится трубная продукция, химия, оборудование).ТМЦ доставляются ж.д транспортом до г. Лесосибирск, далее - с января по март, через ледовую переправу на р. Енисей доставляется зимними автодорогами до объектов работ на КЛУ, время доставки 2-3 суток. Преимущества: ОАО «Лесосибирский порт» обладает обширной базой хранения и налаженной системой учета грузов. В случае окончания зимника, доставка опоздавших к зимнику МТР происходит водным путём. Недостатки: Ограничения по маршруту №1 – крупнотоннажные груза (свыше 25 тн.) возможно не пройдут по допуску на переправе.

Маршрут№2 (крупнотоннажные и срочные грузы)

Описание: Доставка автотранспортом через направление Красноярск - Богучаны – Куюмбинский ЛУ или ж.д. до ст. Карабула. Маршрут используется для завоза дизельного топлива, в связи с наличием крупной базы ГСМ на ст. Карабула. Трубная продукция, химия, оборудование не завозятся этим маршрутом по причине большой загруженности тупиковой одноколейной ж.д ветки до ст. Карабула и зимней автодороги (2015-2017г.г. пик активности завоза грузов для строительства магистрального нефтепровода и обустройства объектов ОАО «ВСНК») Груз автотранспортом направляется через автомобильный мост круглогодичного действия (до 100 тн), далее по автозимнику до района работ. Срок в пути 2-3 суток Преимущества: наличие моста, отсутствие необходимости ожидания установки ледовой переправы. Недостатки: Загруженность маршрута. В случае окончания зимника, доставка водным транспортом невозможна, что может привести к срыву программы работ до начала следующего зимника.

Маршрут №3

Доставка МТР водным транспортом от Лесосибирска до Куюмбинского месторождения (до К-10) занимает 14 дней, расстояние - 1222 км, навигация начинается с середины мая и длится 20-24 дня. Время разгрузки 7-10 дней.

Маршрут № 4

Описание: Доставка МТР по круглогодичной дороге в вдольтрассового проезда ООО «Транснефть-Восток» протяженность 326 км. (Поселок Богучаны – ОБП К -10). Проектная грузоподъемность автодороги 100 тонн.

- Требования к подрядным организациям, которые будут выполнять работы

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Подрядчика в связи увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

  - Осуществление контроля за оказанием услуг Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Подрядчика от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

  - В случае некачественного оказания услуг, Подрядчик за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Подрядчик оказывает услуги в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План программа бурения скважины). При этом предполагается, что Подрядчик предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Подрядчик сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Подрядчик представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - До начала выполнения Работ на объектах Заказчика в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязуется заключить со страховой компанией, согласованной с Заказчиком, договор добровольного страхования работников от несчастных случаев, со страховой суммой не менее 400 000 (Четырёхсот тысяч) рублей, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с    установлением I, II, III групп инвалидности.

Подрядчик обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ | Копии отчетов по выполненным работам, презентации по итогам работы | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| 2. Опыт работ |  |  |  |  |
| 3 | Наличие опыта предоставления услуг по предмету закупки на объектах, расположенных в автономных сложных климатических регионах. | Реестр с указанием региона работ и копии первых и последних листов договоров | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие опыта ведения буровых работ в условиях поглощения бурового раствора. | Справка-подтверждение за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3. Персонал |  |  |  |  |
| 5 | Опыт работы всех непосредственных руководителей работ (мастера, технологи, инженеры и т.д.) по данному виду работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Лет | 3 и более |
| 6 | Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для данного вида работ. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | % от численности | 100% |
| 4. Технические требования |  |  |  |  |
| 7 | Наличие специального оборудования и возможность бурения под секции обсадных колонн Ø426мм, 324мм погружным пневмоударником (компрессоры, погружной пневмоударник, дивертор, необходимая обвязка устья для выноса выбуренной породы непосредственно на амбар). | Перечень оборудования для бурения под обсадные колонны Ø426мм, 324мм за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 8 | Бурение ротором под секции обсадных колонн Ø426мм, 324мм. (ротор, УБТ, ВБТ). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 9 | Наличие паспортов на МБУ и оборудование, планируемого для выполнения работ. | Копии паспортов на МБУ и оборудование | Да/Нет | Да |
| 10 | Наличие электростанций для энергообеспечения буровых работ по предмету закупки. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 11 | Грузоподъемность планируемых к использованию МБУ не менее 100 тонн. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 12 | Выполнение работ по ГОСТ 15150-69 (-45˚ ...+45˚С). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 13 | Наличие рабочих емкостей для бурового раствора объемом не менее 120м³ с возможностью подогрева в зимний период времени. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 14 | Наличие полного комплекта ловильного оборудования. | Предоставить перечень оборудования | Да/Нет | Да |
| 15 | Наличие полного комплекта переводников заводского исполнения для бурильной колонны и стандартного набора бурильного инструмента. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 16 | Среднее время на монтаж МБУ | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Сут | 7 и менее |
| 17 | Среднее время на демонтаж МБУ | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Сут | 3 и менее |
| 18 | Наличие у Претендента проинспектированных за последние 12 мес. бурильных труб и УБТ | Копии актов дефектоскопии, спарвки по нарботке часов на комплект бурильных труб | Да/Нет | Да |
| 5. Промышленная и пожарная безопаспость, экология и охрана труда |  |  |  |  |
| 19 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 20 | Согласие с условиями типовой формы договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 21 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 22 | Согласие с условиями технического задания. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 23 | Предоставление гарантий по устранению некачественного выполнения работ по договору, в т.ч. и субподрядчиков | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 24 | Гарантия наличия и достаточности технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 25 | Гарантия наличия и достаточности людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 26 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 27 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" по согласованию с Заказчиком. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________2015г.