приложение № 4

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

- Установка подготовки нефти на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска

  - МУПН

| Ведомость объемов работ №1-1 на Комплектная закрытая двухтрансформаторная подстанция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 3,17895 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,17895 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,317895 |
| 4 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,85985 |
| 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,85985 |
| 6 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,085985 |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 4,652 |
| 8 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 3,699 |
| 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,249 |
| 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,197 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,325 |
| 12 | Эпоксидная грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | т | 43,89 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,325 |
| 14 | Полиуретановая эмаль "Акрус-полиур" | т | 59,85 |
| Итого по разделу 1 Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка тротуарной плиты |  |  |  |
| 15 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,006 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 0,4 |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,015 |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 1,5 |
| Итого по разделу 2 Укладка тротуарной плиты |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 19 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 2,2 |
| 20 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,22 |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 22 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,0785 |
| 23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0175 |
| 24 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0175 |
| Итого по разделу 3 Заземление |  |  |  |
| Раздел 4. Монтажные работы оборудования |  |  |  |
| 25 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| 26 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 шкаф | 1 |
| 27 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 шкаф | 1 |
| 28 О | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочного типа, напряжением 6/0,4 кВ, 50 Гц, мощностью 2*1000 кВА, без площадок | компл. | 1 |

Ведомость объемов работ №1-2 на

Кабельная эстакада

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций | 13,59 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 13,59 |
| 3 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 2,291 |
| 4 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | м | 1002 334*3 |
| 5 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 400мм | м | 1002 |
| 6 | Консоль ВМ на лоток с осн. 400, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 168 |
| 7 | П-обр. профиль PSM | м | 84 |
| 8 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг | 100 шт. | 0,84 |
| 9 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,122 |
| 10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 13 |
| 11 | Кабель силовой 10кВ ПвВнг(А)-ХЛ 3*95мм | 1000м | 2,652 |
| 12 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,71 |
| 13 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 73,13 |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,18 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 121,54 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 16 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 5,5104 |
| 17 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 6,2268 |
| 18 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 13,59792 |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 606,606 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,2388 |
| 21 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 23,88 |
| 22 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 1,1916 |
| 23 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 12,036 |
| 24 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,84 |
| 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,84 |
| 26 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 300 |
| 27 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 3 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 |
| 29 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 60 |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7516 |
| 31 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 72,648 |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,468 |
| 33 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,18 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2196 |
| 35 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 57,948 |
| 36 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 13,5708 |
| 37 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 13,5708 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,76 |
| 39 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 76,512 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,796 |
| 41 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 104,328 |

Ведомость объемов работ №1-3 на

Мачты освещения УПН

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1 т конструкций | 18,066 |
| 2 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 18,61 |
| 3 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,738 |
| 4 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1,3416 |
| 5 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой: до 10 т, м/к прожекторной мачты за 3 раза | 1 т конструкций | 19,348 |
| Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 6 |
| 7 | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 | 1 шт. | 6 |
| 8 | Рукава металлические и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 м | 1,26 |
| 9 | Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 1,2 |
| 10 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 2,46 |
| 11 | Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная | 1 т | 0,081 |
| 12 | Прожекторы. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт: 500 | 100 шт. | 0,36 |
| Материалы |  |  |  |
| 13 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,108 |
| 14 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,138 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 120 |
| 16 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 6 |
| 17 | Коробка клеммная соединительная | шт. | 12 |
| 18 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 126 |
| 19 | Прожектор "Факел-2"комплектно с двумя лампами ДНАТ-400 | шт | 36 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 1,8 |
| 21 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,18 |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 75 |
| 23 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,11775 |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02626 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02625 |

Ведомость объемов работ №1-4 на

Площадка УПН

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |
| 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 9 |
| 2 | Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 9000 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 покрытия | 9 |
| 4 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 покрытия | 9 |
| 5 * | Щебень | м3 | 3627 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 23 км; нормативное время пробега 1,614 час; класс груза 1 | 1 т | 6347,25 |
| 7 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 6,72 |
| 8 * | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. | 400 |

Ведомость объемов работ №1-5 на

Отсыпка площадки факела, Инженерная подготовка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,5 |
| 2 * | Грунт из карьера №11 | м3 | 2500 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 4250 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,5 |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,5 |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,5 |
| 7 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 3,5 |
| 8 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4 |

Ведомость объемов работ №1-6 на

Трубопровод рез.парк-МУПН

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2. Монтаж арматуры |  |  |  |
| 5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 О | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром мм | шт. | 1 |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 8 * | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| Итого по разделу 2 Монтаж арматуры |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |
| 9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм: 219, 219х8мм | 100 м трубопровода | 1,719 |
| 10 | Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до: 273, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| 11 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 219, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| 12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм без снятия выпуклости сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм: 219-245, толщина стенки, мм, до: 10, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| 13 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод, диаметр, мм: 194, толщина стенки, мм, до: 14, 219х8мм | 1 стык | 15 |
| 14 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| 15 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| 16 | Контроль процессов процессов сварки и наплавки. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 75 |
| Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |
| 17 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,318 |
| 18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0636 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1м, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей-1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,001272 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,002544 |
| 21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 0,288492 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2 | 100 м3 грунта | 0,089223 |
| 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, на время производства работ | 1000 м3 грунта | 0,297414 |
| 24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 | 1000 м3 грунта | 0,594825 |
| 25 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, для обратной засыпки | 1000 м3 грунта | 0,291417 |
| 26 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 | 1000 м3 грунта | 0,582831 |
| 27 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,282672 |
| 28 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,826732 |
| 29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,087426 |
| 30 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0006 |
| 31 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 0,372 |
| 32 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 300 мм, дополнительная гидроизоляция изоляционной лентой "Полилен" трубопровода диам 219мм | 1 км трубопровода | 0,0015 |
| 33 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1,95 |
| 34 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |
| 35 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм, 219мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,24 |
| 36 | ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИ4ЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РАВНИННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОТАСКИВАНИИ 4ЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ И БОЛОТА | М2 | 17,76 |
| 37 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |
| 38 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 41,04 |
| 39 | Наружное трехслойное защитное покрытие на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 141 |
| 40 | Внутренне эпоксидное покрытие по ТУ 1381-012-00154341-02 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 141 |
| 41 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (отводы) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | шт | 18 |
| 42 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (тройник) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | шт | 6 |
| 43 | Ду 200 мм, манжетами ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 | 1 стык | 51 |
| 44 | Защитные термоусаживающиеся манжеты ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 в комплекте с замком (ЗАО"Терма"г.Санкт-Петербург) | шт | 51 |
| 45 | Ду 200 мм. Установка втулок внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 | 1 стык | 51 |
| 46 | Втулки внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 по ТУ 1396-001-48151375-2001, производства ООО "Целер" г.Самара | шт | 51 |
| Итого по разделу 4 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 5. Переход через автодорогу |  |  |  |
| 47 | Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 300-400 мм толщиной стенки до 12 мм | 1 км труб | 0,02 |
| 48 | Разгрузка на трассе труб: Ду 400 мм | 1 км труб | 0,02 |
| 49 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20 |
| 50 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при строительстве трубопроводов: Ду 500 мм | 1 переход с протяженностью кожуха 30 м | 1 |
| 51 | На каждый 1 м изменения протяженности перехода добавлять или исключать | 1 м кожуха | -10 |
| 52 | Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 350 мм | 1 рабочая плеть | 1 |
| 53 | На каждый 1 м изменения длины рабочей плети добавлять или исключать: к норме 25-10-022-01 | 1 рабочая плеть | -10 |
| 54 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,2675 |
| 55 | Скальный лист СЛ | м2 | 48,15 |
| 56 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб: Ду 700 мм | 1 стык | 2 |
| 57 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М 720.450.1.8 | компл. | 2 |

Ведомость объемов работ №1-7 на

Газопровод МУПН-ВЭЦ Ду114х6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2. Монтаж арматуры |  |  |  |
| 5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 О | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром мм Формулы цены единицы: ПЗ=496363,64*100/500 | шт. | 1 |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 8 * | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| Итого по разделу 2 Монтаж арматуры |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |
| 9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм: 219, 219х8мм | 100 м трубопровода | 2,292 |
| 10 | Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до: 273, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| 11 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 219, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| 12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм без снятия выпуклости сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм: 219-245, толщина стенки, мм, до: 10, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| 13 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод, диаметр, мм: 194, толщина стенки, мм, до: 14, 219х8мм | 1 стык | 20 |
| 14 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| 15 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| 16 | Контроль процессов процессов сварки и наплавки. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 100 |
| Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |
| 17 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,424 |
| 18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0848 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1м, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей-1,2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,001696 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003392 |
| 21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 0,384656 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2 | 100 м3 грунта | 0,118964 |
| 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, на время производства работ | 1000 м3 грунта | 0,396552 |
| 24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 | 1000 м3 грунта | 0,7931 |
| 25 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, для обратной засыпки | 1000 м3 грунта | 0,388556 |
| 26 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 | 1000 м3 грунта | 0,777108 |
| 27 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,376896 |
| 28 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 3,768976 |
| 29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,116568 |
| 30 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0008 |
| 31 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 0,496 |
| 32 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 300 мм, дополнительная гидроизоляция изоляционной лентой "Полилен" трубопровода диам 219мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 33 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2,6 |
| 34 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,032 |
| 35 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм, 219мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,32 |
| 36 | ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИ4ЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РАВНИННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОТАСКИВАНИИ 4ЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ И БОЛОТА | М2 | 23,68 |
| 37 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,032 |
| 38 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 54,72 |
| 39 | Наружное трехслойное защитное покрытие на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 188 |
| 40 | Внутренне эпоксидное покрытие по ТУ 1381-012-00154341-02 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 188 |
| 41 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (отводы) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | шт | 24 |
| 42 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (тройник) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) (Районный коэффициент к заработной плате машинистов ЗПМ=2,1; Районный коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2,1) | шт | 8 |
| 43 | Ду 200 мм, манжетами ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 | 1 стык | 68 |
| 44 | Защитные термоусаживающиеся манжеты ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 в комплекте с замком (ЗАО"Терма"г.Санкт-Петербург) | шт | 68 |
| 45 | Ду 200 мм. Установка втулок внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 | 1 стык | 68 |
| 46 | Втулки внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 по ТУ 1396-001-48151375-2001, производства ООО "Целер" г.Самара | шт | 68 |

Ведомость объемов работ №1-8 на

УДР

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж арматуры и оборудования |  |  |  |
| 1 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 О | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 1 |
| 3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 4 * | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 5 О | Сигнализатор прохождения СОД РЕПЕР-5 (переносной) | шт. | 1 |
| 6 О | Датчик давления (дистанционный) | шт. | 1 |
| 7 О | Датчик температуры (дистанционный) | шт. | 1 |
| Итого по разделу 1 Монтаж арматуры и оборудования |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопроводов |  |  |  |
| Надземная прокладка |  |  |  |
| 8 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм | 100 м трубопровода | 0,123 |
| 9 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 10 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 11 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 12 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 13 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 14 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 15 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
| 16 * | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 17 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 18 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 19 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Подземная прокладка |  |  |  |
| 20 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм | 100 м | 0,104 |
| 21 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 23 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| Итого по разделу 2 Монтаж трубопроводов |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие изделия |  |  |  |
| узел манометра - 3шт. |  |  |  |
| 26 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
| 27 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| 29 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| Итого по разделу 3 Прочие изделия |  |  |  |
| Раздел 4. Контроль качества сварных швов |  |  |  |
| 30 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
| 31 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
| 32 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
| 33 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
| 34 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
| 35 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
| 36 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
| 37 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |
| Итого по разделу 4 Контроль качества сварных швов |  |  |  |
| Раздел 5. Изоляция труб и арматуры |  |  |  |
| 38 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 800 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,1 |
| 39 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,2 |
| 40 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб: Ду 500 мм | 1 стык | 14 |
| 41 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М-530 | шт | 14 |
| 42 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 м3 изоляции | 0,96 |
| 43 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 44 | Лента ТИАЛ-Л | м | 0,86 |
| 45 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,068 |
| Опознавательная окраска (стрелки направления потока) |  |  |  |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |
| Итого по разделу 5 Изоляция труб и арматуры |  |  |  |
| Раздел 6. Стойка СТ2 - 8шт. |  |  |  |
| 48 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0,5 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,5 |
| 50 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,05 |
| 51 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (ранее выбранным насыпным грунтом) | 100 м3 грунта | 0,003 |
| 52 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 (ранее выбранным насыпным грунтом) | 100 м3 грунта | 0,003 |
| 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,112 |
| 54 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| 55 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2,24 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,957 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 2,016 |
| 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (битумное покрытие конструкций, соприкасающихся с грунтом) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| Итого по разделу 6 Стойка СТ2 - 8шт. |  |  |  |
| Раздел 7. Опора ОП1 |  |  |  |
| 52 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,013 |
| 53 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,013 |
| 54 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,002 |
| 55 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,002 |
| 56 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,042 |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,002 |
| 58 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,028 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,002 |
| 60 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,038 |
| Итого по разделу 7 Опора ОП1 |  |  |  |
| Раздел 8. Ограждение узла, крепление распределительного ящика |  |  |  |
| Ограждение узла |  |  |  |
| 61 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 1,564 |
| 62 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СТ1, Б1 | т | 0,87 |
| 63 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,062 |
| 64 | Панели оград сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1) | т | 0,631 |
| 65 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |
| 66 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1) | т | 0,032 |
| Крепление распределительного ящика |  |  |  |
| 67 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крепление распред. ящика) | 1 т конструкций | 0,001 |
| 68 | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 0,001 |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,625 |
| 70 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,626 |
| 71 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 12,526 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,626 |
| 73 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 8,267 |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,626 |
| 75 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 11,273 |
| Итого по разделу 8 Ограждение узла, крепление распределительного ящика |  |  |  |
| Раздел 9. Площадка обслуживания |  |  |  |
| 76 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,053 |
| 77 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,053 |
| 78 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,005 |
| 79 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,231 |
| 80 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,212 |
| 81 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,116 |
| 82 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,327 |
| 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,211 |
| 84 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,211 |
| 85 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 4,22 |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,211 |
| 87 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,785 |
| 88 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,211 |
| 89 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 3,798 |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 90 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,001 |
| 91 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,008 |
| 92 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 0,75 |
| Итого по разделу 9 Площадка обслуживания |  |  |  |
| Раздел 10. Площадка обслуживания ПО1 - 2шт |  |  |  |
| 93 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,235 |
| 94 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,235 |
| 95 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,118 |
| 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,118 |
| 97 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2,36 |
| 98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,118 |
| 99 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,558 |
| 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,118 |
| 101 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 2,124 |
| Итого по разделу 10 Площадка обслуживания ПО1 - 2шт |  |  |  |
| Раздел 11. Узел 1 |  |  |  |
| Срезка растительного слоя |  |  |  |
| 102 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| 103 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,205 |
| Земляные работы |  |  |  |
| 104 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,961 |
| 105 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,961 |
| 106 * | Грунт из карьера №12 | м3 | 1922 |
| 107 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час | 1 т | 3267,4 |
| 108 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,986 |
| 109 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,986 |
| 110 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,752 |
| 111 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 6,4 |
| 112 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 17,28 |
| 113 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, срезка грунта | 1000 м3 грунта | 0,1011 |
| 114 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,1011 |
| 115 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов неподтопляемой | 1000 м2 поверхности | 4,77 |
| 116 * | Геомат МТС 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ | м2 | 496 |
| Минерализованная полоса |  |  |  |
| 117 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| 118 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
| 119 * | Грунт из карьера №12 | м3 | 60 |
| 120 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час | 1 т | 102 |
| 121 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0594 |
| 122 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0594 |
| Итого по разделу 11 Узел 1 |  |  |  |
| Раздел 12. Блок автоматики, СТП |  |  |  |
| Срезка растительного слоя |  |  |  |
| 123 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,216 |
| 124 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,216 |
| Земляные работы |  |  |  |
| 125 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,959 |
| 126 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,959 |
| 127 * | Грунт из карьера №12 | м3 | 1918 |
| 128 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час | 1 т | 3260,6 |
| 129 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,992 |
| 130 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,992 |
| 131 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,773 |
| 132 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100 м2 | 5,533 |
| 133 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 14,94 |
| 134 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, срезка грунта | 1000 м3 грунта | 0,0874 |
| 135 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0874 |
| Минерализованная полоса |  |  |  |
| 136 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,017 |
| 137 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,017 |
| 138 * | Грунт из карьера №12 | м3 | 34 |
| 139 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 6,5 до 7,0 км; нормативное время пробега 0,877 час | 1 т | 57,8 |
| 140 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0337 |
| 141 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,0337 |
| Устройство проездов и площадок |  |  |  |
| 142 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,119 |
| 143 | Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм) | м2 | 124 |
| 144 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 покрытия | 0,119 |
| 145 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам | 1000 м2 покрытия | 0,119 |
| 146 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 покрытия | 0,119 |
| 147 * | Щебень | м3 | 55,452 |
| 148 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 т | 97,041 |

Ведомость объемов работ №1-9 на

Площадка путевых подогревателей, концевая сепараторная установка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Площадка путевых подогревателей, концевая сепараторная установка, основание под БКНС |  |  |  |
| 1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 8 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,042462 |
| 5 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 21,891692 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,042462 |
| 7 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 14,594462 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,042462 |
| 9 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 19,806769 |

Ведомость объемов работ №1-10 на

Отсыпка площадки ВЭЦ, Инженерная подготовка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,5 |
| 2 * | Грунт из карьера №11 | м3 | 3500 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5950 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,5 |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 3,5 |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке | 1000 м3 уплотненного грунта | 3,5 |
| 7 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 3,5 |
| 8 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,48 |

Ведомость объемов работ №1-11 на

Мачты освещения

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1 т конструкций | 6,022 |
| 2 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 6,2033 |
| 3 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,246 |
| 4 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,074333 |
| 5 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой: до 10 т, м/к прожекторной мачты за 3 раза | 1 т конструкций | 6,449 |
| Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 7 | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 | 1 шт. | 2 |
| 8 | Рукава металлические и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 м | 0,4158 |
| 9 | Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0,396 |
| 10 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,8118 |
| 11 | Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная | 1 т | 0,02673 |
| 12 | Прожекторы. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт: 500 | 100 шт. | 0,06 |
| Материалы |  |  |  |
| 13 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03564 |
| 14 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,04554 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 39,6 |
| 16 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 2 |
| 17 | Коробка клеммная соединительная | шт. | 4 |
| 18 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 41,58 |
| 19 | Прожектор "Факел-2"комплектно с двумя лампами ДНАТ-400 | шт | 12 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,59 |
| 21 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,0594 |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 24,75 |
| 23 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,038858 |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,008666 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,008663 |

  - ВЛ-10 кВ «Энергоцентр 2300-ВЖК-БКНС-ПС «К-1» - Куст 1

Ведомость объемов работ №3-1 на

Расчистка территории от леса

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от леса |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 32,036 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 32,036 |
| 3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 32,036 |
| 4 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 32,036 |
| 5 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 | 100 пней | 32,036 |
| 6 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см | 100 пней | 32,036 |
| 7 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 32,036 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 56,2 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,01352 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,10924 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,10924 |

Ведомость объемов работ №3-2 на

Электрическая воздушная линия 10кВ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,4128 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,12764 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,42548 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,42548 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,40516 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,40516 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,12532 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,05172 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы. Для фундамента С1-1шт, С2-1шт |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,21 |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,81 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,6248 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,2476 |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,2476 |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,8352 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,8352 |
| 16 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 31,6 |
| 17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03792 |
| 18 * | Песок из карьера №12 | м3 | 37,92 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 60,672 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,9544 |
| 21 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 1,9544 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,604 |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 19,544 |
| Итого по разделу 2 Земляные работы. Для фундамента С1-6шт, С2-4шт |  |  |  |
| Раздел 3. Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| 24 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1 м3 конструкций | 43,952 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,32912 |
| Итого по разделу 3 Установка фундаментов С1-7шт и С2-5шт |  |  |  |
| Раздел 4. Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0136 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00416 |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01388 |
| 29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,01388 |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01344 |
| 31 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,01344 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00416 |
| 33 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,13452 |
| Установка фундамента |  |  |  |
| 34 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0,233888 |
| 35 * | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,001404 |
| Подкос |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,03128 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,03536 |
| 38 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,25816 |
| 39 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4,16928 |
| 40 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00192 |
| 41 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000192 |
| 42 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,192 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,3072 |
| 44 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,036 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000364 |
| 46 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,3636 |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,58176 |
| 48 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,004 |
| 49 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,004 |
| Антикоррозийная обработка фундамента С3 |  |  |  |
| 50 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 11,6 |
| 51 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,116 |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,116 |
| 53 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2,32 |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0872 |
| 55 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,302 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 57 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,4224 |
| 58 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 59 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 2,16 |
| Итого по разделу 4 Фундамент С3-1шт |  |  |  |
| Раздел 5. Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| 60 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 1,1408 |
| 61 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 1,2892 |
| 62 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 19,1456 |
| 63 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 122,5332 |
| 64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,11176 |
| 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,011176 |
| 66 * | Песок из карьера №12 | м3 | 11,176 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 17,8816 |
| 68 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 4,936 |
| 69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,04984 |
| 70 * | Песок из карьера №12 | м3 | 49,84 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 79,744 |
| 72 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 2,1604 |
| 73 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 2,1604 |
| 74 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 274,4 |
| 75 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2,744 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,744 |
| 77 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 54,88 |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,58 |
| 79 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 68,112 |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| 81 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 11,352 |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,44 |
| 83 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 61,92 |
| Итого по разделу 5 Фундамент С4-5шт, С5-26 |  |  |  |
| Раздел 6. Опоры |  |  |  |
| 84 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 20,518 |
| 85 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 1 т опор | 25,9152 |
| 86 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 0,176 |
| Итого по разделу 6 Опоры |  |  |  |
| Раздел 7. Развозка опор |  |  |  |
| 87 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 17,6 |
| 88 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4,8 |
| 89 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 12,8 |
| Итого по разделу 7 Развозка опор |  |  |  |
| Раздел 8. Кронштенйы |  |  |  |
| 90 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 1 т конструкций | 0,1108 |
| 91 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные | т | 0,1108 |
| Итого по разделу 8 Кронштенйы |  |  |  |
| Раздел 9. Кабельная эстакада |  |  |  |
| Сваи СМ4-7шт |  |  |  |
| 92 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,18368 |
| 93 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 0,20756 |
| 94 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,453264 |
| 95 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 20,2202 |
| 96 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00796 |
| 97 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000796 |
| 98 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,796 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 1,2736 |
| 100 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,03972 |
| 101 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,000401 |
| 102 * | Песок из карьера №12 | м3 | 0,4012 |
| 103 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 0,64192 |
| 104 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,028 |
| 105 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,028 |
| 106 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 10 |
| 107 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,1 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 109 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 2 |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09172 |
| 111 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,4216 |
| 112 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0156 |
| 113 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,206 |
| 114 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,10732 |
| 115 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,9316 |
| Кабельная эстакада |  |  |  |
| 116 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 0,45236 |
| 117 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 0,45236 |
| 118 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |
| 119 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,5504 |
| 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1932 |
| 121 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 3,4776 |
| Итого по разделу 9 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 10. Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| 122 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 6 |
| 123 О | Ограничитель напряжения ОПН-10 | компл. | 6 |
| 124 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 2 |
| 125 О | Разъединитель наружной установки РЛК СЭЩ-1б-II-10/400-УХЛ1 | компл. | 2 |
| 126 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 4 |
| 127 | Блок-замок ЗБ-1М УХЛ1 | шт | 2 |
| 128 | Ключ КЭЗ-1М УХЛ1 | шт | 2 |
| Итого по разделу 10 Высоковольтное оборудование |  |  |  |
| Раздел 11. Подвеска проводов |  |  |  |
| 129 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 2,2648 |
| 130 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 0,4 |
| 131 * | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2 | т | 6,82 |
| 132 | Гаситель вибрации для провода ГВУ-1,2-1,6 | шт | 29,6 |
| 133 | Птицезащитное устройство 3П-АП2 | шт | 96 |
| 134 | Маркер провода SP43 | шт | 439,2 |
| Линейная арматура |  |  |  |
| 135 | Изолятор линейный ЛК70/10-И-3 СП | шт | 135,2 |
| 136 | Изолятор линейный штыревой ШПУ 10 УХЛ1 | шт | 6 |
| 137 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. | 135,2 |
| 138 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 67,2 |
| 139 | Узел крепления КПГ-7-1 | шт | 135,2 |
| 140 | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 68 |
| 141 | Зажим плашечный | шт. | 32,4 |
| 142 | Скобы | 10 шт. | 13,72 |
| 143 | Колпачки КП-22 | шт | 6 |
| 144 | Зажим аппаратный А2А-120-2 | шт | 12 |
| 145 | Вязка ПВС 120-20 | шт | 6 |
| Итого по разделу 11 Подвеска проводов |  |  |  |
| Раздел 12. Заземление |  |  |  |
| 146 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,464 |
| 147 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,464 |
| 148 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 2,32 |
| Итого по разделу 12 Заземление |  |  |  |
| Раздел 13. Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| 149 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 1,144 |
| 150 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 1,2928 |
| 151 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 17,6 |
| 152 * | Комплект активного соляного заземления "10 Ом" АС-6НВ-ПИТОН: Активный соляной электрод "ПИТОН" -1 шт., соляной наполнитель "10 Ом" (24 кг) -10шт., грунтовый катализатор "ГАК-30" (30 кг), полипропиленовый инспекционный колодец ИК-01 -1 шт., зажим для подкючения проводника -1 шт., лента гидроизоляционная, ширина 50мм, длина 10 метров -1шт. | компл. | 17,6 |
| 153 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 1,04 |
| 154 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,010504 |
| 155 * | Песок из карьера №12 | м3 | 10,504 |
| 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 т | 16,8064 |
| 157 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 158 | Полив зеленых насаждений из ведер | 1 м3 выливаемой воды | 1,16 |
| Итого по разделу 13 Активное соляное заземление АС-6НВ-ПИТОН, 44 компл. |  |  |  |
| Раздел 14. ВОЛС |  |  |  |
| 159 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 22,648 |
| 160 * | Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 2,378 |
| 161 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 4 | 1 шт. | 0,8 |
| 162 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 4 | 1 кабель (строительная длина) | 2 |
| 163 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 | 1 участок | 0,4 |

Ведомость объемов работ №3-3 на

Рекультивация земель

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Рекультивация |  |  |  |
| 1 | Рыхление полотна дороги бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м | 1000 м3 грунта | 5,34375 |
| 2 | Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 15,2685 |
| 3 | Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов,из временных отвалов | 1000 м3 грунта | 2,268 |
| 4 | Разравнивание и планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 15,2685 |
| 5 | Боронование почвы в один след | 1 га | 4,2575 |
| 6 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: минеральных | 1 га | 3,83175 |
| 7 | Удобрения аммонийные жидкие | т | 0,115 |
| 8 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, марка А | т | 0,5748 |
| 9 | Калий сернокислый удобрительный насыпью, сорт I | т | 0,3832 |
| 10 | Известь строительная гидравлическая порошкообразная | т | 2,2991 |
| 11 | Механизированная развозка органоминеральных удобрений | 10 т удобрений | 0,3372 |
| 12 | Посев многолетних трав | 1 га | 3,83175 |
| 13 | Овсяница | кг | 76,635 |
| 14 | Мятлик | кг | 57,47625 |
| 15 | Боронование почвы в один след | 1 га | 3,83175 |
| 16 | Прикатывание посевов | 1 га | 3,83175 |

  - Депо пожарное

Ведомость объемов работ №4-1 на

Кабельная эстакада

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций | 3,021 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3,021 |
| 3 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 0,508 |
| 4 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | м | 222 |
| 5 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 400мм | м | 222 |
| 6 | Консоль ВМ на лоток с осн. 400, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 38 |
| 7 | П-обр. профиль PSM | м | 19 |
| 8 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг | 100 шт. | 0,19 |
| 9 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,028 |
| 10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 11 | Кабель силовой 10кВ ПвВнг(А)-ХЛ 3*95мм | 1000м | 0,306 |
| 12 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,71 |
| 13 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 73,13 |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,18 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 121,54 |
| 16 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |
| 17 | Муфта | шт. | 2 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 18 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 1,3776 |
| 19 | Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 1,5567 |
| 20 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 3,39948 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 151,6515 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0597 |
| 23 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5,97 |
| 24 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 засыпаемого материала | 0,2979 |
| 25 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 3,009 |
| 26 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,21 |
| 27 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,21 |
| 28 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 75 |
| 29 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,75 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 31 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 15 |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6879 |
| 33 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 18,162 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,117 |
| 35 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,545 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8049 |
| 37 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 14,487 |
| 38 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 3,3927 |
| 39 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 3,3927 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,44 |
| 41 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 19,128 |
| 42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,449 |
| 43 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 26,082 |

  - Нефтегазосборный трубопровод Куст 1-УПН ПАТ

Ведомость объемов работ №6-1 на

Валка леса

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вырубка, расчистка от мелколесья |  |  |  |
| 1 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,29419 |
| 2 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,29419 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,9419 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00275 |
| Захоронение порубочных остатков |  |  |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00069 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,00069 |
| Итого по разделу 1 Вырубка, расчистка от мелколесья |  |  |  |
| Раздел 2. Рубка леса |  |  |  |
| 7 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 17,964 |
| 8 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 1,835 |
| 9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 3,093 |
| 10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 15,133 |
| 11 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 4,994 |
| 12 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,455 |
| 13 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,145 |
| 14 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,453 |
| 15 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 хлыстов | 19,799 |
| 16 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 18,226 |
| 17 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 17,047 |
| 18 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см | 100 деревьев | 9,949 |
| 19 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 1,835 |
| 20 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 8,016 |
| 21 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 3,093 |
| 22 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 15,133 |
| 23 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 4,994 |
| 24 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,455 |
| 25 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,145 1,45 * 0,1 |
| 26 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,453 |
| 27 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 38,026 380,26 * 0,1 |
| 28 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 | 100 пней | 38,026 380,26 * 0,1 |
| 29 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 16,449 |
| 30 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 16,449 |
| 31 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,598 |
| 32 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 0,598 |
| 33 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 55,073 |
| 34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 82,9923 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,8742 |
| 36 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,60623 |
| 37 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,60623 |

Ведомость объемов работ №6-2 на

Нефтегазосборный трубопровод

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вырубка, расчистка от мелколесья |  |  |  |
| 1 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,29419 |
| 2 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,29419 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,9419 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00275 |
| Захоронение порубочных остатков |  |  |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00069 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,00069 |
| Итого по разделу 1 Вырубка, расчистка от мелколесья |  |  |  |
| Раздел 2. Рубка леса |  |  |  |
| 7 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 17,964 |
| 8 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 1,835 |
| 9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 3,093 |
| 10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 15,133 |
| 11 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 4,994 |
| 12 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,455 |
| 13 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,145 |
| 14 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,453 |
| 15 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 хлыстов | 19,799 |
| 16 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 18,226 |
| 17 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 17,047 |
| 18 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см | 100 деревьев | 9,949 |
| 19 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 1,835 |
| 20 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 деревьев | 8,016 |
| 21 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 3,093 |
| 22 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 деревьев | 15,133 |
| 23 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 4,994 |
| 24 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 11,455 |
| 25 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,145 1,45 * 0,1 |
| 26 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 0,453 |
| 27 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 100 пней | 38,026 380,26 * 0,1 |
| 28 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 | 100 пней | 38,026 380,26 * 0,1 |
| 29 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 16,449 |
| 30 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 16,449 |
| 31 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см | 100 пней | 0,598 |
| 32 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке | 100 пней | 0,598 |
| 33 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 100 ям | 55,073 |
| 34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 82,9923 |
| Захоронение порубочных остатков и пней |  |  |  |
| 35 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,8742 |
| 36 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,60623 |
| 37 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке | 1000 м3 грунта | 0,60623 |

Ведомость объемов работ №6-3 на

Строительство узлов задвижек. Узел 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж арматуры и оборудования |  |  |  |
| 1 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм | 1 шт. | 0,3 |
| 2 | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром мм | шт. | 0,3 |
| 3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 0,6 |
| 4 * | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 0,6 |
| 5 О | Сигнализатор прохождения СОД РЕПЕР-5 (переносной) | шт. | 0,3 |
| 6 О | Датчик давления (дистанционный) | шт. | 0,3 |
| 7 О | Датчик температуры (дистанционный) | шт. | 0,3 |
| Итого по разделу 1 Монтаж арматуры и оборудования |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопроводов |  |  |  |
| Надземная прокладка |  |  |  |
| 8 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм | 100 м трубопровода | 0,0369 |
| 9 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1,14 |
| 10 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 1,14 |
| 11 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 0,6 |
| 12 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 3,51 |
| 13 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 0,6 |
| 14 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 1,83 |
| 15 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,00546 |
| 16 * | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,156 |
| 17 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 0,6 |
| 18 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 0,6 |
| 19 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,006 |
| Подземная прокладка |  |  |  |
| 20 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм | 100 м | 0,0312 |
| 21 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,0165 |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1,02 |
| 23 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 1,02 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 0,6 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 3,51 |
| Итого по разделу 2 Монтаж трубопроводов |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие изделия |  |  |  |
| узел манометра - 3шт. |  |  |  |
| 26 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 0,6 |
| 27 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 0,6 |
| 28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 0,6 |
| 29 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 0,6 |
| Итого по разделу 3 Прочие изделия |  |  |  |
| Раздел 4. Контроль качества сварных швов |  |  |  |
| 30 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 4,2 |
| 31 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 2,1 |
| 32 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 4,2 |
| 33 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 2,1 |
| 34 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 4,2 |
| 35 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 2,1 |
| 36 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 25,2 |
| 37 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 6,3 |
| Итого по разделу 4 Контроль качества сварных швов |  |  |  |
| Раздел 5. Изоляция труб и арматуры |  |  |  |
| 38 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 800 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,03 |
| 39 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,06 |
| 40 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб: Ду 500 мм | 1 стык | 4,2 |
| 41 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М-530 | шт | 4,2 |
| 42 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 м3 изоляции | 0,288 |
| 43 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,0003 |
| 44 | Лента ТИАЛ-Л | м | 0,258 |
| 45 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0204 |
| Опознавательная окраска (стрелки направления потока) |  |  |  |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0099 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0099 |

Ведомость объемов работ №6-4 на

Стр. работы Узел 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Свайные работы |  |  |  |
| 1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,0804 |
| 2 | Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ (д.625, д.519) | шт. | 0,0021 |
| 3 | Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВ (д.325) | шт. | 0,0009 |
| 4 | Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГВ (д.219) | шт. | 0,0009 |
| 5 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 1,0131 |
| 6 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,0084 |
| 7 | Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВ (д.325) | шт. | 0,0096 |
| 8 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,0342 |
| 9 | Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГВ (д.219) | шт. | 0,0033 0,011 * 0,3 |
| 10 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,1839 0,613 * 0,3 |
| 11 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 2,9694 9,898 * 0,3 |
| 12 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 0,4047 1,349 * 0,3 |
| 13 * | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 9,8172 32,724 * 0,3 |
| 14 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (песчано-гравийной смеси) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,0759 0,253 * 0,3 |
| 15 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,7665 2,555 * 0,3 |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (внутренняя полость свай) | 100 м3 грунта | 0,00609 0,0203 * 0,3 |
| 17 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | м3 | 0,609 2,03 * 0,3 |
| 18 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (оголовки) | 1 т конструкций | 0,0186 0,062 * 0,3 |
| 19 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0186 0,062 * 0,3 |
| Антикоррозионная защита свай |  |  |  |
| 20 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (54/14-4, лист 1.5, п.16 общ.указ.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 9,6843 32,281 * 0,3 |
| 21 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0969 0,323 * 0,3 |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0969 0,323 * 0,3 |
| 23 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 1,938 6,46 * 0,3 |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0969 0,323 * 0,3 |
| 25 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,5581 8,527 * 0,3 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0969 0,323 * 0,3 |
| 27 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,7442 5,814 * 0,3 |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (битумное покрытие конструкций, соприкасающихся с грунтом) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,094068 0,31356 * 0,3 |
| Антикоррозионная защита оголовков |  |  |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,00462 -0,0154 * 0,3 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0045 0,015 * 0,3 |
| 31 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,09 0,3 * 0,3 |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0045 0,015 * 0,3 |
| 33 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,0594 0,198 * 0,3 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0045 0,015 * 0,3 |
| 35 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,081 0,27 * 0,3 |
| Итого по разделу 1 Свайные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Стойка СТ2 - 8шт. |  |  |  |
| 36 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,06 0,2 * 0,3 |
| 37 | Долота трехшарошечные типа III 269.9 С-ГВ | шт. | 0,003 0,01 * 0,3 |
| 38 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 0,378 1,26 * 0,3 |
| 39 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,15 0,5 * 0,3 |
| 40 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15 0,5 * 0,3 |
| 41 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 10 т конструкций | 0,015 0,05 * 0,3 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (ранее выбранным насыпным грунтом) | 100 м3 грунта | 0,0009 0,003 * 0,3 |
| 43 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 (ранее выбранным насыпным грунтом) | 100 м3 грунта | 0,0009 0,003 * 0,3 |
| 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,0336 -0,112 * 0,3 |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0336 0,112 * 0,3 |
| 46 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,672 2,24 * 0,3 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773, эпоксидной грунт-эмалью " Акрус-эпокс С" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0336 0,112 * 0,3 |
| 48 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,8871 2,957 * 0,3 |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0336 0,112 * 0,3 |
| 50 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,6048 2,016 * 0,3 |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (битумное покрытие конструкций, соприкасающихся с грунтом) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0336 0,112 * 0,3 |
| Раздел 3. Опора ОП1 |  |  |  |
| 52 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,0039 0,013 * 0,3 |
| 53 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0039 0,013 * 0,3 |
| 54 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,0006 -0,002 * 0,3 |
| 55 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0006 0,002 * 0,3 |
| 56 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,0126 0,042 * 0,3 |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0006 0,002 * 0,3 |
| 58 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,0084 0,028 * 0,3 |
| 59 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0006 0,002 * 0,3 |
| 60 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,0114 0,038 * 0,3 |
| Итого по разделу 3 Опора ОП1 |  |  |  |
| Раздел 4. Ограждение узла, крепление распределительного ящика |  |  |  |
| Ограждение узла |  |  |  |
| 61 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,4692 1,564 * 0,3 |
| 62 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СТ1, Б1 | т | 0,261 0,87 * 0,3 |
| 63 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0186 0,062 * 0,3 |
| 64 | Панели оград сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1) | т | 0,1893 0,631 * 0,3 |
| 65 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,003 0,01 * 0,3 |
| 66 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1) | т | 0,0096 0,032 * 0,3 |
| Крепление распределительного ящика |  |  |  |
| 67 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крепление распред. ящика) | 1 т конструкций | 0,0003 0,001 * 0,3 |
| 68 | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 0,0003 0,001 * 0,3 |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,1875 -0,625 * 0,3 |
| 70 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1878 0,626 * 0,3 |
| 71 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 3,7578 12,526 * 0,3 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1878 0,626 * 0,3 |
| 73 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 2,4801 8,267 * 0,3 |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1878 0,626 * 0,3 |
| 75 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 3,3819 11,273 * 0,3 |
| Итого по разделу 4 Ограждение узла, крепление распределительного ящика |  |  |  |
| Раздел 5. Площадка обслуживания |  |  |  |
| 76 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,0159 0,053 * 0,3 |
| 77 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0159 0,053 * 0,3 |
| 78 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 10 т конструкций | 0,0015 0,005 * 0,3 |
| 79 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,0693 0,231 * 0,3 |
| 80 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0636 0,212 * 0,3 |
| 81 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,0348 0,116 * 0,3 |
| 82 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0981 0,327 * 0,3 |
| 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,0633 -0,211 * 0,3 |
| 84 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0633 0,211 * 0,3 |
| 85 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 1,266 4,22 * 0,3 |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0633 0,211 * 0,3 |
| 87 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,8355 2,785 * 0,3 |
| 88 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0633 0,211 * 0,3 |
| 89 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,1394 3,798 * 0,3 |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 90 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0003 0,001 * 0,3 |
| 91 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,0024 0,008 * 0,3 |
| 92 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 0,225 0,75 * 0,3 |
| Итого по разделу 5 Площадка обслуживания |  |  |  |
| Раздел 6. Площадка обслуживания ПО1 - 2шт |  |  |  |
| 93 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,0705 0,235 * 0,3 |
| 94 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,0705 0,235 * 0,3 |
| 95 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | -0,0354 -0,118 * 0,3 |
| 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0354 0,118 * 0,3 |
| 97 | Грунтовка "Акрус-эпоцинк" | кг | 0,708 2,36 * 0,3 |
| 98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(надземно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0354 0,118 * 0,3 |
| 99 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,4674 1,558 * 0,3 |
| ## | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0354 0,118 * 0,3 |
| ## | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,6372 2,124 * 0,3 |

  - БКНС в районе К-219

Ведомость объемов работ №8-1 на

Демонтажные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 1 т извлеченных свай | 9,322 |
| 2 В | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 240 20*12 |
| 3 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,522 |
| 4 В | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,522 |
| 5 | Демонтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 13 т | 1 шт. | 2 |
| 6 | Демонтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 5 т | 1 шт. | 7 |
| 7 | Демонтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 шт. | 2 |
| 8 | Демонтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных | 1 т конструкций | 30 |
| 9 В | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 30 |
| 10 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 | 1 т | 39,844 |

Ведомость объемов работ №8-2 на

КНС

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 500 0,5*1000 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 850 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка плит |  |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 12 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 * | Грунт песчаный из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 13,2 12*1,1 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 3,5 до 4,0 км; нормативное время пробега 0,520 час | 1 т | 22,44 13,2*1,7 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 11 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,168 (10*1,68) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 12 * | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. | 10 |
| Итого по разделу 2 Укладка плит |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж оборудования |  |  |  |
| 13 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 8 т | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 14 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами 30лс41нж Д-80, Р-1,6Мпа ((3670+814).1,13:2,14) | шт | 1 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 15 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 16 * | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,076 |
| 17 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 1 |
| 18 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,95; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,95; ЗПМ=0,95; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=0,95) | 100 м трубопровода | 0,0213 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 19 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 8 |

Ведомость объемов работ №8-3 на

Емкость подземная

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 2 О | Емкость подземная горизонтальная дренажная | шт. | 1 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,304 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,07 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 4 (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,116 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,314 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0,314 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 8 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,072 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0,072 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 20,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 134% 80% |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,341 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0,341 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,11 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 14 * | Грунт песчаный | м3 | 62,02 37,9+24,12 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 | 1 т | 105,434 62,02*1,7 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3,41 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |

Ведомость объемов работ №8-4 на

Вертикальная планировка площадки скв. 219, Инженерная подготовка

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-013-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,5 2500 / 1000 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Цена заказчика | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 2500 |
| 3 | 310-4013 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 4250 |
|  |  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-032-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 2,5 2500 / 1000 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | ТЕР01-02-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,5 2500 / 1000 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | ТЕР01-02-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,5 2500 / 1000 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | ТЕР01-02-027-12 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 25 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | ТЕР01-01-032-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3 |

Ведомость объемов работ №8-5 на

КТП

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (3.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 335-375 МПа (34-38 кгс/мм2), марка стали С375 - колонны массой более 8 т ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13)) | 1 т конструкций | 6,3579 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6,358 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,6358 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 4 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 1,7197 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,7197 |
| 6 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,17197 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 4,652 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 8 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 3,699 |
| 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,249 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,197 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,65 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 12 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 87,78 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,65 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 14 | Эмаль "Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 | кг | 119,7 |
| Итого по разделу 1 Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |
| 15 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 16 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 17 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 18 О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | компл. | 1 |

Ведомость объемов работ №8-6 на

Кабельные эстакады

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабельная эстакада |  |  |  |
| 1 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 40,7124 1,1309 * 36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 2 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 40,7124 1,1309 * 36 |
| 3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17,28 0,48 * 36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 4 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 229,536 6,376 * 36 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17,388 0,483 * 36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 6 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 312,984 8,694 * 36 |
| Итого по разделу 1 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 2. Прокладка кабеля |  |  |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 1,89 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 8 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 66,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 9 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м кабеля | 2,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 10 | Кабель силовой Формулы цены единицы: МАТ=1881363,58/7,2124 | 1000м | 7,2124 |
| 11 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 12 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0515 |
| 13 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0103 |
| 14 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 15 | Муфта | шт | 8 |
| 16 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 17 | Муфта | шт | 36 |
| 18 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 19 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,65 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 20 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 21 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 | шт. | 180 |
| 22 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 23 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,01 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,16 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| Итого по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные изделия |  |  |  |
| 25 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,71 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 26 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 73,13 |
| 38 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 39 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 121,54 |
| 27 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 11,3638 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 30 | Консоль ВМ на лоток с осн. 400, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 120 |
| 36 | Консоль ВМ на лоток с осн. 600, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 905 |
| 28 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | м | 1701 |
| 29 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 400мм | м | 1701 |
| 31 | П-обр. профиль PSM | м | 515 |
| 32 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг | 100 шт. | 0,08 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 37 | Стойка СН-20 | шт | 8 |
| 33 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,003 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 35 | Опора ОСН-20 | шт | 16 |

Ведомость объемов работ №8-7 на

трубопровод РВС-1000-КНС

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стоимость материалов |  |  |  |
| 1 * | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 300 60 * 5 |
| 2 * | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 30 6 * 5 |
| 3 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм | шт. | 10 2 * 5 |
| 4 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм | шт. | 10 2 * 5 |
| Итого по разделу 1 Стоимость материалов |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж арматуры |  |  |  |
| 9 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 10 О | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром мм Формулы цены единицы: ПЗ=496363,64*150/500 | шт. | 2 |
| 11 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 12 * | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| Итого по разделу 2 Монтаж арматуры |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |
| 13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм: 219, 219х8мм (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,15; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15) | 100 м трубопровода | 2,865 0,573 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 14 | Очистка трубопроводов, диаметр, мм, до: 273, 219х8мм | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 219, 219х8мм | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм без снятия выпуклости сварного шва. Трубопровод, диаметр, мм: 219-245, толщина стенки, мм, до: 10, 219х8мм | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 17 | Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод, диаметр, мм: 194, толщина стенки, мм, до: 14, 219х8мм | 1 стык | 25 5 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 18 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку на сборочной площадке. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 19 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм (Районный коэффициент к заработной плате машинистов ЗПМ=2,1; Районный коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2,1) | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 | Контроль процессов процессов сварки и наплавки. Трубопровод, диаметр, мм: 219, 219х8мм (Районный коэффициент к заработной плате машинистов ЗПМ=2,1; Районный коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2,1) | 1 стык | 125 25 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,53 0,106 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,106 0,0212 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1м, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей-1,2 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00212 0,000424 * 5 |
|  | НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, в 2 слоя (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00424 0,000848 * 5 |
|  | НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 0,48082 0,096164 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,2) | 100 м3 грунта | 0,148705 0,029741 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 27 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, на время производства работ | 1000 м3 грунта | 0,49569 0,099138 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 28 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,85; ЗПМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,991375 0,198275 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 29 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 4 группа грунтов, для обратной засыпки | 1000 м3 грунта | 0,485695 0,097139 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 30 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-4. Ранее разрыхленные грунты, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин-0,85 (Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,85; ЗПМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,971385 0,194277 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 31 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт , 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,47112 0,094224 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 32 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,71122 0,942244 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,14571 0,029142 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 34 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,001 0,0002 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 35 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 0,62 0,124 * 5 |
| 36 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 300 мм, дополнительная гидроизоляция изоляционной лентой "Полилен" трубопровода диам 219мм | 1 км трубопровода | 0,0025 0,0005 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 37 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 3,25 0,65 * 5 |
| 38 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,04 0,008 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 39 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм, 219мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,4 0,08 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 40 | ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИ4ЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РАВНИННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОТАСКИВАНИИ 4ЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ И БОЛОТА | М2 | 29,6 5,92 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 41 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,04 0,008 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 42 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 68,4 13,68 * 5 |
| 43 | Наружное трехслойное защитное покрытие на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 235 47 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 44 | Внутренне эпоксидное покрытие по ТУ 1381-012-00154341-02 для труб диаметром 219мм при толщине стенки 6-9мм ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | м | 235 47 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 45 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (отводы) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) | шт | 30 6 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 46 | Наружное и внутреннее защитное покрытие ПЭ-2У на фасонные изделия диаметром 219мм (тройник) ООО"Предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург) (Районный коэффициент к заработной плате машинистов ЗПМ=2,1; Районный коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2,1) | шт | 10 2 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 47 | Ду 200 мм, манжетами ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 | 1 стык | 85 17 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 48 | Защитные термоусаживающиеся манжеты ТЕРМА-ЛКА 450х2,0х219 в комплекте с замком (ЗАО"Терма"г.Санкт-Петербург) | шт | 85 17 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 49 | Ду 200 мм. Установка втулок внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 | 1 стык | 85 17 * 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 50 | Втулки внутренней защиты сварных швов ЦЕ-219-8-1 по ТУ 1396-001-48151375-2001, производства ООО "Целер" г.Самара | шт | 85 17 * 5 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |

Ведомость объемов работ №8-8 на

Внутриплощадочные проезды, Инженерная подготовка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 2000 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 3400 2000*1,7 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка плит |  |  |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,2 120 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 10 * | Грунт песчаный из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 132 120*1,1 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 3,5 до 4,0 км; нормативное время пробега 0,520 час | 1 т | 224,4 132*1,7 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 1,68 (100*1,68) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 * | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. | 100 |

Ведомость объемов работ №8-9 на

Внутриплощадочные проезды, Инженерная подготовка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1 т конструкций | 24,088 18,066/6*8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| 2 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 24,8133 18,61/6*8 |
| 3 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,984 0,492/4*8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| 4 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,297333 0,223/6*8 |
| 5 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой: до 10 т, м/к прожекторной мачты за 3 раза (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 1 т конструкций | 25,7973 к1+к2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8 6 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 7 | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 | 1 шт. | 8 6 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 8 | Рукава металлические и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 м | 1,6758 126 / 100 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 9 | Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 1,596 120 / 100 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 10 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,1) | 100 м кабеля | 3,2718 (108+138) / 100 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная | 1 т | 0,10773 0,081 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 12 | Прожекторы. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт: 500 | 100 шт. | 0,24 (36/2) / 100 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| Материалы |  |  |  |
| 13 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,14364 (108/1000) * 1,33 |
| 14 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,18354 (138/1000) * 1,33 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 159,6 120 * 1,33 |
| 16 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 8 6 * 1,33 |
| 17 | Коробка клеммная соединительная | шт. | 16 12 * 1,33 |
| 18 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 167,58 126 * 1,33 |
| 19 | Прожектор "Факел-2"комплектно с двумя лампами ДНАТ-400 | шт | 48 36 * 1,33 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 2,39 18 / 10 * 1,33 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |
| 21 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,2394 (18*5*2/1000) * 1,33 |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 99,75 75 * 1,33 |
| 23 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,156608 0,11775 * 1,33 |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,034926 0,02626 * 1,33 |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,034913 0,02625 * 1,33 |

- Водозабор на реке Левая Копчера

Ведомость объемов работ №11-1 на

Насосная станция

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 18 т. Монтаж оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,1 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,1; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1) |  | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 2 О | Блочно-комплектная установка насосной внешнего транспорта и внутрипарковой перекачки#ЦО 133826984:1,18:3,07 |  | компл | 1 |
| 3 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм |  | 100 м трубопровода | 0,25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 4 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм |  | 100 м трубопровода | 0,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| Блоки |  |  |  |  |
| 5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм |  | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм |  | 1 шт. | 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм |  | 1 шт. | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм |  | 1 шт. | 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 9 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 18 мм |  | 100 м трубопровода | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 10 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 11 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм |  | 100 м трубопровода | 0,52 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 12 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм |  | 100 м трубопровода | 0,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 13 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм |  | 100 м трубопровода | 0,068 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 14 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм |  | 100 м трубопровода | 0,26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 15 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг |  | 1 т стальных элементов | 0,256 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 143% 85% |
| 16 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа |  | 100 шт. | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 17 О | Задвижка фланцевая с электроприводом AUMA (С09.2) Д100 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 8452.42,5638:1,1 8:3,07.1,13 |  | шт | 2 |
| 18 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая (SYNSU-150-05-C38-111) Д50 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 740.42,5638:1,18:4,76.1,13 |  | шт | 12 |
| 19 | Клапан запорный проходной фланцевый КЗ 21216А Д25 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 6822,03:4,49.1,13 |  | шт | 6 |
| 20 | Затвор обратный фланцевый (SYNKS-300-05-C10-117) Д50 PN40мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 665.42,5638:1,18:4,76.1,13 |  | шт | 4 |
| 21 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 18х3,5 ст.09Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 |  | т | 0,002242 |
| 22 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 32х3 ст.09 Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 |  | т | 0,060802 |
| 23 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4 ст.09Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 |  | т | 0,27468 |
| 24 | Труба стальн ая повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 114х5 ст.20ФА кл.прочности К48#ЦО 54600:1,18:3,73.1,13 |  | т | 0,380083 |
| 25 | Труба стальная повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 219х6 ст.20ФА кл.прочности К48ЦО 54600:1,18:3,73.1,13 |  | т | 0,092306 |
| 26 | Труба стальная повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 273х6 ст.20ФА кл.прочности К48ЦО 60000:1,18:3,73.1,13 |  | т | 1,037533 |
| 27 | Отвод 90-57х4 ст.09Г2С#ЦО 67:4,52.1,13 |  | шт | 14 |
| 28 | Отвод 45-114х6 ст.20ФА#ЦО 1425,60:4,48.1,13 |  | шт | 12 |
| 29 | Отвод 90-114х6 ст.20ФА#ЦО 1425,60:4,48.1,13 |  | шт | 8 |
| 30 | Отвод 90-114х6 ст.20ФА#ЦО 4200х1,25:4,48.1,13 |  | шт | 4 |
| 31 | шт Переход ПК 219х7-114х4 ст.20ФА#ЦО 4485:4,48.1,13 |  | шт | 2 |
| 32 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0 ст.09Г2С#ЦО 294:4,52.1,13 |  | шт | 44 |
| Итого по разделу 1 Раздел 0 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабельные конструкции |  |  |  |  |
| 33 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. |  | 1,36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 34 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг | 100 шт. |  | 0,88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 35 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. |  | 0,34 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 36 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. |  | 9,08 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 37 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т |  | 1,226 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 38 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т |  | 1,094 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 39 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 40 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м |  | 2,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 41 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. |  | 1,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 42 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг | 100 шт. |  | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 43 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |  | 0,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 44 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм | 100 м |  | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 45 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм | 100 м |  | 0,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| Материалы |  |  |  |  |
| 46 | Стойка кабельная К1153ц(155:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 88 |
| 47 | Стойка кабельная К1152ц(105:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 68 |
| 48 | Стойка кабельная К1151ц(75:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 52 |
| 49 | Стойка кабельная К1150ц(53,5:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 50 | Полка кабельная К1161ц(34:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 34 |
| 51 | Полка кабельная К1163ц(61:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 908 |
| 52 | Лоток ЛМГ 200х65(303,6:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 53 | Лоток ЛМГ 300х65(390:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 54 |
| 54 | Лоток ЛМГ 400х65(591:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 104 |
| 55 | Крышка лотка КЛ 200(170:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 56 | Крышка лотка КЛ 400(420:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 104 |
| 57 | Крышка лотка КЛ 300(275:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 54 |
| 58 | Крышка лотка КГГ400(419:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 6 |
| 59 | Крышка лотка КЛУ400(282:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 6 |
| 60 | Соединитель лотковый СЛ240(46:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 278 |
| 61 | Скоба К1157(15:3,73.1,13) | шт |  | 392 |
| 62 | Провод МГ 1х10(102,5:1,18:4,76.1,197) | м |  | 10 |
| 63 | Провод МГ 1х6(57,79:1,18:4,76.1,197) | м |  | 50 |
| 64 | Провод ПВ3-1х16(91,94:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 40 |
| 65 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 90 |
| 66 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 40 |
| 67 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 10 |
| 68 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 18 |

Ведомость объемов работ №11-2 на

Блок фильтров

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Раздел 0 |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 18 т. Монтаж оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1, к нормам затрат эксплуатации машин - 1,1 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,1; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1) | 1 шт. |  | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 2 О | Блочно-комплектная установка насосной внешнего транспорта и внутрипарковой перекачки#ЦО 133826984:1,18:3,07 | компл |  | 1 |
| 3 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм | 100 м трубопровода |  | 0,25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 4 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| Блоки |  |  |  |  |
| 5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. |  | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. |  | 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм | 1 шт. |  | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. |  | 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 9 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м трубопровода |  | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 10 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 11 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м трубопровода |  | 0,52 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 12 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м трубопровода |  | 0,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 13 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм | 100 м трубопровода |  | 0,068 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 14 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм | 100 м трубопровода |  | 0,26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 15 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов |  | 0,256 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 143% 85% |
| 16 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. |  | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 88% 60% |
| 17 О | Задвижка фланцевая с электроприводом AUMA (С09.2) Д100 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 8452.42,5638:1,1 8:3,07.1,13 | шт |  | 2 |
| 18 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая (SYNSU-150-05-C38-111) Д50 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 740.42,5638:1,18:4,76.1,13 | шт |  | 12 |
| 19 | Клапан запорный проходной фланцевый КЗ 21216А Д25 PN1,6мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 6822,03:4,49.1,13 | шт |  | 6 |
| 20 | Затвор обратный фланцевый (SYNKS-300-05-C10-117) Д50 PN40мПа климат.исп.ХЛ1#ЦО 665.42,5638:1,18:4,76.1,13 | шт |  | 4 |
| 21 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 18х3,5 ст.09Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 | т |  | 0,002242 |
| 22 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 32х3 ст.09 Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 | т |  | 0,060802 |
| 23 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4 ст.09Г2С кл.прочности К48#ЦО 36000:1,18:4,24.1,13 | т |  | 0,27468 |
| 24 | Труба стальн ая повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 114х5 ст.20ФА кл.прочности К48#ЦО 54600:1,18:3,73.1,13 | т |  | 0,380083 |
| 25 | Труба стальная повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 219х6 ст.20ФА кл.прочности К48ЦО 54600:1,18:3,73.1,13 | т |  | 0,092306 |
| 26 | Труба стальная повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости 273х6 ст.20ФА кл.прочности К48ЦО 60000:1,18:3,73.1,13 | т |  | 1,037533 |
| 27 | Отвод 90-57х4 ст.09Г2С#ЦО 67:4,52.1,13 | шт |  | 14 |
| 28 | Отвод 45-114х6 ст.20ФА#ЦО 1425,60:4,48.1,13 | шт |  | 12 |
| 29 | Отвод 90-114х6 ст.20ФА#ЦО 1425,60:4,48.1,13 | шт |  | 8 |
| 30 | Отвод 90-114х6 ст.20ФА#ЦО 4200х1,25:4,48.1,13 | шт |  | 4 |
| 31 | шт Переход ПК 219х7-114х4 ст.20ФА#ЦО 4485:4,48.1,13 | шт |  | 2 |
| 32 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0 ст.09Г2С#ЦО 294:4,52.1,13 | шт |  | 44 |
| Итого по разделу 1 Раздел 0 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабельные конструкции |  |  |  |  |
| 33 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг |  | 100 шт. | 1,36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 34 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг |  | 100 шт. | 0,88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 35 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг |  | 100 шт. | 0,34 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 36 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг |  | 100 шт. | 9,08 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 37 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм |  | 1 т | 1,226 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 38 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм |  | 1 т | 1,094 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 39 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 40 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 |  | 100 м | 2,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 41 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. | 1,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 42 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг |  | 100 шт. | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 43 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 44 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм |  | 100 м | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| 45 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм |  | 100 м | 0,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 105% 65% |
| Материалы |  |  |  |  |
| 46 | Стойка кабельная К1153ц(155:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 88 |
| 47 | Стойка кабельная К1152ц(105:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 68 |
| 48 | Стойка кабельная К1151ц(75:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 52 |
| 49 | Стойка кабельная К1150ц(53,5:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 50 | Полка кабельная К1161ц(34:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 34 |
| 51 | Полка кабельная К1163ц(61:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 908 |
| 52 | Лоток ЛМГ 200х65(303,6:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 53 | Лоток ЛМГ 300х65(390:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 54 |
| 54 | Лоток ЛМГ 400х65(591:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 104 |
| 55 | Крышка лотка КЛ 200(170:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 16 |
| 56 | Крышка лотка КЛ 400(420:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 104 |
| 57 | Крышка лотка КЛ 300(275:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 54 |
| 58 | Крышка лотка КГГ400(419:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 6 |
| 59 | Крышка лотка КЛУ400(282:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 6 |
| 60 | Соединитель лотковый СЛ240(46:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 278 |
| 61 | Скоба К1157(15:3,73.1,13) | шт |  | 392 |
| 62 | Провод МГ 1х10(102,5:1,18:4,76.1,197) | м |  | 10 |
| 63 | Провод МГ 1х6(57,79:1,18:4,76.1,197) | м |  | 50 |
| 64 | Провод ПВ3-1х16(91,94:1,18:4,76.1,197) | шт |  | 40 |
| 65 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 90 |
| 66 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 40 |
| 67 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 10 |
| 68 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 18 |

Ведомость объемов работ №11-3 на

Емкость дренажная 25 м3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,3744 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 4. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,2) | 100 м3 грунта | 0,1158 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,386 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0,386 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3607 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м3 грунта | 0,3607 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1115 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3,6067 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |
| 9 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0163 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 171% 100% |
| 10 | Плиты дорожные 1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2133 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 134% 80% |
| Хомуты |  |  |  |
| 12 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций | 0,1221 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,1221 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0522 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 15 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 1,378 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0522 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 17 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 0,94 |
| Опоры |  |  |  |
| 18 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0,1349 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 19 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,8042 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
|  | НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 21 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 0,246 |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,621829 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 23 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 1,62 |
| Контроль сварных швов |  |  |  |
| 24 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 60 мм | 1 стык | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 25 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 26 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 27 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 28 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 29 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 30 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 31 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 32 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм | 1 стык | 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| Антикоррозийная изоляция |  |  |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 35 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,006 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
|  | НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
|  | НР 99% от ФОТ СП 70% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| Тепловая изоляция |  |  |  |
| 38 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,083 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 39 | Тех мат 80мм | м3 | 0,1 |
| 40 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,016 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 41 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 200 мм | 10 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 42 | Тех мат 80мм | м3 | 0,06 |

Ведомость объемов работ №11-4 на

Трансформаторная подстанция

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - балки (независимо от массы) ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13)) | 1 т конструкций | 3,17895 6,3579 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,17895 6,3579 * 0,5 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,317895 0,63579 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 4 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,85985 1,7197 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,85985 1,7197 * 0,5 |
| 6 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,085985 0,17197 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 4,652 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 8 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 3,699 |
| 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,249 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,197 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,325 6,65 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 12 | Эпоксидная грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | т | 43,89 87,78 * 0,5 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,325 6,65 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 14 | Полиуретановая эмаль "Акрус-полиур" | т | 59,85 119,7 * 0,5 |
| Итого по разделу 1 Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка тротуарной плиты |  |  |  |
| 15 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,006 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 16 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 0,4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 134% 80% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,015 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 1,5 |
| Итого по разделу 2 Укладка тротуарной плиты |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 19 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 2,2 22 / 10 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 20 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,22 22*5*2/1000 |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 22 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,0785 |
| 23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0175 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 24 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0175 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| Итого по разделу 3 Заземление |  |  |  |
| Раздел 4. Монтажные работы оборудования |  |  |  |
| 25 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 26 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 27 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 28 О | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочного типа, напряжением 6/0,4 кВ, 50 Гц, мощностью 2*630 кВА, без площадок | компл. | 1 |

Ведомость объемов работ №11-5 на

Прожекторная мачта

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1 т конструкций | 3,011 18,066/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| 2 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 3,1017 18,61/6*1 |
| 3 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,123 0,738/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| 4 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,2236 |
| 5 | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой: до 10 т, м/к прожекторной мачты за 3 раза (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 1 т конструкций | 3,2247 19,348/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 126% 60% |
| Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 7 | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 8 | Рукава металлические и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 м | 0,21 (126/6*1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 9 | Трубы стальные по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0,2 (120/6*1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 10 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,1) | 100 м кабеля | 0,41 ((108+138)/6*1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Конструкции металлические кабельные. Конструкция сварная | 1 т | 0,0135 0,081/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 12 | Прожекторы. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт: 500 | 100 шт. | 0,06 (36/6*1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| Материалы |  |  |  |
| 13 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,018 108/1000/6*1 |
| 14 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,023 138/1000/6*1 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 20 120/6*1 |
| 16 | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 1 6/6*1 |
| 17 | Коробка клеммная соединительная | шт. | 2 12/6*1 |
| 18 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 21 126/6*1 |
| 19 | Прожектор "Факел-2"комплектно с двумя лампами ДНАТ-400 | шт | 6 36/6*1 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |
| 20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,3 (18/6*1) / 10 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95% 65% |
| 21 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,03 18*5*2/1000/6*1 |
| 22 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 12,5 75/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 23 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,0196 0,11775/6*1 |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0044 0,02626/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0044 0,02625/6*1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |

Ведомость объемов работ №11-6 на

Ограждение

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м | 100 м ограды | 4,825 (965/100) * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 85% |
| 2 | Устройство ворот распашных с установкой столбов железобетонных без фундаментов | 100 шт. | 0,005 (1/100) * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 85% |
| 3 | Конструктивные элементы МС-8,МС-9,МС-10,МС-11,МС-12 | т | 5,7375 (11475/1000) * 0,5 |
| 4 | Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) , ПМ 1 | шт. | 159 318 * 0,5 |
| 5 | Доборные панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) , ПМ 1 | шт. | 1,885 (окр((11,3/3);2)) * 0,5 |
| 6 | Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1) | шт. | 0,5 1 * 0,5 |
| 7 | Столбы оград 3С30 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 112,5 225 * 0,5 |
| 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 16,7 33,4 * 0,5 |

Ведомость объемов работ №11-7 на

Кабельные внутриплощадочные сети

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |
| 1 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя | 1 подстанция | 8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 2 О | Станция управления с встроенным сетевым фильтром Электон-05Ф-160 УХЛ | компл | 8 |
| 3 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | 1 шт. | 8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 4 | Трансформатор для погружных насосов | шт | 8 |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 6 | Шкаф для обеспечения электроэнергией бригад ПРС | шт | 2 |
| 7 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 шт. | 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 8 | Коробка КПК-2М | шт | 8 |
| 9 | Коробка клеммная SA141410 | шт | 4 |
| 10 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0,01 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Светильник ВЭЛАН-02-СД.Л.40 | 1 | 1 |
| 12 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 13 | Пост ПКУ2 | шт | 1 |
| Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование |  |  |  |
| Раздел 2. Кабельная эстакада |  |  |  |
| 14 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 1,1309 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 15 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1,1309 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 17 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 6,376 |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,483 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 19 | Эмаль "Акрус-полиур" | кг | 8,694 |
| Итого по разделу 2 Кабельная эстакада |  |  |  |
| Раздел 3. Прокладка кабеля |  |  |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0,945 1,89 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 33,01 66,02 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м кабеля | 1,4 2,8 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 23 | Кабель силовой Формулы цены единицы: МАТ=1881363,58/7,2124 | 1000м | 3,6062 7,2124 * 0,5 |
| 24 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,3 0,6 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 25 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0258 0,0515 * 0,5 |
| 26 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0052 0,0103 * 0,5 |
| 27 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 4 8 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 28 | Муфта | шт | 4 8 * 0,5 |
| 29 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 18 36 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 30 | Муфта | шт | 18 36 * 0,5 |
| 31 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,45 0,9 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 32 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,325 0,65 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 33 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,125 0,25 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 34 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 | шт. | 90 180 * 0,5 |
| 35 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,09 0,18 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 36 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,005 0,01 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 37 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,08 0,16 * 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| Итого по разделу 3 Прокладка кабеля |  |  |  |
| Раздел 4. Монтажные изделия |  |  |  |
| 38 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,355 0,71/2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 39 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 36,565 73,13/2 |
| 40 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,59 1,18/2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 41 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 60,77 121,54/2 |
| 42 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 5,6819 11,3638/2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 43 | Консоль ВМ на лоток с осн. 400, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 60 120/2 |
| 44 | Консоль ВМ на лоток с осн. 600, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 452,5 905/2 |
| 45 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира | м | 150 |
| 46 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 400мм | м | 150 |
| 47 | П-обр. профиль PSM | м | 257,5 515/2 |
| 48 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг | 100 шт. | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 49 | Стойка СН-20 | шт | 4 |
| 50 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,0015 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 51 | Опора ОСН-20 | шт | 8 |

Ведомость объемов работ №11-8 на

Сети бытовой канализации самотечной

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,166464 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 4 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,2) | 100 м3 грунта | 0,67004 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,233468 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=2; ЗПМ=2; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=2) | 1000 м3 грунта | 2,233468 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2,186436 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-04 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=2; ЗПМ=2; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=2) | 1000 м3 грунта | 2,186436 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 | 100 м3 грунта | 0,655931 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2,120843 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 21,208431 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| #Укладка труб# |  |  |  |
| 10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 11 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 40,16 |
| 12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,157 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 13 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 157,628 |
| 14 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,127 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 15 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 127,508 |
| 16 | Контроль качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм (диам. 114 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 17 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 100 мм (диам. 114 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 18 | Контроль качества сварных соединений труб Ду 150 мм, толщиной до 8 мм (диам. 159 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 19 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 150 мм (диам. 159 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 20 | Контроль качества сварных соединений труб Ду 200 мм, толщиной до 12 мм (диам. 219 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 21 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 200 мм (диам. 219 мм). | 1 стык | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 120% 60% |
| 22 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0471 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| #Изоляционные работы# |  |  |  |
| 23 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 24 | Гидроизол | м2 | 16,8 |
| 25 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,157 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 26 | Гидроизол | м2 | 97,34 |
| 27 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,127 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 28 | Гидроизол | м2 | 110,49 |
| 29 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 11,8917 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 30 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0412 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 31 | Гидроизол | м2 | 35,8223 |
| 32 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм | 1 км трубопровода | 0,1574 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 33 | Гидроизол | м2 | 173,0883 |
| 34 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,1275 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 35 | Гидроизол | м2 | 165,7123 |
| #Запорная арматура# |  |  |  |
| 36 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 37 | Задвижка 30лс41нж1 диам.200мм, Р-1,6МПа, клим. испол. ХЛ1 ОАО"Благовещенский арматурный завод". | шт | 1 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 38 | Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 1 т конструкций | 0,0498 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 39 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0498 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=2; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=2; ЗПМ=2; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025896 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |

Ведомость объемов работ №11-9 на

Водовод от насосной станции до МУПН

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1 км траншей | 4,4622 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 4,4622 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 3 | Труба полиэтиленовая 140 мм стенка 8.3 для водоснабжения водопровода ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 напорная Формулы цены единицы: МАТ=1079,72/4,12 | п.м. | 4462,2 4,4622 * 1000 |
| 4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 132,974 0,0298*4462,2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 5 | Скорлупа ППУ толщ.50мм Ду140мм Формулы цены единицы: МАТ=248,6/4,12 | п.м. | 4462,2 4,4622 * 1000 |
| 6 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 33,6004 (0,753*4462,2) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 7 | Пленка Полилен 40-ЛИ-63 Формулы цены единицы: МАТ=235,04/4,12 | кг | 3529,6002 (0,791*4,4622) * 1000 |
| 8 | Обертка Полилен ОБ-40-63 Формулы цены единицы: МАТ=230,52/4,12 | кг | 3529,6002 (0,791*4,4622) * 1000 |
| 9 | Грунтовка Праймер НК-50 Формулы цены единицы: МАТ=213,57/4,12 | кг | 597,9348 (0,134*4,4622) * 1000 |
| 10 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 44,622 (1*4,4622) / 100 * 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Саморегулирующийся греющий кабель для трубопровода 17ТТМ-2-ВОТ Формулы цены единицы: МАТ=474,6/4,12 | м.п. | 4462,2 (1*4,4622) * 1000 |
| 12 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 13 | Муфта термоусадочная для кабеля 17ТТМ-2-ВО (ВОТ) Формулы цены единицы: МАТ=11,07/4,12 | шт. | 2 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Футляр защитный Ду426х8 L=20м для перехода через автодороги |  |  |  |
| 14 | Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 300-400 мм толщиной стенки до 12 мм | 1 км труб | 0,08 0,02 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 15 | Разгрузка на трассе труб: Ду 400 мм (Прил.25.3 п.3.2.3Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 км труб | 0,08 0,02 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 80 20 * 4 |
| 17 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при строительстве трубопроводов: Ду 500 мм | 1 переход с протяженностью кожуха 30 м | 4 1 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 18 | На каждый 1 м изменения протяженности перехода добавлять или исключать: к норме 25-10-012-01 | 1 м кожуха | -40 -10 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 19 | Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 350 мм | 1 рабочая плеть | 4 1 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 20 | На каждый 1 м изменения длины рабочей плети добавлять или исключать: к норме 25-10-022-01 | 1 рабочая плеть | -40 -10 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,07 26,75 / 100 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 22 | Скальный лист СЛ | м2 | 192,6 48,15 * 4 |
| 23 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб: Ду 700 мм | 1 стык | 8 2 * 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 24 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М 720.450.1.8 | компл. | 8 2 * 4 |

Ведомость объемов работ №11-10 на

Водовод до пожарного депо

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1 км траншей | 0,2889 288,9/1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,2889 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 3 | Труба полиэтиленовая 140 мм стенка 8.3 для водоснабжения водопровода ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 напорная Формулы цены единицы: МАТ=1079,72/4,12 | п.м. | 288,9 |
| 4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 8,609 0,0298*288,9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 5 | Скорлупа ППУ толщ.50мм Ду140мм Формулы цены единицы: МАТ=248,6/4,12 | п.м. | 288,9 |
| 6 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,1754 (0,753*288,9) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 7 | Пленка Полилен 40-ЛИ-63 Формулы цены единицы: МАТ=235,04/4,12 | кг | 228,5199 0,791*288,9 |
| 8 | Обертка Полилен ОБ-40-63 Формулы цены единицы: МАТ=230,52/4,12 | кг | 228,5199 0,791*288,9 |
| 9 | Грунтовка Праймер НК-50 Формулы цены единицы: МАТ=213,57/4,12 | кг | 38,7126 0,134*288,9 |
| 10 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 2,889 288,9/100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Саморегулирующийся греющий кабель для трубопровода 17ТТМ-2-ВОТ Формулы цены единицы: МАТ=474,6/4,12 | м.п. | 288,9 |
| 12 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 13 | Муфта термоусадочная для кабеля 17ТТМ-2-ВО (ВОТ) Формулы цены единицы: МАТ=11,07/4,12 | шт. | 2 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Футляр защитный Ду426х8 L=20м для перехода через автодороги |  |  |  |
| 14 | Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 300-400 мм толщиной стенки до 12 мм | 1 км труб | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 15 | Разгрузка на трассе труб: Ду 400 мм (Прил.25.3 п.3.2.3Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 км труб | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20 |
| 17 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при строительстве трубопроводов: Ду 500 мм | 1 переход с протяженностью кожуха 30 м | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 18 | На каждый 1 м изменения протяженности перехода добавлять или исключать: к норме 25-10-012-01 | 1 м кожуха | -10 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 19 | Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 350 мм | 1 рабочая плеть | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 20 | На каждый 1 м изменения длины рабочей плети добавлять или исключать: к норме 25-10-022-01 | 1 рабочая плеть | -10 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,2675 26,75 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 22 | Скальный лист СЛ | м2 | 48,15 |
| 23 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб: Ду 700 мм | 1 стык | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 24 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М 720.450.1.8 | компл. | 2 |

Ведомость объемов работ №11-11 на

Водовод до вахтового поселка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 | 1 км траншей | 0,5 500/1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 3 | Труба полиэтиленовая 140 мм стенка 8.3 для водоснабжения водопровода ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 напорная Формулы цены единицы: МАТ=1079,72/4,12 | п.м. | 500 |
| 4 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм | 1 м3 изоляции | 14,9 0,0298*500 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 5 | Скорлупа ППУ толщ.50мм Ду140мм Формулы цены единицы: МАТ=248,6/4,12 | п.м. | 500 |
| 6 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,765 (0,753*500) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 7 | Пленка Полилен 40-ЛИ-63 Формулы цены единицы: МАТ=235,04/4,12 | кг | 395,5 0,791*500 |
| 8 | Обертка Полилен ОБ-40-63 Формулы цены единицы: МАТ=230,52/4,12 | кг | 395,5 0,791*500 |
| 9 | Грунтовка Праймер НК-50 Формулы цены единицы: МАТ=213,57/4,12 | кг | 67 0,134*500 |
| 10 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 11 | Саморегулирующийся греющий кабель для трубопровода 17ТТМ-2-ВОТ Формулы цены единицы: МАТ=474,6/4,12 | м.п. | 500 |
| 12 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 13 | Муфта термоусадочная для кабеля 17ТТМ-2-ВО (ВОТ) Формулы цены единицы: МАТ=11,07/4,12 | шт. | 2 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Футляр защитный Ду426х8 L=20м для перехода через автодороги |  |  |  |
| 14 | Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 300-400 мм толщиной стенки до 12 мм | 1 км труб | 0,04 0,02 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 15 | Разгрузка на трассе труб: Ду 400 мм (Прил.25.3 п.3.2.3Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 км труб | 0,04 0,02 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 40 20 * 2 |
| 17 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при строительстве трубопроводов: Ду 500 мм | 1 переход с протяженностью кожуха 30 м | 2 1 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 18 | На каждый 1 м изменения протяженности перехода добавлять или исключать: к норме 25-10-012-01 | 1 м кожуха | -20 -10 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 19 | Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 350 мм | 1 рабочая плеть | 2 1 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 20 | На каждый 1 м изменения длины рабочей плети добавлять или исключать: к норме 25-10-022-01 | 1 рабочая плеть | -20 -10 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,535 26,75 / 100 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 110% 70% |
| 22 | Скальный лист СЛ | м2 | 96,3 48,15 * 2 |
| 23 | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб: Ду 700 мм | 1 стык | 4 2 * 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 132% 60% |
| 24 | Термоусаживающаяся манжета ТИАЛ-М 720.450.1.8 | компл. | 4 2 * 2 |

Ведомость объемов работ №11-12 на

Узел запорной арматуры №1 – 5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 200 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 340 0,2*1700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 (5*5) / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,025 (5*5*0,1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00305 3,05 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 3,05 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5,185 3,05*1,700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,025 25 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0,025 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 14 * | Щебень | м3 | 6,675 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 10,68 6,675*1,6 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,001 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,05 5 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 5 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж задвижки |  |  |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 * | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 21 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) | 100 м трубопровода | 0,123 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 23 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 26 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 27 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 29 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 30 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 31 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 32 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) | 100 м | 0,104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 66% |
| 34 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 35 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 36 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 37 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 38 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 39 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 40 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 42 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| 43 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 44 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 45 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 46 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 47 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 48 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 49 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 50 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 200 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 340 0,2*1700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 (5*5) / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,025 (5*5*0,1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00305 3,05 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 3,05 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5,185 3,05*1,700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,025 25 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0,025 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 14 * | Щебень | м3 | 6,675 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 10,68 6,675*1,6 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,006 0,001/5*30 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,3 30 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 30 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж задвижки |  |  |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 * | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 21 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) | 100 м трубопровода | 0,123 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 23 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 26 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 27 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 29 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 30 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 31 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 32 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) | 100 м | 0,104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 66% |
| 34 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 35 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 36 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 37 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 38 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 39 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 40 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 42 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| 43 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 44 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 45 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 46 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 47 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 48 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 49 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 50 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 200 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 340 0,2*1700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 (5*5) / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,025 (5*5*0,1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00305 3,05 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 3,05 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5,185 3,05*1,700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,025 25 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0,025 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 14 * | Щебень | м3 | 6,675 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 10,68 6,675*1,6 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0032 0,001/5*16 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,16 16 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 16 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж задвижки |  |  |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 * | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 21 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) | 100 м трубопровода | 0,123 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 23 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 26 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 27 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 29 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 30 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 31 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 32 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) | 100 м | 0,104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 66% |
| 34 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 35 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 36 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 37 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 38 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 39 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 40 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 42 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| 43 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 44 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 45 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 46 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 47 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 48 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 49 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 50 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 200 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 340 0,2*1700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 (5*5) / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,025 (5*5*0,1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00305 3,05 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 3,05 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5,185 3,05*1,700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,025 25 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0,025 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 14 * | Щебень | м3 | 6,675 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 10,68 6,675*1,6 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0032 0,001/5*16 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,16 16 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 16 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж задвижки |  |  |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 * | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 21 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) | 100 м трубопровода | 0,123 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 23 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 26 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 27 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 29 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 30 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 31 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 32 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) | 100 м | 0,104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 66% |
| 34 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 35 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 36 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 37 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 38 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 39 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 40 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 42 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| 43 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 44 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 45 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 46 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 47 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 48 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 49 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 50 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 2 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 200 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 340 0,2*1700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (3.76При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 7 проходов | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,2 200 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 (5*5) / 1000 |
|  | НР 88% от ФОТ СП 45% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,025 (5*5*0,1) / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00305 3,05 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 50% |
| 10 * | Грунт из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 3,05 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 4,5 до 5,0 км; нормативное время пробега 0,639 час | 1 т | 5,185 3,05*1,700 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,044 44 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0,044 44 / 1000 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 14 * | Щебень | м3 | 11,748 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 18,7968 11,748*1,6 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| Плита тротуарная 6К.7 - 3 шт. |  |  |  |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,003 0,001/5*15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 45% |
| 17 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,15 15 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 18 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 15 |
| Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж задвижки |  |  |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 20 * | Задвижки с электроприводом для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 21 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,11-1,2 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)) | 100 м трубопровода | 0,123 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 22 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,8 |
| 23 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,8 |
| 24 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 25 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 26 * | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм=прим. 530*10-159*6мм | шт. | 2 |
| 27 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа тройника | м2 | 6,1 |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0182 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 143% 89% |
| 29 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,52 |
| 30 * | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм=прим. | шт. | 2 |
| 31 * | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм=прим. 114*6мм | шт. | 2 |
| 32 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм (МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2.Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)) | 100 м | 0,104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  | 66% |
| 34 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный 480 мм | 100 м | 0,055 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 35 * | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,4 |
| 36 | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа трубы диам. 530*10мм | м | 3,4 |
| 37 * | Отводы гнутые 45 град.ОГ30-530(10К52)-4,0-0,6-5DN-1350/1350-13ХФА-ХЛ1 | шт. | 2 |
| 38 * | Наружное двухслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа отвода 530*10мм | м2 | 11,7 |
| 39 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 40 * | Вентильный блок В-05Д | шт. | 2 |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 42 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2 |
| 43 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 44 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 45 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 46 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 47 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 530 мм | 1 стык | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 48 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм | 1 стык | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 49 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |
| 50 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 21 |

Ведомость объемов работ №11-13 на

Станция подогрева трубопроводов №1 – 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (3.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 335-375 МПа (34-38 кгс/мм2), марка стали С375 - колонны массой более 8 т ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13)) | 1 т конструкций | 0,63579 6,3579 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,6358 6,358 * 0,1 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,06358 0,6358 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 4 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - сооружения ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,17197 1,7197 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,17197 1,7197 * 0,1 |
| 6 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,017197 0,17197 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,4652 4,652 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 8 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,3699 3,699 * 0,1 |
| 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0249 0,249 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 85% |
| 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1197 1,197 * 0,1 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,665 6,65 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 12 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 8,778 87,78 * 0,1 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,665 6,65 * 0,1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 99% 70% |
| 14 | Эмаль "Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 | кг | 11,97 119,7 * 0,1 |
| Итого по разделу 1 Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка плит |  |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,018 1,8 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 16 * | Грунт песчаный из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 1,8 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 3,5 до 4,0 км; нормативное время пробега 0,520 час | 1 т | 3,06 1,8*1,7 |
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  |
| 18 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0168 1,68 / 100 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 156% 95% |
| 19 * | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. | 1 |
| Итого по разделу 2 Укладка плит |  |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |
| 20 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 21 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 22 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 шкаф | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |
| 23 О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | компл. | 1 |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,63579 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,6358 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,06358 |
| 4 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,17197 |
| 5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,17197 |
| 6 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,017197 |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,4652 |
| 8 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 0,3699 |
| 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0249 |
| 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1197 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,665 |
| 12 | Грунт-эмаль "Акрус-эпокс С" | кг | 8,778 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,665 |
| 14 | Эмаль "Акрус-полиур" Формулы цены единицы: МАТ=419/1,18/4,12 | кг | 11,97 |
| Итого по разделу 1 Металлоконструкции площадки |  |  |  |
| Раздел 2. Укладка плит |  |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,018 |
| 16 * | Грунт песчаный из карьера №11 Формулы цены единицы: МАТ=29,25/4,12 | м3 | 1,8 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки Св. 3,5 до 4,0 км; нормативное время пробега 0,520 час | 1 т | 3,06 |
| 18 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0168 |
| 19 * | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт. | 1 |
| Итого по разделу 2 Укладка плит |  |  |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |
| 20 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| 21 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 шкаф | 1 |
| 22 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 шкаф | 1 |
| 23 О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | компл. | 1 |

Ведомость объемов работ №11-14 на

КТП для СПТ №2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,13802 |
| 2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,108 |
| 3 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01296 |
| 4 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01516 |
| 5 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,13802 |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,14866 |
| 7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01946 |
| 8 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,05474 |
| 9 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,05474 |
| 10 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,06512 |
| 11 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0,06512 |
| лист 0007 |  |  |  |
| 12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 3,2914 |
| 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3,2914 |
| 14 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,07042 |
| 15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,036009 |
| 16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03442 |
| лист 0008 |  |  |  |
| 17 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,79966 |
| 18 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,70276 |
| 19 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,096897 |
| 20 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,153836 |
| 21 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,153836 |
| 22 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,46 |
| 23 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0,46 |
| листы 0009-0012 |  |  |  |
| 24 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 3,2914 |
| 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,2914 |
| лист 0013 |  |  |  |
| 26 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,364657 |
| 27 | Панели металлические сетчатые | м2 | 25,6 |
| 28 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,011614 |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,288612 |
| Антиррозийная защита |  |  |  |
| 30 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 355,131 |
| 31 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 3,5514 |
| 32 | Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 355,131 |
| 33 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 355,131 |
| 34 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-02 (Цитоналом за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5514 |
| 35 | Стоимость композиции антикоррозийной Цинотан (Цена: 298,54:3,83:1,18.1,197*1000) | т | 0,156262 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (эмалью Политон-УР за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5514 |
| 37 | Стоимость композиции антикоррозийной Политон-УР (Цена: 251,93:3,83:1,18.1,197*1000) | т | 0,11364 |
| Итого по разделу 1 Строительные работы |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 38 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| 39 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т | 1 шт. | 2 |
| 40 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм Монтаж НКУ, АНКУ и шкафов ШАУР | 1 м ширины по фронту | 5,6 |
| 41 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 0,2 |
| 42 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 0,2 |
| 43 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0,02 |
| 44 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг | 100 шт. | 0,636 |
| 45 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 4,952 |
| 46 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 4,348 |
| 47 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 0,2 |
| 48 | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600А | 1 компл. (3 фазы) | 0,4 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |
| 49 О | Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании мощностью 1600кВА(11485000:1,18:3,03) | компл | 0,6 |
| 50 О | Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании мощностью 2500кВА(13415000:1,18:3,03) | компл | 0,4 |
| 51 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №2.1 ЦПС (1139760:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 52 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №4.1 ЦПС (1271780:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 53 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №5.1 ЦПС (1426200:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 54 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №2.2 ЦПС (857000:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 55 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №2 ЦПС (377180:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 56 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №4 ЦПС (151780:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 57 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №1.1 (1890660:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 58 О | Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ №3.1 (2500000:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 59 О | Шкаф ШАУР 3.400 (717223:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 60 О | Шкаф ШАУР 3.160 (348763:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 61 О | Шкаф ШАУР 3.100 (183731:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 62 О | Щит ЩРн-36э1 36 УХЛ3 (3400:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 63 О | Шкаф ШР(382500:2,99) | шт | 0,2 |
| 64 О | Шкаф распределительный(7800:1,18:2,99) | компл | 0,2 |
| 65 О | Автоматический выключатель LBA-10(4824,63:1,18:2,99) | шт | 0,4 |
| 66 О | Автоматический выключатель 63А с УЗО(1094:1,18:2,99) | шт | 0,2 |
| Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |
| 67 | Стойка кабельная К1152ц(105:1,18:4,76.1,197) | шт | 2 |
| 68 | Стойка кабельная К1153ц(155:1,18:4,76.1,197) | шт | 39,2 |
| 69 | Стойка кабельная К1154ц(155:1,18:4,76.1,197) | шт | 24,4 |
| 70 | Полка кабельная К1163ц(61:1,18:4,76.1,197) | шт | 495,2 |
| 71 | Ключ для крепления лотков К1156(18,75:1,18:4,76.1,197) | шт | 1 |
| 72 | Скоба К1157 | шт | 111,2 |
| 73 | Лоток ЛМГ 400х65 с крышкой КЛ((545+612,5):1,18:4,76.1,197) | шт | 190,4 |
| 74 | Лоток КПГ400 с крышкой((468+267,84):1,18:2,47.1,13) | шт | 12,4 |
| 75 | Соединитель лотковый СЛ240(46:1,18:4,76.1,197) | шт | 190,4 |