Приложение № 3

К договору № ___ от «____»_________20___г.

Согласовано:							 Утверждаю:

____________Должность					___________Должность

«____________________»				               «____________________»

__________________ Ф.И.О.                                  			_________________Ф.И.О.

«___»_____________20__ год.				 	«___»____________20__ год.

Руководство

ОАО “СН-МНГ”

по выполнению работ по Гидравлическому разрыву пластов (ГРП).

Мегион.

2012г.

Содержание

- ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

- ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОМПАНИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО ГРП

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Требования к персоналу

- Требования безопасности при работе с жидкостями на углеводородной основе

- Эксплуатационные требования к оборудованию, работающему при высоком
давлении

- Требования к технологическим емкостям

- Безопасная эксплуатация емкостей

- Проверка состояния емкостей

- Требования к условиям хранения химических реагентов

- Эксплуатационные требования к оборудованию, работающему при низких
давлениях

- Требования к автоцистернам

4.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПО ГРП

4.1.	Процедуры лабораторных тестов (полевые и базовые лаборатории)

- Анализ воды

- Испытания рецептуры жидкости Фанн-50

4.2.	Тест на образование эмульсий

- Испытание на совместимость жидкости ГРП и полимерного проппанта RCP

- Испытание на совместимость жидкости ГРП и керамического проппанта

- Испытание остаточной проводимости и проницаемости

4.3.	Требования к контролю качества проппанта и работа с ним на месторождении

- Принципы обеспечения контроля качества проппанта

- Требования к транспортировке и хранению проппанта

- Проппант - тестирование и документация

5.	ПОЛЕВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИСПЫТАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

- Испытания геля перед проведением Работ по ГРП

- Материалы

- Анализ/испытание загеленной воды

- Испытание на сшивание линейных полимеров

- Испытание брейкера на «быстрое разрушение»

- Жидкости на дизельном топливе / нефти /

- Определение давления паров для углеводородных жидкостей в полевых
условиях

- Анализ жидкостей на дизельном топливе / нефти /

- Тестирование загеленных жидкостей на дизельном топливе/нефти /

- Испытание жидкости на транспортировку проппанта

- Процедура загеливания емкостей

- Соблюдение контроля качества проппанта

- Проверка блендеров, технологических линий, насосных агрегатов и манифольдов

- «Ведерный» тест

5.11.1. Испытание расходомера жидких добавок

5.11.2. Испытание шнека сухих добавок

- Испытание расходомера блендера

- Циклическое испытание блендера и гидратационной установки

- Требования, предъявляемые к плотномерам и условия их применения. Замер
проппанта

- Требования по соблюдению контроля качества при работе с гидратационной
установкой

- Условия при проведении Работ по ГРП

6.	КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА РАБОТ ПО ГРП

- Взаимодействие

- Настройка станции управления

- Наблюдение за расходомерами

- Пробы жидкости

- Пробы проппанта

7.	ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

- Преждевременное прекращение Работы по ГРП во время закачки

- План действий по замене буферной жидкости при остановке закачки

- Проблемы с подачей насосов

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ГРП

- РАБОТЫ ПО ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ АЗОТА - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

ASTM		Американское общество специалистов по испытаниям

и материалам

ISIP		Начальное давление при остановке закачки

QAQC		Соблюдение контроля качества

S.G		Удельный вес

SPE		Общество инженеров-нефтяников

АНИ (API)		Американский нефтяной институт

ГРП		Гидравлический разрыв пласта

Краш-Тест		Тест на разрушение проппантов

Меш		Ячейка сита, единица градации размера сита

НКТ		Насосно-компрессорные трубы

С of A		Сертификат Анализа

СИЗ		Средства индивидуальной защиты

Сантипуаз		Единица измерения вязкости

ISP		Проппант средней прочности

LWP		Облегченный проппант

2.	ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОМПАНИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО ГРП

Настоящий Приложение регулирует вопросы контроля качества при выполнении Работ по гидравлическому разрыву пласта. Несмотря на то, что каждая сервисная компания располагает своими собственными несоразмерно более подробными процедурами по соблюдению контроля качества, по ряду причин ОАО «СН-МНГ» (далее Компания) не может ожидать выполнения каждой из Работ по ГРП в соответствии с предусмотренными правилами. По сути, данный документ можно свести к одному простому требованию, предъявляемому к сервисной компании, которое мы не считаем излишне обременительным: «докажите вашу способность и готовность выполнения Работ по ГРП». Строгое выполнение правил настоящего приложения является обязательным. Любые изменения настоящего документа требует письменного запроса с утверждением со стороны ОАО «СН-МНГ».

Все правила по ОТ, ТБ и ООС, предписанные производственными политиками Компании, а также политики по ОТ, ТБ и ООС сервисной компании должны строго соблюдаться. Любое отклонение от выполнения правил по ОТ, ТБ и ООС требует письменного разрешения уполномоченных органов (ОАО «СН-МНГ»).

Любые правила ООС и ТБ, принятые в Компании, имеют преимущество над любыми требованиями, изложенными в данном документе, за исключением случаев, когда требования, перечисленные в данном документе, или требования по ОТ, ПБ и ООС сервисной компании являются более строгими.

В целях обеспечения единообразия Компания будет следовать общим указаниям и процедурам, которые изложены в различных стандартах АНИ. Если местные сервисные компании и поставщики не имеют копий применяемых стандартов АНИ, они могут быть куплены на русском языке, на следующем веб-сайте - http://cis.ihs.com/. Компания настаивает на том, чтобы каждая компания приобрела набор стандартов, перечисленных в этом документе.

3.	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Требования к персоналу

Персонал сервисной компании и субподрядной организации (работающей по контракту с сервисной компанией) должен использовать спецодежду, обувь с металлическим подноском, защитные приспособления, средства и приборы (респираторы, маски, каски, защитные очки, щитки, наушники, смывающие и обезвреживающие средства, измерительные приборы) в течение всего времени работы или нахождения на опасных производственных объектах Компании.

Весь персонал сервисной компании занятый на Работах по ГРП должен иметь удостоверения о проверке знаний с отметкой о сдаче экзаменов в соответствии с выполняемой работой:

- по основной профессии

- по электробезопасности с указанием квалификационной группы

- пожарной безопасности

Весь персонал сервисной компании, занятый на работах по монтажу оборудования ГРП,

должен пройти обучение по курсу «Контроль и управление скважиной при ГНВП».

В случае совмещения двух и более профессий, работник должен иметь удостоверения по

каждому виду работ.

Для персонала рабочих профессий допускается совмещенная сдача экзаменов по основной

профессии, промышленной безопасности и охране труда (при условии внесения вопросов

по ОТ и промышленной безопасности в перечень вопросов утвержденный руководителем предприятия).

3.2.	Требования безопасности при работе с жидкостями на углеводородной основе

При проведении всех видов Работ   по   ГРП, предусматривающих применение

углеводородных жидкостей при давлении, превышающем 3,44 кПа или в объеме более 15

мЗ, на площадке скважины должны быть приняты меры противопожарной безопасности

(наличие пожарной машины и пожарной команды).

В течение всего времени проведения Работ по ГРП на территории куста должны

использоваться индикаторы направления ветра (ветряные конусы).

При наличии сероводорода в жидкости, предполагаемой к закачке (более 5 миллионных

долей), из соображений безопасности персонала такая технологическая жидкость к Работе

по ГРП не принимается.

3.3.	Эксплуатационные требования к оборудованию, работающему при высоком
давлении

Обязательным требованием Компании является наличие на объекте детального инвентарного списка всех элементов технологической обвязки и соединений линий высокого давления (основная и затрубная линия) с маркировкой всех деталей с помощью хомутов. А также наличие результатов ежегодных испытаний лаборатории неразрушающего контроля (толщинометрия и дефектоскопия) Испытания по неразрушающему контролю должны быть проведены и документированы в соответствии с рекомендациями и требованиями завода изготовителя. Обязательным требованием является проведение испытаний всех элементов нагнетательной и затрубной линии на максимальное рабочее давление (~ 1000 атм) не реже одного раза в год в присутствии ответственного представителя Компании, с составлением соответствующего двухстороннего акта.

Новые трубы и все соединения высокого давления должны иметь сертификаты качества и паспорта. При вводе в эксплуатацию новых линий высокого давления необходимо провести опрессовку на максимальное рабочее давление (~ 1000 атм), проводить испытания в лаборатории неразрушающегося контроля, при наличии подтверждающих документов (паспортов), не требуется. Первые испытания новых линий высокого давления в лаборатории неразрушающего контроля проводятся не позднее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (дата первой опрессовки на максимальное рабочее давление). Переходные катушки российских производителей, рассчитанные на давление 700 атм., должны иметь паспорт с указанием даты ревизии (ревизия проводится после каждой работы), отметки об опрессовке в стендовых условиях на максимальное рабочее давление 700 атм., а так же результаты дефектоскопии - не реже 1 раз в 12 месяцев. Неразрушающему контролю также должны подвергаться все насосы высокого давления (3-х и 5-ти плунжерные), в том числе заглушки высокого давления, соединительные полуштоки, соединяющие гидравлическую часть с приводным узлом. Периодичность испытаний - не реже одного раза в 12 месяцев.

Насосно-компрессорные трубы, используемые в компоновках ГРП, должны быть группы прочности не ниже N-80, при этом цикличность оборота подвесок определяется для новых НКТ- 10 Работами по ГРП, для ремонтных НКТ - 8 Работ по ГРП, допускается только 2 ремонта подвески. Ремонт НКТ должен производиться в специализированном предприятии, с обязательной опрессовкой на давление не менее 700 атм., и проведением непрерывной дефектоскопии, толщинометрии.

Документы с результатами всех вышеперечисленных испытаний должны быть доступны

на месте проведения Работ по ГРП.

Не допускается наличие резьбовых соединений, не предназначенных для высокого

давления, на нагнетательной линии и устьевой арматуре, через которые осуществляется

подача смеси. Данное требование также распространяется на обвязку затруба, которую

использует сервисная компания. Единственное исключение - переходной патрубок между

затрубной линией и агрегатом поддержания давления.

Настоящий Приложение исключает использование соединений, не предназначенных для

работы при высоких давлениях в технологических нагнетательных линиях или линиях

поддержания давления.

На основной линии должны быть установлены два датчика давления, обеспечивающие

постоянную запись давления.  Оба датчика должны устанавливаться между устьем

скважины и спаренной системой "обратный клапан - отсекающая задвижка". Датчики

давления должны устанавливаться как можно «ближе» к потоку смеси, чтобы избежать

замерзания во время выполнения работ в холодный период. Разница между показаниями

обоих датчиков не должна превышать 3%.

Категорически   запрещается   открытие   устья   скважины   и   закачка   жидкости   без

предварительной опрессовки. Технологические линии высокого давления должны быть

опрессованы на максимальное ожидаемое рабочее давление с коэффициентом запаса не

менее 1,25.

Инженер (супервайзер) сервисной компании - это единственное лицо на объекте с правом

разрешения открыть и закрыть скважину до и после проведения обработки.

В случае если сервисная компания использует линию для стравливания давления, то

данная обратная линия должна быть четко обозначена и промаркирована как отличная от

линии высокого давления с тем, чтобы она никогда не использовалась для работы с

высоким давлением. Допускается, в качестве обратной линии циркуляции, использование

армированных шлангов высокого давления с обязательной паспортизацией и опрессовкой

на максимальное рабочее давление не реже 1 раза в 6 месяцев.

Насосные  агрегаты должны  быть  оборудованы действующей  системой  аварийного

отключения при превышении определенного давления, которая должна быть испытана до

начала любых Работ по ГРП по закачке. В случае неудовлетворительной работы хотя бы

одной аварийной системы проведение операции должно быть отложено до завершения

ремонта.

Быстроразъемные соединения с наростами отслаивающегося и расщепляющегося на

выступах металла более 5 мм, должны быть немедленно промаркированы краской,

выведены из эксплуатации для последующего ремонта, либо утилизации.

Устьевая задвижка может быть демонтирована после завершения обработки только с

одобрения представителя Компании.  Устьевая задвижка, предоставляемая сервисной

компанией, должна иметь идентификационный номер и сопровождаться паспортом, в

котором указаны технические условия. Так же с паспортом должен быть приложен акт

последней опрессовки на максимальное давление, указанное в паспорте и акт проведения

магнитной дефектоскопии и толщинометрии.

Запрещается    устанавливать   циркуляционные   тройники   между   двумя    устьевыми

задвижками. Эти задвижки должны располагаться одна за другой.

Каждый  насос  высокого давления  должен  быть  оснащен изоляционной задвижкой,

обратным клапаном и стравливающей задвижкой либо краном высокого давления. Не

допускается использование вентилей игольчатого типа на насосах и линиях высокого

давления, включая затрубную линию.

Нагнетательная   линия   должна   быть   оснащена  обратным   клапаном   и   отсекающей

задвижкой, установленными на максимально близком расстоянии от устья скважины на

поверхности земли, в комплекте со стравливающей задвижкой и тройником. Перед

началом закачки необходимо убедиться в работоспособности обратного клапана. При

обнаружении неисправности обратный клапан должен быть заменен с последующей

проверкой.

Запрещается   устанавливать   линии   высокого   давления   на   землю.   При   монтаже

использовать деревянные подушки размером не менее 50х50х20см.

Во избежание контакта с землей, все кабельные линии должны укладываться на стойки.

Кабельные линии не должны пересекать линии высокого давления.

При закачке или замесе жидкостей на углеводородной основе все оборудование, включая

емкости для хранения, насосы, станцию управления и смеситель, должно быть заземлено.

Это относится к любым объемам закачиваемых жидкостей.

Насосный агрегат, для поддержания давления в затрубе, должен находиться на расстоянии

не менее 15 м от устья скважины, если позволяет кустовая площадка. В случае, если

территория   кустовой   площадки   не   позволяет   произвести   расстановку   согласно

утвержденной схемы, расстановка производится с проведением предварительной оценки

рисков, составлением фактической схемы с указанием расстояний, по согласованию с

представителем Заказчика.

На всех видах обработки требуется применение стравливающего клапана на затрубной

линии. Стравливающий клапан должен быть установлен и протестирован до начала

закачки в скважину. Сервисная компания должна записывать рабочее и тестируемое

давление в станции управления. Не допускается наличие видимых утечек где-либо в

линии закачки, стравливания, насосах или устьевом оборудовании до начала закачки.

Единственная допустимая утечка - капли из дренажного отверстия. В случае непрерывной

течи, остановить которую не удается, закачка должна быть немедленно прекращена.

Пакер применяемый для проведения Работ по ГРП должен быть подобран в соответствии

с размером обсадной и рабочей колонны, и по своим техническим характеристикам

соответствовать   условиям   его   эксплуатации;   перепаду   давления   по   корпусу   и

пакерующему элементу, температуре и типу скважинного флюида.

Тип  пакера должен  соответствовать  его  предназначению: - проведению  Работ по

гидроразрыву пласта, и должен выдерживать нагрузки передаваемые рабочей колонной на

пакер, и нагрузки, возникающие на самом пакере в процессе проведения Работ по ГРП, с

учетом наиболее тяжелых условий эксплуатации (инициирование трещины, закачка геля и

получение «СТОПа» во время закачки).

Компания, предоставляющая пакер к Работе по ГРП, должна обеспечить:

- Подробный расчет нагрузок на пакер и колонну НКТ (буровую колонну, ГНКТ) при
проведении работ КРС (на этапе подготовки скважины к Работе по ГРП и в процессе
срыва пакера после проведения Работ по ГРП, если таковое планируется);

- Рекомендации по разгрузке веса НКТ на пакер при проведении работ КРС (на этапе
подготовки скважины к Работам по ГРП);

- Расчет максимальных нагрузок на пакер и колонну НКТ (буровую колонну, ГНКТ) при
проведении Работ по ГРП;

4.	Расчет нагрузок на пакер и колонну НКТ (буровую колонну, ГНКТ) в процессе
эксплуатации скважины (при условии проведения Работ по ГРП на пакере, который будет
использован в процессе эксплуатации скважины).

3.4. Требования к технологическим емкостям 3.4.1. Безопасная эксплуатация емкостей

Необходимо прилагать все усилия, чтобы технологические емкости с жидкостями, содержащими углеводороды, были расположены против направления ветра от устья и расположения бригады. Ёмкости с углеводородной жидкостью должны быть расположены не  ближе  30  метров   от  устья  скважины.   Окончательное  решение  о  безопасности

продолжения Работ по ГРП в зависимости от направления ветра принимается только по

усмотрению представителя Компании и супервайзера сервисной компании.

При необходимости подогрева жидкости на углеводородной основе в емкости для

хранения предпочтение отдается использованию ППУ с подогревом жидкости через

паровой змеевик внутри емкости. ППУ или АДП устанавливаются на расстоянии не менее

15 метров от нагреваемой емкости.

Технологические   емкости   должны   быть   расположены   на  максимально   удаленном

расстоянии от устья скважины.

Объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту до 0,75 м,

оборудуются ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами. Лестницы

тоннельного типа должны быть металлическими, шириной не менее 60 см и иметь,

начиная с высоты 2 м, предохранительные дуги радиусом 35-40 см, скрепленные между

собой полосами. Дуги располагаются на расстоянии не более 80 см одна от другой.

Расстояние от самой удаленной точки дуги до ступеней должно быть в  пределах

70 - 80 см.

Ёмкости  должны быть  пронумерованы,  иметь исправные  уровнемеры и  шиберные

задвижки, смотровые люки должны быть закрыты, допускается производить замер уровня

жидкости через специальные смотровые «окна» размером 30х30см.

Все оборудование, которое используется на месторождении Компании для хранения,

транспортировки или закачки углеводородных жидкостей или смесей на водной основе,

должно быть заземлено.

3.4.2. Проверка состояния емкостей

Перед затариванием провести тщательный осмотр емкостей для Работ по ГРП и убедиться, что они чистые, отсутствует остаточный гель и проппант. Ёмкости после проведения Работ по ГРП на нефти должны быть тщательно очищены перед проведением Работ поГРП на водной основе. Кроме того, необходимо обеспечить полное отсутствие воды в емкостях, использованных для проведения Работ по ГРП на нефти. Даже небольшое количество воды способно вступить в реакцию со сшивателем, и/или преждевременно инициировать срабатывание брейкера, образуя неустойчивый гель со сшитыми полимерами.

Дата очистки, номер емкости и имя представителя компании, осуществляющего осмотр емкости (емкостей) необходимо занести в учетный журнал. Учетный журнал должен храниться в службе ГРП и предъявляться по требованию в ходе проверок. В летнее время необходимо принять дополнительные меры профилактики роста бактерий. Нерегулярно используемые и поэтому высохшие емкости должны быть тщательно обработаны паром для удаления остатков полимеров. Особое внимание должно быть уделено обработке необлицованных емкостей. Перед первым затариванием в емкость следует добавить биоцид. Рекомендуется проводить обработку емкостей биоциодом через каждые 72 часа.

Примечание: емкости следует подвергать данной процедуре во время чистки, даже если используются гуарово-дизельные загеливающие реагенты (гуар, смешанный с дизельным топливом).

3.5. Требования к условиям хранения химических реагентов

Жидкие хим.реагенты, предназначенные для смешивания на кустовой площадке, должны храниться или перевозиться в закрытых промаркированных контейнерах при температуре более 15 °С.

После каждого использования каждый контейнер с хим .реагентом должен быть возвращен на свое место. Данные по месту хранения контейнера должны быть указаны на нем самом.

Не храните хим. реагенты на рабочей поверхности стола, где они не будут защищены от

источников возгорания и случайно могут быть опрокинуты. Оставлять на рабочей

поверхности стола можно только те хим.реагенты, которые используются в данный

момент. Запрещается хранение хим. реагентов в  алфавитном порядке,  кроме случаев,  когда сортировка по алфавиту осуществляется внутри группы хим. реагентов определенного типа. Алфавитное ранжирование может привести к размещению хим.реагентов в такой форме, когда их соседство может повлечь за собой опасную химическую реакцию из-за несовместимости веществ находящихся в непосредственной близости друг к другу. Места для хранения должны быть защищены от воздействия высокой температуры или солнечного света.

Не  храните  хим. реагенты  (кроме  отбеливающих  веществ  и  совместимых   с  ними

очищающих средств) под водосточной раковиной.

Все контейнеры, хранящиеся в лаборатории, должны иметь этикетки. Потенциально

канцерогенные и сомнительные вещества, помимо этикеток должны иметь и отдельный

поддон для сбора подтеков и разливов.

Хранение жидкой химии  более  опасно,  чем хранение твердых веществ и  требует

соблюдения дополнительных мер предосторожности.

Рекомендуется иметь в наличии шкафы для хранения сухой химии, однако, открытые

полки тоже приемлемы. Храните сухую химию над жидкими веществами.

Этикетки   с   предупреждениями   о   высокотоксичном   содержимом   емкости   должны

регулярно проверяться.

Все остатки и отходы должны быть утилизированы в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

3.6. Эксплуатационные требования к оборудованию, работающему при низких давлениях

Нагнетательная линия блендера должна быть оснащена качественными шлангами, рассчитанными на максимальное рабочее давление не менее 10 атм. Шланги на выходе с блендера должны быть опрессованы на максимальное рабочее давление не реже одного раза в 12 месяцев с составлением соответствующего акта. Документация должна храниться в станции контроля и быть доступной для проверки представителем Компании. Соединения шлангов на всасывающей линии блендера должны быть оснащены двумя хомутами или обжаты на специальном оборудовании типа «King Nipple». При проведении Работ по ГРП с использованием углеводородов все подающие шланги блендера должны быть в специальных оболочках из прочного, огнеупорного и устойчивого к коррозии материала.

Обязательным требованием Компании является наличие одного 4-дюймового шланга от блендера к основному манифольду на каждый 1 мз/мин расхода смеси, а также одного запасного 4-дюймового шланга.

Также, обязательным требованием Компании является наличие как минимум двух 4-дюймовых шлангов от каждой технологической емкости до приема блендера (не считая обратных циркуляционных шлангов).

До начала Работ по ГРП убедитесь, что блендер, расходомеры, насосы хим.добавок, тахометры, плотномеры, датчики давления и шнеки находятся в полностью исправном и рабочем состоянии.

Если иное не разрешено представителем Компании, до начала Работ по ГРП убедитесь, что все механизмы контроля системы хим.добавок функционируют в автоматическом режиме (исходя из расчетных показаний магнитного расходомера «чистой жидкости»). Перед отправкой спецтехники на место проведения Работ по ГРП необходимо убедиться, что все оборудование, включая насосные агрегаты, блендер, насосы подачи жидких

реагентов, шнеки подачи брейкера и система подачи проппанта в состоянии обеспечить

необходимую   скорость   закачки   и   концентрацию   хим. реагентов   (минимальную   и

максимальную).

Перед  началом  Работ по  ГРП  следует проверить  все  тахометры  и  расходомеры,

отклонения/погрешности в показаниях не должны превышать 5%.

Обязательным   требованием   Компании   для   всех   сервисных   компаний    является

использование вакуумного агрегата на всех Работах по ГРП.

Категорически запрещается избавляться от жидкости для гидроразрыва пласта,

углеводородных составов, подтоварной воды или любой другой жидкости или

химических препаратов в сухом виде на территории куста, подъездных путях или

прилегающих территориях.

3.7. Требования к автоцистернам

Завоз    воды   на   скважину   должен    осуществляться   автоцистернами,    специально

предназначенными для транспортировки воды.

Все автоцистерны сервисной компании и сторонних подрядчиков, используемые для

транспортировки воды, должны быть тщательно пропарены и осмотрены представителем

сервисной компании до начала отбора и перевозки воды на скважину. Дату проведения

осмотра необходимо зафиксировать и внести в контрольный лист.

Осмотр автоцистерн должен проводиться не реже одного раза в неделю или чаще, если

это необходимо для обеспечения контроля качества.

Используемые автоцистерны должны быть задействованы исключительно в перевозке

технической воды на скважины, т.е. быть выделены на услуги проведения Работ по ГРП.

Промежуточное использование автоцистерн для перевозки углеводородов и/или других

«жидкостей» строго запрещено. Данные требования распространяются так же и для

перевозки жидкости для поддержания затрубного давления.

На скважине, куда доставляется вода, также необходимо отобрать и хранить 1 литр пробы

воды непосредственно из автоцистерны. Эти пробы будут использованы для проверки

качества в случае возникновения проблем с загеливанием жидкости. На бутылке с пробой

воды должна быть наклейка со следующей информацией:

- Место отбора и местонахождение источника воды

- Дата отбора пробы

- Номер автоцистерны

- Фамилия водителя автоцистерны

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ПО ГРП

Каждая сервисная компания должна иметь свою собственную стационарную лабораторию и производственную базу в пределах не более 250 км от места проведения Работ по ГРП. Лаборатории, находящиеся в других регионах РФ, не зачитываются при проведении квалификации.

Компания не принимает «паспорт на химические вещества» и рекомендации по применению материалов от производителей в качестве подтверждения соответствия требованиям и качества продукта. Только точные лабораторные анализы (проведенные в лаборатории сервисной компании или в сертифицированной лаборатории третьей стороны) помогут определить соответствие требованиям и качество всех жидкостей для воздействия на пласт и проппантов, которые используются на всех объектах Компании. Все сервисные компании должны иметь необходимое оборудование для тестирования, перечисленное   в   этом  документе,   как  в   базовой,   так  и  в   полевой  лаборатории.

Исключением   является   наличие   Фанн-50   и   гидравлического   пресса   в    полевой

лаборатории.

В базовой лаборатории должна быть электронная база данных с указанием всех номеров

партий загеливающих агентов и сходных химических реагентов, а также проведенных

испытаний проппантов и других испытаний по всем операциям, выполняемым для

Компании. База данных должна быть легко читаемой и содержать в одной директории

ссылки на все имеющиеся графики испытаний Фанн-50. База данных и ее обновления

должны регулярно рассылаться инженерам ГРП.

Все   проведенные   перед   закачкой   тесты   должны   быть   подробно   внесены   в

исчерпывающую базу данных, доступную работникам Компании в случае необходимости.

База   данных   должна   быть   аналогична   используемым   сервисными   компаниями,

выполняющими Работы по ГРП на объектах Компании.

Такая база данных не заменяет собой письменный отчет, составляемый в лаборатории по

каждой выполненной Работе по ГРП. Предоставление результатов каждого отдельно взятого лабораторного теста в письменном виде является обязательным.

4.1. Процедуры лабораторных тестов (полевые и базовые лаборатории) 4.1.1. Анализ воды

Все типы воды, использующейся при приготовлении технологических растворов для

последующей закачки в пласт на месторождениях Компании, должны подвергаться

полному комплексу анализов. При помощи комплекта Hach (или аналога) измерьте

возможные загрязняющие примеси или смеси/элементы, встречающиеся в естественных

(природных) условиях и влияющие на качество геля, т.е. кислород, двухвалентное железо

(+2), бикарбонаты, соли серной кислоты (сульфаты), общая жесткость (кальций + магний)

и хлориды.

Показатель  рН  воды  должен  находиться  в  пределах  от  5  до   8.   Если  рН  ниже

установленного предела, необходимо использовать каустическую соду (гидроксид натрия)

для повышения рН, либо соляную кислоту для снижения уровня рН. Использовать

безводную кальцинированную соду (бикарбонат натрия) или фумаровую кислоту не

рекомендуется   по   причине   их   медленной   растворимости,   а   также   изменения   и

поддержания показателя рН (но, в крайнем случае, и они могут быть использованы в

качестве замены каустической соды или соляной кислоты).

В идеале общая жесткость воды не должна превышать 500 мг/л.

Если жесткость воды превышает 500 мг/л и во время проведения предварительных

анализов геля возникают проблемы с его стабильностью, воду необходимо заменить.

В набор Hach входит тест на общее содержание железа (Fe+2 и Fe+з). Общее содержание

железа не должно превышать 8 мг/л.

Содержание ионов бикарбоната не должно превышать 600 мг/л. Воду, имеющую более

высокие концентрации бикарбоната, можно обработать соляной кислотой для доведения

рН  до  3.5   и  4.0  и   проциркулировать.  Эта  методика  используется  для  снижения

концентрации  бикарбоната  до  допустимого  уровня.   После  завершения  циркуляции

доведите рН до прежнего уровня в пределах 5-8 с помощью каустической соды.

Сульфаты: ионы сульфатов важны, поскольку легко соединяются с кальцием, образуя

сернокислый кальций (гипс). Если концентрация сульфатов высока, это не обязательно

означает,  что  будет  образовываться  сульфат кальция  (хотя  с  соединением  живого

брейкера, как раз и получается гипс.)

Также необходимо провести разовый лабораторный бактериологический анализ воды из

всех используемых источников (фиксация роста бактерий в воде). Результаты анализа

должны быть документированы в форме отчета.

Примечание: В качестве общего руководства по анализу воды, используйте стандарт API

RP- 45 для подробного разъяснения.

Проведите анализ жидкости из каждой емкости и запишите результаты в форме/бланке

соблюдения     контроля     качества.     Сервисная     компания     может     незначительно

модифицировать   предлагаемую   форму   в   соответствие   с   условиями   для   каждой

конкретной системы жидкости, предусматривающей испытание на содержание всех

возможных загрязняющих примесей.

Тест на прозрачность - налейте в стеклянную емкость воду примерно на высоту 15 см.

Поставьте на лист бумаги с текстом с размером печатного шрифта 10 - 12 . Если слова не

читаются через 15 см воды, жидкость слишком грязная. В таком случае необходимо

заменить объем жидкости профильтрованной водой.

Откалибруйте электронный измеритель рН (рН-метр) стандартными растворами с рН 4, 7

и 10. Обеспечьте наличие дополнительной пробы. Измеритель рН должен показывать

уровень кислотности в пределах +/- 0,1 рН.

Имейте в наличии лакмусовую бумагу в узком диапазоне рН (5-8 и 7-10), на случай

поломки рН-метра или запасный электронный рН-метр. Бумага с широким диапазоном

(например, от 0 до 14) не подходит для использования.

4.1.2. Испытания рецептуры жидкости Фанн-50

Для удобства это испытание называется «испытание с помощью Фанн-50». Под испытанием с применением Фанн-50 имеется в виду испытание вязкости вискозиметрами Куэтта в пластовых условиях. Можно, и даже предпочтительно использовать реометр (ротационный вискозиметр) компании «Brookfield», «Ofite-1000», а также «Grace», «Chandler» и «Granger».

Все реометры типа Фанн-50 (в т.ч. «Brookfield», «Grace», «Granger», «Ofite», «Chandler» и т.д.) должны проходить ежегодную сертификацию и калибровку с привлечением технического представителя компании-изготовителя. Отчеты о сертификации и калибровке должны быть доступны для проверки.

По требованиям Компании, все испытания Фанн-50 проводятся с применением специального испытательного стакана (R1) и вращающейся установки БОБ (В5) (конструкция R1-B5X) при скорости сдвига 100 сек-1. Данное конкретное испытание называется испытанием на стабильность жидкости.

Сервисные компании также должны вести полную историю испытаний при скоростях сдвига 100 и 511 сек-1 для каждой рецептуры жидкости.

С целью соблюдения процедуры тестирования геля на чувствительность к изменению скорости сдвига, испытания должны проводиться при скорости сдвига 511 сек-1, а затем необходимо моментально снизить скорость до 100сек-1 и продолжить испытания в течение следующих 10 минут. Время испытания при скорости сдвига 511 сек-1 должно равняться времени прохождения жидкости от поверхности (блендера) до забоя, расчет этого времени необходимо выполнять для каждой группы пластов. Все испытания на чувствительность геля к изменению скорости сдвига должны проводиться при температуре равной (статическая температура на забое + температура жидкости на поверхности)/2, либо использовать температуру с забойного манометра соседних скважин, но не менее 25°С в летнее время и 35°С в зимнее время.

Исключением являются условия, при которых статическая пластовая температура ниже температуры жидкости ГРП на поверхности. В этом случае тесты необходимо проводить при температуре, максимально приближенной к статической пластовой. При проведении Работ по ГРП на пластах с аномально низкой пластовой температурой, на стадии подготовки к Работам по ГРП необходимо проводить нагрев жидкости ГРП до температуры, максимально удовлетворяющей оптимальным условиям закачки, согласно результатам испытаний жидкости ГРП на вязкозиметрах типа «Фанн-50» («Брукфилд»,

«Чандлер» и/или др.). При расчете необходимо принимать во внимание охлаждение

жидкости ГРП при добавлении проппанта и движении проппантовой смеси по стволу

скважины.

В   процессе   подготовки   к   проведению   Работ  многостадийного   ГРП   со   сбросом

изолирующих шаров необходимо проводить тестирование геля на чувствительность к

изменению скорости сдвига:

1.	При скорости сдвига 511 сек-1 с переключением на 100 сек-1 (в целях моделирования
поведения геля при выходе из НКТ в ствол скважины)

2.	При более высоких скоростях,  с учетом диаметра посадочных седел шаров  и
соответствующих скоростей сдвига при прохождении геля через них.

При проведении теста на чувствительность к сдвигу, интервал записи должен быть установлен на снятие показаний вязкости каждую секунду.  Время восстановления вязкости после снижения скорости сдвига должно быть не более расчетного времени прохождения геля от выхода из хвостовика до верхнего интервала перфорации. Испытания    Фанн-50    на    стабильность    должны    проводиться    при    температуре, отличающейся от статической забойной пластовой температуры не более чем на +/- 5 °С. При проведении всех испытаний Фанн-50 на стабильность и чувствительность к скорости сдвига полное значение статической забойной пластовой температуры должно быть достигнуто через 5-10 минут после начала испытания.

Основная цель данных испытаний - подтверждение качества жидкости при каждой Работе по ГРП без необходимости проведения аналогичных испытаний при любом изменении забойной температуры.

В общем, если в определенном Дивизионе закачивают жидкость ГРП согласно утвержденной рецептуре, которая состоит из гуарового геля концентрации 3,0 кг/мз при пластовой температуре 100°С, необходимо провести полный комплекс испытаний Фанн-50 на дистиллированной воде (базовая жидкость) и фактической воде из источника при 100°С, включая испытания на чувствительность/отклонения.

В случае изменения забойной температуры со 100°С до 95 - 105°С при работе с одной рецептурой жидкости дополнительных испытаний Фанн-50 проводить не обязательно. При снижении концентрации геля с 3,0 до 2,8 или увеличении до 3,2 кг/мз в пределах 95-105°С необходимо провести испытание на воде из источника и испытания на чувствительность к сшивателю и брейкеру с отклонением концентрации +/-10 и +/- 20%. Испытание на дистиллированной воде проводится для всех рецептур жидкостей, добавок, в т.ч. брейкеров, активаторов, сшивателей и стабилизаторов глин в диапазоне +/-5°С от статической забойной температуры. Концентрация брейкера при данном испытании должна составлять проектное значение, рассчитанное для сшитой буферной жидкости («подушки»). При работе с подушкой на линейном геле по Плану работ по ГРП Компании концентрация брейкера для проведения испытаний Фанн-50 должна быть равна концентрации брейкера на первой стадии закачки сшитой жидкости.

Испытания Фанн-50 на воде из источника - комплекс испытаний аналогичен проводимым испытаниям на дистиллированной воде. Испытания проводятся для всех утвержденных заказчиком источников технологической воды в данном регионе. Неотъемлемой частью испытаний является проведение испытаний на чувствительность с отклонением концентрации добавок в 10% и 20%.

Пример испытания на чувствительность/отклонение: если мы закачали почти полный объем буфера, а замер показывает, что мы закачали химического соединения-сшивателя на 20% больше, чем требовалось, что мы делаем: продолжаем закачку или прекращаем? Для принятия правильного решения нам нужны результаты предварительно проведенного испытания на приборе Фанн-50 с отклонениями от расчетных показателей, например, +/-

10%, +/-20%. Таким образом, каждая сервисная компания должна предоставить Компании результаты анализов на чувствительность для каждой добавки (концентрации сшивателя, брейкера, буферного вещества) с достаточными расхождениями/изменениями для того, чтобы понять, где находится «точка пригодности» для данной жидкости с каждым источником воды. Для каждой системы жидкости эти отклонения могут быть различными. Результаты тестирования должны быть в наличии для каждой Работы по ГРП. Эти анализы имеют критическое значение для процесса соблюдения контроля качества. В случае, когда тест с 20%-ным отклонением является приемлемым, проведение теста с отклонением в 10% не требуется, но требуется проведение теста с большим отклонением, например в 30%.

Испытания новых партий хим.реагентов с применением Фанн-50. При поступлении новой партии хим.реагентов для проверки соответствия заявленных свойств при использовании аналогичной рецептуры, необходимо проведение тестов на дистиллированной воде. При использовании нескольких температурных режимов в отдельно взятой рецептуре испытания на дистиллированной воде следует проводить при температуре, равной максимально высокой забойной температуре в данном регионе. При использовании нескольких рецептур жидкости для разных пластов в одном регионе (использование жидкостей с мгновенным сшиванием и с задержкой сшивания, боратовых и циркониевых рецептур) испытания базовой жидкости Фанн-50 следует проводить для каждого вида рецептуры при максимальном значении забойной температуры. Пример: Сервисная компания получает новую партию гуарового гелланта. Используется та же самая рецептура рабочей жидкости при забойной температуре 75, 90 и 105°С с различной концентрацией загрузки геля: 3,0,3,2 и 3,6 кг/мз.

Необходимо провести испытания на Фанн-50 со всеми хим.реагентами данной рецептуры жидкости при температуре 105°С с соответствующей концентрацией геля. Если отклонения вязкости жидкости в пределах 10%, то новая партия гуарового загустителя считается приемлемой для Работы по ГРП на объектах Компании. Если отклонения вязкости базовой жидкости составляют более 10%, то необходимо привести рецептуру жидкости в соответствие с требованиями Компании и провести испытания на отклонение на дистиллированной воде и воде из источника.

В случае необходимости изменения утвержденной рецептуры жидкости ГРП по результатам вышеописанных испытаний, каждое изменение должно быть одобрено инженером-проектировщиком ГРП. Запрос на утверждение изменений, вносимых в ранее утвержденную рецептуру, должен быть представлен документально в форме протокола. При наличии свободного времени до начала проведения Работ по ГРП, или при возникновении каких-либо проблем с качеством жидкости, а так же при Работе по ГРП на удаленных проектах, представители Компании могут потребовать от сервисной компании проведения теста Фанн 50 на воде из источника с использованием реагентов из партий, фактически применяемых при Работе по ГРП.

Подобная процедура испытаний Фанн-50 применяется в случае использования сервисной компанией хим.реагентов из различных партий в одной жидкости или при использовании гидратационной установки для смешивания жидкости в процессе закачки. При использовании установки гидратации на объектах Компании испытаниям на отклонение следует уделять особое внимание, т.к. данные испытания могут очень сильно повлиять на успешность проводимых Работ по ГРП.

4.2. Тест на образование эмульсий

При использовании гелей на водной основе до начала Работ по ГРП необходимо выполнить испытания по методике API на образование эмульсий с водой и пластовой нефтью для определения концентрации ПВА и деэмульгаторов во избежание попадания в пласт устойчивых эмульсий. Базовый эмульсионный тест выглядит следующим образом:

1.Поместить 100 мл неочищенной нефти в блендер или высокоскоростной миксер (при

отсутствии мини-блендера).

2.Включить блендер на максимальную скорость.

3.Добавить 100 мл. водного раствора раскрепленного геля.

4.Смешивать на высокой скорости в течение одной минуты.

5.Затем перелить смесь в градуированный цилиндр объемом 250 мл.

6.Поместить цилиндр в водяную баню при условиях равных или близких к статической

забойной температуре.

7.Один раз в минуту в течение тридцати минут отмечать объем распада водного раствора.

Пояснения:

1.	За 30 минут распад смеси должен составить 90% водной фазы.

2.	Добавить концентрат неэмульгирующего  агента (НА) и/или  схожего  агента для
достижения распада  90%  объема в  течение  30  минут при  статической  забойной
температуре. Сочетания различных НА могут являться лучшим решением.

- Между нефтью и водными фазами необходимо обеспечить поверхность раздела <4 мл.
Также  необходимо  обеспечить  «чистую  поверхность».   Следует  изучить  различные
концентрации НА для уменьшения поверхности раздела.

- Для проведения теста используется раскрепленный гель:
Подготовить линейный гель.

Добавить компоненты: сшиватель, брейкер и др. Довести гель до распада.

4.2.1. Испытание на совместимость жидкости ГРП и полимерного проппанта RCP

Подрядчик обязан документально подтвердить, что жидкость ГРП совместима с любым

типом проппанта с полимерным покрытием, запланированным для использования при

ГРП.

Процедура  подготовки  жидкости  к  испытанию  на совместимость  с  проппантом  с

применением

Фанн-50:

- Замешать  1000 мл линейного геля с проектной концентрацией гелланта.  Перед
проведением дальнейших Работ по ГРП и убедиться в том, что геллант полностью
растворился.

- Замешать   все  остальные  добавки,   кроме  сшивателя,   при   помощи  миксера  на
минимальной скорости (с целью минимизации увлечения воздуха).

- Замерить рН линейного геля.

- Добавить 1,2 кг проппанта: Это позволит смоделировать концентрацию проппанта
1200кг/мз, с которой обычно закачивается последняя стадия Работ по ГРП.

5.	Продолжать   удерживать   минимальную   скорость   Работы   по   ГРП   миксера  для
предотвращения  оседания  проппанта и  снижения  возможного  увлечения  воздуха в
течение 10 минут.

- Дать пробе отстояться до полного рассеивания воздуха.

- Сцедить гель (без проппанта) в объеме, требуемом для проведения испытания Фанн-50.

- Замерить рН линейного геля.

9.	Сшить линейный гель и провести испытание Фанн-50 по заданным параметрам для
определения наличия или отсутствия негативного влияния проппанта на жидкость.

Во избежание возможных задержек в день проведения Работ по ГРП, необходимо провести анализ используемой воды и геля в лаборатории Подрядчика накануне дня проведения Работ по ГРП.

Необходимо обеспечить наличие результатов всех вышеперечисленных испытаний на объекте в день проведения Работ по ГРП.

4.2.2. Испытание на совместимость жидкости ГРП и керамического проппанта

Данное тестирование проводится с целью определения изменения параметров рабочей

жидкости, при добавлении керамического проппанта, данные изменения должны быть

минимальными.

Подрядчик обязан документально подтвердить, что жидкость ГРП совместима с любым

типом керамического проппанта, запланированным для использования при Работах по

ГРП.

Тестирование на изменение химического состава жидкости ГРП (воды):

1.	Взять 1000 мл воды из источника.

2.	Провести анализ химического состава воды, согласно форме контроля  качества
жидкостей ГРП.

- Добавить керамический проппант из расчета концентрации 1000 кг/мЗ - 1кг.

- Смешать в блендере в течение 10 мин.

- Отфильтровать жидкость.

- Провести повторный анализ химического состава воды, согласно форме контроля
качества жидкостей ГРП.

- Отследить произошедшие изменения в химическом составе воды и сопоставить их с
требованиями   к   жидкости   Компании,   в   случае   если   происходит   превышение
максимальных пределов необходимо произвести замену партии проппанта.

Процедура подготовки жидкости к испытанию с применением Фанн-50 в случае применения керамического проппанта:

- Замешать  1000 мл линейного геля с проектной концентрацией полимера. Перед
проведением дальнейших Работ по  ГРП убедиться  в том,  что  геллант полностью
растворился.

- Замешать  все  остальные  добавки,   кроме  сшивателя,   при   помощи  миксера  на
минимальной скорости (с целью минимизации увлечения воздуха), произвести замеры РН,
вязкости и температуры образца.

- Добавить    1000    гр.    керамического   проппанта:    Это   позволит   смоделировать
концентрацию проппанта 1000кг/мЗ.

- Продолжать   удерживать  минимальную  скорость   Работы   по   ГРП  миксера  для
предотвращения  оседания проппанта и  снижения  возможного  увлечения  воздуха в
течение 10 минут.

- Дать пробе отстояться до полного рассеивания воздуха.

- Сцедить гель (без проппанта), произвести повторный замер РН, вязкости и температуры
образца. Результаты изменений зафиксировать в протоколе.

- Сшить линейный гель и провести испытание Фанн-50 по заданным параметрам.

8.	Сравнить   результаты   тестирования   геля   с   проппантом   и   геля   без   проппанта,
полученные на Фанн-50, оформить протокол, предоставить Заказчику.

Во избежание возможных задержек в день проведения Работ по ГРП (если это вообще возможно), следует провести анализ используемой воды и геля в лаборатории Подрядчика накануне дня проведения Работ по ГРП.

Необходимо обеспечить наличие результатов всех вышеперечисленных испытаний на объекте в день проведения Работ по ГРП.

4.2.3. Испытание остаточной проводимости и проницаемости

Перед   началом   проведения   Работ   по   ГРП   на   объектах   Компании   необходимо

предоставить для утверждения в СпоГРП ДДНГ ОАО «СН-МНГ» результаты испытаний

остаточной проводимости и проницаемости проппантов для всех составов содержащих

гелирующие жидкости.

Данные   испытания   в   обязательном   порядке   должны   проводиться   независимыми

организациями, для объективного сравнения рекомендуется использовать имеющиеся

результаты испытаний по породам, аналогичным встречающимся в данном регионе

(песчаник штата Огайо, порода горы Бандера и т.п.) и их сочетаемость с фактической

рецептурой.

Проведение испытаний на остаточную проводимость или проницаемость не требуется при

изменении рецептуры жидкости, основанном на результатах испытаний новых партий или

лотов хим.реагентов.

При изменении системы жидкости либо замене одного или нескольких компонентов

системы на аналог от другого производителя, сервисная компания должна предоставить

Компании до начала Работ по ГРП по закачке следующие документы:

- тест на остаточную проводимость и проницаемость,

- сертификат безопасности вещества,

- сертификат соответствия

- паспорт вещества от производителя реагента

- результат тестирований системы жидкости на Фанн 50 в соответствии с настоящим
приложением,

- результат теста на образование эмульсий,

Решение о замене одного или нескольких компонентов системы на аналог от другого производителя без проведения тестов на остаточную проводимость и проницаемость принимается специалистами СпоГРП ДДНГ после сравнения физических характеристик реагента, указанных в паспорте вещества, выданного производителем реагента. Категорически запрещается применять новые реагенты до получения положительного заключения специалистов СпоГРП ДДНГ!

4.3. Требования к контролю качества проппанта и работа с ним на месторождении

4.3.1.	Принципы обеспечения контроля качества проппанта

Целью требований к контролю качества проппанта является обеспечение гарантии того, что приобретенный сервисной компанией проппант прибудет в конечный пункт назначения с неизменными свойствами. Большинство проппантов, предлагаемых сегодня на рынке ГРП, преодолевают длительный путь от изготовителя к скважине. Настоящие требования призваны указать на основные моменты обращения с проппантом для сведения к минимуму изменения его свойств.

Для соответствия различным требованиям качества, все виды проппантов производятся по спецификациям контроля качества (высокие или более низкие требования). Сертификат Качества должен сопровождать каждую вновь прибывшую партию, которая приходит с завода-изготовителя. Отбор проб для анализов необходимо проводить согласно процедуре, обозначенной стандартом АНИ RP56/58/60.

4.3.2.	Требования к транспортировке и хранению проппанта

Проверка железнодорожного вагона / автомобиля:

Перед загрузкой железнодорожного вагона или грузового автомобиля для перевозок проппанта россыпью, необходимо провести визуальную инспекцию, чтобы убедиться в

том, что внутренняя часть емкостей сухая и чистая. Все флянцы и задвижки должны быть

открыты и проверены на предмет чистоты. Раздаточные шланги и линии должны быть

опрессованы и продуты, чтобы убедится в их чистоте и герметичности. При загрузке

железнодорожного вагона или грузового автомобиля для перевозок проппанта россыпью

необходимо использовать ограничивающий "фильтр-экран" для сбора различного рода

мусора и посторонних предметов.

Песковозы и полевые емкости для хранения проппанта:

До   разгрузки   проппанта,   полевые    емкости,   песковозы   и   связанные    с   ними

трубопроводные системы должны быть осмотрены на предмет выявления остаточного

проппанта, который, возможно, был оставлен с предыдущих работ. Надлежащая очистка

емкостей и линий должна стать стандартной рабочей процедурой до и после всех

обработок. Шнек подачи проппанта и вся система загрузки должны быть предельно

чистыми. Если необходима внутренняя очистка емкостей, то прежде требуется получить

наряд-допуск на работу внутри емкости.  При необходимости можно задействовать

вакуумную  установку  для  очистки  емкостей  и  другого  связанного   с  обработкой

оборудования.

Прежде чем начать разгрузку работник, выполняющий доставку, должен представить

принимающей стороне следующие документы:

- Накладная с указанием типа проппанта на каждую загрузку.

- Сертификат загрузки с указанием точного веса и места загрузки.

- Документально подтвердить название автотранспортного предприятия, имя водителя,
номер тягача, номер прицепа и зарегистрировать время прибытия.

Если груз поставляется с Сертификатом Качества, то его необходимо просмотреть для того, что бы удостовериться, что груз соответствует своей заявленной характеристике. Если  у  водителя  имеется  проба  проппанта,  то  необходимо  проверить  физические свойства,   такие   как:   цвет,   округлость,   запыленность   для   выявления   возможных отклонений.

Во время самой обычной процедуры разгрузки проппанта образуется пыль, поэтому необходимо использовать защитный респиратор. Для отбора образцов проппанта при его разгрузке, по возможности, использовать автоматизированные пробоотборники. После окончания разгрузки, осмотрите емкость песковоза и удостоверьтесь, что она пуста. Отбор проб проппанта для анализа осуществляется согласно указаниям АНИ RP 56/58/60 и должен проводиться прямо из потока для получения проб, в которых не происходит разделения частиц. Самый легкий способ отбора проб - это отбор в момент транспортировки проппанта из полевой емкости для хранения в воронку блендера. После проведения Работ по ГРП необходимо провести осмотр полевых емкостей на наличие оставшегося проппанта после проведения обработки. С помощью специальных весов определить массу оставшегося проппанта, и количество проппанта, закачанного из каждого отделения песковоза или емкости. Сравнить показания сумматоров проппанта и фактически закачанное количество проппанта. При необходимости внести корректировки в источники сумматоров.

4.3.3. Проппант - тестирование и документация

Компания требует от сервисной компании соблюдения процедур проведения испытаний и

технических требований, перечисленных в стандарте API RP-60, кроме «Технических

характеристик проппантов».

При работе с песком при проведении Работ по ГРП на объектах Компании сервисным

компаниям следует руководствоваться стандартом API RP-56.

Испытания проводимости проппанта должны проводиться сервисными компаниями в

соответствии со стандартом API RP-61.

Все типы проппантов, используемые сервисной компанией, должны храниться в не

отапливаемом, сухом помещении в любое время года.

Проппанты, которые перевозятся на месторождение в больших мешках или хранятся на

месторождении, должны всегда укрываться брезентом хорошего качества. Полиэтилен не

подходит для таких целей.

Для проведения каждой Работы по ГРП сервисная компания должна предоставить

представителю Компании документацию с результатами анализов или испытаний API RP

(АНИ РУ) 56 / 58 и 60 / 61 от производителя. Также сервисная компания должна

предоставить данные по выборочно проведенному «краш-тесту», результаты которого

должны быть документированы по каждой партии проппанта.

Все «краш-тесты», выполняемые для Работ по ГРП на объектах Компании, должны

выполняться в 2-дюймовой испытательной камере. В случае применения испытательной

камеры  большего размера рекомендуется  использовать  поправочный  коэффициент,

указанный в API RP-60, раздел 9, пп. 9.2.1 - табл. 3.

Компания требует от всех организаций, поставляющих проппант, представлять документы

с анализами результатов испытаний независимых лабораторий. Данный анализ должен

содержать следующие параметры:

Длительный (50 часов) тест на проводимость (тВ*фут) при 2 фунт/фут2 (9.8 кг/и2). Через

проппантную пачку прокачивается 2%-ый раствор КС1 с применением песчаника штата

Огайо, 250°F (125 ° Цельсия). Результаты теста на проводимость нужно предоставлять в

диапазонах давлений закрытия трещины: 2000 (13.79), 4000 (27.58), 6000 (41.37), 8000

(55.16), 10000 (68.95), 12000 (82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа).

Проницаемость (Дарси) 2 фунт/фут2 (9.8 кг/м2) должна также быть перечислена для

диапазонов 2000 (13.79), 4000 (27.58), 6000 (41.37), 8000 (55.16), 10000 (68.95), 12000

(82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа).

Растворяемость в кислоте - протестировано в растворе смеси 12% соляной кислоты и 3%

плавиковой кислоты.

Округлость.

Сферичность.

Округлость и сферичность всех керамических проппантов должна быть более 0.75.

Кажущаяся плотность.

Объемная насыпная плотность - кг/м3.

Средний диаметр - мм.

Тест на разрушение и ситовой анализ для всех типов проппанта.

Процент частиц после проведения теста на разрушение при смоделированном давлении

закрытия трещины в 2500 (17.24), 5000 (34.47), 7500 (51.71), 10000 (68.95), 12500 (86.18)

psi (МПа).

Необходимо провести ситовой анализ, замерить процент оставшихся частиц на каждом

сите и поддоне.

Компания требует, чтобы проппант, используемый сервисной компанией, соответствовал

требованиям тестов на проводимость и разрушение, либо превосходил требования.

Если предоставленные сервисной компанией результаты тестирования какого-либо вида

проппанта не соответствует требованиям, то такой проппант может быть утвержден к

использованию только после получения одобрения от СпоГРП ДДНГ ОАО «СН-МНГ».

На сегодняшнем рынке существует огромное количество типов и марок проппантов с

полимерным покрытием. Однако для проппантов с полимерным покрытием существует

другой ряд тестов для гарантии того, что полимерное покрытие соответствует условиям

применения.  Независимая  лаборатория  должна  провести  и  документировать  тесты,

описанные ниже. Кроме того, для обеспечения качества лаборатория сервисной компании

также должна будет провести некоторые из приведенных ниже тестов:

Определение доли полимерного покрытия проппанта. Эти данные должны быть четко указаны. У большинства проппантов доля полимерного покрытия составляет 1.5% - 4.5%, в зависимости от самого продукта. Тест на потери при прокаливании:

- Муфельная печь должна быть предварительно прогрета до 927°С.

- Подготовить тигель с крышкой (прокалить в муфельной печи при 927°С и охладить в
эксикаторе до комнатной температуры).

- Взвесить на аналитических весах прошедший предварительную подготовку тигель с
крышкой с точностью до четырех десятичных знаков.

- Записать полученную массу, в граммах, как ml.

5.	Отобрать в тигель навеску проппанта с полимерным покрытием, предварительно
просушенного при 105°С до постоянной массы и охлажденного в эксикаторе, массой от     6г до 8 г.

- Взвесить тигель с пробой и крышкой на аналитических весах с точностью до четырех
десятичных знаков. Записать полученную массу как m2;

- Поместить закрытый тигель с пробой в муфельную печь и нагреть до температуры
927°С. Прокалить пробу при температуре 927 °С до постоянной массы. Рекомендуемое
время прокаливания - не менее 2 часов.

- Извлечь тигель с образцом проппанта из печи и остудить до комнатной температуры в
эксикаторе.

- Повторно взвесить тигель с крышкой и пробой проппанта на аналитических весах с
точностью до четырех десятичных знаков. Записать полученную массу в граммах как mЗ.
ml - вес подготовленного тигля.

m2 - вес тигля с пробой до прокаливания.

m3 - вес тигля с пробой после прокаливания.

Процент содержания полимерной части определяется по формуле:

100m-m m-m l2 3 2

Средний диаметр проппанта в микронах с и без полимерного покрытия.

Кажущаяся плотность.

Объемная насыпная плотность - кг/м3.

Округлость.

Сферичность.

Длительный (50 часов) тест на проводимость (mD*фут) при 2 фунт/фут2 (9.8 кг/м2). 2%-ый

раствор КС1 по Песчанику Штата Огайо, 250°F (125°C). Результаты теста на проводимость

нужно предоставлять в диапазонах давлений закрытия трещины 2000 (13.79), 4000 (27.58),

6000 (41.37), 8000 (55.16), 10000 (68.95), 12000 (82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа).

Проницаемость (Дарси) 2 фунт/фут2 (9.8 кг/м2) должна также быть перечислена для

диапазонов 2000 (13.79), 4000 (27.58), 6000 (41.37), 8000 (55.16), 10000 (68.95), 12000

(82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа).

Зависимость прочности сцепления от времени спекания проппанта:

- Давление проведения теста должно составлять 68 атм (1000 psi).

- Если температура забоя более 60°С, то тест проводится при температуре +/- 10°С от
температуры забоя скважины.

- Если температура забоя менее 60°С, то тест проводится при температуре +/- 5°С. от
температуры забоя скважины.

Примечание:   Как   правило,   отношение   прочности   сцепления   ко   времени   должно составлять более 75 % от заявленного производителем. Например, если через 4 часа давление достигает 27 atm (400 psi), требование Компании является > 20 atm (> 300 psi). Результаты испытаний не должны быть старше 12 месяцев.

5. ПОЛЕВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1.	Испытания геля перед проведением Работ по ГРП

Перед началом Работы по ГРП обязательно проведение бактериологического анализа на объекте с использованием имеющихся хим. реагентов и проб воды из емкостей. До проведения бактериологического теста загеливание емкостей не производить. По требованиям Компании, приемлемые результаты бактериологического теста составляют падение вязкости не более 2 спз в течение часа. Если падение вязкости базовой жидкости составляет более 2 спз, необходимо слить емкости, почистить, затарить свежей водой и провести загеливание после проведения соответствующих тестов по контролю качества. Категорически запрещается добавлять полимерный загеливатель в емкость с базовой жидкостью с целью увеличить вязкость жидкости при падении вязкости более чем на 2 спз.

Перед отбором проб обязательно промыть кран-пробоотборник.

Для каждой без исключения рецептуры рабочей жидкости разрыва, запланированной к применению, на объекте должна быть соответствующая документация, подтверждающая проведение теста Фанн-50 или аналогичного ему. На графиках, представленных в результатах испытаний Фанн-50, должны указываться номер партии или лота, источник воды, дату проведения испытания и оптимальное значение рН для сшитого геля реагента. Температура воды основной жидкости - при Работе по ГРП в зимний период температура основной жидкости перед загеливанием должна составлять не менее 35°С. При работе в летнее время минимальная температура воды для базовой жидкости должна составлять 25°С. (Для справки: зимним периодом считается время при температура воздуха ниже 0°С, летним - при температуре воздуха выше 0°С").

По требованиям Компании испытания Фанн-50 с отклонениями на 10%, 20% в обе стороны от расчетных параметров необходимо включать в стандартную процедуру испытаний Фанн-50.

Все изменения в рецептуре жидкостей должны утверждаться инженером по ГРП Компании.

5.2.	Материалы

Перед началом процесса загеливания убедитесь в наличии на кусту в достаточном количестве всех необходимых материалов и оборудования (емкостей, основной/базовой жидкости, хим.реагентов, проппанта, лабораторного оборудования и материалов). Хранение, перевозка, испытания и закачка всех жидких реагентов должна производиться при температуре > 15С независимо от погодных условий.

5.3.	Анализ/испытание загеленной воды

Откалибруйте вискозиметр типа Фанн 35, используя калибровочное масло с вязкостью от

20   до   50   сантипуаз.   Использовать   воду   в   качестве  калибровочной   жидкости   не

разрешается. Соответствующим образом настройте показания для геля.

Если показатели пробы геля в пределах 90-95% проектной концентрации, продолжайте

анализ на «сшивку» линейных полимеров.

Если показатели ниже допустимого предела, возьмите повторно пробу и повторите

анализ.

Если  отклонение  превышает допустимый  предел   10%  и  более,  повторите  тест на

дистиллированной воде.

Если отклонение в пределах 10%, то проблема связана с водой. Повторите анализ геля,

используя воду из одной отдельной емкости последовательно, пока не обнаружите

проблемную емкость. В этом случае необходимо слить емкость, наполнить новым

объемом и повторить анализ.

Если проба на дистиллированной воде превышает допустимое отклонение концентрации

на 10%:

... и имеются результаты анализа Фанн-50 геля из этой самой партии, откорректируйте

рецептуру геля, либо добавив больше полимера либо разбавив, и повторите анализ

/испытание геля.

... и отсутствуют результаты анализа Фанн-50 геля из этой самой партии, отложите

проведение Работ по ГРП, пока на куст не доставят гель из другой партии.

Повторите анализ /испытание геля.

Если результат анализа с другим гелем хороший - замените гель.

Если результат неудовлетворительный, не начинайте проведение Работ по ГРП до

принятия решения.  Работа по ГРП проводиться не будет, пока проблема с гидратацией

геля не будет решена.

Подготовьте отдельные пробы геля для испытаний на бактерии и испытаний на сшивание.

5.4. Испытание на сшивание линейных полимеров

Требуется блендер типа Waring с емкостью 1000 мл (предпочтительнее шпиндельного с

верхним приводом) с реостатом для регулирования скорости блендера.

Поместите образец геля в водяную баню и подогрейте до ожидаемой температуры

жидкости на уровне перфорационных отверстий +/- 5°С.

После  нагрева  поместите  пробу  жидкости   объемом   250  мл  в   емкость  блендера.

Увеличивайте скорость смесителя до тех пор, пока не будет видна гайка лопасти.

Добавьте сшиватель (сшиватель должен использоваться тот, который предназначен для

проведения   данной   операции).   Предварительно   перемешайте,   взболтайте   раствор

сшивателя, чтобы не было осадка.

Проведите испытание на сшивание линейных полимеров (т.н. время Вортекс от англ.

Vortex time test), т.е. определить время после добавления сшивателя, за которое закроется

воронка и образуется «купол». Воронка должна закрыться в течение 50-75% расчетного

времени, необходимого для того, чтобы жидкость дошла до перфорационных отверстий.

Производятся  корректировки  для  обеспечения  сшиваемости  геля  на  отметке  75%.

Определение окончательных добавок сшивателя или замедлителей для обеспечения

требуемого времени сшивания должно основываться на данных по Фанн-50.

Перелейте жидкость из блендера и убедитесь, что жидкость держит форму «языка» и

сухая на ощупь. Измерьте рН жидкости для того, чтобы удостовериться, что данное

значение совпадает со значением, полученным во время проведения теста Фанн-50.

Если по результатам анализа жидкость не соответствует требованиям, повторите анализ с

другим    сшивателем.    Настоятельно    рекомендуется    для    испытаний    использовать

сшиватель, предназначенный для данного конкретного проведения Работ по ГРП, а не

применявшийся для испытаний в течение последних нескольких недель.

Если проблема не устраняется, отложите проведение Работ по ГРП до тех пор, пока не

будет найдено решение.

Поместите жидкость в водяную баню, подогрейте до статической забойной температуры.

Убедитесь,   что   значение   рН   находится   в   диапазоне,   заявленном   производителем

химреагента.

Обратите внимание, не выглядит ли проба «комковатой» т.е. с образованием избыточных

линейных связей полимеров. Проконсультируйтесь с подрядчиком, выполняющим Работы

по  ГРП  и  с  представителем  Компании,  как  можно   отрегулировать  концентрацию

сшивателя. Все изменения должны быть представлены инженеру Компании по ГРП перед

началом Работ по ГРП. Также должны быть в наличии результаты теста Фанн-50 на чувствительность.

5.5.	Испытание брейкера на «быстрое разрушение»

Важную часть работы составляет система деструкции. Однако опробование фактической концентрации брейкера непосредственно на месте производства Работ по ГРП обычно не представляется возможным. Если позволяет время, тогда испытания следует проводить на месте проведения Работ по ГРП.

В противном случае для каждой рецептуры и для каждого типа брейкера сервисной компании следует разработать процедуру «быстрого разрушения». Это испытание для определения количества брейкера, необходимого для разрушения жидкости, сшитой полимерами, в течение номинального периода времени, например 45-60 мин. В день проведения Работ по ГРП определенное количество брейкера добавляют в пробу жидкости со сшитыми полимерами, и помещают в водяную баню. Через 1 час жидкость должна быть разрушена. Это нужно не для того, чтобы подтвердить правильность Плана Работ по ГРП брейкера - для этого проводят анализ Фанн-50, а для того, чтобы убедиться в пригодности данного брейкера и возможности его применения. Если жидкость распадается быстрее или медленнее (+/- 20%) номинального периода времени, проведите необходимый анализ ситуации и примите меры по ее исправлению перед закачкой.

5.6.	Жидкости на дизельном топливе / нефти /

5.6.1. Определение давления паров для углеводородных жидкостей в полевых условиях

Воспламеняющиеся жидкости повышенной опасности - это воспламеняющиеся жидкости,

которые применяются для Работы по ГРП при температурах в пределах   10°С от

температуры воспламенения. Например, жидкость с температурой воспламенения 55°С,

применяющаяся   для   Работы   по   ГРП   при   температуре   45°С   или   выше,   нужно

рассматривать как воспламеняющуюся жидкость повышенной опасности.

Для всех типов углеводородов, предназначенных для закачки в скважины Компании,

обязательно проведение и предъявление результатов испытания давления насыщенных

паров. При значении давления, превышающем >1,0 psi (6,89 кПа), но <1,5 psi (10.34 кПа),

необходимо   получение   специального  разрешения   СпоГРП   ОАО   «СН-МНГ»  перед

замешиванием или закачкой жидкостей сервисной компанией.

Жидкости, которые имеют давление паров > 1,5 psi (10,34 кПа) не должны использоваться

ни при каких обстоятельствах.

Оборудование: Алюминиевый цилиндр объемом 750мл с манометром, который крепится

на резьбе к горлышку (наверху).

Порядок проведения тестов:

- Отобрать свежую пробу нефти или конденсата из соседней скважины, работающей с
того же пласта.

- Заполнить закрывающуюся, светонепроницаемую бутылку данной пробой на 90%. Если
тест не будет проводиться сразу, необходимо дополнительно герметизировать крышку
изоляционной лентой. Замер температуры жидкости производить непосредственно перед
началом проведения теста.

- Перелить содержимое бутылки в прибор, определяющий давление насыщенных паров
так, чтобы было заполнено ' - 2/3 объема.

- Навернуть манометр, убедиться в герметичности соединения.

- Хорошо взболтать емкость в течение 15 секунд.

- Дать давлению стабилизироваться и записать показания.

- Снова хорошо взболтать емкость в течении 15 секунд.

- Дать давлению стабилизироваться и записать показания. Это и будет давлением паров
данной жидкости при измеренной температуре.

9.	Очень   медленно   стравить   давление,   ослабляя   соединение   между   крышкой   и
манометром.

5.6.2.	Анализ жидкостей на дизельном топливе / нефти /

Если тестирование не проводилось накануне проведения Работ по ГРП, выполнить испытание образцов дизельного топлива из каждой емкости и занести результаты в форму соблюдения контроля качества. Сервисная компания может незначительно модифицировать форму в соответствии с каждой системой жидкости с тем, чтобы обеспечить испытания на все примеси, нежелательные для стабильности жидкости ГРП. Положительным опытом является проведение тестирования дизельного топлива с целью определения наличия излишних добавок или воды, способных повлиять на гидратацию или время сшивания базовой жидкости. Особенно важно проведение данной процедуры при работе в зимнее время.

По правилам ТБ следует составить график зависимости давления пара от температуры перед началом закачки жидкостей на углеводородной основе. Применение любой жидкости на углеводородной основе с давлением паров более 1.0. psi (6.89 кПа) требует письменное разрешение СпоГРП ДДНГ перед замешиванием или закачкой. Сервисные компании обязаны проводить замер давления насыщенных паров жидкости на углеводородной основе перед началом замешивания или закачки.

5.6.3.	Тестирование загеленных жидкостей на дизельном топливе / нефти /

Если для закачки проппанта во время Работы по ГРП используется дизельное топливо, необходимо провести анализ дизельного топлива перед использованием. Тест должен определить следующее:

- Предельный углеводород (прежде всего парафины, N, ISO и циклопарафины). Общая
концентрация должна быть -75% от объема.

- 25% ароматические углеводороды (включая нафталин и алкилбензол).

- Содержание воды, так как это может нанести ущерб гелевым системам.

- Топливные присадки (зимние виды дизельного топлива являются более проблемными
из-за содержания керосина и других присадок).

Поместите гель и предварительно замешанный активатор в жидкость на углеводородной

основе и перемешивайте в течение 20-30 минут.

Замерьте температуру смеси.

Добавьте оставшийся активатор и брейкер. Перемешивайте в течении времени, равного

прохождению жидкости по НКТ (необходимого для достижения гелем перфорационных

отверстий).

Проверьте состояние жидкости. Жидкость не должна быть студенистой или комковатой.

Поместите образец в водяную баню, нагретой до забойной температуры. Жидкость

должна  сохранять   форму   «языка»   как   минимум   в   течение   промежутка  времени,

состоящего из: времени закачки, время закрытия трещины и еще 1-го часа.

Примечание - Все загеленные жидкости на дизеле/нефти, которые будут использоваться

для   Работ по ГРП, должны также пройти весь ряд необходимых тестов, описанных в

стандартах  соблюдения  и  контроля качества при выполнении  Работ по  ГРП.  При

использовании брейкеров, обязательным является тестирование жидкостей на приборах

Фанн 35 и Фанн 50 для измерения вязкости линейного и сшитого геля. Также необходимо

проведение тестов на транспортировку проппанта.

5.7.	Испытание жидкости на транспортировку проппанта

Данное испытание проводится между Работой по мини-ГРП и Работой по основному ГРП.

Данный тест выполняет две задачи. Первая - проверить свойства самой жидкости по

транспортировке требуемого количества проппанта за время, равное времени закачки

плюс времени на смыкание трещины. Вторая - определить точку полного распада

жидкости.

Разогрейте   водяную   баню   или   стакан   до   требуемой   температуры   (пластовой

температуры). Поместите пробу линейного геля в баню. После нагревания до указанной

температуры извлеките стакан с пробой из бани, добавьте проппант и размешайте в

блендере. Как только вы закончили размешивать проппант - добавьте сшиватель.

Если оседание проппанта не наблюдается, вязкость жидкости составляет более 400 спз.

Если наблюдается медленное оседание проппанта, вязкость составляет примерно от 100

до 300 спз.

Если проппант мгновенно оседает на дно стакана, вязкость жидкости менее 25 спз, при

этом жидкость считается полностью разрушившейся в плане ее транспортировочных

характеристик.

Снова поставьте пробу в баню и продолжайте наблюдение до полного разрушения.

5.8.	Процедура загеливания емкостей

Если жидкость успешно прошла все предварительные тестирования, тогда необходимо

приступить   к   загеливанию   емкостей.   Согласно   требованию   Компании   гуарные

загеливающие реагенты должны замешиваться при расходе > 3 мз/мин. Как только

гидратация геля во всех  емкостях достигнет 50%,  продолжить подачу оставшихся

реагентов.

После загеливания емкостей повторите анализ вязкости геля для каждой емкости, чтобы

убедиться, что достигнута полная гидратация геля. До тех пор, пока тест или испытание

геля во всех емкостях не будет проведено, нельзя разрешать продолжать проведение

Работ по ГРП. Не следует приступать к проведению Работ по ГРП, пока гель не будет

гидратирован, по меньшей мере, на 90%.

В случае, когда разница температуры линейного геля в емкостях составляет более 50С

закачку необходимо производить со всех емкостей одновременно.

Необходимо провести тестирование проб геля из каждой технологической емкости на

разрушение и бактерии, чтобы избежать ухудшения качества рабочего геля.

5.9.	Соблюдение контроля качества проппанта

Весь  проппант,  завезенный  на  куст для  проведения  Работ  по  ГРП должен  быть

просеянным, сухим, не замороженным и однородным, без крупных посторонних частиц.

Сервисная компания обязана иметь на кусту сертификаты от производителя и результаты

ситового анализа производителя.

Весь проппант или песок, загруженный в песковозы или емкости хранения проппанта на

месторождении должен быть просеян через металлическую сетку с размером ячейки не

более 2,5см*2,5см. Воронки блендера или точки приема проппанта также должны быть

оснащены сеткой с размером ячейки не более 2,5см*2,5см.

Разный по размеру, покрытию и типу проппант должен засыпаться в раздельные секции

песковоза и не смешиваться.

Весь проппант необходимый для проведения Работ по ГРП (Работ по мини-ГРП и Работ

по основному ГРП) должен затариваться в спецтранспорт до начала Работ по ГРП. Ни при

каких условиях проппант не должен загружаться в пескоприемник прямо из мешков в

ходе проведения Работы по ГРП. Проппант, необходимый для проведения Работ по мини-

ГРП (пробная пачка), может заранее затариваться прямо в пескоприемник блендера при условии, что он был предварительно просеян, находится в сухом состоянии и не содержит застывших комков и других посторонних частиц.

Необходимо записать вес и тип проппанта по отсекам (для проверки веса провести фактическое взвешивание мешков, а не переписывать значения с упаковки). Провести ситовый анализ и зарегистрировать его результаты для всех типов проппанта, имеющегося на кусту. Ответственность за соответствие завозимого проппанта заявленным характеристикам и за проведение ситового анализа на кусту лежит на сервисной компании. Если результаты ситового анализа не соответствуют стандартам Компании, проведение Работ по ГРП отменяется, а время простоя регистрируется за сервисной компанией.

5.10.	Проверка блендеров, технологических линий, насосных агрегатов и
манифольдов

Необходимо визуально проверить манифольд, блендер, технологическую линию и насосные агрегаты перед монтажом, чтобы убедиться в том, что не осталось проппанта с предыдущих Работ по ГРП. Все оборудование должно быть промыто и очищено в условиях базы. Допускается промывка оборудования на кусту на вакуумный агрегат в случае, если флот перемещается с куста на куст по согласованию с Заказчиком. Данное обстоятельство является критически важным при проведении Работ по ГРП на скважине с минимальным зумпфом или если сервисная компания на предыдущей работе использовала проппант более крупного диаметра. Для удаления остаточного проппанта из блендера и манифольда следует прокачать чистую воду в пустую емкость через всю технологическую линию. Рекомендуемый расход 2-3 мз/мин, объем прокачки 6-10 мз. Запрещается использовать насосные агрегаты высокого давления для прокачки любых линий, кроме основной технологической.

5.11.	«Ведерный» тест

Требованием Компании при проведении «ведерных тестов» является обязательная регистрация параметров испытаний в станции контроля на месте закачки. При отсутствии записи данных испытаний расходомеров на сервисную компанию налагаются штрафные санкции или ей могут отказать в оплате конкретной Работы по ГРП.

5.11.1. Испытание расходомера жидких добавок

Требование  Компании  ко  всем  сервисным   компаниям  в  части  расходомеров  при

проведении Работ по ГРП заключается в использовании в первую очередь расходомеров

магнитного типа и расходомеров Кориолиса для измерения расхода жидких добавок.

Турбинные  расходомеры  допускаются  к  применению  только  в  качестве  запасного

средства измерения!

Использование тахометров для расчета расхода при проведении Работ по ГРП в Компании

строго запрещено.

Для осуществления полного контроля расхода жидких добавок с помощью компьютера,

установленного в станции управления или на блендере, на всасывающей линии блендера

должен быть установлен расходомер магнитного (или кориолисового) типа. Использовать

турбинный расходомер на всасе для контроля подачи жидких добавок допускается только

в случае выхода из строя магнитного расходомера во время закачки.

В случае использования гидратационной установки, для регулирования расхода жидких

добавок может применяться расходомер (нагнетательный), однако все насосы подачи

жидких добавок должны иметь возможность управления с компьютера.

Расходомеры   турбинного   типа   подвержены   воздействию   вязкости,   поэтому   при

проведении «ведерного теста» необходимо добавлять все реагенты, которые подаются в

поток в процессе закачки Работы по ГРП.

Для получения более точных показаний расхода и объема хим.добавок рекомендуется

полностью заполнить все линии и манифольд перед замером уровня.

Для проведения калибровки насосов подачи жидких хим.реатентов необходимо:

-	Обеспечить подогрев всех добавок до температуры равной или выше 15°С.

-	Выполнить и записать первоначальные показания замеров и объемов всех жидких
реагентов.

-	Установить рабочий расход насоса (согласно Плана Работ по ГРП).

- Отсоединить шланг от емкости блендера и присоединить к откалиброванной 20-
литровой   «ведерной»   емкости.   Последняя   должна   быть   откалибрована   и   четко
градуирована на 1, 2, 3 литра и так далее до 20 л.

- Приступить к закачке в емкость. При закачке в емкость запрещается регулировать
подачу насосов вручную. Тест проводится в автоматическом режиме. Расход жидких
добавок должен регистрироваться компьютером в виде концентрации (л/мЗ), а не расхода
(л/мин).

- После выхода на режим насоса подачи жидких хим.реагентов, с помощью секундомера
засечь время, необходимое для заполнения емкости до уровня отмеченных делений.

- Погрешность в пределах 5% допустима.

- Если отклонения превышают 5%, необходимо:

- Провести повторное испытание насоса подачи хим.реагентов.

- Если отклонения все еще больше 5%, необходимо пересмотреть факторы калибровки и
проверить исправность оборудования.

-	Провести повторный тест. При превышении 5%, провести настройку вручную для
обеспечения правильной подачи добавки. Расход можно настроить изменением поверки
калибровки или с помощью +/- коэффициента (количество импульсов на единицу объема).

- Предпочтительно настраивать расходомер с использованием данного коэффициента.

- Провести аналогичную процедуру с запасным насосом подачи хим.добавок.

5.11.2. Испытание шнека сухих добавок

До проведения Работ по ГРП необходимо взвесить весь брейкер, находящийся на кустовой площадке, для определения его количества. Единственно допустимым методом определения массы является использование весов.

Все шнеки подачи сухих добавок (включая резервный) должны быть откалиброваны. Погрешность в показаниях шнеков подачи сухой химии возникают при Работе по ГРП на низких концентрациях. Одной из причин погрешности является размер самих шнеков. Если шнек слишком большой в диаметре, то это затрудняет его эффективную работу при низких оборотах. В этом случае сервисной компании необходимо заменить шнеки в соответствии с минимальными значениями расчетной концентрации подачи брейкера. Во время Работы по ГРП запрещается добавление сухих добавок вручную. Все сухие добавки должны подаваться посредством шнекового подающего устройства, при этом контроль концентраций осуществляется посредством компьютера блендера. Для  проведения  калибровки  шнека подачи  сухих добавок  необходимо  засыпать  в приемный    отсек   шнека   определенное   количество    сухого   реагента   так,    чтобы выступающая часть шнека была полностью закрыта. Убедиться в наличии достаточного количества реагента для испытания, чтобы Вам не пришлось его постоянно добавлять в отсек.

Затем необходимо установить рабочий расход насоса (как правило, рабочий расход согласно дизайну ГРП). Установить концентрацию сухих добавок на минимальное значение для Работы по ГРП, настроить автоматический режим на компьютере.

В случае если необходимо моделировать подачу сухих добавок в чан блендера, используйте емкость (ведро) для сбора брейкера, чтобы избежать попадания брейкера в технологическую емкость.

Затем нужно запустить шнек сухих добавок. При этом запрещается регулировать шнек. Данное испытание выполняется полностью в автоматическом режиме. Расход сухих добавок должен регистрироваться компьютером в виде концентрации (кг/мз), а не расхода (кг/мин).

После выхода на режим шнека подачи брейкера, при помощи секундомера засечь 1 или 2 минуты, затем взвесить количество отмерянного брейкера на весах. При погрешности менее 5% можно начинать выполнение Работ по ГРП. При погрешности более 5% необходимо провести ремонт или калибровку шнека и провести повторное испытание. Необходимо провести данное испытание для всех шнеков подачи сухих реагентов, в том числе запасных.

5.12. Испытание расходомера блендера

Допускается проводить испытание расходомеров на всасе и выходе блендера на стадии замещения. Ни при каких обстоятельствах не проводить Работу по ГРП при неисправных расходомерах. Необходимо следить не только за тем, чтобы отклонения в конечных итоговых показаниях не превышали 5%, но и за тем, чтобы колебания скорости закачки во время испытания также не превышали 5%. Поэтому, выполнение данного испытания требует записи показаний на диаграмме. Для этого необходимо наличие 2 емкостей, одна из которых должна быть объемом, не менее 10 мз.

Процедура испытания:

- Замерить и записать уровень жидкости в обеих емкостях.

- Снять показания обоих счетчиков блендера и записать. Обнулить показания счетчиков
перед началом испытания.

- Подготовиться к записи данных по каждому расходомеру и печати в виде графика
(расход — время). Установить шкалу для определения погрешности 5%. Например, если
расход равен 1 мЗ/мин, установить шкалу в диапазоне 0.9 до 1.1.

- Использовать только всасывающий насос.

- Установить задвижки на блендере таким образом, чтобы отсечь чан, так как уровень
воды в чане может повлиять на показания расходомера.

- Выполнить тест при проектной скорости закачки насосов, если возможно, но не менее
1мЗ/мин в течение 10 минут.

- Произвести замеры в обеих емкостях.

Сумматоры расходомеров должны показывать в пределах 5% погрешности от фактически

закачиваемых объемов и не должны давать скачкообразных показателей расходов во

время испытания, отклоняющихся от необходимого расхода более чем на 5%.

Даже если сумматор расходомера показывает в пределах 5% погрешности измеренного

объема, на показания расходомера нельзя полагаться, если по диаграмме скорость закачки

постоянно колеблется более 5%. Т.е. в случае, если заданный расход составляет 1мз/мин, и

он не выдерживается в пределах 0.95 до 1.05 мз/мин, необходимо провести повторное

испытание.

Если погрешность находится вне допустимых пределов, более 5%, устранить проблему и

провести повторное испытание.

Если погрешность менее 5%, можно продолжать работу при условии, что анализ Фанн-50

подтверждает удовлетворительное качество жидкости при отклонении объема добавок на

+/- 20% .

Работа по ГРП не может выполняться при отклонениях больше 5%. Проведение Работы по

ГРП должно быть перенесено на другой срок до решения устранения проблемы.

5.13.	Циклическое испытание блендера и гидратационной установки

После проведения «ведерных тестов» насосов подачи жидких и сухих добавок, а также расходомеров, калибровки и принятия результатов представителем Компании провести циклическое испытание блендера или гидратационной установки.

Установить концентрацию на насосах подачи жидкой химии и сухих реагентов аналогичной установленному значению при проведении «ведерных тестов». Во время циркуляции технологических емкостей при рабочем расходе (напр. 3 мз/мин) и установленными значениями концентраций жидких и сухих добавок согласно Плана Работ по ГРП, снизить расход блендера или гидратационной установки до примерно половины от проектного. Зафиксировать время реакции систем подачи сухих и жидких добавок на изменение расхода. Максимально допустимое время реакции на стабилизацию насосов подачи жидкой химии и сухих реагентов, а также корректировку концентрации составляет 10 сек. Если время отклика превышает 10 сек., необходимо провести корректировку гидравлических или электронных модулей контроля системы и провести испытание заново.

Провести аналогичное испытание в обратном порядке, начиная с расхода 1,5 мз/мин и повышая до 3 мз/мин. Требования к испытанию аналогичны описанным выше. Значения рабочего расхода и концентрации меняются от одной операции к другой, поэтому указанные выше значения приведены только в качестве примеров.

5.14.	Требования, предъявляемые к плотномерам и условия их применения. Замер
проппанта

При проведении Работ по ГРП необходимо использовать радиоактивный плотномер, который устанавливается в линии подачи жидкости низкого и/или высокого давления. Радиоактивный плотномер должен обеспечивать показания плотности и возможность записи диаграмм и показаний системой записи данных.

Предоставить документацию по предыдущей Работе по ГРП, подтверждающую точность показания плотномеров или шнеков проппанта в пределах 5-процентной погрешности. В качестве подобного документа может выступать диаграмма проведения предыдущей Работы по ГРП, при условии использования того же самого оборудования. На диаграмме должны быть представлены данные плотномера, расчетная плотность (чистая жидкость/смесь) и данные шнека для проверки.

Возможно проведение приближенной проверки плотномера, если проппант извлекается из многосекционного контейнера, по одной секции за один раз, во время Работы на мини ГРП, сразу же после опорожнения секции, после Работы на мини ГРП, инженер по ГРП/супервайзер должен сравнить вес с показанием счетчика проппанта.

5.15.	Требования по соблюдению контроля качества при работе с гидратационной
установкой

В текущей рыночной ситуации метод добавления реагентов в технологическую жидкость в процессе закачки («на лету») обладает рядом практических преимуществ, а именно происходит экономия времени при проведении Работы по ГРП и сокращение расходов. Помимо преимуществ, метод добавления реагентов при закачке обладает рядом недостатков. Основные проблемы связаны с отсутствием процедур контроля качества в полевых условиях. Недостаточный уровень контроля качества процесса закачки «на лету» приводит к низкому качеству проведения Работы по ГРП.

Требования Компании ко всем сервисным компаниям, использующим метод добавки реагентов «на лету», заключаются в оснащении установки гидратации следующими видами специального оборудования:

Электронный вискозиметр, работающий в режиме реального времени.

Измеритель рН, работающий в режиме реального времени.

Термометр, работающий в режиме реального времени.

Все вышеуказанные приборы должны иметь цифровые дисплеи и возможность выведения

и регистрации параметров в станции контроля ГРП.

Перед началом проведения Работ по ГРП с добавлением реагентов «на лету» с особой

тщательностью  требуется  проверить   и   записать   время   гидратации   геля.   Степень

гидратации базового геля ко времени достижения 2/3 от объема НКТ должна составлять

90-95%.

При использовании сервисной компанией загеливателя на водной и на углеводородной

основе при подготовке базового полимера на каждом объекте необходимо предоставлять

подробный график с указанием соотношения удельного веса загеливателя и требуемой

концентрации для получения проектной загрузки геля. При отсутствии данного документа

на   объекте,   проведение  Работ  по   ГРП   будет   отложено   до   его   предоставления,

Определение удельного веса смеси обязательно проводить перед каждой Работой по ГРП.

5.16. Условия при проведении Работ по ГРП

Проведение Работ по ГРП в темное время суток может быть разрешено только по

взаимной договоренности между Компанией и сервисной компанией. В этом случае

сервисная    компания    должна    обеспечить    требуемое    искусственное    освещение,

обеспечивающее безопасное ведение работ.

Освещенность в зоне проведения работ должна быть:

устье скважины -75 лк,

линии высокого давления - 50лк,

линии низкого давления - 25лк,

рабочие проходы не менее 10 лк.

Запрещено проведение любых Работ по ГРП, стимуляции или закачки при температуре

воздуха ниже минус 32° по шкале Цельсия (без ветра). Если операции начаты, прежде чем

температура упала ниже 32°, то дальнейшее решение о продолжении работ должно

приниматься только по усмотрению представителя Компании.

6. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА РАБОТ ПО ГРП 6.1. Взаимодействие

Приоритетным моментом является обеспечение взаимодействия между ответственным за

обработку   инженером   сервисной   компании   и   представителем   Компании   по   ГРП.

Ограничьте количество персонала, который должен находиться в станции контроля. В

станции контроля должен находиться именно тот персонал, который непосредственно

участвует в проведении работ. Другой персонал должен покинуть станцию управления.

Работа по ГРП не может быть начата без устного разрешения представителя Компании по

ГРП.

При   возникновении   каких-либо   проблем   в   процессе   проведения   Работы  по  ГРП

ответственный   представитель   сервисной   компании   обязан   немедленно   уведомить

представителя Компании.

По заявке представителю Компании должно быть предоставлено переговорное устройство

(в комплекте с наушниками и микрофоном), работающее в тех же частотах, что и средства

связи бригады ГРП.

Нагнетательный тест проводится при необходимости, по согласованию с представителем

заказчика.

6.2.	Настройка станции управления

Станция управления должна быть оснащена средствами для отображения/записи всех

необходимых параметров.

Необходимо  обеспечить  мониторинг  (отображение  и  запись):  2  каналов  устьевого

давления ГРП, 1 канала давления в затрубном пространстве, 2 каналов расхода смеси, 2

каналов расхода чистой жидкости, каналы расходов всех жидких и сухих реагентов и

плотности проппанта, включая суммарный объем в режиме реального времени.

Необходимо обеспечить запись и отображение 2-х концентраций проппанта и сумматоров

с двух отдельных источников: 1-е плотномера; 2 - расчетная (чистая жидкость/смесь).

Расчет концентрации проппанта по оборотам шнека не является корректным способом

измерения плотности!  Также необходимо  выводить  строку плановой  концентрации

проппанта, формирующуюся в режиме реального времени.

Оператор станции контроля должен обеспечить вывод на дисплей монитора подачу

химреагентов в виде концентрации, а не расхода.

Установить шкалу концентрации таким образом, чтобы легко определялось отклонение на

+1-5%. (Например, если заданная концентрация насоса 2 л/мЗ, настроить шкалу от 0 до 5

л/мЗ, с тем, чтобы легко определялся диапазон от 1.9 до 2.1 л/мЗ).

Определить   и   записать   материальный   баланс   для   каждой   системы   жидкости   в

специальной форме компании-подрядчика.

6.3.	Наблюдение за расходомерами

Оператор насоса высокого давления, в качестве основного показателя рабочего расхода

должен полагаться на показания магнитного расходомера смеси.

При  повышении  концентрации проппанта во  время  Работы по  ГРП  мощность  Зх

плунжерных  или  5ти  плунжерных  насосов  падает  до  90-92%  от  номинальной,  в

зависимости от концентрации проппанта. Поэтому, если оператор ориентируется на

показания  счетчика ходов  поршня,   10-процентное  снижение расхода  может иметь

нежелательные последствия для успеха операции.

Необходимо спланировать время замеров таким образом, чтобы произвести закачку

достаточного объема добавок для снятия точных показаний и принятия на их основании

решения.

Если возможно, провести не менее одного замера во время закачки буферной жидкости,

чтобы обеспечить контроль подачи реагентов и возможность остановки насосов в случае

необходимости до начала подачи проппанта.

Если   скорость   подачи   реагентов   превышает   допустимый   предел   погрешности,

необходимо   немедленно   провести   повторный   замер.   Если   замер   подтверждает

отклонение, то нужно скорректировать расход путем настройки концентрации добавки на

указанный процент.

6.4.	Пробы жидкости

Обязательным требованием является отбор проб жидкости с каждой стадии с последующим определением уровня рН, температуры, времени сшивания, скорости оседания проппанта и регистрацией этих параметров в «Форме контроля качества ГРП». Все пробы необходимо разделить и промаркировать. Показать пробы представителю Компании. Поместить по одной пробе с каждой стадии в водяную баню, нагретой до забойной температуры. Производить ежечасную проверку и записывать время частичной и полной деструкции геля.

Пробоотборники    должны    представлять    собой    компоновку    из    двух    задвижек, расположенную в зоне общего потока смеси для обеспечения тщательного отбора проб. В

технологической обвязке должно быть не менее 2 независимых и несвязанных точек

обора.

Во время проведения Работы по ГРП нельзя менять концентрации добавок, если только

такая необходимость не подтверждается лабораторными тестами на Фанн 50, замерами

температуры и рН жидкости, т.е. проведение только визуального осмотра недостаточно.

6.5. Пробы проппанта

В соответствии с требованиями АНИ РП 56, нужно взять по одной пробе из середины каждого бункера песковоза или бина и зарегистрировать результаты ситового анализа. Хранить полученные пробы в течение одного месяца. До проведения следующей Работы по ГРП устранить возможные проблемы с качеством проппанта.

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Возможность наилучшим образом выполнить гидроразрыв предоставляется один раз. Как только проппант закачан в пласт, успешно выполнить повторную стимуляцию будет гораздо сложнее. Поэтому, в обязательном порядке необходимо иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Непредвиденные обстоятельства, из-за которых необходимо приостановить работы, могут быть следующими:

- Потеря показаний или значительное отклонение в показаниях расходомера жидкостей
или добавок.

- Отклонения в расходе основных добавок (сшивателя, брейкера, активатора и буферов)
более чем на 5%.

- Потеря или значительное снижение расхода насосов.

- Потеря подачи проппанта без явных причин.

- Потеря контроля над автоматической подачей добавок.

7.1.	Преждевременное прекращение Работы по ГРП во время закачки

буферной жидкости - Работа по ГРП не ставится под угрозу, если Работа по ГРП приостановлена на этапе закачки подушки.

на ранних стадиях закачки проппанта - если проблемы произойдут на ранних стадиях закачки проппанта, что может негативно сказаться на выполнении гидроразрыва, необходимо произвести перепродавку проппанта линейным гелем минимум 1.5 раза от объема НКТ, чтобы продавить проппант в конец трещины, что позволит в дальнейшем осуществить повторное проведение гидроразрыва.

на последних стадиях закачки проппанта - есть критическая точка, после которой, в случае возникновения проблемы, наилучшем вариантом будет довести работу до конца, не стараясь устранить возникшую проблему. Это чисто экономическое решение, которое должно приниматься представителем Компании совместно с ответственным за проведение Работ по ГРП инженером сервисной компании.

При участии сервисной компании необходимо разработать план действии на случай возникновения внештатных ситуаций, для чего предусмотреть остановку или продолжение Работ по ГРП во время вышеуказанных стадий. Рекомендуется разработать общий план для всех работ с одинаковым типом жидкости. В случае смены типа жидкости рекомендуется подготовить альтернативный план.

7.2.	План действий по замене буферной жидкости при остановке закачки

Необходимо предусмотреть меры по замене буферной жидкости в связи с остановкой закачки этой стадии.

Необходимо произвести расчет скорости фильтрации жидкости в пласт во время закачки

буфера.

Умножить общее время остановки на скорость утечек в пласт, добавить полученный

объем к объему оставшейся буферной жидкости и возобновить работу.

7.3. Проблемы с подачей насосов

Если не удается достичь заданного расхода:

а)	Во время закачки буферной жидкости:

из-за слишком высокого давления закачки - прекратить закачку с применением постепенного снижения расхода, записать давление моментальной остановки, определить, с чем конкретно связана проблема (с градиентом ГРП, чрезмерным трением в перфорационных отверстиях, извилистостью приствольной зоны или чрезмерным трением жидкости). Затем необходимо проконсультироваться с инженерами сервисной компании. Нужно постараться перепроектировать План Работ по ГРП с более низким расходом, по причине отказа оборудования - в этом случае необходимо устранить проблему и заново провести операцию.

б)	Во время стадий закачки проппанта:

-	если  имеется  достаточное  количество  жидкости  и  добавок,  удлинить  стадии  с
пропорциональным соотношением фактического и заданного расхода.

- если возможно, произвести компьютерное моделирование для корректировки графика
закачки проппанта для достижения необходимой геометрии трещины.

- в случае возникновения риска преждевременной упаковки трещины, если необходимо
достичь целей Плана Работ по ГРП, например, закачка последней стадии проппанта с
полимерным   покрытием,   тогда   рекомендуется   остановить   подачу   керамического
проппанта и приступить к стадии закачки проппанта с полимерным покрытием раньше,
чем это планировалось по Плану Работ по ГРП.

- проверить линию от бункера песковоза до шнеков или приема блендера на предмет
наличия забивания линии замерзшим проппантом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ГРП

По завершении Работы по ГРП необходимо выполнить расчет материального баланса всех

материалов.   Заполнить  форму  материального   баланса,   предусмотренную  сервисной

компанией. Отчитаться перед представителем Компании в течение часа после остановки

закачки.   Сравнить   фактические   объемы   жидкости,   хим.добавок   и   проппанта   с

показаниями расходомеров. Если расхождение превышает 5%, то в этом случае устранить

возможные неполадки перед началом следующих Работы по ГРП.

Определить точность показаний сумматоров проппанта: вычесть значение показаний

чистой  жидкости  из  общего  прокачанного  объема - получится объем  закачанного

проппанта в мз. Для подсчета тоннажа умножить полученный объем на удельный вес

проппанта. Сравнить полученное значение с фактической массой остатков проппанта и

показаниями сумматоров.

Проследить  за  обязательным  взвешиванием  остатков  проппанта в  песковозе  перёд

выездом  бригады  ГРП  с  кустовой  площадки.  Для  взвешивания  применять  только

специальные весы, а не «визуальный осмотр».

Представитель Компании и сервисной компании должны обсудить фактические объемы

добавок и/или расходы,  превышающие установленный дизайном диапазон, а также

разработать  план  коррективных  мероприятий,  которые  необходимо  предпринять до

проведения следующей Работы по ГРП.

Заполнить «Форму контроля качества ГРП». Заполненную форму необходимо включить в

окончательный отчет по обработке.

Внести ключевые данные в базу данных по месторождению и/или пласту и выполненных

ГТМ.

В случае «СТОПа» необходимо взять и визуально осмотреть пробу жидкости на выходе с

блендера.  Направить все пробы сшитого геля на анализ в лабораторию сервисной

компании и проконтролировать проведение тестов.

После   проведения   аудита  ГРП,   инициированного   представителями   Компании   по

определенной Работе по ГРП, сервисная компания обязана своевременно устранить все

выявленные нарушения, обозначенные в аудиторском заключении, и ответить письменно

на аудиторское заключение в течении 3 дней с момента его получения. В случае если

сервисная компания не может устранить выявленные нарушения в оговоренные сроки

(перед проведением следующей Работы по ГРП) решение о проведении следующей

Работы по ГРП принимается представителями СпоГРП ОАО «СН-МНГ» в письменной

форме.

Не соответствующие Плану Работ по ГРП объемы или расход, наблюдаемые в ходе

выполнения  операции,  или  определенные по  расчету  остатков  веса по  окончании

операции, должны быть согласованы с представителем Компании до вывоза оборудования

со скважины и учтены и исправлены до того, как оборудование будет использоваться для

следующей Работы по ГРП.

9. РАБОТЫ ПО ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ АЗОТА - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Учитывая, что азот закачивается в газообразном состоянии при высоком давлении на

поверхности, то это порождает ряд новых факторов опасности, не наблюдаемых в том же

объеме при закачке воды или углеводородов.

Все требования по безопасности, технические требования к оборудованию, требования к

записи   данных   и   процедуре   монтажа   на   скважине,   перечисленные   в   настоящем

Приложении, относятся также и к закачкам с применением азота на объектах Компании.

Азотные установки должны размещаться как минимум в 25 метрах от устья скважины или

другого оборудования.

Перед началом проведения закачки ответственный руководитель Работ по ГРП сервисной

компании   должен   определить   радиус   опасной   зоны   при   возможных    случаях

разгерметизации устья или линий высокого давления. Во время проведения Работы по

ГРП персонал должен находиться за пределами опасной зоны.

Запрещается использовать азотные установки с применением открытого пламени на

опасных производственных объектах Компании!

При   смешивании   азота  с   любой   жидкостью   требуется   постоянное   использование

индикаторов ветра.

Все азотные емкости или соединения перекачивающего или бустерного насоса должны

иметь установленные стравливающие клапаны. Стравливающие клапаны должны быть

постоянно открыты и не иметь запорных узлов на линии.

На всех емкостях с жидким азотом на объектах Компании должны быть установлены

мембраны разрывного (импульсного) типа. Разрывная мембрана должна срабатывать при

превышении давления в 4 атм при стравливании давления с азотной емкости.

Все азотные емкости должны быть оборудованы датчиками давления, данные которых

должны отображаться на панели управления.

На азотной линии должен использоваться обратный клапан ударного типа. Обратные

клапаны створчатого типа на азотной линии высокого давления к использованию не

допускаются.

Компания требует, чтобы все линии высокого давления с газообразным азотом или

активизированной жидкостью были обеспечены привязной системой SPM или другой в

равной степени эффективной сдерживающей системой. Все сдерживающие системы

должны быть одобрены ОАО «СН-МНГ» перед использованием.

Температура азота на поверхности должна быть от 15°С до 35°С, если она точно не

определена представителем Компании в указанных пределах.

Скорость закачки азота, температура и давление должны постоянно регистрироваться при

закачке  как  с  использованием  одиночной  установки,  так  и  совместно  с   другими

установками.   Данные  должны  записываться   в   электронном  виде   с  возможностью

предоставления этих данных Компании.

Использование   определенных   устройств/   расходомеров   должно   быть   утверждено

ОАО «СН-МНГ».