Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 28 февраля 2016г, до 30 апреля 2016г. согласно графику поставки Формы6К;

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ ГОСТ | ЕИ | Потреб ность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 245786 | Шланг сильфонный 3/4"ВР-3/4"ВР L 1,5 м. для тосола |  | ШТ | 6 |
| 2 | 245787 | Переходник 1" ВРх3/4" НР |  | ШТ | 6 |
| 3 | 246259 | Пускатель магнитный Furnas 16CF35A*AKW з/п к ГТЭС SOLAR/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 4 | 246261 | Предохранитель COOPER BUSSMANN 2A 38КV FUSE з/п к ГТЭС SOLAR/или аналог |  | ШТ | 3 |
| 5 | 246590 | Пускатель магнитный Furnas 14DP32A 81 27 СЩУ-0,38 з/п к ГТЭС SOLAR/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 6 | 246591 | Пускатель магнитный Furnas 40DP32A 27 СЩУ-0,38 з/п к ГТЭС SOLAR/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 7 | 246594 | Пускатель магнитный Furnas 14FP32A 81 45 СЩУ-0,38 з/п к ГТЭС SOLAR/или аналог |  | ШТ | 1 |
| 8 | 247007 | Трубопровод В67740070 | Приложение 1 к Форме 2 | ШТ | 6 |
| 9 | 247009 | Трубопровод В67730190 | Приложение 2 к Форме 2 | ШТ | 6 |
| 10 | 247018 | Фильтроэлемент в кожухе В21020030 |  | КОМ | 6 |
| 11 | 247480 | Клапан отсечной ОГК-В с входной сеткой | Приложение 3 к Форме 2 | ШТ | 3 |
| 12 | 248623 | Кабель с разъемом ГТД-К105А |  | ШТ | 2 |
| 13 | 248627 | Трубопровод В67730440 | Приложение 4 к Форме 2 | ШТ | 6 |
| 14 | 249137 | Кабель LIYCY 1х1,5 350V LAPPKABEL/или аналог |  | М | 15 |
| 15 | 249139 | Муфта концевая POLT-42D/1XO-L12 50-120 с болтовыми наконечниками/или аналог |  | КОМ | 2 |
| 16 | 249140 | Муфта концевая POLT-12E/1xI- L12 1x180-400/или аналог |  | КОМ | 2 |
| 17 | 607354 | Агрегат командный КА-ЗОГЭ-ВИ-РМ-К | Приложение 5 к Форме 2 | КОМ | 1 |
| 18 | 607355 | Блок управления дозатором газа БУШ ДГ-011 | Приложение 6 к Форме 2 | КОМ | 2 |
| 19 | 243759 | Предохранитель WBP-6 7,2кВ 63кА Iн-0,7А |  | ШТ | 3 |
| 20 | 247521 | Конденсатор ALFA LAVAL model CDEW 4QOT GOST S/N 1101871/или аналог | Приложение 7 к Форме 2 | ШТ | 1 |
| 21 | 725702 | Электронагреватель ПИЭН-2.0 220 50ГЦ Т6-49 |  | ШТ | 10 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.