Приложение №1

К Договору №

от  «      »                      20	г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение  контроля трасс трубопроводов, с использованием беспилотного  летательного аппарата (БПЛА).

1. ЦЕЛЬ РАБОТ

Основной целью является осмотр трасс трубопроводов с использованием  БПЛА (Беспилотные Летательные Аппараты), для выявления отклонений в режиме работы трубопроводов (выявления разливов нефти и нефтепродуктов, несанкционированных врезок, несанкционированных переездов, несанкционированных работ в охранных зонах трубопроводов).

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

2.1. Объекты для проведения контроля. Производственные объекты ОАО «СН-МНГ» в том числе промысловые трубопроводы, трассы трубопроводов, территория ДНС, КНС, УПН, ЦППН, территория лицензионных участков согласно выданных координат и маршрутов облета (приложение №2). В случае производственной необходимости может быть выдан новый маршрут определенной протяженностью (разовый полет и т.д.) с выдачей координат и согласованием за 2 дня до начала облета по новому маршруту.

2.2. Предварительный анализ объектов контроля. Предварительный анализ полученной информации. Передислокация оборудования, материалов и людских резервов для проведения рекогносцировки местности, выбора маршрута полетов (определение начальных и конечных участков трубопроводов, оценка характера местности с учётом существующих коммуникаций и рельефа). Составление предварительных полётных карт и планирование полевых (натурных) работ.

2.3. Оптимальный комплекс БПЛА. Комплекс БПЛА с оптимальными лётно-техническими характеристиками, необходим для производства качественного контроля трасс трубопроводов в конкретных местных условиях с целью оперативного выявления разливов нефти и нефтепродуктов, несанкционированных врезок, несанкционированных переездов, несанкционированных работ в охранных зонах трубопроводов. В обязательном порядке учесть следующие основные характеристики комплекса БПЛА: скорость полёта, высоту полёта, максимальную полезную нагрузку, время полёта, дальность полёта, радиус действия, температурный диапазон применения, метеорологические ограничения, способ взлёта и посадки, ремонтопригодность, стоимость технического обслуживания, характеристики навесного оборудования и приёмо-передающих устройств.

2.4. Применение оптимального навесного и коммуникационного оборудования для комплекса БПЛА. Применение оптимального навесного и коммуникационного оборудования для комплекса БПЛА с разрешающей способностью, достаточной для оперативного обнаружения: - разливов нефти и подтоварной воды, площадью более 1 м2, в том числе в ночное время суток; - посторонних лиц, техники и оборудования в охранных зонах трубопроводов, в том числе и в ночное время суток, изменение или нарушение обвалования трубопровода; - несанкционированных врезок при отборе нефти; С коммуникационными возможностями, достаточными для: - передачи с борта БПЛА информации на базовую станцию с расстояния не менее 30 км, содержащей следующие данные: дата, время, высота полёта, курс полёта, скорость полёта, отклонение от маршрута, положение камер навесного оборудования, оставшееся время запаса полёта, ТV сигнал с четким разрешением, в реальном масштабе времени, фотографии с разрешением не менее 20 мегапикселей и сигнал с тепловизионной камеры (тепловизор), местоположение в системе координат; - приёма на борт БПЛА команд для корректировки навигации БПЛА, осуществления контроля бортовых систем БПЛА и управлением наблюдательным оборудованием БПЛА во время полёта на расстоянии не менее 30 км.

Предлагаемое навесное оборудование: - телевизионная камера; - тепловизионная камера; - фотокамера. 2.5. Предоставления полученных результатов. По итогам проведения полевых работ формируется отчет по результатам облётов (с указанием полетного задания, даты и время облета, климатических данных, обнаруженных нарушений с указанием координат). - в случае выявления нарушений, производится оперативное оповещение по мобильной связи, на телефон начальника смены ЦИТС ОАО «СН-МНГ» тел.№ 8(34643)46-222; - Данный отчет выкладывается на жесткий диск (отчет, фото , видеоматериалы). - При обнаружении новых нарушений в отчет вносятся изменения (новые нарушения). 2.6. Разработка регламента контроля трасс трубопроводов. Учитывая характеристики, настроенные при проведении полевых работ, разработать и утвердить у Заказчика, регламент на проведение контроля трасс трубопроводов, обеспечивающий: - оптимальную периодичность контроля предложенных трасс трубопроводов с учётом их назначения, экологической важности и бизнес критичности для Компании; - оптимальные маршруты контроля трасс трубопроводов; - оперативное обнаружение разливов нефти и подтоварной воды площадью более 1 м2, в том числе в ночное время суток; - оперативное выявление посторонних лиц, техники и оборудования в охранных зонах обследуемых трубопроводов; - оперативное выявление несанкционированных врезок, нарушения обвалования; - оперативное выявление несанкционированных переездов, шириной не менее 1,5 м; - оперативное выявление очагов чрезвычайных ситуаций - пожаров.

3. СРОКИ И периодичность ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Сроки проведения работ: 12 месяцев

Периодичность облетов согласно календарного плана (приложение №2)..

В связи с производственной необходимостью  сроки и периодичность проведения работ могут быть пересмотрены.

Точное время полетов согласовать перед  началом полевых работ.

4. ДОПОЛНительные требования

- Подрядная организация предусматривает оборудование для хранения и обработки информации, полученной в результате полевых работ.

- Подрядная организация самостоятельно обеспечивает, получает и предоставляет:

- разрешительные документы на использование воздушного пространства ОАО «СН-МНГ»

- разрешительные документы на частотный диапазон;

- обеспечивает хранение полученной информации и прорабатывает вопрос по периоду хранения информации;

- станциями приема и передачи сигнала;

-обработку полученной информации (с видеокамер и тепловизора) с помощью программного обеспечения, позволяющего обнаруживать предполагаемые аварийные участки трубопроводной системы.

3. Подрядная организация обеспечивает стабильную работу дистанционно пилотируемого летательного аппарата и  специализированного оборудования (коммуникационное, навигационное, фото-видеоаппаратура, спектральное и т.п.) в метеорологических условиях Западной Сибири.

Перечень предоставляемой документации

Заказчик выдает Исполнителю актуальную и достоверную техническую документацию. Предоставляемая информация верифицируется Исполнителем работ и ответственными службами Заказчика (совместно). В случае неполноты имеющейся информации осуществляются мероприятия по сбору недостающих данных и сведений по программе, согласованной Исполнителем работ и Заказчиком. Условия конфиденциальности информации, предоставляемой Заказчиком в распоряжение Исполнителя, устанавливаются в договоре на проведение работ.

Перечень обязательной информации включает:

- Наименование, назначение трубопровода.

- Диаметр и толщина стенки трубопровода (Dхh, мм).

- Протяжённость трубопровода (L, км).

- Схема трубопроводов, координаты углов контролируемого участка.

- Технологическая схема трубопроводов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ			                                                     	ЗАКАЗЧИК

"________________"			                                                     	ОАО "СН-МНГ"

Должность			                                                     	              Должность

________________/________				                             _____________/_______