- Приложение № 5

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

по ремонту вентиляционных систем (ВС)

| - Состав работ | Ремонт вентиляционных систем (ВС) ГЗУ включает: - Подготовку необходимых комплектующих на собственной производственной базе Подрядчика с учётом существующих присоединительных размеров ВС, установленной в ГЗУ на объекте Заказчика. - Вывоз/завоз составных частей ВС, с объекта Заказчика на производственную базу Подрядчика и с производственной базы Подрядчика на объект Заказчика. Объект Заказчика расположен на территории лицензионных участков, обслуживаемых Заказчиком: Мегионский, Мыхпайский, Ватинский, Северо-Покурский, Аганский, Южно-Аганский, Ново-Покурский. - Ремонт/восстановление ВС, установленной в действующей ГЗУ на объекте Заказчика. Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| --- | --- |
| - Срок выполнения работ | - Время ремонта/восстановления одной единицы ВС, включая перевозку и приёмку, не должно превышать 25 календарных дней. |
| - Виды ремонта ВС | - ВС-1 (ремонт с заменой вентилятора) – полный комплекс ремонтных работ с заменой/восстановлением воздуховодов, кабельной продукции, пускового устройства, вспомогательных и соединительных элементов; антивандальный монтаж с заменой вентилятора на новый. - ВС-2 (ремонт с заменой вентилятора, предоставленного Заказчиком) – полный комплекс ремонтных работ с заменой/восстановлением воздуховодов, кабельной продукции, пускового устройства, вспомогательных и соединительных элементов; антивандальный монтаж с заменой вентилятора, предоставленного Заказчиком. - ВС-3 (ремонт электротехнической части ВС) - комплекс ремонтных работ с заменой/восстановлением кабельной продукции, пускового устройства, вспомогательных и соединительных элементов. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Формуляры (эксплуатационные паспорта) ГЗУ и ВС: - передаются Заказчиком Подрядчику при передаче заявки на ремонт ВС; - передаются Подрядчиком Заказчику при приемке ВС из ремонта; - Дефектная ведомость на каждую ГЗУ составляется совместно с представителем НГП Заказчика. - Журнал учета выполненных ремонтов ВС. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Заводской паспорт установленного вентилятора передается Заказчику вместе с формуляром. - Акт испытания ВС – оформляется после завершения монтажных работ. Испытание проводится в присутствии представителя Заказчика. - Акт приёмки ВС из ремонта – составляется Сторонами после осмотра и при положительном результате испытания. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при ремонте ВС | - Измерение необходимых размеров элементов ВС и их взаимного расположения с составлением схемы с выездом на объект ремонта. Составление дефектной ведомости совместно с ответственным лицом Заказчика на каждый объект ремонта. - Изготовление в соответствии с дефектной ведомостью необходимых комплектующих для ремонта. - Вывоз узлов, оборудования, приспособлений, инструментов и персонала на объект ремонта. - Слесарные работы: разборка-сборка соединений ВС, креплений к опорам. - Электромонтажные работы: разборка-сборка электрических соединений, прокладка кабеля и т.п. - Антивандальное крепление вентилятора. - Пробный пуск и испытание ВС. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - Испытание с участием представителя НГП Заказчика проводится по готовности ВС и оформляется актом с указанием информации о зав.№ и месте установки ВС, параметров и результатов испытания. - При приёмке проверяется комплектность, качество выполненных сборочных, окрасочных и др. работ, наличие полного комплекта документации, формуляра ГЗУ с записью о проведенном ремонте, наличие акта испытания, соответствие заводского номера. При подписании акта приёмки представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика формуляры ГЗУ, ВС и другую документацию. |
| - Требования безопасности | - Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица Заказчика. - Работники, выполняющие работы, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Прочие условия | - Грузоподъемные операции, а также перевозка деталей ВС ГЗУ на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - При ремонте ВС ГЗУ соблюдать принципы промышленной эстетики. |
| - Комплектность ВС после ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя. |

Сокращения и определения, использованные в Приложении:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- НГП – нефтегазопромысел;

| Подрядчик: Генеральный директор «________________» | Заказчик: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |