Форма 5  «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ___59_________

«_17_» ____07_________2015г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к продукту» Формы 5;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанных в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара: до 31 августа 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к Товару.

| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства индивидуальной защиты рук |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 188233 | Перчатки Dermagrid exam.Powder / или аналогичное/ | Перчатки латексные, нестерильны, не опудренные. Гипоаллергенные, текстурированная поверхность на лодони и пальцах. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011 |  | ПАР | 72 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 2 | 193628 | Перчатки термостойкие "Крузейдер флекс" / или аналогичное | Материал покрытия: акрилонитрилбутадиен. Длина: 330 мм. Манжета: крага. Размер 10. Обеспечивает защиту от высоких температур до +250(o)С. Не воспламеняется. Не содержит асбеста. Возможна неоднократная стирка. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014)" |  | ПАР | 354 |
| 3 | 200027 | Перчатки нитрил. "Petrolium" полн. покр. / или аналогичное | Перчатки пятипалые на тканевой или трикотажной основе, с крагами, полностью покрытые полимерным покрытием. Длина перчаток до 290 мм. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат, нефть. Температурный режим эксплуатации: +45ºС … –20ºС. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость 4 (среднее число циклов до разрыва более 20000), Устойчивость к разрезам 2 (минимум средний индекс 3.0), Прочность на разрыв 2 (минимум 26 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 53Н) Ткани и материалы: Основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  | ПАР | 2 475 |
| 4 | 200028 | Перчатки нефтеморозостойкие покр ПВХ | Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Изготавливаются с гладкой или текстурной поверхностью. Длина: 265 мм (гладкая поверхность и манжета) и 290 мм (рельефная поверхность и крага). Температурный режим эксплуатации: 0ºС … –40ºС. Наличие пеноизоляции или фетровая изоляция. Поставляются с утепляющими трикотажными вкладышами из шерстяных волокон двойной вязки. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость 3, Устойчивость к разрезам 3, Прочность на разрыв 4, Устойчивость к проколу 1. Ткани и материалы: Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид или поливинилхлорид с добавлением латекса. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  | ПАР | 5 787 |
| 5 | 200030 | Перчатки нитриловые облегченные "Petroli / или аналогичное | Перчатки пятипалые на трикотажной основе, с притачными трикотажными манжетами, частично покрытые полимерным покрытием. Длина перчаток 290 мм. Температурный режим: +45ºС … –10ºС. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат. Ткани и материалы: |  | ПАР | 30 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Основа: хлопчатобумажный трикотаж с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое, ПВХ. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  |  |  |
| 6 | 215856 | Перчатки трикот.с двойн.латекс.покр.лад. | Перчатки пятипалые трикотажные с двойным латексным покрытием ладони 13 класс вязки. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  | ПАР | 1 546 |
| 7 | 220318 | Перчатки спилковые комбин. Nitras 1302 / или аналогичное | Универсальные перчатки для защиты от механических воздействий и истирания. Используются для широкого спектра работ. Манжета выполнена в виде краги, полное покрытие спилком указательного и большого пальца. Материал: говяжий спилок / плотная х/б ткань. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014) |  | ПАР | 780 |
| 8 | 220319 | Перчатки спилковые ком.утепл.Nitras1302W / или аналогичное | Перчатки для защиты от механических повреждений. Используются при выполнении работ с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной. Дополнительная накладка из спилка на ладони, указательном и большом пальцах позволяет выдерживать значительные механические нагрузки. Манжета выполнена в виде краги. Материал: говяжий спилок/плотная х/б ткань, дополнительные спилковые накладки на ладони. ГОСТ 29122-93 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 1 452 |
| 9 | 221485 | Перчатки-краги сварщика Nitras / или аналог | Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой. Ткани и материалы: Основа: расщепленная телячья кожа или кожевенный спилк. Подкладка: Хлопчатобумажная ткань. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  | ПАР | 230 |
| 10 | 233867 | Перчатки шерстяные (вкладыши) Размер 7 | Перчатки пятипалые трикотажные из шерстяных волокон (не менее 70% чистой шерсти). Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 5007-87. |  | ПАР | 188 |
| 11 | 233868 | Перчатки шерстяные (вкладыши) Размер 8 |  |  | ПАР | 221 |
| 12 | 233869 | Перчатки шерстяные (вкладыши) Размер 9 |  |  | ПАР | 1 987 |
| 13 | 233870 | Перчатки шерстяные (вкладыши) Размер 10 |  |  | ПАР | 4 249 |
| 14 | 233871 | Перчатки шерстяные (вкладыши) Размер 11 |  |  | ПАР | 415 |
| 15 | 235055 | Краги термостойкие утепленные | Перчатки швейные пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой. Ткани и материалы: Основа: расщепленная телячья кожа или кожевенный спилок. Подкладка: Хлопчатобумажная ткань, трикотажное полотно с начесом, искусственный мех. |  | ПАР | 659 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91 |  |  |  |
| 16 | 235061 | Нарукавники из полимерных материалов | Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Нарукавники стачные по боковому срезу. Длина нарукавников 460 мм. Толщина 0,203. Для защиты от кислот и щелочей, МБС. Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Особая механическая прочность (истирание и натяжение). Ткани и материалы: Основа: поливинилхлорид 100%. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 4 444 |
| 17 | 237607 | Перчатки-краги "Опал 800" / или аналогичное | Перчатки пятипалые на тканевой или трикотажной основе, с крагами, полностью покрытые полимерным покрытием. Длина перчаток 290 мм. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат, нефтепродукты. Температурный режим эксплуатации:+45ºС–10ºС. Ткани и материалы: Основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 2 663 |
| 18 | 237610 | Перчатки-краги "Джамбо" / или аналогичное | Обеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию. Обеспечивают защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1–1,3 мм, внутри – мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar®. Мягкие и удобные в работе. Используются для сварочных работ, работ с грубыми поверхностями, могут использоваться в холодных условиях. Длина: 380 мм. Размер: 10. ТР ТС 019/2011 |  | ПАР | 129 |
| 19 | 237922 | Перчатки-краги сварщика спилковые | Для защиты рук от брызг расплавленных металлов, окалины, искр, открытого пламени, а также от механических воздействий: истирания, пореза. Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой. Ткани и материалы: Основа: расщепленная телячья кожа или кожевенный спилк. Подкладка: Хлопчатобумажная ткань. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91.. | ПАР | 65 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 20 | 242416 | Нарукавники виниловые VSB-8-HS Ansell / или аналогичное | Предназначены для защиты от вредных факторов, такие как кислоты и щелочи с максимальной концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и нефтепродуктов. Длина нарукавников 460 мм. Толщина 0,203. Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Особая механическая прочность (истирание и натяжение). Размер – стандартный. Ткани и материалы: Основа: поливинилхлорид 100%. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.183-91. |  | ШТ | 76 |
| 21 | 244883 | Перчатки трикотажные с точечным покрыт. | Перчатки пятипалые изготовленные из смешанной пряжи (не менее 75% хлопок + полиэстер), с трикотажными манжетами и полимерным ладонным или двухсторонним ПВХ покрытием. Длина перчаток 240…280 мм. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость 2, Устойчивость к разрезам 1, Прочность на разрыв 4, Устойчивость к проколу х. Должны быть пригодны для работ при температурах +45ºС … –20ºС. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, , ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 5007-87, ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 5 846 |
| 22 | 245007 | Перчатки "Опал 300" с нитрил. покр.ладони / или аналогичное | Перчатки пятипалые на тканевой или трикотажной основе, с крагами, полностью покрытые полимерным покрытием. Длина перчаток 290 мм. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат, нефтепродукты. Температурный режим эксплуатации:+45ºС..–20ºС. Ткани и материалы: Основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 30 |
| 23 | 501204 | Перчатки диэлектрические бесшовн. Эн Эв | Перчатки пятипалые, бесшовные. Пленочные с гладкими внешней и внутренней поверхностями. Толщина от 1,3 до 3.00 мм. Перчатки должны иметь 2-7 класс защиты для работ при различных рабочих напряжениях (от 500 вольт до 40000 вольт). Температурный режим эксплуатации: –40ºС … +50ºС. Материал: натуральный латекс. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.103-83, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 26 |
| 24 | 501210 | Перчатки резин.тех.от к-т,щел.К50Щ20тип1 | Перчатки пятипалые пленочные с повышенной механической прочностью. Толщина 0,7 мм., длина320мм. Рифленая ладонная часть. Ткани и материалы: Материал: 100% латекс . Хлопчатобумажная основа с антибактериальной пропиткой Температурный режим эксплуатации: +45°С … –20°С. Подтверждение соответствия: |  | ПАР | 3 125 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  |  |  |
| 25 | 501211 | Перчатки трикотажные арт.G 23 / или аналогичное | Перчатки пятипалые изготовленные из смешанной пряжи (не менее 75% хлопок + полиэстер), с трикотажными манжетами и полимерным ладонным или двухсторонним ПВХ покрытием. Длина перчаток 240…280 мм. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость 2, Устойчивость к разрезам 1, Прочность на разрыв 4, Устойчивость к проколу х. Должны быть пригодны для работ при температурах +45ºС … –20ºС. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 5007-87, ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 5 462 |
| 26 | 501857 | Рукавицы брезентовые Тп Тр | Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе. Основа – прочная х/б ткань, плотность 235 г/кв.м Наладонник –брезент, плотность 380 г/кв.м. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.010-75. |  | ПАР | 50 |
| 27 | 507676 | Перчатки-краги сварщик.из кожевен.спилка | Для защиты рук от брызг расплавленных металлов, окалины, искр, открытого пламени, а также от механических воздействий: истирания, пореза. Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой. Ткани и материалы: Основа: расщепленная телячья кожа или кожевенный спилк. Подкладка: Хлопчатобумажная ткань. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 ( ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 200 |
| 28 | 215308 | Перчатки латексные КЩС тип 2 Размер 8 | Перчатки пятипалые пленочные с повышенной механической прочностью. Толщина 0,30 мм., длина 305мм., рифленая ладонная часть. Хлопчатобумажная основа с антибактериальной пропиткой. Материал: 100% латекс без добавок. Стойкость к водным растворам (20-30%) кислот, щелочей, неорганических растворителей, спиртов и токсичным соединениям различной консистенции. Средняя механическая стойкость (износ, прокол, истирание). Устойчивый влажный и сухой захват. ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.252-2013 (ГОСТ Р 12.4.246-2008- до 01.03.2014), ГОСТ 12.4.183-91. |  | ПАР | 80 |
| 29 | 215960 | Перчатки латексные КЩС тип 2 Размер 7 |  |  | ПАР | 147 |
| Репелленты |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 233549 | Средство "Акомарин" крем после укусов / или аналогичное | Эффективная защита от укусов кровососущих насекомых: клещи, комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни и др. Время защитного действия при нанесении на кожу- более 4 часов; Не оставляет пятен на одежде; Нейтрален для кожи; |  | ФЛк | 275 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Наносится на открытые участки тела( лицо, руки, шею, ноги). Устраняет кожный зуд и раздражение после укусов насекомых, обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, обладает эффектом отпугивания кровососущих насекомых: комаров, мошек, слепней; повышает местный иммунитет кожи, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды; имеет регенерирующий эффект — заживляет ранки ; питает, смягчает и увлажняет кожу. ТР ТС 019/2011. |  |  |  |
| 31 | 237898 | Гель-бальзам "Mosquitall" после укус10мл / или аналогичное | Гель-бальзам после укусов содержит антибактериальный комплекс с ионами серебра. Компоненты, входящие в состав, быстро устраняют неприятные ощущения, зуд, раздражение после укусов насекомых, при солнечных и других ожогах, после контакта с крапивой или медузой. Способствуют исчезновению покраснения, оказывают бактерицидное действие, охлаждают и успокаивают кожу. Антимикробная эффективность средства подтверждена клиническими испытаниями. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 996 |
| 32 | 249491 | Аэрозоль "Proteskin" защ.от клещ.и к.нас. / или аналогичное | Защитный аэрозоль от укусов кровососущих насекомых и клещей. Аэрозоль обеспечивает эффективную защиту от укусов:лесных и таежных клещей; комаров; мошек; слепней; мокрецов; москитов; блох. Технологические особенности: наносится на открытые участки тела (лицо, руки, шею, ноги) и одежду; нейтрален для кожи; не оставляет пятен на одежде. Время защитного действия: при нанеснии на кожу - более 4 часов; при нанесении на одежду - до 5 суток. |  | ФЛк | 876 |
| 33 | 502129 | Сетка Павловского | Сетка Павловского представляет собой прямоугольник бредневой дели размерами 900*800 мм, с одной стороны которого тесёмки для последующего закрепления на головном уборе. Сетка пропитана специальным составом в производственных условиях. Сетка Павловского наброшенная на головной убор ил на плечи, источает запах который действия на рецепторы отпугивает кровососущих насекомых. Состав пропитки обеспечивает непрерывное действие репеллентов в течении 2-х месяцев круглосуточного использования. При использовании сетки под солнцем срок действия активного вещества сокращается. В промежутках между использованием сетку необходимо хранить в герметичной упаковке, что продлит срок её эксплуатации. ТУ 9392-008-63399859-2009 |  | ШТ | 336 |
| 34 | 506760 | Пластины д/эл.нагревателя "Фумитокс" / или аналогичное | Пластины Фумитокс от комаров 10шт. Средство инсектицидное Фумитокс пластины от комаров для электрофумигатора. Состав: d-алетрин (27мг/пластин), растворитель, стабилизатор, отдушка краситель. |  | ШТ | 50 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 35 | 500997 | Накомарник СЭ 52-02-96 | Защитные свойства:Бн - защита от вредных биологических факторов (от насекомых) Особенности Модели: Шляпа с противомоскитной сеткой, в нижней части сетки на эластичной ленте. |  | ШТ | 210 |
| 36 | 215904 | Реппелент "Рефтамид Максимум" аэроз. / или аналогичное | Средство репеллентное (отпугивающее) для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (мошек, комаров, мокрецов, москитов, слепней, блох), лесных и таёжных клещей при нанесении на открытые части тела и одежду. Время защитного действия: от насекомых при нанесении на кожу — более 4 часов, при нанесении на одежду — до 30 суток; от клещей при нанесении на одежду – до 5 суток. Туба - 75гр ТУ 2386-035-00204292 |  | БАЛ | 4 093 |
| Средства индивидуальной защиты лица и органов дыхания |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 165086 | Противогаз ППФМ-92 с панор.маской ППМ-88 | Промышленный противогаз модульного типа с панорамной маской предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица работников от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма. Противогаз надежен в атмосфере, содержащей не менее 17 объемных процентов свободного кислорода и не более 0,5 объемных процентов вредных примесей. Панорамная маска ППМ-88 (ПМ-88). Имеет стекло панорамного обзора, переговорное устройство, регулируемое оголовье, подвернутый обтюратор. Наличие подмасочника препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание CO во вдыхаемом воздухе. Маска со сменными фильтрующими элементами должна быть: Хорошо сбалансирована;Оптически скорригированна, не иметь оптических искажений; Обеспечивать хороший обзор, не должна запотевать изнутри; Иметь речевую диафрагму, небольшое сопротивление дыханию; Оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве; Обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; Совместима с касками; Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособной в температурном интервале от –40 оС до +40 оС. Не допускается приобретение сменных фильтров, имеющих несовместимые крепления с маской. Маска должна комплектоваться специальной сумкой (подсумком). Марка противогаза соответствует марке фильтра. Поставляется с фильтрами 320 ДОТ А2, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3. Соединение фильтров в модули осуществляется с помощью резьбового соединения. Гарантийный срок хранения: противогазов с фильтрами ДОТ 320 и Р3 5 лет. А2 - защищает от паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидопроизводные соединения, |  | ШТ | 4 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, кетоны, анилин, тетраэтилсвинец, фосфор- и хлороорганические химикаты др.) ТР ТС 019/2011.. |  |  |
| 38 | 193339 | Противогаз ПФ-ГП 7А | Противогаз гражданский ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений. Обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питья. Состав комплекта противогаза ГП-7: Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К металлическая -1 шт. Лицевая часть МГП – 1 шт. Пленка незапотевающая НПН 59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка. Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт. Сумка для противогаза – 1 шт. Шнур прижимной резиновый – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Формуляр на изделие – 1 шт. |  | ШТ | 180 |
| 39 | 217596 | Противогаз ППФ-95М с панор.маской ППМ-88 | Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма и тумана, присутствующих в воздухе. Противогаз надежен в атмосфере, содержащей не менее 17 объемных процентов свободного кислорода и не более 0,5 объемных процентов вредных примесей, 65о С и кислых паров и газов, аэрозолей различного вида. Противогаз укомплектован лицевой частью ППМ-88 (Бриз-4301) имеет панорамное стекло, увеличивающее угол обзора не искажающее поле зрения, предусматривает возможность эксплуатации противогаза ППФ-95М людьми с нарушением зрения (носящим очки), гарантирует хорошую слышимость и разборчивость речи. Промышленный противогаз модульного типа с панорамной маской предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица работников от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма. Противогаз надежен в атмосфере, содержащей не менее 17 объемных процентов свободного кислорода и не более 0,5 объемных процентов вредных примесей. Панорамная маска ППМ-88 (ПМ-88). Имеет стекло панорамного обзора, переговорное устройство, регулируемое оголовье, |  | КОМ | 118 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | подвернутый обтюратор. Наличие подмасочника препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание CO во вдыхаемом воздухе. Маска со сменными фильтрующими элементами должна быть: Хорошо сбалансирована;Оптически скорригированна, не иметь оптических искажений; Обеспечивать хороший обзор, не должна запотевать изнутри; Иметь речевую диафрагму, небольшое сопротивление дыханию; Оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве; Обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; Совместима с касками; Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособной в температурном интервале от –40 оС до +40 оС. Не допускается приобретение сменных фильтров, имеющих несовместимые крепления с маской. Маска должна комплектоваться специальной сумкой (подсумком). Марка противогаза соответствует марке фильтра. Поставляется с фильтрами 320 ДОТ А2, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3. Соединение фильтров в модули осуществляется с помощью резьбового соединения. Гарантийный срок хранения: противогазов с фильтрами ДОТ 320 и Р3 5 лет. А2 - защищает от паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидопроизводные соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, кетоны, анилин, тетраэтилсвинец, фосфор- и хлороорганические химикаты др.) ТР ТС 019/2011.. |  |  |
| 40 | 502624 | Противогаз шланговый ПШ-2 | Устройство предназначено для защиты органов дыхания и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, содержания вредных веществ неизвестного состава и концентраций или объемного содержания вредных веществ в воздухе более 0,5 %. Количество воздуха, подаваемого под каждую лицевую часть, дм3/мин, не менее: 50 Герметичность шланговой линии при избыточном давлении воздуха 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) - падение давления в течении 60 секунд, кПа, не более: 0,67 Прочность хлопчатобумажной амуниции к действию статических нагрузок, Н (кгс), не менее: 1960(200); 20м длина шланга-20м, барабан и сумка; с панорамной маской ППМ-8. Прочность лавсановой амуниции к действию статических нагрузок, Н (кгс), не менее: 3920(400) Масса противогаза, не более, кг: 50 |  |  |  |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Время защитного действия: не ограниченно В состав противогаза "ПШ-2"входят воздуходувка, две воздухопроводящие армированные шланговые линии. Противогаз "ПШ-2" изолирующий представляет собой воздухонапорный изолирующий дыхательный прибор, в котором воздух для дыхания подается по шлангу воздуходувкой, расположенной в зоне чистого воздуха. ТР ТС 019/2011 |  | ШТ | 11 |
| 41 | 502625 | Противогаз шланговый ПШ-1 | Шланговая система предназначена для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от воздействия вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны. Предназначены для применения в замкнутых емкостях, колодцах и т.д. В состав противогаз ПШ-1 входит комплект лицевых частей (2 противогазные панорамные маски ), две последовательно соединенные трубки, с которыми соединен армированный шланг общей длиной 10 м (барабан на подставке с закрепленным шлангом), фильтрующий элемент, отвечающий за очистку вдыхаемого воздуха от частиц пыли. Также данный противогаз комплектуется предохранительным поясом с удобными плечевыми лямками, за который крепится шланг, имеется также сигнально – спасательная веревка длиной 12-15 метров, штырь, который держит конец шланга, оснащенного фильтрующей коробкой, в чистой зоне. Противогаз укомплектован мешком для хранения. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.041-2001 |  | ШТ | 20 |
| 42 | 245185 | Противогаз гражд. ГП-7 с переговор.устр. | Противогаз гражданский ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений. Обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питья. Состав комплекта противогаза ГП-7: Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К металлическая -1 шт. Лицевая часть МГП – 1 шт. Пленка незапотевающая НПН 59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка. Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт. Сумка для противогаза – 1 шт. Шнур прижимной резиновый – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Формуляр на изделие – 1 шт. |  | ШТ | 12 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 43 | 507663 | Противогаз ПФ-ГП -7А переговор. устройст. | Противогаз гражданский ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений. Обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питья. Состав комплекта противогаза ГП-7: Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К металлическая -1 шт. Лицевая часть МГП – 1 шт. Пленка незапотевающая НПН 59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка. Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт. Сумка для противогаза – 1 шт. Шнур прижимной резиновый – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Формуляр на изделие – 1 шт. |  | ШТ | 25 |
| 44 | 501436 | Противогаз ГП-7 | Противогаз гражданский ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений. Обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Противогаз ГП-7 комплектуется лицевой частью МГП без приспособления для питья. Состав комплекта противогаза ГП-7: Коробка фильтрующе-поглощающая ГП-7К металлическая -1 шт. Лицевая часть МГП – 1 шт. Пленка незапотевающая НПН 59 (в коробке по 6 шт.) – 1 коробка. Манжета утеплительная МНУ-3 – 2шт. Сумка для противогаза – 1 шт. Шнур прижимной резиновый – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Формуляр на изделие – 1 шт. |  | ШТ | 120 |
| 45 | 242799 | Противогаз ПФМГ-96 с фильтром ДОТ 250 ма | Противогаз ПФМГ-96 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от вредных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны. Противогаз ПФМГ- 95применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17% и при суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,1 % для фильтров 1-го класса защиты, не более 0,5% для фильтров второго класса защиты, за исключением паров ртути. Объемная доля паров ртути в воздухе не должна превышать 0,0001%. Противогаз ПФМГ-96 состоит из лицевой части (панорамная маска МАГ, ППМ-88, ПМ-88 или шлем-маска ШМП-1), фильтра |  |  |  |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | ДОТ или ВК и сумки для хранения противогаза. Фильтры различаются объемом поглотителя и наличием противоаэрозольного фильтра. Противогазовые фильтры, кроме фильтра ДОТ М 460, для дополнительной защиты от аэрозолей по заказу комплектуются противоаэрозольным сменным фильтром Р2ФП. Фильтры ДОТ могут быть поставлены отдельно. Марка противогаза соответствует марке фильтра. Свойства фильтров. Фильтры ДОТ и ВК снаряжены высокоэффективными поглотителями. Комбинированные фильтры защищают одновременно от газов, паров и аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана; противогазовые – от газов и паров. Сменный фильтр Р2ФП, используемый в комплекте с противогазовым фильтром, при запылении заменяется на новый, что увеличивает защитный ресурс противогаза при использовании его в запыленной атмосфере. Назначение, номинальное время защитного действия по тест-веществам, начальное сопротивление воздушному потоку для каждого класса защиты и опознавательная окраска каждой марки фильтров соответсвует требованиям ГОСТ Р 12.4.193-99, 12.4.231-2007, 12.4.232-2007. Противогазный фильтр ДОТ 250 марки A1B1E1 имеет европейский сертификат. |  | ШТ | 10 |
| 46 | 242868 | Противогаз ППФМ-92 фильт.ДОТ320 маск.МАГ | Противогаз ППФМ-92 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от вредных газо- и парообразных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны. Противогаз ППФМ-92 применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и при суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,5 %. Базовый комплект противогаза ППФМ-92 состоит из лицевой части (панорамная маска МАГ, ППМ-88, ПМ-88 или шлем-маска ШМП-1), противогазового фильтра ДОТ 320 и сумки для хранения противогаза. По требованию покупателя в комплект противогаза ППФМ-92 может быть включен дополнительный противогазовый фильтр ДОТ 320, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3 и соединительная трубка. Марка противогаза ППФМ-92 соответствует марке фильтра в его комплекте. ГОСТ Р 12.4.193-99 |  | ШТ | 5 |
| 47 | 227362 | Патрон к респиратору (полумаска) 3М 7500 | Фильтр необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, туманов асбеста, радионуклидов, пестицидов. Сменный патрон 3М 6051 (А1) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с нефтепродуктами. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.194-99. |  | ШТ | 695 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 48 | 168856 | Маска респираторная (полнолицевая) №6800 | Маска со сменными фильтрующими элементами, сделанная из термопластика, выдерживающего высокие температуры или из силикона должна быть: Хорошо сбалансирована; Иметь небольшое сопротивление дыханию; Оснащена байонетной системой крепления фильтров к полумаске другим способом, обеспечивающим простоту замены фильтра, прочность и герметичность крепления фильтра; Оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве; Обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; Совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособной в температурном интервале от –40 оС до +50 оС. Назначение: Любые работы в атмосфере повышенной запыленности и загазованности. В комплекте с патронами марки А2 (2 шт.). Размер средний. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.190-99. |  | ШТ | 143 |
| 49 | 227351 | Респиратор для покрасочных работ 3М 7500 | Полумаска со сменными фильтрующими элементами, сделанная из термопластика, выдерживающего высокие температуры или из силикона должна быть: Хорошо сбалансирована; Иметь небольшое сопротивление дыханию; Оснащена байонетной системой крепления фильтров к полумаске другим способом, обеспечивающим простоту замены фильтра, прочность и герметичность крепления фильтра; Оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве; Обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; Совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); Не вызывать раздражения кожи лица. Оставаться работоспособной в температурном интервале от –30 оС до +70 оС. Средний размер. Назначение: Любые работы в атмосфере повышенной запыленности и загазованности. В комплекте с патронами А1 (2 шт.). ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.190-99. |  | ШТ | 285 |
| 50 | 238869 | Респиратор от сварочных дымов | Для защиты от пыли, дыма (сварочного и др.) и тумана (масляного и др.). Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен: Надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из резины или ткани; Иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP1(низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ Р 12.4.191-99; Обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); Оставаться работоспособным в температурном интервале от –30оС до +70оС. Респиратор в нерабочем положении должен иметь форму полумаски и быть снабжен клапаном выдоха. Обеспечивает защиту FFP2 (до 12 ПДК, озона и органических паров до ПДК). ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-99. |  | ШТ | 534 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Работы с использованием респираторов: Любые работы в атмосфере повышенной запыленности. |  |  |  |
| 51 | 248015 | Респиратор фильт. БРИЗ-3201 РУ-60М маркаА / или аналогичное | Защищает органы дыхания от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе. Изолирующая полумаска изготовлена из термопластичного изолирующего материала, снабжена трикотажным обтюратором и эластичным оголовьем. В боковых отверстиях полумаски закреплены манжеты из полиэтилена с клапанами вдоха, в которые вставляются сменные противогазовые фильтры различных марок, а в нижнем отверстии полумаски закреплён клапан выдоха, закрытый предохранительным экраном. Масса фильтра противогазового «Бриз-3201(РУ)» составляет не более 100 г. ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009, ГОСТ Р 12.4.194-99. |  | ШТ | 80 |
| 52 | 501754 | Респиратор противопыл. У-2К | Респиратор, состоит из фильтрующей полумаски FF Р HФ У-2к, предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (пыли, дыма, тумана), присутствующих в воздухе при концентрации не более 200 мг/м3. Полумаска применяется при содержании в воздухе не менее 17№ объемных и температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 С. Надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из резины или ткани; Иметь маркировку фильтрующей эффективности Назначение: Любые работы в атмосфере повышенной запыленности. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 3 |
| 53 | 501755 | Респиратор фильтрующий РУ-60М марка А | Фильтрующий противогазоаэрозольный респиратор со сменными фильтрами ДОТ 75 марки В предназначен для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, присутствующих в атмосфере рабочих мест в виде паров и газов при их концентрациях не более 10-15 ПДК и аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана при концентрации их в воздухе не более 200мг/м3 и содержании кислорода не менее 17% объемных. Респиратор РУ 60М состоит из резиновой полумаски ПР-7, трикотажного обтюратора, оголовья, двух фильтров ДОТ 75, содержащих специализированный поглотитель противоаэрозольный фильтр. При отработке патроны меняются на новые. Марка респиратора соответствует марке фильтра. Респиратор должен быть совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособным в температурном интервале от –30 оС до +50 оС. В комплекте идут фильтры марки А1. ( А1В1Е1Р2ФП ). |  | ШТ | 26 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 54 | 501756 | Респиратор фильтрующий РУ-60М марка В | Фильтрующий противогазоаэрозольный респиратор со сменными фильтрами ДОТ 75 марки В предназначен для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, присутствующих в атмосфере рабочих мест в виде паров и газов при их концентрациях не более 10-15 ПДК и аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана при концентрации их в воздухе не более 200мг/м3 и содержании кислорода не менее 17% объемных. Респиратор РУ 60М состоит из резиновой полумаски ПР-7, трикотажного обтюратора, оголовья, двух фильтров ДОТ 75, содержащих специализированный поглотитель противоаэрозольный фильтр. При отработке патроны меняются на новые. Марка респиратора соответствует марке фильтра. Респиратор должен быть совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособным в температурном интервале от –30 оС до +50 оС. В комплекте идут фильтры марки В1. |  | ШТ | 26 |
| 55 | 503758 | Респиратор противогазовый РПГ-67 марка А | Фильтрующий противогазовый респиратор со сменными фильтрами марки А1 предназначен для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, присутствующих в атмосфере рабочих мест в виде паров и газов при их концентрациях до 10-15 ПДК. Респиратор РПГ-67 состоит из резиновой полумаски ПР-7, трикотажного обтюратора, оголовья, двух противогазовых фильтров ДОТ 120, содержащих специализированный поглотитель. При отработке фильтры заменяются на новые. Марка респиратора соответствует марке фильтра. Респиратор должен быть совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); Не вызывать раздражения кожи лица; Оставаться работоспособным в температурном интервале от –30 оС до +50 оС. В комплекте идут фильтры марки А1. ТР ТС 019/2011 |  | ШТ | 225 |
| 56 | 505155 | Респиратор фильтрующий "Юлия" / или аналогичное | Для защиты от пыли, дыма (сварочного и др.) и тумана (масляного и др.). Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен: - Надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из резины или ткани; - Иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP1(низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ Р 12.4.191-99; - Обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); - Оставаться работоспособным в температурном интервале от –40оС до +70оС. Респиратор в нерабочем положении должен иметь форму полумаски и быть снабжен клапаном выдоха. ТР ТС 019/2011. |  | КОМ | 653 |
| 57 | 195795 | Предфильтр к сварочному щитку | Предфильтр - комплектующая часть сварочного щитка SPEEDGLAZ, увеличивает |  | КОМ | 10 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  | SPEEDGLAZ / или аналогичное | срок службы противоаэрозольного фильтра. ТР ТС 019/2011. |  |  |  |
| 58 | 198665 | Щиток сварочный SPEEDGLASS 9000 2X/ или аналогичное | Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром предназначен для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла, состоит из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, в котором установлен автоматически затемняющийся сменный светофильтр, защищенный бесцветными стеклами. Светофильтр может иметь ручную регулировку степени и скорости затемнения.Температурный диапазон работы автоматически затемняющегося светофильтра от -50С до +550С. Узел крепления щитков к каске должен совпадать с конструкцией соответствующих карманов для крепления щитков на каске. Блок подачи очищенного воздуха предназначен для защиты органов дыхания сварщика при работах в зонах повышенного содержания вредных веществ в воздухе. ГОСТ Р 12.4.238-2007. |  | ШТ | 6 |
| 59 | 502204 | Стекло Тисс к щиткам С4-С8 | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ГОСТ 111-2001. Светофильтры стеклянные предназначенны для защиты органов зрения от вредных излучений на производстве. | КОМ | 10 |
| 60 | 238675 | Предфильтр к маске респираторной №6800 | Комплектующие к маске №6800. Предфильтр для очистки от защиты от пыли и тумана 5.911. |  | ШТ | 516 |
| 61 | 238676 | Фильтр от органич.паров к маске №6800 | Комплектующие к маске №6800. Фильтр необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, туманов асбеста, радионуклидов, пестицидов. Сменный патрон 3М 6000 (А2) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с нефтью и нефтепродуктами. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 430 |
| 62 | 238677 | Держатель предфильтра к маске респ.№6800 | Комплектующая часть к маске №6800 – держатель предфильтра 5.911 к маске респ. № 6800. |  | ШТ | 274 |
| 63 | 242960 | Фильтр для защиты от орг. паров 6051 А1 | Фильтр необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, туманов асбеста, радионуклидов, пестицидов. Сменный патрон 3М 6051 (А1) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с нефтью и нефтепродуктами. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 45 |
| 64 | 245324 | Фильтр от органич.паров к маске МАГ 2/ или аналогичное | Фильтр необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, туманов асбеста, радионуклидов, пестицидов. Сменный патрон (марки А2) применяется для защиты при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также |  | ШТ | 82 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | при работе с нефть и нефтепродуктами. ТР ТС 019/2011. |  |  |  |
| 65 | 239225 | Каска термост. защ.экран терм.окантовкой | Для безопасной работы в электроустановках. Твердая оболочка из высокопрочного и термостойкого поликарбоната. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4 - 6 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы. - Каска должна иметь: регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове; достаточное для вентиляции пространство над головой; карманы для крепления очков, наушников, щитков. Температурный диапазон применения касок от – 500C до +1500C, для защиты от повышенных температур до +15000С. Гарантийный срок годности каски – это суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления, которая маркируется на внутренней стороне козырька. Щиток на каску, изготовленный из поликарбоната с огнестойкой окантовкой экрана из электроизоляционного материала без использования металлических деталей, экран с антистатическим самополирующимся покрытием. Щиток крепится на каску при помощи специальных адаптеров, фиксируется в двух положениях. Оптический класс №1. Высота экрана 220 мм., толщина 1,6мм, Цвет- прозрачный. Над козырьком каски должен быть нанесен логотип ОАО «СЛАВНЕФТЬ МЕГИОННЕФТЕГАЗ» - ГОСТ 12.4.207-99 . |  | ШТ | 73 |
| 66 | 245323 | Маска широкопанорамная МАГ 2 / или аналогичное | Маска панорамного вида предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. Панорамная маска относится к категории 2 (CL 2) - маски общего назначения для использования в составе СИЗОД. Состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя c двойным обтюратором, клапанной коробки с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Соединительный узел снабжен стандартной круглой резьбой. Детали маски изготовлены из высокопрочных материалов, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий. Для предотвращения запотевания панорамного стекла во время работы при низких температурах по заказу маски комплектуются флаконом-капельницей для смазки. Конструкция пряжек и оголовья делает подгонку маски , ее регулировку и закрепление на голове удобной. Маски МАГ-2 поставляются как в комплекте |  | ШТ | 41 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | противогаза А2 .ТР ТС 019/2011. |  |  |  |
| 67 | 510290 | Маска сварщика с АСФ "Хамелеон" | Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром предназначен для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла, состоит из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, в котором установлен автоматически затемняющийся сменный светофильтр, защищенный бесцветными стеклами. Светофильтр может иметь ручную регулировку степени и скорости затемнения. Температурный диапазон работы автоматически затемняющегося светофильтра должен соответствовать, указанному в паспорте на изделие. Щиток должен иметь: Предупреждающую маркировку о температурном режиме работы; Пластину, отводящую тепловое излучение; Механизм отвода СО2. Щиток может иметь боковые окна обзора и может быть совместим с фильтрующими противогазоаэрозоль-ными системами принудительной подачи воздуха. Температурный диапазон работы автоматически затемняющегося светофильтра от -50С до +550С. ГОСТ Р 12.4.238-2007 |  | ШТ | 26 |
| 68 | 504164 | Щиток наголовный электросварщика НН-10(С8) | Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр (С4-С9). Щиток может быть совместим с фильтрующими противогазоаэрозоль-ными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Запрещено использование щитков защитных лицевых для электросварщика из фиброкартона. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 10 |
| 69 | 504168 | Щиток наголовный сварщика НН-10(С5) | Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр (С4-С9). Щиток может быть совместим с фильтрующими противогазоаэрозоль-ными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Запрещено использование щитков защитных лицевых для электросварщика из фиброкартона. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 15 |
| 70 | 511129 | Щиток наголовный сварщика НН-03(С4) | Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр (С4-С9). Щиток может быть совместим с фильтрующими противогазоаэрозоль-ными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Запрещено использование щитков защитных лицевых для электросварщика из фиброкартона. ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 3 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 71 | 511130 | Щиток наголовный НБТ-1 / или аналогичное | Щиток, состоящий из прозрачного корпуса из поликарбоната или ацетата, предназначен для защиты глаз и лица от механических воздействий твердых частиц, брызг жидкостей и пыли. - Щиток должен иметь: защитное покрытие, препятствующее запотеванию щитка изнутри и снаружи; наголовное крепление ( крепление к защитной каске). Узел крепления щитков защитных лицевых к каске должен совпадать с конструкцией соответствующих карманов для крепления щитков на каске. Щиток может быть совместим с фильтрующими противогазоаэрозольными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. - ТР ТС 019/2011. |  | ШТ | 10 |
| Средства индивидуальной защиты глаз |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 199803 | Очки защитные закрытые Г1 Премиум / или аналогичное | Для защиты глаз спереди и с боков, сверху и снизу от сильных механических повреждений, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, брызг расплавленного металла при газосварке и резке металлов. Техническое описание: Очки, состоящие из термостойкого корпуса, светофильтра из поликарбоната или упрочненного стекла, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и термостойкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Возможна конструкция двойных закрытых очков с откидными светофильтрами. Линзы очков должны полностью исключать оптическое искажение и должны соответствовать оптическому классу № 1; использование очков с оптическим классом ниже № 1 не допускается. Очки должны иметь: Отверстия для обеспечения непрямой вентиляции пространства под панорамным светофильтром; Минимальный вес; Специальные покрытия, защищающие линзы от налипания брызг расплавленного металла, от царапин снаружи и от запотевания снаружи и изнутри; Конструктивные элементы для крепления щитка для защиты лица. Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ГОСТ Р 12.4.254-2013. |  | ШТ | 6 |
| 73 | 207003 | Очки для газосварщика УЛЬТРАВИЖН / или аналогичное | Поликарбонатная незапотевающая линза, защита от летящих частиц (скорость 120 м/с) и царапин. Защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, чрезмерно яркого света, от брызг расплавленного металла. Очки снабжены непрямой вентиляцией, обеспечивают хороший панорамный обзор. Максимально стойкие к механическим воздействиям. Оптический класс №1. Покрытие линз: Infradur PLUS и Supravision HC-AF. Затемнение: Г2. ГОСТ Р 12.4.254-2013 |  | ШТ | 29 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 74 | 211059 | Очки гермет.агрес.хим.жидк.ЗНГ1 | Применяются для работы с растворами кислот и щелочей, маслами, жирами и бензином, газами и парами, вызывающими раздражение глаз, а так же для работ при повышенных температурах, когда нужно защитить глаза от раздражающих факторов (агрессивных и неагрессивных жидкостей, абразивных твёрдых частиц). Очки, состоящие из корпуса, химически стойкого панорамного стекла из поликарбоната или ацетата, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Панорамное стекло должно полностью исключать оптическое искажение (оптический класс №1). Очки должны иметь: отверстия для обеспечения непрямой вентиляции пространства под стеклом; специальные покрытия, защищающие линзы от царапин снаружи и от запотевания снаружи и внутри; обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 99%. Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены. ЗАПРЕЩЕНО использование очков с линзами из силикатного стекла, с оптическим классом ниже №1. ГОСТ Р 12.4.254-2013 |  | ШТ | 70 |
| 75 | 211124 | Очки для газосварщика АМИГО / или аналогичное | Конструкция: закрытые очки с внутренней линзой из ацетата, с непрямой вентиляцией и стеклянными откидными светофильтрами. Простая и быстрая регулировка длины резинки. Можно надевать на корригирующие очки. Защитные свойства: линза из ацетата в сочетании с откидывающимся стеклянным светофильтром обеспечивает защиту от брызг расплавленного металла (обтюратор и лента также устойчивы к брызгам), от ультрафиолета и опасного уровня инфракрасного излучения, от летящих частиц (45 м/с), от воздействия химических веществ. Оптический класс 1. Цвет линз: прозрачный; откидной светофильтр – затемнение 5 (Г2). Масса: 156 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.254-2013 |  | ШТ | 38 |
| 76 | 211126 | Очки плотноприлегающие АСТРОСПЕК / или аналогичное | Ударопрочные линзы из поликарбоната или ацетата должны иметь: форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс №1 (линзы должны полностью исключать оптическое искажение); специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания изнутри и снаружи; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения; коэффициент светопропускания покровных стекол и подложек очков должен составлять не менее 85 процентов. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку |  | ШТ | 1 071 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | оправы и очковых стекол. Конструкция очков может допускать их ношение с корректирующими очками. Цвет линз: прозрачный. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.254-2013 |  |  |  |
| 77 | 215854 | Очки защитные открытые "Астрофлекс" / или аналогичное | Ударопрочные линзы из поликарбоната или ацетата должны иметь: форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс №1 (линзы должны полностью исключать оптическое искажение); специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения; коэффициент светопропускания покровных стекол и подложек очков должен составлять не менее 85 процентов. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и очковых стекол. Конструкция очков может допускать их ношение с корректирующими очками Цвет линз: прозрачный. Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.254-2013. |  | ШТ | 294 |
| 78 | 243293 | Очки закрытые прозрачные Престиж / или аналогичное | Ударопрочные линзы из поликарбоната или ацетата должны иметь: форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс №1 (линзы должны полностью исключать оптическое искажение); специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания изнутри и снаружи; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения; коэффициент светопропускания покровных стекол и подложек очков должен составлять не менее 85 процентов. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и очковых стекол. Конструкция очков может допускать их ношение с корректирующими очками Цвет линз: прозрачный. Подтверждение соответствия: ГОСТ Р 12.4.254-2013. |  | ШТ | 63 |
| 79 | 203469 | Очки защитные мед VIRTUA / или аналогичное | - Очки обтекаемой охватывающей конструкции, обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. Встроенная надбровная дужка для дополнительной защиты. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения. Оптический класс 1. Покрытие линзы: не царапаются внутри и снаружи. Цвет: прозрачный, серый. Масса: 26 г. - ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 |  | ШТ | 12 |
| 80 | 242415 | Очки защитные закрытые 3Н 62Т | - ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: №1 не дает искажений. МАТЕРИАЛ ЛИНЗ: минеральное стекло. |  | ШТ | 12 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | - МАТЕРИАЛ ОПРАВЫ: эластичный ПВХ. ДУЖКИ: регулируемая наголовная лента. ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: защита глаз от УФ-излучения, от светового излучения при газовой сварке, от частиц летящих со скоростью до 15 м/с, от брызг расплавленного металла. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ: защитные стекла устойчивы к царапанию и истиранию. ЦВЕТ ЛИНЗ: темные (степень затемнения светофильтра Г2). ГОСТ 12.4.013-97. |  |  |  |
| 81 | 248012 | Очки защит. открытые 037 UNIVERSAL TITAN / или аналогичное | - Ударопрочные линзы из поликарбоната или ацетата должны иметь: форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс №1 (линзы должны - полностью исключать оптическое искажение); специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания изнутри и снаружи; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения; коэффициент светопропускания покровных стекол и подложек очков должен составлять не менее 85 процентов. - Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и очковых стекол. Конструкция очков может допускать их ношение с корректирующими очками. Цвет линз: прозрачный. ТР ТС 019 2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 |  | ШТ | 360 |
| Средства индивидуальной защиты слуха |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 188890 | Наушники противошумные Профи / или аналогичное | Для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой (L), средней (M), и высокой (H) частоты. Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па;компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; отсутствие давления на голову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек;различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются). Конструкция должна предусматривать использование: узлов крепления наушников к каске, соответствующих карманам для установки наушников на защитной каске; затылочной дуги (для возможности ношения вместе с касками, головными уборами, защитными лицевыми щитками). |  | ШТ | 10 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.255-2011, ГОСТ Р 12.4.210-99 |  |  |  |
| 83 | 229634 | Наушники противошумные Peltor Optime I / или аналогичное | Для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой (L), средней (M), и высокой (H) частоты. Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; отсутствие давления на голову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются). Конструкция должна предусматривать использование: узлов крепления наушников к каске, соответствующих карманам для установки наушников на защитной каске; затылочной дуги (для возможности ношения вместе с касками, головными уборами, защитными лицевыми щитками). ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.255-2011, ГОСТ Р 12.4.210-99 |  | ШТ | 35 |
| 84 | 229635 | Наушники Peltor Optime Iс крепл. на каску / или аналогичное | Для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой (L), средней (M), и высокой (H) частоты. Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; отсутствие давления на голову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются). Конструкция должна предусматривать использование: узлов крепления наушников к каске. Конструкция узлов крепления должна соответствовать карманам для установки наушников на защитной каске; |  | ШТ | 593 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | затылочной дуги (для возможности ношения вместе с касками, головными уборами, защитными лицевыми щитками). Подтверждение соответствия: ТР ТС 019/2011, - ГОСТ Р 12.4.255-2011, ГОСТ Р 12.4.210-99. |  |  |  |
| 85 | 500117 | Вкладыш противош.(беруши) шнур. мод.1110 / или аналогичное | Вкладыши из пенополиуретана, вспененного поливинилхлорида и силиконовой резины с соединительным шнуром, без него или на оголовье. Вкладыши из вспененных пластиков должны при скатывании в течение нескольких секунд сохранять приданную им форму, а затем легко принимать форму ушного канала. Противошумные вкладыши должны: иметь форму, позволяющую вводить и извлекать их из наружного слухового канала или ушной раковины без причинения дискомфорта и вреда пользователю; иметь овальную форму и легко принимать форму ушного канала; не вызывать раздражение; быть водоустойчивыми; иметь возможность использования одновременно с другими средствами индивидуальной защиты. Акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ. Подтверждение соответствия: - ГОСТ Р 12.4.255-2011, ГОСТ 12.4.209–99. |  | ШТ | 852 |
| 86 | 507693 | Вкладыш противошумный формов.со шнурком | - Вкладыши из пенополиуретана, вспененного поливинилхлорида и силиконовой резины с соединительным шнуром, без него или на оголовье. Вкладыши из вспененных пластиков должны при скатывании в течение нескольких секунд сохранять приданную им форму, а затем легко принимать форму ушного канала. Противошумные вкладыши должны: иметь форму, позволяющую вводить и извлекать их из наружного слухового канала или ушной раковины без причинения дискомфорта и вреда пользователю; иметь овальную форму и легко принимать форму ушного канала; - не вызывать раздражение; быть водоустойчивыми; - иметь возможность использования одновременно с другими средствами индивидуальной защиты. - Акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ. ГОСТ Р 12.4.255-2011 |  | ШТ | 150 |
| 87 | 229636 | Каска защитная с наушник.Peltor Optime I / или аналогичное | Твердая оболочка каски защитной из высокопрочного полиэтилена, поликарбоната, пластика. Вес не более 300 гр. Оголовье из текстильных лент на 4-6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 54 до 62 размера. Каска должна иметь: - Регулируемый подбородочный ремешок шириной не менее 10мм для правильного крепления на голове; - Вставку на лобовой части оголовья из кожи или кожзаменителя; - Достаточное для вентиляции пространство над головой; -Карманы для крепления наушников, щитков, соответствующие узлу крепления данных наушников и щитков. Допускается использование оголовья как с ленточным регулятором, так и с механическим |  | ШТ | 10 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | - поворотным регулятором. - Температурный диапазон применения касок от – 50град.C до +50град C. При соприкосновении с токоведущими деталями каска должна защищать от поражений электрического тока напряжением 2200 В. - Гарантийный срок годности каски – это суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления, которая маркируется на внутренней стороне козырька. - Цвет: оранжевый. - Логотип: СЛАВНЕФТЬ МЕГИОННЕФТЕГАЗ и/или ООО МЭН: над козырьком (4,5х1,5 см) и с торцевой стороны каски (2,5х1 см). Наушники для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой (L), средней (M), и высокой (H) частоты. Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: - плотное прилегание изолирующих валиков; - усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; - давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; отсутствие давления на голову; регулировку положения чашек наушников; - максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; - среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются). - Конструкция должна предусматривать использование: узлов крепления наушников к каске. Конструкция узлов крепления должна соответствовать карманам для установки наушников на защитной каске. - ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.210-99, ГОСТ Р 12.4.207-99. |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты для рук (крема) |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 200021 | Крем защитный гидрофильного действия ООО "Химпром" / или аналогичное | - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Должен обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. -Не должен нарушать физиологических функций кожи: газо и теплообмена и испарения через кожу. -Эффективность и хорошая переносимость должны подтверждаться испытаниями и тестами на переносимость продуктов кожей человека. - Форма упаковки – туба 100мл. -Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99. |  | МЛ | 60 000 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 89 | 200022 | Крем защитный гидрофобного действия ООО "Химпром" / или аналогичное | - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Должен обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. -Не должен нарушать физиологических функций кожи: газо и теплообмена и испарения через кожу. -Эффективность и хорошая переносимость должны подтверждаться испытаниями и тестами на переносимость продуктов кожей человека. - Форма упаковки – туба 100мл. -Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99. |  | МЛ | 138296,20 |
| 90 | 200023 | Крем регенир. востанав. для рук ООО "Химпром"/ или аналогичное | - Должен содержать увлажняющие компоненты (ланолин, глицерин, глицин, воск и др.). - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Форма упаковки – туба 100мл. - Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99. - Назначение: крем для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей среды. |  | МЛ | 74 300 |
| 91 | 238753 | Крем для защиты от мороза | Водородный показатель рH не должен выходить за рамки 4,0 – 6,5. Срок хранения должен быть не менее 30 месяцев со дня выпуска продукции. Крем должен свободно выдавливаться при температурах до - 35°С. Крем должен сохранять стабильность при температурах до - 40°С. Форма упаковки – туба 100мл. Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99 |  | МЛ | 125 250 |
| 92 | 238832 | Крем защитный гидрофильный Наша Формула / или аналогичное | - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Должен обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. -Не должен нарушать физиологических функций кожи: газо и теплообмена и испарения через кожу. -Эффективность и хорошая переносимость должны подтверждаться испытаниями и тестами на переносимость продуктов кожей человека. - Форма упаковки – туба 100мл. -Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99. |  | МЛ | 858 264,8 |
| 93 | 238833 | Паста для рук очищающая Наша Формула / или аналог | - Содержание воды в пасте не более 55%. - Не должна содержать мыла, растворителей, силикона, абразивных веществ с повышенным аллергенным потенциалом. - Не допускается в пасте содержание следующих ингредиентов: бромо-2-нитропропандиол-1,3; алкилсульфат натрия С12-18; триэтаноламин; компонент лимонной кислоты. - Должна обладать высоким очищающими свойствами при минимальном расходе.- Форма упаковки – 200 мл. - Соответствие требованиям - ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99, ГОСТ Р 52345-2005, ГОСТ Р 51579-2000. |  | МЛ | 1916430,60 |
| № | R/3 | Наименование | Технические требования |  | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  | Назначение – для очистки кожи рук, лица, и тела от легких, средних сильных и специальных загрязнений. |  |  |  |
| 94 | 238834 | Крем регенер. питательный Наша Формула / или аналогичное | - Должен содержать увлажняющие компоненты (ланолин, глицерин, глицин, воск и др.). Регенерирующие кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями. Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5. - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Форма упаковки – туба 100мл. - Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99, ГОСТ Р 51579-2000. - Назначение: крем для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей среды. |  | МЛ | 539764,80 |
| 95 | 238966 | Крем гидрофобного действия | - Не должен содержать силиконов, отдушек, красителей и природных аллергенов. - Должен обладать высокими защитными свойствами при минимальном расходе. - Не должен нарушать физиологических функций кожи: газо и теплообмена и испарения через кожу. - Эффективность и хорошая переносимость должны подтверждаться испытаниями и тестами на переносимость продуктов кожей человека. Форма упаковки – туба 100мл. -Соответствие требованиям следующих документов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 52343-2005, ГОСТ 51391-99. |  | МЛ | 35 000 |
| Средства индивидуальной защиты (прочие) |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 138371 | Веревка спасательная дл.50м |  | Веревки страховочно-спасательные изготавливаются из полиамидных нитей с удельной плотностью 93,5 и 187 текс. Веревки имеют полиамидный сердечник и оплетку из 48-прядей. Такая конструкция обеспечивает отличную прочность и мягкость, что необходимо для страховки при высотных работах, спасательных операций. Страховочно-спасательные веревки соответствуют ТУ 8122-003-05137933-2007, а также европейскому стандарту EN 1891 А и В. Согласно стандарту растяжка под нагрузкой должна составлять около 5%, минимальная температура плавления — 195 градусов по Цельсию, минимальная статическая нагрузка - 2200 кг и 1500 кг с использованием узла-«восьмерки», при падении 100-килограммового веса с фактором 0,3 ударная нагрузка — не более 6 кН, также веревка должна выдержать 5 падений такого же веса с фактором 1. ### Преимущества страховочно-спасательных веревок: Высокая прочность. | ШТ | 6 |
| № | R/3 | Наименование |  | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 97 | 161992 | Пояс предохр.универс.ПУ-М строп капр.2м |  | Пояс предохранительный для обеспечения безопасности работ на высоте. Основными частями являются: кушак (поясной ремень); крепительные стропы, карабины, наплечные лямки. Пояс должен быть снабжен двумя стропами. Каждый строп состоит из х/б веревки, на одном конце которого карабин, на другом – карабин или крепежное кольцо для сцепления с карабином. Карабин должен быть самозакрывающимся или самозащелкивающимся. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Замок и предохранитель карабина должны закрываться автоматически. Усилие для раскрытия карабина должно быть не менее 29,4 Н (3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс). Материал пояса должен обеспечивать амортизационное свойство (усилие не должно превышать 6860Н (700кгс) на длину стропа). Все детали пояса из тканных материалов должны изготовляться из одной (цельной) ленты без сшивки, с пропиткой или окраской от сырости или воздействия солнечных лучей и антисептика. Соединение неметаллических деталей - комбинированно с прошивкой и заклепками. Отверстие под заклепки в деталях из тканей должны быть проколоты, а из кожи и пластика - пробиты. Назначение: работы на высоте, верхолазные работы. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008. | КОМ | 3 |
| 98 | 510251 | Строп капроновый 12м с карабином для пояса спасательного |  | Строп применяется со всеми типами предохранительных поясов. Строп имеет регулятор длины типа перепускной планки. Строп предназначен для закрепления монтажника в рабочем положении на высоте совместно с удерживающей привязью. Материал стропа: лента капроновая техническая. Стандарт: ТУ 8151-037-39187500-2002, ГОСТ Р 12.4.223-99 | ШТ | 1 |
| 99 | 206846 | Табурет стеклопластиковый диэлект.ССС-ПТ |  | Электроизолирующий стеклопластиковый табурет - предназначен для использования в различных электроустановках при проведении их ремонта, наладки и технического обслуживания. Изготавливается из стеклопластикового профиля, может быть как односторонним, так и двусторонним. Благодаря большой рабочей площадке очень удобен в работе. Допустимая нагрузка по паспорту - 150 кг. Тип упора основания - резиновый башмак. Электрическая прочность - 2,5 кВ/см. При отгрузке к каждому табурету прилагается паспорт с указанием индивидуального заводского номера и даты изготовления. | ШТ | 6 |
| 100 | 206845 | Подмости диэлектрич.стеклопласт.ССС-0,5П |  | Подмость стеклопластиковая диэлектрическая выполнена в виде табурета с площадкой 50х50 см, размещенной на высоте 0,5 м. Ножки подмости выполнены из стеклопластикового профиля. Основания ножек имеют подпятники, выполненные в виде башмаков из резины с рифленой подошвой. Выполнено в соответствии с нормативными | ШТ | 8 |
| № | R/3 | Наименование |  | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  |  | документами: ТУ 2292-001-58287816-2003. |  |  |
| 101 | 222795 | Блок бахил (100) |  | Материал: ПНД (100% полиэтиленовые); Вес: 6 г; Размер: 40*15 см; Толщина: 70 микрон. | УПК | 100 |
| 102 | 236418 | Пояс монтерский ПМ-НЛЖ-1 |  | Основными частями являются: кушак (поясной ремень); крепительные стропы, карабины, наплечные лямки. Пояс должен быть снабжен двумя стропами. Каждый строп состоит из х/б веревки, на одном конце которого карабин, на другом – карабин или крепежное кольцо для сцепления с карабином. Карабин должен быть самозакрывающимся или самозащелкивающимся. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Замок и предохранитель карабина должны закрываться автоматически. Усилие для раскрытия карабина должно быть не менее 29,4 Н (3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс). Материал пояса должен обеспечивать амортизационное свойство (усилие не должно превышать 6860Н (700кгс) на длину стропа). Все детали пояса из тканных материалов должны изготовляться из одной (цельной) ленты без сшивки, с пропиткой или окраской от сырости или воздействия солнечных лучей и антисептика. Соединение неметаллических деталей - комбинированно с прошивкой и заклепками. Отверстие под заклепки в деталях из тканей должны быть проколоты, а из кожи и пластика - пробиты. Назначение: работы на высоте, верхолазные. ТР ТС 019/2011. | ШТ | 4 |
| 103 | 238836 | Аптечка д/оказ. первой помощи работникам |  | Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н. Комплектуется пластиковым чемоданчиком. | ШТ | 230 |
| 104 | 238870 | Жилет сигнальный 2 класса защиты |  | Технические требования: 2 класс защиты. Ткань – полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Возможность использования поверх зимней специальной одежды. Цвет: Желтый, оранжевый. Световозвращающие материалы шириной не менее 50 мм. ГОСТ Р 12.4.219-99 | ШТ | 20 |
| 105 | 246263 | Костюм защитный Л-1 размер -2 |  | Изготавливается из прорезиненной ткани УНКЛ-3 или ткани Т-15, состоит из цельнокроенных брюк с бахилами, куртки с капюшоном и трёхпалых или двухпалых рукавиц. Швы проклеены. Предназначен для защиты от токсичных веществ, кислот, щелочей, от нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов. Ткани и материалы: Прорезиненная ткань, защищающая от всех агрессивных сред капиллярной или жидкой консистенции или полиамидная ткань в качестве несущей, наружная ткань с пленочным ламинатом или неопреном. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.064-84. | КОМ | 60 |
| № | R/3 | Наименование |  | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 106 | 246264 | Костюм защитный Л-1 размер -3 |  | Изготавливается из прорезиненной ткани УНКЛ-3 или ткани Т-15, состоит из цельнокроенных брюк с бахилами, куртки с капюшоном и трёхпалых или двухпалых рукавиц. Швы проклеены. Предназначен для защиты от токсичных веществ, кислот, щелочей, от нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов. Ткани и материалы: Прорезиненная ткань, защищающая от всех агрессивных сред капиллярной или жидкой консистенции или полиамидная ткань в качестве несущей, наружная ткань с пленочным ламинатом или неопреном. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.064-84. | КОМ | 205 |
| 107 | 246265 | Костюм защитный Л-1 размер -4 |  | Изготавливается из прорезиненной ткани УНКЛ-3 или ткани Т-15, состоит из цельнокроенных брюк с бахилами, куртки с капюшоном и трёхпалых или двухпалых рукавиц. Швы проклеены. Предназначен для защиты от токсичных веществ, кислот, щелочей, от нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов. Ткани и материалы: Прорезиненная ткань, защищающая от всех агрессивных сред капиллярной или жидкой консистенции или полиамидная ткань в качестве несущей, наружная ткань с пленочным ламинатом или неопреном. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.064-84. | КОМ | 190 |
| 108 | 248009 | Наколенники защитные для сварщика |  | Верх наколенников изготавливается из материалов повышенной прочности, либо из специальной негорючей пористой резины. В качестве подкладки в наколенниках ЦПО используются только натуральные материалы (войлок, либо нетканое полотно на основе льна толщиной 10 мм со специальной огнестойкой пропиткой). | ПАР | 87 |
| 109 | 248685 | Наколенники кож.для сварщика-ТЦ Сварка |  | Верх наколенников изготавливается из материалов повышенной прочности, либо из специальной негорючей пористой резины. В качестве подкладки в наколенниках ЦПО используются только натуральные материалы (войлок, либо нетканое полотно на основе льна толщиной 10 мм со специальной огнестойкой пропиткой). | ПАР | 20 |
| 110 | 500038 | Аптечка универсальная медицинская |  | Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н. Комплектуется пластиковым чемоданчиком. | ШТ | 22 |
| 111 | 501348 | Пояс предохр. аморт.ППА-1 (строп капрон.) |  | Пояс предохранительный (безлямочный) для обеспечения безопасности работ на высоте Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.223-99. | ШТ | 2 |
| 112 | 502159 | Мешок спальный |  | Спальный мешок для холодной погоды с температурой комфортного сна до 0°С. Трехсезонный спальный. Материал внешний 100% Rip-Stop (Полиэстер) Материал внутренний 100% Поликотон Вес 2,65 кг Размер 240х90 см Сезон:весна-осень-зима Две клипсы для легкого открывания чехла, вторая молния внизу спальника Диапазон температур,С от -18 до 6°C | ШТ | 6 |
| № | R/3 | Наименование |  | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
|  |  |  |  | Температура экстремальная от -18 до -7°C Температура комфортная от -7°C до 6°C Тип одеяло. |  |  |
| 113 | 502160 | Жилет спасательный САЖ-43 ПД водный |  | Изготавливается из прорезиненной диагонально-дублированной материи, окрашенной в оранжевый цвет, Состоит из трех изолированных один от другого отсека. Для придания жилету минимально необходимой постоянной плавучести все три отсека заполнены сухой морской травой, обеспечивающей положительную плавучесть жилету без поддутия не менее 6 кг. Для увеличения плавучести оба нагрудных отсека снабжены резиновыми трубками, с помощью которых производится поддутие жилета. Наспинный отсек воздухом не поддувается (придает парашютисту в воде наиболее удобное положение).ТУ 105 1706-86 | ШТ | 52 |
| 114 | 503771 | Жилет сигн.со св/отр.полосами арт.3.241 / или аналогичное |  | Ткань – полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Возможность использования поверх зимней специальной одежды (с боковой регулировкой), Центральная застежка на липкую ленту. Цвет: оранжевый. Световозвращающие материалы шириной не менее 50 мм двумя полосами . Жилет 2го класса защиты. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99. | ШТ | 118 |
| 115 | 506048 | Палатка 4-местная |  | Двухслойная палатка куполообразной формы. Простая и быстрая установка. Тамбур перед входом. Вентиляционное окно. Москитная сетка на входе в палатку. Карманы для мелочей во внутренней палатке. Возможность подвески фонаря в палатке. Водостойкость 2000 мм. Швы проклеены. Количество мест – 4; масса – 4,5кг; материал дуг – стеклоплатик; Водонепроницаемость тента, мм. водяного столба – 2000 мм в ст.; Материал дна- полиэтилен (RipstoP); Материал тента - полиэстер (PU); Материал внутренней палатки – полиэстер; Москитные сетки; Назначение – трекинговая; Внутренняя палатка; Тип каркаса – внутренний; Геометрия – полусфера; Гермитизация швов – проклеенные; Размеры внешней палатки (тента) (ДхШхВ), см; Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см - 210x240x130 см; Количество входов – 1; Количество комнат – 1; Количество тамбуров – 1; Вентиляционные окна – есть. | ШТ | 2 |
| 116 | 510526 | Коврик антивибрационный |  | Размер: 600х600х12мм Цвет материала Черный.. Материал: синтетический каучук Пожарная безопасность- сертифицирован. | ШТ | 61 |
| 117 | 246624 | Маска кондиционер тепловая индивидуальн. |  | Для защиты органов дыхания от неблагоприятного воздействия холодного воздуха и снижения тепловых потерь организма через дыхание в условиях пониженной (до -50°С) температуры окружающего воздуха. ТУ 2568-001-94801083-2007 | ШТ | 4 |
| № | R/3 | Наименование |  | Технические требования | Ед.изм. | Потребность к приобре-тению |
| 118 | 232451 | Пояс монтерский ПМ-20 |  | Предназначен для выполнения функций удерживания и поддерживания рабочего на определенной высоте. Не предназначен для использования с целью страховки при падении. Форма, размеры кушака пояса обеспечивают максимальное удобство при выполнении длительных по времени работ и работ в неудобных позах. ГОСТ Р 12.4.205-99 | ШТ | 5 |
| 119 | 242410 | Пояс предохранит.монтаж.УС2АД строп-1,6 из ленты |  | Предназначен для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Также на привязи имеется заднее D-кольцо для подсоединения стропа при спасательных работах и экстренной эвакуации из замкнутых пространств. ГОСТ Р ЕН 358-2008 | ШТ | 3 |
| 120 | 242411 | Пояс предохранит.монтаж.УС2АД строп-1,45 из ленты |  | Предназначен для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Также на привязи имеется заднее D-кольцо для подсоединения стропа при спасательных работах и экстренной эвакуации из замкнутых пространств. ГОСТ Р ЕН 358-2008 | ШТ | 11 |
| 121 | 247239 | Крышка фильтра к сварочному щитку SPEEDGLAS 9100 / или аналогичное |  |  | ШТ | 8 |
| 122 | 247241 | Аккумулятор к сварочному щитку SPEEDGLAS 9100 / или аналогичное |  |  | ШТ | 8 |
| 123 | 247282 | Фильтр газовый А 1ВЕ1 SPEEDGLAS 9100 / или аналогичное |  |  | ШТ | 18 |
| 124 | 247283 | Защита воздуш. шланга к сварочному щитку SPEEDGLAS 9100 / или аналогичное |  |  | ШТ | 10 |
| 125 | 247284 | Фильтр аэрозольный P SL SPEEDGLAS 9100 / или аналогичное |  |  | ШТ | 18 |
| 126 | 242798 | Фильтр противогазовый ДОТ 120 А1 |  | Фильтр ДОТ 120 предназначен для защиты органов дыхания человека от вредных газо- и парообразных веществ присутствующих в воздухе рабочей зоны, при их суммарной концентрации не более 10-15 ПДК и содержании кислорода не менее 17% объемных, при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 oС. ГОСТ Р 12.4.193-99 | ШТ | 50 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть изготовлена не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

2.6.Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать максимально возможный уровень комфорта при требуемом уровне защиты, соответствующих условиях окружающей среды, уровне физической активности, предполагаемом времени использования и должна соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза № ТР ТС 019/2011, национальных стандартов и других нормативных документов.

2.7.Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами соответствия  или декларациями о соответствии согласно требованиям действующего законодательства РФ.

2.8.На поставляемый товар должна быть гарантия в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара.

2.9.Средства индивидуальной защиты должны иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. Порядок ухода за изделиями, в том числе условия стирок и химических чисток определяет производитель комплектов и указывает символами по уходу на маркировке изделий. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться сроки эксплуатации изделия и гарантийный срок.

2.10.Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку, нанесенную на ярлыки. Маркировка должна быть четкой и стойкой к воздействию внешних факторов. Маркировка поставляемой продукции должна быть выполнена в соответствии требованиям Технического регламента таможенного союза № ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.115.

2.11.Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных факторов.

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на данную продукцию.

2.12.Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать сохранность защитных свойств, прочностных характеристик и внешнего вида на протяжении установленного типовыми отраслевыми нормами срока эксплуатации.

2.13.Конструкция средств индивидуальной защиты должна обеспечивать потребителю максимально возможное удобство в движении при выполнении технологических операций и достаточную степень комфорта, согласовываясь с прочностью и эффективностью по защитным характеристикам, а также предусматривать простое и правильное надевание/снятие.

2.14. Требования к маркировке на тубе:

  - наименование и назначение средства;

  - наименование изготовителя и его местонахождение, название страны и (или) места происхождения продукции, а также наименование и местонахождение заявителя (если последний не является изготовителем);

  - масса нетто, объем, количество;

  - код партии, присвоенный изготовителем;

  - список ингредиентов (состав);

  - срок годности (с даты изготовления);

  - Единый  знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза   (знак ЕАС);

  - обозначение действующего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать дерматологическое средство индивидуальной защиты;

  - информация о правильном применении в текстовом варианте на русском языке;

  - информация о хранении.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

- производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером, посредником с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 1 года (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.