### Приложение № 2

### к Регламенту

АКТ

ГОТОВНОСТИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕЛЕСИСТЕМОЙ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА________________________________

____________________________________________ , с одной стороны, и представитель

ПОДРЯДЧИКА_________________________________________________________________,

с другой, составили настоящий акт в том, что  «___» ___________ 20 _г. была проведена проверка на предмет готовности буровой установки к работе с телесистемой.

В ходе  проверки выявлено следующее:

Параметры бурового раствора:

плотность _____г/см3; УВ ____сек; ПФ ___см3/30 мин; содержание «песка»______%.

Объем бурового раствора__________________________________________________________

Освещенность мостков____________________________________________________________

Состояние мостков_______________________________________________________________

Исправность оборудования:

ДЭС______________Вспом. лебедка_________________Компрессоры____________________

Состояние эл. сети_____________________ заземления_________________________________

Наземная станция подключена к сети и заземлена согласно правил ______________________

Инструктаж работникам бригады  по работе с телесистемой проведен____________________

Подвод пара на ротор и приемные мостки     __________________________________________

Подвод воды на ротор    ___________________________________________________________

Состояние тельфера(8КП-2)  _______________________________________________________

Заключение комиссии_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Примечания: 1. Несоответствие параметров бурового раствора ГТН может повлечь за собой технологическое дежурство телеметрической партии до приведения БР в соответствие с ГТН.

2. В случае неисправности ДЭС или недостаточного давления в пневмосистеме простой относится на счёт бурового подрядчика.

3. Неисправность вспомогательной лебёдки исключает возможность сборки КНБК с телесистемой.

4. Порядок начала работы: корректное подключение телеметрической станции; размотка коммуникационных кабелей и установка-проверка датчиков; сборка КНБК. С момента мобилизации до подключения станции - технологическое дежурство за счёт бурового подрядчика, в зимнее время подключение должно быть произведено немедленно по прибытии телеметрической партии на объект ЗАКАЗЧИКА.

5. В зимнее время отсутствие возможности парового обогрева резьб, собираемых элементов Т/С может повлечь за собой технологическое дежурство телеметрической партии за счёт бурового подрядчика.

6. Отсутствие подвода воды на роторную площадку увеличивает регламентное время разборки Т/С..

Представитель ЗАКАЗЧИКА (СУПЕРВАЙЗЕР)				(__________________)

Представитель ПОДРЯДЧИКА				                        (__________________)

Инженер по буровым растворам				                        (__________________)

Приложение №3

к Регламенту

Окончательный  отчёт

по  выполненным  работам  на  скважине

Окончательный отчет по выполненным работам на скважине должен содержать:

- проектные  данные;

- график  план-факт  «Глубина-Сутки»  (согласно  форме,  выданной  Заказчиком);

- акты  начала  и  приёма-сдачи  работ;

- сводную  таблицу  замеров;

- фактическое  положение  ствола  скважины  с  указанием  точки  входа  в  пласт;

- анализ  бурения  скважины  с  указанием  проблемных  вопросов  и  возможных  путей  их  решения.

Примечание:

Вся  информация  должна  представляться  на  бумажном  и  электронном  носителях.

Приложение №4

к Регламенту

| Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При оценке качества проведенных работ Стороны договорились применять следующие коэффициенты |  |  |  |  |  |
| № пп | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение |  | Коэф. Качества К |  | Примечание |
| 1. | Выход за круг допуска более 10м |  | 0,80 |  | Брак ликвидируется за счет Подрядчика, но не более стоимости услуг на скважине |
| 2. | Отклонение в процессе бурения скважины (наклонно-направленной) от утвержденной план-программы: 1. Зенитный угол – более 5º; 2. Азимутальный угол – более 10º. |  | 0,95 |  |  |
| 3. | Отклонение в процессе бурения участка скважины до точки Т1 от утвержденной план-программы: 1. Зенитный угол – более 2º; 2. Азимутальный угол – более 5º. |  | 0,95 |  |  |
| 4. | Выход КНБК за приделы установленного коридора проектного пласта при бурении горизонтального участка скважины. Коридор +/- 1м |  | 0,94 |  | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком либо брак ликвидируется за счет Подрядчика |
| 5. | Превышение пространственной интенсивности до интервала установки ГНО, рассчитывается на двух последовательных интервалах по трём соседним точкам. свыше 2,0 градусов на 10м |  | 0,94 |  | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 6. | Превышение пространственной интенсивности кривизны скважин в интервале установки погружного насосного оборудования |  |  |  | Участки стабилизации указаны в план-программе. |
| 6.1.1. | от 18 минут до 24 минут на 10 м |  | 0,98 |  |  |
| 6.1.2. | от 24 минут до 30 минут на 10 м |  | 0,96 |  |  |
| 6.1.3. | более 30 минут на 10 м |  | 0,94 |  | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком либо брак ликвидируется за счет Подрядчика |
| 7. | Увеличение длины ствола скважины более 60м от плановой, вследствие не соблюдения параметров траектории. |  | 0,95 |  |  |
| 8. | Не набор проектных параметров кривизны в установленном интервале, повлекшее за собой дополнительную корректировку, не предусмотренную программой на проводку горизонтальных скважин. |  | 0,95 |  | Брак ликвидируется за счет Подрядчика, но не более стоимости услуг на скважине |
| 9. | Отсутствие контроля за сборкой КНБК |  | 0,99 |  | За каждые случай |
| 10. | Незапланированное СПО |  | 0,90 |  | За каждые случай |
| 11. | Спуск КНБК не соответствующей программе проводки скважины, без согласования с заказчиком. |  | 0,95 |  |  |
| 12. | Отсутствие на объекте гаммы оборудования согласно Договора |  | 0,95 |  |  |
| 13. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика на стадии проектирования план-программы, бурения скважины. |  | 0,96 |  | Игнорирование указаний специалистов службы супервайзинга. |
| 14. | Несоблюдение Регламента по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях ОАО «СН-МНГ» |  | - 0,95 |  |  |
| 15. | Невыполнение пунктов предписаний представителя Заказчика относящихся к технологии строительства скважин, промышленной и пожарной безопасности в установленные предыдущей проверкой сроки |  | 0,98 |  |  |
| 16. | - Несвоевременное предоставление план-программы в случае своевременного предоставления данных Подрядчику |  | - 0,99 |  |  |
| 17. | - Не предоставление отчета по пробуренной скважине по завершению 5 суток после даты окончания бурения |  | - 0,99 |  | - За каждые сутки просрочки |
| 18. | Неготовность Подрядчика приступить к выполнению работ согласно заявки о дате начала выполнения работ. |  | 0,95 |  |  |
| 19. | Отсутствие запасного комплекта оборудования на объекте выполнения работ более 36 часов после замены вышедшего из строя оборудования на запасной комплект. |  | 0,95 |  |  |
| Коэффициенты при подписании объема выполненных услуг на скважину подлежат калькуляции по формуле: Ш=С*(1-К). |  |  |  |  |  |
| где Ш - сумма коэффициента; |  |  |  |  |  |
| С - сметная стоимость; |  |  |  |  |  |
| К=К1*Кn - коэффициент качества, не может быть менее 0,8 |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Регламенту

# ЗАКАЗЧИК:	                     _________________________                               «___»__________20   г.

## СКВАЖИНА №	         _________________________

КУСТ №		         _________________________

МЕСТОРОЖДЕНИЕ:     _________________________

АКТ  НАЧАЛА РАБОТ ПО ИТТС

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика с одной стороны. Супервайзер ОАО «СН – МНГ». Ф.И.О.. и представитель Подрядчика – , с другой стороны, Должность. Ф.И.О.. составили настоящий акт о том что Заказчик в срок до ___________________20 г. выполнил свои обязательства по пунктам №___________ Договора № _________ а Подрядчик на ____________20 г. произвел работы по мобилизации собственного оборудования и материалов с доставкой к месту проведения работ, Месторождение__________________ куст _____________ скважина___________________ в полном объеме и в сроки согласованные с Заказчиком, и готов к полноценному выполнению работ в соответствии с Договором. Скважина принята при забое ____________м., с параметрами кривизны: Глубина точки замера - ________м, зенитный угол _________ град. Азимут- ____________ град, Смещение -___________ м. Проектные данные при забое _____м.: Зенитный угол _________ град., азимут ________ град., смещение _______ м. в ______ часов _______ мин. __________________20__г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                                                                                                  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИКА                                                                                                             ПОДРЯДЧИКА

_____________         ________________                                                       _____________      ______________

Ф.И.О.                           Подпись                                                                Ф.И.О.                  Подпись

Приложение №6

к Регламенту

# ЗАКАЗЧИК:		       _________________________                              «___» ________ 20__г

## СКВАЖИНА №	       _________________________

КУСТ №		       _________________________

МЕСТОРОЖДЕНИЕ:  _________________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ИТТС

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика с одной стороны. Супервайзер ОАО «СН-МНГ». Ф.И.О.. и представитель Подрядчика – наименование организации с другой стороны, Должность. Ф.И.О.. составили настоящий акт о том, что Подрядчик произвел следующие работы согласно приложения №____ к Договору №________ от ____________20 г. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ( Описание работ выполненных подрядчиком согласно Договора) Окончательный забой скважины ____________м. Начало работ: Дата «_____» _________20 г. Время: _______ч. _______ мин. Окончание работ: Дата «_____» _________20 г. Время: _______ч. _______ мин. Время выполнения работ __________часов. Оплата работ: Суточная ставка ______________ ч. Резервная ставка _____________ ч. Простои (не оплачиваются) __________ ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ (предлагаемый коэффициент)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                                                                                                  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИКА                                                                                                             ПОДРЯДЧИКА

_____________         _____________                                                       _____________      __________

Ф.И.О.                           Подпись                                                                               Ф.И.О.             Подпись

Приложение №7

к Регламенту

|  | Суточный отчет по бурению / Daily Report |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компания:__________ |  |  | Месторождение:___________ |  |  |  |
|  | Бригада: ___________ |  |  | Скважина: ________ |  | Куст: __________ |  |
| Дата/ Date |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальный забой: |  |  | Время циркуляции на долото: |  |  |  |  |
| Конечный забой: |  |  | Время мех. Бурения на долото: |  |  |  |  |
| Проходка за сутки: |  |  | Суммарное время циркуляции на долото |  |  |  |  |
| Специалисты: |  |  | Суммарное время мех. бурения на долото |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Время суммарное на долото: |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pump Press (atm) | Pump Output(l/sec) |  | Время циркуляции на двигатель: |  |  |  |  |
| Р насоса (атм) | Q насоса (л/сек) |  | Время мех. бурения на двигатель: |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное время циркуляции на двигатель |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное время мех. бурения на двигатель |  |  |  |  |
|  |  |  | Время суммарное на двигатель: |  |  |  |  |
| Параметры раствора по API |  |  |  |  |  |  |  |
| MW (s.g) | Vis | PV | YP | Gеlls | Water Loss | Filter Cake | Solids |
| Вес р-ра | вязкость | пл. вязк. | ДНС | СНС | Водоотдача | Глинистая корка | Тверд. Фаза |
| Инклинометрия |  |  |  |  |  |  |  |
| TMD | TVD | DEV | AZ | DEP | Вес бурильной колонны, т |  |  |
| Глуб.(ствол) | Глуб.(верт) | Отклонение | Азимут | Отход | Затяжка бурильной колонны, т |  |  |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на долото, т |  |  |
| Замечания, рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |
| КНБК |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание, эскиз КНБК предоставляется отдельно с указанием размеров и резьб |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало операции | Конец операции | Затрачено | Начальный забой | Конечный забой | Описание операции |  |  |
| Время к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Операционная ставка (час.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - резервная ставка (час.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись Представителя Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись Представителя Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |