# ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к договору № _______________

от ____ ______________ 20 ____г.

# Мероприятия

по предупреждению аварий, осложнений и брака

в процессе зарезки боковых стволов скважин

| № п/п | ## Перечень мероприятий | Срок исполнения | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все работы, связанные со строительством скважины осуществлять в строгом соответствии с проектной документацией на скважину и технологическим регламентам, согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и согласно законам Российской Федерации. |  |  |
| 2 | Все аварии, осложнения и брак, допущенные при строительстве, разбирать на совместных производственных совещаниях. Расследование причин аварий и брака, допущенных при строительстве скважин производит совместная комиссия, в состав которой входят представители, назначенные приказом по предприятиям. В зависимости от вида и характера аварии для участия в комиссии привлекаются представители всех предприятий, причастных к данной аварии. Комиссия по техническому расследованию причин аварии должна незамедлительно приступить к работе и в течение 3-х дней составить акт расследования. |  |  |
| 3 | Предупреждение, аварий, брака, осложнений и инциндентов, допущенных при строительстве скважин, производить немедленно, исходя из экономической целесообразности. |  |  |
| 4 | Все буровые бригады должны быть обеспечены технически исправными ДЭС и работоспособными аварийными приводами. |  |  |
| 5 | Информацию по текущему пластовому давлению, а так же при бурении в зоне ППД, контролировать и уточнять постоянно. |  |  |
| 6 | Все элементы бурильной колонны должны иметь паспорта с указанием времени наработки. Установить предельные сроки использования бурильного инструмента, переводников и ведущих труб до их отправки на ремонт или отбраковку. Переводники на бурильной колонне должны быть заводского изготовления. Своевременно производить ультразвуковую и магнито-порошковую дефектоскопию, тарировку и другие мероприятия по выявлению и замене изношенного оборудования. |  |  |
| 7 | Перед каждым спуском бурильного инструмента в скважину необходимо замерять диаметр и тип резьбы долота, диаметр и длину переводников (наружный и внутренний), остальных элементов компоновки, с записью их размеров и номера долота в вахтовом журнале. |  |  |
| 8 | Производить подъем бурильных труб «вразрез» через 4-5 СПО. Свинчивание замковых резьб бурильных и ведущих труб, УБТ, проводить в соответствии с рекомендуемыми заводами-изготовителями величинами моментов. |  |  |
| 9 | Для расхаживания бурильного инструмента с вращением ротора иметь вкладыши под квадратную штангу При смене вкладышей под квадратную штангу на клинья ПКР (спайдер) отрыв компоновки от забоя должен быть не менее 2-х метров. При этом циркуляция не останавливается. |  |  |
| 10 | 1.В процессе бурения устанавливать фильтр в ведущей трубе. Производить проверку состояния фильтра во время каждого СПО. 2.Обеспечить не допущение попадания посторонних предметов в телесистему (производить очистку резьбы перед свинчиванием, поддерживать чистоту подсвечника и т.д.) |  |  |
| 11 | При СПО применять заводские обтираторы полностью закрывающие отверстия стола ротора и соответствующие диаметру труб, для исключения попадания в скважину посторонних предметов. |  |  |
| 12 | При спуске труб в скважину не допускать резкого торможения бурильной колонны и удара элеватора о ротор, а также резкой посадки на клинья. Применять клинья ПКР (спайдер) соответствующего диаметра. |  |  |
| 13 | Раскрепление резьбовых соединений УБТ и замковых соединений бурильных труб ротором запрещается. |  |  |
| 14 | 1. При возникновении посадок (затяжек) более 15 % от собственного веса приостановить спуск (подъем) бурильного инструмента, поднять (опустить) его на длину 10-15 метров. Проработать (промыть) опасный интервал и только тогда продолжить спуск (подъем) бурильного инструмента. 2. Промывку скважины начинать с минимальной подачей бурового насоса, не допуская гидроразрыва пласта. |  |  |
| 15 | При прохождении проницаемых участков, склонных к прихватообразованию, исключить замеры и запись параметров кривизны с использованием телесистемы. |  |  |
| 16 | Не оставлять инструмент без движения более 3 минут. |  |  |
| 17 | При бурении перед наращиванием или замером осуществлять проработку с промывкой со скоростью от 1-2 метров/мин не менее 2-х раз на всю длину «квадрата» с вращением инструмента ротором, выравнивая давление, добиться хождения инструмента без затяжек и посадок. |  |  |
| 18 | Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность ЦИТС. При интенсивном поглощении бурого раствора не оставлять без движения бурильный инструмент. При необходимости уйти из зоны поглощения для обработки раствора. |  |  |
| 19 | При длительных остановках или простоях скважин со вскрытыми, склонными к текучести породами, бурильный инструмент должен быть поднят в «окно» обсадной колонны; периодически следует проводить шаблонировку, а при необходимости проработку открытого ствола до забоя, с вооружением низа КНБК в виде конусного райбера. Промывки без движения инструмента не допускаются. |  |  |
| 20 | Промывку скважины после бурения, перед подъёмом, а так же утяжеление бурового раствора, следует производить с расхаживанием, вращением бурильной колонны в пределах длины ведущей трубы, когда долото находится на расстоянии не менее 2 метров от забоя. |  |  |
| 21 | Для предотвращения прихватов бурильного инструмента, не производить продувку манифольда в зимнее время при нахождении низа бурильной колонны в интервале продуктивных пластов или вблизи забоя. Следует поднять 1-2 свечи над пластами (забоем), после чего приступить к продувке монифольда. Каждые 2 (две) минуты инструмент проворачивать ротором. |  |  |
| 22 | При отрыве долота от забоя в процессе бурения бурильщику запрещается: без согласования давать натяжку более 5т от веса бурильной колонны и допускать рост давления в манифольде. Нагрузка на долото не должна превышать допустимую нагрузку, указанной в паспорте на данный тип долота. |  |  |
| 23 | Осуществлять постоянный долив скважины (объем доливаемого раствора) с визуальным контролем уровня бурового раствора на устье скважины. Параметры бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от находящегося в скважине раствора. Обеспечить освещение места долива. |  |  |
| 24 | Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При их появлении подъем следует прекратить, произвести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить сифон, подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемого и доливаемого раствора. Подъем труб должен быть прекращен, если при заполнении скважины до устья, разница между контрольной величиной долива и фактической будет более 0,5м3. Спуск труб осуществлять при непрерывном контроле объема вытесняемого бурового раствора. |  |  |
| 25 | При отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя нагрузки на талевую систему, неисправности оборудования, инструмента, проводить СПО запрещается. |  |  |
| 26 | Обеспечить обогрев ДЗУ, предохранительной диафрагмы, задвижки доливной емкости. |  |  |
| 27 | Своевременно проводить мероприятия по выявлению и замене изношенного оборудования. Иметь на буровой график ППР и неукоснительно его соблюдать. |  |  |
| 28 | Вести постоянный учёт наработки по времени бурильного инструмента и переводников с записью в паспорте бур инструмента. |  |  |
| 29 | Параметры бурового раствора (удельный вес, условная вязкость) замеряются через 1 час, водоотдача 2 раза в смену буровой вахты с записью в Журнале по буровым растворам. При осложненных условиях бурения параметры бурового раствора замеряются согласно ПБ в НГП. |  |  |
| 30 | Полный анализ бурового раствора замеряется 2 раза в сутки (не менее 15-ти параметров). |  |  |
| 31 | Предупреждение от слома бурильной колонны, наличие моментомера на роторе. |  |  |
| 32 | Вырезка «окна» начинать только при наличии промывочной жидкости, соответствующего ГТН, в объеме соответственно Правилам ПБ в НГП от 12.03.13г. |  |  |
| 33 | Запрещается производить углубление ствола скважины из «окна» на технической воде. |  |  |
| 34 | По окончании бурения ствола Д=123,8мм, производить проработку скважины компоновкой: Долото ДП=123,8мм, КРп Д=123,8мм гибкий патрубок КРп Д=123,8мм СБТ до устья; Если ствол бурился долотом Д=143мм, производить проработку скважины компоновкой: Долото ДП=142мм, КРп Д=142мм гибкий патрубок КРп Д=142мм СБТ до устья. |  |  |
| 35 | По окончании проработки открытого ствола, прошаблонировать скважину компоновкой использованной на проработку. |  |  |
| 36 | В случае непрохождения геофизических приборов на кабеле доставку приборов произвести через бурильный инструмент, с перекрытием интервала непрохождения или на бурильном инструменте. |  |  |
| 37 | При длительных остановках, более 8 часов, спуск инструмента в скважину производить с промежуточными промывками. В зависимости от фактического состояния ствола скважины интервалы промежуточных промывок уточняются. |  |  |
| 38 | После проведения окончательного каротажа, до спуска эксплуатационной колонны, прошаблонировать скважину компановкой использовавшейся для проработки без телесистемы. Промыть скважину на забое с доведением параметров раствора до проектных. |  |  |
| 39 | Подъём инструмента перед спуском эксплуатационной колонны производить после промывки на забое с производительностью насосов не менее максимальной производительности с которой производилось бурение скважины с расхаживанием инструмента и контролем наличие шлама на виброситах, при соответствии параметров промывочной жидкости ГТН. Подъем производить при наличии обсадных труб, оснастки низа и наличии акта о готовности буровой к спуску колонны. |  |  |
| 40 | После спуска долота на забой произвести его приработку нагрузкой на 25-30% ниже оптимальной для долота данного типа, в течение 5-10 минут, с последующим увеличением нагрузки, если другое не предусмотрено заводом-изготовителем долот. |  |  |
| 41 | При снижении механической скорости бурения в 2 раза, по сравнению с первоначальной (при постоянных режимах бурения), в случае, если это не связано с геологическими условиями, необходимо прервать долбление и произвести подъём бурильного инструмента. |  |  |
| 42 | После подъёма отработанного долота производится его тщательный осмотр и замер диаметра. Данные осмотра долота заносят в его паспорт. |  |  |
| 43 | При падении давления на стояке ниже рабочего (15-20%), немедленно прекратить бурение, приподнять инструмент от забоя на 5 -10 м и принять меры по выявлению и ликвидации причин падения давления. |  |  |
| 44 | Забойные двигатели транспортируются и хранятся с навёрнутыми предохранительными колпаками. Резьбы смазываются. |  |  |
| 45 | За 20 м перед вскрытием продуктивных пластов, а также газонасыщенной части сеноманского яруса, довести параметры бурового раствора в соответствие с проектными значениями. |  |  |
| 46 | При вскрытии проницаемых пластов при механической скорости более 25 м/час увеличить время промывки с расхаживанием перед наращиванием не менее 15 мин. для вымыва выбуренного шлама и снижения репрессии на пласт. |  |  |
| 47 | Перед началом зарезки бокового ствола новой скважины проводить проверки знаний ИТР и членов буровой бригады по предупреждению и практическим действиям при возникновении НГВП и данных мероприятий с соответствующей записью. |  |  |
| 48 | При использовании для проводки скважин разноразмерного бурильного инструмента, на буровой необходимо иметь оборудованную переводником и КШЗ трубу, диаметром под размер плашек превентора. |  |  |
| 49 | В процессе СПО, после вскрытия продуктивных пластов в зонах ППД, а также кровли сеноманского яруса в зоне его газонасыщенности, вести непрерывный визуальный контроль за доливом скважины, состоянием уровня раствора в скважине и доливной ёмкости, с обязательной записью результатов в вахтовом журнале и под непосредственным контролем бурового мастера. При разнице между объёмом доливаемого бурового раствора и объёмом металла поднятых труб более 0,5м3, подъём должен быть прекращён и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при газонефтеводопроявлениях. |  |  |
| 50 | После вскрытия загазованной части сеномана, при появлении затяжек при подъёме бурильного инструмента (выше кровли сеномана), подъём прекратить, произвести спуск компановки до выхода из интервала сужения, произвести промывку в течение 1.5 циклов. Доспустить компоновку ниже ГВК, промыть скважину до доведения параметров до соответствия ГТН. При повторном появлении затяжек работы производить по дополнительному плану. |  |  |
| 51 | Вскрытие продуктивных пластов производить под контролем супервайзера, который организует взаимодействие всех Подрядчиков на буровой и дает письменное разрешение на вскрытие пластов. |  |  |
| 52 | Подготовка ствола к спуску колонны, спуск и цементирование обсадной колонны производить согласно плана работ по креплению обсадной колонны (программе на цементирование обсадной колонны). |  |  |
| 53 | Подготовка ствола к спуску колонны производится силами буровой бригады под контролем ответственного лица бурового предприятия (ИТР). Работы по спуску обсадной колонны производятся под руководством ответственного лица бурового предприятия с участием супервайзера и представителем инженера по технологическому сопровождению. Спуск и цементирование обсадной колонны производится в соответствии с требованиями Инструкции по креплению нефтяных и газовых скважин (РД 39-00147001-767-2000). |  |  |
| 54 | Для свинчивания и закрепления резьбовых соединений необходимо использовать специальные автоматические ключи, как правило, с гидравлическим приводом и оборудованные моментомером, а также показывающим и записывающим устройствами (РД 39-00147001-767-2000). |  |  |
| 55 | Не допускать остановок при цементировании обсадных колонн (закачка в скважину тампонажного раствора, продавка), кроме технологически необходимых (пуск продавочной пробки). |  |  |
| 56 | Время процесса цементирования обсадной колонны не должно превышать 75% от времени начала загустевания цементного раствора. |  |  |
| 57 | Запрещается использование клиньев ПКР(спайдера) не соответствующих диаметру обсадных труб. Запрещается свинчивание технических, эксплуатационных обсадных колонн ключами не оборудованными моментомерами. |  |  |
| 58 | При цементировании обсадных колонн иметь не менее двух точек подачи воды на цементировочный агрегат. |  |  |
| 59 | Строго контролировать соответствие используемых тампонажных материалов ГОСТам, ТУ и стандартам API при проведении лабораторных тестов и анализов. |  |  |
| 60 | Допускается отклонение плотности затворяемых тампонажных материалов при закачке в скважину не более 0,02 г/см3 от проектного значения, указанного в плане работ по креплению или программе по цементированию скважины. |  |  |
| 61 | При цементировании всех обсадных колонн обязательно отбирать пробы затворяемого тампонажного раствора для определения ориентировочного времени схватывания пробы. Обеспечить при загустевании отобранных проб температуру окружающей среды, максимально соответствующую условиям скважины. |  |  |

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |