Приложение № 1

к договору № ______________

от ________________ 20     г.

Техническое задание

к договору на проведение услуг по входному (инспекционному) контролю трубной продукции,

приобретаемой  ОАО «СН-МНГ» на заводах-изготовителях.

1. Общие положения.

1.1 Цель – обеспечение изготовления и поставки продукции в строгом соответствии с требованиями стандартов, спецификаций и других документов, указанных в заказе на поставку.

1.2 Входной (инспекционный) контроль проводятся силами Исполнителя.

1.3 Организация, выполняющая инспекционный  контроль, должна направлять на предприятия персонал, имеющий необходимый уровень подготовки и опыт работы по приемке продукции. Инспектор должен знать технические требования к качеству труб и фасонных изделий.

1.4 При проведении входного (инспекционного) контроля Исполнитель должен руководствоваться:

- требованиями контракта на поставку продукции;

- требованиями стандартов на передельные материалы;

- требованиями стандартов на выпускаемую продукцию;

- требованиями методик и стандартов на проведение испытаний, действующих на заводе  - изготовителе;

- требованиями действующих правил перевозки грузов железнодорожным транспортом.

- требованиями настоящего технического задания;

1.5 Исполнитель должен соблюдать пропускной режим и правила безопасности, действующие на заводе - изготовителе.

1.6 Входной (инспекционный) контроль должен проводиться на приобретаемой для ОАО «СН-МНГ» трубной продукции.

2. Подготовка к проведению входного (инспекционного) контроля на заводе-изготовителе.

2.1 Исполнитель должен быть своевременно извещен Заказчиком о перечне заводов-изготовителей, на которых будет осуществляться входной (инспекционный) контроль в рамках настоящего договора.

2.2 До начала проведения входного (инспекционного) контроля трубной продукции конкретных заказов Исполнитель должен провести на каждом из перечисленных заводов-изготовителей следующие  подготовительные работы:

- подробно ознакомиться со схемой производства и соответствующей нормативной документацией;

- изучить технологические инструкции, технологические карты и другие нормативно-технические документы завода-изготовителя, имеющие отношение к производству;

- изучить систему менеджмента и контроля качества завода-изготовителя;

- изучить существующую систему погрузки продукции в ж/д вагоны.

2.3 Совместно с заводом-изготовителем Исполнитель должен разработать и согласовать с ОАО «СН-МНГ»:

- Типовой план производства и инспекции (ППИ) – документ, регламентирующий инспектируемые характеристики и критерии приемки в каждой технологической и контрольной операции, а также действия инспектора при нарушениях технологии и других несоответствиях.

2.4 В случае использования на заводе-изготовителе новых материалов, новых приемов производства, новых технологических цепочек и режимов Исполнитель должен разработать и согласовать с изготовителем и ОАО «СН-МНГ»:

- Программу расширенных испытаний первого дня производства - документ, регламентирующий процедуру расширенных испытаний, выполняемых в начале производства контролируемых заказов. Цель расширенных испытаний первого дня производства – удостоверится в том, что требования нормативной документации, указанной в контракте на поставку могут быть в полном объеме выполнены с использованием предлагаемого изготовителем технологического маршрута. Расширенные испытания первого дня производства должны включать определение всех характеристик, предусмотренных нормативной документацией (ГОСТ, ТУ) на продукцию на увеличенной выборке. Кроме того, расширенные испытания могут включать ряд дополнительных требований.

2.5 Исполнитель должен провести контроль расширенных испытаний первого дня производства в соответствии с разработанной программой. В случае получения результатов, не удовлетворяющих нормативной документации, указанной в контракте на поставку, информировать об этом Заказчика.

3. Подготовка к проведению входного (инспекционного) контроля очередного заказа.

3.1 Исполнитель должен быть извещен Заказчиком о количестве, типоразмере, изготовителе трубной продукции и фасонных изделий согласно спецификации.

3.2 После получения извещения, но перед началом выполнения заказа, специалисты контролирующей организации должны изучить:

- требования нормативной и технической документации, имеющей отношение к изготовлению данного заказа;

- технологические инструкции и технологические карты, а также другие нормативно-технические документы завода-изготовителя, имеющие отношение к данному заказу.

3.3 При необходимости, осуществляется корректировка типового ППИ, при этом Исполнитель разрабатывает указанные изменения.

4. Контроль за производством продукции.

4.1 Контроль должен проводиться круглосуточно в соответствии с графиком завода – изготовителя.

4.2 При изготовлении продукции инспекторами должен выполняться перечень работ, указанный в ППИ. Перечень работ может быть скорректирован в соответствии с требованиями контракта на поставку трубной продукции и соединительных деталей трубопроводов (СДТ).

При контроле изготовления продукции инспекторами должен выполняться, как минимум, следующие виды работ (см. таблицу №1).

Табл.№1

| №№ | Технологические операции | Вид и частота (объема) контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка химсостава, макроструктуры металла по документам завода-поставщика заготовки. Либо проведение по требованию инспектора дополнительного химического состава готовых труб. | Постоянный контроль. |
| 2. | Контроль технологии. | Постоянный контроль за соблюдением требований технологических инструкций, контроль за параметрами. |
| 3. | Калибровка (настройка) установок неразрушающего контроля и контроль за его проведением. | 1. Не реже одного раза за 8 часовую смену калибровка установки должна производиться в присутствии инспектора. 2. 5 % труб, изготавливаемых за смену, должны контролироваться в присутствии инспектора.100% контроль диаграмм. |
| 4. | Гидроиспытания. | 1. 5 % труб, изготовляемых за смену, должны контролироваться в присутствии инспектора. 2. 100 % контроль диаграмм. 3. Контроль документации, подтверждающей статус применяемого манометра. |
| 5. | Механические испытания. | 1. Присутствие при отборе заготовок для образцов и при изготовлении образцов. 2. Присутствие при испытании 100 % образцов. 3. Контроль документации, подтверждающей статус применяемого оборудования. |
| 6. | Контроль микроструктуры металла (размер зерна, полосатость, загрязненность неметаллическими включениями). Либо проведение, по требованию инспектора, дополнительного контроля микроструктуры металла труб | 1. Присутствие при отборе заготовок для образцов и при изготовлении образцов. 2. Присутствие при испытаниях 100 % образцов. 3. Контроль документации, подтверждающей статус применяемого оборудования. |
| 7. | Контроль геометрических размеров трубы и фаски. | 1. Ежемесячный контроль статуса используемого материального инструмента. 2. Выборочный контроль геометрических параметрах на нескольких трубах в каждой партии. |
| 8. | 100 % поверхностный осмотр тела труб. | Не допускаются трещины, рванины, закаты и плены, выводящие толщину стенки трубы за минусовые ограничения. |
| 9. | Прослеживаемость. | Контроль документов и фактического перемещения труб в течении рабочей смены. |
| 10. | Погрузка и увязка вагонов. | Инспекционный контроль каждого вагона в течении смены по соблюдению схемы погрузки. |
| 11. | Контроль оформления документации. | Соответствие номеров труб на теле труб и сертификатах качества на каждый вагон. |

5. Приемка продукции.

5.1 Приемка продукции Инспектором производится в соответствии с ППИ, согласованным с заводом-изготовителем.

5.2 При выявлении отклонений технологического процесса от требований нормативной документации, а также при выявлении отклонений в технологии испытаний или неточности измерений, Исполнитель должен потребовать немедленного устранения замечаний и назначить при необходимости повторные испытания принимаемой продукции. При необходимости составляется акт при участии представителей отдела технического контроля или руководства цеха завода-изготовителя.

5.3  В случае, если указанные в п. 5.2 отклонения не были устранены или урегулированы в процессе производства, Исполнитель оформляет уведомление, на имя начальника отдела технического контроля завода-изготовителя для рассмотрения и выполнения действий со стороны завода в соответствии с принятыми на предприятии стандартами системы менеджмента качества и ставит в известность Заказчика. Приемка спорной трубной продукции (трубная, СДТ) должна быть приостановлена до принятия Заказчиком решения о ее дальнейшем использовании.

5.4 В случае, если в ходе приемки продукции Исполнитель выявляет несовершенства используемой технологической цепочки, методов испытаний или нормативной документации, по которой осуществляется изготовление заказа, которые могут оказать критическое влияние на качество продукции, Исполнитель должен незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

5.5 Факт приемки продукции подтверждается подписью и печатью контролирующей организации в каждом официальном экземпляре сертификата качества или паспорте, подготавливаемом заводом-изготовителем.

6. Прослеживаемость продукции после ее отгрузки с завода-изготовителя

6.1 Исполнитель имеет право ознакомиться с системой приемки продукции на объектах Заказчика (складах, трубных базах и т.д.) и с системой прослеживаемости продукции у Заказчика.

6.2 В случае выявления Заказчиком продукции, прошедшей входной (инспекционный) контроль и имеющей сомнительное или несоответствующее качество, Исполнитель должен незамедлительно направить к Заказчику полномочного представителя для установления причин поставки продукции несоответствующего качества, участия в выставлении претензии заводу-изготовителю и др.

7. Проведение контрольных (коррозионных) испытаний трубной продукции, соединительных деталей трубопроводов.

7.1 Цель проведения контрольных испытаний – оценка соответствия трубной продукции, соединительных деталей трубопроводов отгружаемой с завода-изготовителя, нормативной документации, указанной в контракте на поставку с учетом дополнительных требований Заказчика.

7.2 Контрольные (коррозионные) испытания проводятся в лаборатории Исполнителя или любой другой независимой аккредитованной лаборатории в следующих случаях:

- периодически, не реже, чем один раз в месяц для каждой технологической цепочки, используемой на данном  заводе-изготовителе;

- по инициативе исполнителя при наличии веских оснований. Веским основанием может являться: смена технологической цепочки, смена поставщика передельного материала, оказывающего существенное влияние на качество готовой продукции, освоение нового вида продукции, при проведении повторных сдаточных испытаний и др.;

- в случае невозможности проведения заводом периодических коррозионных испытаний, предусмотренных ТУ;

- по требованию Заказчика.

7.3 Пробы для проведения контрольных испытаний отбираются на заводе-изготовителе трубной продукции и СДТ и сопровождаются актом отбора.

7.4 При проведении контрольных испытаний применяются правила приемки, методы контроля и испытаний, нормы оценки качества, указанные в соответствующих технических условиях или ГОСТ.

7.5 Исполнитель должен известить завод-изготовитель о времени и месте проведения контрольных испытаний. Завод-изготовитель имеет право направить своих представителей для контроля за ходом проведения контрольных испытаний.

В таблице№ 2 приведен перечень испытаний  для металла бесшовных труб и металла сварного соединения для одной испытываемой партии, который выбирается  в зависимости от требований ТУ, по которым изготовлены трубы.

Таблица№2  - Контрольные испытания, выполняемые при инспекции бесшовных и электросварных труб, СДТ.

| Место отбора образцов | Вид испытаний |
| --- | --- |
| Бесшовные трубы и основной металл электросварных труб | 1. Определение химического состава металла труб |
|  | 2. Контроль твердости |
|  | 3. Испытания на одноосное растяжение |
|  | 4. Испытания на ударный изгиб (ударную вязкость KCU) на одну температуру* |
|  | 5. Металлографические исследования |
|  | 6. Испытания на стойкость к водородному растрескиванию по стандарту NACE ТМ 0284 |
|  | 7. Испытания на стойкость к общей коррозии, ГОСТ 9.905, ГОСТ 9.908. |
|  | 8. Испытания на стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением по стандарту NACE ТМ 0177 (метод А) А) |
|  | 9. Испытания на стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением по стандарту NACE ТМ 0177 (метод Д) |
| Сварное соединение электросварных труб | 1. Контроль твердости |
|  | 2. Испытания на одноосное растяжение |
|  | 3. Испытания на ударный изгиб (ударную вязкость) при одной температуре |
|  | 4. Металлографические исследования |
|  | 5. Испытания на стойкость к водородному растрескиванию по стандарту NACE ТМ 0284 |
|  | 6. Испытания на стойкость к общей коррозии в двух модельных средах |
|  | 7. Испытания на стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением по стандарту NACE ТМ 0177 (метод А), по стандарту ASTM G39 – метод 4-х точ. изгиба |

* Трубы, не прошедшие испытания на ударную вязкость KCU при температуре минус 60°С и выше - к отгрузке не допускаются.

Данное требование обязательно для всех заказов, спецификаций и применимо ко всем нефтегазопроводным трубам, независимо от вида (ТУ, ГОСТ) и номера нормативно-технической документации и марки стали.

Параметр «ударная вязкость KCU -60°C» и ниже должен быть указан в сертификатах качества. При отсутствии или не соответствии значения KCU -60°C и  ниже, поставка и применение данной партии труб запрещена.

Параметр KCU -60°C является отбраковочным.

- В случае обнаружения нарушений в технологии и контроле качества при изготовлении и отгрузке продукции, а так же появления предложений по повышению качества производства или погрузки продукции  специалисты инспектирующей организации обязаны, поставив в известность специалистов завода-изготовителя, уведомить об этом ОАО «СН-МНГ».

Начальник ДТТ						М.Г.Разин

Начальник ОпоЭТ						Р.М.Барщевский