Приложение №10

к ДОГОВОРУ №              от  «     »        20      г.

, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  генерального директора                     , действующего на основании  Устава с одной стороны, и                       , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице    директора                      ,   действующего на основании  Устава с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № 10 о нижеследующем:

Основные требования к осуществлению  строительного контроля при  строительстве объектов ОАО «СН-МНГ»

- Основной состав контролируемых работ:

Автомобильные дороги и отсыпки площадок

Осуществляют 100% пооперационный контроль за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, а также контроль за соблюдением условий договора между ЗАКАЗЧИКОМ  и СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ на всех этапах строительства включающая в себя:

- Геодезический контроль вынесения в натуру трассы (пикетаж) и площадок объекта на основании переданной заказчиком геодезической разбивочной основы.

- Контроль за расчисткой  трассы от растительности, с последующей её захоронением.

- Контроль за отсыпкой дорожного (земляного) полотна, контроль уплотнения, толщины отсыпаемого слоя.

- Контроль за устройством дорожной одежды

- Приемочный контроль

- Контроль за оформлением исполнительной документации

- Геодезический контроль подтверждающий объем выполненных работ.

Строительство воздушных линий электропередач

Осуществляют 100% пооперационный контроль за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, а также контроль за соблюдением условий договора между ЗАКАЗЧИКОМ  и СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ на всех этапах строительства включающая в себя:

- Геодезический контроль разбивки свайного поля, на основании переданной заказчиком геодезической разбивочной основы.

- Контроль за расчисткой  трассы от растительности, с последующей её захоронением

- Входной контроль материалов ЗАКАЗЧИКА и СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА при передаче в монтаж;

- Контроль разгрузочно-погрузочных работ и правил складирования материалов

- Изготовление свай

- Антикоррозионная обработка свай

- Контроль забивки свай

- Динамические и статические испытания свай

- Изготовление и монтаж ростверков и т.д.

- Изготовление и монтаж опор ЛЭП, с выборочных геодезическим контролем их положения

- Монтаж провода

- Приемочный контроль

- Геодезический контроль подтверждающий объем выполненных работ

- Контроль за оформлением исполнительной документации.

Обустройство площадочных объектов и кустовых площадок добычи нефти

Осуществляют 100% пооперационный контроль за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, а также контроль за соблюдением условий договора между ЗАКАЗЧИКОМ  и СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ на всех этапах строительства включающая в себя:

- Геодезический контроль разбивки свайного поля, на основании переданной заказчиком геодезической разбивочной основы.

- Входной контроль материалов ЗАКАЗЧИКА и СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА при передаче в монтаж;

- Контроль разгрузочно-погрузочных работ и правил складирования материалов

- Изготовление свай

- Антикоррозионная обработка свай

- Геодезический контроль разбивки свайного поля

- Контроль забивки свай

- Динамические и статические испытания свай

- Изготовление и монтаж ростверков и т.д.

- Монтаж модульных зданий

- Земляные работы (устройство котлованов и траншей)

- Монтажные работы

- Сборочно-сварочные работы;

- Изоляционно-укладочные и антикоррозийные работы;

- Бетонные работы

- Геодезический контроль за монтажом конструкций и оборудования.

- Электротехнические работы;

- Работы по монтажу систем  КИП и А

- Контроль испытаний по всем видам работ, включая комплексные испытания;

- Работа специализированной лаборатории дублирующего инструментального контроля, включающие в себя инструментальный дубль-контроль.

- Приемочный контроль

- Геодезический контроль подтверждающий объем выполненных работ

- Контроль за оформлением исполнительной документации

Строительство трубопроводов

Осуществляют 100% пооперационный контроль за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, а также контроль за соблюдением условий договора между ЗАКАЗЧИКОМ  и СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ на всех этапах строительства включающая в себя:

- Геодезический контроль вынесения в натуру трассы (пикетаж) и площадок объекта на основании переданной заказчиком геодезической разбивочной основы.

- Контроль за расчисткой  трассы от растительности, с последующей её захоронением

- Входной контроль материалов ЗАКАЗЧИКА и СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА при передаче в монтаж;

- Контроль разгрузочно-погрузочных работ и правил складирования материалов

- Сборочно-сварочные работы;

- Монтаж запорной и фасонной арматуры

- Изоляционно-укладочные и антикоррозийные работы;

- Земляные работы (устройство траншей, котлованов и обратная засыпка)

- Работа специализированной лаборатории дублирующего инструментального контроля, включающие в себя инструментальный дубль-контроль.

- Работа специализированной лаборатории дублирующего инструментального контроля, включающие в себя инструментальный дубль-контроль.

- Приемочный контроль

- Геодезический контроль подтверждающий объем выполненных работ

- Контроль за балластировкой трубопроводов

- Контроль за оформлением исполнительной документации

- II. Состав основных требований к СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ:

Процедуры СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ за соблюдением требований нормативных документов, проектных решений и качеством строительства объектов магистральных трубопроводов (далее - строительный контроль за качеством строительства) включают в себя следующие виды деятельности:

- Осуществление 100%-ого пооперационного контроля за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, а также контроль за соблюдением условий договора между Заказчиком  и СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ;

- Выдача СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ предписаний на устранение выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ требованиям нормативных документов и проектной документации и последующий контроль за устранением выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ, касающихся качества выполняемых работ, отступлений от проекта, применения материалов и оборудования сомнительного производства или неподтвержденного документами качества;

- Проверка, мониторинг и подтверждение готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (с выдачей заключения, акта допуска подрядчика) к реализации целей проекта (наличие лицензий, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной и другой нормативно-технической документацией);

- Проверка на соответствие нормам, правилам (в т.ч. проектным решениям), документации на ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ; спецификаций на ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, а также документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях. При необходимости участие в испытаниях оборудования на заводах-изготовителях по договоренности с ЗАКАЗЧИКОМ;

- Контроль за проведением СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства и места складирования;

- Осуществление контроля приемки скрытых работ;

- Проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА с использованием визуальных, инструментальных и физических методов контроля;

- Контроль за соблюдение сроков строительства согласно суточно-месячного графика   производства работ;

- Контроль и мониторинг за соблюдением СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а также требований внутренних нормативных документов ЗАКАЗЧИКА на объектах строительства;

- Контроль качества хранения МТР на строительной площадке;

- Разработка и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ перечня приемо-сдаточной документации по объекту;

- На всех стадиях контроль за формированием и оформлением разрешительной, текущей и исполнительно-технической документации. Визирование актов освидетельствования всех видов работ и выдача разрешений (запретов) на проведение следующего этапа работ;

- Участие в технической экспертизе рабочей и проектной документации, выдача замечаний перед началом работ.

III. Состав основных документов предоставляемых Исполнителем Заказчику:

- Ежедневная - уполномоченному представителю Заказчика устный доклад и отчет по производственному плану в электронном виде и на бумажном носителе о выполненных объемах работ за текущие сутки, о выявленных и устраненных нарушениях, проблемных вопросах не позднее 18-00 местного времени.

- Ежедневная – ведение накопительной ведомости по выполненным объемам работ с последующей передачей уполномоченному представителю Заказчика и инженеру по строительному контролю при смене инженеров на объекте.

- Еженедельная - уполномоченному представителю Заказчика база предписании и нарушений (накопительная) в электронном виде.

- Еженедельная - уполномоченному представителю Заказчика информацию по отклонению от графика строительства на бумажном носителе и в в электронном виде.

- Ежемесячная - уполномоченному представителю Заказчика база предписаний и нарушений (накопительная) в электронном виде, представителю Заказчика ответственному за выполнение условий договора база предписаний за отчётный месяц на бумажном носителе, ежедневные отчеты инспекторов на бумажном носителе, справка по учёту рабочего времени, акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счёт, счёт-фактура.

IV. Ответственность.

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность:

- За качество и соответствие требованиям нормативных документов и проектным решениям фактически выполненных объемов работ, предъявленных к приемке и завизированных специалистом строительного контроля;

- За информирование СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА о его обязанностях по соблюдению требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ;

- За проверку и подтверждение готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА к реализации целей проекта (наличие лицензий, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной и другой нормативно-технической документацией);

- За проверку и подтверждение соответствия требованиям нормативной и проектной документации материалов, строительных конструкций, оборудования, монтажных узлов, поступающих на место производства строительно-монтажных работ;

- За непрерывный контроль в процессе производства за качеством СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ на соответствие требованиям НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  и ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, включая, но не ограничивая следующее:

а) инженерную подготовку трассы трубопровода или строительной площадки;

б) приемку труб, их транспортирование и складирование;

в) приемку и хранение сварочных, изоляционных и других материалов, конструкций и оборудования;

г) сварочно-монтажные работы на стендах, транспортировка секций труб на трассу, сварочно-монтажные работы на трассе, неразрушающий производственный контроль сварных соединений;

д) подготовку траншеи;

е) изоляционные, укладочные и антикоррозионные работы;

ж) сооружение переходов трубопроводов через естественные и искусственные преграды;

з) балластировку и закрепление трубопроводов;

и) засыпку трубопровода и рекультивацию;

к) сооружение переходов через водные преграды, выделенные в самостоятельный комплекс;

л) строительство системы электрохимической защиты от коррозии, системы связи, автоматики и телемеханики, вдоль трассовых линий электропередач;

м) монтаж запорной арматуры, оборудования приема-запуска внутритрубных устройств;

н) сооружение наземных и надземных объектов магистральных трубопроводов (резервуарные парки, насосные, компрессорные, газораспределительные, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и другие площадочные объекты);

о) проведение очистки и испытания на прочность и герметичность;

п) прочие работы, выполняемые на объектах СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

- За информирование ЗАКАЗЧИКА о качестве работ, выполняемых СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, обоснованности предлагаемых им изменений проекта, а также по любым отказам СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА выполнять требования ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ;

- За проверку результатов работы своих лабораторий контроля качества, а также СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА (или его субподрядчика) с осуществлением при необходимости дублирующего (в установленном порядке) инструментального контроля физическими методами;

- За приемку скрытых работ и контроль за своевременным и правильным оформлением ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;

- За выдачу СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ предписаний на устранение выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ требованиям нормативных документов и проектной документации и последующий контроль за устранением выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ;

- За своевременное информирование ЗАКАЗЧИКА о прекращении или приостановке СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ за качеством СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ по любым причинам;

- V. Требования к персоналу

Для оказания УСЛУГ будут привлечены аттестованные квалифицированные специалисты:

К работам по осуществлению строительного контроля допускаются лица, имеющие практический опыт работы по сооружению или эксплуатации объектов добычи, транспорта, переработки и хранению опасных продуктов, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а также конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ.

Специалисты строительного контроля в течение трех месяцев после приема на работу (стажировку), а затем каждые три года, должны пройти обучение и сдать экзамены на право ведения строительного контроля за качеством строительства.

Специалисты строительного контроля должны иметь высшее техническое образование.

Специалисты строительного контроля должны быть аттестованными на визуально-измерительный контроль не ниже 2-го уровня.

Специалисты строительного контроля, осуществляющие контроль за сварочными работами, должны иметь аттестацию на специалиста сварочного производства не ниже 2-го уровня.

Специалисты строительного контроля, осуществляющие контроль за деятельностью лабораторий неразрушающего контроля должны быть аттестованы по неразрушающему контролю на рентгенографический и ультразвуковой контроль не ниже 2-го уровня.

Специалисты, осуществляющие строительный контроль за качеством строительства, должны руководствоваться действующим законодательством, проектной документацией, действующими нормами и правилами, руководящими документами Ростехнадзора России, а также условиями договора с Заказчиком на выполнение работ по строительному контролю.

Подразделения строительного контроля должны возглавляться лицами, имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы в данной области.

Руководитель подразделения строительного контроля несет полную профессиональную и правовую ответственность за деятельность подразделения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектных решений.

- Инженер строительного контроля по общестроительным работам

- Инженер строительного контроля по сварке

- Инженер строительного контроля по изоляционно-укладочным работам

- Инженер строительного контроля по электромонтажным работам и  КИПиА

- Инженер строительного контроля по геодезии

- Инженер строительного контроля по дефектоскопии.

Ориентировочное количество времени нахождения представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ на объекте составляет не менее 11 часов ежедневно с проживанием на месторождениях либо примыкающем населенном пункте, в случае удаленности объекта строительства

Техническое оснащение

Подразделения строительного контроля на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ, а также выборочный контроль качества применяемых в процессе строительства материалов и изделий согласно требованиям соответствующих документов на их изготовление, контроль качества и испытания.

При инструментальном контроле не допускается применять приборы Подрядчика.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

| __________________ | _______________ |
| --- | --- |