Приложение № 3

к договору № ______

от «__»_______20__г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник ДСС ОАО "СН-МНГ |  | Представитель |
| ______________ "___" __________ 2015 г. |  | _______________ "___" ___________ 2013 г. |
| Главный геолог ______НГДУ ОАО "СН-МНГ" |  | СОГЛАСОВАНО |
| ______________ "___" __________ 2015 г. |  | Главный инженер подрядчика по освоению |
| Главный специалист СПК за СС ОАО "СН-МНГ" |  | ______________ "___" __________ 2015 г. |
| ______________ "___" __________ 2015 г. |  | Главный геолог подрядчика по освоению |
|  |  | ______________ "___" __________ 2015 г. |

(ТИПОВАЯ)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТ

по закачиванию скважины № ______, куст _____ _______ месторождения

1. Общие сведения

1.1 Работы по заканчиванию скважин месторождений ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" проводятся в соответствии с договором № _______ от __________201_г. "Инженерное сопровождение глушения скважин при освоении __ (____) скважин с использованием технологических жидкостей на водной основе, сохраняющих коллекторские свойства продуктивных пластов ".

1.2 БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР – система на водной основе, с использованием гидрофобизаторов, ингибиторов набухания глин и структурирующих реагентов.

1.3 БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР – предназначена для глушения, перфорации, бурения (заканчивания) скважин, в т.ч. горизонтальных участков, зон с аномально низкими пластовыми давлениями, для вскрытия продуктивных пластов на депрессии.

1.4 БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР представляет собой псевдопластичную жидкость с реологическими показателями, обеспечивающими требуемые структурно-вязкостные свойства для образования блокирующего эффекта при низких скоростях сдвига, а при высокой скорости сдвига характеризуется хорошей прокачиваемостью.

1.5 Технологическая жидкость на основе БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР предназначена для глушения нефтяных и нефтегазовых скважин, имеющих пластовые давления равное гидростатическому и меньше гидростатического, забойную температуру до плюс 130С.

2. Фактические данные по скважине

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория скважины |  |
| 2. | Газовый фактор, м3/т |  |
| 3. | Тип скважины |  |
| 4. | Назначение |  |
| 5. | Эксплуатационная колонна, мм/м |  |
| 6. | Толщина стенок э/к |  |
| 7. | Глубина спуска подвески НКТ, мм/м |  |
| 8. | Искусственный забой, м |  |
| 9. | Глубина залегания пласта, м |  |
| 10. | Глубина залегания пласта по вертикали, м |  |
| 11. | Пластовое давление на глубине, м/атм. |  |
| 12. | Объем под подвеской, м3 |  |
| 13. | Интервал перфорации, м |  |
| 14. | Плотность основной жидкости глушения, г/см3 |  |

3. Порядок проведения работ

3.1 Организация проведения работ.

3.1.1 Все организационные работы и обеспечение по выполнению программы в установленные сроки осуществляют Подрядчик по освоению и КРС при участии представителей _______________.

3.1.2 Представители _____________ осуществляют руководство и контроль за проведением процесса приготовления и закачки жидкости в требуемый интервал ствола скважины. При этом оказывают научную и методическую помощь при выборе средств и материалов для осуществления эффективных работ по глушению продуктивных пластов.

3.2 Подготовка к проведению работ.

3.2.1 До начала приготовления жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР в лаборатории уточняется количественное соотношение конкретных материалов и реагентов для получения требуемых параметров и свойств раствора.

3.2.2 В соответствии с вместимостью ёмкости рассчитывают количество материалов для приготовления раствора.

3.2.3 Жидкость БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР может приготавливаться, как непосредственно на скважине, так и на специализированных участках растворных узлов.

3.2.4 Объём блокирующей жидкости определяется из расчета обеспечения перекрытия перфорированного интервала продуктивного пласта и выше на 100-150 м.

3.2.5 Для осуществления работ по перфорации и глушению продуктивных пластов на куст завозится расчетное количество требуемых материалов и оборудования.

3.2.6 Для приготовления ____ м3 жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР необходимо завести на куст материалы и реагенты в количестве указанном в табл. 2. Плотность технологической жидкости должна быть больше плотности основной жидкости по стволу скважины не менее чем на ___ г/см3.

3.2.7 При производстве работ по приготовлению БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР в промысловых условиях и закачке в скважину используют следующее оборудование и технические средства:

- насосный агрегат (______);

- автоцистерна;

- передвижная паровая установка (ППУ);

- блок ёмкостей для приготовления и хранения технологических жидкостей;

- гидравлическая воронка для ввода сыпучих реагентов;

- устьевая арматура;

- трубы высокого давления с быстросъемным соединением;

- бронированные шланги высокого давления;

- шарнирные колена и др.

Таблица 2

Количество реагентов и материалов для приготовления ___ м3 БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР с плотностью ____г/см3

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Требуемое количество реагентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Примечание: - Приготовление производится на солевом растворе предоставляемом Заказчиком.

3.2.8 Ёмкости и/или блок приготовления растворов должны быть: заземлены, чистыми, без шлама и льда, а также оборудованы уровнемером с ценой деления ____ м3.

3.2.9 Насосные агрегаты, ёмкости с растворами и автоцистерны расположить с наветренной стороны на расстоянии не менее 20 м от устья скважины. При этом кабины автомашин и прицепы емкостей должны быть обращены в сторону от устья скважины. Выхлопные трубы агрегатов и автоцистерн должны быть оборудованы искрогасителями.

Ответственные:

Мастер бригады КРС Подрядчика по освоению.

Расчет потребного количества химреагентов и объема технологической жидкости для глушения производит представитель ________________.

3.3 Технология приготовления БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР.

3.3.1 Произвести расстановку и обвязку спецтехники согласно схемы. Очистить все емкости (в т.ч. доливную), от шлама бурового раствора с предыдущего интервала. Каждая емкость должна быть очищена до дна, включая «мертвую зону».

3.3.2 Набрать в ёмкость, оснащенную гидроворонкой расчётное количество чистой пресной технической воды, причем содержание механических примесей в дисперсионной среде не должно превышать ___ мас. %. Произвести ввод каустической соды в раствор на циркуляции, в количестве обеспечивающим показатель рН=__.

3.3.3 Через гидроворонку ввести ___0 кг крахмального реагента, интенсивность ввода материала мешок (__ кг) за ___ минут. После ввода всего количества крахмала перемешать в течение ____ минут.

3.3.4 В приготовленный раствор добавить _____ кг ______ со скоростью ввода ____ минут мешок. После ввода всего количества полимера усреднить полученный вязкий раствор в течение ___ минут.

3.3.5 После гомогенизации полимеров дообработать раствор хлористым калием (в требуемом количестве). Перемешать в течение ___ минут и перекачать в свободную емкость.

3.3.6 Возобновить циркуляцию раствора через гидравлическую воронку. Произвести ввод гидрофобизатора в раствор на циркуляции, из расчёта на __м3 технологической жидкости ___ литров.

3.3.7 После полного перемешивания и приготовления раствора циркуляцию остановить и произвести контрольный замер технологических и структурно-реологические параметров жидкости глушения.

3.3.8 Для приготовления требуемого объема раствора последовательность операций повторить.

3.4 Работы по закачке перфосреды в скважину.

3.4.1 Произвести расстановку и обвязку спецтехники согласно схемы (Приложение 1).

3.4.2 Соединить нагнетательный трубопровод насосного агрегата через задвижку с трубным пространством НКТ. Опрессовать нагнетательную линию на полуторакратное давление от рабочего.

3.4.3 Открыть трубную и затрубную задвижки соединив затрубное пространство с нефтесборным коллектором. Долить скважину основной технологической жидкостью до устья (при необходимости).

3.4.4 Произвести закачку технологической жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР (с плотностью ____ г/см3) в НКТ в объеме ____ м3. Продавить пачку БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР основной жидкостью глушения в объеме (Vпрд=___ м3).

3.4.5 Остановить закачку загерметизировать устье и позволить скважине стабилизироваться в течение ___ часа.

3.4.6 Дальнейшие работы проводить в соответствии с основным планом освоения.

3.5 Работы по глушению скважины.

3.5.1 Произвести замер избыточного давления в трубном и затрубном пространствах скважины.

3.5.2 Произвести стравливание газа из трубного и затрубного пространства до атмосферного давления (при выходе скважинной жидкости стравливание прекратить).

3.5.3 Произвести расстановку и обвязку спецтехники согласно схемы (Приложение 1).

3.5.4 Соединить нагнетательный трубопровод насосного агрегата через задвижку с трубным пространством НКТ. Опрессовать нагнетательную линию на полуторакратное давление от рабочего.

3.5.5 Открыть трубную и затрубную задвижки соединив затрубное пространство с нефтесборным коллектором. Долить скважину основной жидкостью глушения до устья.

3.5.6 Произвести закачку 1-ой порции жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР в НКТ в объеме ____ м3. Продавить пачку БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР основной жидкостью глушения в объеме трубного пространства (Vпрд=___ м3).

3.5.7 Закрыть скважину на технологический отстой в течение ____ часа. Заполнить бланк акта на глушение с указанием объемов закачки технологической жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР и основной жидкости глушения.

3.5.8 По окончании технологического отстоя, произвести перевод скважины на основную жидкость глушения в объеме ____ м3 (до выхода чистой жидкости глушения).

3.5.9 По окончании промывки произвести закачку 2-ой порции жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР в НКТ в объеме ____ м3 с продавкой основной жидкостью глушения в объеме ____ м3 при открытой затрубной задвижке.

3.5.10 Остановить закачку загерметизировать устье и позволить скважине стабилизироваться в течение ____ часа.

3.5.11 Произвести замер избыточного давления в трубном и затрубном пространствах. Разгерметизировать устье и организовать постоянное наблюдение за состоянием скважины в течение ___ часов. При отсутствии признаков ГНВП скважина является заглушенной. Заполнить бланк акта на глушение.

3.5.12. Дальнейшие работы проводить в соответствии с основным планом освоения.

Ответственные:

За проведение работ – мастер бригады КРС Подрядчика по освоению.

За технологию приготовления и применения технологической жидкости БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР – представитель __________.

ПОДПИСИ:

| Подрядчик по освоению | _____________________ (подпись) | ____________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| Ведущий геолог ЦКРС | _____________________ (подпись) | ____________________ (ФИО) |
| Представитель Подрядчика | _____________________ (подпись) | ____________________ (ФИО) |

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |