Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 марта 2016г. до 30 апреля 2016г. (согласно графику поставки Формы 6к).

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Потребность к приоб- ретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строп мягкий полотенце г/п 2 текстильный петлевой СТП-2,0-6,0 | Изготовление в соответствии с РД24-СЗК-01-01 и ТУ 29.22.6-300-98704543-2010 (УМТС ) Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 233 |
| 2 | Строп грузовой УСК-12 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 25 |
| 3 | Строп грузовой УСК-15 L=9 | Концы каната должны быть заплетены в строп. Зажимы -ИСКЛЮЧЕНЫ! | ШТ | 30 |
| 4 | Строп грузовой УСК-18 L=9 | Концы каната должны быть заплетены в строп. Зажимы -ИСКЛЮЧЕНЫ! | ШТ | 22 |
| 5 | Строп грузовой 1СК-18 L=4 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы с коушами (верхний конец стропа типа 1СК допускается изготавливать по типу стропа СКП1); Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 8 |
| 6 | Строп грузовой 1СК-18 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы с коушами (верхний конец стропа типа 1СК допускается изготавливать по типу стропа СКП1); Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 12 |
| 7 | Строп грузовой 4СК-13,5 L=6 | Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 6 |
| 8 | Захват вертикального подъема бочек | 3МВ2-0,3 | ШТ | 2 |
| 9 | Строп СТП-2,0 L-2,0 | Изготовление в соответствии с РД24-СЗК-01-01 и ТУ 29.22.6-300-98704543-2010 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 83 |
| 10 | Строп СТП-2,0 L-3,0 | Изготовление в соответствии с РД24-СЗК-01-01 и ТУ 29.22.6-300-98704543-2010 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 69 |
| 11 | Строп 1СТ-1,0 L-1,0 | Текстильный с крючком ТУ 3150-003-10905759-2006 Климатическое исполнение ХЛ | ШТ | 51 |
| 12 | Строп 2СТ-2,0 L-2,0 | Текстильный с 2мя крюками. ТУ 3150-003-10905759-2006 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 50 |
| 13 | Захват-удочка цепная 5МВ2-3,2 |  | ШТ | 3 |
| 14 | Сетка грузовая УПТС -5,5 | Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 8 |
| 15 | Строп грузовой УСК1-22 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 10 |
| 16 | Захват вертикподъема бочек 4НК4-0,3 | Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 29 |
| 17 | Строп 1СТ-2,0 L-1,5 | Текстильный с крючком. ТУ 3150-003-10905759-2006 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 40 |
| 18 | Строп 2СТ-1,0 L-1,0 | Текстильный с 2мя крюками. ТУ 3150-003-10905759-2006 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 30 |
| 19 | Строп грузовой УСК-31,0 L-24 | Концы каната должны быть заплетены в строп. Зажимы -ИСКЛЮЧЕНЫ! | ШТ | 4 |
| 20 | Строп грузовой УСК-16,5 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа: ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. ГОСТ 15150 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 32 |
| 21 | Строп грузовой 5СК 22/13 L=6/3 | ГОСТ 15150 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 4 |
| 22 | Строп грузовой УСК1-0,5 L=1 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 18 |
| 23 | Строп грузовой УСК1-0,5 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 8 |
| 24 | Строп грузовой УСК1-1,00 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 85 |
| 25 | Строп грузовой УСК1-2,0 L=2 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 24 |
| 26 | Строп грузовой УСК1-2,5 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 70 |
| 27 | Строп грузовой УСК1-3,2 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 76 |
| 28 | Строп грузовой УСК1-4,0 L=3 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 2 |
| 29 | Строп грузовой УСК1-4,0 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 2 |
| 30 | Строп грузовой УСК1-5,0 L=3 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 16 |
| 31 | Строп грузовой УСК1-5,0 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 13 |
| 32 | Строп грузовой 1СК-0,5 L=1 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 21 |
| 33 | Строп грузовой 1СК-1,0 L=2 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 58 |
| 34 | Строп грузовой 1СК-2,0 L=3 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ ГОСТ 15150 | ШТ | 111 |
| 35 | Строп грузовой 1СК-2,0 L=5 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 39 |
| 36 | Строп грузовой 1СК-2,5 L=3 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 22 |
| 37 | Строп грузовой 1СК-3,2 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 53 |
| 38 | Строп грузовой 1СК-4,0 L=5 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 4 |
| 39 | Строп грузовой 1СК-5,0 L=6 | Изготовление по номеру нормативного документа : ПБ 10-382-00, ТУ 29.22.6-100-98704543-2010 по РД-11-07-2007 с заделкой концов каната заплеткой, канат крестовой свивки, предохранительный замок, замыкающиеся под действием собственной массы. Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 12 |
| 40 | Строп грузовой 2СК-1,0 L=2 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 76 |
| 41 | Строп грузовой 2СК-1,6 L=1,1 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 7 |
| 42 | Строп грузовой 2СК-2,0 L=3 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 50 |
| 43 | Строп грузовой 2СК-3,2 L=4 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 13 |
| 44 | Строп грузовой 2СК-5,0 L=4 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 24 |
| 45 | Строп грузовой 4СК-1,0 L=2 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 11 |
| 46 | Строп грузовой 4СК-2,0 L=2 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 42 |
| 47 | Строп грузовой 4СК-3,2 L=2 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 31 |
| 48 | Строп грузовой 4СК-3,2 L=4 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 15 |
| 49 | Строп грузовой 4СК-5,0 L=3 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 11 |
| 50 | Строп грузовой 4СК-6,3 L=4 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 19 |
| 51 | Строп грузовой 4СК-10,0 L=5 | Климатическое исполнение – XЛ. ГОСТ 15150 | ШТ | 10 |
| 52 | Строп грузовой 4СК-12,5 L=5 | ГОСТ 15150 Климатическое исполнение – XЛ. | ШТ | 14 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, с опытом поставки продукции не менее 2-х лет, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

.