ФОРМА

Приложение № 3

к договору № _____________

от «___» _____________ 20__г.

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер _______________ НГДУ ОАО «СН-МНГ» ______________________( Ф.И.О.) Главный геолог _______________ НГДУ ОАО «СН-МНГ» ______________________( Ф.И.О.) Начальник отдела ПГТМ _______________ НГДУ ОАО «СН-МНГ» ______________________( Ф.И.О.) Главный геолог _______________ КРС ______________________( Ф.И.О.) | УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя Наименование предприятия ____________________( Ф.И.О.) «___» _________ 20__г. |
| --- | --- |

Технологический план

на проведения гидромеханической щелевой перфорации

скважине №_____  куст № ___ ________________  месторождения

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СКВАЖИНЫ

Категория скважины:  _______________________________________________________________

Пластовое давление:  ________________________________________________________________

Газовый фактор м3/м3: _______________________________________________________________

Искусственный забой, м : ____________________________________________________________

Текущий забой, м: ______ ____________________________________________________________

Давление опрессовки Э/К, атм.: _______________________________________________________

Максимальный угол наклона: ________________________________________________________

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

| КОНДУКТОР | Диаметр, мм : | Длина, м: |
| --- | --- | --- |
|  | Подъем цемента: | до устья |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА | Диаметр, мм : | Длина |
|  | Подъем цемента: | От устья |

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

В ИНТЕРВАЛАХ ПЕРФОРАЦИИ

| Ø КОЛОННЫ | ИНТЕРВАЛ, м |  | ТОЛЩИНА , мм | МАРКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |

Цель работы:

Вскрытие пласта гидромеханической щелевой  перфорацией согласно регламента в интервалах:_________ м, в двух проекциях.

Муфты Э/К в интервале вскрытия ГМЩП на глубине:

уточнить в  НГДУ ОАО «СН-МНГ» после проведения ГИС.

Порядок_осуществления_технологического_процесса:

1.Подготовительные работы:

Завести на скважину:

- Перфоратор ГМЩП                                                                                                                 подрядчик

- Комплект промывочного оборудования                                                                                       ЦКРС

- Подгоночные патрубки НКТ Ø=73мм: 3 м- 1шт., 2 м- 2шт., 1 м- 2шт.                                     ЦКРС

- Шаблоны для НКТ согласно диаметру НКТ                                                                                ЦКРС

- Реперный патрубок – 1шт., L=2 м. Ø=73мм                                                                                 ЦКРС

- Фильтр на нагнетательную линию с Ø отверстий 2 мм                                              ЦКРС

- Шаровый кран под ведущую  трубу                                                                                              ЦКРС

- Регулируемый штуцер или КВД для регулирования давления                                                  ЦКРС

Иметь_на_скважине_:

- Запас жидкости вскрытия, согласно ПБНГП                                                                               ЦКРС

- Данные ЛМ (локатор муфт) по Э/К                                                                                   геолог ЦКРС

- Превентор ПМТ согласно типоразмера труб                                                                                ЦКРС

- Исправный ИВЭ-50 .                                                                                                                       ЦКРС

- На время вскрытия ЦА-320 и бойлер с жидкостью вскрытия                                                    ЦКРС

(жидкость вскрытия согласовать с заказчиком)

До проведения перфорации произвести :

- Шаблонирование интервала перфорации Ø шаблона не менее ___мм    L- 2.5 м.                   ЦКРС

- Инструктаж исполнителей работ с записью в журнале                                     технолог подрядчика

2. Произвести сборку низа компоновки в следующей  последовательности:

- Перфоратор + 3 НКТ + Р.П. (L=2 м)                                                                    технолог подрядчика - Замерить рулеткой расстояние от центра режущего ролика

перфоратора до верхней муфты «репера»                                                      подрядчик + мастер КРС

- Произвести спуск перфоратора на НКТ 73 мм до верхней

границы ИП с шаблонировкой НКТ (скорость  спуска

не более 0,4 м/с в горизонтальном стволе)                                                                            мастер КРС

- Произвести привязку «репера» методом ГК и ЛМ. Спуск геофизического зонда

не более 10 м от нижней границы реперного патрубка !                                                            геолог ЦКРС

3. Проведение ГМЩП

- Произвести опрессовку рабочей трубы, нагнетательной линии,

вертлюга, грязевого шланга

на избыточное давление Р=225 атм.                                               технолог подрядчика+ мастер КРС

! До начала работ определить приёмистость скважины

(по согласованию с ОПГТМ НГДУ)                                                   технолог подрядчика+ мастер КРС

- Провести обратную промывку скважины в объеме

не менее 1объема НКТ жидкостью глушения,

или вскрытия пласта                                                                         технолог подрядчика+ мастер КРС

- Произвести подгонку режущего ролика перфоратора

к нижней границе ИП,

используя подгоночные патрубки НКТ                                                                 технолог подрядчика

- Сбросить шар Ø=25мм в НКТ, после ожидания посадки шара(1час),

создать в НКТ давление Р=30 атм.                                                                         технолог подрядчика

-Ступенчато создавая давление Р=10-20-30-40-60-80-100-120

-140-160-180 атм. произвести щелевую перфорацию в ИП.                               технолог подрядчика

- Произвести гидромониторный размыв цементного камня и

породы за щелью Э/К, для каждого интервала из расчета

60 мин. на 1м. вскрытой площади.                                                               технолог подрядчика

В связи с реперфорацией возможен выход из строя щелевого перфоратора.

В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ПЕРФОРАТОРА ИЗ СТРОЯ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Поднять перфоратор на ревизию (с контрольным замером НКТ)                                 мастер КРС

2. Выполнить ревизию перфоратора                                                                      технолог подрядчика

3. Выполнить спуск перфоратора на прежнюю глубину и

продолжить работу по перфорации Э/К                                                      технолог подрядчика

! Не извлекая перфоратора из последней прорезанной щели,

определить приёмистость скважины

(по согласованию с ОРМ НГДУ), с составлением акта         технолог подрядчика+ мастер КРС

! Если нет увеличения приёмистости, повторить перфорацию интервалов

(согласно плана работ) с более тщательным размывом цем. камня в зонах

Перфорации                                                                                                               технолог подрядчика

- После завершения работ по вскрытию объекта, стравив

избыточное давление,сбросить шар Ø=40мм в НКТ                                            технолог подрядчика

- После ожидания посадки шара (1 час) избыточным

давлением Р=>60 атм. срезать циркуляционный клапан перфоратора               технолог подрядчика

- Произвести подъем перфоратора из скважины с контрольным доливом                        мастер КРС

- Вывоз перфоратора на ревизию                                                                                              подрядчик

- При возникновении НГВП – загерметизировать устье скважины и произвести

глушение                                                                                                                                    мастер КРС

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении ГМЩП присутствие представителя «ЗАКАЗЧИКА»

обязательно.

Без официально подтвержденных данных по привязке реперного патрубка к пластам геологической службой Заказчика работы по проведению ГМЩП не начинать.

Ответственный за техническое руководство при проведении работ и соблюдение правил

техники безопасности при производстве гидромеханической щелевой перфорации – технолог

подрядчика.

СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ:

ПОДРЯДЧИК						ЗАКАЗЧИК

_______________________					_______________________

_______________________					ОАО «СН-МНГ»

___________________Ф.И.О.			            _________________Ф.И.О.