Приложение № 2.2

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на расконсервацию поисковой скважины № 425П Северо-Покурского месторождения

Северо-Покурского лицензионного участка

Недропользователь – ОАО  «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(Собственность – ОАО  «Славнефть-Мегионнефтегаз»)

- Месторождение: Северо-Покурское

- Скважина: № 425П

- Назначение – поисковая.

Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Скважина пробурена в 1996 г., испытание закончено в 1997г.

- Цель расконсервации – испытание  пласта АВ12  с целью проведения ГДИ, определения качественного и количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов категории С1.

- Глубина  скважины –2648 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324мм – 30 м

Кондуктор 245мм – 503 м

Эксплуатационная колонна 146мм -  2620 м (толщина стенки колонны в интервале 0 - 2620 м - 7,7мм).  Цемент до устья.

Опрессована на 121 кгс/см2.

Искусственный забой – 2595  м.

- Альтитуда устья скважины –  52.15 м.

Максимальный угол наклона скважины  - 8 град. на гл. 800 м.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт ЮВ11 в интервале 2511-2648 м (в процессе бурения КИИ-146).

При депрессии 80.95 кгс/см2 получен приток нефти дебитом 4.71 м3/сут. Рпл = 220 кгс/см2, Т = +850.

II объект – пласт ЮВ0 в интервале 2540-2548 м (зарядами ПР-43).

При создании депрессии 79.077 кгс/см2 притока не получено, пласт признан «сухим». Рпл = 254 кгс/см2, Т = +820.

НКТ диаметром 73 мм спущены до глубины 2548 м, низ оборудован воронкой.

III объект – пласт ЮВ11 в интервале 2548-2554 м, 2560-2564.5 м (повторная перфорация зарядами ПР-43).

При создании депрессии 79.07 кгс/см2 притока не получено, пласт признан «сухим». Рпл = 254,8 кгс/см2, Т = +1040.

- НКТ подняты. Устье скважины оборудовано колонной головкой OУС-210-245-146 и фонтанной арматурой АФК-65-210-СУ. Ствол скважины в интервале 0-2595 м заполнен глинистым раствором удельного веса 1.13 г/см3, что создает давление на забое Рзаб=293 кгс/см3.

- Планируемый объем работ по пласту АВ12 (1726.2-1749.7м):

- установить цементный мост в интервале 1761-1767 м;

- опрессовать эксплуатационную колонну под давлением 120 атм в интервале 0-1761 м, при негерметичности эксплуатационной колонны запланировать РИР ;

- провести шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах посадок и  установки пакера;

- провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне;

- перфорация пласта АВ12  (1726,4-1729,2 м) зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП.

- провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- провести очистку забоя от пропанта;

- перфорация пласта АВ12 (1726,4-1742м) – перестрел + дострел зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика);

- освоение скважины: производить снижение уровня свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации);

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

11.  По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

12.  Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик Исполнитель. |  |
| --- | --- |