Приложение № 2.4.

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на расконсервацию разведочной скважины № 3012Р

Западно-Усть-Балыкского месторождения Западно-Усть-Балыкского лицензионного участка

Недропользователь – ООО  «Славнефть-Нижневартовск»

(Собственность – ООО «Славнефть-Нижневартовск»)

- Месторождение: Западно-Усть-Балыкское

- Скважина: № 3012Р

- Назначение – разведочная. Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Пробурена в 2014г., испытание закончено в 2014г.

- Цель расконсервации – испытание пласта ЮС21 с  целью проведения ГДИ, определения качественного и количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов категории С1, подтверждение сейсмо-геологической модели.

- Глубина  скважины – 3021 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324мм – 55 м

Кондуктор 245мм – 700 м

Эксплуатационная колонна 168мм - 2822 м

Хвостовик -371м, (цемент до устья) толщина стенки колонны 8,6мм.

Опрессована на 210 атм. Искусственный забой 3017 м.

Текущий забой 2374м (цем. мост 2014г.).

- Альтитуда ротора –  38,80 м. Максимальный угол наклона скважины 7,70 на глуб. 860 м.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт ЮC3 в интервале 2961-2967,5 м.

В результате испытания получен незначительный приток водонефтяной смеси дебитом Q=0,25 м3/сут. при Рзаб=129,24 атм. Обводненность – 99 %. Рпл=296,15 атм.

Объект обладает низкими фильтрационными свойствами.

Забойная температура на глубине 2500 м: + 80,57 ºС.

II объект – пласт ЮC3 и Ю21 в интервале 2961-2967,5 м, 2942-2950 м.

В результате испытания получен приток водонефтяной смеси дебитом Q=1,34 м3/сут. при Рзаб.ср=115,16 атм. Обводненность – 50%. Рпл = 295,2 атм.

Объект обладает низкими фильтрационными свойствами.

Интервалы испытания изолированы - установлен цементный мост в инт.  2938-2988 м. Опрессован давлением 21,5 МПа, признан герметичным.

III объект – пласт Ю21 в интервале 2918-2928 м.

В результате испытания получен незначительный приток пластовой воды уд. весом              1,016 г/см3, дебитом Q=0,87 м3/сут. при Рзаб.ср = 125,81 атм. Рпл = 291,18 атм.

Средняя температура на глубине 2530 м: + 82,2 ºС.

Объект обладает низкими фильтрационными свойствами.

Интервал испытания изолирован - установлен цементный мост в интервале 2898-2938 м. Опрессован давлением 21,5 МПа, признан герметичным.

IV объект – пласт БС82 в интервале 2401,5-2403,0 м.

В результате испытания получен приток пластовой воды уд. весом  1,014 г/см3 ,             Q=45,8 м3/сут. при Рзаб=75,13 атм. Рпл = 197,4 атм.

Интервал испытания изолирован - установлен изоляционно-консервационный цементный мост в интервале 2374-2423м. Опрессован давлением 21,5 МПа, признан герметичным.

- В скважину спущено НКТ 73мм с воронкой на глубину 500,03м. На устье скважины установлена фонтанная арматура АФК-65х210, колонная головка ОКК1-245х168х210.

Ствол скважины заполнен солевым раствором уд.веса 1.05 г/см3.

Скважина законсервирована.

- Планируемый объем работ по пласту ЮС21  (2918-2958м):

- провести разбуривание цементного моста в Э/К 168 интервал 2374-2423м.

- определить приемистость пласта Б8. Принять решение по производству РИР в интервале 2401,5-2403м.

- провести разбуривание цементного моста в «хвостовике» 114мм интервал 2898-2938м.

- опрессовать эксплуатационную колонну под давлением 160 атм в интервале 0-2938м

- провести райбирование, шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах посадок и  установки пакера.

- провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне;

- перфорация пласта ЮС21 (2918-2928 м) зарядами типа ЗПКО 73-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП.

- освоение скважины: производить снижением уровня – свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации) ;

- провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- провести очистку забоя от пропанта;

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней.;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

11.  По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

12.  Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |