Приложение № 2.6

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на повторное испытание разведочной скважины № 1340Р

Ватинского месторождения Мегионского лицензионного участка

Недропользователь – открытое акционерное общество «СН-МНГ»

(Собственность – ОАО «СН-МНГ»)

- Месторождение: Ватинское

- Скважина: № 1340Р.

- Назначение – разведочная. Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Скважина пробурена в 2000г., испытание закончено в 2011г.

- Цель – испытание пласта БВ19-20 с  целью проведения ГДИ, определения качественного и количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов категории С1.

- Глубина  скважины – 2548 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324мм – 30 м

Кондуктор 219мм – 471 м

Эксплуатационная колонна 146мм -  2532 м, (толщина в интервале 0-2417-2532 м – 7,0-8,5мм).

Опрессована на 125 атм.

Искусственный забой 2523 м.

- Альтитуда устья скважины –  44,2 м.

Максимальный угол наклона скважины – 2,25 град на глуб.1457 м.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт ЮВ11 в интервале 2438-2444 м (зарядами ПР-43).

Получен переливающий приток нефти дебитом 37,4 м3/сут на штуцере 6мм. Pпл=241,3 атм. Глубина спуска НКТ – 2408 м.

II объект – пласт ЮВ11 в интервале 2438-2446,5; 2448-2451 м (дострел в интервале 2444-2446,5м и 2448-2451м).

Получен фонтан нефти дебитом 39,4 м3/сут на штуцере 6 мм. 
Глубина спуска НКТ – 2408 м.

- Скважина эксплуатировалась на пласт ЮВ1, добыто  36847т жидкости. Была переведена под закачку на пласт ЮВ1. Установили цем.мост в инт.2355-2410 м. Провели цем.заливку через спец.отверстия (инт.отв.2158,5-2160 м), разбурили мост до глуб.2158,5 м. Провели цем.заливку через спец.отверстия (инт.отв.2137-2138,5 м), разбурили мост до глуб.2145 м. Провели перфорацию пласта БВ8 в инт.2151-2154,5 м, запустили в ППД. Разбурили цем.мост, проработали скважину до глуб.2460 м. Перфорировали пласт ЮВ1 в инт.2438-2451 м, посадили пакер на глуб.2370 м. Скважина работает в ППД по пласту ЮВ1.

- Планируемый объем работ по пласту БВ19-20 (2333.8-2372.8 м):

- Остановить скважину;

- Разрядить на емкости;

- Провести глушения;

- Поднять компановку;

- Провести райбирование, шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах разбурки цементных мостов и установки пакера;

- Провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне;

- Установить взрывной пакер ВПШ на глубине 2401м;

- Установить 3 цементные желонки;

- Опрессовать эксплуатационную колонну под давлением 100 атм в интервале 0-2401 м;

- Принять решение о необходимости проведения РИР пласта БВ8;

- Провести перфорацию пласта БВ19-20 в интервале 2337-2342 м зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП.;

- Провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- Провести очистку забоя от пропанта;

- Провести перестрел+дострел пласта БВ19-20 в интервале 2337-2356 м;

- Освоение скважины: производить снижение уровня свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- Провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации);

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

- По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

- Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |