Приложение № 2.5.

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разликвидацию разведочной скважины № 30Р Северо-Островного месторождения

Северо-Островного лицензионного участка

Недропользователь – ОАО  «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(Собственность – ОАО  «Славнефть-Мегионнефтегаз»)

- Месторождение: Северо-Островное

- Скважина: № 30Р

- Назначение – разведочная.

Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Скважина пробурена в 1982 г., испытание закончено в 1982г.

- Цель разликвидации – испытание  пласта ЮВ11а  с целью проведения ГДИ, определения качественного и количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов категории С1.

- Глубина  скважины –2814 м.

- Конструкция скважины:

Кондуктор 219мм – 404 м

Эксплуатационная колонна 146мм - 2808м (толщина стенки колонны в интервале

0 – 2808 м - 8мм).  Уровень подъема цемента – 1810м от башмака.

Опрессована на ~150 атм.

Искусственный забой – 2781 м.

- Альтитуда устья скважины –  58.93 м.

Максимальный угол наклона скважины  - 2.3 град. на гл. 1375 м.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт ЮВ11а в интервале 2749-2753 м (зарядами ПКС-80).

При снижении уровня на 1212м получен приток нефти и пластовой воды дебитом Qж=8.5 м3/сут. Обводненность – 50%. Температура на глубине 2740м - 780С.

После испытания проведены изоляционные работы с закачкой модификатора II3-63 и ГКЖ-10. Установлен цементный мост в интервале 2748-2755 м.

II объект – пласт ЮВ11а в интервале 2742-2747 м (зарядами ПКС-80).

При первом снижении на 1236 м получен приток нефть+вода с дебитами  Qн=3.1м3/сут и Qв=3.8 м3/сут. Рпл = 254 кгс/см2. Температура на глубине 2725м – 79.40С.

После испытания на глубине 2735 м установлено два взрывных пакера ВП-118. Давление в интервале установки пакера 280 атм.

III объект – пласт ЮВ0 в интервале 2716-2730 м (зарядами 3ПКО-73).

В результате испытания притока не получено. Пласт практически «сухой».

В интервале 2665-2735м установлен цементный мост, герметичность которого проверена опрессовкой на 100 атм.

- Ствол скважины до глубины 2665 м заполнен глинистым раствором удельного веса 1.16 г/см3, в интервале 0-30м – дизельным топливом.

НКТ подняты. На нижней части колонной головки ОКК-1 146×219-210 установлена заглушка – репер. На устье скважины установлена цементная тумба размером 1×1×1.

- Планируемый объем работ по пласту ЮВ11а (2743.5-2753.1м):

- провести разбуривание цементного моста в Э/К 146мм в интервале 2665-2735м;

- определить приемистость пласта ЮВ0. Принять решение по производству РИР в интервале 2716-2730м;

- провести разбуривание цементного моста в Э/К 146мм в интервале 2748-2755м;

- опрессовать эксплуатационную колонну под давлением 120 атм в интервале 0-2755 м, при негерметичности эксплуатационной колонны запланировать РИР;

- провести райбирование, шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах посадок и установки пакера;

- провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне;

- перфорация пласта ЮВ11а  (2742-2753 м) зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП.

- провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- провести очистку забоя от пропанта;

- освоение скважины: производить снижение уровня – свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации);

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

11.  По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

12.  Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |