ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ ОБСЛЕДУЕМОГО  ТРУБОПРОВОДА

Название компании, эксплуатирующей объект: _управление «Сервис-нефть» ОАО «СН-МНГ»__

_____________________________________________________________________________________

Телефон/факс, е-mail: тел. 8(34643) 46-105, факс 8(34643) 46-253, IusupovRA@mng.slavneft.ru

Должность и Ф.И.О. ответственного лица для связи: Начальник отдела по эксплуатации трубопроводов Юсупов Рафаэль Анверович

I. СВЕДЕНИЯ О ТРУБОПРОВОДЕ

1. Общие сведения

Название трубопровода: __ДНС Чистинного м/р – ЦПС Ново-Покурского м/р ___

Название обследуемого участка: __ ПК 0 – ПК 498__

Общая длина трубопровода   __143,284__   км.  Длина обследуемого участка:   ___49,800__      км.

Год ввода трубопровода в эксплуатацию:  _2005_ .  Длина наземной части трубопровода:  __0__ км.

Длина части трубопровода, проложенного методом “труба в трубе”: ___0____ км.

Номинальный диаметр (ы) трубы: __426__      мм. Номинальная толщина (ы) стенки __10__  мм.

Другие толщины стенок трубы, длина участков: __________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наличие втулок (например «Целер») на сварных швах: да  , нет  Х.

Наличие подкладных колец:  да  , нет  Х.

Труба сварная или бесшовная: ____бесшовная_____

Глубина залегания трубопровода по участкам (пикетам), м ___1,5-1,7_______________________

Имеется ли параллельно проложенный трубопровод, который мог бы быть использован для откачки продукта:    да   Х,   нет   

2. Сведения о перекачиваемом продукте

Перекачиваемый продукт (при очистке, обследовании): ____________________________________

Скорость перекачки продукта, м/сек             min,           max ,    регулируема ли:     да   Х,   нет   

Давление, кг/см. кв., max.   40    , min.   25       , средняя температура, гр. С  40

- Сведения об эксплуатации трубопровода

Периодичность очистки:  __не очищался__________________________________________

Типы используемых скребков: __ __________________________________________

Тип выносимого мусора (предполагаемого) _ _________________________ _________

Данные по повреждениям скребков или других снарядов при их пропуске (опишите характер

повреждений, если имелись) _отсутствуют_______________________________________________

Изоляционное покрытие (тип): внешнее: МБР-90 с предварительным праймированием НК-50 и оберткой лентой «Полилен 40-ОБ-63» с защитой сварного шва манжетами «Тиал-М»__

внутреннее ____нет______________

Проводилось ли обследование снарядом-калибром __нет____ , профилемером  __нет________

Результаты обследования _____________________________________________________________

Наблюдается ли падение производительности перекачки продукта:       да    .,   нет    .

Укажите величину падения производительности перекачки продукта(%):  _____________________

За какой период времени (сутки, неделя, месяц) наблюдалось такое падение производительности ____________________________________________________________________________________

Укажите предполагаемую причину падения производительности перекачки продукта __________

Какое возможное max. время остановки трубопровода при внештатной ситуации, час  __________

Возможен ли монтаж дополнительных вантузов для подключения ПНА:        да    .,   нет    .

Возможно ли предварительное накопление продукта для безостановочной перекачки на время очистки трубопровода  ___________________________________________________

Какой объем продукта необходим для безостановочной перекачки на время очистки, м3 ________-

4. Сведения об элементах трубопровода

Запорная арматура (краны, задвижки):

Типы линейных задвижек (кранов):	Минимальное проходное сечение:

1) 400х64          2) 400х64                 		          1) 400                  2) 400

3) 400х64          4) 400х64                		          3) 400                  4) 400

5)                       6)                               	          5)                         6)

7)                       8)                          		          7)                         8)

9)                     10)                                   	          9)                       10)

11)                   12)                                                   11)                       12)

Количество поворотов (отводов) трубопровода (в том числе с R=1,5D): __3________

Минимальный имеющийся радиус поворота и их количество: Dн; __5D______________

Наличие сегментных поворотов (если есть - опишите): __ нет данных_______________________

Обратные клапаны: ______нет________________________________________________________

Тип клапанов: ___________________________ ; Серия: __________________________________

Могут ли быть эти клапаны зафиксированы в открытом состоянии:     да ,    нет 

Мин. диаметр проходного сечения клапанов, мм: _______________________________________;

Наличие тройников (отводы в форме "Т") и ответвлений (отводы в форме "Y").

Тип тройника: ___Т___________                 Диаметр бокового отверстия, мм: __426_____

Есть ли решетки на отводах (тройниках):  __да___ Размер и габариты, мм: ___________________

Есть ли сферические тройники: __нет данных_____________________________________________

5. Другие детали трубопровода (особенности)

Опишите резьбовые соединения, вставные муфтовые соединения, гидравлические муфты, ступенчатые гидравлические муфты, накладные кольца, сварные швы газосварки, плавные изменения толщины стенки, сегментные соединения, заплаты, тройники с заглушками и т.п. (по возможности, снабдите чертежами всех деталей) - _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II. ОПИСАНИЕ КАМЕР ПУСКА/ПРИЕМА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ

| Наименование параметра | Камера пуска | Камера приема |
| --- | --- | --- |
| Местонахождение камер (суша, море и т.д.) Ориентация | Х горизонтальная - вертикальная - наклонная | Х горизонтальная - вертикальная - наклонная |
| Длина секции увеличенного диаметра (А), мм | 2250 | 2550 |
| Положение линии сброса / байпас-линии (В), мм | 1500 | 1500 |
| Номинальный диаметр трубы, (F) мм | 426 | 426 |
| Диаметр линий сброса / байпас - линии, мм | 426 | 426 |
| Внутренний диаметр секции увеличенного диаметра (внутренн.) (Е), мм | 506 | 506 |
| Какой переход от расширенной к нерасширенной части (концентрический или эксцентрический) | эксцентрический | эксцентрический |
| Укажите угол и направление, если камера не горизонтальная |  |  |
| Тип/длина конического перехода (С), мм | 500 | 500 |
| Укажите все внутренние элементы камеры |  |  |
| Тип и внутренний диаметр клиновой задвижки | 400х64 | 400х64 |
| Высота центральной линии камеры от уровня земли, мм | 1100 | 1000 |
| Есть ли продувной вентиль камеры? |  да, Х нет |  да, Х нет |
| Есть ли линия уравнивания давления? |  да, Х нет |  да, Х нет |
| Наличие свободной рабочей зоны за камерой (IхН) | 2000х1600 | 2000х1600 |
| Имеется ли подъемное устройство (кран, автокран, стаплер) |  да, Х нет грузоподъ- емность : _______ высота подъема : _______ |  да, Х нет грузоподъ- емность : _______ высота подъема : _______ |
| Есть ли энергоснабжение при пуске и приеме? Имеется ли на камере сигнализатор прохождения скребка? внутрикамерный лоток? направляющие? |  да, Х нет Х да,  нет  да, Х нет  да, Х нет |  да, Х нет Х да,  нет  да, Х нет  да, Х нет |