- Приложение Е  к «Регламенту взаимоотношений при производстве ГИРС»

ПЕРЕЧЕНЬ

видов геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в скважинах,

выполняемых Подрядчиком ________

- Геофизические исследования и работы в открытом стволе

  - Боковой каротаж

  - Боковое каротажное зондирование

  - Стандартный каротаж с ПС

  - Индукционный каротаж

  - Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ)

  - Микрокаротаж, микробоковой каротаж с каверномером

  - Радиоактивный двухзондовый каротаж по тепловым нейтронам и гамма каротаж

  - Спектрометрический гамма – каротаж

  - Плотностной гамма-гамма каротаж

  - Импульсный нейтрон – нейтронный каротаж (ИННК)

  - Акустический каротаж

  - Кавернометрия, профилеметрия

  - Инклинометрия с цифровой  регистрацией

  - Высокочувствительная термометрия

  - Гидродинамический каротаж – опробование пластов на кабеле (ГДК-ОПК)

  - Испытание пластов на трубах (ИПТ)

- Геофизические исследования и работы в закрытом стволе

  - Акустический каротаж контроля качества цементирования

  - Гамма-гамма цементометрия

  - Определение высоты подъема цемента за колонной

  - Радиоактивный каротаж по тепловым нейтронам и гамма-каротаж

  - Гироскопическая инклинометрия

  - Магнитная локация муфт (МЛМ)

  - Высокочувствительная термометрия

  - Расходометрия механическая и термокондуктивная

  - Влагометрия

  - Индукционная резистивиметрия

  - Гамма-гамма плотнометрия скважинной жидкости

  - Барометрия

  - Исследования с применением короткоживущих радиоактивных изотопов

  - Электромагнитная  и акустическая дефектоскопия

  - Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК)

  - Комплекс промысловых работ в нагнетательных скважинах в автономном режиме

  - Гидродинамический каротаж – опробование пластов на кабеле (ГДК-ОПК)

  - Испытание пластов на трубах (ИПТ)

- Специальные геофизические исследования и работы

  - Литоплотностной каротаж

  - Кислородно - углеродный каротаж

  - Комплекс по определению текущей нефтенасыщенности (Кислородно-углеродный каротаж, ИННК, Спектрометрический Гамма-каротаж)

  - Отбор герметизированных проб при испытании пластов на трубах

  - Отбор герметизированных проб в действующих скважинах на кабеле

  - Ядерно-магнитный томографический  каротаж в сильном поле (ЯМТК)

  - Контроль проводки скважин забойной телесистемой ЗТС-42

- Прострелочно-взрывные работы на кабеле и на трубах

  - Перфорация перфораторами:

| Наименование | Фазировка (град) |  проб.канала (мм) | Глубина проб.канала (мм) | Макс. плотность (1 спуск - отв/м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-105/7 | 60, 90 | 9,5 | 320 | 10 |
| ПК-105 С | 60, 90 | 11 | 681 | 12 |
| ПК-105 М | 90 | 16-18 | 320 | 10 |
| ПК-105 М-01 | 90 | 11 | 500 | 10 |
| ПК-105 АТ-01 | 60, 90 | 16 | 700 | 10 |
| ПК-105 АТ-02 | 60, 90 | 12 | 750 | 10 |
| ПК-105 Н-БО | 60, 90 | 21,7 | 250 | 10 |
| ПК-105 DN-00 | 60, 90 | 11,5 | 510 | 10 |
| ПК-105 DN-01 | 60, 90 | 9 | 650 | 10 |
| ПКО/ПКТ-89 С-01 | 90 | 13,5 | 737 | 12 |
| ПКО/ПКТ-89 С-02 | 90 | 13,5 | 737 | 12 |
| ПКО/ПКТ-89 С-03 | 60-90 | 16 | 350 | 14-18 |
| ПКО/ПКТ-89 СМ | 60 | 11,3 | 690 | 16-18 |
| ПКТ-89 Н-БО | 90 | 19,7 | 179,7 | 13-18 |
| ПКО/ПКТ-89 АТ-001 | 60 | 17,2 | 650 | 16-20 |
| ПКО/ПКТ-89 АТ-002 | 60 | 12,5 | 750 | 16-20 |
| ПКО/ПКТ-89 АТ-004 | 60 | 11,5 | 950 | 16-20 |
| ПКО/ПКТ-89 АТ-09 | 60 | 19 | 320 | 16-20 |
| ПКТ-73 | 60 | 9,4 | 492 | 12 |
| ПКТ-73-БО | 90 | 17,5 | 184 | 12-16 |
| ПКО/ПКТ-102 DN-00 | 60 | 12,5 | 750 | 12 |
| ПКО/ПКТ-102 DN-01 | 60 | 10 | 950 | 12 |
| ПЛ-70.040 ГС | 180 | 12 | 500 | 4-10 |
| ПКО/ПКТ-89 DN-00 | 60 | 18-20 | 200 | 14-19 |
| ПКО/ПКТ-89 DN-01 | 60 | 10 | 750 | 14-19 |
| ПКС-80 | 180 | 10 | 280 | 6-10 |
| ПКС-80Н | 180 | 8,5 | 530 | 6-10 |
| ПКС-80Н-БО | 180 | 14 | 175 | 6-10 |
| ПКС-100Н | 180 | 13,2 | 750 | 7 |
| ПКС-100Н-БО | 180 | 21,5 | 242 | 7 |
| ПЛ-70 М | 180 | 13 | 400 | 10 |
| ПРК-42С | 0 | 7,3 | 314 | 10-12 |
| ПРК-54С | 0 | 11 | 480 | 10-12 |
| ПРК У-50 | 0 | 9 | 400 | 10-12 |
| ПМИ-48 | 60 | 7 | 140 | 12 |
| ПМИ-54 | 60 | 12 | 300 | 12 |
| ПМИ-90 | 60 | 18 | 300 | 15 |
| ПМИ-90-01 | 60 | 12 | 500 | 15 |
| ПМ-73СК | 60-90 | 8 | 470 | 7,15 |

  - Ликвидация аварий торпедами и труборезами:

| Наименование |  заряда/  наружный | Длина с грузом (мм) | Применяется при наружном  (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Торпеда шнуровая ТДШ Т-25 |  | 25 000 |  |
| Торпеда шнуровая ТДШ Т-50 |  | 50 000 |  |
| Торпеда фугасная ТШТ-35 | 35/40 | 1 870 | 60 |
| Торпеда фугасная ТШТ-43 | 43/48 | 1 870 | 73 |
| Торпеда фугасная ТШТ-50 | 50/55 | 1 703 | 89 |
| Торпеда фугасная ТШТ-65 | 65/70 | 1 502 | 102 |
| Торпеда фугасная ТШТ-84 | 84/90 | 2 030 | 114 |
| Кумулятивный труборез ТРК-45 | 45/45 | 1 210 | 60 |
| Кумулятивный труборез ТРК-55 | 55/55 | 1 030 | 73 |
| Кумулятивный труборез ТРК-68 | 68/68 | 1 035 | 89 |

  - Установка взрывных пакеров:

| Наименование | Наружный , мм | Внутренний  колонны, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный | максимальный |
| ВП 110 | 110 | 117 | 124 |
| ВП 118 | 118 | 125 | 133 |
| ВП 135 | 135 | 144 | 152 |

  - Термогазохимическое воздействие на пласт:

| Наименование | Наружный , мм | Внутренний мин.  колонны, мм | Мин.гидростат.давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГДБК - 100 | 95 | 118 | 80 |
| ПГРИ - 100 | 98.5 | 118 | 80 |

- Типовые задачи, решаемые геофизическими исследованиями

  - Стратиграфическое и литологическое расчленение разреза скважины

  - Выделение коллекторов

  - Контроль проводки стволов скважин

  - Количественное определение фильтрационно-ёмкостных параметров коллекторов

  - Определение количественных параметров насыщения

  - Определение технического состояния и мест негерметичности эксплуатационных колонн и НКТ

  - Определение профилей притока в безводных нефтяных фонтанных скважинах

  - Определение профилей притока в газлифтных скважинах

  - Определение профилей притока и источников обводнения в нефтяных фонтанных скважинах

  - Определение профилей притока, причин и источников обводнения в эксплуатационных скважинах осваиваемых компрессором, свабированием

  - Определение профилей приемистости, мест не герметичности и интервалов заколонных циркуляций в нагнетательных скважинах

  - Определение интервала врезки вторых стволов

  - Определение глубины установки оборудования и контроль перфорации

  - Определение величины забойного давления

  - Определение ГНК, ВНК, текущей нефтенасыщенности

  - Определение гидродинамических параметров пластов

  - Определение мест прихвата бурового инструмента и НКТ

  - Контроль интервалов перфорации, мест посадки пакера и глубины искусственного забоя

  - Определения износа колонн

  - Контроль пространственного расположения ствола скважины

  - Определение работающих интервалов в горизонтальных скважинах

  - Определение качества цементирования обсадных колонн

  - Определение термоградиента

- Другие виды работ

  - Свабирование скважин с регистрацией КВД, КВУ и количественным определением гидродинамических параметров коллекторов

  - Геолого - технологические исследования (ГТИ)

  - Геолого - геохимические исследования (ГГХИ)

  - Контроль процесса цементирования колонн

  - Гидромеханическая двухсторонняя щелевая перфорация

  - Интенсификация притоков методом циклических депрессий с помощью струйных насосов  и акустического воздействия на продуктивный пласт

  - Опрессовка колонн электромеханическим пакером на кабеле

  - Определение степени выработки залежи методом площадного анализа

  - Контроль процесса гидро-разрыва пласта

  - Контроль работы ЭЦН

  - Анализ керна

  - Анализ проб скважинного флюида

  - Оцифровка и интерпретация старого фонда ГИС

- Исследования горизонтальных скважин

  - Автономной аппаратурой на бурильных трубах:

    - Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ) и ПС

    - Радиоактивный трёхзондовый каротаж по тепловым нейтронам и гамма каротаж

    - Инклинометрия с цифровой  регистрацией

    - Акустический каротаж

    - Акустический каротаж контроля качества цементирования

  - Аппаратурой на специальном кабеле (жёстком кабеле) при протяжённости горизонтального участка менее 150 метров:

    - Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ)

    - Импульсный нейтрон – нейтронный каротаж (ИННК)

    - Инклинометрия с цифровой  регистрацией

    - Радиоактивный двухзондовый каротаж по тепловым нейтронам и гамма каротаж

    - Гамма-гамма цементометрия

    - Гироскопическая инклинометрия

    - Акустический каротаж контроля качества цементирования

    - Высокочувствительная термометрия

    - Трёхзондовая влагометрия

    - Индукционная резистивиметрия

    - Барометрия

  - Аппаратурой на стандартном кабеле с гидропрокачкой:

    - Импульсный нейтрон – нейтронный каротаж (ИННК)

    - Радиоактивный двухзондовый каротаж по тепловым нейтронам и гамма каротаж

    - Высокочувствительная термометрия

    - Трёхзондовая влагометрия

    - Индукционная резистивиметрия

    - 7.3.6. Барометрия