| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |

ОСНОВНЫЕ

технико-технологические требования

и оборудование для спуска хвостовика при ЗБС

- Подвесные устройства для хвостовиков

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Проведение работ по спуску «хвостовиков» обеспечение герметичности межколонного пространства между эксплуатационной колонной и хвостовиком |  |  |  |  |  |
| 2 | Принцип работы подвески | Механический / гидравлический |  |  |  |  |  |
| 3 | Принцип работы пакера | Механический (активируемый разгрузкой) |  |  |  |  |  |
| 4 | Узел стыковки | Герметичный |  |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительный узел стыковки в случае негерметичности подвесного устройства (установка аварийного пакера). | Герметичный |  |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная подача цементировочных или буровых насосов, л/с | 8 - 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединительная резьба бурильного инструмента | З-83; З-86; З-102; З-133 |  |  |  |  |  |
| 8 | Конструкция скважины: | 178 | 245 | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 168 | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 9 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 | 227 | 150 |  | 132 | 128 |
| 10 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально ожидаемое давление при ГРП, МПа | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимальное содержание СО2; H2S; О2 при эксплуатации скважины, мг/литр. | СО2 - до 2,0; H2S - до 5,0; О2 - до 0,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Материал для изготовления подвески ГОСТ 632-80 Сталь марка «Е» предел текучести min-max, МПа | σтек. - 552-758 |  |  |  |  |  |
| 14 | Максимальное усилие растяжения, тн | 50/70/100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Зенитный угол в интервале установки, град. | 0-90 |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |  |
| 17 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |  |  |

- Гидромеханический уплотнитель для ГРП «Стингер»

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Проведение работ по ГРП с установкой «стингера» в подвеске хвостовика |
| 2 | Узел стыковки | Герметичный |
| 3 | Присоединительная резьба бурильного инструмента | НКТ-89, 102, 114 |
| 4 | Максимально ожидаемое давление при опрессовке и ГРП, МПа | 70,0 |
| 5 | Внутренний проходной диаметр |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 80/97/100 |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 70/76 |
| 6 | Длина стингера | 500÷3000 |
| 7 | Зенитный угол в интервале установки подвески «хвостовика», град. | 0-90 |

Дополнительные требования предъявляемые к стингеру:

- уплотнительные элементы должны быть шевронного типа;

- рекомендуемая длина до 500мм;

- для улучшения стыковки стингера с подвеской хвостовика должен быть сделан укос.

Для вертикальных скважин, технологически возможно использовать стингер длиной 2000мм и более. При значительной длине уплотнительного элемента стингера, гидравлический якорь можно исключить из сборки, так как прямое назначение стингера является; сохранение герметичности и компенсация движения колонны НКТ происходящее под воздействием изменения давления и температуры в скважине.

При установке стингера без гидравлического якоря, следует сделать расчёты необходимой разгрузки веса НКТ на голову подвески, для удержания стингера на месте, а также из условий сохранения герметичности, определить величину допустимого движения стингера в полированной втулке головы подвески «хвостовика».

Во время операции спуска колонны НКТ со стингером, когда компоновка достигает головы «хвостовика», рекомендуется произвести промывку для удаления шлама с внутренней поверхности полированной втулки головы подвески.

Гидравлический якорь, применяется для удержания стингера в гнезде полированной втулки подвески, должен иметь следующие конструктивные решения:

- наличие центрирующих элементов, обеспечивающих центрацию стингера при спуске и стыковке с подвеской;

- поверхность стингера во время спуска должна быть защищена защитным кожухом, который сдвигается во время входа стингера в полированную втулку «головы» подвески «хвостовика»;

- опцию защиты якоря от заклинивания механическими примесями;

- Водо и нефтеразбухающий  пакер

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Разобщение межколонного пространства между «хвостовиком», материнской колонны или открытым стволом и разобщения интервалов ГРП |  |  |  |  |  |
| 2 | Тип соединения | Герметичный |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальная подача цементировочных насосов, л/с | 2 - 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | Конструкция скважины: | 178 |  | 146 | 140 | 168 |  |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 |  | 102 | 102 | 114 | 102 |
| 5 | Диаметр открытого ствола, мм | 155,6 | 152,4 | 123,8 | 120,6 | 142,9 | 142,9 |
| 6 | Наружный диаметр пакера для открытого ствола, мм (не более) | 147,6 | 144 | 119 | 117 | 133 | 128 |
| 7 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 |  | 129 |  | 150 |  |
| 8 | Длина резинового элемента (из условия выполнения п.10), мм | 1000/2000/3000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Присоединительная резьба | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимально ожидаемое давление в заколонном пространстве при ГРП в случае получения «стоп», МПа | 25,0-70,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Диапазон температур при эксплуатации, °С | -45…+135 |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутренний диаметр узлов после нормализации |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |  |
| 13 | Рабочая среда | Буровой и тампонажный растворы растворы глушения на водной и нефтяной основе, в зависимости от типа разбухающего пакера |  |  |  |  |  |
| 14 | Время разбухания, сут. | Не более 12сут., начало увеличения диаметра разбухающего пакера не ранее 48 часов с начала спуска хвостовика. |  |  |  |  |  |

- Муфта ГРП с раздвижными портами

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Проведение многостадийного ГРП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тип соединения | Герметичный |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальная подача цементировочных насосов, л/с | 2 - 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конструкция скважины: | 178 |  | 168 |  | 146 |  | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 |  | 114 | 102 | 102 |  | 102 |
| 5 | Диаметр открытого ствола, мм | 155,6 | 152,4 | 142,9 | 142,9 | 123,8 | 133 | 120,6 |
| 6 | Наружный диаметр муфты для открытого ствола, мм (не более) | 128 | 128 | 128 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 7 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 |  | 150 |  | 129 |  | 126 |
| 8 | Длина муфты, мм | 500-1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Присоединительная резьба | ОТТМ, VAGT-RC |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Размеры шаров для активации муфт, мм | 29-78 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рабочее давление открытия клапана, МПа | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Диапазон температур при эксплуатации, °С | -45…+135 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренний диаметр узлов после нормализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рабочая среда | Буровой и тампонажный растворы растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |  |  |  |

- Муфта ГРП с разрывными портами

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Проведение многостадийного ГРП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тип соединения | Герметичный |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальная подача цементировочных насосов, л/с | 2 - 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конструкция скважины: | 178 |  | 168 |  | 146 |  | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 |  | 114 | 102 | 102 |  | 102 |
| 5 | Диаметр открытого ствола, мм | 155,6 | 152,4 | 142,9 | 142,9 | 123,8 | 133 | 120,6 |
| 6 | Наружный диаметр муфты для открытого ствола, мм (не более) | 133 | 133 | 133 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 7 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 |  | 150 |  | 129 |  | 126 |
| 8 | Длина муфты, мм | 500-1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Присоединительная резьба | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Диаметр окна разрывного порта, мм | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рабочее давление открытия портов, МПа | 35,0-70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Диапазон температур при эксплуатации, °С | -45…+135 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутренний диаметр узлов после нормализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рабочая среда | Буровой и тампонажный растворы растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |  |  |  |

- Ремонтный пакер

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для устранения негерметичности подвески хвостовика (с возможностью проведения ГРП) |  |  |  |  |
| 2 | Принцип работы пакера | Механический / гидравлический |  |  |  |  |
| 2 | Узел стыковки | Герметичный |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительный узел стыковки в случае негерметичности подвесного устройства (установка аварийного пакера). | Герметичный |  |  |  |  |
| 4 | Максимальная подача цементировочных или буровых насосов, л/с | 8 - 14 |  |  |  |  |
| 5 | Присоединительная резьба бурильного инструмента | З-83; З-86; З-102; З-133; |  |  |  |  |
| 6 | Конструкция скважины: | 178 | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 | 150 |  | 129 | 126 |
| 8 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |  |
| 9 | Максимально ожидаемое давление при ГРП, МПа | 70,0 |  |  |  |  |
| 10 | Максимальное содержание СО2; H2S; О2 при эксплуатации скважины, мг/литр. | СО2 - до 2,0; H2S - до 5,0; О2 - до 0,5 |  |  |  |  |
| 11 | Материал для изготовления подвески ГОСТ 632-80 Сталь марка «Е» предел текучести min-max, МПа | σтек. - 552-758 |  |  |  |  |
| 12 | Зенитный угол в интервале установки, град. | 0-90 |  |  |  |  |
| 13 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |
| 14 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |  |

- Гидравлический и гидромеханический пакер

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для предотвращения воздействия высокого гидродинамического давления на продуктивный пласт и предотвращения проседания цементного раствора в фильтровую часть хвостовика и для разобщения интервалов ГРП |  |  |  |  |
| 2 | Принцип работы пакера | Гидравлический / Гидромеханический |  |  |  |  |
| 3 | Узел стыковки | Герметичный |  |  |  |  |
| 4 | Максимальная подача цементировочных или буровых насосов, л/с | 8 - 14 |  |  |  |  |
| 5 | Присоединительная резьба бурильного инструмента | З-83; З-86; З-102; З-133; |  |  |  |  |
| 6 | Конструкция скважины: | 178 | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 162 | 150 |  | 129 | 126 |
| 8 | Наружний диаметр, мм | 128 | 128 |  | 116 | 116 |
| 9 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |  |
| 10 | Максимально перепад давления между зонами разобщения, МПа | 70,0 |  |  |  |  |
| 11 | Максимальное содержание СО2; H2S; О2 при эксплуатации скважины, мг/литр. | СО2 - до 2,0; H2S - до 5,0; О2 - до 0,5 |  |  |  |  |
| 12 | Зенитный угол в интервале установки, град. | 0-90 |  |  |  |  |
| 13 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |  |
| 14 | Коээфициент пакеровки | 1,3 |  |  |  |  |
| 15 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |  |

- Башмак (проходной и глухой)

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для направления обсадной колонны при спуске, промывки забоя и затрубного пространства и предотвращения притока с призабойной зоны |  |
| 2 | Узел стыковки | Герметичный |  |
| 3 | Конструкция скважины: |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 102 |
| 4 | Наружний диаметр корпуса, мм | 128 | 110 |
| 5 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |
| 6 | Внутренний диаметр проходного канала (не применимо для глухого башмака) |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 65 |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 50 |  |
| 7 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |

- Переводник манжетный

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для перекрытия затрубного и межтрубного пространства и предотвращения проседания цементного раствора |  |  |  |
| 2 | Узел стыковки | Герметичный |  |  |  |
| 3 | Конструкция скважины: | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 150 |  | 129 | 126 |
| 5 | Наружний диаметр, мм | 146 |  | 126 | 123 |
| 6 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, VAGT-RC |  |  |  |
| 7 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |
| 8 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |

- Устройство манжетного цементирования

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для перекрытия затрубного и межтрубного пространства и предотвращения проседания цементного раствора |  |  |  |
| 2 | Способ крепления | с фиксацией на трубе |  |  |  |
| 3 | Конструкция скважины: | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм | 150 |  | 129 | 126 |
| 5 | Наружний диаметр, мм | 146 |  | 126 | 123 |
| 6 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, VAGT-RC |  |  |  |
| 7 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |
| 8 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |

- Пакер заколонный (равнопроходной)

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для предотвращения воздействия высокого гидродинамического давления на продуктивный пласт и предотвращения проседания цементного раствора в фильтровую часть хвостовика |  |  |  |
| 2 | Принцип работы пакера | гидравлический |  |  |  |
| 3 | Узел стыковки | Герметичный |  |  |  |
| 4 | Максимальная подача цементировочных или буровых насосов, л/с | 8 - 14 |  |  |  |
| 5 | Конструкция скважины: |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 | 102 | 114 |  |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 / 123,8 | 142,9 | 142,9 | 152,4 |
| 6 | Наружний диаметр, мм | 116 | 128 | 128 | 144 |
| 7 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, VAGT-RC |  |  |  |
| 8 | Максимально внутренне давление на пакер, МПа | 25,0 |  |  |  |
| 9 | Посадочный диаметр под шар, мм | 17/22 |  |  |  |
| 10 | Максимальное усилие растяжения, тн | 50 |  |  |  |
| 11 | Давление заполнения рукава, МПа | 15 |  |  |  |
| 12 | Перепад давления между разобщенныим полостями при номинальном коэффициенте пакеровки, МПа | 15/20/30 |  |  |  |
| 13 | Коэффициент пакеровки | 1,3 |  |  |  |
| 14 | Внутренний проходной диаметр узлов |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |
| 15 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |

- Центратор

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для оснащения обсадных колонн с целью центрирования при спуске и цементировании участков ствола сквважины |  |  |  |  |
| 2 | Тип центратора | цельный (неразъемный) |  |  |  |  |
| 3 | Конструкция скважины: | 178 | 168 |  | 146 | 140 |
|  | - эксплуатационная колонна, мм. |  |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм. | 114 | 114 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Диаметр открытого ствола скважины, мм | 155,6 | 142,9 | 142,9 | 123,8 | 120,6 |
| 5 | Наружний диаметр центратора, мм | 155,6 | 142,9 | 142,9 | 123,8 | 120,6 |
| 6 | Способ крепления | с фиксацией на обсадной трубе с помощью крепежных винтов |  |  |  |  |
| 7 | Минимальная величина радиального центрирующего усилия, создаваемого центратором в стволе скважины, кН | 2,0-6,0 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная величина осевого усилия проталкивания центратора, кН | 1,8-2,0 |  |  |  |  |
| 9 | Удерживающее усилие стопорного кольца, кН | 35 |  |  |  |  |
| 10 | Количество планок, шт | 6 |  |  |  |  |

- Муфта посадочная с седлом

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для посадки шара и прочистной пробки в приемное гнездо с последующей фиксацией |  |  |
| 2 | Конструкция скважины: |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 | 102 | 114 |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 / 123,8 | 142,9 | 142,9 |
| 3 | Наружний диаметр, мм | 110 | 114 | 128 |
| 4 | Внутренний проходной диаметр, мм | 22 |  |  |
| 5 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |
| 6 | Посадочный диаметр под шар, мм | 20 |  |  |
| 7 | Давления среза стопорных винтов, МПа | 17 |  |  |
| 8 | Внутренний проходной диаметр узлов после разбуривания |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |
| 9 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |

- Муфта посадочная

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для посадки прочистной пробки в приемное гнездо с последующей фиксацией |  |  |
| 2 | Конструкция скважины: |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 | 102 | 114 |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 / 123,8 | 142,9 | 142,9 |
| 3 | Наружний диаметр, мм | 110 | 114 | 128 |
| 4 | Внутренний проходной диаметр, мм | 52 |  |  |
| 5 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |
| 6 | Посадочный диаметр под прочистную пробку, мм | 52 |  |  |
| 7 | Внутренний проходной диаметр узлов после разбуривания |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |
| 8 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |

- Клапан обратный

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для предотвращения самопроизвольного заполнения хвостовика буровым раствором, исключения обратного перетока цементного раствора из затрубного пространства внутрь хвостовика |  |  |
| 2 | Конструкция скважины: |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 | 102 | 114 |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 / 123,8 | 142,9 | 142,9 |
| 3 | Наружний диаметр, мм | 110 | 114 | 128 |
| 4 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |
| 5 | Внутренний проходной диаметр |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |
| 6 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |

- Клапан обратный переливной

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для предотвращения самопроизвольного заполнения хвостовика буровым раствором, исключения обратного перетока цементного раствора из затрубного пространства внутрь хвостовика, самозаполнение хвостовика буровым раствором при спуске |  |  |  |
| 2 | Конструкция скважины: |  |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 |  | 102 | 114 |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 | 123,8 | 142,9 | 142,9 |
| 3 | Наружний диаметр, мм | 110 |  | 114 | 128 |
| 4 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |  |
| 5 | Внутренний проходной диаметр, мм |  |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |  |
| 6 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |  |

- Муфта цементировочная

| № п/п | Параметры | Значение (текст, название, величина) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для цементирования обсадных колонн и исключения обратного перетока цементного раствора из затрубного пространства внутрь хвостовика |  |  |
| 2 | Конструкция скважины: |  |  |  |
|  | - «хвостовик», мм | 102 | 102 | 114 |
|  | - диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 / 123,8 | 142,9 | 142,9 |
| 3 | Наружний диаметр, мм | 115 | 115 | 128 |
| 4 | Диаметр проходного канала, мм | 45 |  | 40 |
| 5 | Присоединительная резьба хвостовика | ОТТМ, БТС, VAGT-RC |  |  |
| 6 | Рабочее давление открытия цементировочных окон, МПа | 18 |  |  |
| 7 | Внутренний проходной диаметр после разбуривания, мм |  |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 114мм (не менее) | 100 |  |  |
|  | - для хвостовика диаметром 102мм (не менее) | 89 |  |  |
| 8 | Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы и растворы глушения на водной и нефтяной основе |  |  |

ЗАКАЗЧИК:

ОАО "СН-МНГ"

____________________________

(должность)

_____________ ______________

(подпись)                         (ФИО)

ПОДРЯДЧИК:

____________________________

(наименование)

___________________________

(должность)

_____________ ______________

(подпись)                         (ФИО)