Маркировка ТЭН

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (из сплава с высоким омическим сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.

Пример условного обозначения при заказе:

| ТЭН | 200 | А | 13/2,5 | Т | 220 | R40 | Ф2 | G1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Обозначения позиций в маркировке:

- Трубчатый электронагреватель.

- Развёрнутая длина 200 мм.

- Длина контактного стержня (таблица 1) (А=40, (мм)).

- Диаметр 13 мм, мощность 2,5 кВт

- Среда нагрева (таблица 2)

- 220-напряжение

- R40-радиус сгиба 40 мм.

- Ф2-типовая форма (таблица 3)

- G1/2- Наличие резьбовых штуцеров G1/2.

### Таблица 1. Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке для диаметров труб от 10-12 мм

| Обозначение длины | А |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина в мм | 40 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 2. Обозначение нагреваемой среды, материал оболочки

| Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Материал оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
| T | Воздух, газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450°С | Нержавеющая сталь |

### Таблица 3. Обозначение формы ТЭН