| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Едини-ца изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЬ ГАЗА PN8,0МПа | МС07.09.000АА-1000 ИСП.2 ТУ 4151-001-86774509-2010 |  | ООО "ПП МЕХМАШ", г.ТУЛА | КОМПЛ. | 3 | 18,00 |  |
|  | ОГОЛОВОК СВЕЧИ ПРОДУВОЧНОЙ DN300, PN 10,0 Мпа | МС 07.19.01.000 ТУ 1469-005-86774509-2013 |  | ООО "ПП МЕХМАШ", г.ТУЛА | КОМПЛ. | 2 | 11,30 |  |
|  | ОГОЛОВОК СВЕЧИ ПРОДУВОЧНОЙ DN50, PN 10,0МПа | МС 07.21.01.000 ТУ 1469-005-86774509-2013 |  | ООО "ПП МЕХМАШ", г.ТУЛА | КОМПЛ. | 1 | 11,30 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 150, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс760п7м ТУ 26-07-1435-95 17999/1-231-ТХ.ОЛ6 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 295 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 200, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)760п7м ТУ 26-07-1450-96 17999/1-231-ТХ.ОЛ5 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 295 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 300, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п3 ТУ 26-07-1450-96 17999/1-231-ТХ.ОЛ4 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 3 | 820 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 400, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п5 ТУ 26-07-1450-96 17999/1-231-ТХ.ОЛ3 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 1945 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 700, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)762р5 ТУ 26-07-1450-96 17999/1-231-ТХ.ОЛ2 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 4686 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 1000, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п5 ТУ 26-07-1450-96 17999/1-231-ТХ.ОЛ1 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 12161 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 100, PN 80 ПРИВАРНОЙ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 53 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 50, PN 80 ПРИВАРНОЙ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 17 | 15 |  |
|  | КРАН-РЕГУЛЯТОР DN100 С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ | 17999/1-231-ТХ.ОЛ8 |  | ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | ШТ | 1 |  |  |
|  | КРАН-РЕГУЛЯТОР DN50 С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ | 17999/1-231-ТХ.ОЛ7 |  | ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | ШТ | 1 |  |  |
|  | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ DN15 PN 6,3МПа | КПЛВ.494316.001-02 КПЛВ.494316.001ТУ |  | ЗАО «СПЛАВ-М», г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | ШТ | 9 | 1,9 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN10 PN 6,3МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДП 010.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО «ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС» Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 12 | 0,8 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN15 PN 6,3МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДП 015.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО «ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС» Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 31 | 1,1 |  |
|  | ТРУБА 14х3,0 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 2 | 0,59 |  |
|  | ТРУБА 20х3,0 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 26 | 1,258 |  |
|  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-75* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 42 | 6,41 |  |
|  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-75* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 |  |  |  | М | 96 | 6,41 |  |
|  | ТРУБА 108х5,0 К42 | ГОСТ 20295-85* |  |  | М | 4 | 12,97 |  |
|  | ТРУБА 108х5,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 6 | 12,97 |  |
|  | ТРУБА 159х6,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 52 | 24,12 |  |
|  | ТРУБА 219х7,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 6 | 36,97 |  |
|  | ТРУБА 325х11,0 К42 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 1 | 85,18 |  |
|  | ТРУБА 325х11,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 390 | 85,18 |  |
|  | ТРУБА 426х12,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 7 | 122,52 |  |
|  | ТРУБА 720x9,0-К52 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 8 | 160,200 |  |
|  | ТРУБА 1020x13,4-К55 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТУ 1394-015-05757848-2011 | ТУ1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 8 | 336,100 |  |
|  | ОТВОД П90-57х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 22 | 0,8 |  |
|  | ОТВОД П90-108х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 5 | 4,8 |  |
|  | ОТВОД П90-159х6,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 8,1 |  |
|  | ОТВОД П90-219х8,0-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 20 |  |
|  | ОТВОД П90-325х12,0-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 65,9 |  |
|  | ТРОЙНИК П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 1,0 |  |
|  | ТРОЙНИК П 159х6 09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 14 | 9,9 |  |
|  | ТРОЙНИК П 219х8-159х6-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 16,7 |  |
|  | ТРОЙНИК П 325х12-219х10-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 5 | 41,1 |  |
|  | ТРОЙНИК П 325х12-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 51,3 |  |
|  | ТРОЙНИК П 426х12-325х10-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 66,6 |  |
|  | ТРОЙНИК ТШСР 720(11К55)Х 325 (11K42)-5,4-0,75-УХЛ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 125 |  |
|  | ТРОЙНИК ТШСР 1020(13,4К55)Х 325 (11K42)-5,4-0,75-УХЛ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 555 |  |
|  | ПЕРЕХОД П К 159х8-57х4 -09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 18 | 2,6 |  |
|  | ПЕРЕХОД П К 219х10-57х4-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 4,6 |  |
|  | ПЕРЕХОД П К 219х10-108х5-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 5,3 |  |
|  | ПЕРЕХОД П К 325х12-159х8-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 16 |  |
|  | ПЕРЕХОД П К 325х12-219х10-Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 17 |  |
|  | ЗАГЛУШКА П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17379-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 11 | 0,3 |  |
|  | ЗАГЛУШКА П 159х8-09Г2С | ГОСТ 17379-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 2,3 |  |
|  | ФЛАНЕЦ 50-63-11-1-f-09Г2С-IV | ГОСТ Р 54432-2011 |  |  | ШТ | 6 | 4,5 |  |
|  | ФЛАНЕЦ 50-63-11-1-e-09Г2С-IV | ГОСТ Р 54432-2011 |  |  | ШТ | 6 | 4,59 |  |
|  | ЗНАК «ГАЗ! ВХОД ЗАПРЕЩЕН». КРУГ ДИАМЕТРОМ 560 ММ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» Г. ЯРОСЛАВЛЬ | ШТ | 6 | 0,45 |  |
|  | ЗНАК «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ». КРУГ ДИАМЕТРОМ 560 ММ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» Г. ЯРОСЛАВЛЬ | ШТ | 6 | 0,55 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-21,3 09Г2С | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | КОМПЛ | 6 | 0,12 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-57 09Г2С | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | КОМПЛ | 1 | 0,19 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-108 09Г2С | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | КОМПЛ | 1 | 0,56 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-159 09Г2С | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | КОМПЛ | 6 | 1,32 |  |
|  | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С2-2 | ГОСТ 7338-90* |  |  | М2 | 4 | 2,5 |  |
|  | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С2-3 | ГОСТ 7338-90* |  |  | М2 | 1 | 3,5 |  |
|  | СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ «БИУРС» | ТУ 51-31323949-80-2004 |  | ООО «БИУРС» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КГ | 42 |  |  |
|  | КРУГ 26-В ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ 19281-89* |  |  |  | М | 2 | 4,17 |  |
|  | КРУГ 58-В ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ 19281-89* |  |  |  | М | 2 | 20,74 |  |
|  | ЛИСТ АД1.М 1,0х1000х2000 | ГОСТ 21631-76* |  |  | шт | 7 | 5,2 |  |
|  | УГОЛОК 50Х50Х5-В ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-88* |  |  |  | М | 2 | 3,77 |  |
|  | БОЛТ М20х80.58.096 | ГОСТ 7798-70* |  |  | шт | 24 | 0,268 |  |
|  | гайка М20.5.096 | ГОСТ 5915-70* |  |  | шт | 24 | 0,076 |  |
|  | шайба 20.01.06 | ГОСТ 11371-78* |  |  | шт | 24 | 0,023 |  |
|  | прокладка Б-50-63 пон | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт | 24 | 0,014 |  |
|  | ПЕСОК | ГОСТ 8736-93* |  |  | М3 | 1 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-1020 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 6 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-720 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 6 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-426 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 6 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-325 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 70 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-219 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 16 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-159 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 60 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-57 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 80 |  |  |
|  | ГРУНТОВКА «ЦИНОТАН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 10 |  |  |
|  | ЭМАЛЬ «ПОЛИТОН-УР» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 20 |  |  |