| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Едини-ца изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальне бесшовные холоднодеформированные. Группа поставки «В». Материал: сталь 20 ГОСТ 1050-2013. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 32х3,5 | ГОСТ 8734-75* |  |  | М | 680 | 2,46 | для теплоспутника |
|  | Нестандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОСПУТНИКОВ DN25 К ОПОРЕ КП: | 17999/3-ТМ-ДТР-501 |  |  |  |  |  |  |
|  | УГОЛОК 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст3пС6 ГОСТ 535-88* |  |  |  | М | 15,0 | 3,770 |  |
|  | УГОЛОК 25х25х5 ГОСТ 8509-93 Ст3пС6 ГОСТ 535-88* |  |  |  | М | 6,0 | 1,12 |  |
|  | ЛИСТ Б 8Х1000Х2000 ГОСТ 19903-74* Ст3ГОСТ 14637-89* |  |  |  | ШТ. | 1,0 |  |  |
|  | ОПОРА ОПБ1-32 | ГОСТ 14911-82 |  |  | ШТ. | 40,0 | 0,03 |  |
|  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-2 | ГОСТ 7338-90* |  |  | М2 | 1,0 |  |  |
|  | Материал на гребенки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальне бесшовные гарячедеформированные. Группа поставки «В». Материал: сталь 20 ГОСТ 1050-2013. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 57х3,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 60,0 | 4,0 |  |
|  | ТРУБА 57х6,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 1,0 | 7,55 |  |
|  | ТРУБА 89х4,0 | ГОСТ 8732-78* |  |  | М | 12,0 | 8,38 |  |
|  | Трубы стальне бесшовные холоднодеформированные. Группа поставки «В». Материал: сталь 20 ГОСТ 1050-2013. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБА 32х3,5 | ГОСТ 8734-75* |  |  | М | 74 | 2,46 |  |
|  | Детали трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТВОД П90-57х4,0-СТ20 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 16,0 | 0,7 |  |
|  | ОТВОД П90-89х4,0-СТ20 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ. | 4,0 | 1,5 |  |
|  | Заглушки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАГЛУШКА П89Х8-СТ20 | ГОСТ 17379-2001 |  |  | ШТ. | 4,0 | 0,9 |  |
|  | Переходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД ПК-89х6-57х4-СТ20 | ГОСТ 17378-2001* |  |  | ШТ. | 4,0 | 0,9 |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПОРА | 89-КП-А11-СТ20-ОСТ 36-146-88 |  |  | ШТ. | 8,0 | 1,2 |  |
|  | ОПОРА | ОПБ2-32-СТ20 ОСТ 36-94-83 |  |  | ШТ. | 16,0 | 0,19 |  |
|  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 50 PN 16 КГС/СМ² В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ ИСПОЛНЕНИЕ 1, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО ГОСТ 9544-2005 КЛАСС А. | ФБ39.010.080 10С19П1 |  | ЗАО "ФОБОС" Г. РЫБИНС, РОССИЯ | КОМПЛ. | 4,0 | 11,5 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 25 PN 16 КГС/СМ² В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ ИСПОЛНЕНИЕ 1, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО ГОСТ 9544-2005 КЛАСС А. | ФБ39.010.025 10С19П1 |  | ЗАО "ФОБОС" Г. РЫБИНС, РОССИЯ | КОМПЛ. | 12,0 | 3,1 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN 15 PN 63 КГС/СМ². ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА ПО ГОСТ 9544-2005 КЛАСС А. | ФБ39.330.015.700 10С13П1 |  | ЗАО "ФОБОС" Г. РЫБИНС, РОССИЯ | КОМПЛ. | 20,0 | 0,42 |  |
|  | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ BW 31 "GESTRA" DN25, РN 40 В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, ПРОКАЛДКАМИ И КРЕПЕЖОМ |  |  | “GESTRA” | КОМПЛ. | 4,0 |  |  |
|  | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ СТАЛЬНАЯ DN20, PN4,0 МПА МУФТОВАЯ |  |  | ОАО «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» Г. ВОТКИНСК | КОМПЛ. | 4,0 | 4,3 |  |
|  | Фланцы и детали фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЛАНЕЦ 1-50-16-СТ20 | ГОСТ 12815-80* |  |  | ШТ. | 4,0 | 2,28 | Для установки термопары с гильзой |
|  | ЗАГЛУШКА 1-50-16-СТ20 | ГОСТ 12836-67 |  |  | ШТ. | 4,0 | 1,55 | Для установки термопары с гильзой |
|  | Гайка АМ16-СТ20 | ГОСТ 9064-75* |  |  | ШТ. | 32,0 | 0,11 | Для установки термопары с гильзой |
|  | Шпилька АМ16-80.32.35 | ГОСТ 9066-75* |  |  | ШТ. | 16,0 |  | Для установки термопары с гильзой |
|  | ПРОКЛАДКА А-50-16 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  |  | ШТ. | 4,0 | 0,02 | Для установки термопары с гильзой |
|  | ШАЙБА 16.20 | ГОСТ 9065-75* |  |  | ШТ. | 32,0 | 0,01 | Для установки термопары с гильзой |
|  | Нестандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ ШД-1-25-16: | 17999/3-ТМ-ДТР-018 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛОСА 8х80-Б 17Г1С | ГОСТ 103-2006 |  |  | ПМ | 0,5 | 5,02 |  |
|  | ПОЛОСА 6х25-Б 17Г1С | ГОСТ 103-2006 |  |  | ПМ | 0,5 | 1,18 |  |
|  | ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ C РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ R 1/2'' DN15 | 17999/3-ТМ-ДТР-338 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШТУЦЕР G 1/2 DN15 | 17999/3-ТМ-ДТР-328 |  |  |  |  |  |  |
|  | КРУГ 22 ГОСТ 2590-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 1,0 | 2,98 |  |
|  | ПРОБКА C РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ R 1/2" DN15: | 17999/3-ТМ-ДТР-348 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОБКА G 1/2 DN15 | 17999/3-ТМ-ДТР-225 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШЕСТИГРАННИК 24 ГОСТ 8560-78 СТ20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,5 | 3,3 |  |
|  | БОБЫШКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ | 17999/3-ТМ-ДТР-346 |  |  |  |  |  |  |
|  | КРУГ 48 ГОСТ 2590-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,5 | 14,28 |  |
|  | ШТУЦЕР ДВУСТОРОННИЙ С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ | 17999/3-ТМ-ДТР-344 |  |  |  |  |  |  |
|  | КРУГ 28 ГОСТ 2590-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 1,5 | 4,84 |  |
|  | ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ: | 17999/3-ТМ-ДТР-348 |  |  |  |  |  |  |
|  | ШЕСТИГРАННИК 30 ГОСТ 8560-78 СТ20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 0,5 | 6,12 |  |
|  | УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА DN15: | 17999/3-ТМ-ДТР-370 |  |  |  |  |  |  |
|  | КРУГ 36 ГОСТ 2590-2006 СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | М | 1,0 | 7,99 |  |
|  | ЛИСТ 1,5Х750Х1500 ГОСТ 19903-74* СТ20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | ШТ. | 1,0 |  |  |
|  | ЛИСТ 3Х700Х2000 ГОСТ 19903-74* СТ20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |  | ШТ. | 1,0 |  |  |
|  | БОЛТ М8Х30 СТАЛЬ35 | ОСТ 26-2037-96 |  |  | ШТ. | 48 | 0,017 |  |
|  | ГАЙКА М8 СТАЛЬ25 | ОСТ 26-2038-96 |  |  | ШТ. | 48 | 0,005 |  |
|  | Материал для заземления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГАРЯЧЕКАТАНАЯ 25х4 ВСТ3ПС | ГОСТ 103-2006 |  |  | П.М. | 6,0 | 0,63 |  |
|  | БОЛТ М10х20 СТ3ПС2 | ГОСТ 7798-70* |  |  | ШТ. | 22,0 | 0,016 |  |
|  | ГАЙКА М10 СТ3ПС2 | ГОСТ 5915-70* |  |  | ШТ. | 22,0 | 0,009 |  |