|  |  | СИКГ ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" | ЧЕРТ.92-2012-583 ВО |  | ЗАО НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» | ШТ | 1 | 32000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАМПА АЗОТНАЯ РАЗРЯДНАЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА НА 10 БАЛ ДВУХРЯДНАЯ РАзР-10К2 С РАМПОВЫМ РЕДУКТОРОМ РКЗ-500 С 10 АЗОТНЫМИ БАЛЛОНАМИ НА 40Л |  |  | ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ» | ШТ. | 1,0 | 800 |  |
|  |  | КРАН DN 50 PN 16, СРЕДА "ГАЗ" с Т от -2 ДО +80С, НАДЗЕМНЫЙ, ПОД ПРИВАРКУ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA ВО ВЗРЫВОЗ АЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ AUMA SQEX 05.2 / AMEXC 01.1, ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 11С, N=0,04 кВт, У1 | ПТ39150-050.PN 16. С.Нд.О.ЭП.Г.-8/20.1.НС,У1 перепад PN16 ТУ3742-052-05749375-2013 |  | ООО «ПТПА» Г. ПЕНЗА | ШТ | 1 | 45 |  |
|  |  | КРАН DN 500 PN 16, СРЕДА "ГАЗ" с Т от -2 ДО +80С, НАДЗЕМНЫЙ, ПОД ПРИВАРКУ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ AUMA SAEX 14.6 / GS 160.3 / AMEXC 01.1, ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 12с, N=3,0 кВт, У1. | ПТ39167-500.PN 16. С.Нд.О.ЭП.Г.-8/20.1.НС,У1 перепад PN16 ТУ 3742-013-05749375-2010 |  | ООО «ПТПА» Г. ПЕНЗА | ШТ | 2 | 1854 |  |
|  |  | КРАН DN 500 PN 16. СРЕДА "ГАЗ" с Т ОТ -2 ДО +80С, НАДЗЕМНЫЙ, ПОД ПРИВАРКУ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, У1. | ПТ39167-500.PN 16. С.Нд.О.Р. Г. - 8/20.1.НС.У1 перепад PN16 ТУ 3742-013-05749375-2010 |  | ООО «ПТПА» Г. ПЕНЗА | ШТ | 4 | 1799 |  |
|  |  | ТРУБА 530х12,0 ГОСТ 10704-91 В20 ГОСТ 10706-76* |  |  | ЗАО «ОМК» ВЫКСУНСКИЙ МЗ | М | 25 | 154,83 |  |
|  |  | ОТВОД ОКШС 45°-530(12 К42)-1,6-0,6(0,66)-ХЛ | ТУ 1469-006-00153229-2001 |  | ОАО «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» Г. ТУЛА | ШТ | 4 | 123 |  |
|  |  | ОТВОД ОКШС 90°-530(12 К42)-1,6-0,6(0,66)-ХЛ | ТУ 1469-006-00153229-2001 |  | ОАО «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» Г. ТУЛА | ШТ | 3 | 180 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТС 530x14 Ст20 | ОСТ 36-24-77 |  | ООО «ТЯЖПРОМКОМПЛЕКТ» | ШТ | 2 | 168 |  |
|  |  | КРАН DN 50 PN 16, СРЕДА ГАЗ" с Т ОТ -2 ДО +80С, НАДЗЕМНЫЙ, ПОД ПРИВАРКУ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, У1. | ПТ39150-50.PN 16. С.Нд.О.Р.Г,- 8/20.1.НС.У1 перепад PN16 ТУ3742-052-05749375-2013 |  | ООО «ПТПА» Г. ПЕНЗА | ШТ | 3 | 10 |  |
|  |  | ТРУБА 57x4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  | М | 25 | 5,23 |  |
|  |  | ТРУБА 60х7,0 ГОСТ 8732-78* В20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ 1 КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 0,3 | 9,150 |  |
|  |  | ТРУБА 89x4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80* |  |  |  | М | 1 | 8,3 |  |
|  |  | ОТВОД П90-57х4,0 | ГОСТ 17375-2001* |  |  | ШТ | 15 | 0,7 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 57x4 | ГОСТ 17376-2001* |  |  | ШТ | 4 | 0,9 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД ПК-57х5-32х3 | ГОСТ 17378-2001* |  |  | ШТ | 1 | 0,3 |  |
|  |  | ОПОРА 57-КX-A11 | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | ШТ | 10 | 2,1 |  |
|  |  | ОПОРА 530-КХ-А11 | ТУ 3680-001-04698606-04 |  |  | ШТ | 11 | 35,6 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-57 | ГОСТ 14911-82 |  |  | ШТ | 3 | 0,33 |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С2-2 | ГОСТ 7338-90* |  |  | М2 | 0,4 | 2,5 |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-1-ТМКЩ-С2-5 | ГОСТ 7338-90* |  |  | М2 | 3 | 6 |  |
|  |  | РУКАВ Г (lV)-10-50-69-XJl | ГОСТ 18698-79* |  |  | М | 5 | 2,79 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ dn500, pn4,0 мпа | 2-500-4,0-09Г2С атк 26-18-5-93 |  |  | ШТ | 4,0 | 147,0 |  |
|  |  | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ | ГМ-50-УХЛ1 НПБ 153-2000* |  |  | ШТ | 2 | 0,17 |  |
|  |  | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ | ГР-50-УХЛ1 НПБ 153-2000* |  |  | ШТ | 2 | 0,35 |  |
|  |  | ГОЛОВКА-ЗАГЛУШКА | ГЗ-50-УХЛ1 НПБ 153-2000* |  |  | ШТ | 2 | 0,28 |  |
|  |  | Фланец 50-16-11-1-Е-09Г2С | ГОСТ Р 54432-2011 |  |  | ШТ | 4 | 2,58 |  |
|  |  | ЭМАЛЬ «ПОЛИТОН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ | 50 |  |  |
|  |  | Грунтовка «ЦИНОТАН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ | 13 |  |  |
|  |  | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ СРЕДНИЙ | ГОСТ 8736-93* |  |  | М3 | 0,5 |  |  |
|  |  | СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ «БИУРС» НА ОСНОВЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ГРУНТОВКИ «ПРАЙМЕР-МБ» И ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ БИТУМНО-УРЕТАНОВОЙ МАСТИКИ «БИУР» | ТУ 51-31323949-80-2004 |  |  | КГ | 7 |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ МАСТИЧНЫЙ «РАМ» | ТУ 5774-008-32989231-2011 |  |  | П.М | 4 |  |  |
|  |  | Лента полимерно-битумная «Литкор-НК-Газ». | ТУ 5774-009-32989231-2011 |  |  | П.М | 4 |  |  |
|  |  | Маты теплоизоляционные «ТЕХ МАТ» из минеральной ваты ТЕХ МАТ – 5000.1000.60 | ТУ 5762-050-45757203-15 |  |  | М³ | 6,94 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов В том числе: Лист АД1Н – 0,5х800х2000 Лист АД1Н – 1,0х800х2000 | ГОСТ 21631-76 |  |  | М² | 116,7 28,1 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Краска масляная густотертая | ГОСТ 8292-85* |  |  | КГ | 0,04 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Мел природный обогащенный ММС1 | ГОСТ 12085-88 |  |  | КГ | 0,5 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Олифа «Оксоль» | ГОСТ 190-78 |  |  | кг | 0,86 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Клей казеиновый в порошке. Марка «Обыкновенный». | ГОСТ 3056-90 |  |  | КГ | 0,03 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Белила цинковые густотертые МА-011. | ГОСТ 482-77* |  |  | КГ | 0,85 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Картон асбестовый Картон КАОН-1 | ГОСТ 2850-95 |  |  | КГ | 0,8 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Лента из алюминия и алюминиевых сплавов Лента 0,8х20 | ГОСТ 13726-97 |  |  | КГ | 30,2 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Лента стальная упаковочная Лента 0,7х20 | ГОСТ 3560-73* |  |  | КГ | 45,6 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Винты самонарезающие с полукруглой головкой из алюминиевых сплавов Винт 4х10.04.019 | ГОСТ 10621-80* |  |  | кг | 1,2 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ. Лист ОЦ – 0,8х500х1000 | ГОСТ 14918-80* |  |  | М² | 0,36 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая Проволока диаметром 2.0 мм | ГОСТ 3282-74* |  |  | кг | 2,2 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Стеклопластик рулонный марки РСТ-240Л | ТУ 2296-14-002204961-99 |  |  | М² | 3,8 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Болты с шестигранной головкой В том числе: Болт М12х50; Болт М8х30 | ГОСТ 7798-70 |  |  | кг | 2,9 1,8 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Гайка шестигранная В том числе: Гайка М12х50; Гайка М8х30 | ГОСТ 5915-70 |  |  | кг | 0,8 0,6 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Шайба В том числе: Шайба 12; Шайба 8 | ГОСТ 11371-78* |  |  | кг | 0,35 0,25 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Матрацы из матов теплоизоляционных «ТЕХ МАТ» из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученных нитей |  |  |  |  |  |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Маты теплоизоляционные «ТЕХ МАТ» из минеральной ваты ТЕХ МАТ – 5000.1000.60 | ТУ 5762-050-45757203-15 |  |  | М³ | 1,73 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Ткань конструкционная Т-23Р из стеклянных крученных нитей Т-23Р | ТУ 6-48-53-90 |  |  | М² | 56,6 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Стеклонить ЕС6 26 | ГОСТ 8325-93 |  |  | КГ | 0,6 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Антикорозионное покрытие |  |  |  |  |  |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Грунт ЭП-0280 |  |  |  | КГ | 46,8 |  | Для теплоизоляции |
|  |  | Растворитель Р-2114 |  |  |  | КГ | 4,8 |  | Для теплоизоляции |