Таблица №25

Экспликация оборудования

| # № п/п | # Наименование оборудования | Индекс по схеме | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбензинивающая колонна | К-1 | 1 |
|  | Атмосферная колонна | К-2 | 1 |
|  | Отпарная колонна | К-3/1, К-3/2, К-3/3 | 3 |
|  | Стабилизационная колонна | К-4 | 1 |
|  | Фракционирующая колонна | К-5 | 1 |
|  | Емкость рефлюксная отбензинивающей колонны К-1 | Е-1 | 1 |
|  | Емкость рефлюксная атмосферной колонны К-2 | Е-2 | 1 |
|  | Емкость сборник кислой воды | Е-3 | 1 |
|  | Емкость рефлюксная стабилизационной колонны К-4 | Е-4 | 1 |
|  | Емкость рефлюксная фракционирующей колонны К-5 | Е-5 | 1 |
|  | Емкость отстоя солевых стоков | Е-6 | 1 |
|  | Дренажная емкость светлых нефтепродуктов | Е-8 | 1 |
|  | Дренажная емкость темных нефтепродуктов | Е-9 | 1 |
|  | Емкость охлаждающей жидкости насосов | Е-10 | 1 |
|  | Емкость для щелочного раствора | Е-11 | 1 |
|  | Расширитель продувочной воды | Е-12 | 1 |
|  | Емкость конденсатная | Е-13 | 1 |
|  | Рессивер воздуха | Е-14/1, Е-14/2 | 2 |
|  | Емкость ингибитора коррозии | Е-15 | 1 |
|  | Емкость нейтрализатора | Е-16 | 1 |
|  | Емкость деэмульгатора | Е-17 | 1 |
|  | Емкость промывочной фракции | Е-18 | 1 |
|  | Факельный сепаратор | Е-19 | 1 |
|  | Сепаратор топливного газа | Е-20 | 1 |
|  | Электродегидратор | ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4 | 4 |
|  | Установка деаэрационная ДА-15/4 | ДА-1 | 1 |
|  | Фильтр нефти | Ф-1А, Ф-1В | 2 |
|  | Фильтр мазута | Ф-2А, Ф-2В | 2 |
|  | Фильтр топливного газа | Ф-3А, Ф-3В | 2 |
|  | Фильтр жидкого топлива | Ф-4А, Ф-4В | 2 |
|  | Фильтр по оборотной воде 1-ой системы | Ф-5А, Ф-5В | 2 |
|  | Фильтр по оборотной воде 2-ой системы | Ф-6А, Ф-6В | 2 |
|  | Теплообменник нефть/фр.160-3000С | Т-1 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/фр.230-3600С | Т-2 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-3 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-4 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/1ЦО К-2 | Т-5 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/1ЦО К-2 | Т-6 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/ЦО К-1 | Т-7 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/ЦО К-1 | Т-8 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/фр.160-3000С | Т-9 | 1 |

| Продолжение таблицы №25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # № п/п | # Наименование оборудования | Индекс по схеме | Кол-во, штук |
|  | Теплообменник нефть/фр.230-3600С | Т-10 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-11 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-12 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/2ЦО К-2 | Т-13 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/2ЦО К-2 | Т-14 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/3ЦО К-2 | Т-15 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/3ЦО К-2 | Т-16 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-17А, Т-17В | 2 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-18 | 1 |
|  | Бачок торцевого уплотнения | Н-1/А,В,С Н-2/А,В,С Н-3/А,В Н-8/А,В Н-15/А,В Н-4/А,В Н-5/А,В Н-6/А,В Н-7/А,В Н-9/А,В Н-10/А,В Н-11/А,В Н-12/А,В Н-13/А,В Н-14/А,В Н-16/А,В Н-17/А,В Н-18/А,В Н-19/А,В Н-20/А,В Н-24/А,В Н-25/А,В Н-26/А,В Н-27/А,В Н-29/А,В Н-33/А,В | 56 |
|  | Ребойлер отпарной колонны К-3/1 | Т-19 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/3ЦО К-2 | Т-20 | 1 |
|  | Теплообменник нефть/мазут | Т-21 | 1 |
|  | Генератор пара низкого давления | Т-22 | 1 |
|  | Подогрев нестабильного бензина перед К-4 | Т-23 | 1 |
|  | Подогрев стабильного бензина после К-4 в К-5 | Т-24/1,2 | 1 |
|  | Подогрев стабильного бензина после К-4 в К-5 | Т-24/3,4 | 1 |
|  | Теплообменник вода/солевые стоки | Т-25 | 1 |
|  | Подогреватель химочищенной воды | Т-26 | 1 |
|  | Подогреватель промывочной фракции | Т-27 | 1 |
|  | Подогреватель газообразного топлива | Т-28 | 1 |
|  | Подогреватель жидкого топлива | Т-29 | 1 |
|  | Подогреватель питательной воды | Т-30 | 1 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-1 | ХВ-1/1, ХВ-1/2, ХВ-1/3, | 3 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-2 | ХВ-2/1, ХВ-2/2, ХВ-2/3, ХВ-2/4, ХВ-2/5, ХВ-2/6, ХВ-2/7, ХВ-2/8 | 8 |
|  | Воздушный холодильник фр.140-2400С | ХВ-3 | 1 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-4 | ХВ-4/1, ХВ-4/2, ХВ-4/3 | 3 |
|  | Воздушный холодильник-конденсатор верхнего продукта К-5 | ХВ-5/1, ХВ-5/2, ХВ-5/3 | 3 |
|  | Воздушный холодильник фр.110-1800С | ХВ-6 | 1 |
|  | Воздушный холодильник фр.70-1100С | ХВ-7 | 1 |
|  | Воздушный холодильник 1ЦО, IIIЦО К-2 | ХВ-8 | 1 |
|  | Воздушный холодильник конденсата пара | ХВ-9 | 1 |
|  | Холодильник верха К-1 после ХВ-1/1÷3 | Х-1 | 1 |
|  | Холодильник солевых стоков после Т-25 | Х-3/1,2 | 1 |
|  | холодильник верха К-4 после ХВ-4/1÷3 | Х-4 | 1 |
|  | Холодильник верха К-5 после ХВ-5/1÷3 | Х-5 | 1 |
|  | Холодильник фр.140-2400С после ХВ-3 | Х-6/1,2 | 1 |
|  | Холодильник пропан-бутановой фракции | Х-7/1,2 | 1 |
|  | Холодильник фр.110-1800С | Х-8/1,2 | 1 |
|  | Холодильник фр.70-1100С | Х-9/1,2 | 1 |
|  | Холодильник охлаждающей жидкости | Х-10/1,2 | 1 |
|  | Холодильник продувочной воды | Х-15 | 1 |
|  | Охладитель выпара ДА-15/4 | Х-16 | 1 |
|  | Дымосос | Д-1А, Д-1В | 2 |
|  | Котел-утилизатор | КУ-1А, КУ-1В | 2 |
|  | Печь нагрева горячей струи отбензинивающей колонны | П-1 | 1 |
|  | Печь нагрева отбензиненной нефти | П-2 | 1 |
|  | Печь нагрева горячей струи стабилизационной колонны | П-3 | 1 |
|  | Печь нагрева горячей струи фракционирующей колонны | П-4 | 1 |
|  | Насос подачи нефти | Н-1A, Н-1B, Н-1C | 3 |
|  | Насос подачи нефти в печьП-2 | Н-2A, Н-2B, Н-2C | 3 |
|  | Насос горячей струи в колонну К-1 | Н-3A, Н-3B | 2 |
|  | Насос циркуляционного орошения колонны К-1 | Н-4A, Н-4B | 2 |
|  | Насос орошения К-1 | Н-5A, Н-5B | 2 |
|  | Насос нестабильного бензина | Н-6A, Н-6B | 2 |
|  | Насос верхнего продукта К-2 | Н-7A, Н-7B | 2 |
|  | Насос мазута | Н-8A, Н-8B | 2 |
|  | Насос фр.230-3600С | Н-9A, Н-9B | 2 |
|  | Насос 1ЦО колонны К-2 | Н-10A, Н-10B | 2 |
|  | Насос 2ЦО колонны К-2 | Н-11A, Н-11B | 2 |
|  | Насос 3ЦО колонны К-2 | Н-12A, Н-12B | 2 |
|  | Насос фр.160-3000С | Н-13A, Н-13B | 2 |
|  | Насос пропан-бутановой фракции | Н-14A, Н-14B | 2 |
|  | Насос горячей струи колонны К-4 | Н-15A, Н-15B | 2 |
|  | Насос горячей струи колонны К-5 | Н-16A, Н-16B | 2 |
|  | Насос фр.НК-620С | Н-17A, Н-17B | 2 |
|  | Насос фр.140-2400С | Н-18A, Н-18B | 2 |
|  | Насос фр.110-1800С | Н-19A, Н-19B | 2 |
|  | Насос фр.70-1100С | Н-20A, Н-20B | 2 |
|  | Насос подачи воды в электродегидраторы | Н-21A, Н-21B | 2 |
|  | Насос откачки дренажной емкости светлых нефтепродуктов Е-8 | Н-22 | 1 |
|  | Насос откачки дренажной емкости тёмных нефтепродуктов Е-9 | Н-23 | 1 |
|  | Насос откачки из факельного сепаратора Е-19 | Н-24A, Н-24B | 2 |
|  | Насос охлаждающей жидкости | Н-25A, Н-25B | 2 |
|  | Насос откачки кислой воды из Е-2 | Н-26A, Н-26B | 2 |
|  | Насос подачи нефти на смешение со щелочью | Н-27A, Н-27B | 2 |
|  | Насос питательной воды | Н-28A, Н-28B, Н-28C | 3 |
|  | Насос откачки кислой воды с установки | Н-29A, Н-29B | 2 |
|  | ### Насос подачи реагентов в К-1 | Н-30 | 1 |
|  | Насос подачи реагентов в К-2 | ##### Н-31 | 1 |
|  | Насос подачи деэмульгатора | Н-32A, Н-32B | 2 |
|  | Насос промывочной жидкости | Н-33A, Н-33B | 2 |
|  | Насос питательной воды | Н-34A, Н-34B | 2 |
|  | Насос подачи щелочного раствора | Н-35A, Н-35B | 2 |
|  | Насос подачи ингибитора в К-5 | ##### Н-36 | 1 |
|  | Насос откачки пароконденсата | Н-37A, Н-37B | 2 |
|  | Насос подачи реагентов в К-4 | ##### Н-38 | 1 |
|  | Насос откачки реагентов из бочек | ##### Н-39 | 1 |
|  | Вентилятор приточный | П-1, П-1Р, П-2, П-2Р, П-3, П-3Р, П-4, П-4Р | 4 |
|  | Вентилятор вытяжной | В-1, В-1Р, В-2, В-2Р, В-3, В-3Р, В-4, В-4Р, В-5, В-5Р | 5 |