РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1. Общие сведения о процессе

3.1.1. Блок ЭЛОУ

В нефти, поступающей на переработку, содержится до 50 мг/л солей и
до 0,04 % (масс.) воды. Вода с растворенными в ней солями, преимущественно хлоридами, вызывает сильную коррозию оборудования в процессе переработки. Попадая в готовую продукцию, вода и соли ухудшают ее качество.

Растворенные в воде и находящиеся в нефти, в виде кристаллов, соли ведут себя по-разному. В водных растворах хлориды подвергаются гидролизу с образованием ионов хлора, которые активно вступают в химические реакции с металлическими деталями оборудования. Это явление называют хлористоводородной коррозией.

Особенно активно, даже при низкой температуре, гидролизуются хлориды кальция и магния. Хлористый натрий при низкой температуре почти не гидролизуется.

Гидролиз хлоридов протекает согласно уравнению:

MgCl2 +H2O → Mg(OH)Cl + HCl

Mg(OH)Cl + H2O → Mg(OH)2 +HCl

Особенно сильно под действием гидролизовавшихся хлоридов коррозирует конденсационно-холодильное оборудование. Для удаления солей вся нефть, поступающая на установку, подвергается электрообессоливанию. Для перевода в раствор солей, содержащихся в нефти в виде кристаллов, нефть в смесителях интенсивно смешивается с чистой водой. Образующаяся эмульсия воды в нефти затем расслаивается и разделяется в электродегидраторах. С целью интенсификации процессов перемешивания воды с нефтью и растворения солей в воде, нефть перед обессоливанием нагревают, а для лучшего разрушения и разделения эмульсий в нее вводятся поверхностно-активные вещества - деэмульгаторы, под действием которых изменяется структура молекулярного слоя на поверхности капель воды в нефти, что способствует их слиянию. Кроме того, в электродегидраторах водонефтяная эмульсия подвергается воздействию интенсивного переменного электромагнитного поля, под действием которого капли воды с растворенными в ней солями приобретают электрический заряд и поляризуются. Образовавшиеся диполи под действием переменного электромагнитного поля передвигаются, сближаются и притягиваются противоположно заряженными сторонами. При столкновении наэлектризованных капель происходит разрушение диэлектрической оболочки капель, и они сливаются. Более крупные капли воды, обладая большим удельным весом, чем нефть, легче осаждаются и отделяются от эмульсии.

Образующиеся в процессе обессоливания солесодержащие сточные воды являются отходами производства и выводятся на очистные сооружения.

3.1.2. Атмосферный блок (АТ)

Нефть представляет собой сложную смесь взаимно растворенных органических веществ, различных по молекулярному весу и температуре кипения. Нефть разделяют на фракции, отличающиеся по пределам выкипания. Процесс разделения многокомпонентной смеси на фракции, основанный на разности температуры кипения компонентов, называется ректификацией. Ректификация представляет собой процесс многократного испарения более летучих и конденсации менее летучих компонентов. На установках первичной перегонки нефти процесс ректификации осуществляется в ректификационных колоннах - вертикальных аппаратах, оборудованных сложными внутренними устройствами – тарелками и насадками различных видов.

В процессе ректификации нефть, подлежащая разделению на фракции, нагревается в теплообменниках и трубчатых печах, причем часть содержащихся в нефти компонентов переходит в газовую фазу. Разогретая газожидкостная смесь подается в нижнюю часть ректификационной колонны. Жидкая фаза стекает по тарелкам вниз, при этом из нее, под действием поднимающихся с низа колонны паров, продолжают испаряться легкокипящие компоненты, а паровая фаза поднимается вверх. На каждой тарелке происходит контакт газов со стекающей с вышележащих тарелок жидкой фазой. В результате наиболее тяжелые, имеющие более высокую температуру кипения компоненты конденсируются и, смешиваясь со стекающим с тарелки потоком жидкости, опускаются вниз. Оставшиеся газообразные компоненты поднимаются на вышележащую тарелку, где описанный процесс повторяется.

Поток жидкости, стекающий по тарелкам в низ колонны, называется флегмой. Начало ему дает часть продукта, выходящего в паровой фазе с верха колонны, сконденсированного в холодильниках-конденсаторах и возвращаемого на верхнюю тарелку колонны в качестве острого орошения. Качество острого орошения соответствует качеству головного погона колонны. Стекая по тарелкам вниз, флегма обогащается конденсирующимися в ней наиболее тяжелыми компонентами из потока поднимающихся вверх газов. Конденсируясь, компоненты газового потока отдают потоку флегмы тепло, за счет которого из нее испаряются наиболее легкие, кипящие при более низкой температуре компоненты. Таким образом, на тарелках ректификационной колонны одновременно протекают процессы теплообмена (передачи тепла от потока горячих газов потоку более холодной флегмы) и массообмена (перехода легкокипящих компонентов из жидкого потока в газовый поток, а тяжелых - из газового потока в жидкостной). В результате этих процессов, при установившемся режиме, на каждой тарелке колонны устанавливается определенная температура и соответствующий равновесный состав жидкой и газообразной фаз.

На установке ЭЛОУ-АТ-4 перегонка нефти осуществляется по двухколонной схеме. В первой колонне происходит удаление из нефти части бензиновых фракций с растворенными в них углеводородными газами. Это позволяет вести дальнейший процесс ректификации отбензиненной нефти при давлении близком к атмосферному. Во второй - сложной атмосферной ректификационной колонне - происходит разделение отбензиненной нефти на основные фракции:

- головной погон НК-180 0С;

- боковой погон 140 - 240 0С;

- боковой погон 160 – 300 0С;

- боковой погон 230 - 360 0С;

- нижний (кубовый) продукт – мазут.

Для снижения концентрации низкокипящих компонентов в мазуте, снижения парциального давления в колонне и повышения четкости ректификации в нижнюю часть ректификационной колонны подается водяной пар. В его присутствии углеводороды нефти испаряются при более низкой температуре. Боковые погоны ректификационной колонны выводятся каждый в свою отпарную колонну К-3/1÷3 (стриппинг-секцию). Кроме того, стриппинг-секции служат буферными емкостями, позволяющими производить более равномерный отбор боковых погонов при колебаниях режима атмосферной колонны.

В связи с тем, что отбор боковых погонов происходит в жидкой фазе, которая в процессе теплообмена должна поглощать тепло газового потока, в колонне нарушается тепловой баланс. Для его восстановления предусмотрены промежуточные циркуляционные орошения в зоне отборов боковых погонов. Имеется также острое орошение верха колонны К-2.

Циркуляционное орошение представляет собой поток флегмы, который отбирается с одной из тарелок, охлаждается в теплообменных аппаратах и возвращается в колонну на вышележащую тарелку. Изменяя количество и температуру потока циркуляционного орошения, регулируют тепловой режим колонны. Потоки циркуляционных орошений, боковых погонов, кубового продукта связаны с потоками поступающей на перегонку сырой нефти системой наружного теплообмена таким образом, чтобы максимально использовать тепло отходящих потоков для нагрева нефти и уменьшения тепловой нагрузки на трубчатые печи.

При перегонке нефти, в результате термического разложения содержащихся в ней сернистых соединений, образуется сероводород, который способен вступать в химическую реакцию с металлом, из которого изготовлено технологическое оборудование:

H2S + Fe → FeS + H2

Молекулы FeS способны создавать на поверхности металла пленку, которая не пропускает новые молекулы сероводорода к металлу. Однако защитное действие пленки сернистого железа прекращается в присутствии хлористого водорода, который остается в нефти после обессоливания:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Хлористое железо легко растворяется в воде и процесс разрушения металла продолжается. Для подавления процесса коррозии в шлемовые линии колонн вводят растворы нейтрализатора и ингибитора коррозии, а в трубопроводы, после
2-ой ступени ЭЛОУ перед теплообменниками, 1,0-2,0 % щелочной раствор. Эти реагенты связывают сероводород и хлористый водород. В присутствии соды и щелочи растворимые соединения кальция и магния переводятся в труднорастворимые формы:

MgCl2 + 2NaОН = Mg(ОН)2 + 2NaCl

CaCl2 + 2NaОН = Ca(ОН)2 + 2NaCl

Нейтрализатор и ингибитор коррозии подаются в шлемовые трубопроводы отбензинивающей колонны К-1, атмосферной ректификационной колонны К-2, колонны стабилизации  К-4, колонны фракционирования К-5 (только ингибитор коррозии) для регулирования рН кислой воды в рефлюксных емкостях колонн.

Интенсивность процесса коррозии оборудования контролируют, анализируя содержание железа в воде, выходящей вместе с головными погонами колонн и отделяемой в рефлюксных емкостях.

3.1.3. Блок стабилизации бензина

Бензиновая фракция, получаемая с верха отбензинивающей колонны К-1, содержит большое количество углеводородных газов, которые плохо конденсируются в воздушных холодильниках-конденсаторах и создают повышенное давление в колонне и ее рефлюксной емкости. С целью снижения давления в отбензинивающей колонне, ее головной погон, перед входом в водяной холодильник, смешивают с головным погоном ректификационной колонны. При этом несконденсированные газы абсорбируются потоком более тяжелого бензина, их концентрация в смешанной бензиновой фракции снижается и, соответственно, снижается давление в отбензинивающей колонне.

Бензиновая фракция, содержащая большое количество растворенных углеводородных газов, не может подвергаться дальнейшей переработке с целью получения моторных топлив, поэтому в схеме установки ЭЛОУ-АТ-4 предусмотрена ее стабилизация, то есть удаление нестабильных (легколетучих) компонентов.

Процесс стабилизации осуществляется в простой ректификационной колонне. Головным погоном стабилизатора является пропан-бутановая фракция. Нижним продуктом стабилизационной колонны является стабильная прямогонная бензиновая фракция, которая направляется на фракционирование с получением фракции НК-62 0С, фракции 70-110 0С и фракции 110-180 0С.

### 3.2. Описание основной технологической схемы.

### 3.2.1. Блок обессоливания (ЭЛОУ)

Сырье – сырая нефть из парка подается на прием сырьевых насосов
Н-1А, Н-1В, Н-1С и направляется ими через фильтр Ф-1А, Ф-1В в систему теплообменников двумя параллельными потоками.

Перепад давления на фильтрах контролируется по прибору поз.PDIA012, с сигнализацией по максимальному значению разницы давлений до и после фильтров. Давление на выходе после фильтров Ф-1А, Ф-1В контролируется по манометрам
поз.PI013 и PI014.

Общий расход сырой нефти на установку регистрируется хозрасчетным прибором поз.FQIR059, установленным на общем приемном трубопроводе сырьевых насосов. Температура сырой нефти на входе на установку регистрируется прибором поз.TIR002. Давление сырой нефти на входе на установку контролируется по манометру поз. РI008.

Для отсечения установки по сырой нефти от МЦК на приёмном трубопроводе насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С смонтирован клапан-отсекатель поз.UV116. На приёмах и выкидах насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С смонтирована арматура с электроприводом
поз.EUV002, EUV003, EUV050, EUV047, EUV049, EUV048. Давление на нагнетании каждого сырьевого насоса Н-1А, Н-1В, Н-1С контролируется манометрами
поз. PI009, PI010, PI011 соответственно.

Давление сырой нефти на нагнетании сырьевых насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С контролируется по прибору поз.PIRA418, с сигнализацией минимального значения давления.

После фильтров Ф-1А, Ф-1В происходит разделение нефти на два потока. Регулировка потоков по расходу осуществляется по приборам поз.FIRC012 и поз.FIRC013, клапаны-регуляторы которых поз.FV012 и поз.FV013, установлены на линиях сырой нефти в Т-2, Т-1 соответственно. Также предусмотрена возможность работы регуляторов через регулятор-сумматор в системе управления поз.FIC065 с коррекцией по уровню в колонне К-1поз.LIRCSA001. При работе каскада управление потоками осуществляется в соотношении 50 % на 50 %. Далее поток нефти параллельно проходит теплообменники Т-1, Т-2, где нагревается за счет тепла фр.160-300 0С и фр.230-360 0С, соответственно, теплообменники Т-3, Т-4, где нагревается за счет тепла мазута и теплообменники Т-5, Т-6, где нагревается за счет тепла 1Ц.О. К-2.

На трубопроводах нефти после теплообменников Т-1÷Т-6 установлены манометры поз. PI021, PI016, PI022, PI018, PI025, PI023.

Температура нефти на выходе из теплообменников Т-5, Т-6 регистрируется прибором поз.TIR018.

Нефть с температурой до 140 0С после теплообменников  Т-5 и Т-6 объединяется в общий коллектор, смешивается с водой от насосов Н-21А, Н-21В в смесителях С-1, С-2 и направляется на обессоливание в электродегидраторы I ступени
ЭД-1,3. На общем трубопроводе сырой нефти после Т-5, Т-6 в ЭД-1, ЭД-3 смонтирован клапан-отсекатель поз.UV117.

Электродегидраторы представляют собой горизонтальные цилиндрические аппараты емкостью 160 м3, работающие при температуре до 140 0С и давлении
до 15.0 кгс/см2.

Для разрушения эмульсии нефть-вода в электродегидраторах на прием сырьевых насосов подается нефтерастворимый деэмульгатор. Деэмульгатор подается дозировочными насосами Н-32а, Н-32в из емкости Е-17.

Смесь нефть-вода подается в электродегидраторы снизу, через маточники, создающие равномерный восходящий поток в электрическом поле. Под влиянием высокого напряжения происходит разрушение эмульсии и разделение воды и нефти.

Частично обессоленная и обезвоженная нефть после электродегидраторов
1-ой ступени ЭД-1,3, смешивается со свежей речной водой, подаваемой насосами Н-21А, Н-21В в смесители С-3, С-4. Смесь нефти и воды проходит двумя параллельными потоками электродегидраторы 2-ой ступени ЭД-2,4.

Для увеличения эффективности работы кавитационных смесителей С-1, С-2,
С-3, С-4 и улучшения работы электродегидраторов ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4, на малых загрузках по нефти, предусмотрена последовательная схема. Нефть после теплообменников  Т-5 и Т-6 объединяется в общий коллектор, смешивается с водой от насосов Н-21А, Н-21В в смесителе С-1 и направляется на обессоливание в электродегидратор ЭД-1, далее в смеситель С-3 и ЭД-2, далее в смеситель С-2 и ЭД-3 и далее в смеситель С-4 и ЭД-4.

Расход нефти в ЭД-1, ЭД-3 контролируется по прибору поз.FIR050 и FIR051 соответственно. Электропитание на блок ЭЛОУ подается из РУ 0,4 кВ.

Подача и снятие напряжения на повышающие трансформаторы, установленные на верхних площадках электродегидраторов, производится со щита управления в операторной.

Постоянство уровня раздела фаз в электродегидраторах 1-ой и 2-ой ступени поддерживается с помощью регуляторов уровня раздела фаз с сигнализациями по минимальному и максимальному значению параметра:

в электродегидраторе ЭД-1 - поз.LIRCA044, который позволяет оператору выбрать в качестве регулирующего параметра один из двух уровней поз.LIC037 (буйковый уровнемер), поз.LIC062 (система питания электродегидратора СПЭ 02);

в электродегидраторе ЭД-2 - поз.LIRCA046, который позволяет оператору выбрать в качестве регулирующего параметра один из двух уровней поз.LIC039 (буйковый уровнемер), поз.LIC063 (система питания электродегидратора СПЭ 02);

в электродегидраторе ЭД-3 - поз.LIRCA045, который позволяет оператору выбрать в качестве регулирующего параметра один из двух уровней поз.LIC041 (буйковый уровнемер), поз.LIC064 (система питания электродегидратора СПЭ 02);

в электродегидраторе ЭД-4 - поз.LIRCA047, который позволяет оператору выбрать в качестве регулирующего параметра один из двух уровней поз.LIC043 (буйковый уровнемер), поз.LIC065 (система питания электродегидратора СПЭ 02),

регулирующие клапаны которых, поз.LV044, LV046, LV045, LV047, установлены на линиях сброса воды в ёмкость Е-6. При работе возможен переход на любой из двух регуляторов уровня в каждом электродегидраторе.

Принцип действия уровнемеров:

Приборы поз.LIC037, поз.LIC039, поз.LIC041, поз.LIC043 для ЭД-1÷4, соответственно, – буйковые уровнемеры, измеряющие уровень раздела фаз нефть/вода (установлены на уровнемерных колонках).

Приборы поз.LIC062, поз.LIC063, поз.LIC064, поз.LIC065 для ЭД-1÷4, соответственно, – система питания электродегидратора СПЭ 02, которая включает в себя:

- источник питания высоковольтный (ИПМ) – взрывозащищённый высоковольтный трансформатор;

- взрывозащищённые проходные фторопластовые изоляторы;

- блок управления БУ-02 позволяющий управлять одним ИПМ.

Принцип действия прибора СПЭ 02 основан на зависимости токовой нагрузки высоковольтного трансформатора от уровня раздела сред.

СПЭ 02 обеспечивает отключение подачи напряжения на электроды со срабатыванием световой и звуковой сигнализации в следующих случаях:

- по повышению уровня воды (при достижении силы тока 90 А в первичной цепи источника высоковольтного напряжения (ИПМ));

- по образованию газовой подушки в электродегидраторе (при уменьшении уровня нефтепродукта до 3300 мм. по приборам: для ЭД-1 - поз.LSA36А или поз.LSA36В, для ЭД-2 - поз.LSA38А или поз.LSA38В, для ЭД-3 - поз.LSA40А или поз.LSA40В, для ЭД-4 - поз.LSA42А или поз.LSA42В);

- при нагрева масла в ИПМ до 80 0С;

- при коротком замыкании на выходе ИПМ;

- при коротком замыкании в обмотках высоковольтного трансформатора ИПМ;

- при выходе из строя тиристоров в ИПМ.

Давление в электродегидраторах 1-ой и 2-ой ступени контролируется:

в электродегидраторе ЭД-1 – по прибору поз. PIR419 и по манометру РI194;

в электродегидраторе ЭД-2 - по прибору поз. PIR195 и по манометру РI196;

в электродегидраторе ЭД-3 - по прибору поз. PIR197 и по манометру РI198;

в электродегидраторе ЭД-4 - по прибору поз. PIR199 и по манометру РI400.

Температура в электродегидраторах 1-ой и 2-ой ступени контролируется с помощью местных термометров поз. TI186, TI187, TI188, TI189, соответственно.

Солёная вода с низа электродегидраторов охлаждается в теплообменнике нагрева воды Т-25 и водяном холодильнике Х-3/1,2, за счет подачи по межтрубному пространству оборотной воды 1-ой системы. Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-3/1,2 контролируется по местному термометру поз.TI143. Солёная вода после Х-3/1,2 выводится в емкость отстоя Е-6, где вода дополнительно отстаивается от унесенной из электродегидраторов нефти и водонефтяной эмульсии.

Температура солёной воды после Т-25 контролируется по местному термометру поз. TI145, давление по манометру поз. РI176.

На трубопроводе солевых стоков от ЭД-1÷4 в Т-25 смонтирован клапан-отсекатель поз.UV036.

На трубопроводе обессоленной нефти от ЭД-1÷4 в Е-6 смонтирован клапан-отсекатель поз. UV037.

Давление в емкости Е-6 контролируется по манометру поз.РI416,  регистрируется по прибору поз.PIRС001 и поддерживается клапаном-регулятором давления поз.PV001, установленным на линии вывода солёной воды с установки. Температура в емкости Е-6 регистрируется по прибору поз.TIR144.

Расход солёной воды с установки регистрируется хозрасчетным прибором
поз.FQIR062, температура регистрируется прибором поз.TIR183.

Уровень раздела фаз в емкости Е-6 регистрируется прибором
поз.LIRСA033, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV033, установленным на линии вывода нефти из Е-6. Ёмкость Е-6 оснащена местным уровнемером поз.LG052.

Нефть, выдавленная из емкости Е-6, направляется в сырую нефть на прием насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С. Расход нефти из Е-6 регистрируется хозрасчетным прибором поз.FQIR060, температура регистрируется прибором поз.TIR181. На трубопроводе подачи нефти от Е-6 смонтирован клапан-отсекатель поз.UV003. Для повышения эффективности отмывки нефти от солей, имеется возможность подать воду из ёмкости Е-6 на приём насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С. В случае подачи воды
из Е-6 на приём насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С уровень раздела фаз в Е-6 должен быть 100%.

Имеется возможность нефть из Е-6 направить в линию некондиции с установки через клапан-отсекатель поз.UV038.

Свежая речная вода, поступающая на установку из общезаводского коллектора смешивается с конденсатом водяного пара низкого давления и подается на 
прием насосов н-21А, н-21В. Давление на нагнетании каждого насоса Н-21А,
Н-21В контролируется по манометрам поз.PI178, PI179 соответственно. Далее поток направляется в теплообменник Т-25, где нагревается за счет тепла стоков ЭЛОУ и  поступает в смесители на смешение с нефтью перед 1-ой и 2-ой ступенями обессоливания. Температура воды после Т-25 контролируется по местному прибору
поз.TI146, давление по манометру  поз.РI177.

Расход свежей речной воды на установку регистрируется хозрасчетным прибором поз.FQIR061, температура регистрируется прибором поз.TIR182.

Расход свежей речной воды на 1-ую и 2-ую ступени ЭЛОУ регистрируется приборами поз.FIRC004, FIRC048, FIRC047, FIRC049 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV004, FV048, FV047, FV049, установленными на линиях подачи свежей воды в смесители С-1, С-3, С-2 и С-4, соответственно.

Для отмывания солей, растворенных в нефти, совместно с речной водой подается конденсат водяного пара. Конденсат водяного пара частично поступает с собственной установки, другая часть поступает из заводской сети, охлаждается в воздушном холодильнике ХВ-9 и собирается в емкость Е-13. Общий расход конденсата водяного пара на установку регистрируется прибором поз.FQIR203, температура регистрируется прибором поз.TIR203, давление регистрируется прибором поз.PIR203. Уровень в ёмкости Е-13 регистрируется прибором поз.LIRCA208 с сигнализацией минимального и максимального значения уровня и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV208, установленным на линии откачки Е-13 насосами Н-37А,
Н-37В на прием насосов Н-21А, Н-21В. Ёмкость Е-13 оснащена местным уровнемером поз.LG209. Давление на приеме и нагнетании насосов Н-37А, Н-37В контролируется по манометрам поз. PI228, PI229 и PI226, PI227, соответственно.

Давление на нагнетании конденсатных насосов Н-37А, Н-37В регистрируется прибором поз.PIA230, с сигнализацией минимального значения давления.

Обессоленная и обезвоженная нефть, выходящая сверху  электродегидраторов ЭД-2,4, объединяется в общий коллектор и затем разветвляется на два потока для дальнейшего нагрева. На каждом потоке смонтирован клапан-отсекатель
поз.UV118 и поз.UV119.

Расход нефти по каждому потоку поддерживается по приборам поз.FIRC011 и поз.FIRC015, клапаны которых поз.FV011 и поз.FV015 установлены на трубопроводах подачи нефти в Т-7 и Т-8, соответственно. Также предусмотрена возможность работы регуляторов через регулятор-сумматор в системе управления поз.FIC014 с коррекцией по давлению после 2-ой ступени обессоливания от прибора поз.PIRC028. При работе каскада управление потоками осуществляется в соотношении 50% на 50%.

1-ый (2-ой) поток обессоленной нефти последовательно проходит теплообменник Т-7 (Т-8), где нагревается за счет тепла  циркуляционного орошения К-1, теплообменник Т-9 (Т-10), где нагревается за счет тепла фр.160-3000С (фр. 230-360 0С),  теплообменник Т-11 (Т-12), где нагревается за счет тепла мазута, теплообменник
Т-13 (Т-14), где нагревается за счет тепла 2Ц.О. К-2, теплообменник Т-15 (Т-16), где нагревается за счет тепла 3Ц.О. К-2, теплообменники Т-17А, Т-17В 
(Т-18), где нагревается за счет тепла мазута. Температура обессоленной нефти на выходе из теплообменников Т-17В и  Т-18 регистрируется прибором поз.TIR046.

На трубопроводах обессоленной нефти после теплообменников Т-17В и Т-18 смонтированы клапаны-отсекатели поз.UV121 и поз.UV120, соответственно.

На трубопроводах обессоленной нефти после теплообменников Т-7÷Т-18 установлены манометры поз. PI035, PI030, PI036, PI032, PI042, PI038, PI043, PI040, PI050, PI046, PI052, PI054, PI048.

Для исключения соляно-кислой коррозии в аппаратах и трубопроводах в нефть подается 1,0-2,0 % щелочной раствор. Щелочной раствор из емкости Е-11 насосами Н-35А, Н-35В подаётся на прием насосов Н-27а, Н-27в, где смешивается с небольшим количеством нефти.

Для улучшения процесса смешения обессоленной нефти со щелочным раствором на общем выкиде насосов Н-27А, Н-27В смонтирован малый статический смеситель С-7, после которого поток разделяется на три потока. Первый и второй потоки направляются через клапана-отсекатели поз.UV113 и поз.UV114 в большие статические смесители С-5, С-6, соответственно, расположенные перед теплообменниками Т-7 и Т-8, а третий поток возможно подать через клапан-отсекатель поз.UV115 в поток нефти на прием сырьевых насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С.

На общем приёме и нагнетании насосов Н-27А, Н-27В смонтированы пневмоотсекатели поз.UV104 и поз.UV103. Давление на нагнетании насосов Н-27А, Н-27В контролируется по манометрам поз. PI183, PI184, соответственно.

Давление на нагнетании насосов Н-35А, Н-35В контролируется по манометрам
поз.PI401, поз.PI193, соответственно.

Расход смеси щелочного раствора с обессоленной нефтью на прием сырьевых насосов Н-1А, Н-1В, Н-1С регистрируется прибором поз.FIRC064 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV064, установленным на трубопроводе подачи смеси на прием сырьевых насосов.

Расход смеси щелочного раствора с обессоленной нефтью в смесители С-5, С-6 регистрируется приборами поз.FIRC045 и поз.FIRC046 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV045 и поз.FV046, установленными на трубопроводах подачи смеси в смесители С-5, С-6 соответственно.

### 3.2.2. Блок атмосферной перегонки

Колонна К-1 оборудована 24 клапанными тарелками.

Обессоленная нефть нагретая в теплообменниках Т-7÷18 поступает на 9 тарелку отбензинивающей колонны К-1. Температура на 9ой тарелке К-1 регистрируется прибором поз.TIR047.

С верха колонны К-1 пары бензина (фр. НК-180 0C), воды и газа охлаждаются в аппарате воздушного охлаждения Хв-1/1÷3, поступают в межтрубное пространство водяного холодильника Х-1, где охлаждаются оборотной водой 1-ой системы и собираются  в рефлюксной емкости Е-1. Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-1 регистрируется прибором поз.TI065. Температура верхнего продукта колонны К-1 после воздушных холодильников Хв-1/1÷3 регистрируется приборами поз.TIRCA057, поз.TIRCA059, поз.TIRCA061, с сигнализацией по максимальному значению параметра и регулируется изменением частоты вращения вентиляторов Хв-1/1÷3, соответственно. Температура воздуха в диффузорах Хв-1/1÷3 регистрируется приборами поз.TI058А, поз.TI058В, поз.TI060А, поз.TI060В, поз.TI062А, поз.TI062В.

Температура верхнего продукта колонны К-1 после аппарата воздушного охлаждения Хв-1/1÷3 регистрируется прибором поз.TIR063.

Для уменьшения коррозии в шлемовую трубу колонны К-1, перед аппаратами воздушного охлаждения Хв-1/1÷3, подаются бензиновые растворы ингибитора и нейтрализатора коррозии, подаваемые насосом подачи реагентов Н-30 из емкостей Е-15 и Е-16.

Бензин из емкости Е-1 насосами Н-5А, Н-5В подается в качестве острого орошение отбензинивающей колонны К-1. От насосов Н-5А, Н-5В имеется линия рециркуляции в Е-1. На приёме и выкиде насосов Н-5А, Н-5В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV049, поз.UV048. Давление на нагнетании насосов Н-5А, Н-5В контролируется по манометрам поз.PI073, поз.PI074, соответственно.

Расход острого орошения регистрируется прибором поз.FIRC017 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV017, установленным на трубопроводе подачи острого орошения в колонну К-1, с коррекцией по температуре верха колонны
К-1 по прибору поз.TIRC050.

Постоянство расхода по циркуляции через Е-1 регистрируется прибором
поз.FIRC069 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV069, установленным на трубопроводе подачи бензина от Н-5А, Н-5В в Е-1.

Уровень бензина в Е-1 регистрируется приборами поз.LIRCSA006 и поз.LISA007, с сигнализацией по максимальному значению уровня и сигнализацией и блокировкой по запрету пуска насосов Н-5А, Н-5В и Н-6А, Н-6В по минимальному значению уровня (10%). Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA006 и поз.LISA007 контролируется по поз.LDA007, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура в емкости Е-1 регистрируется прибором поз.TI064. Давление в емкости Е-1 контролируется по манометру поз.PI075.

Нестабильный бензин из емкости Е-1 откачивается насосами Н-6А, Н-6В через теплообменники Т-23 (по межтрубному пространству), где нагревается за счет тепла фракции 110-180 0С (по  трубному пространству), Т-24/1,2, Т-24/3,4 (по межтрубному пространству), где нагревается за счет тепла стабильного бензина из К-4 (по трубному пространству)  в колонну стабилизации бензина К-4. Расход бензина в К-4 регистрируется прибором поз.FIRC031 и поддерживается клапаном-регулятором
поз.FV031, установленным на линии подачи нестабильного бензина в Т-23 с коррекцией по уровню в емкости Е-1 поз.LIRCSA006.

На трубопроводах подачи нестабильного бензина после теплообменников
Т-23, Т-24/1,2, Т-24/3,4 установлены манометры поз.PI124, поз.PI125 и поз.PI126, соответственно.

На приёмах и выкидах насосов Н-6А, Н-6В смонтирована арматура с электроприводом поз.ЕUV056, поз.ЕUV019, поз.ЕUV057, поз.ЕUV058. Давление на нагнетании насосов Н-6А, Н-6В контролируется по манометрам поз.PI072, поз.PI071, соответственно.

На трубопроводе подачи нестабильного бензина в Т-23 смонтирован клапан-отсекатель поз.UV010.

Циркуляционное орошение с 22-ой «глухой» тарелки колонны К-1 насосами
Н-4А, Н-4В прокачивается двумя параллельными потоками через теплообменники
Т-7, Т-8, где охлаждается за счет  нагрева сырой нефти и возвращается на 24 тарелку колонны К-1 в качестве циркуляционного орошения. На трубопроводах циркуляционного орошения после теплообменников Т-7, Т-8 установлены манометры поз.PI033, поз.PI029.

На приёмах и выкидах насосов Н-4А, Н-4В смонтирована арматура с электроприводом поз.ЕUV052, поз.ЕUV051 и поз.ЕUV053, поз.ЕUV054, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-4А, Н-4В контролируется по манометрам поз.PI057, поз.PI056, соответственно.

На приёмном трубопроводе насосов Н-4А, Н-4В смонтирован прибор показывающий заполнение трубопровода поз.LSA057, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра на запрет пуска насосов Н-4А, Н-4В.

Температура на 22-ой тарелке  колонны К-1 регистрируется прибором
поз.TIR185, установленной на приемном трубопроводе насосов Н-4А, Н-4В.

Расход циркуляционного орошения  регистрируется прибором поз.FIRC016, и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV016, установленным на трубопроводе подачи циркуляционного орошения в колонну К-1, с коррекцией  по температуре верха колонны К-1 поз.TIRC050. Температура подачи циркуляционного орошения регистрируется прибором поз.TIR049.

Уровень раздела фаз в емкости Е-1 регистрируется прибором
поз.LIRCA002, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз. LV002, установленным на трубопроводе вывода кислой воды из Е-1 в сборник кислой воды Е-3. Ёмкость Е-1 оснащена местным уровнемером поз.LG048.

Давление в колонне К-1 регистрируется прибором поз.PIRCA059, с сигнализацией по максимальному значению параметра и поддерживается либо клапаном-регулятором поз.PV059А, установленным на шлемовой линии перед воздушными холодильниками ХВ-1/1÷3, либо клапаном-регулятором поз.PV059С на линии  сброса газа из емкости Е-1 в линию неочищенного топливного газа на УОСГ или в емкость топливного газа е-20, либо клапаном поз.PV059В на линии сброса газа из емкости Е-1 на факел. Выбор регулирующего параметра определяется в зависимости от технологического режима ключом поз.HS059 со станции оператора. На линии сброса газа с Е-1 в линию неочищенного топливного газа на УОСГ смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV047. На линии сброса газа с Е-1 на факел смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV009.

Перепад давления между колонной К-1 и емкостью Е-1 регистрируется прибором поз.PDIC076 и поддерживается клапаном-регулятором поз.PDV076, установленным на линии байпаса помимо воздушного холодильника ХВ-1/1÷3 и водяного холодильника Х-1.

Давление в колонне К-1 регистрируется приборами поз.PIRSA058А и поз.PIRSA058В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. При повышении давления в колонне К-1 по приборам поз.PIRSA058А и поз.PIRSA058В (два из двух) до блокировочного значения (7 кгс/см2) срабатывает блокировка по закрытию клапанов поз.UV012, UV508 на газообразном топливе к основным горелкам печи П-1. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA058А и поз.PIRSA058В контролируется по поз.PDA058, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Давление в кубе колонны К-1 регистрируется прибором поз.PIR060 и контролируется по манометру поз. PI409. Температура в кубе колонны
К-1 регистрируется прибором поз.ТIR048.

Уровень в колонне К-1 регистрируется приборами поз.LIRCSA001 и
поз.LISA005, с сигнализацией минимального и максимального значения параметра. При достижении уровня по приборам  поз.LIRCSA001 и поз.LISA005 (два из двух) блокировочного значения (10%) срабатывает блокировка по запрету пуска насосов
Н-2А, Н-2В, Н-2С и Н-3А, Н-3В. Рассогласование показаний приборов
поз.LIRCSA001 и поз.LISA005 контролируется по поз.LDA005, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Постоянство уровня в колонне К-1 по прибору поз.LIRCSA001 поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV012 и поз.FV013 установленными на трубопроводах подачи сырой нефти в теплообменники Т-1, Т-2.

Часть кубового продукта колонны К-1, поступает на прием насосов горячей струи Н-3А, Н-3В и далее двумя параллельными потоками направляется в печь
П-1, где нагревается за счет сжигания газообразного топлива.

На приёмах и выкидах насосов Н-3А, Н-3В смонтирован арматура с электроприводом поз.ЕUV007, поз.ЕUV055, поз.ЕUV010, поз.ЕUV012. Давление на нагнетании насосов Н-3А, Н-3В контролируется по манометрам поз.PI062, поз.PI061, соответственно.

Расход горячей струи по каждому потоку печи регистрируется приборами
поз.FIRCSA018А и поз.FIRSA018В (по 1-ому потоку), поз.FIRCSA019А и
поз.FIRSA019В (по 2-ому потоку), сигнализацией по минимальному значению параметра и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV018А и поз.FV019А, расположенными на входе каждого из потоков в печь П-1. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA018А и поз.FIRSA018В контролируется по поз.FDA018, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA019А и  поз.FIRSA019В контролируется по поз.FDA019, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При снижении расхода по приборам поз. FIRCSA018А и поз.FIRSA018В (два из двух) или поз.FIRCSA019А и поз.FIRSA019В (два из двух) до блокировочного значения (35 м3/ч) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан  поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1;

- с задержкой 180 сек. закрываются:

- электрозадвижки поз.EUV012, поз.EUV055 на выкиде Н-3А, Н-3В;

- останавливается насос H-3A, H-3B.

- с задержкой 240 сек. открывается:

- электрозадвижка поз.EUV041 на подаче пара в змеевики печи П-1.

Давление каждого потока продукта на входе в змеевики печи П-1 регистрируется приборами поз.РIR063 и поз.РIR064.

Температура горячей струи на выходе из змеевиков печи П-1 регистрируется приборами поз.TIRA052 и поз.TIRA053, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

На выходе из печи П-1 потоки объединяются и поступают в колонну К-1. Температура горячей струи на выходе из змеевика печи П-1 регистрируется приборами поз. TIRSA170A и поз.TIRSA170B, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз. TIRSA170A и поз.TIRSA170B контролируется по поз.TDA170, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении температуры по приборам поз.TIRSA170A и поз.TIRSA170B (два из двух) до блокировочного значения (3550С) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан  поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1.

Температура горячей струи на входе в колонну К-1 из печи П-1 регистрируется прибором поз.TIRC056, работающим в каскадной схеме с регулятором давления топливного газа поз.PIRCA506 (газ к основным горелкам печи П-1) и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV506, установленным на трубопроводе подачи топливного газа к основным горелкам печи П-1.

Температура продуктов горения на «перевале» печи П-1 регистрируется приборами поз.TIRA507А, поз.TIRA507В и поз.TIRSA508, с сигнализацией по максимальному значению температуры.

Давление потока отбензиненной нефти на выходе из печи П-1 регистрируется прибором поз.PIRSA067, с сигнализацией по минимальному значению давления.

Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» печи П-1 регистрируется прибором поз.AIRSA501, с сигнализацией по низкому содержанию кислорода в продуктах сгорания.

При одновременном достижении блокировочных значений параметров по приборам поз.PIRSA067 (снижении давления нефти на выходе из печи П-1 до 1,1кгс/см2), поз.TIRSA508 (увеличении температуры продуктов горения на «перевале» печи П-1 до 1000 0С), AIRSA501 (снижении содержания кислорода в продуктах сгорания до 0,2 %об) срабатывает блокировка по прогару змеевика. При этом:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан  поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1;

- электрозадвижки поз.EUV012 и поз.EUV055 на выкиде Н-3А, Н-3В;

- открываются:

- клапан поз.UV205 на подаче пара в камеру сгорания печи П-1;

- электрозадвижка поз.EUV041 на подаче пара в змеевики печи П-1;

- шибер поз.HV511 на байпасе дымовых газов к котлам-утилизаторам.

- останавливаются дымососы Д-1А, Д-1В, насос H-3A, H-3B.

Содержание окиси углерода в продуктах сгорания регистрируется прибором поз.AIRA502, с сигнализацией по высокому содержанию окиси углерода в продуктах сгорания.

Разрежение на «перевале» регистрируется приборами поз.PIRSA514A и поз.PIRSA514B, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA514A и поз.PIRSA514B контролируется по поз.РDA514, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении давления по приборам поз. PIRSA514A и поз.PIRSA514B (два из двух) до блокировочного значения (+1 мм.вод.ст.) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1.

Температура дымовых газов на выходе из печи П-1 регистрируется приборами поз.TIR509А, поз.TIR509В.

Давление дымовых газов на  выходе из печи П-1 до и после шибера регистрируется приборами поз.PIR513 и поз.PIR512, соответственно.

Для аварийного освобождения змеевиков печей предусмотрена подача водяного пара в каждый из потоков печей.

На линии подачи пара на освобождение змеевиков печи установлена заслонка с электроприводом поз.EUV041.

Расход газа на печь регистрируется прибором поз.FQIR502.

Давление топливного газа к основным горелкам печи регистрируется прибором поз.PIRCA506, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению давления и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV506, установленным на трубопроводе подачи топливного газа к основным горелкам печи, с коррекцией по температуре горячей струи на выходе из печи П-1 поз.TIRC056.

Давление топливного газа к основным горелкам печи регистрируется приборами поз. PIRSA508A, поз.PIRSA508В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному и максимальному значению давления. Давление топливного газа к основным горелкам по месту контролируется по манометру поз. PI507. При повышении или понижении давления по приборам поз.PIRSA508A и поз.PIRSA508B (два из двух) до блокировочного значения (0,4 кгс/см2 или 0,015 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1.

Давление топливного газа к основным горелкам у печи П-1 контролируется по манометру поз.PI517 (переносной на все горелки).

Давление топливного газа к пилотным горелкам регистрируется приборами поз.PIRSA511А и поз.PIRSA511В, с сигнализацией по минимальному значению давления. Рассогласования показаний приборов поз. PIRSA511А, поз.PIRSA511В контролируется по поз.РDA511, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При понижении давления по приборам поз.PIRSA511A и поз.PIRSA511B (два из двух) до блокировочного значения (0,05 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан  поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1.

Топливный газ, поступающий к пилотным горелкам П-1 проходит через фильтра тонкой очистки. Перепад давления до и после фильтров контролируется по местному прибору поз.PDI509. Давление топливного газа к пилотным горелкам П-1 по месту контролируется по манометру поз.PI518.

Давление газа к пилотным горелкам регулируется редуцирующими устройствами прямого действия поз.РСV510.

Печь П-1 оборудована 9 датчиками погасания пламени для пилотных горелок поз.BSA501А÷I и 9 датчиками погасания пламени для основных горелок поз.BSA502А÷I, с сигнализацией по погасанию пламени. При одновременном отсутствии пламени на основной и пилотной форсунках у двух смежных горелок (одновременное погасание 4-ёх форсунок) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV012, поз.UV508 на топливном  газе к основным горелкам П-1;

- клапан  поз.UV013 на топливном  газе к пилотным горелкам П-1.

Основная часть отбензиненной нефти из колонны К-1 насосами Н-2А, Н-2В, Н-2С направляется в теплообменник Т-20, где нагревается за счет тепла 3Ц.О. колонны К-2 и Т-21, где нагревается за счет тепла мазута и, далее четырьмя параллельными потоками направляется в печь нагрева отбензиненной нефти П-2, где нагревается за счет сжигания газообразного и жидкого топлива. На линии отбензиненной нефти от насосов Н-2А, Н-2В, Н-2С в теплообменник Т-20 установлена арматура с пневмоприводом поз.UV122.

Температура отбензиненной нефти на выходе из теплообменников Т-20, Т-21  регистрируется прибором поз.TIR069. На трубопроводах отбензиненной нефти после теплообменников Т-20, Т-21 установлены манометры поз. PI082, PI083.

На приёмах и выкидах насосов Н-2А, Н-2В, Н-2С установлена арматурой с электроприводом поз.ЕUV013, поз.ЕUV016; поз.ЕUV014, поз.ЕUV017; поз.ЕUV015, поз.ЕUV018. Давление на нагнетании насосов Н-2А, Н-2В, Н-2С контролируется по манометрам поз.PI077, PI078, PI079, соответственно.

Расход отбензиненной нефти по каждому потоку печи регистрируется приборами поз.FIRCSA022А и поз.FIRSA022В (по 1-ому потоку), поз.FIRCSA023А и поз.FIRSA023В (по 2-ому потоку), поз.FIRCSA024А и поз.FIRSA024В (по 3-ему потоку), поз.FIRCSA025А и поз.FIRSA025В (по 4-ому потоку), с сигнализацией по минимальному значению расхода и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV022А, поз.FV023А, поз.FV024А, поз.FV025А, установленными на входе каждого из потоков в печь П-2. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA022А и поз.FIRSA022В контролируется по поз.FDA022, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз. FIRCSA023А и поз.FIRSA023В контролируется по поз.FDA023, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA024А и поз.FIRSA024В контролируется по поз.FDA024, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA025А и поз.FIRSA025В контролируется по поз.FDA025, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При снижении расхода по приборам поз.FIRСSA022А и поз.FIRSA022В (два из двух) или поз.FIRСSA023А и поз.FIRSA023В (два из двух) или поз.FIRСSA024А и поз.FIRSA024В (два из двух) или поз.FIRСSA025А и поз.FIRSA025В (два из двух) до блокировочного значения (50 м3/ч) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном  газе к основным горелкам П-2;

- клапан  поз.UV015 на топливном  газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

- с задержкой 180 сек. закрываются:

- электрозадвижки поз.EUV016, поз.EUV017 и поз.EUV018 на выкиде Н-2А, Н-2В, Н-2С;

- останавливается насос Н-2А, Н-2В, Н-2С.

- с задержкой 240 сек.:

- открывается электрозадвижка поз.EUV042 на подаче пара в змеевики П-2.

Давление продукта на входе в змеевики печи П-2 регистрируется приборами поз.РIR087, поз.РIR086, поз.РIR085 и поз.РIR084, соответственно.

Температура отбензиненной нефти на выходе из змеевиков печи П-2 контролируется по приборам поз.TIRA070, поз.TIRA071, поз.TIRA072, поз.TIRA073, соответственно, с сигнализацией по максимальной температуре.

На выходе из 1-ой секции печи П-2 1-ый и 2-ой потоки отбензиненной нефти объединяются. Температура отбензиненной нефти на выходе из 1-ой секции П-2 регистрируется прибором поз.TIRSA171А и поз.TIRSA171В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. Рассогласования показаний приборов поз.TIRSA171А и поз.TIRSA171В контролируется по поз.ТDA171, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура отбензиненной нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 по объединенному 3-му и 4-му потоку  контролируется по приборам поз.TIRSA176А, поз.TIRSA176B, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. Рассогласования показаний приборов поз.TIRSA176А и поз.TIRSA176В контролируется по поз.ТDA176, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении температуры по приборам поз. TIRSA171A, поз.TIRSA171B (два из двух) или  поз.TIRSA176A, поз.TIRSA176B (два из двух) до блокировочного значения (3850С) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV504 на топливном  газе к основным горелкам П-2;

- клапан поз.UV015 на топливном  газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

Температура отбензиненной нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 регистрируется прибором поз. TIRC074, работающими в каскадной схеме на выбор: либо с регулятором давления топливного газа поз. PIRCA519, либо с регулятором давления жидкого топлива поз. PIRCA529 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.РV519, поз.PV600, либо поз.РV529, установленными на линиях подачи топливного газа к основным горелкам и подачи жидкого топлива, соответственно. Выбор контура регулирования определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS516 между контурами.

Температура отбензиненной нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 регистрируется прибором поз.TIRC175, работающими в каскадной схеме на выбор, либо с регулятором давления топливного газа поз.PIRCA522, либо с регулятором давления жидкого топлива поз.PIRCA532 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.РV522, поз.PV601, либо поз.РV532, установленными на линиях подачи топливного газа к основным горелкам и подачи жидкого топлива, соответственно. Выбор контура регулирования определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS517 между контурами.

Температура продуктов горения на «перевале» регистрируется приборами поз.TIRA511А, поз.TIRA511В, поз.TIRA524А, поз.TIRA524В, поз.TIRSA512A, поз.TIRSA512В, с сигнализацией по максимальному значению температуры.

Давление общего потока отбензиненной нефти на выходе из печи регистрируется прибором поз.PIRSA088, с сигнализацией по минимальному значению давления.

Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» регистрируется прибором поз.AIRSA503, с сигнализацией по низкому содержанию кислорода в продуктах сгорания.

При одновременном достижении блокировочных значений параметров по приборам поз.PIRSA088 (снижении давления нефти на выходе из П-2 до 0,3кгс/см2), поз.TIRSA512А или поз.TIRSA512В (увеличении температуры продуктов горения на «перевале» печи П-2 до 1000 0С), поз.AIRSA503 (снижении содержания кислорода в продуктах сгорания до 0,2%об) срабатывает блокировка по прогару змеевика. При этом:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном  газе к основным горелкам П-2;

- клапан  поз.UV015 на топливном  газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2;

- электрозадвижки поз.EUV016, поз.EUV017 и поз.EUV018 на выкиде Н-2А, Н-2В, Н-2С.

- открываются:

- клапан поз.UV202 на подаче пара в камеру сгорания П-2;

- электрозадвижка поз.EUV042 на подаче пара в змеевики П-2;

- шибер поз.HV511 на байпасе дымовых газов к котлам-утилизаторам.

- останавливается:

- дымососы Д-1А, Д-1В, насос H-2A, H-2B, H-2С.

Содержание окиси углерода в продуктах сгорания регистрируется прибором поз.AIRA504, с сигнализацией по высокому содержание окиси углерода в продуктах сгорания.

Разрежение на «перевале» регистрируется приборами поз.PIRSA537A, поз.PIRSA537B, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Рассогласования показаний приборов поз.PIRSA537A, PIRSA537B контролируется по поз.РDA537, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении давления по приборам поз.PIRSA537A и поз.PIRSA537B (два из двух) до блокировочного значения (+1 мм.вод.ст.) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном газе к основным горелкам П-2;

- клапан поз.UV015 на топливном газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

Температура дымовых газов на выходе из печи П-2 регистрируется приборами поз.TIR525 и поз.TIR510.

Давление дымовых газов на выходе из печи П-2 до и после шибера регистрируется приборами поз.PIR577, поз.PIR536 и поз.PIR535, соответственно.

Для аварийного освобождения змеевиков печей предусмотрена подача водяного пара в каждый из потоков печей.

На линии подачи пара на освобождение змеевиков печи установлена электрозаслонка поз.EUV042.

Расход газа на печь П-2 контролируется по прибору поз.FQIR506.

Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи регистрируется приборами поз. PIRSA521A, поз.PIRSA521В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному и минимальному давлению. При повышении или понижении давления по приборам поз.PIRSA521A, поз.PIRSA521B (два из двух) до блокировочных значений (0,4 кгс/см2 или 0,01 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

•	клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном газе к основным горелкам П-2.

Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи контролируется по прибору поз.PIRCA519, с сигнализацией по максимальному и минимальному давлению и поддерживается клапанами-регуляторами поз.PV519 и поз.PV600, установленными на линии подачи топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи с коррекцией по температуре горячей струи на выходе из печи П-2 по прибору поз.TIRC074. Клапана работают последовательно по следующей схеме: первоначально открывается клапан поз.PV600 при открытии его на 100% начинает открываться второй клапан поз.PV519 и, наоборот, при работе на закрытие. Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи по месту контролируется по манометру поз.PI520.

Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи контролируется по приборам поз.PIRSA524A, поз.PIRSA524В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному и минимальному давлению. При повышении или понижении давления по приборам поз.PIRSA524A и поз.PIRSA524B (два из двух) до блокировочных значений (0,4 кгс/см2 или 0,01 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

•	клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном  газе к основным горелкам П-2.

Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи контролируется по прибору поз.PIRCA522, с сигнализацией по максимальному и минимальному давлению и поддерживается клапанами-регуляторами поз.PV522 и поз.PV601, установленными на линии подачи топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи с коррекцией по температуре горячей струи на выходе из печи П-2 поз.TIRC175. Клапана работают последовательно по следующей схеме: первоначально открывается клапан поз.PV601 при открытии его на 100 % начинает открываться второй клапан поз.PV522 и, наоборот, при работе на закрытие. Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи по месту контролируется по манометру поз.PI523.

Давление топливного газа к основным горелкам у печи П-2 контролируется манометром поз.PI575 (переносной на все горелки).

Давление топливного газа к пилотным горелкам регистрируется приборами поз.PIRSA527A и поз.PIRSA527В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному давлению. Рассогласования показаний приборов поз.PIRSA527A и поз.PIRSA527В контролируется по поз.РDA527, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При понижении давления по приборам поз. PIRSA527A и поз.PIRSA527B (два из двух) до блокировочного значения (0,05 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном газе к основным горелкам П-2;

- клапан поз.UV015 на топливном газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

Давление топливного газа к пилотным горелкам 2-ой секции печи по месту контролируется по манометру поз. PI528. Давление топливного газа к пилотным горелкам 1-ой секции печи по месту контролируется манометром поз. PI576.

Топливный газ, поступающий к пилотным горелкам первой и второй секции печи П-2 проходит через фильтра. Перепад давления до и после фильтров на подаче газа к первой и второй секции контролируется по прибору по месту поз.PDI525.

Давление газа к пилотным горелкам регулируется редуцирующим устройством прямого действия поз.РСV526.

Расход жидкого топлива к горелкам на 1-ую секцию печи регистрируется прибором поз.FIR507.

Давление жидкого топлива к горелкам 1-ой секции печи регистрируется прибором поз.PIRСA529, с сигнализацией по минимальному значению давления и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV529, установленным на линии подачи жидкого топлива к горелкам 1-ой секции печи, с коррекцией по температуре горячей струи на выходе из печи П-2 поз.TIRC175.

Давление жидкого топлива к горелкам 1-ой секции печи регистрируется приборами поз.PIRSA531A и поз.PIRSA531В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению давления. При снижении давления по приборам поз.PIRSA531A и поз.PIRSA531B (два из двух) до блокировочного значения (1,5кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

•	клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

Давление жидкого топлива к горелкам 1-ой секции печи по месту контролируется по манометру поз.PI530.

Расход жидкого топлива от 1-ой секции печи регистрируется прибором поз.FIRC508 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV508, установленным на линии возврата жидкого топлива в заводское кольцо.

Учет жидкого топлива, потребляемого на 1-ой секции печи П-2 ведется по разнице показаний приборов поз.FIR507 и поз.FIRC508 (определяемых по поз.FIR508А).

.

Расход жидкого топлива к горелкам 2-ой секции печи П-2 регистрируется прибором поз.FIR509.

Давление жидкого топлива к горелкам 2-ой секции печи регистрируется прибором поз.PIRСA532, с сигнализацией по минимальному значению давления и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV532, установленным на линии подачи жидкого топлива к горелкам 2-ой секции печи, с коррекцией по температуре горячей струи на выходе из печи П-2 поз.TIRC074.

Давление жидкого топлива к горелкам 2-ой секции печи регистрируется приборами поз.PIRSA534A и поз.PIRSA534В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению давления. При понижении давления по приборам поз.PIRSA534A и поз.PIRSA534B (два из двух) до блокировочного значения (1,5кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

•	клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к П-2.

Давление жидкого топлива к горелкам 2-ой секции печи по месту контролируется по манометру поз.PI533.

Расход жидкого топлива от 2-ой секции печи регистрируется прибором поз.FIRC510 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV510, установленным на линии возврата жидкого топлива в заводское кольцо.

Учет жидкого топлива, потребляемого на 2-ой секции печи П-2  ведется по разнице показаний приборов поз.FIR509 и  поз.FIRC510(определяемых по поз.FIR510А).

Первая секция печи П-2 оборудована 11 датчиками погасания пламени для пилотных горелок печи поз.BSA504А÷К и 11 датчиками погасания пламени для основных горелок печи поз.BSA503А÷К, с сигнализацией по погасанию пламени. При одновременном отсутствии пламени на основной и пилотной форсунках у двух смежных горелок (одновременное погасание 4-ёх форсунок) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном  газе к основным горелкам П-2;

- клапан  поз.UV015 на топливном  газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

Вторая секция печи П-2 оборудована 11 датчиками погасания пламени для пилотных горелок печи поз. BSA505А÷К и 11 датчиками погасания пламени для основных горелок печи поз. BSA506А÷К, с сигнализацией по погасанию пламени. При одновременном отсутствии пламени на основной и пилотной форсунках у двух смежных горелок (одновременное погасание 4-ёх форсунок) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV014, поз.UV509 на топливном  газе к основным горелкам П-2;

- клапан  поз.UV015 на топливном  газе к пилотным горелкам П-2;

- клапана поз.UV106, UV107 на жидком топливе к горелкам П-2.

На выходе из печи оба потока отбензиненной нефти объединяются и поступают на 8 тарелку атмосферной колонны К-2.

Колонна К-2 оборудована 59 клапанными тарелками.

Для улучшения отпаривания легких фракций в нижнюю часть колонны К-2, подается перегретый пар низкого давления из пароперегревателя печи П-2. Расход перегретого пара регистрируется прибором поз.FIRC003 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV003, установленным на линии подачи перегретого пара в нижнюю часть колонны К-2.

Давление в колонне К-2 регистрируется приборами поз.PIRSA094А и поз.PIRSA094В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. При подъеме давления в К-2 до блокировочного значения (5,0 кгс/см2) срабатывает блокировка по закрытию клапанов поз.UV014, поз.UV509 на газообразном топливе к основным горелкам П-2 и по закрытию клапанов поз.UV106, поз.UV107 на жидком топливе к горелкам П-2. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA094А и поз.PIRSA094В контролируется по поз.PDA094, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Давление в колонне К-2 регистрируется прибором поз.PIRС093 и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV093А (при низком давлении), установленным на линии подачи топливного газа в емкость е-2 или клапаном-регулятором поз.PV093В (при высоком давлении), установленным на линии сброса углеводородного газа из Е-2 на факел. На линии сброса газа с Е-2 на факел смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV017. На линии поддавливания емкости Е-2 топливным газом смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV016.

С верха колонны К-2 пары бензина, воды и газ поступают в аппараты воздушного охлаждения Хв-2/1÷8.

Температура верхнего продукта колонны К-2 после аппаратов воздушного охлаждения Хв-2/1÷8 регистрируется приборами поз.TIRCA086, поз.TIRCA088, поз.TIRCA089, поз.TIRCA091, поз.TIRCA094, поз.TIRCA096, поз.TIRCA100, поз.TIRCA098, с сигнализацией по максимальной температуре и регулируется изменением частоты вращения вентиляторов Хв-2/1÷8 на каждой секции, соответственно. Температура воздуха в диффузорах Хв-2/1÷8 регистрируется приборами поз.TI085А, поз.TI085В, поз.TI087А, поз.TI087В, поз.TI090А, поз.TI090В, поз.TI092А, поз.TI092В, поз.TI093А, поз.TI093В, поз.TI095А, поз.TI095В, поз.TI097А, поз.TI097В, поз.TI099А, поз.TI099В.

Общая температура верхнего продукта колонны К-2 после аппарата воздушного охлаждения Хв-2/1÷8 регистрируется прибором поз.TIR101.

Вода и бензин направляются в рефлюксную емкость Е-2. Температура в емкости Е-2 регистрируется прибором поз.ТIR102. Давление в емкости Е-2 контролируется по манометру поз. PI108.

Для уменьшения коррозии в шлемовую трубу колонны К-2, перед аппаратами воздушного охлаждения Хв-2/1÷8, подаются бензиновые растворы ингибитора коррозии и нейтрализатора, подаваемые двухголовочным насосом подачи реагентов Н-31 из емкостей Е-15 и Е-16.

Часть бензина из емкости  Е-2 насосом Н-7А, Н-7В подается в качестве острого орошение колонны К-2. Балансовая часть бензина из емкости  Е-2 насосом
Н-7А, Н-7В направляется в линию бензина колонны К-1 перед водяным холодильником Х-1. На линии бензина от насосов Н-7А, Н-7В в холодильник Х-1 установлена арматура с пневмоприводом поз.UV008. На общем приёме и нагнетании насосов Н-7А, Н-7В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV124, поз.UV0067. Давление на нагнетании насосов Н-7А, Н-7В контролируется по манометрам поз.PI105, поз.PI104, соответственно.

Расход орошения в колонну К-2 регистрируется прибором поз.FIRC028 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV028, установленным на трубопроводе подачи орошения в колонну К-2, с коррекцией по температуре верха колонны К-2 по прибору поз.TIRC075.

Уровень бензина в емкости Е-2 регистрируется приборами поз.LIRCSA010 и поз.LISA011, с сигнализацией по максимальному и минимальному значению уровня, блокировкой по запрету пуска насосов Н-7А, Н-7В при минимальном значении уровня (10%) и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV010, установленным на линии откачки бензиновой фракции в Е-1 через х-1. Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA010 и поз.LISA011 контролируется по поз.LDA011, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Уровень раздела фаз в емкости регистрируется прибором поз.LIRCA003 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению уровня и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV003, установленным на трубопроводе откачки кислой воды насосами Н-26А, Н-26В из Е-2 в сборник кислой воды Е-3. Ёмкость
Е-2 оснащена местным уровнемером поз.LG049.

Содержание рН в кислой воде регистрируется поточным прибором поз.AIR001, находящимся на нагнетании насосов Н-26А, Н-26В. Давление на нагнетании насосов Н-26А, Н-26В контролируется по манометрам поз.PI106, поз.PI107, соответственно.

Для улучшения условий работы атмосферной колонны К-2 и снятия избыточного тепла в колонне предусмотрены три циркуляционных орошения.

1Ц.О. выводится с 46-ой тарелки колонны К-2 и насосами Н-10а, Н-10в подается в теплообменники Т-5, т-6, где охлаждается за счет нагрева потока нефти и затем возвращается на 49 тарелку колонны К-2. Давление 1Ц.О. после теплообменников Т-5, Т-6 контролируется по манометрам поз.PI026, поз.PI024.

Заполнение 1Ц.О. приёмного трубопровода насосов Н-10А, Н-10В регистрируется прибором поз.LSA058, с сигнализацией и блокировкой на запрет пуска насосов Н-10А, Н-10В по минимальному значению параметра.

На приёмах и выкидах насосов Н-10А, Н-10В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV062, поз.ЕUV022 и поз.ЕUV061, поз.ЕUV023, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-10А, Н-10В контролируется по манометрам поз.PI091, поз.PI092, соответственно.

Расход 1Ц.О. колонны К-2 регистрируется прибором поз.FIRC027 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV027, установленным на линии 1Ц.О. после
Т-5, Т-6 в К-2, с коррекцией по температуре на 49-ой тарелке колонны К-2 по прибору поз.TIRC077.

Температура 1Ц.О. на выходе из теплообменников Т-5, Т-6 регистрируется прибором поз.TIRC017 и поддерживается клапаном-регулятором поз. TV017В, установленным на линии 1Ц.О. в теплообменники Т-5, Т-6 и клапаном-регулятором поз.TV017А, установленным  на линии-байпасе теплообменников Т-5, Т-6.

Температура подачи 1Ц.О. в колонну К-2 регистрируется прибором поз.TIR076.

2Ц.О. выводится с 34-ой тарелки колонны К-2 и насосами Н-11а, Н-11в направляется в теплообменники Т-13, т-14, где охлаждается за счет нагрева потока обессоленной нефти, затем  в генератор пара низкого давления Т-22, где охлаждается за счет получения пара низкого давления и возвращается на 37-ю тарелку колонны К-2. На трубопроводах 2Ц.О. после теплообменников Т-13, Т-14 и Т-22 установлены манометры поз.PI044, поз.PI039 и поз.PI055, соответственно.

Заполнение 2Ц.О. приёмного трубопровода насосов Н-11а, Н-11в регистрируется прибором поз.LSA059, с сигнализацией и блокировкой на запрет пуска насосов Н-11а, Н-11в по минимальному значению параметра.

На приёмах и выкидах насосов Н-11а, Н-11в установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV060, поз.ЕUV020 и поз.ЕUV059, поз.ЕUV021, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-11а, Н-11в контролируется по манометрам поз.PI090, поз.PI089, соответственно.

Температура 2Ц.О. на выходе из генератора пара низкого давления 
Т-22 регистрируется прибором поз.TIR045.

Расход 2Ц.О. К-2 регистрируется прибором поз.FIRC026 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV026, установленным на линии 2Ц.О. из Т-22 в К-2.

Температура подачи 2Ц.О. в К-2 регистрируется прибором поз.TIR080.

3Ц.О. выводится с 22-ой тарелки колонны К-2 и насосами Н-12а, Н-12в направляется в теплообменник Т-20, где охлаждается за счет нагрева потока отбензиненной нефти с куба К-1. Затем часть орошения направляется в трубное пространство ребойлера Т-19 отпарной колонны К-3/1, где охлаждается за счет нагрева потока фр. 140-240 0С циркулирующей по кубу К-3/1 (по межтрубному пространству). Остальное количество 3Ц.О. направляется в теплообменники т-15, т-16, где охлаждается за счет нагрева потока обессоленной нефти.

Заполнение 3Ц.О. приёмного трубопровода насосов Н-12а, Н-12в регистрируется прибором поз.LSA060, с сигнализацией и блокировкой на запрет пуска насосов Н-12а, Н-12в по минимальному значению параметра.

На приёмах и выкидах насосов Н-12а, Н-12в установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV030, поз.ЕUV070 и поз.ЕUV031, поз.ЕUV069, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-12А, Н-12В контролируется по манометрам поз.PI121, поз.PI122, соответственно.

Температура на 22 тарелке регистрируется прибором поз.TIR083.

Расход 3Ц.О. через теплообменники т-15, т-16 регистрируется приборами поз.FIRC066 и поз.FIRC067 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV066 и поз.FV067, установленными на линиях подачи 3Ц.О. в Т-15, Т-16, полученные данные по расходу суммируются в сумматоре поз.FIC068 и выдается сигнал на клапана поз.FV066 и поз.FV067 в соотношении 60 % (через т-15) к 40 % (через т-16).

Расход 3Ц.О. через теплообменники Т-15, Т-16 регистрируется прибором поз.FIRC029 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV029, установленным на линии 3Ц.О. из Т-15, Т-16 в К-2, с коррекцией по температуре на 25-ой тарелке колонны К-2 по прибору поз.TIRC082.

Расход 3Ц.О. через ребойлер  Т-19 отпарной колонны К-3/1 регистрируется прибором поз.FIRC030 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV030, установленным на линии 3Ц.О. на выходе из ребойлера Т-19 в К-2, с коррекцией по температуре фр. 140-240 0С по прибору поз.TIRC103.

После охлаждения в Т-19, т-20, т-15, т-16 потоки 3Ц.О. объединяются и общий поток возвращается на 25-ю тарелку колонны К-2. Температура подачи 3Ц.О. в колонну К-2 регистрируется прибором поз.TIR081.

Давление 3Ц.О. после теплообменников Т-20, Т-15 и Т-16 контролируется по манометрам поз.PI081, поз.PI049 и поз.PI045, соответственно.

Для обеспечения надежной работы атмосферной колонны К-2, в случае неисправности теплообменников Т-5,6 для 1Ц.О. или Т-15,16 для 3Ц.О., предусмотрен воздушный холодильник хв-8, обеспечивающий в этом случае необходимую температуру циркуляционных орошений, поступающих в колонну К-2. Температура 1Ц.О. или 3Ц.О. после аппарата воздушного охлаждения Хв-8 регистрируется прибором поз.TIRC169 и регулируется путем изменения частоты вращения двигателя.

С 49-ой тарелки колонны К-2 фр. 140-240 0С поступает в верхнюю отпарную колонну К-3/1. Колонна К-3/1 оборудована 8 однопоточными трапецивидно-клапанными тарелками.

Уровень в К-3/1 регистрируется приборами поз.LIRCSA012 и поз.LISA013, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по низкому уровню (10%, два из двух) по запрету пуска насосов Н-18А, Н-18В и поддерживается либо клапаном-регулятором поз.LV012, установленным на трубопроводе фр.140-2400С из К-2 в колонну К-3/1, либо клапаном-регулятором поз.FV006, установленным на трубопроводе вывода прямогонной керосиновой фр.140-240 0С с установки. Выбор контура регулирования определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS006 между контурами. Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA012 и  поз.LISA013 контролируется по поз.LDA013, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Отпаренные углеводороды и водяной пар возвращаются в колонну К-2 на 50 тарелку.

С 36-ой тарелки колонны К-2 фр. 160-300 0С поступает в среднюю отпарную колонну К-3/2. Колонна К-3/2 оборудована 6 двухпоточными трапецивидно-клапанными тарелками.

Уровень в колонне К-3/2 регистрируется приборами поз.LIRCSA014 и поз.LISA015, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по низкому уровню (10%, два из двух) запрет пуска насосов Н-13А,
Н-13В и поддерживается, либо клапаном-регулятором поз.LV014, установленным на трубопроводе фр.160-3000С из К-2 в колонну К-3/2, либо клапаном-регулятором поз.FV010, установленным на трубопроводе вывода фр.160-3000С в линию ЛДТ. Выбор контура регулирования определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS010 между контурами. Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA014 и поз.LISA015 контролируется по поз.LDA015, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Отпаренные углеводороды и водяной пар возвращаются в К-2 на 38 тарелку.

Температура на 37 тарелке (отбор фр.160-3000С) регистрируется прибором поз.TIR078.

С 25-ой тарелки колонны К-2 фр.230-3600С поступает в нижнюю отпарную колонну К-3/3. Колонна К-3/3 оборудована 6 двухпоточными трапецивидно-клапанными тарелками.

Уровень в колонне К-3/3 регистрируется прибором поз.LIRCSA016 и поз.LISA017, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по низкому уровню (10%, два из двух) запрет пуска насосов Н-9А, Н-9В и поддерживается, либо клапаном-регулятором поз.LV016, установленным на трубопроводе фр.230-3600С из К-2 в колонну К-3/3, либо клапаном-регулятором поз.FV007, установленным на трубопроводе вывода фр.230-3600С с установки. Выбор контура регулирования определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS007 между контурами. Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA016 и поз.LISA017 контролируется по поз.LDA017, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Отпаренные углеводороды и водяной пар возвращаются в К-2 на 27 тарелку.

Температура на 25 тарелке регистрируется прибором поз.TIR079.

Подвод тепла в колонну К-3/1 осуществляется в ребойлере Т-19 за счет нагрева фр.140-2400С 3-им Ц.О. колонны К-2.

Фр.140-2400С с низа верхней отпарной колонны К-3/1 насосами Н-18а, Н-18в направляется на охлаждение в аппарат воздушного охлаждения Хв-3 и далее в водяной холодильник Х-6/1,2 (по межтрубному пространству), где охлаждаются оборотной водой 1-ой системы. Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-6/1,2 регистрируется прибором поз.TI104.

На приёме и выкиде насосов Н-18А, Н-18В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV068, поз.UV069. Давление на нагнетании насосов Н-18А, Н-18В контролируется по манометрам поз.PI109, поз.PI110, соответственно.

Температура фр.140-2400С после аппарата воздушного охлаждения Хв-3 регистрируется прибором поз.TIRCA105, с сигнализацией по максимальному значению параметра и регулируется изменением частоты вращения вентиляторов ХВ-3. Расход фр.140-240°С регистрируется прибором поз.FIRC006 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV006, установленным на линии вывода прямогонной керосиновой фр.140-240°С с установки.

Фр.140-240°С с установки выводится в виде прямогонной керосиновой
фр.140-240ОС.

В зимнее время фр.140-240°С  может смешиваться с небольшим количеством фр.160-300°С и выводится с установки в качестве зимнего дизельного топлива (ЗДТ).

Общий расход фр.140-240°С или зимнего дизельного топлива на выходе с установки регистрируется прибором поз.FQIR055, температура по прибору поз.TIR005, давление контролируется по манометру поз. PI005.

На линии вывода прямогонной керосиновой фр.140-240ОС (зимнего дизельного топлива) на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV020.

Предусмотрена возможность вывода зимнего дизельного топлива в линию №325, количество выводимого зимнего дизельного топлива регистрируется прибором поз.FQR3001.

Фр.160-3000С с низа средней отпарной колонны К-3/2 насосами Н-13а, Н-13в проходит через теплообменник Т-9, где охлаждается за счет нагрева потока обессоленной нефти, теплообменник Т-1, где охлаждается за счет нагрева потока нефти и направляется на смешение с фр.230-3600С и выводится с установки. Давление в трубопроводах откачки фр.160-3000С после теплообменников Т-9, Т-1 контролируется по манометрам поз.PI034, поз.PI019, соответственно.

На приёмах и выкидах насосов Н-13А, Н-13В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV027, поз.ЕUV066 и поз.EUV067, поз.EUV068, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-13А, Н-13В контролируется по манометрам поз.PI113, поз.PI114 соответственно.

Расход каждого потока фр. 160-300 0С регистрируется приборами поз.FIRC005 и поз.FIRС010 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV005 и поз.FV010, установленными после теплообменника Т-1 на потоках смешения с фр.140 - 2400С  и
фр.230-360 0С, соответственно.

Предусмотрена возможность вывода фр.160-3000С в резервуарные парки тит.68/2 цеха №4, количество выводимой фр.160-3000С регистрируется прибором поз.FQR3003, температура регистрируется прибором поз.TR1007. На линии вывода фр.160-3000С на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV7001.

Фр.230-360°С с низа нижней отпарной колонны К-3/3 насосами Н-9а, Н-9в подается в теплообменник Т-10, где охлаждается за счет нагрева потока обессоленной нефти, в теплообменник Т-2, где охлаждается за счет нагрева потока сырой нефти и направляется на смешение с фр.160-300°С и выводится с установки в качестве  летнего дизельного топлива.

Давление в трубопроводах откачки фр.230-3600С после теплообменников Т-10, Т-2 контролируется по манометрам поз.PI031, поз.PI015, соответственно. Температура фр.230-3600С на выходе из теплообменника Т-2 регистрируется прибором
поз.TIR003.

На приёме и выкиде насосов Н-9А Н-9,В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV125, поз.UV072. Давление на нагнетании насосов Н-9А, Н-9В контролируется по манометрам поз.PI111, поз.PI112, соответственно.

Расход фр.230-3600С регистрируется прибором поз.FIRC007 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV007, установленным на линии фр.230-3600С после теплообменника Т-2 на смешение.

Предусмотрена возможность вывода фр.230-3600С в резервуарные парки тит.68/2 цеха №4, количество выводимой фр.230-3600С регистрируется прибором поз.FQR 3004. На линии вывода фр.230-3600С на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV7002.

Общий расход летнего дизельного топлива на выходе с установки регистрируется прибором поз.FQIR056, температура регистрируется прибором поз.TIR001, давление контролируется по манометру поз.PI007. На линии вывода летнего дизельного топлива на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV019.

Предусмотрена возможность вывода летнего дизельного топлива в линию №325, количество выводимого летнего дизельного топлива контролируется по прибору поз.FQR3002.

Мазут выводится с низа колонны К-2 насосами Н-8а, Н-8в, проходит через фильтр Ф-2А, Ф-2В, теплообменник Т-21, где охлаждается за счет нагрева потока отбензиненной нефти, делится на два параллельных потока и поступает в теплообменники Т-17В, Т-18. Перепад давления до и после фильтров мазута Ф-2А, Ф-2В регистрируется прибором поз.PDIA120, с сигнализацией по максимальному значению разницы давлений до и после фильтров. Давления на выходе после фильтров Ф-2А, Ф-2В контролируется по манометрам поз.PI119 и поз.PI118.

На приёмах и выкидах насосов Н-8А, Н-8В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV028, поз.ЕUV045 и поз.EUV029, поз.EUV046, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-8А, Н-8В контролируется по манометрам поз.PI116, поз.PI117, соответственно.

Первый поток подается в теплообменники Т-17В,А, Т-11, Т-3, где охлаждается за счет нагрева 1-ого потока обессоленной и сырой нефти. Температура мазута на выходе после теплообменника Т-3 регистрируется прибором поз.TIR010.

Второй поток подается в теплообменник Т-18, т-12, т-4, где охлаждается за счет нагрева 2-ого потока обессоленной и сырой нефти, объединяется с выводом первого потока мазута в общий поток  и выводится с установки. Температура мазута на выходе после теплообменника Т-4 регистрируется прибором поз.TIR004.

Давление в трубопроводах откачки мазута после теплообменников Т-21, Т-17В,
Т-17А, Т-18, Т-12, Т-11, Т-4, Т-3 контролируется по манометрам поз.PI080, поз.PI053, поз.PI051, поз.PI047, поз.PI041, поз.PI017, поз.PI020, соответственно.

Расход первого потока мазута после теплообменника Т-3 регистрируется прибором поз.FIRC009 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV009, установленным на трубопроводе вывода мазута после теплообменников Т-3, c коррекцией по уровню в кубе колонны К-2 прибора поз.LIRCSA008.

Расход второго потока мазута после теплообменника Т-4 регистрируется прибором поз.FIRC008 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV008, установленным на трубопроводе вывода мазута после теплообменников Т-4, c коррекцией по уровню в кубе колонны К-2 прибора поз.LIRCSA008.

Уровень в колонне К-2 регистрируется приборами поз.LIRCSA008 и поз.LISA009, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по минимальному значению уровня (10%, два из двух) запрет пуска насосов Н-8А, Н-8В. Рассогласование показаний приборов поз. LIRCSA008 и поз.LISA009 контролируется по поз.LDA009, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Температура в кубе колонны К-2 регистрируется прибором поз.TIR084. Давление  в кубе колонны К-2 регистрируется прибором поз.PIR095.

Общий расход мазута с установки регистрируется прибором поз.FQIR057, температура прибором поз.TIR006, давление контролируется по манометру поз.PI006.

На линии вывода мазута на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV123.

Для подпитки заводского топливного кольца из линии вывода мазута с установки предусмотрена подача мазута в линию обратного жидкого топлива.

### 3.2.3. Стабилизация и фракционирование бензиновых фракций

Колонна К-4 оборудована 40 клапанными тарелками.

Бензин из емкости Е-1насосами Н-6А, Н-6В через Т-23, Т-24/1÷4 направляется на 20-ю тарелку стабилизационной колонны  К-4. Температура потока нестабильного бензина на входе в К-4 на выходе регистрируется прибором поз.TIR119.

Температура на 20-й тарелке в колонне К-4 регистрируется прибором
поз.TIR120.

C верха колонны К-4 пары воды и пропан-бутановая фракция (ПБФ) поступают для охлаждения в аппарат воздушного охлаждения Хв-4/1÷3 и далее в межтрубное пространство в водяной холодильник Х-4, где охлаждаются оборотной водой 2-ой системы. Температура оборотной воды 2-ой системы на выходе из Х-4 регистрируется прибором поз.TI125.

Температура верхнего продукта колонны К-4 после аппаратов воздушного охлаждения Хв-4/1-3 регистрируется приборами поз. TIRCA155, поз.TIRCA153, поз.TIRCA151, соответственно, с сигнализацией по максимальному значению параметра и регулируется изменением частоты вращения вентиляторов Хв-4/1÷3.

После конденсации и охлаждения ПБФ поступает в емкость Е-4.

Температура в емкости Е-4 регистрируется прибором поз.TIR124. Давление в емкости Е-4 контролируется по манометру поз. PI138.

Для уменьшения коррозии в шлемовую трубу колонны К-4, перед аппаратом воздушного охлаждения Хв-4/1÷3, подаются бензиновые растворы ингибитора коррозии и нейтрализатора. Растворы из емкостей Е-15 и  Е-16 подаются насосом подачи реагентов Н-38.

Часть ПБФ из емкости  Е-4 насосами Н-14а, Н-14в подается на орошение колонны К-4, балансовое количество охлаждается в водяном холодильнике ПБФ
Х-7/1,2 (по межтрубному пространству), где охлаждаются оборотной водой 2-ой системы и выводится с установки. Температура оборотной воды 2-ой системы на выходе из Х-7/1,2 регистрируется прибором поз.TI113. На приёмах и выкидах насосов Н-14А, Н-14В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV071, поз.ЕUV036 и поз.EUV072, поз.EUV073, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-14А, Н-14В контролируется по манометрам поз.PI141, поз.PI142 соответственно.

Общий расход пропан-бутановой фракции с установки регистрируется прибором поз.FQIR058, температура прибором поз.TIR180, давление контролируется по манометру поз.PI192. На линии вывода пропан-бутановой фракции с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV023.

Расход орошения в колонну К-4 регистрируется прибором поз.FIRС036 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV036, установленным на трубопроводе подачи орошения в колонну, с коррекцией температуры верха колонны К-4 по прибору поз.TIRC122.

Уровень в Е-4 регистрируется приборами поз.LIRCSA021 и  поз.LISA020, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по низкому уровню (10%, два из двух) запрет пуска насосов Н-14А, Н-14В, и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV021, установленным на линии вывода пропан-бутановой фракции с установки. Рассогласования показаний приборов поз.LIRCSA021 и поз.LISA020 контролируется по поз.LDA020, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Уровень раздела фаз в емкости Е-4 регистрируется прибором поз.LIRCA004 с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV004, установленным на трубопроводе вывода кислой воды из Е-4 в сборник кислой воды Е-3. Емкость Е-4 оснащена местным уровнемером поз.LG050.

Давление в колонне К-4 регистрируется прибором поз.PIRCA129 с сигнализацией по максимальному значению параметра и поддерживается либо клапаном-регулятором поз.PV129А, установленным на шлемовой линии колонны К-4 перед воздушными холодильниками  Хв-4/1÷3, либо клапаном-регулятором поз.PV129В на линии сброса газа из емкости Е-4 на факел или в линию сброса газа с Е-1. Выбор регулирующего параметра определяется со станции оператора электронным ключом HS129в зависимости от технологического режима. На линии сброса газа с Е-4 на факел смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV021. На линии сброса газа с Е-4 в линию сброса газа с Е-1 смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV126.

Перепад давления между колонной К-4 и емкостью Е-4 регистрируется прибором поз.PDIC140 и поддерживается клапаном-регулятором поз.PDV140, установленного на линии байпаса помимо воздушного холодильника ХВ-4/1÷3 и водяного холодильника Х-4.

Давление в колонне К-4 регистрируется приборами поз.PIRSA137А и поз.PIRSA137В сигнализацией и блокировкой по максимальному значению. При подъеме давления в К-4 до блокировочного значения (14 кгс/см2) срабатывает блокировка по закрытию клапанов поз.UV024, поз.UV510 на газообразном топливе к основным горелкам печи П-3. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA137А и поз.PIRSA137В контролируется по поз.PDA137, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Уровень в колонне К-4 регистрируется приборами поз.LISA018 и поз.LIRCSA019, с сигнализацией минимального и максимального значения параметра и блокировкой при минимальном значении уровня (10%, два из двух) запрет пуска насосов Н-15А, Н-15В. Рассогласование показаний приборов поз.LISA018 и поз.LIRCSA019 контролируется по поз.LDA018, с сигнализацией максимального значения параметра.

Давление в кубе колонны К-4 регистрируется прибором поз.PIR139.

Температура в кубе колонны К-4 регистрируется прибором поз.ТIR121.

Стабилизированная бензиновая фракция НК-180 0С из куба К-4 под собственным давлением подается в трубное пространство теплообменника
Т-24/3,4,1,2, где охлаждается за счет нагрева потока нестабильного бензина по межтрубному пространству и затем направляется во фракционирующую колонну
К-5 на 28 тарелку. На трубопроводе откачки стабильного бензина после теплообменников Т-24/3,4, Т-24/1,2 установлены манометры поз.PI127, поз.PI128, соответственно.

Расход стабильного бензина в колонну К-5 регистрируется прибором
поз.FIRC038 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV038, установленным на трубопроводе подачи стабильного бензина в колонну К-5, с коррекцией по уровню в колонне К-4 по прибору поз.LIRCSA019.  На линии подачи стабильного бензина в колонну К-5 перед клапаном-регулятором поз.FV038 смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV022.

При работе установки без колонны К-5 расход стабильного бензина с установки регистрируется прибором поз.FIRC037 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV037, установленным на трубопроводе вывода фр.110-180ºС с установки, с коррекцией по уровню в колонне К-4 по прибору поз.LIRCSA019.

Часть кубового продукта, выводимого из колонны К-4, поступает на прием насосов горячей струи Н-15А, Н-15В и далее четырьмя параллельными потоками направляется в печь П-3, нагрева горячей струи стабилизационной колонны К-4, где нагревается за счет сжигания газообразного топлива. На приёмах и выкидах насосов Н-15А, Н-15В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV032, поз.ЕUV033 и поз.ЕUV034, поз.EUV035, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-15А, Н-15В контролируется по манометрам поз.PI131, поз.PI130, соответственно.

В период пуска, для заполнения колонны К-5 и регулирования уровня в колонне К-4, имеется пусковая линия с выкида Н-15А, Н-15В на 28-ую тарелку колонны К-5. Расход стабильного бензина с выкида Н-15А, Н-15В на 28-ую тарелку колонны
К-5 регистрируется прибором поз.FIRC070 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV070, установленным на трубопроводе подачи стабильного бензина с выкида Н-15А, Н-15В на 28-ую тарелку колонны К-5. При выводе на нормальный технологический режим пусковая линия отглушается.

Расход горячей струи по каждому потоку печи П-3 регистрируется приборами поз.FIRCSA032А и поз.FIRSA032В (по 1-ому потоку), поз.FIRCSA033А и поз.FIRSA033В (по 2-ому потоку), поз.FIRCSA034А и поз.FIRSA034В (по 3-ему потоку), поз.FIRCSA035А и поз.FIRSA035В (по 4-ому потоку), с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV032А, поз.FV033А, поз.FV034А, поз.FV035А, соответственно, расположенными на входе каждого из потоков в печь П-3.

Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA032А и поз.FIRSA032В контролируется по поз.FDA032, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA033А и  поз.FIRSA033В контролируется по поз.FDA033, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA034А и  поз.FIRSA034В контролируется по поз.FDA034, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA035А и  поз.FIRSA035В контролируется по поз.FDA035, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

При снижении расхода по приборам поз.FIRCSA032А и поз.FIRSA032В (два из двух) или поз.FIRCSA033А и поз.FIRSA033В (два из двух) или поз.FIRCSA034А и поз.FIRSA034В (два из двух) или поз.FIRCSA035А и поз.FIRSA035В (два из двух) до блокировочного значения (33 м3/ч) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3.

- с задержкой 180 сек. закрываются:

- электрозадвижки поз.EUV034 и поз.EUV035 на выкиде Н-15А, Н-15В;

- останавливается насос H-15A, H-15B.

- с задержкой 240 сек. открывается:

- электрозадвижка поз.EUV043 на подаче пара в змеевики печи П-3.

Давление каждого потока продукта на входе в змеевики печи П-3 регистрируется приборами поз.РIR132, поз.РIR133, поз.РIR134, поз.РIR135, соответственно.

Температура горячей струи на выходе из змеевиков печи П-3 регистрируется приборами поз.TIRA114, поз.TIRA115, поз.TIRA116, поз.TIRA117, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

На выходе из печи П-3 потоки объединяются и поступают в колонну К-4. Температура горячей струи на выходе из змеевика печи П-3 регистрируется приборами поз.TIRSA172A и поз.TIRSA172B, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.TIRSA172A и поз.TIRSA172B контролируется по поз.TDA172, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении температуры по приборам
поз.TIRSA172A и поз.TIRSA172B (два из двух) до блокировочного значения (2400С) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан  поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3.

Температура горячей струи на входе в колонну К-4 из печи П-3 контролируется по прибору поз.TIRC118, работающим в каскадной схеме с регулятором давления топливного газа поз.PIRCA544 (газ к основным горелкам печи) и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV544, установленным на линии подачи топливного газа к основным горелкам П-3.

Давление общего потока горячей струи на выходе из печи П-3 регистрируется прибором поз.PIRSA136, с сигнализацией по минимальному значению давления.

Температура продуктов горения на «перевале» регистрируется прибором поз.TIRA514 и поз.TIRSA515, с сигнализацией по высокой температуре  продуктов сгорания на «перевале».

Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» регистрируется прибором поз.AIRSA505, с сигнализацией по низкому содержанию кислорода в продуктах сгорания.

При одновременном достижении блокировочных значений параметров по приборам поз.PIRSA136 (снижении давления нефти на выходе из П-3 до 3,6 кгс/см2), поз.TIRSA515 (увеличение температуры продуктов горения на «перевале» печи П-3
до 10000С), поз.AIRSA505 (снижении содержания кислорода в продуктах сгорания до 0,2 %об) срабатывает блокировка по прогару змеевика. При этом:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан  поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3;

- электрозадвижки поз.EUV034 и поз.EUV035 на выкиде Н-15А, Н-15В.

- открываются:

- клапан поз.UV204 на подаче пара в камеру сгорания П-3;

- электрозадвижка поз.EUV043 на подаче пара в змеевики П-3
(при PIR417˃ PIRSA136);

- шибер поз.HV511 на байпасе дымовых газов к котлам-утилизаторам.

- останавливаются:

- дымососы Д-1А, Д-1В, насос H-15A, H-15B.

Содержание окиси углерода в продуктах сгорания регистрируется прибором поз.AIRA506, с сигнализацией по высокому содержанию углерода в продуктах сгорания.

Разрежение на «перевале» регистрируется приборами поз.PIRSA553A и поз.PIRSA553B, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра.  Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA553A и поз.PIRSA553B контролируется по поз.PDA553, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении давления по приборам поз.PIRSA553A и PIRSA553B (два из двух) до блокировочного значения (+1 мм.вод.ст.) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан  поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3.

Температура дымовых газов на выходе из печи П-3 регистрируется прибором поз.TIR513.

Давление дымовых газов на  выходе из печи П-3 до и после шибера регистрируется приборами поз.PIR552 и поз.PIR551, соответственно.

Для аварийного освобождения змеевиков печей предусмотрена подача водяного пара в каждый из потоков печей. На линии подачи пара на освобождение змеевиков печи установлена электрозаслонка поз.EUV043.  Давление пара для освобождения змеевиков печи П-3 контролируется по прибору поз.PIR417.

Расход газа на печь П-3 контролируется по прибору поз. FQIR504.

Давление топливного газа к основным горелкам печи регистрируется приборами поз.PIRCA544, с сигнализацией по максимальному и минимальному давлению и поз.PIRSA546A и поз.PIRSA546В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному и минимальному давлению. Давление топливного газа к основным горелкам по месту контролируется по манометру поз.PI545. При повышении или понижении давления по приборам поз.PIRSA546A и поз.PIRSA546B (два из двух) до блокировочных значений (0,4 кгс/см2 или 0,01 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3.

Давление топливного газа к основным горелкам у печи П-3 контролируется по манометру поз.PI556 (переносной на все горелки).

Давление топливного газа к пилотным горелкам регистрируется приборами поз.PIRSA549А, поз.PIRSA549В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному давлению. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA549A и поз.PIRSA549B контролируется по поз.PDA549, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При понижении давления по приборам поз. PIRSA549A и поз.PIRSA549B (два из двух) до блокировочного значения (0,05 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан  поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3.

Топливный газ, поступающий к пилотным горелкам печи П-3, проходит через фильтра тонкой очистки. Перепад давления до и после фильтров на подаче газа контролируется по местному прибору поз.PDI547. Давление топливного газа к пилотным горелкам по месту контролируется по манометру поз.PI550.

Давление газа к пилотным горелкам регулируется редуцирующим устройством прямого действия поз.РСV548.

Печь П-3 оборудована 8 датчиками погасания пламени для пилотных горелок поз.BSA507A÷H и 8 датчиками погасания пламени для основных горелок поз.BSA508A÷H с сигнализацией по погасанию пламени. При одновременном отсутствии пламени на основной и пилотной форсунках у двух смежных горелок (одновременное погасание 4-ёх форсунок) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV024, поз.UV510 на топливном  газе к основным горелкам П-3;

- клапан  поз.UV025 на топливном  газе к пилотным горелкам П-3.

Бензиновая фр.НК-1800С подается в колонну К-5 на 28 тарелку. Температура питания  стабильного бензина в К-5 регистрируется прибором поз.TIR128.

Колонна К-5 оборудована 70 клапанными тарелками.

C верха колонны К-5 выводятся пары фр.НК-62ºС, охлаждаются в аппарате воздушного охлаждения Хв-5/1÷3, поступают в межтрубное пространство водяного холодильника Х-5, где охлаждаются оборотной водой 1-ой системы и собираются  в емкости Е-5. Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-5 контролируется прибором поз.TI137 по месту.

Температура верхнего продукта колонны К-5 после аппаратов воздушного охлаждения Хв-5/1÷3 регистрируется приборами поз.TIRCA157, поз.TIRCA159, поз.TIRCA161, с сигнализацией по максимальному значению параметра  и регулируется изменением частоты вращения вентиляторов Хв-5/1÷3, соответственно.

Температура продукта в Е-5 регистрируется прибором поз.TIR138. Давление в Е-5 контролируется по манометру поз.PI159.

Для уменьшения коррозии в шлемовую трубу колонны К-5, перед аппаратом воздушного охлаждения Хв-5/1÷3, подается бензиновый раствор ингибитора коррозии, подаваемого насосом Н-36 из емкости Е-15.

Часть фр.НК-62ºС из емкости Е-5 насосами Н-17а, Н-17в подается на орошение колонны К-5, балансовое количество ее выводится с установки. Расход орошения в колонну К-5 регистрируется прибором поз.FIRC039 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV039, установленным на трубопроводе подачи орошения в колонну, с коррекцией по температуре верха колонны К-5 по прибору поз.TIRC130.  На приёмах и выкидах насосов Н-17А, Н-17В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV076, поз.ЕUV039 и поз.EUV077, поз.EUV078, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-17А, Н-17В контролируется по манометрам поз.PI161, поз.PI160, соответственно.

Уровень в Е-5 регистрируется приборами поз.LIRCSA026 и поз.LISA025, с сигнализацией минимального и максимального уровня, блокировкой при минимальном значении уровня (10%, два из двух) - запрет пуска насосов Н-17А, Н-17В и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV026, установленным на линии вывода фр.НК-62ºС с установки. Рассогласование показаний приборов поз.LIRCSA026 и поз.LISA025 контролируется по поз.LDA025, с сигнализацией максимального значения параметра.

Давление в колонне к-5 регистрируется прибором поз.PIRC145 и поддерживается или клапаном-регулятором поз.PV145В, установленным на линии подачи топливного газа в емкость Е-5 (при малом давлении) или клапаном-регулятором поз.PV145А, установленным на линии сброса углеводородного газа из Е-5 на факел (при большом давлении). На линии сброса газа с Е-5 на факел смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV027. На линии подачи топливного газа в емкость Е-5 смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV026.

Давление в колонне К-5 регистрируется приборами поз.PIRSA146А и  поз.PIRSA146В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному значению параметра. При подъеме давления в К-5 по приборам поз.PIRSA146А и  поз.PIRSA146В (два из двух) до блокировочного значения (5 кгс/см2) – срабатывает блокировка по закрытию клапанов поз.UV030, поз.UV511 на газообразном топливе к основным горелкам печи П-4. Рассогласования показаний приборов поз.PIRSA146А и поз.PIRSA146В контролируется по поз.PDA146, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Общий расход фр.НК-62ºС с установки регистрируется прибором
поз.FQIR054. Температура фр.НК-62ºС с установки регистрируется прибором поз.TIR177, давление контролируется по манометру поз.PI004.

На линии вывода фр.НК-62ºС на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV028.

Боковой продукт колонны К-5 фр.70-110ºС выводится с 46-ой тарелки и насосом Н-20А, Н-20В направляется в аппарат воздушного охлаждения ХВ-7, в межтрубное пространство водяного холодильника Х-9/1,2, где охлаждается оборотной водой 1-ой системы и выводится с установки. Температура оборотной воды
1-ой системы на выходе из Х-9/1,2 контролируется по прибору поз.TI139 по месту.

Температура фр.70-110ºС после аппарата воздушного охлаждения ХВ-7 регистрируется прибором поз.TIRCA165, с сигнализацией по максимальному значению параметра и регулируется изменением частоты вращения вентилятора Хв-7.

На общем приёме и выкиде насосов Н-20А, Н-20В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV098, поз.UV099. Давление на нагнетании насосов Н-20А,
Н-20В контролируется по манометрам поз.PI162, поз.PI163, соответственно.

Температура фр.70-110ºС  на 46-ой тарелки К-5 регистрируется прибором поз.TIR129.

Заполнение общего приёмного трубопровода насосов Н-20А, Н-20В регистрируется прибором поз.LSA051, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра запрет пуска насосов Н-20А, Н-20В.

Расход фр.70-110ºС регистрируется прибором поз.FIRC044 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV044, установленным на трубопроводе вывода 
фр.70-110ºС с установки.

Общий расход фр.70-110ºС с установки регистрируется прибором
поз.FQIR053. Температура фр.70-110ºС с установки регистрируется прибором поз.TIR178, давление контролируется по манометру поз.PI003.

На линии вывода фр.70-110ºС на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV029.

Одна часть кубового продукта колонны К-5 фр.110-180ºС насосом Н-19А,
Н-19В направляется в трубное пространство теплообменника Т-23, где охлаждается за счет нагрева потока нестабильного бензина (по межтрубному пространству), в аппарат воздушного охлаждения ХВ-6, в межтрубное пространство водяного холодильника Х-8/1,2, где охлаждается оборотной водой 1-ой системы и выводится с установки. Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-8/1,2 контролируется по прибору поз.TI126 по месту.

Температура фр.110-180ºС после аппарата воздушного охлаждения ХВ-6 регистрируется прибором поз.TIRCA162, с сигнализацией по максимальному значению параметра и регулируется изменением частоты вращения вентилятора Хв-6. Давление после теплообменников Т-23 контролируется по манометру поз.PI123.

На общем приёме и выкиде насосов Н-19А, Н-19В установлена арматура с пневмоприводом поз.UV093, поз.UV092. Давление на нагнетании насосов Н-19А,
Н-19В контролируется по манометрам поз.PI144, поз.PI143, соответственно.

Уровень в колонне К-5 регистрируется приборами поз.LIRCSA022 и поз.LISA023, с сигнализацией максимального и минимального значения параметра. При снижении уровня в К-5 по приборам поз.LIRCSA022 и поз.LISA023 (два из двух) до блокировочного значения (10%) – срабатывает блокировка запрет пуска насосов Н-16А, Н-16В и Н-19А, Н-19В. Рассогласование показаний приборов поз.LIRCSA022 и поз.LISA023 контролируется по поз.LDA023, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Расход фр.110-180ºС с установки регистрируется прибором поз.FIRC037 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV037, установленным на трубопроводе вывода фр.110-180ºС с установки, с коррекцией по уровню в колонне К-5 по прибору поз.LIRCSA022.

Общий расход фр.110-180ºС с установки регистрируется прибором
поз.FQIR052. Температура фр.110-180ºС с установки регистрируется прибором поз.TIR179, давление контролируется по манометру поз.PI002.

На линии вывода фр.110-180ºС на выходе с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV032.

Давление  в кубе колонны К-5 регистрируется прибором поз.PIR147.

Температура в кубе колонны К-5 регистрируется прибором поз.TIR127.

Другая часть кубового продукта, выводимого из колонны К-5, поступает на прием насоса горячей струи Н-16А, Н-16В и далее четырьмя параллельными потоками направляется в печь П-4, нагрева горячей струи фракционирующей колонны К-5, где нагревается за счет сжигания газообразного топлива.

На приёмах и выкидах насосов Н-16А, Н-16В установлена арматура с электроприводом поз.ЕUV074, поз.ЕUV037 и поз.EUV075, поз.EUV038, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-16А, Н-16В контролируется по манометрам поз.PI148, поз.PI149, соответственно.

Расход горячей струи по каждому потоку печи П-4 регистрируется приборами поз.FIRCSA040А и поз.FIRSA040В (по 1-ому потоку), поз.FIRCSA041А и поз.FIRSA041В (по 2-ому потоку), поз.FIRCSA042А и поз.FIRSA042В (по 3-ему потоку), поз.FIRCSA043А и поз.FIRSA043В (по 4-ому потоку), с сигнализацией по минимальному значению параметра и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV040А, поз.FV041А, поз.FV042А, поз.FV043А, соответственно, установленными на входе каждого из потоков в печь П-4.

При снижении расхода по приборам поз.FIRCSA040А и поз.FIRSA040В (два из двух) или поз.FIRCSA041А и поз.FIRSA041В (два из двух) или поз.FIRCSA042А и  поз.FIRSA042В (два из двух) или поз.FIRCSA043А и поз.FIRSA043В (два из двух) до блокировочного значения (35 м3/ч) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана UV030, UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4.

- с задержкой 180 сек. закрываются:

- электрозадвижки поз.EUV038, поз.EUV075 на выкиде Н-16А, Н-16В;

- останавливается насос H-16A, H-16B.

- с задержкой 240 сек. открывается:

- электрозадвижка поз.EUV044 на подаче пара в змеевики печи П-4.

Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA040А и поз.FIRSA040В контролируется по поз.FDA040, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA041А и  поз.FIRSA041В контролируется по поз.FDA041, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA042А и поз.FIRSA042В контролируется по прибору поз.FDA042, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.FIRCSA043А и поз.FIRSA043В контролируется по поз.FDA043, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Давление продукта на входе в змеевики печи П-4 регистрируется приборами поз.РIR153, поз.РIR152, поз.РIR151, поз.РIR150.

Температура горячей струи на выходе из змеевиков печи П-4 регистрируется приборами поз.TIRA132, поз.TIRA133, поз.TIRA134, поз.TIRA135, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

На выходе из печи П-4 потоки объединяются и поступают в колонну К-5.

Температура горячей струи на выходе из змеевика печи П-4 регистрируется приборами поз.TIRSA173A и поз.TIRSA173B, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Рассогласование показаний приборов поз.TIRSA173A и поз.TIRSA173B контролируется по поз.TDA173, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении температуры по приборам поз.TIRSA173A и поз.TIRSA173B (два из двух) до блокировочного значения (1850С) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  поз.UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4.

Температура горячей струи на входе в колонну К-5 из печи П-4 регистрируется прибором поз.TIRC136, работающим в каскадной схеме с регулятором давления топливного газа поз.PIRCA557 (газ к основным горелкам печи) и поддерживается  клапаном-регулятором поз.PV557, установленным на линии подачи топливного газа к основным горелкам П-4.

Давление общего потока горячей струи на выходе из печи П-4 регистрируется прибором поз.PIRSA154, с сигнализацией по минимальному значению давления.

Температура продуктов горения на «перевале» регистрируется приборами поз.TIRA517 и поз.TIRSA518, с сигнализацией по высокой температуре.

Содержание кислорода в продуктах сгорания на «перевале» регистрируется прибором поз.AIRSA507, с сигнализацией по низкому содержанию кислорода в продуктах сгорания.

При одновременном достижении блокировочных значений параметров по приборам поз.PIRSA154 (снижении давления фр.110-1800С на выходе из печи П-4
до 0,6кгс/см2), поз.TIRSA518 (увеличении температуры продуктов горения на «перевале» печи П-4 до 10000С), поз.AIRSA507 (снижении содержания кислорода в продуктах сгорания до 0,2%об) срабатывает блокировка по прогару змеевика. При этом:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  поз.UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4;

- электрозадвижки поз.EUV038, поз.EUV075 на выкиде Н-16А, Н-16В.

- открываются:

- клапан поз.UV207 на подаче пара в камеру сгорания печи П-4;

- электрозадвижка поз.EUV044 на подаче пара в змеевики печи П-4;

- шибер поз.HV511 на байпасе дымовых газов к котлам-утилизаторам.

- останавливаются:

- дымососы Д-1А, Д-1В, насос H-16A, H-16B.

Содержание окиси углерода в продуктах сгорания регистрируется прибором поз.AIRA508, с сигнализацией по высокому содержанию окиси углерода в продуктах сгорания.

Разрежение на «перевале» регистрируется приборами поз.PIRSA566A и поз.PIRSA566B, с сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра на “перевале”. Рассогласование показаний приборов поз.PIRSA566A и поз.PIRSA566B, контролируется по поз.РDA566, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При повышении давления по приборам поз.PIRSA566A и поз.PIRSA566B (два из двух) до блокировочного значения (+1 мм.вод.ст.) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  поз.UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4.

Температура дымовых газов на выходе из печи П-4 регистрируется прибором поз.TIR516.

Давление дымовых газов на  выходе из печи П-4 до и после шибера регистрируется приборами поз.PIR565 и поз.PIR564, соответственно.

Для аварийного освобождения змеевиков печей предусмотрена подача водяного пара среднего давления в каждый из потоков печей. На линии подачи пара на освобождение змеевиков печи установлена электрозаслонка поз.EUV044.

Расход газа на печь регистрируется прибором поз.FQIR505.

Давление топливного газа к основным горелкам печи регистрируется приборами поз.PIRCA557, с сигнализацией по максимальному и минимальному давлению и поз.PIRSA559A и поз.PIRSA559В, с сигнализацией и блокировкой по максимальному и минимальному давлению. Давление топливного газа к основным горелкам по месту контролируется по манометру поз.PI558. При повышении или понижении давления по приборам поз.PIRSA559A и поз.PIRSA559В (два из двух) до блокировочных значений (0,4 кгс/см2 или 0,015 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4.

Давление топливного газа к основным горелкам у печи П-4 контролируется по манометру поз.PI569 (переносной на все горелки).

Давление топливного газа к пилотным горелкам регистрируется приборами поз.PIRSA562А и поз.PIRSA562В, с сигнализацией и блокировкой по минимальному давлению. Рассогласования показаний приборов поз.PIRSA562А и поз.PIRSA562В контролируется по поз.PDA562, с сигнализацией по максимальному значению параметра. При понижении давления по приборам поз.PIRSA562A и поз.PIRSA562В (два из двух) до блокировочного значения (0,05 кгс/см2) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  поз.UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4.

Топливный газ, поступающий к пилотным горелкам печи П-4 проходит через фильтра тонкой очистки. Перепад давления до и после фильтров на подаче газа контролируется по прибору  поз.PDI560 по месту. Давление топливного газа к пилотным горелкам по месту контролируется по манометру поз.PI563.

Давление газа к пилотным горелкам регулируется редуцирующим устройством прямого действия поз.РСV561.

Печь П-4 оборудована 8 датчиками погасания пламени для пилотных горелок поз.BSA509A÷H и 8 датчиками погасания пламени для основных горелок поз.BSA510A÷H, с сигнализацией по погасанию пламени. При одновременном отсутствии пламени на основной и пилотной форсунках у двух смежных горелок (одновременное погасание 4-ёх форсунок) срабатывает блокировка:

- закрываются:

- клапана поз.UV030, поз.UV511 на топливном  газе к основным горелкам П-4;

- клапан  поз.UV031 на топливном  газе к пилотным горелкам П-4.

### 3.2.4. Блок технологических печей.

Блок технологических печей установки ЭЛОУ-АТ-4 включает в себя печи
П-1, П-2, П-3, П-4, котлы-утилизаторы КУ-1А, КУ-1В и дымососы Д-1А, Д-1В.

Каждая из печей состоит из радиантной секции и расположенной над ней конвекционной секции. В поду радиантной части печи  расположены горелки. Печи П-1 и П-2 - коробчатые с горизонтальными трубами радиации, печи П-3 и П-4 -вертикально-цилиндрические.

Конвекционные секции печей заполнены горизонтальными оребренными трубами. Для защиты оребренных труб от воздействия высоких температур и прямой радиации три первых ряда труб продуктового змеевика в конвекционной секции каждой печи выполнены гладкими.

В конвекционной секции печи П-2 над продуктовым змеевиком расположен змеевик пароперегревателя. Перегретый пар низкого давления подается в отпарную секцию колонны К-2 и, при необходимости, – в К-3/2 и К-3/3.

Продукты сгорания каждой из печей удаляются сверху и далее по общему газоходу направляются в систему утилизации тепла. Для утилизации тепла предусмотрены два параллельно работающих котла-утилизатора КУ-1А, КУ-1В. После котлов-утилизаторов дымовые газы двумя параллельно работающими дымососами Д-1А, Д-1В выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу высотой 70 м.

Для регулирования разрежения каждая печь П-1, П-2, П-3, П-4 оборудована шибером поз.HV502, поз.HV505, поз.HV508, поз.HV510, соответственно. Они установлены в газоходе на выходе из камеры конвекции.

### 3.2.4.1. Паровая защита печей.

Для защиты технологических печей П-1÷П-4 при аварии или пожаре предусмотрено следующее:

- наружная паровая завеса по фронту печей для предотвращения проникновения к печам «облака» взрывоопасной смеси при аварии на установке;

- внутреннее паротушение (подача пара в камеры сгорания) для локализации пожара непосредственно в камерах печей при разгерметизации змеевика и загорании в них нагреваемого продукта (прогар змеевика), а также для продувки камер печи от горючих газов и паров перед розжигом и после остановки.

На линии подачи пара на паровую завесу печей П-1, П-4 и П-2, П-3 установлены пневмоотсекатели поз.UV206 и поз.UV203, соответственно.

На линиях подачи пара в камеры сгорания печей П-1, П-2, П-3 и П-4 установлены пневмоотсекатели поз.UV205, поз.UV202, поз.UV204, поз.UV207, соответственно.

При визуальном обнаружении аварии оператор дает команду на  открытие любого из пневмоотсекателей поз.UV203 или поз.UV206, установленных на линиях подачи пара на наружную паровую завесу печей. При этом прекращается подача топлива в печи, и закрываются пневмоотсекатели на подаче топливного газа (и жидкого топлива для П-2) к горелкам печей.

За 30 сек. до открытия клапана паровой завесы подается звуковой сигнал (сирена) как мера безопасности.

Для паровой защиты технологических печей П-1÷П-4 используется водяной пар давлением 12,0 кгс/см2 из сетей завода в период пуска, в остальное время используется пар среднего давления вырабатываемый на установке.

При пожаре в камере печи предусмотрено автоматическое включение пневмоотсекателя на линии подачи водяного пара в печь при срабатывании технологической блокировки. При этом прекращается подача топлива в печь, закрываются пневмоотсекатели на линиях подачи топливного газа и жидкого топлива
(для П-2) к горелкам печи.

3.2.4.2. Производство пара.

На период пуска установки используется водяной пар низкого (3 кгс/см2) и среднего (12 кгс/см2) давления из заводских сетей.

Расход водяного пара низкого давления на входе на установку регистрируется прибором поз.FQIR201, давление – регистрируется прибором поз.PIRA201, с сигнализацией по минимальному значению параметра, температура – регистрируется прибором поз.ТIR201.

Расход водяного пара среднего давления на входе и на выходе с установки регистрируется приборами поз.FQIR202В и поз.FQIR202А, соответственно, давление – регистрируется прибором поз.PIRA202, с сигнализацией по минимальному значению параметра, температура – регистрируется прибором поз.ТIR202.

Для производства пара среднего и низкого давления на установке используется химически очищенная вода (ХОВ), поступающая на установку из заводской линии. Расход ХОВ на установку регистрируется прибором поз.FQIR204, давление ХОВ прибором поз.PIR206, температура ХОВ прибором поз.ТIR206.

Химочищенная вода нагревается в теплообменнике Х-16, за счет тепла выпара из деаэратора ДА-1, и в Т-26 паром 3 кгс/см2 и поступает в ДА-1. Температура химочищенной воды на выходе из Т-26 регистрируется по прибору поз.TIRC219 и поддерживается клапаном регулятором поз.TV219, установленным на линии пара
3 кгс/см2 из Т-26 в ДА-1. В деаэратор также подается пар низкого давления и конденсат водяного пара среднего давления от теплопотребителей установки.

Деаэратор ДА-1 предназначен для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды. Для деаэрации (дегазации) воды подается водяной пар низкого давления.

Уровень воды в деаэраторе ДА-1 регистрируется прибором поз.LIRCA201, с сигнализацией по максимальному и минимальному уровню и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV201, расположенным на линии подачи ХОВ в деаэратор. Постоянство давления в деаэраторе ДА-1 регистрируется прибором поз.PIRCA209, с сигнализацией минимального и максимального значения, и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV209, установленным на линии подачи пара низкого давления в деаэратор. Деаэратор ДА-1 оснащен местным магнитным уровнемером поз.LGM202. Давление в деаэраторе ДА-1 контролируется по местному манометру поз.PI235. Температура воды в ДА-1 регистрируется прибором поз.TIR211.

От превышения давления и переполнения в ДА-1 предусмотрен комбинированный гидрозатвор (предохранительное устройство). Аварийный сброс воды с гидрозатвора осуществляется в промливневую канализацию.

Для определения качества деаэрированной воды установлен холодильник отбора проб Х-11.

3.2.4.3. Выработка водяного пара низкого давления в генераторе пара низкого давления Т-22.

Деаэрированная питательная вода из деаэратора ДА-1 подается насосами
Н-34А, Н-34В в генератор пара низкого давления Т-22. Давление на приеме и нагнетании насосов Н-34А, Н-34В контролируется по манометрам поз.PI220, поз.PI218, поз.PI221, поз.PI219, соответственно. Давление воды на выкидном коллекторе насосов Н-34А, Н-34В регистрируется прибором поз.PIA222, с сигнализацией минимального значения параметра.

Расход питательной воды в Т-22 регистрируется прибором поз. FIR208. Питательная вода в Т-22 превращается в пар за счет тепла 2Ц.О. колонны К-2, подаваемого в трубный пучок генератора. В Т-22 вырабатывается водяной пар низкого давления (3 кгс/см2).

Уровень воды в Т-22 регистрируется прибором поз.LIRCA205, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV205, установленным на линии подачи питательной воды в Т-22. Генератор пара низкого давления Т-22 оснащен местными уровнемерами поз.LG206 и поз.LG207. Температура питательной воды в Т-22 контролируется по прибору поз.TI214, давление по манометру поз.PI224, установленным по месту.

Давление пара в Т-22 регистрируется прибором поз.РIRCA223, с сигнализацией минимального и максимального значения параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV223, установленный на линии выхода пара низкого давления из Т-22. На линии выхода пара из Т-22 установлен пневмоотсекатель поз.UV201.

Температура пара на выходе из Т-22 регистрируется прибором поз.TIR213.

Расход пара на выходе из Т-22 регистрируется прибором поз.FIR207. Для определения качества водяного пара и продувочной воды установлен холодильник отбора проб Х-12.

Для поддержания постоянного солесодержания котловой воды осуществляется непрерывная продувка. Для удаления грубодисперсного шлама предусматривается периодическая продувка. Вода непрерывной и периодической продувки генератора пара направляется в расширитель продувочной воды Е-12. Отсепарированная продувочная вода из Е-12 поступает в межтрубное пространство водяного холодильника Х-15, где охлаждается оборотной водой 1-ой системы и выводится в промливневую канализацию. Температура выводимой воды в промливневую канализацию контролируется по термометру поз.TI210. Образовавшийся в расширителе Е-12 водяной пар направляется в деаэратор ДА-1.

Емкость Е-12 оснащена местным магнитным уровнемером поз.LGМ203. Температура в Е-12 контролируется по прибору поз.TI209, давление по манометру оз.PI210, установленным по месту.

Уровень воды в Е-12 регистрируется прибором поз.LIRCA204, с сигнализацией минимального и максимального значения параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV204, установленным на линии сброса воды из Е-12.

Из генератора пара низкого давления  Т-22 пар направляется в пароперегреватель пара низкого давления печи П-2 и выдается в паропровод перегретого пара. Давление перегретого пара низкого давления после пароперегревателя регистрируется прибором поз.PIR225. Температура перегретого пара низкого давления после пароперегревателя регистрируется прибором поз.ТIRА215, с сигнализацией максимального значения параметра.

Перегретый пар низкого давления из пароперегревателя печи П-2 подается в нижнюю часть колонны К-2 для улучшения отпаривания легких фракций. Расход перегретого пара регистрируется прибором поз.FIRC003 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV003, установленным на линии подачи перегретого пара в нижнюю часть колонны К-2.

3.2.4.4. Выработка водяного пара среднего давления в котлах-утилизаторах КУ-1/А,В.

Для выработки пара в котлах-утилизаторах используется тепло дымовых газов печей П-1, П-2, П-3, П-4. Температура дымовых газов перед котлами-утилизаторами регистрируется приборами поз.TIR519 (перед КУ-1А) и поз.TIR520
(перед КУ-1В). Температура дымовых газов после котлов-утилизаторов регистрируется приборами поз.TIRA521 (после КУ-1А) и поз.TIRA522 (после КУ-1В), с сигнализацией по максимальному значению параметра. Давление дымовых газов перед котлами-утилизаторами регистрируется приборами поз.РIR570 (перед КУ-1А) и поз.РIR571 (перед КУ-1В), после поз.РIRA572 (после КУ-1А) и поз.PIRA573
(после КУ-1В), с сигнализацией максимального значения давления.

Деаэрированная питательная вода из деаэратора ДА-1 подается насосами
Н-28А, Н-28В, Н-28С в котлы-утилизаторы КУ-1А, КУ-1В. Давление на приеме и нагнетании насосов Н-28А, Н-28В, Н-28С контролируется по манометрам поз.PI215, поз.PI213, поз.PI211 и поз.PI216, поз.PI214, поз.PI212, соответственно. Давление воды на выкидном коллекторе насосов Н-28А, Н-28В, Н-28С регистрируется прибором поз.PIA217, с сигнализацией минимального значения параметра.

Для повышения температуры питательной воды на входе в экономайзеры котлов-утилизаторов выше точки росы дымовых газов, вода проходит подогреватель
Т-30, где нагревается до температуры 150°С водяным паром среднего давления. Температура питательной воды регистрируется прибором поз.TIRC212 и поддерживается клапаном-регулятором поз.TV212, установленным на линии подачи водяного пара среднего давления в Т-30.

Расход питательной воды в КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.FIRА209 и поз.FIRА210, с сигнализацией минимального значения параметра.

Давление питательной воды в КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами
поз.PIА237, поз.PIА242, с сигнализацией минимального значения параметра и по приборами поз.PIR238, поз.PIR244.

Температура питательной воды в КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.TIR220, поз.TIR222 и поз.TIR223 и поз.TIR225.

Уровень в котлах-утилизаторах КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.LISA210, поз.LIRCA211 и поз.LISA212, поз.LIRCA213, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня, блокировкой по минимальному значению уровня (10%),по приборам поз.LISA210 и поз.LISA212  (закрываются: шибера поз.HV512, поз.HV513, поз.HV514, поз.HV515 перед и после КУ-1А, КУ-1В; открывается шибер поз.HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; останавливаются дымососы Д-1А, Д-1В) и поддерживается клапанами-регуляторами поз.LV211 и поз.LV213, установленными на линиях подачи питательной воды в КУ-1А и КУ-1В, соответственно. Котлы-утилизаторы КУ-1А, КУ-1В оснащены местными показывающими уровнемерами поз.LI214, поз.LI215 и поз.LI216, поз.LI217, соответственно.

Давление пара в барабанах котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.РIRA240 и поз.РIRA246, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Давление пара в барабанах котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В контролируется по месту по манометрам поз.РI239 и поз.РI245.

Температура пара на выходе из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.TIRA221 и поз.TIRA224, с сигнализацией по максимальному и минимальному значению параметра. Давление пара на выходе из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.РIRA233 и поз.РIRA234,  с сигнализацией по максимальному и минимальному значению параметра. Давление пара на выходе из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В контролируется по месту по манометрам поз.РI241 и поз.РI247. Расход пара на выходе из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В регистрируется приборами поз.FIR211 и поз.FIR212.

На выходе пара из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В установлены арматура с электроприводом поз.EUV208 и поз.EUV209.

Вырабатываемый в котлах-утилизаторах КУ-1А, КУ-1В водяной пар среднего давления (12 кгс/см2) выводится в паровой коллектор установки.

Для охлаждения водяного пара и продувочной воды при отборе проб для определения качества установлены холодильники отбора проб Х-13/1,2 и Х-14/1,2.

Для поддержания постоянного солесодержания питательной воды осуществляется непрерывная продувка. Для удаления грубодисперсного шлама предусматривается периодическая продувка. Вода непрерывной и периодической продувки котлов-утилизаторов совместно с водой периодической и непрерывной продувки генератора пара Т-22 направляется в расширитель продувочной воды Е-12.

Дымовые газы, выходящие из котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В направляются дымососами Д-1А, Д-1В в дымовую трубу. На газоходах до и после котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В установлены отключающие шибера поз.HV512, поз.HV514 и поз.HV513, поз.HV515, позволяющие, в случае необходимости, отключать котлы и перепускать дымовые газы по байпасу в дымовую трубу через шибер поз. HV511. Байпасный шибер поз.HV511 открывается при отключении дымососов Д-1А, Д-1В.

Температура дымовых газов на байпасе перед дымовой трубой  регистрируется прибором поз.TIR523, давление прибором поз.PIR574.

3.2.5. Использование водяного пара на установке.

Водяной пар низкого давления после парогенераторов Т-22 используется:

- для деаэрации ХОВ в ДА-1;

- для обогрева аппаратов: Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-8, Е-9, Е-10, Е-11, Е-15,
Е-16, Е-17, Е-18, Е-19, Е-20, Ф-1А, Ф-1В, Ф-2А, Ф-2В, ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8;

- в качестве теплоносителя в Т-27, Т-28;

- в коллекторе паротушения наружной аппаратуры, печей, блока колонн, горячей насосной, холодной насосной, сырьевой насосной и сырьевых теплообменников, постамента №1, постамента №2, блока электродегидраторов, заглубленных емкостей и факельной емкости;

- в коллекторе пропарки оборудования и трубопроводов: горячей насосной, холодной насосной, Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-8, Е-9, Е-10, Е-18, Е-19, Е-20,
К-1, К-2, К-3/1÷3, К-4, К-5, ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4.

Перегретый водяной пар низкого давления после пароперегревателя
печи П-2 используется для подачи в куб атмосферной колонны К-2.

Водяной пар среднего давления после котлов-утилизаторов КУ-1А, КУ-1В используется:

- для паровой защиты печей П-1, П-2, П-3, П-4;

- для продувки змеевиков печей П-1, П-2, П-3, П-4;

- для подогрева питательной воды в Т-30;

- для подогрева жидкого топлива в Т-29;

- на распыл жидкого топлива к  горелкам печи П-2.

3.2.6. Факельная система

Газовые сбросы от предохранительных клапанов, установленных на емкостях Е-1, Е-2, Е-4, Е-5, Е-18, Е-20 и колоннах К-1, К-2, К-4, К-5, также жидкостные сбросы от предохранительных клапанов, установленных на емкости Е-6, при заполнении насосов Н-5А, Н-5В, Н-6А, Н-6В, Н-14А, Н-14В, Н-17А, Н-17В и электродегидраторов ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4, сбросы при продувке аппаратов и трубопроводов установки направляются в факельный сепаратор Е-19, где происходит отделение углеводородного газа от жидкой фазы.

Углеводородный газ выводится из Е-19 в факельную систему завода. На трубопроводе вывода углеводородного газа из сепаратора Е-19 смонтирован прибор контроля аварийного сброса в факельный коллектор поз.FA514, с сигнализацией по наличию сброса.

Температура в емкости Е-19 регистрируется прибором поз.TIА528, с сигнализацией по высокому значению параметра, давление контролируется по манометру поз.PI586.

Для предотвращения возникновения взрывоопасных смесей в факельном коллекторе в наиболее удаленную точку коллектора подается топливный газ. Расход топливного газа регистрируется прибором поз.FIRCA512, с сигнализацией минимально допустимого значения расхода и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV512, установленный на трубопроводе подачи топливного газа в факельный коллектор. В случае снижения расхода топливного газа в факельный коллектор по прибору поз.FSA513 до блокировочного значения (16 нм3/час) срабатывает блокировка - открывается клапан поз.UV501 на линии подачи азота в факельный коллектор.

Углеводородный конденсат из Е-19 автоматически откачивается насосами н-24/А,В в линию некондиционного продукта с установки.

Уровень углеводородного конденсата в факельном сепараторе Е-19 регистрируется приборами поз.LISA505, поз.LIRCSA506, с сигнализацией по минимальному и максимальному значения параметра. При заполнении сепаратора на 25 % объёма по прибору поз.LIRCSA506 включается основной из насосов н-24А (н-24В), при заполнении сепаратора на 50 % объёма по прибору поз.LISA505 включается резервный из насосов н-24В (н-24А), а при достижении уровня в сепараторе равного 5% объёма по прибору поз.LIRСSA506 выключаются оба насоса.

На нагнетании каждого из насосов н-24А (н-24В) установлены пневмозадвижки поз. UV502, UV503, которые автоматически открываются при пуске насосов и закрываются после останова насосов. Давление на нагнетании насосов Н-24А, Н-24В контролируется по манометрам поз.PI584, поз.PI585, соответственно.

3.2.7. Дренажная система светлых нефтепродуктов

При плановой или аварийной остановке установки ЭЛОУ-АТ-4 или отдельных единиц оборудования светлые технологические продукты, которыми заполнены трубопроводы и аппараты, откачиваются в промпарк в соответствующие резервуары или в резервуар некондиционного продукта. Оставшаяся после этого в трубопроводах и аппаратах жидкость дренируется в емкость Е-8. При заполнении дренажной емкости, жидкость из нее полупогружным насосом Н-22 откачивается в промпарк в резервуар некондиционного продукта. Давление на выкиде Н-22 контролируется по манометру поз.PI580.

Уровень продукта в корпусе насоса Н-22 регистрируется прибором поз.LA684, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

На линии светлой некондиции с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV108.

Температура дренажной емкости Е-8 регистрируется прибором поз.TIA527, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Уровень в дренажной ёмкости Е-8 регистрируется приборами поз.LISA504A и поз.LIRSA504В, c сигнализацией по максимальному и сигнализацией и блокировкой по отключению насоса Н-22 по минимальному значения параметра (10%). Рассогласования показаний приборов поз.LISA504A и поз.LIRSA504В контролируется по поз.LDA504, сигнализацией по максимальному значению параметра. Во избежание застывания продукта в Е-8 предусмотрен обогрев нижней части емкости водяным паром низкого давления.

3.2.8. Дренажная система темных нефтепродуктов

При плановой или аварийной остановке установки ЭЛОУ-АТ-4 или отдельных единиц оборудования темные технологические продукты, которыми заполнены трубопроводы и аппараты, откачиваются в промпарк в соответствующие резервуары или в резервуар некондиционного продукта. Остатки нефти и мазута вытесняются дизельной фракцией в дренажную емкость темных нефтепродуктов Е-9. Оставшаяся в трубопроводах и аппаратах дизельная фракция дренируется в емкость Е-9. При заполнении дренажной емкости, жидкий нефтепродукт из нее полупогружным насосом Н-23 откачивается в промпарк в резервуар некондиционного продукта или на приём Н-1-ых для вовлечения в переработку. Давление на выкиде Н-23 контролируется по манометру поз.PI578.

Уровень продукта в корпусе насоса Н-23 регистрируется прибором поз.LA685, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

На линии темной некондиции с установки установлена арматура с пневмоприводом поз.UV105. На линии темной некондиции на приём Н-1-ых установлена арматура с пневмоприводом поз.UV100.

Температура дренажной емкости Е-9 регистрируется прибором поз.TIA526,  с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Уровень в дренажной ёмкости Е-9 регистрируется приборами поз.LISA503A и поз.LIRSA503В, c сигнализацией по максимальному значению и сигнализацией и блокировкой по отключению насоса Н-23 по минимальному значения параметра (10%). Рассогласования показаний приборов поз.LISA503A и поз.LIRSA503В контролируется по поз.LDA503, сигнализацией по максимальному значению параметра. Во избежание застывания продукта в Е-9 предусмотрен обогрев нижней части емкости водяным паром низкого давления.

3.2.9. Система топливного газа.

В качестве топлива для печей П-1÷2 используется топливный газ. Возможна работа части горелок печи П-2 на жидком топливе.

Топливный газ поступает на установку из сетей завода.

На вводе топливного газа на установку установлен пневмоотсекатель поз.UV034. Давление топливного газа на установку регистрируется прибором поз.PIR501, температура прибором поз.TIR501, расход прибором поз.FQIR501.

Давление топливного газа на установке регистрируется прибором
поз.PIRCA502, с сигнализацией по минимальному давлению и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV502, установленным на линии подачи топливного газа из заводской магистрали на установку.

Для отделения углеводородного конденсата топливный газ подается в сепаратор Е-20. Далее, для предотвращения повторного выпадения конденсата, топливный газ проходит межтрубное пространство подогревателя Т-28, где нагревается водяным паром низкого давления.

На линии сброса газа с Е-20 на факел смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV033.

Уровень углеводородного конденсата в сепараторе топливного газа Е-20 регистрируется приборами поз.LIA501 и поз.LIRCA502, с сигнализацией по максимальному значения параметра и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV502, установленным на трубопроводе вывода углеводородного конденсата из Е-20 на факел через Е-19.

Температура в Е-20 контролируется по прибору поз.TI502, давление по манометру поз.PI503, установленными по месту.

Температура на выходе из сепаратора топливного газа Е-20 регистрируется прибором поз.TIR503.

На установке предусмотрена подача топливного газа для создания подушек в рефлюксной емкости Е-2 атмосферной колонны К-2, рефлюксной емкости Е-5 фракционирующей колонны К-5. Регулирование подачи топливного газа  производится клапанами, поддерживающими заданное давление в этих емкостях.

Кроме того, топливный газ подается в наиболее удаленную точку факельного коллектора для предотвращения возникновения взрывоопасных смесей.

Температура топливного газа на выходе из подогревателя Т-28 регистрируется прибором поз.TIRC504 и поддерживается клапаном-регулятором поз.TV504, установленным на линии входа пара низкого давления в Т-28.

Для предотвращения попадания на горелки механических примесей установлены фильтра топливного газа Ф-3А, Ф-3В. Перепад давления до и после фильтров регистрируется прибором поз.PDIRA555, с сигнализацией по максимальному значению разницы давлений до и после фильтров.

Имеется возможность вывода углеводородного газа из емкостей Е-1 и Е-4 в линию подачи топливного газа в Е-20 и далее на сжигание к горелкам печей.

3.2.10. Система жидкого топлива

Жидкое топливо поступает на установку из сетей завода. Предусмотрена циркуляционная схема подачи жидкого топлива к горелкам печи П-2.

Давление жидкого топлива на установку регистрируется прибором поз.PIR504. Температура жидкого топлива на установку, перед теплообменником
Т-29 регистрируется прибором поз.ТIR505. Общий расход жидкого топлива на установку регистрируется прибором поз.FQIR511, расположенным на линии прямого жидкого топлива после теплообменника Т-29 и фильтров Ф-4А, Ф-4В. Для обеспечения необходимой вязкости жидкое топливо нагревается в подогревателе
Т-29 паром среднего давления. Температура жидкого топлива на выходе из теплообменника Т-29 регистрируется прибором поз.TIRC506 и поддерживается клапаном-регулятором поз.TV506, установленным на линии подачи пара среднего давления в Т-29. Для предотвращения попадания на горелки механических примесей на линии прямого жидкого топлива установлены фильтры Ф-4А, Ф-4В. Перепад давления до и после фильтров контролируется по прибору поз.PDIRA505, с сигнализацией по максимальному значению разницы давлений до и после фильтров.

После фильтра Ф-4А, Ф-4В на трубопроводе подачи жидкого топлива смонтирована арматура с пневмоприводом поз.UV106.

После арматуры с пневмоприводом поз.UV106 поток жидкого топлива разделяется на два потока. Один направляется к горелкам первой секции печи П-2, второй к горелкам второй секции печи П-2.

К горелкам печи П-2 по жидкому топливу на распыл подается пар среднего давления. Расход пара среднего давления к горелкам контролируется по прибору поз.FIR503. Во избежание попадания жидкого топлива в трубопровод пара среднего давления, перепад давления между давлениями пара на распыл и давлением жидкого топлива к горелкам по первой и второй секции печи П-2 регистрируется приборами поз.PDIRСA540, поз.PDIRСA542, с сигнализацией по минимальному перепаду давлений и поддерживается клапанами-регуляторами поз.PDV540, поз.PDV542.

Расход жидкого топлива с установки регистрируется прибором поз.FQIR521.

Потребление жидкого топлива на установке регистрируется прибором поз.FQIR521А путем суммирования и интегрирования расходов жидкого топлива к 1-ой и 2-ой секциям печи П-2, определяемых по поз.FIR508А (разность показаний поз.FIR507 и поз.FIRC508) и поз.FIR510А (разность показаний поз.FIR509 и поз.FIRC510), соответственно.

3.2.11. Система вспомогательных трубопроводов насосов.

Для всех центробежных насосов установки, перекачивающих нефтепродукты, применено двойное торцевое уплотнение с подачей затворной жидкости типов УТТ(Х) и УТД(Х), которое состоит из двух последовательно установленных одинарных торцевых уплотнений. При нормальной работе основного уплотнения незначительная утечка перекачиваемого насосом продукта попадает в камеру наружного уплотнения, а затем в бачок-термосифон. Дренирование термосифонов осуществляется в дренажную систему. В случае выхода из строя основного, наружное уплотнение способно выдержать полное давление перекачиваемого продукта и предотвратить разгерметизацию насоса.

Для охлаждения масла в картере насоса и уплотнительного масла в термосифоне насоса применяется прямогонная дизельная фракция.

Емкость Е-10 заполняется прямогонной дизельной фракцией (охлаждающая жидкость) из линий откачки стриппингов К-3/2,3. Температура дизельной фракции в
Е-10 регистрируется прибором поз.TIA534, с сигнализацией по максимальному значения параметра.

Уровень в ёмкости Е-10 регистрируется приборами поз.LISA508А и поз.LIRSA508В с сигнализацией по максимальному и сигнализацией и блокировкой по минимальному значению параметра (10%, два из двух) на запрет пуска Н-25/А,В. Рассогласования показаний приборов поз.LISA508А и поз.LIRSA508В контролируется по поз.LDA508, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Из емкости Е-10 дизельная фракция забирается насосами Н-25/А,В и прокачивается через межтрубное пространство холодильника Х-10/1,2, где охлаждается оборотной водой I-ой системы, и поступает в рубашки охлаждения насосов:
Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В,
Н-8/А,В, Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-14/А,В, Н-15/А,В,
Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-18/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-21/А,В, Н-24/А,В, Н-25/А,В,
Н-26/А,В, Н-27/А,В, Н-29/А,В, Н-33/А,В. Из рубашек насосов прямогонная дизельная фракция (охлаждающая жидкость) возвращается в емкость Е-10.

Температура оборотной воды 1-ой системы на выходе из Х-10/1,2 контролируется по прибору поз.TI535, установленным по месту.

На общем приемном и выкидном трубопроводе насосов Н-25/А,В установлены пневмоотсекатели поз.UV506, поз.UV507, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-25/А,В контролируется по манометрам поз.PI404, поз.PI405, соответственно.

Давление охлаждающей жидкости на выкиде насосов Н-25А, Н-25В регистрируется прибором поз.PIA406, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

3.2.12. Контроль температуры подшипников электродвигателей и насосов.

Для своевременного определения неисправностей осуществляется контроль температуры подшипников электродвигателей на следующих насосах:

на насосе Н-2А приборами поз. TRA1001, TRA1002;

на насосе Н-2В приборами поз. TRA1003, TRA1004;

на насосе Н-2С приборами поз. TRA1005, TRA1006.

Для своевременного определения неисправностей осуществляется контроль температуры подшипников на следующих насосах:

Н-4А приборами поз. TISA632, TISA633;

Н-4В приборами поз. TISA636, TISA637;

Н-5А приборами поз. TISA640, TISA641;

Н-5В приборами поз. TISA644, TISA645;

Н-6А приборами поз. TISA648, TISA649;

Н-6В приборами поз. TISA652, TISA653;

Н-7А приборами поз. TISA656, TISA657;

Н-7В приборами поз. TISA660, TISA661;

Н-9А приборами поз. TISA672, TISA673;

Н-9В приборами поз. TISA676, TISA677;

Н-10А приборами поз. TISA680, TISA681;

Н-10В приборами поз. TISA684, TISA685;

Н-11А приборами поз. TISA688, TISA689;

Н-11В приборами поз. TISA692, TISA693;

Н-12А приборами поз. TISA696, TISA697;

Н-12В приборами поз. TISA700, TISA701;

Н-13А приборами поз. TISA704, TISA705;

Н-13В приборами поз. TISA708, TISA709;

Н-14А приборами поз. TISA712, TISA713;

Н-14В приборами поз. TISA716, TISA717;

Н-16А приборами поз. TISA728, TISA729;

Н-16В приборами поз. TISA732, TISA733;

Н-17А приборами поз. TISA736, TISA737;

Н-17В приборами поз. TISA740, TISA741;

Н-18А приборами поз. TISA744, TISA745;

Н-18В приборами поз. TISA748, TISA749;

Н-19А приборами поз. TISA752, TISA753;

Н-19В приборами поз. TISA756, TISA757;

Н-20А приборами поз. TISA760, TISA761;

Н-20В приборами поз. TISA764, TISA765;

Н-21А приборами поз. TISA848, TISA849;

Н-21В приборами поз. TISA850, TISA851;

Н-22 приборами поз. TISA768, TISA769, TISA770, TISA771, TISA772, TISA773;

Н-23 приборами поз. TISA774, TISA775, TISA776, TISA777, TISA778, TISA779;

Н-24А приборами поз. TISA780, TISA781;

Н-24В приборами поз. TISA784, TISA785;

Н-25А приборами поз. TISA788, TISA789;

Н-25В приборами поз. TISA792, TISA793;

Н-26А приборами поз. TISA796, TISA797;

Н-26В приборами поз. TISA799, TISA800;

Н-27А приборами поз. TISA802, TISA803;

Н-27В приборами поз. TISA806, TISA807;

Н-29А приборами поз. TISA810, TISA811;

Н-29В приборами поз. TISA813, TISA814;

Н-33А приборами поз. TISA816, TISA817;

Н-33В приборами поз. TISA820, TISA821.

Приборы контроля температуры на насосах оснащены сигнализацией и блокировкой (останов насоса) по максимальному значению параметра.

Н-37А приборами поз.TIA870, TIA871;

Н-37В приборами поз.TIA872, TIA873;

Д-1А приборами поз.TIA874, TIA875;

Д-1В приборами поз.TIA876, TIA877.

Приборы контроля температуры на насосах оснащены сигнализацией по максимальному значению параметра.

3.2.13. Контроль торцевых уплотнений насосов.

Для своевременного определения неисправностей торцевых уплотнений, бачки торцевых уплотнений насосов оснащены приборами по контролю за давлением,  за температурой затворной жидкости и за уровнем затворной жидкости в бачке:

Н-4А приборами поз. TIA634, PIA617, LSA617;

Н-4В приборами поз. TIA638, PIA619, LSA619;

Н-5А приборами поз. TIA642, PIA621, LSA621;

Н-5В приборами поз. TIA646, PIA623, LSA623;

Н-6А приборами поз. TIA650, PIA625, LSA625;

Н-6В приборами поз. TIA654, PIA627, LSA627;

Н-7А приборами поз. TIA658, PIA629, LSA629;

Н-7В приборами поз. TIA662, PIA631, LSA631;

Н-9А приборами поз. TIA674, PIA637, LSA637;

Н-9В приборами поз. TIA678, PIA639, LSA639;

Н-10А приборами поз. TIA682, PIA641, LSA641;

Н-10В приборами поз. TIA686, PIA643, LSA643;

Н-11А приборами поз. TIA690, PIA645, LSA645;

Н-11В приборами поз. TIA694, PIA647, LSA647;

Н-12А приборами поз. TIA698, PIA649, LSA649;

Н-12В приборами поз. TIA702, PIA651, LSA651;

Н-13А приборами поз. TIA706, PIA653, LSA653;

Н-13В приборами поз. TIA710, PIA655, LSA655;

Н-14А приборами поз. TIA714, PIA657, LSA657;

Н-14В приборами поз. TIA718, PIA659, LSA659;

Н-16А приборами поз. TIA730, PIA665, LSA665;

Н-16В приборами поз. TIA734, PIA667, LSA667;

Н-17А приборами поз. TIA738, PIA669, LSA669;

Н-17В приборами поз. TIA742, PIA671, LSA671;

Н-18А приборами поз. TIA746, PIA673, LSA673;

Н-18В приборами поз. TIA750, PIA675, LSA675;

Н-19А приборами поз. TIA754, PIA677, LSA677;

Н-19В приборами поз. TIA758, PIA679, LSA679;

Н-20А приборами поз. TIA762, PIA681, LSA681;

Н-20В приборами поз. TIA766, PIA683, LSA683;

Н-24А приборами поз. TIA782, PIA685, LSA687;

Н-24В приборами поз. TIA786, PIA687, LSA689;

Н-25А приборами поз. TIA790, PIA689, LSA691;

Н-25В приборами поз. TIA794, PIA691, LSA693;

Н-26А приборами поз. TIA852, PIA701, LSA703;

Н-26В приборами поз. TIA854, PIA703, LSA705;

Н-27А приборами поз. TIA804, PIA693, LSA695;

Н-27В приборами поз. TIA808, PIA695, LSA697;

Н-29А приборами поз. TIA856, PIA705, LSA707;

Н-29В приборами поз. TIA858, PIA707, LSA709;

Н-33А приборами поз. TIA818, PIA697, LSA699;

Н-33В приборами поз. TIA822, PIA699, LSA701.

Приборы контроля давления и температуры оснащены сигнализацией по максимальному значению параметра. Приборы контроля уровня оснащены сигнализацией и блокировкой (останов насоса) по минимальному значению параметра.

Для своевременного определения неисправностей торцевых уплотнений, бачки торцевых уплотнений насосов оснащены приборами по контролю за давлением,  за температурой затворной жидкости, за уровнем затворной жидкости в бачке и за перепадом давлений уплотняющей жидкости к и от торцов насосов:

Н-1А приборами поз. TIRSA602, TIRSA824, PIR601, LIRSA601, PDIRSA710;

Н-1В приборами поз. TIRSA606, TIRSA826, PIR603, LIRSA603, PDIRSA711;

Н-1С приборами поз. TIRSA610, TIRSA828, PIR605, LIRSA605, PDIRSA712;

Н-2А приборами поз. TIRSA614, TIRSA830, PIR607, LIRSA607, PDIRSA713;

Н-2В приборами поз. TIRSA618, TIRSA832, PIR609, LIRSA609, PDIRSA714;

Н-2С (НКВ360) приборами поз. TIRSA622, TIRSA834, PIRА611, LIRSA611;

Н-2С (5АНГК) приборами поз. TIRSA622, TIRSA834, PIR611, LIRSA611, PDIRSA715;

Выбор обвязки приборами КИП насоса Н-2С определяется со станции оператора электронным ключом переключения HS715 в зависимости от марки насоса.

Н-3А приборами поз. TIRSA626, TIRSA836, PIR613, LIRSA613, PDIRSA716;

Н-3В приборами поз. TIRSA630, TIRSA838, PIR615, LIRSA615, PDIRSA717;

Н-8А приборами поз. TIRSA666, TIRSA840, PIR633, LIRSA633, PDIRSA718;

Н-8В приборами поз. TIRSA670, TIRSA842, PIR635, LIRSA635, PDIRSA719;

Н-15А приборами поз. TIRSA722, TIRSA844, PIRS661, PIRS661-1, PDIRSA720, LIRSA661;

Н-15В приборами поз. TIRSA726, TIRSA846, PIRА663, LIRSA663.

Приборы контроля температуры оснащены сигнализацией и блокировкой (останов насоса) по максимальному значению параметра. Приборы контроля уровня оснащены сигнализацией и блокировкой (останов насоса) по минимальному значению параметра. Приборы контроля перепада давлений оснащены сигнализацией и блокировкой (останов насоса) по минимальному значению параметра. На насосах
Н-2С и Н-15В приборы контроля давления оснащены сигнализацией по максимальному значению параметра.

3.2.14. Воздух КИП

Воздух КИП используется в исполнительных механизмах системы управления технологическим процессом.

Трубопроводы воздуха КИП установки ЭЛОУ-АТ-4 подключаются к системе воздуха КИП завода.

Для создания необходимого запаса воздуха КИП на установке (на 1 час) предусмотрены ресиверы воздуха КИП Е-14/1, Е-14/2.

Давление воздуха КИП на установку регистрируется прибором поз.PIA594, с сигнализацией по минимальному значению параметра.

Давление воздуха КИП в ресиверах Е-14/1 и Е-14/2 контролируется по манометрам поз.PI596 и  поз.PI597, соответственно.

Давление воздуха КИП после ресиверов воздуха КИП Е-14/1,2 регистрируется прибором поз.PIA598, с сигнализацией по минимальному значению давления.

3.2.15. Технический воздух

Технический воздух, используемый при ремонтных работах, подается из заводского коллектора технического воздуха и разводится по территории установки. Давление технического воздуха на установку контролируется по манометру поз.PI595.

3.2.16. Инертный газ (азот) высокого давления

Инертный газ высокого давления подается из заводского коллектора  инертного газа Р=64 кгс/см2 (изб.) и разводится по территории установки.

Давление азота высокого давления на установку регистрируется прибором поз.PI588.

Давление азота высокого давления на установку по месту контролируется по манометру поз.PI589.

Инертный газ высокого давления применяется для испытания системы на герметичность.

В связи с необходимостью испытания оборудования и трубопроводов на различные давления применяется система сменных предохранительных клапанов, позволяющих выполнять испытания групп оборудования и трубопроводов. Для защиты оборудования от превышения давления на линии азота высокого давления предусмотрена установка одного из 4-х СППК:

Руст. – 10 кгс/см2 ; Руст. – 16 кгс/см2 ; Руст. – 25 кгс/см2, Руст. – 33,7 кгс/см2 с соответствующими манометрами.

3.2.17. Инертный газ (азот) низкого давления

Инертный газ низкого давления на установку контролируется по прибору
поз.PIC407 и поддерживается клапаном-регулятором  поз.PV407 путем дросселирования инертного газа высокого давления Р=64 кгс/см2  из заводского коллектора и разводится по территории установки.

Инертный газ низкого давления используется при ремонтных работах.

В технологических целях инертный газ низкого давления используется для продувки системы, для продувки факельного коллектора в случае снижения расхода топливного газа.

На линии азота низкого давления установлен СППК, Руст. – 8 кгс/см2.

3.2.18. Промывка трубопроводов, аппаратов.

В технологических трубопроводах и аппаратах установки ЭЛОУ-АТ-4 обращаются вещества, застывающие при положительной температуре. Для обеспечения возможности остановки отдельных единиц оборудования, работающего с высоковязкими продуктами, без необходимости остановки всей установки, а также при аварийных остановках, предусмотрена система промывки оборудования прямогонной дизельной фракцией. Промывочная дизельная фракция поступает в емкость промывочной жидкости е-18 из л.6134к «ЛДТ с установки».

Уровень в ёмкости Е-18 регистрируется приборами поз.LIRCSA507А и поз.LIRSA507В, с сигнализацией по максимальному и сигнализацией и блокировкой на запрет пуска насосов Н-33/А,В по минимальному и значению параметра (10%, два из двух) и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV507, установленным на линии подачи дизельной фракции в емкость Е-18. Рассогласования показаний приборов поз. LIRCSA507А и LIRSA507В контролируется по поз.LDA507, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Температура в емкости Е-18 регистрируется прибором поз.TIA533, с сигнализацией по максимальному значению параметра.

Давление в емкости Е-18 контролируется по манометру поз.PI599.

Из емкости е-18 промывочная жидкость для промывки трубопроводов и оборудования насосами н-33/А,В подается в трубное пространство подогревателя промывочной жидкости т-27, где нагревается паром низкого давления. Далее промывочная жидкость подается в систему промывки оборудования, в котором обращаются высоковязкие продукты (мазут, отбензиненная нефть). На общем приемном и выкидном трубопроводе насосов Н-33/А,В установлены отсекатели поз.UV504 и поз.UV505 соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-33/А,В контролируется по манометрам поз.PI402, поз.PI403, соответственно.

Температура промывочной фракции на выходе из Т-27 регистрируется прибором поз.TIR532.

Расход промывочной фракции на выходе из Т-27 регистрируется прибором поз.FIR518.

Давление в контуре промывочной фракции регистрируется прибором
поз.PIRC408 и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV408, установленным на линии возврата дизельной фракции в емкость Е-18.

Из подогревателя Т-27 промывочная фракция распределяется на промывку следующего оборудования: Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В, Ф-2/А,В, Т-3, Т-4, Т-11, Т-12, Т-17А,В, Т-18, Т-21.

Продукты промывки оборудования направляются в заглубленную дренажную емкость темных нефтепродуктов Е-9.

Для обеспечения стабильной работы насосов Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В,
Н-8/А,В предусмотрена возможность поддавливания стоек БПУ дизельным топливом от автономного контура. Дизельная фракция от Н-33/А,В направляется к БТУ насосов Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В. Давление в линии поддавливания регистрируется прибором поз.PIRC722 и поддерживается клапаном-регулятором поз.PV722, установленным на линии возврата дизельной фракции в Е-18.

3.2.19. Защелачивание обессоленной нефти.

Для исключения солянокислой коррозии в аппаратах и трубопроводах в обессоленную нефть подается содощелочной раствор.

В емкости Е-11 щелочной раствор с концентрацией 1,5-2,0 % принимается с реагентного хозяйства завода. Давление в трубопроводе подачи щелочного раствора с реагентного хозяйства завода контролируется по манометру поз.PI191.

Уровень в ёмкости Е-11 регистрируется прибором поз. LIRA035, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра. Температура в ёмкости Е-11 контролируется по месту по прибору поз.TI149.

Регулирование подачи щелочного раствора на приём насосов перекачки смеси нефти со щелочью Н-27/А,В производится вручную, изменением хода плунжеров на насосах Н-35/А,В.

Давление на нагнетании насосов Н-35/А,В контролируется по манометрам
поз.PI401, PI193, соответственно.

Давление на нагнетании насосов Н-27/А,В контролируется по манометрам поз.PI183, поз.PI184, соответственно. На общем приёме и нагнетании насосов
Н-27/А,В установлены клапаны-отсекатели поз.UV104, поз.UV103.

Для улучшения процесса смешения обессоленной нефти со щелочным раствором на общем выкиде насосов Н-27/А,В смонтирован малый статический смеситель С-7, после которого поток разделяется на три потока. Первый и второй потоки направляются через клапана-отсекатели поз.UV113 и поз.UV114 в большие статические смесители С-5, С-6, соответственно, расположенные перед теплообменниками Т-7 и Т-8, а третий поток возможно подать через клапан-отсекатель поз.UV115 в поток нефти на прием сырьевых насосов Н-1/А,В,С.

Расход смеси щелочного раствора с обессоленной нефтью на прием сырьевых насосов Н-1/А,В,С регистрируется прибором поз.FIRC064 и поддерживается клапаном-регулятором поз.FV064, установленным на трубопроводе подачи смеси на прием сырьевых насосов.

Расход смеси щелочного раствора с обессоленной нефтью в смесители С-5, С-6 регистрируется приборами поз.FIRC045, поз.FIRC046 и поддерживается клапанами-регуляторами поз.FV045, поз.FV046, установленными на трубопроводах подачи смеси в смесители С-5, С-6 соответственно.

3.2.20. Описание схемы подачи ингибитора, нейтрализатора и деэмульгатора.

Для нейтрализации веществ, вызывающих коррозию и для создания защитной пленки на металлах, подверженных коррозии на установке ЭЛОУ-АТ-4 в шлемовую часть колонн К-1, К-2, К-4, К-5 подается раствор ингибитора коррозии.

Раствор ингибитора коррозии из бочки насосом н-39 подается в емкость Е-15.

Из емкости Е-15 насосами Н-30, Н-31, Н-36, Н-38 раствор ингибитора коррозии подается в шлемовые линии соответствующих колонн К-1, к-2, к-4, к-5.

Бензиновая фракция на разбавление подается от насоса Н-19А, Н-19В через дроссельные шайбы на нагнетание насосов Н-30, Н-31, Н-36, Н-38.

Уровень в емкости раствора ингибитора коррозии Е-15 регистрируется прибором поз.LIRA028, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз.LIA027, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура в емкости Е-15 контролируется по прибору поз.TI141, давление контролируется по манометру поз.PI413, установленными по месту.

Кроме того, в шлемовую линию колонн К-1, К-2, К-4 подается раствор нейтрализатора.

Раствор нейтрализатора из бочки насосом  н-39 подается в емкость Е-16.

Из емкости Е-16 насосами Н-30, Н-31, Н-38 раствор нейтрализатора подается в шлемовые линии колонн К-1, к-2, к-4.

Бензиновая фракция на разбавление подается от насоса Н-19А, Н-19В через дроссельные шайбы на нагнетание насосов Н-30, Н-31, Н-38. Уровень в емкости раствора нейтрализатора Е-16 регистрируется приборами поз.LIRA030, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз.LIA029, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура в ёмкости Е-16 контролируется по прибору поз.TI140, давление контролируется по манометру поз.PI414, установленными по месту.

Для разрушения эмульсии нефть-вода на блоке ЭЛОУ подаётся  деэмульгатор.

Деэмульгатор из бочки насосом  н-39 подается в емкость Е-17.

Из емкости Е-17 дозировочными насосами Н-32А, Н-32В деэмульгатор подается на прием сырьевых насосов  н-1/а,в,с.

Уровень в емкости деэмульгатора Е-17 регистрируется приборами
поз.LIRA031, с сигнализацией по минимальному и максимальному значению параметра и поз.LIA032, с сигнализацией по максимальному значению параметра. Температура в емкости Е-17 контролируется по прибору поз.TI142, давление контролируется по манометру поз.PI415, установленными по месту.

3.2.21. Вывод сероводородной воды с установки.

Сероводородная вода с рефлюксных емкостей Е-1, Е-2, Е-4 направляется в сборник кислой воды Е-3. Уровень в емкости кислой воды Е-3 регистрируется прибором поз.LIRCA034, с сигнализацией минимального и максимального значения уровня и поддерживается клапаном-регулятором поз.LV034, установленным на линии откачки кислой воды с установки на ОПУ. Емкость Е-3 оснащена местным уровнемером поз.LG036. Температура кислой воды в емкости Е-3 регистрируется прибором поз.TIR148. Давление в емкости Е-3 контролируется по манометру поз.PI182. Из Е-3 насосами Н-29/А,В кислая вода откачивается с установки в сернисто-щелочную канализацию. На общем приемном и выкидном трубопроводах насосов Н-29/А,В установлены пневмоотсекатели поз.UV101, поз.UV102, соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-29/А,В контролируется по манометрам поз.PI180, поз.PI181, соответственно.

Общий расход сероводородной воды с установки регистрируется прибором поз.FQIR063. Температура сероводородной воды, выводимой с установки регистрируется прибором поз.TIR184.

3.2.22. Снабжение установки оборотной водой 1-ой и 2-ой системы.

Оборотная вода 1-ой системы подается на установку из заводской сети через фильтр Ф-5А, Ф-5В.

Давление оборотной воды на входе и выходе после фильтра Ф-5А, Ф-5В контролируется по местным манометрам.

Оборотная вода 1-ой системы используется:

- для конденсации и охлаждения продуктов в холодильниках Х-1, Х-3/1,2, Х-5,
Х-6/1,2, Х-8/1,2, Х-9/1,2, Х-10/1,2, Х-11, Х-12, Х-13/1,2, Х-14/1,2, Х-15;

- для охлаждения рубашек картеров насосов Н-28/А,В,С, Н-34/А,В, Н-37/А,В и подшипников дымососов Д-1/А,В.

Давление оборотной воды 1-ой системы на входе на установку регистрируется прибором поз.PIRA301, с сигнализацией по минимальному значению параметра. Расход оборотной воды 1-ой системы, поступающей на установку, регистрируется прибором поз.FQIR301, установленным на входе на установку.

Температура оборотной воды 1-ой системы, поступающей на установку, регистрируется прибором поз.TIR301.

Давление оборотной воды 1-ой системы на выходе с установки регистрируется прибором поз.PIR302. Температура оборотной воды 1-ой системы, на выходе с установки регистрируется прибором поз.TIR302.

На возврате оборотной воды 1-ой системы с установки установлен датчик наличия газовой фазы поз.LA301, с сигнализацией по наличию газовой фазы.

Оборотная вода 2-ой системы подается на установку из заводской сети через фильтр Ф-6А, Ф-6В.

Давление оборотной воды на входе и выходе после фильтра Ф-6А, Ф-6В контролируется по местным манометрам.

Оборотная вода 2-ой системы используется для конденсации и охлаждения пропан-бутановой фракции в конденсаторах-холодильниках Х-4 и Х-7/1,2.

Давление оборотной воды 2-ой системы, поступающей на установку, регистрируется прибором поз.PIRA303, с сигнализацией по минимальному значения параметра. Расход оборотной воды 2-ой системы, поступающей на установку, регистрируется прибором поз.FQIR302, установленным на входе на установку. Температура  оборотной воды 2-ой системы, поступающей на установку, регистрируется прибором поз.TIR303.

Давление оборотной воды 2-ой системы на выходе с установки регистрируется прибором поз.PIR304. Температура оборотной воды 2-ой системы, на выходе с установки регистрируется прибором поз.TIR304.

На возврате оборотной воды 2-ой системы с установки установлен датчик наличия газовой фазы поз.LA302, с сигнализацией по наличию газовой фазы.

3.2.23. Снабжение установки речной водой

Речная вода поступает на установку из заводских сетей  на прием насосов
Н-21/А,В и используется в технологическом процессе для подачи воды через смесители С-1÷4 в электродегидраторы для отмывания солей, растворенных в нефти. Давление на нагнетании насосов Н-21/А,В контролируется по манометрам поз.PI178, поз.PI179, соответственно.

Расход речной воды, поступающей на установку регистрируется прибором поз.FQIR061.

Температура  речной воды на входе на установку регистрируется прибором поз.TIR182.

3.2.24. Снабжение установки водой сантехнической теплофикации

Вода сантехнической теплофикации поступает на установку из заводских сетей и используется для сантехнических нужд.

Давление воды сантехнической теплофикации на установку регистрируется прибором поз.PIR205, температура прибором поз.ТIR205.

Расход воды сантехнической теплофикации, поступающей на установку регистрируется прибором поз.FQIR205.

Давление воды сантехнической теплофикации с установки регистрируется прибором поз.PIR204, температура прибором поз.ТIR204.

3.2.25. Снабжение установки водой промышленной теплофикации

Вода промышленной теплофикации поступает на установку из заводских сетей и используется в системе обогревов (теплоспутники).

Давление воды промышленной теплофикации на установку регистрируется прибором поз.PIR208, температура прибором поз.ТIR208.

Расход воды сантехнической теплофикации, поступающей на установку регистрируется прибором поз.FQIR206.

Давление воды сантехнической теплофикации с установки регистрируется прибором поз.PIR207, температура прибором поз.ТIR207.

3.2.26. Оснащение установки сигнализаторами довзрывных концентраций

Территория установки оснащена сигнализаторами довзрывных концентраций (ДВК) ДАТ-М, срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20% НКПР (поз.GFA1÷47).