РАЗДЕЛ 7. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

7.1. Сведения об основных опасностях производства.

Установка предназначена для переработки сернистых нефтей.

В результате переработки нефти, под воздействием температур образуются газы, бензиновые фракции, дизельные фракции, и все они являются токсичными легковоспламеняющимися жидкостями и образуют, в том числе и газы, взрывоопасные смеси с воздухом.

Данные по температурам вспышки, самовоспламенения, пределы взрываемости, ПДК приведены в таблице №5.

Пары углеводородов оказывают вредное воздействие на нервную систему человека, вызывают острые и хронические отравления. Основные симптомы отравления: головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, психическое возбуждение, беспричинная веселость, сухость во рту, тошнота и затем потеря сознания.

Основные факторы, определяющие опасность на установке:

- высокая огнеопасность продуктов переработки;

- возможность образования взрывоопасных смесей газов и паров продуктов переработки с   воздухом;

- отравляющие (токсические) свойства газов и паров продуктов переработки;

- наличие электричества высокого напряжения;

- наличие высокого давления и высокой температуры в аппаратах;

- наличие мест возможного накапливания вредных газов;

- наличие открытого огня в печах нагрева сырья;

- возможность получения химических и термических ожогов;

- повышенный уровень статического электричества вследствие транспортировки нефтепродуктов, обладающих способностью накапливать заряды статического электричества;

- наличие вращающихся частей оборудования;

- возможность падения с высоты при обслуживании оборудования;

- повышенный уровень шума на рабочем месте.

- наличие высокого напряжения на блоке ЭЛОУ.

По характеру перерабатываемых веществ, установка относится к категории
«А» - взрывопожароопасных производств.

К наиболее опасным местам на установке относятся:

- блок печей;

- блок колонн;

- открытые насосные и постаменты;

- места отбора проб;

- все колодцы промканализации, заглубленная дренажная емкость, где возможно скопление сероводорода и паров углеводородов;

- места возможной разгерметизации трубопроводов или технологического оборудования, так как при этом в атмосферу может попасть находящийся в продуктах сероводород.

Основными причинами, способными привести к аварии, являются:

- отступление от норм установленного технологического режима эксплуатации;

- разгерметизация фланцев трубопроводов или аппаратов с нефтепродуктами;

- неисправность средств сигнализации и блокировки технологического процесса;

- несоблюдение инструкций по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарной безопасности обслуживающим персоналом.

Таблица №6

7.3.  Классификация по взрывоопасности технологических блоков

| № п/п | Номер блока | Номер позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологический блок | Относительный энергетический потенциал технологического блока | Категория взрывоопасности | Класс взрывоопасной зоны | Класс зоны по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Теплообменники: Т-1÷Т-6 (холодная сторона). Насосы: Н-1/А,В,С. Фильтры: Ф-1/А,В. | 19,47 | III | В-1Г | R 0= 3,229, R 1= 12,27, R 2 = 18,08, R 3= 31,00, R 4 = 90,40, R 5 = 180,8 |
|  | 2. | Электродегидраторы: ЭД-1÷ЭД-4. Емкость: Е-6. Теплообменник: Т-25. Холодильник: Х-3 | 84,09 | I | В-1Г | R 0= 29,79, R 1= 112,9, R 2 = 166,4, R 3= 285,3, R 4 = 832,1, R 5 = 1664 |
|  | 3. | Теплообменники: Т-7,Т-9,Т-11,Т-13,Т-15,Т-17/А,В (холодная сторона). | 32,27 | II | В-1Г | R 0= 8,594, R 1= 32,66, R 2 = 48,13, R 3= 82,50, R 4 = 240,6, R 5 = 481,3 |
|  | 4. | Теплообменники: Т-8,Т-10,Т-12,Т-14,Т-16,Т-18 (холодная сторона). | 32,27 | II | В-1Г | R 0= 8,594, R 1= 32,66, R 2 = 48,13, R 3= 82,50, R 4 = 240,6, R 5 = 481,3 |
|  | 5. | Колонна: К-1. Емкость: Е-1. Печь: П-1 Теплообменники: Т-7, Т-8(горячая сторона). Холодильник: Х-1. Насосы: Н-2/А,В÷ Н-6/А,В. Аппараты воздушного охлаждения: ХВ-1/1÷3 | 54,40 | I | В-1Г | R 0= 19,27, R 1= 71,06, R 2 = 104,7, R 3= 179,5, R 4 = 523,6, R 5 = 1047 |

| Продолжение таблицы №6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер блока | Номер позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологический блок | Относительный энергетический потенциал технологического блока | Категория взрывоопасности | Класс взрывоопасной зоны | Класс зоны по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала |
|  | 6. | Колонны: К-2, К-3/1,2,3. Емкость: Е-2. Печь: П-2 Теплообменники: Т-1÷Т-18(горячая сторона), Т-19÷Т-22. Холодильник: Х-6/1,2. Насосы: Н-7/А,В÷ Н-13/А,В, Н-18/А,В, Н-26/А,В. Аппараты воздушного охлаждения: ХВ-2/1÷8, ХВ-3, ХВ-8. Фильтры: Ф-2/А,В | 71,99 | I | В-1Г | R 0= 25,50, R 1= 96,32, R 2 = 142,0, R 3= 243,3, R 4 = 709,7, R 5 = 1420 |
|  | 7. | Колонна: К-4. Емкость: Е-4. Печь: П-3 Теплообменники: Т-23(МТП),Т-24. Холодильник: Х-4, Х-7/1,2. Насосы: Н-14/А,В, Н-15/А,В. Аппараты воздушного охлаждения: ХВ-4/1÷3 | 53,75 | I | В-1Г | R 0= 19,04, R 1= 70,06, R 2 = 103,3, R 3= 177,0, R 4 = 516,2, R 5 = 1033 |
|  | 8. | Колонна: К-5. Емкость: Е-5. Печь: П-4 Теплообменник: Т-23(ТП). Холодильники: Х-5, Х-8/1,2, Х-9/1,2. Насосы: Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В. Аппараты воздушного охлаждения: ХВ-5÷ХВ-7 | 46,78 | I | В-1Г | R 0= 16,57, R 1= 58,93, R 2 = 86,84, R 3= 148,9, R 4 = 434,2, R 5 = 868,4 |
|  | 9. | Сепаратор: Е-20. Печи: П-1÷П-4 (горелки) Теплообменник: Т-28 Фильтры: Ф-3/А,В. | 7,213 | III | В-1Г | R 0= 0,444, R 1= 1,687, R 2 = 2,486, R 3= 4,261, R 4 = 12,43, R 5 = 24,86 |
|  | 10. | Емкость: Е-10. Холодильник: Х-10/1,2. Насосы: Н-25/А,В, Н-1÷ Н-34(термосифонные бачки и масляные ванны картера). | 7,561 | III | В-1Г | R 0= 0,488, R 1= 1,854, R 2 = 2,732, R 3= 4,683, R 4 = 13,66, R 5 = 27,32 |

Примечание:

R0 – базовый радиус разрушения;

R1 - полное разрушение здания                                                               	R1 = 3,8̇*R0, давление ударной волны (≥100 КПа);

R2 - тяжелые повреждения, здание подлежит сносу				R2 = 5,6*R0, давление ударной волны (70 КПа);

R3 - средние повреждения, возможно восстановление здания      		R3 = 9,6*R0, давление ударной волны (28 КПа);

R4 - разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций	R4 = 28̇*R0, давление ударной волны (14 КПа);

R5 -  частичное разрушение остекления						R5 = 56*R0, давление ударной волны (≤2 КПа).

Таблица №7

7.4. Взрывопожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений, наружных установок

| № п/п | Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок | Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и наружных установок | Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования |  |  |  | Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СНиП 2.09.04) | Средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс взрывоопасной или пожароопасной зоны |  | категория и группа взрывоопасных смесей | Наименование веществ, определяющих категорию и группу взрывоопасных смесей |  |  |
|  |  |  | по ПУЭ | по Федеральному закону №123-ФЗ |  |  |  |  |
|  | Холодная и горячая насосные (открытые) Постамент №1 | Ан | В-1г | 2-ой | IIА-Т3 | Нефть, бензин, керосин, дизельное топливо, мазут | 1б, 2г | Песок, кошма, огнетушители ОУ-5, ОП-10, полуавтоматическая установка пенотушения |
|  | Насосная (открытая) Постамент №2 | Ан | В-1г | 2-ой | IIA-Т3 | Бензин, дизельное топливо, ПБФ | 1б, 2г | Песок, кошма, огнетушители ОУ-5, ОП-10, полуавтоматическая установка пенотушения |
|  | Насосная сырьевая (открытая) | Ан | В-1г | 2-ой | IIА-Т3 | Нефть | 1б | Песок, кошма, огнетушители ОУ-5, ОП-10, полуавтоматическая установка пенотушения |
|  | Наружная аппаратура | Ан | В-1г | 2-ой | IIА-T3 | Нефть, бензин, керосин, дизельное топливо, ПБФ, мазут | 1б, 2г | Кольца орошения на блоке колонн, лафетные стволы, песок, кошма, огнетушители ОУ-5, ОП-10 |
|  | Помещение венткамеры №1 | Д | - | - | - | - | - | - |
|  | Помещение венткамеры №2 | Д | - | - | - | - | - | - |
|  | Помещение венткамеры №3 | Д | - | - | - | - | - | - |

| Продолжение таблицы №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок | Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий и наружных установок | Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования |  |  |  | Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СНиП 2.09.04) | Средства пожаротушения |
|  |  |  | класс взрывоопасной или пожароопасной зоны |  | категория и группа взрывоопасных смесей | Наименование веществ, определяющих категорию и группу взрывоопасных смесей |  |  |
|  |  |  | по ПУЭ | по Федеральному закону №123-ФЗ |  |  |  |  |
|  | Закрытые распределительные помещения: 1 этаж: КТП 2 этаж: РУ-6 кВ и ЩСУ-0,4 кВ | В4 | - | - | - | - | - | Огнетушители ОУ-5,ОП-8 |
|  | Административные помещения (кабинет начальника и механика установки, комната приёма пищи). | Д | - | - | - | - | - | Огнетушители ОУ-5, ОП-8 |
|  | Аппаратная | В4 | - | - | - | - | - | Огнетушители ОУ-5, стационарная установка газотушения. |
|  | Центральная операторная цеха №1 | Д | - | - | - | - | - | Огнетушители ОУ-5, ОП-8 |
|  | Полевая операторная | Д | - | - | - | - | - | Огнетушители ОУ-5, ОП-8 |
|  | Комната КИП | В4 | - | - | - |  | - | Огнетушители ОУ-5 |
|  | Водяная насосная (закрытая) | В4 | - | - | - |  | - | Огнетушители ОП-8 |

# Таблица №8

# 7.5. Возможные инциденты, аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

| № п/п | Возможные производственные инциденты, аварийные ситуации | Предельно допустимые значения параметров, превышение (снижение) которых может привести к аварии | Причины возникновения производственных неполадок, аварийных ситуаций | Действия персонала по предупреждению и устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прекращение подачи электроэнергии (6 кВ и 0,4 кВ) | 6 кВ 0,4 кВ | Неисправность электрооборудования | - Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, начальнику смены ООО «ЯНОС-Энерго», операторам технологически связанных установок. - Аварийно остановить установку: - Перекрыть подачу пара в колонны К-2. - Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива на горелки печей, перекрыв вентиля по месту. - Продублировать закрытие отсечной арматуры на насосах. - Открыть сдувки пара с котлов-утилизаторов КУ-1/А,В и генератора пара Т-22. - Освободить аппараты от нефтепродукта в ёмкости Е-8,Е-9. - Закрыть задвижки на линии входа нефти на установку. - Закрыть дренажи на электродегидраторах. |
|  | Прекращение подачи пара на установку | 3 кгс/см2 | Неисправность запорной арматуры на магистральной линии подачи 3-х атм. пара на установку. | - Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, дежурному инженеру цеха №17, операторам технологически связанных установок. - Аварийно остановить установку: - Перекрыть подачу пара в колонны К-2. - Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива на форсунки печей. - Остановить насосы: подачи сырья, подачи воды, подачи деэмульгатора, перекрыть выкидные задвижки. - При температуре продукта на выходе из печи П-1, П-2 не более 2500 С остановить насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В. - При температуре продукта на выходе из печи П-3, П-4 не более 600 С остановить насосы Н-15/А,В, Н-16/А,В. - Снять напряжение с электродегидраторов. |

| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Возможные производственные инциденты, аварийные ситуации | Предельно допустимые значения параметров, превышение (снижение) которых может привести к аварии | Причины возникновения производственных неполадок, аварийных ситуаций | Действия персонала по предупреждению и устранению |
|  |  |  |  | - После снижения температур в колоннах остановить насосы подачи орошений. - Нефтепродукт из емкостей и колонн откачать по линии некондиции в промпарки тит.55/2. - Остатки нефтепродуктов дренировать в ёмкости Е-8,Е-9. - Закрыть задвижки на линии входа нефти на установку. - Закрыть дренажи на электродегидраторах. |
|  | Прекращение подачи воздуха КИП на установку. | 2,5 кгс/см2 | Неисправность запорной арматуры на линии воздух КИП | - Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, дежурному инженеру цеха №17, операторам технологически связанных установок. - Аварийно остановить установку: - Перекрыть подачу пара в колонны К-2. - Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива на форсунки печей. - Остановить насосы: подачи сырья, подачи воды, подачи деэмульгатора, перекрыть выкидные задвижки. - При температуре продукта на выходе из печи П-1, П-2 не более 2500 С остановить насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В. - При температуре продукта на выходе из печи П-3, П-4 не более 600 С остановить насосы Н-15/А,В, Н-16/А,В. - Снять напряжение с электродегидраторов. - После снижения температур в колоннах остановить насосы подачи орошений. - Нефтепродукт из емкостей и колонн откачать по линии некондиции в промпарки тит.55/2. - Остатки нефтепродуктов дренировать в ёмкости Е-8,Е-9. - Закрыть задвижки на линии входа нефти на установку. - Закрыть дренажи на электродегидраторах. |
|  | Прекращение подачи речной воды на установку | Менее 25 м3/ч | 1. Неисправность запорной арматуры на питающем трубопроводе речной воды. | - Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, дежурному инженеру цеха № 17, операторам технологически связанных установок. - Аварийно остановить установку: - Перекрыть подачу пара в колонны К-2. - Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива на форсунки печей. - Остановить насосы: подачи сырья, подачи воды, подачи деэмульгатора, перекрыть выкидные задвижки. - При температуре продукта на выходе из печи П-1, П-2 не более 2500 С остановить насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В. - При температуре продукта на выходе из печи П-3, П-4 не более 600 С остановить насосы Н-15/А,В, Н-16/А,В. - Снять напряжение с электродегидраторов. - После снижения температур в колоннах остановить насосы подачи орошений. - Нефтепродукт из емкостей и колонн откачать по линии некондиции в промпарки тит.55/2. - Остатки нефтепродуктов дренировать в ёмкости Е-8,Е-9. - Закрыть задвижки на линии входа нефти на установку. - Закрыть дренажи на электродегидраторах. |
|  | Возникновение загазованности на установке | Более 20% от НКПР | Разгерметизация фланцевых соединений оборудования или трубопроводов. | Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, ВГСО, пожарной охране, скорой помощи. Надеть изолирующие средства защиты органов дыхания и вывести посторонних людей из загазованной зоны аппаратного двора. Предупредить технологический персонал соседних установок. Выяснить причину загазованности и принять меры по выключению из работы аппарата или трубопровода. Снять напряжение на электродегидраторах. |
|  | Прекращение подачи сырья на установку. | - | Неисправность запорной арматуры на линии подачи сырой нефти на установку. | - Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха и операторам технологически связанных установок. - Аварийно остановить установку: - Перекрыть подачу пара в колонны К-2. - Прекратить подачу газообразного и жидкого топлива на форсунки печей. - Остановить насосы: подачи сырья, подачи воды, подачи деэмульгатора, перекрыть выкидные задвижки. - При температуре продукта на выходе из печи П-1, П-2 не более 250 0С остановить насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В. - При температуре продукта на выходе из печи П-3, П-4 не более 60 0С остановить насосы Н-15/А,В, Н-16/А,В. - Снять напряжение с электродегидраторов. - После снижения температур в колоннах остановить насосы подачи орошений. - Нефтепродукт из емкостей и колонн откачать по линии некондиции в промпарки тит.55/2. - Остатки нефтепродуктов дренировать в ёмкости Е-8,Е-9. - Закрыть задвижки на линии входа нефти на установку. - Закрыть дренажи на электродегидраторах. |
|  | Отключение напряжения на электроды в электродегидраторе | Более 90 А | 1. Образование трудноразрушимой эмульсии «нефть-вода», в результате попадания большого количества мех. примесей в нефть. 2. Пробой проходных и (или) подвесных изоляторов. | 1. Увеличить расход деэмульгатора, уменьшить перепад давления на смесителе, проверить качество сырья, снизить расход воды. 2. Электродегидратор выключают из технологической схемы, разбирают схему подачи напряжения на трансформаторы и готовят его к ремонту. |
|  | Электродегидратор отключается | Уровень раздела фаз 20-80% | 1.Не работает регулятор уровня раздела фаз вода-нефть. | 1. Сдренировать воду до нормального уровня. Проверить работу регулятора, неполадки устранить. |
|  |  | Уровень раздела фаз 20-80% | 2.Плохой отстой эмульсии из-за недостаточной подачи деэмульгатора. | 2.Увеличить подачу деэмульгатора в нефть. |
|  |  | Уровень жидкости не ниже 3300мм | 3.Образование газовой подушки – срабатывает блокировка по уровню. | 3.Поднять давление в электродегидраторах до оптимального. Увеличить давление в электродегидраторе, понизить температуру подогрева, снизить интенсивность дренирования в электродегидраторе. |
|  | Сброс нефти с дренажными водами (отстоявшейся водой). | Менее 20% | 1. Низкий уровень воды в электродегидраторе. 2. Образование трудноразрушимой эмульсии «нефть-вода». | 1. Повысить уровень воды в электродегидраторе до нормального. 2. Понизить перепад давления на смесители, увеличить расход деэмульгатора. |
|  | Повышение содержания солей в обессоленной нефти | Более 5 мг/л | 1. Низкий расход воды, подаваемой на промывку. 2. Низкий расход деэмульгатора. 3. Мал перепад давления на смесителе. 4. Пропуск в теплообменниках сырой нефти в обессоленную нефть. | 1. Увеличить подачу воды в электродегидраторы. 2. Увеличить расход деэмульгатора. 3. Увеличить перепад на смесителе. 4. Выключить неисправный аппарат из работы и подготовить к ремонту. |
|  | Повышенное содержание воды в обессоленной нефти | Более 0,15% | 1. Занижен расход деэмульгатора. 2. Отключено напряжение на электродах. | 1. Увеличить расход деэмульгатора. 2. Проверить причину отключения электродов, устранить причины отключения подачи электроэнергии на электроды. После этого включить все электроды. |
|  | Низкая температура подогрева нефти | Менее 90°С | 1. Малый расход по выводу продуктов с установки. | 1. Понизить загрузку установки по сырью. |
|  | Резкое повышение давления в колоннах К-1, К-2 | К-1 от 1 кгс/см2 до 6,5 кгс/см2 К-2 от 0,2 кгс/см2 до 0,7 кгс/см2 | 1. Отсутствие подачи воды в Х-1, остановка вентиляторов на ХВ-1/1÷8, ХВ-2/1÷8, прекращение подачи: ЦОК-1 от Н-4-х; 1ЦОК-2 от Н-10-х; 2ЦОК-2 от Н-11-х; 3ЦОК-2 от Н-12-х. | 1.Проверить давление и расход воды 1 системы, поступающей на установку, проверить работу вентиляторов на ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8, насосов Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-7/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В. |
|  |  |  | 2. Завышенный нагрев нефти в П-1, П-2. | 2.Проверить работу регуляторов температуры нефти на выходе из П-1, П-2, выявленные неполадки устранить. |
|  |  |  | 3. Попадание обводненного сырья в К-1 с блока ЭЛОУ. | 3.Выяснить причину ненормальной работы блока ЭЛОУ, уменьшить расход воды на блок ЭЛОУ от Н-21/А,В, уменьшить уровень раздела фаз на ЭД-1÷4 |
|  |  |  | 4.Попадание воды в К-1, К-2 с острым орошением. | 4.Проверить работу регуляторов раздела фаз в Е-1 и Е-2, выявленные дефекты устранить, воду с Е-1, Е-2 сдренировать до норм уровня. |
|  | Давление в К-1 держится нестабильно. | - | - Не работает регулятор давления в К-1. | - Проверить работу регулятора давления, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Недостаточная подача воды в холодильник Х-1. Возможна остановка электродвигателей ХВ-1/1÷3. | - Проверить расход воды в конденсатор-холодильник, наладить подачу воды в конденсатор-холодильник. Проверить работу электродвигателей ХВ-1/1÷3. |
|  |  |  | - Не работает регулятор температуры на выходе из ХВ-1/1÷3. | - Проверить работу регулятора температуры, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Нестабильная подача острого орошения. | - Проверить регулятор расхода орошения в К-1, настроить регулировку. Проверить работу регулятора уровня в емкости Е-1. |
|  |  |  | - Нестабильная подача циркуляционного орошения. | - Проверить регулятор расхода циркуляционного орошения в К-1, настроить регулировку. |
|  |  |  | - Плохая откачка нестабильного бензина из Е-1 в К-4. | - Проверить работу регулятора уровня Е-1, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Резкое повышение температуры горячей струи колонны К-1 на входе в колонну из П-1. | - Проверить работу регулятора температуры продукта на выходе из П-1 в К-1, устранить замеченные неполадки. |
|  |  |  | - Попадание воды в К-1 с орошением из Е-1. | - Проверить работу уровня раздела фаз в Е-1. Уменьшить уровень раздела фаз. |
|  |  |  | - Не работает регулятор уровня в колонне. | - Проверить работу регулятора уровня колонны, неполадки устранить. |
|  | Давление в К-2 держится нестабильно. | - | - Не работает регулятор давления в К-2. | - Проверить работу регулятора давления, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Возможна остановка электродвигателей ХВ-2/1÷8. | - Проверить работу ХВ-2/1÷8. |
|  |  |  | - Не работает регулятор температуры на выходе из ХВ-2/1÷8. | - Проверить работу регулятора температуры, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Нестабильная подача острого орошения. | - Проверить регулятор расхода орошения в К-2, настроить регулировку. Проверить работу регулятора уровня в емкости Е-2. |
|  |  |  | - Нестабильная подача 1ЦО | - Проверить регулятор расхода 1ЦО в К-2, настроить регулировку. |
|  |  |  | - Нестабильная подача 2ЦО | - Проверить регулятор расхода 2ЦО в К-2, настроить регулировку. |
|  |  |  | - Нестабильная подача 3ЦО | - Проверить регулятор расхода 3ЦО в К-2, настроить регулировку. |
|  |  |  | - Плохая откачка нестабильного бензина из Е-2 в Х-1. | - Проверить работу регулятора уровня Е-2, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Резкое повышение температуры отбензиненной нефти на входе в колонну К-2 из П-2. | - Проверить работу регулятора температуры на выходе продукта из П-2 в К-2, устранить замеченные неполадки. |
|  |  |  | - Попадание воды в К-2 с орошением из Е-2. | - Проверить работу уровня раздела фаз в Е-2 и наличие воды. |
|  |  |  | - Не работает регулятор уровня в К-2. | - Проверить работу регулятора уровня колонны, неполадки устранить. |
|  | Давление в К-4 держится нестабильно. | - | Не работает регулятор давления в К-4. | Проверить работу регулятора давления, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Недостаточная подача воды в холодильник Х-4. Возможна остановка электродвигателей ХВ-4/1÷3. | - Проверить расход воды в конденсатор-холодильник, наладить подачу воды в конденсатор-холодильник. Проверить работу электродвигателей ХВ-4/1÷3. |
|  |  |  | - Не работает регулятор температуры на выходе из ХВ-4/1÷3. | - Проверить работу регулятора температуры, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Нестабильная подача острого орошения. | - Проверить регулятор расхода орошения в К-4, настроить регулировку. Проверить работу регулятора уровня в емкости Е-4. |
|  |  |  | - Плохая откачка ПБФ из Е-4 на ГФУ. | - Проверить работу регулятора уровня Е-4, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | - Резкое повышение температуры гор. струи на входе в К-4 из П-3. | - Проверить работу регулятора температуры продукта на выходе из П-3 в К-4, устранить замеченные неполадки. |
|  |  |  | - Попадание воды в К-4 с орошением из Е-4. | - Проверить работу уровня раздела фаз в Е-4. Уменьшить уровень раздела фаз. |
|  |  |  | - Не работает регулятор уровня в колонне. | - Проверить работу регулятора уровня колонны, неполадки устранить. |
|  | Давление в К-5 держится нестабильно. | - | Не работает регулятор давления в К-5. | Проверить работу регулятора давления, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | Недостаточная подача воды в холодильники Х-5. Возможна остановка эл/дв. ХВ-5/1÷3. | Проверить расход воды в конденсатор-холодильник, наладить подачу воды в конденсатор-холодильник Х-5. Проверить работу электродвигателей ХВ-5/1÷3. |
|  |  |  | Не работают регуляторы температуры на выходе из ХВ-5/1÷3. | Проверить работу регуляторов температуры, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | Нестабильная подача острого орошения. | Проверить регулятор расхода орошения в К-5, настроить регулировку. Проверить работу регулятора уровня в емкости Е-5. |
|  |  |  | Плохая откачка фр. НК-62 0С | Проверить работу регулятора уровня Е-5, замеченные неполадки устранить. |
|  |  |  | Плохая откачка фр. 70-110 0С. | Проверить работу клапана-регулятора расхода по откачке фр. 70-1100С с установки, замеченные неполадки устранить. Проверить работу Н-20/А,В. |
|  |  |  | Плохая откачка фр.110-180 0С. | Проверить работу клапана-регулятора расхода по откачке фр. 110-180 0С с установки, замеченные неполадки устранить. Проверить работу Н-19/А,В. |
|  |  |  | Резкое повышение температуры гор. струи на входе в К-5 из П-3. | Проверить работу регулятора температуры продукта на выходе из П-4 в К-5, устранить замеченные неполадки. |
|  |  |  | Не работает регулятор уровня в колонне. | Проверить работу регулятора уровня колонны, неполадки устранить. |
|  | Прекращение подачи орошения на верх К-1, К-2, К-4, К-5. | Уровень в емкостях Е-1, Е-2, Е-4, Е-5 менее 20% | 1.Нет уровня в Е-1, Е-2, Е-4, Е-5. | 1.Проверить работу регулятора уровня в Е-1, Е-2, Е-4, Е-5. Неполадки устранить. |
|  |  |  | 2.Не работает клапан, регулирующий подачу орошения в К-1, К-2, К-4, К-5. | 2.Проверить и наладить работу клапана, регулирующего подачу орошения в колонны К-1, К-2, К-4, К-5. |
|  |  |  | 3.Вышел из строя насос подачи орошения. | 3.Включить в работу на орошение резервный насос. |
|  | Резкое повышение температуры нагрева сырья в П-1, П-2, П-3, П-4 | П-1 не более 350 0С П-2 не более 380 0С П-3 не более 235 0С П-4 не более 180 0С | 1.Неправильно работают регуляторы температуры на П-1, П-2, П-3, П-4. | 1.Проверить работу регулятора температуры, выявленные неполадки устранить. |
|  |  |  | 2.Попадание конденсата на печи с газом в камеры сгорания. | 2.Продренировать от конденсата сепаратор топливного газа Е-20. |
|  |  |  | 3.Резкое понижение расхода сырья по потокам. | 3.Проверить работу регулятора расхода сырья по потокам, отрегулировать подачу сырья на печи. |
|  |  |  | 4.Резко поднялось давление газообразного топлива. | 4.Проверить работу регулятора давления на газообразном топливе. Неполадки устранить. |
|  |  |  | 5.Резко поднялось давление жидкого топлива. | 5.Проверить работу регулятора давления на жидком топливе. Проверить работу регулятора давления на линии обратного жидкого топлива. Неполадки устранить. Проверить работу регулятора расхода пара в Т-29, отрегулировать подачу пара. |
|  | Концы кипения бензина с К-2 выше нормы | - | 1. Высокая температура верха К-2. | 1.Снизить температуру верха К-2, увеличить расход орошения (острого) при необходимости увеличить расход 1ЦО К-2. |
|  |  |  | 2. В К-2 подается излишнее количество пара. | 2.Уменьшить подачу пара в К-2. |
|  |  |  | 3.Низкое давление в К-2. | 3.Увеличить давление в колонне К-2. |
|  | Некондиционная пропанбутановая фракция | содержание С5 более 20% | 1. Высокая температура верха колонны К-4. | 1.Снизить температуру верха К-4. |
|  |  |  | 2. Низкое давление в К-4. | 2.Повысить давление в К-4. |
|  | Низкая температура вспышки фр.140-2400С | Не ниже 28 С | 1. Низкая температура из Т-19. | 1.Увеличить подачу 3ЦО К-2 в Т-19. |
|  |  |  | 2.Низкая температура верха К-2. | 2.Температура верха К-2, поднять, довести до оптимальной. |
|  | ТС-1 идет с установки темное или подкрашенное | - | Попадание обор. воды в керосин, пропуск Х-6. | Определиться с пропуском теплообменника, дефектный теплообменник из работы выключить. Керосин на выходе с установки перевести в некондицию. |
|  |  |  | Попадание нефти в 1ЦО К-2 в теплообменниках Т-5, Т-6. | Определиться с пропуском теплообменника, дефектный теплообменник из работы выключить. |
|  |  |  | Переполнен уровень в К-2 (дизтопливо тоже идет черное). | Восстановить уровень в К-2 до оптимального, керосин, дизельное топливо вывести в некондицию. |
|  |  |  | Пропустил теплообменник Т-19 по 3ЦО | Теплообменник Т-19 по 3ЦО из работы выключить. Керосин на выходе с установки перевести в некондицию. |
|  | Выход фр.180-360оС не соответствует стандарту предприятия по выходу до 360С | выход до 360С 96% | 1.Высокая температура на соответствующей тарелке К-2. | 1.Снизить температуру на соответствующей тарелке К-2 (увеличить расход циркулирующего орошения К-2). Снизить температуру внизу колонны К-2. |
|  |  |  | 2.Подается много пара в К-2. | 2.Уменьшить расход пара в К-2. |
|  |  |  | 3.Низкое давление в К-2. | 3.Увеличить давление в К-2. |
|  | Фр.180-360оС с установки идет темная | - | 1. Высокий уровень мазута в К-2. | 1.Уровень в К-2 снизить до нормального. дизтопливо направить в некондицию до появления светлого диз. топлива. |
|  |  |  | 2. Большой расход пара в К-2. | 2.Уменьшить расход пара в К-2. |
|  |  |  | 3. В дизтопливо попадает нефть (пропуск Т-9, Т-1). | 3.Определить вышедший из строя теплообменник, отключить его. Подкрашенное дизтопливо вывести в некондицию, до нормального цвета. |
|  |  |  | 4. Во 2ЦО К-2 попадает нефть (пропуск Т-13, Т-14). | 4.Определить дефектный теплообменник, выключить его из работы. |
|  |  |  | 5. Резко снизилось давление в К-2. | 5.Восстановить давление в К-2 до оптимального. |
|  |  |  | 6. Малый расход 3ЦО К-2. | 6.Довести расход 3ЦО К-2 до оптимального значения. |
|  |  |  | 7. Попадание нефти в 1ЦО К-2 в Т-5, Т-6. | 7.Определить дефектный теплообменник, выключить его из работы. |
|  | Фр.180-360оС с установки идет мутная | - | В дизтопливе большое содержание воды. | Уменьшить расход пара в колонну К-3/2. Проверить клапан регулятор расхода пара. |
|  | Большое содержание фр.С3-С4 в НК-62С (верх К-5) | содержание фр.С3-С4 не более 5 | Мало выводится ПБФ с установки, низка температура низа К-4. | Довести до оптимального вывод ПБФ с установки, температуру низа К-4. |
|  | рН воды в Е-1 ниже 5,5 | - | 1.Сбой подачи раствора слабой щелочи в нефть. | 1.1.Проверить расход раствора слабой щелочи в нефть и сравнить его с заданным. 1.2. Проверить по уровнемерам в емкостях Е-11 были ли перерывы в откачке раствора щелочи из нее за последние сутки. 1.3. Проверить качество раствора щелочи. При отклонении от нормы скорректировать расход в соответствии с заданием. |
|  |  |  | 2. Сбой в работе ЭЛОУ, отключение ЭД. | 2. Включить электродегидраторы в работу, увеличить температуру в электродегидраторах, отрегулировать подачу деэмульгатора и воды в ЭД. |
|  |  |  | 3. Сбой в подаче нейтрализатора в шлем К-1. | 1.Проверить расход нейтрализатора, при необходимости увеличить его, но не выше 10г/м3 потока бензина проходящего через шлемовую трубу. При нормализации рН в Е-1 вернуться к заданному расходу нейтрализатора. |
|  | рН воды в Е-2 ниже 4,5 | - | 1. Сбой в подаче нейтрализатора в шлем К-2. 2. Сбой подачи раствора слабой щелочи в нефть. | 1. Немедленно на короткое время до возращения значения рН в диапазон 5,5-6,0 увеличить подачу нейтрализатора до 14мг/м3 потока бензина проходящего через шлемовую трубу. 2. Увеличить подачу раствора слабой щелочи в нефть на 5 г/т выше задания. При нормализации значения рН сократить расход нейтрализатора до заданного. Если рН будет превышать 6,0, то сократить подачу раствора слабой щелочи. |
|  | Резкое повышение температуры нагрева пара на выходе из пароперегревателя П-2. | Не выше 4000С | 1.Неправильно работают регуляторы температуры П-2. | Проверить работу регуляторов температуры, выявленные неполадки устранить. |
|  |  |  | 2.Попадание конденсата с газом на горелки. | Продренировать теплообменник Т-28 (подогрев газа). Проверить работу уровня емкости Е-20. |
|  |  |  | 3.Резкое понижение расхода пара по пароперегревателю П-2. | Проверить работу регулятора расхода пара в К-2, отрегулировать подачу пара в К-2. |
|  |  |  | 4.Резко поднялось давление Ж.Т. | Проверить работу регулятора давления на жидком топливе и клапана регулятора расхода на линии обратного жидкого топлива. Неполадки устранить. |

# Таблица №9

7.6. Перечень средств контроля и регулирования, при отказе работы которых необходима аварийная остановка или перевод на циркуляцию.

| Отказ обоих уровнемеров колонн К-1, К-2, К-4, К-5. | Установку остановить |
| --- | --- |
| Одновременный отказ диафрагм и термопар по расходам продукта на потоках через П-1,2,3,4. | Установку остановить |

Таблица №10

7.7. Защита технологических процессов и оборудования от аварий

| № п/п | Наименование оборудования. стадий технологического процесса | Категория взрывоопасности технологического блока | Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования | Предусмотренная защита оборудования, стадий технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печь П-1 | 1 | Расход нефти в печь (1,2 потоки) FIRСSA019A, FIRSA019В (2 из 2) FIRСSA018A, FIRSA018В (2 из 2) | 45 м3/час | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 35 м3/час | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV012, поз.UV508; - прекращается подача топливного газа к пилотным горелкам печи закрытием клапана поз.UV013; с задержкой 180 сек.: - прекращается подача сырья в змеевики П-1 закрытием эл./задвижек EUV012, EUV55; - останавливается насос Н3/А,В; с задержкой 240 сек.: - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием клапана поз. EUV041. |

| Продолжение таблицы №10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования. стадий технологического процесса | Категория взрывоопасности технологического блока | Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования | Предусмотренная защита оборудования, стадий технологического процесса |
|  |  |  | Температура продукта на выходе из печи ТIRSA170А, ТIRSА170В | 350 0С | Сигнализация |
|  |  |  |  | 355 0С | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV012, поз.UV508, поз.UV013. |
|  |  |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам РIRSA511A, РIRSA511В (2 из 2) | 0,1 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,05 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV012, поз.UV508, поз.UV013. |
|  |  |  | Давление топливного газа к основным горелкам РIRSA508A, РIRSA508В (2 из 2) РIRSA508A, РIRSA508В (2 из 2) | 0,03 кгс/см2 0,3 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,015 кгс/см2 0,4 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV012, поз.UV508. |
|  |  |  | Разрежение на перевале печи РIRSA514A, РIRSA514В (2 из 2) | 0 мм. вод. ст. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1 мм. вод. ст. | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV012, поз. UV508, поз. UV013. |
|  |  |  | Наличие пламени BSA502A÷502I основных BSA501A÷501I пилотных | погасание пламени 2-х смежных горелок. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | погасание пламени 2-х смежных горелок (обеих - основной и пилотной). | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV012, поз. UV508, поз.UV013. |
|  |  |  | Давление сырья на выходе из печи РIRSA067. Содержание О2 в дымовых газах АIRSA501. Температура дымовых газов на перевале печи ТIRSA508. | 1,5 кгс/см2 2%об. 880 0С | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1,1 кгс/см2 0,2%об. 1000 0С (3 из 3) | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV012, поз.UV508, поз.UV013; - прекращается подача сырья в змеевики П-1 закрытием эл./задвижек поз. EUV012, EUV055; - останавливается насос Н-3/А,В; - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки поз. EUV041; - подается пар в камеру сгорания печи, открытием клапана UV205; - открывается шибер поз. HV511 на байпасе КУ-1/А,В; - останавливаются дымососы Д-1/А,В. |
|  | печь П-2 | 1 | Расход нефти в печь (1,2,3,4 потоки) FIRСSA022A, FIRSA022В (2 из 2) FIRСSA023A, FIRSA023В (2 из 2) FIRСSA024A, FIRSA024В (2 из 2) FIRСSA025A, FIRSA025В (2 из 2) | 65 м3/час | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 50 м3/час | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам и жидкого топлива в печь, закрытием клапанов поз.UV014, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107; - прекращается подача топливного газа к пилотным горелкам печи, закрытием клапана поз.UV015; с задержкой 180 сек.: - прекращается подача сырья в змеевики П-2 закрытием эл./задвижек EUV016, EUV017, EUV018; - останавливаются насосы Н-2/А,В; с задержкой 240 сек.: - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки EUV042. |
|  |  |  | Температура продукта на выходе из печи ТIRSA171А, ТIRSA171В (2 из 2) ТIRSA176А, ТIRSA176В (2 из 2) | 380 0С | Сигнализация |
|  |  |  |  | 385 0С | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам, жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV015, поз.UV014, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107 |
|  |  |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам РIRSA527A, РIRSA527В (2 из 2) | 0,1 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,05 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам, жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV015, поз.UV014, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107. |
|  |  |  | Давление топливного газа к основным горелкам РIRSA521A, РIRSA521В (2 из 2) РIRSA524A, РIRSA524В (2 из 2) | 0,02 кгс/см2 0,3 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,01 кгс/см2 0,4 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным печи закрытием клапанов поз.UV014, поз.UV509. |
|  |  |  | Давление жидкого топлива к основным горелкам РIRSA531A, РIRSA531В (2 из 2) РIRSA534A, РIRSA534В (2 из 2) | 1,8 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1,5 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV106, поз.UV107. |
|  |  |  | Разрежение на перевале печи РIRSA537А, РIRSA537В (2 из 2) | 0 мм. вод. ст. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1 мм. вод. ст. | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам, жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV015, поз.UV014, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107. |
|  |  |  | Наличие пламени BSA503A÷503К основных BSA506A÷506К основных BSA504A÷504К пилотных BSA505A÷505К пилотных | погасание пламени 2-х смежных горелок. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | погасание пламени 2-х смежных горелок (обеих - основной и пилотной) . | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам, жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV015, поз.UV014, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107. |
|  |  |  | Давление сырья на выходе из печи РIRSA088. Содержание О2 в дымовых газах АIRSA503. Температура дымовых газов на перевале печи ТIRSA512А,В. | 0,4 кгс/см2 2%об. 870 0С | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,3 кгс/см2 0,2%об. 1000 0С (3 из 3) | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам, жидкого топлива в печь закрытием клапанов поз.UV014, поз.UV015, поз.UV509, поз.UV106, поз.UV107; - прекращается подача сырья в змеевики П-2 закрытием эл./задвижек поз. EUV016, EUV017, EUV018; - останавливаются насосы Н-2/А,В,С; - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки поз. EUV042; - подается пар в камеру сгорания печи, открытием клапана UV-202; - открывается шибер поз.HV-511 на байпасе КУ-1/А,В; - останавливаются дымососы Д-1/А,В. |
|  | печь П-3 | 1 | Расход сырья в печь (1,2,3,4 потоки) FIRСSA032A, FIRSA032В (2 из 2) FIRСSA033A, FIRSA033В (2 из 2) FIRСSA034A, FIRSA034В (2 из 2) FIRСSA035A, FIRSA035В (2 из 2) | 45 м3/час | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 33 м3/час | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV024,UV510; - прекращается подача топливного газа к пилотным горелкам печи закрытием клапана поз.UV025; с задержкой 180 сек.: - прекращается подача сырья в змеевики П-3 закрытием эл./задвижек поз.EUV034, EUV035; - останавливаются насосы Н-15/А,В; с задержкой 240 сек.: - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием клапана поз.EUV043. |
|  |  |  | Температура продукта на выходе из печи ТIRSA172А, ТIRSA172В (2 из 2) | 235 0С | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 240 0С | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV025,UV024,UV510. |
|  |  |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам РIRSA549A, РIRSA549В (2 из 2) | 0,1 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,05 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV025,UV024,UV510. |
|  |  |  | Давление топливного газа к основным горелкам РIRSA546A, РIRSA546В (2 из 2) | 0,02 кгс/см2 0,3 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,01 кгс/см2 0,4 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV024,UV510. |
|  |  |  | Разрежение на перевале печи РIRSA553A, РIRSA553В (2 из 2) | 0 мм. вод. ст. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1 мм. вод. ст. | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV025,UV024,UV510. |
|  |  |  | Наличие пламени BSA-508A÷508Н основных BSA-507A÷507Н пилотных | погасание пламени 2-х смежных горелок. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | погасание пламени 2-х смежных горелок (обеих - основной и пилотной). | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV025,UV024,UV510. |
|  |  |  | Давление сырья на выходе из печи РIRSA136. Содержание О2 в дымовых газах АIRSA505. Температура дымовых газов на перевале печи ТIRSA515. | 4,8 кгс/см2 2%об. 830 0С | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 3,6 кгс/см2 0,2%об. 1000 0С (3 из 3) | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV025,UV024,UV510; - прекращается подача сырья в змеевики П-3 закрытием эл./задвижек поз. EUV034, EUV035; - останавливаются насосы Н-15/А,В; - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки поз. EUV043; - подается пар в камеру сгорания печи, открытием клапана-отсекателя поз.UV204; - открывается шибер поз. HV511 на байпасе КУ-1/А,В; - останавливаются дымососы Д-1/А,В. |
|  | печь П-4 | 1 | Расход сырья в печь (1,2,3,4 потоки) FIRСSA040A, FIRSA040В (2 из 2) FIRСSA041A, FIRSA041В (2 из 2) FIRСSA042A, FIRSA042В (2 из 2) FIRСSA043A, FIRSA043В (2 из 2) | 50 м3/час | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 35 м3/час | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV030,UV511; - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапана поз.UV031; с задержкой 180 сек.: - прекращается подача сырья в змеевики П-4 закрытием эл./задвижек поз. EUV038, EUV075; - останавливаются насосы Н-16/А,В; с задержкой 240 сек.: - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки поз.EUV044. |
|  |  |  | Температура продукта на выходе из печи ТISA173А, ТISA173В (2 из 2) | 180 0С | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 185 0С | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV030,UV511,UV031. |
|  |  |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам РIRSA562A, РIRSA562В (2 из 2) | 0,1 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,05 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV030,UV511,UV031. |
|  |  |  | Давление топливного газа к основным горелкам РIRSA559A, РIRSA559В (2 из 2) | 0,03 кгс/см2 0,3 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,015 кгс/см2 0,4 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV030, UV511. |
|  |  |  | Разрежение на перевале печи РIRSA566A, РIRSA566В (2 из 2) | 0 мм. вод. ст. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 1 мм. вод. ст. | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV030, UV511,UV031. |
|  |  |  | Наличие пламени BSA510A÷510Н основных BSA509A÷509Н пилотных | погасание пламени 2-х смежных горелок. | Сигнализация. |
|  |  |  |  | погасание пламени 2-х смежных горелок (обеих - основной и пилотной). | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз. UV030, UV511, UV031. |
|  |  |  | Давление сырья на выходе из печи РIRSA154. Содержание О2 в дымовых газах АIRSA507. Температура дымовых газов на перевале печи ТIRSA518. | 0,8 кгс/см2 2%об. 830 0С | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 0,6 кгс/см2 0,2%об. 1000 0С (3 из 3) | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным и пилотным горелкам печи закрытием клапанов поз.UV030,UV511,UV031; - прекращается подача сырья в змеевики П-4 закрытием эл./задвижек поз. EUV038, EUV075; - останавливаются насосы Н-16/А,В; - подается пар в змеевики печи по линии аварийного освобождения, открытием эл./задвижки поз. EUV044; - подается пар в камеру сгорания печи, открытием клапана поз. UV207; - открывается шибер поз. HV511 на байпасе КУ-1/А,В; - останавливаются дымососы Д-1/А,В. |
|  | Печи П-1,2,3,4 | 1 | Разница показаний по расходам сырья. Разница показаний по температуре выхода из печи. Разница показаний разряжения на перевале печи. Разница показаний давления топливного газа. Разница показаний давления топливного газа к пилотным горелкам. Разница показаний давления жидкого топлива (П-2). | 10% 10% 10% 10% 10% 10% | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Колонна К-1 | 1 | Давление внутри аппарата РIRSA058A, РIRSA058В (2 из 2). | 6,5 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 7,0 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи П-1 закрытием клапанов поз.UV012, поз.UV508. |
|  |  |  |  | 8,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в колонне 8,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-1 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 8,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 8,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Колонна К-2 | 1 | Давление внутри аппарата РIRSA094A, РIRSA094В (2 из 2). | 4,5кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 5,0 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам и жидкого топлива в печь П-2 закрытием клапанов поз.UV014, UV509, UV106, UV107. |
|  |  |  |  | 6,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в колонне 6,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-2 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 6,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 6,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Колонна К-4 | 1 | Давление внутри аппарата РIRSA137A, РIRSA137В (2 из 2). | 13,0 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 14 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи П-3 закрытием клапанов поз.UV024, поз.UV510. |
|  |  |  |  | 15 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в колонне 15,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-4 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 15,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 15,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Колонна К-5 | 1 | Давление внутри аппарата РIRSA146A, РIRSA146В (2 из 2). | 4,5 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 5,0 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача топливного газа к основным горелкам печи П-4 закрытием клапанов поз. UV030, поз.UV511. |
|  |  |  |  | 6,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в колонне 6,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-5 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 6,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 6,0 кгс/см2 (на факел). |
|  | Электродегидраторы ЭД-1÷4. | 2 | Давление внутри аппарата. | Не более 18 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в электродегидраторе 18,0 кгс/см2 (сброс в К-1). |
|  | Электродегидраторы ЭД-1÷4. | 2 | Уровень газовой подушки | Не более 100 мм. | Сигнализация и блокировка, по которой: - прекращается подача напряжения на электроды, происходит останов электродегидратора. |
|  | Котлы-утилизаторы КУ-1/А,В | - | Давление внутри аппарата | Не более 13 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в котле-утилизаторе 13,7 кгс/см2 (сброс в атмосферу). |
|  | Насос Н-1/А,В,С | 2 | Давление на выкиде | Не менее 19 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насос Н-25/А,В. | 2 | Давление на выкиде | Не менее 3,5 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насосы Н-4/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-20/А,В. | 2 | Наличие жидкости на приеме насоса | Не менее 70% диаметра | Запрет пуска насосов Н-4/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-20/А,В. |
|  | Насосы Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В, Н-15А. | 2 | Уровень затвор. жидкости. Температура затворной жидкости и подшипников насоса. Перепад давления между затворной жидкостью и перекачиваемой средой. | Менее 59% Не более 80 0С 1 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  | Уровень затвор. жидкости. Температура затвор. жидкости и подшипников насоса. Перепад давления между затворной жидкостью и перекачиваемой средой. | Менее 51% Не более 100 0С Менее 0,5 кгс/см2 | Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. |
|  | Насосы Н-15В. | 2 | Уровень затвор. жидкости. Температура затворной жидкости и подшипников насоса. Давление затворной жидкости. | Менее 59% Не более 80 0С Не более 3 кгс/см2 | Сигнализация. Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  | Уровень затвор. жидкости. Температура затвор. жидкости и подшипников насоса. | Менее 51% Не более 100 0С | Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. |
|  | Насосы Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В, Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-14/А,В, Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-18/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-24/А,В, Н-25/А,В, Н-26/А,В, Н-27/А,В, Н-29/А,В, Н-33/А,В. | 2 | Температура подшипников насоса. Уровень затворной жидкости. Температура подшипников насоса. | Не более 80 0С Менее 100 мм. Не более 90 0С | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. |
|  | Насосы Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В, Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-14/А,В, Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-18/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-26/А,В, Н-27/А,В, Н-33/А,В. | 2 | Давление затворной жидкости. | Не более 3 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насос Н-24/А,В | 2 | Давление затворной жидкости. | Не более 2,5 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насос Н-25/А,В | 2 | Давление затворной жидкости. | Не более 2,9 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насос Н-26/А,В | 2 | Давление затворной жидкости. | Не более 1,7 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насос Н-29/А,В | 2 | Давление затворной жидкости. | Не более 2,8 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Насосы Н-22, Н-23 | 2 | Температура подшипников насоса. Температура подшипников насоса. | Не более 120 0С Не более 130 0С | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. |
|  | Насос Н-34/А,В, Н-37/А,В. | - | Температура подшипников насоса. | Не более 80 0С | Сигнализация. |
|  | Насос Н-21/А,В. | - | Температура подшипников насоса. Температура подшипников насоса. | Не более 80 0С Не более 90 0С | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса. |
|  | Дымосос Д-1А,В | 1 | Температура подшипников дымососа. | Не более 70 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-20 | 3 | Уровень газ. конденсата. Уровень газ. конденсата. | Не более 80% Не более 90% | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит открытие клапана сдувки конд-та на факел поз.LV502. |
|  | Фильтр Ф-3/А,В | 3 | Перепад давления газа. | Не более 0,2 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Газообразное топливного газа на установку. | 3 | Давление. | Менее 1,4 кгс/см2 | Световая и звуковая сигнализация. |
|  | Дымосос Д-1А,В | 1 | Разрежение перед дымососом. Температура дымовых газов перед дымососом. | Не более -240 мм. вод. ст. Не более 250 0С | Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Площадка установки (СВК). | 2 | Загазованность. | 20% от НКПР | Световая и звуковая сигнализация, сигнал в ВГСО. |
|  | Воздух КИП на установку | - | Давление. | Не менее 2,5 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-8 | 3 | Уровень в емкости. | 20% 10% | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса Н-22. |
|  | Емкость Е-9 | 3 | Уровень в емкости. | 20% 10% | Сигнализация. Сигнализация и блокировка, по которой происходит останов насоса Н-23. |
|  | Емкость Е-8 | 1 | Температура внутри аппарата. | 100 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-9 | 1 | Температура внутри аппарата. | 110 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-18 | 1 | Температура внутри аппарата. | 120 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-18 | 1 | Уровень в емкости. | 20% | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-33/А,В. |
|  | Емкость Е-10 | 1 | Температура внутри аппарата. | 60 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-10 | 1 | Уровень в емкости. | 20% | Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-25/А,В. |
|  | Емкость Е-19 | 1 | Температура внутри аппарата. | 200 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-19 | 1 | Уровень в емкости. | 5% | Сигнализация, останов насосов Н-24/А,В, закрытие клапанов поз.UV502, UV503. |
|  |  |  |  | Более 25% | Сигнализация, пуск насоса Н-24/А,В (основного), открытие клапанов поз.UV502, UV503. |
|  |  |  |  | Более 50% | Сигнализация, пуск насоса Н-24/А,В (резервного) , открытие клапанов поз.UV502, UV503. |
|  | Факельный коллектор | 1 | Расход продувочного газа. | Менее 18 нм3/м | Сигнализация. |
|  |  |  |  | Менее 16 нм3/м | Сигнализация и блокировка, по которой происходит открытие клапана поз. UV501. |
|  | Фильтра Ф-1/А,В; Ф-2/А,В | 3 | Перепад давления газа. | Не более 0,1 кгс/см2 | Сигнализация. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/1÷3 | 1 | Температура на выходе. | Не более 125 0С | Сигнализация. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/1÷8, ХВ-3, ХВ-6 | 1 | Температура на выходе. | Не более 60 0С | Сигнализация. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/1÷3 | 1 | Температура на выходе. | Не более 75 0С | Сигнализация. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/1÷3 | 1 | Температура на выходе. | Не более 87 0С | Сигнализация. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-7 | 1 | Температура на выходе. | Не более 70 0С | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-1 | 1 | Уровень раздела фаз. | 20% 80% | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-1 | 1 | Уровень бензина в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насосов Н-5/А,В, Н-6/А,В. |
|  | Емкость Е-2 | 1 | Уровень раздела фаз. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Емкость Е-2 | 1 | Уровень бензина в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-7/А,В. |
|  | Емкость Е-4 | 1 | Уровень раздела фаз. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Емкость Е-4 | 1 | Уровень ПБФ в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-14/А,В. |
|  | Емкость Е-5 | 1 | Уровень бензина в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-17/А,В. |
|  | Емкость Е-6, Е-11, Е-3 | 1 | Уровень в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Емкость Е-15, Е-16, Е-17 | 1 | Уровень в емкости. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  | Колонна К-1 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-2/А,В,С; Н-3/А,В. |
|  | Колонна К-2 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-8/А,В. |
|  | Колонна К-3/1 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-18/А,В. |
|  | Колонна К-3/2 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-13/А,В. |
|  | Колонна К-3/3 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-9/А,В. |
|  | Колонна К-4 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-15/А,В. |
|  | Колонна К-5 | 1 | Уровень в колонне. | 20% 80% | Сигнализация. Сигнализация. |
|  |  |  |  | 10% | Сигнализация и блокировка, по которой происходит запрет пуска насоса Н-16/А,В; Н-19/А,В. |
|  | Колонны К-1, К-2, К-3/1-3, К-4, К-5 Емкости Е-1, Е-2, Е-4, Е-5, Е-10, Е-18 | 1 | Разница показаний уровнемеров. | 10% | Сигнализация. |
|  | Колонны К-1, К-2, К-3/1-3, К-4, К-5 | 1 | Разница показаний давления. | 10% | Сигнализация. |
|  | Емкость Е-6 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 18,0 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 17,5 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-18 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 4 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 4 кгс/см2 (на факел). |
|  | Емкость Е-20 | 1 | Давление внутри аппарата. | Не более 10,5 кгс/см2 | Срабатывает СППК при достижении давления в емкости 10,0 кгс/см2 (на факел). |

7.8. Меры безопасности при эксплуатации производственных объектов.

Технологический процесс установки характеризуется повышенной взрыво- и пожароопасностью. Пожарная безопасность обеспечивается своевременным проведением планово-предупредительных ремонтов, строгим соблюдением технологического и противопожарного режимов.

В процессе производства, кроме вредностей, связанных с наличием паров углеводородов в зоне рабочих мест, возможно и выделение сероводорода. Это может наблюдаться при открытом дренировании аппаратов и обслуживании печей.

7.8.1. Основные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса.

7.8.1.1. Выполнение всех операций и очередность их выполнения, плавный и равномерный разогрев аппаратов и трубопроводов при выводе на режим отдельных участков (блоков) установки.

7.8.1.2. Ведение технологического режима без нарушений и отклонений от норм технологического режима установки. Не допускать снижение уровня в колоннах:

К-1, К-2, К-3/1, К-3/2, К-3/3, К-4 и ёмкостях: Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-10, Е-11,
Е-15, Е-16, Е-17, Е-18, электродегидраторах: ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4, котлах-утилизаторах КУ-1/А, КУ-1/В - ниже 20%.

7.8.1.3. Надежная и бесперебойная работа контрольно-измерительных приборов и автоматики, схем сигнализации и блокировочной защиты.

7.8.1.4. Бесперебойное снабжение установки качественным сырьем, электроэнергией, паром, воздухом КИП и А, водой и реагентами.

7.8.1.5. Постоянный контроль за дренированием воды из аппаратов, с целью предотвращения выбросов углеводородов.

7.8.1.6. Выполнение инструкций по пуску, эксплуатации центробежных и плунжерных насосов и приводов к ним.

7.8.1.7.Выполнение инструкций по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.

7.8.1.8. Контроль за герметичностью трубопроводов, аппаратов, своевременное устранение выявленных недостатков.

7.8.1.9. Непрерывная подача воздуха от приточных вентсистем помещения здания операторной и ТП.

7.8.1.10. Непрерывная работа вентсистем. При неисправности – немедленное устранение дефектов в их работе.

7.8.1.11. Правила шуровки печей (не допускать «зализывания» труб печей пламенем от форсунок, не допускать попадания газового конденсата в камеры сгорания).

7.8.1.12.Систематический контроль за механическим состоянием змеевиков печей
П-1,2,3,4.

7.8.1.13. Не допускать закупорки канализационных систем (колодцы должны быть закрыты крышками, трапы должны иметь сетки).

7.8.1.14. Запрещается  эксплуатация под вакуумом аппаратов, рассчитанных для работы под избыточным давлением.

7.8.1.15. Систематический контроль над механическим состоянием защитного заземления трубопроводов, аппаратов, корпусов электродвигателей.

7.8.1.16. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводить не реже 1 раза в 3 месяца лицом ответственным за электрохозяйство на объекте. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в журнал наблюдений за заземлением.

7.8.1.17. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта.

Измерение сопротивления цепи между заземляющими устройствами и заземляемыми элементами технологического оборудования производить в период вывода установки (объекта) в капитальный ремонт электролабораторией ООО «ЯНОС-Энерго» по заявке руководителя объекта. По результатам проверки оформлять соответствующую документацию.

7.8.1.18. Для защиты установки предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:

- система водяного орошения колонн К-1÷К-5;

- лафетные стволы;

- полустационарная установка пенотушения;

- паротушение;

- стояки-сухотрубы;

- первичные средства пожаротушения;

- пожарная сигнализация;

- внутренние пожарные краны;

- газотушение аппаратного зала.

7.8.1.19. Пенотушение, паротушение – для тушения пожаров классов А и В.

7.8.1.20. Огнетушители марки ОУ и ОП, асбестовое одеяло или кошма, песок -  для тушения всех видов загорания, загоревшихся электродвигателей, электропроводок и других электроагрегатов.

7.8.1.21. Обслуживающий персонал должен знать места расположения и хранения средств пожаротушения:

        - Для защиты колонн К-1÷К-5 от нагрева, деформации и разрушения во время пожара, предусмотрена стационарная водяная система орошения. Кольца орошения расположены по всей высоте колонны через каждые 6÷8 м, верхнее кольцо расположено над колонной.

        - Для защиты оборудования и аппаратов с ЛВЖ, ГЖ и СУГ на установке предусмотрено десять лафетных стволов типа ЛС-С20У, установленных на вышках вне габаритов защищаемых объектов на расстоянии не менее 15 м. Расстановка лафетных стволов выполнена исходя из условия орошения технологического оборудования одной компактной струей. Все лафетные установки стационарно подключаются к сети противопожарного водопровода и оснащаются узлами для присоединения передвижной пожарной техники.

        - Для защиты открытых насосных, расположенных под постаментами №1 и № 2, а также для сырьевой насосной под навесом предусмотрены полустационарные установки пенотушения. В состав установок входят сухотрубы со стационарными генераторами типа ГПС-600, вентилями и соединительными головками для присоединения передвижной пожарной техники, выведенными из открытых насосных наружу.

        - Для сокращения времени подачи огнегасительных средств у маршевых лестниц постаментов №№ 1÷2 и колонных аппаратов предусматриваются стояки-сухотрубы DN80 c узлами для подключения пожарных рукавов.

        - Для тушения локальных возгораний предусмотрена полустационарная система паротушения, состоящая из паровых стояков, к которым присоединяются переносные рукава с насадками. Полустационарная система паротушения подключается к постоянно действующим паропроводам установки.

        - Асбестовое полотно, песок, огнетушители – согласно табелю оснащения средствами пожаротушения №100.

При возникновении аварийной ситуации, когда возможно нарушение механической целостности отдельного аппарата или ряда аппаратов, избыточное давление (газ) стравливается в факельную линию.

Жидкие нефтепродукты, после охлаждения в соответствующих по ходу продукта теплообменниках и холодильниках, откачиваются в резервуары некондиции или готовой продукции цеха №13.

Для обеспечения безопасности технологического процесса технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализация, связи и противоаварийной защиты (ПАЗ) должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

- технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы – перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем каждые 2 часа операторами, машинистами, старшим оператором;

- средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи -  не реже 1 раза в сутки работниками метрологической службы;

- вентиляционные системы – перед началом каждой смены старшим оператором;

- средства пожаротушения, включая автоматические системы, - не реже 1 раза в смену старшим оператором, не реже 1 раза в месяц начальником установки совместно с работниками пожарной охраны.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приёма и сдачи смен.

7.8.2. Перечень оборудования аварийно отключаемого дистанционно из операторной.

7.8.2.1. Перечень оборудования, отключаемого дистанционно из операторной со щита группового аварийного отключения ЩГА:

1 группа: Электродегидраторы ЭД-1÷4.

2 группа: Насосы Н-1/А,В,С, Н-21/А,В, Н-27/А,В, Н-29/А,В, Н-32/А,В, Н-35/А,В.

3 группа: Холодильники воздушные ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1÷8.

Насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В, Н-8/А,В,
Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-18/А,В, Н-26/А,В, Н-30,
Н-31, Н-33/А,В, Н-36, Н-38.

4 группа: Холодильники воздушные ХВ-4/1÷3, ХВ-5/1÷3.

Насосы Н-14/А,В, Н-15/А,В, Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-25/А,В.

5 группа: Холодильники воздушные ХВ-3, ХВ-6, ХВ-7, ХВ-8.

6 группа: Насосы Н-22, Н-23, Д-1/А,В.

7 группа: Насос Н-24/А,В,

8 группа: Насосы Н-28/А,В,С,  Н-34/А,В, Н-37/А,В.

Холодильник воздушный ХВ-9

7.8.2.2. Электрооборудование отключается при вызове соответствующей мнемосхемы на рабочий стол компьютера.

Перечень оборудования, отключаемого дистанционно из операторной с рабочего места оператора (компьютера):

7.8.2.2.1. Электродегидраторы: ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4.

7.8.2.2.2. Электродвигатели насосов:

Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В, Н-8/А,В,
Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-13/А,В, Н-14/А,В, Н-15/А,В, Н-16/А,В,
Н-17/А,В, Н-18/А,В, Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-21/А,В, Н-22, Н-23, Н-24/А,В, Н-25/А,В, Н-26/А,В, Н-27/А,В, Н-28/А,В, Н-29/А,В, Н-30, Н-31, Н-32/А,В, Н-33/А,В, Н-34/А,В, Н-35/А,В, Н-36, Н-37/А,В, Н-38, Н-39.

7.8.2.2.3. Электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения:

ХВ-1/1÷3, ХВ-2/1, ХВ-2/÷8, ХВ-3, ХВ-4/1÷3, ХВ-5/1÷3, ХВ-6, ХВ-7, ХВ-8.

7.8.2.2.4. Электродвигатели приточно-вытяжной вентиляции:

П-1, П-2, П-3, П-4, В-1, В-2, В-3, В-4, В-5.

7.8.2.2.5. Электродвигатели дымососов котлов утилизаторов: Д-1/А, Д-1/В.

7.8.3.Перечень электрооборудования, имеющего самозапуск при посадке напряжения:

7.8.3.1.  Электродвигатели  насосов 6 кВ I очередь: Н-1/А,В,С, Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-8/А,В, Н-12/А,В, Н-15/А,В.

7.8.3.2.  Электродвигатели  насосов 0,4 кВ: Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В,
Н-9/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-13/А,В, Н-14/А,В, Н-16/А,В, Н-17/А,В, Н-18/А,В,
Н-19/А,В, Н-20/А,В, Н-21/А,В, Н-22, Н-23, Н-24/А,В, Н-25/А,В, Н-26/А,В, Н-27/А,В, Н-28/А,В,С, Н-29/А,В, Н-30, Н-31, Н-32/А,В, Н-33/А,В, Н-34/А,В,
Н-35/А,В, Н-36, Н-37/А,В, Н-38.

7.8.3.3.  Электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения:

ХВ-1/1М1, ХВ-1/1М2, ХВ-1/2М1, ХВ-1/2М2, ХВ-1/3М2, ХВ-1/3М1, ХВ-2/1М1,
ХВ-2/1М2, ХВ-2/2М1, ХВ-2/2М2, ХВ-2/3М1, ХВ-2/3М2, ХВ-2/4М1, ХВ-2/4М2,
ХВ-2/5М1, ХВ-2/5М2, ХВ-2/6М1, ХВ-2/6М2, ХВ-2/7М1, ХВ-2/7М2, ХВ-2/8М1,
ХВ-2/8М2, ХВ-3/1М1, ХВ-3/1М2,ХВ-4/1М1, ХВ-4/1М2, ХВ-4/2М1, ХВ-4/2М2,
ХВ-4/3М1, ХВ-4/3М2, ХВ-5/1М1, ХВ-5/1М2, ХВ-5/2М1, ХВ-5/2М2, ХВ-5/3М1,
ХВ-5/3М2, ХВ-6/1М1, ХВ-6/1М2, ХВ-7/1М1,ХВ-8/1М1, ХВ-8/1М2,ХВ-9/1М1,
ХВ-9/1М	2.

7.8.3.4.  Электродегидраторы: ЭД-1÷4.

7.8.4.Требования к содержанию территории, подъездов к зданиям и сооружениям

7.8.4.1. Периметр установки должен быть спланированным и чистым от сгораемых материалов, нефтепродукта, сухой травы, металлолома.

7.8.4.2. Имеющаяся канализация на установке и ее периметре должна быть в исправном состоянии, иметь соответствующую маркировку. Крышки колодцев должны быть закрыты, иметь кольца заполнения и засыпаны слоем песка высотой не менее 10 см.

7.8.4.3. В случае обнаружения на установке разлитого нефтепродукта- принять меры по локализации разлива  нефтепродукта, сообщить руководству цеха, диспетчеру завода, в пожарную охрану и ВГСО.

7.8.4.4. Противопожарные подъезды на установку должны быть исправны, а в зимнее время своевременно очищаться от льда и снега.

7.8.4.5. В зимнее время крышки пожарных гидрантов вдоль периметра установки должны быть закрыты специальными колпаками и своевременно очищаться от снега и льда.

7.8.4.6. На аппаратном дворе должны быть вывешены аншлаги по охране труда, газовой и пожарной безопасности, обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

7.8.4.7. Курение на установке допускается только в специально отведенных и оборудованных местах которые должны иметь соответствующую надпись «Место для курения».

7.8.4.8. Применение открытого огня на установке запрещено.

Огневые работы проводятся по нарядам-допускам на проведение огневых работ, оформленным согласно «Инструкции №69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»».

7.8.4.9. Въезд автотранспорта на установку запрещен.

Разрешается въезд автотранспорта специально оборудованного в соответствии с требованиями пожарной безопасности для подвоза на установку смазочных масел, реагентов,  запасных частей вывоза мусора, металлолома и т.п. только при разрешении начальника установки при наличии плана на въезд автотранспорта, утвержденного главным инженером предприятия.

7.8.4.10. При возникновении на установке аварийной ситуации, загазованности или загорания каждый работник должен действовать в соответствии с ПЛА.

7.8.4.11. Пожарный инвентарь и средства пожаротушения использовать строго по назначению.

7.8.4.12. Каждый работник установки несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем участке работы.

7.8.4.13. Ответственность за соблюдение и выполнение требований и правил пожарной безопасности на установке несет начальник установки и старший оператор в смене.

7.8.5. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем

7.8.5.1. Соблюдать очередность технологических операций при пуске установки (продувка системы азотом, испытание на герметичность системы азотом, прием сырья), соблюдать режим в процессе проведения регенерации катализаторов, соблюдать скорость подъема температуры и давления в системе при выводе установки на нормальный технологический режим согласно разделу «Пуск и останов установки при нормальных условиях».

7.8.5.2. Перед выходом в ремонт со вскрытием оборудования, в котором обращаются взрывопожарные вещества, перед пуском после ремонта (в том числе в случае останова и вскрытия оборудования для устранения выявленных в ходе пуска замечаний), проводится продувка азотом согласно схем, приведенных в разделе 6, с отбором анализов отходящих газов.

7.8.5.3. Содержание горючих продуктов в аппарате после продувки инертным газом при подготовке его к ремонту не должно превышать 3% объемных.

7.8.5.4. Остаточное содержание кислорода после продувки оборудования и трубопроводов перед первоначальным пуском и после ремонта со вскрытием оборудования и трубопроводов не должно превышать 0,5% об.

7.9.Основные причины, которые могут повлечь за собой аварии.

7.9.1. Прекращение подачи сырья на установку или выход из строя сырьевого насоса.

При этом произойдет резкое снижение уровня нефтепродукт-вода в электродегидраторах, что приведет к отключению напряжения на электродегидраторы, прекращению электрообессоливания нефти и к дальнейшему снижению уровня в К-1. Снижение уровня в К-1 приведет к останову насоса Н-3/А,В, а также к останову насосов Н-2/А,В,С и снижению уровня в К-2.

Снижение уровня в К-2 может привести к останову насосов Н-8/А,В. Прекращение расходов продуктов по змеевикам печей П-1, 2 может привести к прогару труб змеевиков печей, к возникновению пожара на П-1, 2.

7.9.2. Прекращение подачи пара на установку.

При прекращении подачи пара на установку погаснут жидкостные форсунки на П-2, произойдет скопление жидкого топлива на подовых экранах печей (пожар в камерах сгорания), в пароперегреватель печи П-2 возможно попадание нефтепродуктов из К-2. Не будет работать система паротушения. Данная аварийная ситуация возможна только при неработающих котлах-утилизаторах.

7.9.3. Прекращение подачи электроэнергии 0,4 кВ  и 6 кВ.

При этом прекратится подача напряжения на электродегидраторы, остановятся электродвигатели всех насосов, двигатели ХВ, двигатели дымососов, приточные и вытяжные вентиляторы, выключится электрическое освещение на установке.

В результате чего возможны: резкое повышение давления в аппаратах, выброс большого количества парогазовой смеси с аппаратов на территорию установки через предохранительные клапаны. Возможна загазованность помещений насосных, РУ и операторной. Возможен прогар труб змеевиков печей П-1÷4.

При кратковременном отключении электроэнергии на установку (не более 3 сек) все электродвигатели оборудованы самозапуском.

7.9.4. Прекращение подачи электроэнергии в операторную.

В этом случае система управления перейдет на резервный ввод электропитания в операторную. Если он также не работает, то система перейдет на автономное электропитание от аккумуляторов и будет работать в течении 30 минут.

7.9.5. Прекращение подачи воды 1 системы на установку.

Прекращение поступления воды на установку может привести : к прекращению охлаждения дизельной фракции в холодильнике контура охлаждения Х-10/1,2 насосного оборудования и выходу из строя большинства насосов (из-за перегрева подшипников), в том числе сырьевых и печных, резкому повышению давления в колоннах К-1, 2, 4, 5, вследствие прекращения конденсации паров на верху колонны,  и резкому повышению (выше 100 С) уходящих с установки продуктов, к деформациям конденсаторов и холодильников.

7.9.6. Прекращение подачи воздуха КИП и А на установку.

При прекращении подачи воздуха КИП и А на установку будет невозможно регулирование расходов, давлений в аппаратах, уровней продуктов в аппаратах. Автоматические схемы сигнализации и  блокировки работать не будут, что может привести к сбросу сырьевых и печных насосов (к прогару труб змеевиков печи, к сбросу насосов, подающих орошение на верха колонн, к резкому повышению давления в аппаратах).

7.9.7. Прогар трубы змеевика печи (П-1÷4).

При этом в камеры сгорания попадает большое количество нефтепродукта и возникает пожар.

7.9.8. Выход из строя торцового уплотнения на насосе, сальникового уплотнения на запорной арматуре, пропуски нефтепродукта через фланцевые соединения.

При этом возможно скопление большого количества нефтепродукта и его паров в помещениях и на территории установки; пропуски горячего нефтепродукта могут привести к самовоспламенению.

7.9.9. Прекращение подачи воздуха от приточных вентсистем в производственные помещения операторной, РУ, водяной насосной.

При этом в указанных помещениях возможно скопление взрывоопасных смесей газов и паров углеводородов с воздухом, что может привести к пожару и взрыву.

7.9.10. Выход из строя приточно-вытяжной вентиляции в производственные помещения операторной, РУ, водяной насосной.

Вследствие этого возможна загазованность этих помещений и образование взрывоопасных смесей газов и паров нефтепродуктов с воздухом.

7.9.11. Механические повреждения схем защитного заземления аппаратов, трубопроводов, корпусов электродвигателей и электрооборудования.

При этом возможно скопление зарядов статического электричества на поверхности трубопроводов, аппаратов и появление напряжения на корпусах электрооборудования (при замыкании на корпусе), что может послужить причиной поражения обслуживающего персонала электрическим током и импульсом для возникновения взрывов и пожаров.

7.10. Основные нарушения технологического режима,
которые могут привести к авариям и несчастным случаям

При определении взрывоопасности технологических блоков был выполнен анализ параметров технологической системы на наличие критических значений, при которых возможно возникновение взрыва или разгерметизация технологической аппаратуры и выброс горючих сред в атмосферу.

Для установки ЭЛОУ-АТ-4 критическими значениями технологических параметров являются следующие:

- снижение расхода продукта в печи может привести к прогару печных труб, разгерметизации системы, поступлению продукта в объем печей с последующим пожаром;

- отсутствие жидкой фазы в емкостных аппаратах (нулевой уровень) на приеме центробежных насосов может привести к разгерметизации насосов из-за работы без жидкости, с выбросом горючих сред в атмосферу;

- увеличение температуры подшипников насосов выше предельно допустимого значения может привести к поломке подшипников, разгерметизации с выбросом горючих сред в атмосферу;

- снижение давления топливного газа перед пилотными и основными горелками может привести к погасанию пламени горелок и поступлению топливного газа в объем печей с последующим взрывом;

- уменьшение разрежения в печах ниже установленного предела может привести к погасанию пламени горелок и поступлению топливного газа в объем печей с последующим взрывом.

Следует отметить, что вероятность большинства из этих опасностей достаточно мала и связана с наложением аварийных ситуаций.

В проекте установки ЭЛОУ-АТ-4 предусматриваются необходимые средства автоматики для предотвращения возникновения и развития аварийных ситуаций, способных привести к взрывам в системе или аварийной разгерметизации.

7.10.1. Невыполнение отдельных операций, несоблюдение очередности выполнения отдельных операций, завышенная скорость подъема температуры и неравный  прогрев при выводе установки и ее отдельных блоков на нормальный технологический режим может привести к деформации труб, аппаратов, и нарушению герметичности, к загазованности, к возникновению взрывов и пожара.

7.10.2. Завышенная температура (выше «норм технологического режима» настоящего регламента) на выходе нефтепродуктов из змеевиков печей П-1÷4, а также завышенная температура дымовых газов над перевалами печей П-1÷4 в результате неправильной шуровки печи, неравномерного распределения нефтепродукта по отдельным потокам печи,  может привести к нарушению целостности металлических конструкций печи, к разрушению огнеупорной футеровки, к местным перегревам отдельных участков змеевика и, в конечном итоге, к пожару в печи.

7.10.3.Снижение уровня нефти в колонне К-1 приведет к останову печных насосов, к прекращению циркуляции нефти по трубам змеевика печи П-1, что может привести к деформации и прогару труб змеевика, к возникновению пожара на печи П-1.

7.10.4. Снижение уровня отбензиненной нефти в колонне К-1 так же приведет к останову насоса Н-2/А,В,С что в свою очередь может привести к прогару трубы в змеевике печи П-2.

7.10.5. Высокий уровень воды в емкостях Е-1, Е-2, Е-4 может привести к попаданию воды с острым орошением в колонны К-1, К-2, К-4, что приведет к резкому увеличению давления в К-1, К-2, К-4 в результате чего возможет выброс парогазовой смеси из колонн К-1, К-2, К-4 в факельный коллектор.

7.10.6. Снижение уровня нефтепродукта в емкостях Е-1, Е-2, Е-4, Е-5 приведет к останову насосов, подающих орошение в колонны К-1, К-2, К-4, К-5, в результате чего резко возрастет температура верха колонны, что может привести к нарушению качества выпускаемых продуктов.

7.10.7. Несоблюдение режима по сепаратору топливного газа Е-20 и недостаточный подогрев топливного газа с Т-28 может привести к попаданию конденсата на форсунки печей и возникновению пожара в камерах сгорания печей.

7.10.8. Снижение уровня бензина в колоннах К-4, К-5 приведет к сбросу насосов
Н-15/А,В, Н-16/А,В соответственно, что, в свою очередь, может привести к прогару трубы в змеевиках печи П-3 и П-4.

7.11. Возможные аварийные ситуации и правила останова установки.

Во всех случаях обслуживающий персонал должен принимать меры по ликвидации аварийной ситуации, поставить в известность дежурный персонал службы, соответствующей причине, по которой создалось аварийное положение, руководство установки и цеха, диспетчера завода, технологический персонал установок и участков, связанных технологически с ЭЛОУ-АТ-4.

При возникновении на установке пожара или другого угрожающего положения необходимо немедленно вызвать пожарную охрану (тел.01), ВГСО (тел. 04), скорую медицинскую помощь (тел.05) и принять меры к спасению людей.

7.11.1. Прекращение подачи сырья на установку.

Старший оператор сообщает об аварийной ситуации и аварийном останове диспетчеру завода, руководству цеха, установки, в пожарную охрану, ВГСО.

Установку аварийно остановить согласно технологического регламента.

7.11.2. Прекращение подачи оборотной воды 1-ой системы.

Прекращение подачи на установку ЭЛОУ-АТ-4 оборотной воды 1-ой системы приведет к прекращению охлаждения:

- парогазожидкостной смеси в концевых холодильниках-конденсаторах: Х-1,
Х-5 колонн K-1, К-5;

- парогазожидкостной смеси в водяных холодильниках: Х-3/1,2, Х-6/1,2,
Х-8/1,2, Х-9/1,2;

- дизельной фракции в холодильнике контура охлаждения насосов X-10/1,2;

- масла на насосах Н-28/А,В,С, Н-34/А,В, Н-37/А,В, Д-1А,В.

Для ликвидации аварийного положения необходимо немедленно:

7.11.2.1. Погасить форсунки на всех печах, дать пар в камеры сгорания.

7.11.2.2. Прекратить подачу пара в К-2, сбросить пар через дренажи.

7.11.2.3. Если вода не может быть подана немедленно, то производить остановку в следующем порядке:

а) Бензин низа К-4 направить в линию некондиции.

б) Насосы останавливать в следующем порядке:

- сырьевые насосы Н-1/А, В, С;

- печные насосы Н-2/А,В, Н-3/А,В, Н-15/А,В, Н-16/А,В;

- насосы на откачке керосина, диз. топлива Н-13/А,В, Н-9/А,В, Н-18/А,В;

- насосы циркулирующих орошений: Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-4/А,В.

7.11.2.4. Следить за давлением в колоннах К-1, К-2, К-4, К-5, избыток давления сбрасывать на факел через рефлюксные емкости.

7.11.2.5. Котлы-утилизаторы  КУ-1/А,В и генератор пара низкого давления Т-22 остановить аварийно согласно инструкции №440 «По эксплуатации и обслуживанию котлов-утилизаторов и генератора пара установки ЭЛОУ-АТ-4».

При возобновлении подачи оборотной воды, через короткое время, приступить к осуществлению процедуры пуска установки ЭЛОУ-АТ-4.

7.11.3. Прекращение подачи оборотной воды 2-ой системы.

Прекращение подачи на установку ЭЛОУ-АТ-4 оборотной воды 2-ой системы приведет к прекращению охлаждения:

- парогазожидкостной смеси в концевом холодильнике-конденсаторе: Х-4 колонны K-4;

- в водяном холодильнике: Х-7/1,2.

Для ликвидации аварийного положения необходимо немедленно:

7.11.3.1. Открыть все жалюзи, включить все электродвигатели вентиляторов
ХВ-4/1÷3.

7.11.3.2. При необходимости понизить температуру горячей струи К-4.

7.11.3.3. Следить за давлением в К-4, Е-4, при повышения давления увеличить отдув газа в факельный коллектор.

7.11.4. Прекращение подачи ХОВ на установку.

7.11.4.1. При падении давления в линии ХОВ выключить из работы насосы
Н-34/А,В, Н-28/А,В,С.

7.11.4.2. Приступить к останову котлов-утилизаторов КУ-1/А,А и генератора пара
Т-22 согласно инструкции №440 «По эксплуатации и обслуживанию котлов-утилизаторов и генератора пара установки ЭЛОУ-АТ-4». Для нужд установки принять пар среднего давления из заводской линии, предупредив дежурного инженера цеха №17.

7.11.4.3. После останова КУ-1/А,В и Т-22 полностью перейти на использование пара из заводской сети.

7.11.5. Длительное отключение электроэнергии (0,4кВ и 6кВ).

Для ликвидации аварийной ситуации необходимо:

7.11.5.1. Прекратить подачу газового и жидкого топлива к форсункам печей П-1,
П-2, П-3, П-4(перекрыть арматуру на форсунках). Дать пар в камеры сгорания.

7.11.5.2. Прекратить подачу пара в К-2. Следить за давлением в аппаратах К-1,
К-2, К-4, К-5, Е-1, Е-2, Е-4, Е-5. При повышении давления газ сбросить на факел.

7.11.6. Отключение электроэнергии на систему управления.

Немедленно вызвать дежурного электрика и прибориста или начальника участка КИП. При длительном отсутствии электроэнергии, по согласованию с руководством цеха, установку остановить.

7.11.7. Прекращение подачи воздуха КИП и А.

На установке ЭЛОУ-АТ-4 предусмотрен часовой запас воздуха КИП и А (ресиверы воздуха КИП и А Е-14/1,2), что обеспечивает необходимый запас для безаварийной остановки установки ЭЛОУ-АТ-4.

7.11.8. Прогар змеевика в печах П-1, П-2, П-3, П4

Для ликвидации аварии необходимо принять следующие меры:

7.11.8.1. Погасить форсунки на печах П-1, П-2, П-3, П-4 отключить дымососы и перекрыть шибера на дымоходах печей.

7.11.8.2. Дать пар в камеры сгорания П-1, П-2, П-3, П-4.

7.11.8.3. Остановить насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В, Н-15/А,В, Н-16/А,В.

7.11.8.4. Дать пар в змеевики печи и выдуть весь нефтепродукт в К-1 и К-2, К-5, отключить печи от колонн К-1,К-2 и К-5. После того, как давление в змеевике печи
П-3 станет ниже 3 кгс/м2, змеевики продуть паром в К-4, после чего отключить печь
П-3 от колонны К-4.

7.11.8.5. Дальнейший останов установки вести согласно правилам нормального останова установки.

7.11.8.6. Остановить котлы-утилизаторы. Принять пар из заводской линии.

7.11.9. Пожар на сырьевых насосах Н-1/А,В,С.

7.11.9.1. Снять напряжение с электродвигателей насосов дистанционно из операторной установки.

7.11.9.2. Сырьевые насосы отсечь пневмозадвижками.

7.11.9.3. Насосы и оборудование, находящееся в зоне огня, отключить от колонн, емкостей, теплообменников, трубопроводов.

7.11.9.4. Установку остановить аварийно согласно технологическому регламенту.

7.11.10. Пожар на блоке колонн.

7.11.10.1. Погасить форсунки на печах, перекрыть поступление жидкого и газообразного топлива на форсунки печей П-1, П-2, П-3, П-4, дать пар в камеры сгорания.

7.11.10.2. Подать воду на кольца орошения колонн открыв дистанционно или по месту в водяной насосной электрозадвижки поз.EUV301 (для колонн К-1, К-4),
поз.EUV302 (для колонны К-3/1), поз. EUV303 (верхняя часть колонны К-2),
поз.EUV303 (верхняя часть колонны К-2), поз.EUV304 (верхняя часть
колонны К-5), поз.EUV305 (для колонн К-3/2, К-3/3), поз.EUV306 (нижняя часть колонны К-2), поз.EUV307 (нижняя часть колонны К-5).

7.11.10.3. По мере возможности отключить аппарат или участок трубопровода, на котором произошло загорание, от действующих коммуникаций. Давление из колонн и емкостей сбросить на факел.

7.11.10.4. Установку остановить аварийно согласно технологическому регламенту.

7.11.11. Пожар в канализации.

7.11.11.1. Прекратить все операции, связанные с возможным попаданием нефтепродуктов в канализацию.

7.11.11.2. Дать максимальное количество воды в канализацию.

7.11.12. Отключение приточных вентиляторов, подающих воздух в помещения РТП.

7.11.12.1. Вызвать ВГСО, организовать их встречу, вызвать дежурного электрика.

7.11.12.2. Не включать или не выключать оборудование, подключенное в РТП.

7.11.12.3. После устранения неисправности и при отсутствии в воздушной среде помещений РТП горючих газов и паров включить  в работу приточную вентиляцию.

7.11.13. Пропуск нефтепродукта через фланцевые соединения, сальниковые устройства. Возникновение загазованности на установке.

Для ликвидации аварий, связанных с загазованностью территории установки необходимо принять следующие меры:

7.11.13.1. Отключить аварийный участок трубопровода или аппарат, в котором нарушена герметичность, от действующих коммуникаций. По возможности сбросить давление с аварийного участка на факел. Сообщить диспетчеру завода, руководству цеха, ВГСО и пожарную охрану.

7.11.13.2. Погасить форсунки на печах, дать пар в камеры сгорания.

7.11.13.3. Организовать работу по прекращению розлива нефтепродукта или загазованности и удаление его с установки.

7.11.13.4. Работы вести согласно ПЛА с применением изолирующих средств защиты органов дыхания установки ЭЛОУ-АТ-4.

7.11.14. Разрыв трубопровода на линии откачки мазута с последующим его загоранием.

7.11.14.1. Остановить насосы откачки мазута Н-8/А,В. Отключить аварийный участок.

7.11.14.2. Погасить форсунки на печах, перекрыть поступление жидкого и газообразного топлива на форсунки печей П-1, П-2, П-3, П-4. Дать пар в камеры сгорания.

7.11.14.3. Установку остановить аварийно согласно технологическому регламенту.

7.11.14.4. Принять меры по локализации пожара и уборке розлитого нефтепродукта.

7.11.15. Подрыв СППК на колоннах или рефлюксных емкостях.

7.11.15.1. При подрыве СППК колонны:

7.11.15.1.1. Выяснить причину сброса с СППК колонны.

7.11.15.1.2. Увеличить откачку продукта из аварийной колонны, снизить давление в колонне, сократить подачу перегретого пара в К-2.

7.11.15.1.3. Проверить работу клапана регулятора давления, при его неисправности открыть байпас.

7.11.15.1.4. После устранения причины подрыва проверить состояние СППК.

7.11.15.1.5. Если СППК не закрывается, то блок, а в случае необходимости установку, остановить.

7.11.15.2. При подрыве СППК рефлюксной емкости:

7.11.15.2.1. Снизить температуру и загрузку колонны, являющейся источником давления для аварийной рефлюксной емкости.

7.11.15.2.2. Выяснить причину подрыва СППК и устранить ее, после устранения всех причин подрыва проверить состояние СППК.

7.11.15.2.3. В случае переполнения уровня в емкости принять меры к его откачке, для чего включить резервный насос.

7.11.15.2.4. Если СППК не закрывается, то блок, а в случае необходимости установку, остановить.

7.11.16. Разрушение аппаратуры, коммуникаций, сопровождающееся  массовым выбросом продукта и его загоранием.

По мере возможности закрыть запорную арматуру по сырью, продуктам, топливному газу, жидкому топливу, в факельную линию на межцеховых коммуникациях. Дистанционно из операторной остановить насосы, снять напряжение с электродегидраторов. Установку аварийно остановить согласно технологического регламента.

7.11.17. Розлив нефтепродукта на аппаратном дворе и возникновение загазованности при проведении  ремонтных работ.

7.10.17.1. Прекратить проведение огневых и ремонтных работ по всей установке, вызвать ВГСО, при необходимости пожарную охрану.

7.10.17.2. Организовать работу технологического персонала по ликвидации аварийной ситуации.

7.11.18. Снижение давления в колоннах ниже нормы,  возникновение угрозы появления вакуума в рефлюксных емкостях.

7.11.18.1. При возникновении вакуума в рефлюксных емкостях соединить их с факельной линией завода до исчезновения вакуума.

7.11.18.2. Выяснить причину возникновения вакуума в емкости и устранить ее.

- 7.12. Безопасный аварийный останов установки.

7.12.1. Технологический персонал по указанию старшего по смене выполняет следующие технологические операции:

- Сообщает об аварийной ситуации и аварийном останове диспетчеру завода, руководству цеха, установки, в пожарную охрану, ВГСО;

- Встречает специальные службы завода, докладывают обстановку.

- Перекрывает подачу пара в колонну К-2;

- Гасит печи П-1, П-2, П-3, П-4 перекрыв отсекатели на линиях газообразного топлива к основным и пилотным горелкам печей, на линии жидкого топлива к П-2, на линиях подачи нефтепродукта в  потоки печей:

- по печи П-1 поз. UV012, UV508, UV013;

- по печи П-2 поз. UV014, UV509, UV015, UV106, UV107;

- по печи П-3 поз. UV024, UV510, UV025;

- по печи П-4 поз. UV030, UV511, UV031;

и перекрыв задвижки на линиях подачи жидкого топлива и на клапанных сборках подачи топливного газа на каждой стороне печи (отсекатели перекрываются дистанционно из операторной);

- Останавливает насосы Н-1/А,В,С из операторной с помощью системы аварийного выключения насосов;

- При температуре продукта на выходе из печи П-1, П-2 не более 250 С останавливает насосы Н-2/А,В,С, Н-3/А,В – из операторной с помощью системы аварийного выключения насосов;

- При температуре продукта на выходе из печей П-3, П-4 не более 60 С останавливает насосы Н-15/А,В, Н-16/А,В, после чего перекрывает задвижки на приеме и выкиде насосов;

- Снимает напряжение с электродегидраторов ЭД-1, ЭД-2, ЭД-3, ЭД-4 со щита в операторной.

- Останавливает насос Н-21/А,В, перекрывает задвижку на выкиде насоса.

- При необходимости сбрасывает газ на факельное хозяйство завода с Е-1, Е-2, Е-4, Е-5 с уведомлением МЦК и диспетчера завода;

- Принимает меры по ликвидации аварийной ситуации;

- После того, как снизятся температуры по колоннам, останавливает насосы
Н-4/А,В, Н-5/А,В, Н-6/А,В, Н-7/А,В, Н-10/А,В, Н-11/А,В, Н-12/А,В, Н-14/А,В, 
Н-17/А,В, Н-18/А,В, Н-13/А,В, Н-20/А,В,Н-9/А,В, Н-19/А,В после чего перекрывает задвижки на приеме и выкиде насосов.

- Дистанционный останов насосов и дистанционное перекрытие регулирующих клапанов проверяется по месту. При необходимости насосы останавливают по месту, несработавшие дистанционно отсекатели перекрывают вручную, незакрывшиеся клапана-регуляторы отсекается задвижками до и после него.

- По мере понижения температур по колоннам поочередно дренируют в емкость
Е-8,9 по стационарным дренажным линиям некондиционный продукт из колонн
К-1, К-2, К-3/1,2,3, К-4, К-5  и далее по согласованию с диспетчером завода насосами Н-22, Н-23 откачивают в линию некондиции.

- Взаимодействие обслуживающего персонала и спецслужб по ликвидации аварийной ситуации налаживает старший по смене.

7.13. Методы и средства защиты работающих от производственных аварий.

7.13.1. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов персонал установки имеет индивидуальные и коллективные средства защиты.

7.13.2. Индивидуальные средства защиты – раздел 7.21.

7.13.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, заземления, молниезащита, отопление, искусственное и естественное освещение, блокировки, сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, ограждения и другие средства, выполненные согласно проектной документации.

7.13.4. Плакаты и знаки безопасности размещены на территории установки, согласно утвержденному перечню наличия наглядной агитации.

7.13.5. Для контроля загазованности на территории установки установлены средства автоматического газового анализа с сигнализацией предельно допустимых величин. Места установки датчиков ДАТ-М: блок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (всего 47 шт.). При возникновении загазованности – срабатывает световая и звуковая сигнализация в операторной, включается сирена по месту, передается сигнал на рабочее место дежурному ВГСО.

7.13.5. Контроль над содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны производит лаборатория ВГСО согласно утвержденному графику.

7.13.6. Для обеспечения в помещениях избыточного давления и пятикратного обмена воздуха в час в помещениях установки выполнена приточная общеобменная вентиляция.

7.14. Дополнительные меры безопасности при пуске и эксплуатации производства.

7.14.1. Перед приемом нефти на установку после ремонта, осмотреть все аппараты, насосы и коммуникации, дренажные устройства должны быть закрыты и отглушены, фланцы сболчены.

7.14.2. При испытании на герметичность системы проверить аппараты и трубопроводы, особое внимание обратить на состояние змеевиков печей. Выявленные пропуски и недостатки устраняются после сброса давления.

7.14.3. Устройство, снимающее напряжение при понижении уровня нефти в электродегидраторе, должно быть всегда в исправном состоянии.

7.14.4. При обнаружении пропуска нефти сверху электродегидраторов и в местах подвода высокого напряжения, подача электроэнергии  на электродегидратор должна быть прекращена.

7.14.5. Дренирование воды из электродегидратора должно производиться автоматически, закрытым способом.

7.14.6. Горячую циркуляцию вести до полного удаления воды из системы.

7.14.7. Режим установки вести в соответствии с нормами технологического регламента. Нарушать технологический регламент запрещается. Все изменения технологического регламента установки должны утверждаться главным инженером предприятия.

7.14.8. Ежесменно следить за исправностью системы блокировок и сигнализации.

7.14.9. Следить за состоянием коммуникаций установки. Постановка «хомутов» на трубопроводах, перекачивающих ГГ, ЛВЖ и ГЖ, запрещается.

7.14.10. Для вызова пожарной охраны звонить по телефону «01». В этом случае вызывающий должен сообщить: объект и место загорания, свои Ф.И.О. и должность, сделать запись в вахтовом журнале с указанием времени вызова пожарной охраны, Ф.И.О. лица сделавшего вызов, Ф.И.О. и должности работника пожарной охраны принявшего вызов.

7.14.11. Пожарную охрану можно вызвать:

- с помощью извещателя, на котором указан порядок вызова;

- по телефону 01;

- через диспетчера завода  по  телефону  22-02, 27-00;

- через диспетчера пожарной охраны по телефону 22-27.

7.15. Безопасные методы обращения с термополимерами, пирофорными отложениями и продуктами, металлоорганическими и другими соединениями.

Пирофорные соединения, появляющиеся в результате чистки отложений грязи аппаратов и трубопроводов, немедленно вывозятся с территории установки согласно положению №547 «По обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

При невозможности вывоза, обильно смачивается водой на всем протяжении хранения.

Для предотвращения загорания пирофорных соединений внутри аппарата необходимо заполнить аппарат водой или постоянно смачивать.

Полимерные и металлоорганические соединения в процессе работы установки не образуются.

7.16. Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях.

При розливах нефтепродуктов существуют два вида уборки нефтепродуктов:

7.16.1. Смыв нефтепродукта в промливневую канализацию.

7.16.2. Сухая уборка нефтепродукта.

В обычных условиях применяется первый способ уборки. В случае, если нет возможности использовать первый способ применяется второй способ.

7.17. Средства тушения возможных загораний.

Для тушения возможных загораний на установке применяется:

- Система паротушения.

- Полустационарная система пенотушения.

- Огнетушители.

- Кошма.

- Система газотушения аппаратного зала.

- Лафетные стволы.

- Кольца орошений колонн.

7.18. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования.

7.18.1. Для удаления тёмных нефтепродуктов из аппаратов на установке предусмотрен дренажный коллектор с выходом  в емкость Е-9 и далее насосом Н-23 откачка его по линии некондиции 6171к в резервуары парка тит. 55/2.

7.18.2. Для удаления светлых нефтепродуктов из аппаратов на установке предусмотрен дренажный коллектор с выходом  в емкость Е-8 и далее насосом Н-22 откачка его по линии некондиции 6164к в резервуары парка тит. 55/2.

7.18.3. Удаление нефтепродукта из факельного газосепаратора Е-19 производится откачкой его насосом Н-24/А,В по линии некондиции 6164к в резервуары парка тит. 55/2.

7.18.4.  Кислая вода из сборника Е-3 откачивается насосом Н-29/А,В на установку ОПУ.

7.19. Основные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических схем.

Основная опасность заключается в том, что перекачиваемое через оборудование и трубопроводы большое количество взрывопожароопасных веществ, при их разгерметизации может привести к выбросам горячего нефтепродукта на территорию установки и газа в атмосферу с последующим загоранием, взрывом и отравлением людей.

Ведение технологического процесса требует поддержания высоких температур и высокого давления в аппаратах и трубопроводах, что может привести к ожогам, механическим разрывам на аппаратах и трубопроводах, последующим загоранием и травмированием обслуживающего персонала.

На установке предусмотрены следующие меры защиты работающих от разгерметизации оборудования:

7.19.1. Колонны и емкости оборудованы СППК, сбросы с которых направлены на факел.

7.19.2. Для уменьшения пропусков нефтепродуктов через торцевые уплотнения насосов, они оборудованы двойными торцевыми уплотнениями.

7.19.3. Для насосов перекачивающих агрессивные среды (ингибитор, нейтрализатор) использована нержавеющая сталь.

7.19.4. Для защиты от коррозии и выхода из строя трубопроводов и аппаратов использована подача: раствора слабой щелочи в обессоленную нефть, нейтрализаторов коррозии в шлемовые трубы К-1, К-2, К-4, ингибиторов в шлемовые трубы К-1, К-2, К-4, К-5.

7.19.5. В зависимости от давления в аппаратах и трубопроводах использованы фланцы и задвижки с соответствующими характеристиками.

7.19.6. На оборудовании с высоким напряжения (электродегидраторы) применены блокировки для защиты от поражения электрическим током.

7.19.7. Для контроля за состоянием насосного оборудования на установке предусмотрен замер:

- температуры подшипников;

- уровня и температуры затворной жидкости;

- перепада давления между перекачиваемой средой и затворной жидкостью.

Таблица №11

7.20. Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты.

| № п/п | Наименование и номер по схеме стадии, технологической операции, оборудования и транспортных средств, на которых ведется обработка или перемещение веществ – диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов | Перечень веществ - диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном устройстве подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов |  | Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молнии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование веществ | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом × см |  |
|  | Атмосферный блок, блок теплообмена, блок электрообессоливания. | Нефть | 1 × 105 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см, устройство маточников для ввода питания в колонны и электродегидраторы. |
|  | Атмосферный блок (первичная перегонка нефти), блок вторичной перегонки бензина, блок стабилизации. | Бензин | 1 × 109 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см, устройство маточников для ввода питания в колонны и подачи продукта в емкости. |
|  | Атмосферный блок, блок теплообмена, блок защелачивания. | Керосин | 1 × 109 ÷1013 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см, маточники для ввода питания в колонны и подачи продукта в емкости. |
|  | Атмосферный блок, блок теплообмена. | Фр. 240-350°С (дизельное топливо) | 2 × 1010 – 3 × 1010 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см, устройство маточников для ввода питания в колонны и подачи продукта в емкости. |
|  | Атмосферный блок, блок теплообмена. | Мазут | 3 × 106 – 5 × 106 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см, устройство маточников для ввода питания в колонны. |

| Продолжение таблицы №11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер по схеме стадии, технологической операции, оборудования и транспортных средств, на которых ведется обработка или перемещение веществ – диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов | Перечень веществ - диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном устройстве подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов |  | Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молнии |
|  |  | Наименование веществ | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом × см |  |
|  | Блок стабилизации, блок теплообмена. | Пропан-бутановая фракция | 1010-1013 | Заземление аппаратов и трубопроводов, перемычки между трубопроводами через 20 м в местах их сближения до 10 см. |

Измерение сопротивления цепи между заземляющими устройствами и заземляемыми элементами технологического оборудования производить в период вывода установки (объекта) в капитальный ремонт электролабораторией ООО «ЯНОС-Энерго» по заявке руководителя объекта. По результатам проверки оформлять соответствующую документацию.

При необходимости, работы по измерению сопротивления цепи между заземляющими устройствами и заземляемыми элементами технологического оборудования в межремонтный период проводятся электролабораторией ООО «ЯНОС-Энерго» по заявке с оформлением разрешения на производство огневых работ.

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводить не реже 1 раза в 3 месяца лицом ответственным за электрохозяйство на объекте. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в журнал наблюдений за заземлением.

7.21. Средства индивидуальной защиты работающих

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Работающие отвечают за их исправность, чистоту и использование по назначению. Хранение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты разрешается в гардеробных бытового помещения цеха (производства).

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации).

Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Работающие на ОАО «Славнефть-ЯНОС» обеспечиваются СИЗ в соответствие с утвержденным «Перечнем профессий и норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других предохранительных приспособлений по ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Для защиты органов дыхания от вредного воздействия углеводородных газов, сероводорода, паров нефтепродуктов каждый работник установки обеспечен фильтрующим противогазом с коробкой марки ФК-5В (А2В3Е3АХР3). Личные фильтрующие противогазы используются только для выхода из загазованной зоны.

Для проведения работ в местах, где воздушная среда содержит кислорода менее 20% объемных или вредных газов и паров 0,5% объемных, а также при работе в резервуарах, колоннах, емкостях и других замкнутых местах, установка снабжена комплектами шланговых противогазов типа ПШ-1 (ПШ-2) и изолирующих аппаратов сжатого воздуха, которых на установке должно быть:

1) рабочих ПШ-1 не менее 4-х комплектов;

2) аварийных ПШ-1 не менее 2-х комплектов;

3) изолирующих аппаратов сжатого воздуха не менее 2-х комплектов.

Фильтрующие противогазы обслуживающего персонала периодически проверяются работниками ВГСО по графику, утвержденному главным инженером ОАО «Славнефть-ЯНОС». Результаты проверки заносятся в паспорт на противогаз.

Шланговые противогазы проверяются и испытываются в ВГСО один раз в шесть месяцев: спасательные пояса и сигнальные веревки на статическую нагрузку 200 кг (спасательные пояса – в течение 5 мин., сигнально-спасательные веревки – 15 мин.), гофрированные шланги и шлем-маски – на герметичность. При применении их в агрессивной среде (кислота, щелочь и т.п.) после каждого использования.

Результаты проверки шланговых противогазов, спасательных поясов и сигнально-спасательных веревок заносятся в журнал проверки шланговых противогазов. К спасательному поясу, сигнально-спасательной веревке и мешку прикрепляются бирки с указанием на них месяца и года испытания.

Личные фильтрующие противогазы, комплекты ПШ-1 (ПШ-2) и изолирующие аппараты сжатого воздуха хранятся на установке в операторной в специальном ящике.