5.2. Перечень блокировок и сигнализаций установки ЭЛОУ-АТ-4.

Таблица №4

Перечень блокировок и сигнализаций

| № п/п | Наименование оборудования, номер позиции на схеме | Наименование параметра, номер позиции средства измерения на схеме | Критическое значение параметра | Предаварийная сигнализация, уровень параметра |  | Блокировка, уровень параметра |  | Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |
| Печь П-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печь П-1 | Содержание окиси углерода в дымовых газах на перевале печи AIRA502 |  |  | 100 ppm |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-1 | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи AIRSA501 |  | 2 % об 0,2 % об |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-1 | Давление нефти на выходе из печи PIRSA067 |  | 1,5 кгс/см2 1,1 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-1 | Температура дымовых газов на выходе из печи П-1 TIRSA508 |  |  | 880 C 1000 C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-1 | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-1 AIRSA501 Ключ блокировки HS-A501 Давление нефти на выходе из печи PIRSA067 Ключ блокировки HS-P067 Температура дымовых газов на выходе из печи П-1 TIRSA508 Ключ блокировки HS-T508 Одновременно шесть факторов (прогар змеевика печи). Формирование сигнала UA001 |  |  |  | 0,2 % об 1,1 кгс/см2 | Включен Включен 1000 C Включен Есть | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012,UV508 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV012 иEUV055 на подаче сырья. Открываются: - клапан UV205 на подаче пара в камеру сгорания печи; - электрозадвижка EUV 041 на подаче пара в змеевики печи; - шибер HV511 на байпасе к котлам. Останов, запрет пуска дымососовД-1А,В. Останов, запрет пуска насосов Н-3/А,В. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 PIRCA506 |  | 0,03 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |

| Продолжение таблицы №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование оборудования, номер позиции на схеме | Наименование параметра, номер позиции средства измерения на схеме | Критическое значение параметра | Предаварийная сигнализация, уровень параметра |  | Блокировка, уровень параметра |  | Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию |
|  |  |  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |
|  |  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 PIRSA508A |  | 0,03 кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 PIRSA508B |  | 0,03 кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 PIRSA508A Ключ блокировки HS-P508А Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1 PIRSA508B Ключ блокировки HS-P508В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,015кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,4 кгс/см2 Включен 0,4 кгс/см2 Включен | Закрываются клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-1 | Рассогласование показаний поз. PIRSA508A, PIRSA508B PDA508 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 PIRSA511A |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 PIRSA511В |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 PIRSA511A Ключ блокировки HS-P511А Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 PIRSA511B Ключ блокировки HS-P511В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,05 кгс/см2 0,05 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам ; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-1 | Рассогласование показаний поз. PIRSA511A и PIRSA511B PDA511 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Печь П-1 | Разрежение на «перевале» печи П-1 PIRSA514A |  |  | 0 мм. вод. ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Печь П-1 | Разрежение на «перевале» печи П-1 PIRSA514B |  |  | 0 мм. вод. ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Печь П-1 | Разрежение на «перевале» печи П-1 PIRSA514A Ключ блокировки HS-P514А Разрежение на «перевале» печи П-1 PIRSA514В Ключ блокировки HS-P514В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | +1мм.вод.ст. Включен +1мм.вод.ст. Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Печь П-1 | Рассогласование показаний поз.PIRSA 514A и PIRSA514B PDA514 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Печь П-1 | Температура дымовых газов на перевале печи П-1 TIRA507A |  |  | 880 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Печь П-1 | Температура дымовых газов на перевале печи П-1 ## TIRA507B |  |  | 880 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 1 потока из печи П-1 | Температура нефти 1 потока из П-1 TIRA052 |  |  | 350 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 2 потока из печи П-1 | Температура нефти 2 потока из П-1 TIRA053 |  |  | 350 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти из печи П-1 | Температура нефти на выходе из П-1 ## TIRSA170A |  |  | 350 °C 355 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти из печи П-1 | Температура нефти на выходе из П-1 ## TIRSA170B |  |  | 350 °C 355 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти из печи П-1 | Температура нефти на выходе из П-1 TIRSA170A Ключ блокировки HS-170А Температура нефти на выходе из П-1 TIRSA170B Ключ блокировки HS-170В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 355 °C Включен 355 °C Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Трубопровод нефти из печи П-1 | Рассогласование показаний поз.TIRSA 170A и TIRSA 170B TDA170 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-1 | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-1 FIRCSA018A |  | 45 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-1 | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-1 FIRSA018B |  | 45 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-1 | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-1 FIRCSA018A Ключ блокировки HS-F018А Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-1 FIRSA018B Ключ блокировки HS-F018В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; C задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки на подаче сырья EUV012 иEUV055; - останов, запрет пуска насосов H-3/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV041 на подаче пара в змеевики печи. |
|  |  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-1 | Рассогласование показаний поз. FIRСSA018A и FIRSA018B ## FDA018 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-1 | Расход нефти в 2 поток змеевика П-1 FIRCSA019A |  | 45 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-1 | Расход нефти в 2 поток змеевика П-1 FIRSA019B |  | 45 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-1 | Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-1 FIRCSA019A Ключ блокировки HS-F019А Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-1 FIRSA019B Ключ блокировки HS-F019В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; C задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки на подаче сырья EUV012 иEUV055; - останов, запрет пуска насосов H-3/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV041 на подаче пара в змеевики печи. |
|  |  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-1 | Рассогласование показаний поз. FIRСSA019A и FIRSA019B ## FDA019 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Операторная. Щит аварийного останова печей. | Кнопка аварийного останова печи П-1 HS501A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV012 иEUV055 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV041 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В. Останов, запрет пуска насосов H-3/A,B. |
|  |  | Печь П-1 | Кнопка аварийного останова печи П-1(по месту) HS501B |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV012 иEUV055 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV041 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В. Останов, запрет пуска насосов H-3/A,B. |
|  |  | Станция оператора печь П-1 | Кнопка аварийного останова печи П-1 HS501С |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV012 иEUV055 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV041 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В. Останов, запрет пуска насосов H-3/A,B. |
|  |  | Станция оператора печь П-1 | Кнопка «Открытие отсекателя UV 205» (подача пара в камеру сгорания печи П-1) HS205 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. Открывается: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени основной горелки BSA502I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени пилотной горелки BSA501I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (A и В) BSA502A BSA502B BSA501A BSA501B Ключ блокировки HS-B502A Ключ блокировки HS-B502B Ключ блокировки HS-B501A Ключ блокировки HS-B501B Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (B и C). BSA502B BSA502C BSA501B BSA501C Ключ блокировки HS-B502B Ключ блокировки HS-B502C Ключ блокировки HS-B501B Ключ блокировки HS-B501C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (D и C). BSA502D BSA502C BSA501D BSA501C Ключ блокировки HS-B502D Ключ блокировки HS-B502C Ключ блокировки HS-B501D Ключ блокировки HS-B501C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (D и E) BSA502D BSA502E BSA501D BSA501E Ключ блокировки HS-B502D Ключ блокировки HS-B502E Ключ блокировки HS-B501D Ключ блокировки HS-B501E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (F и E) BSA502F BSA502E BSA501F BSA501E Ключ блокировки HS-B502F Ключ блокировки HS-B502E Ключ блокировки HS-B501F Ключ блокировки HS-B501E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (F и G) BSA502F BSA502G BSA501F BSA501G Ключ блокировки HS-B502F Ключ блокировки HS-B502G Ключ блокировки HS-B501F Ключ блокировки HS-B501G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (H и G) BSA502H BSA502G BSA501H BSA501G Ключ блокировки HS-B502H Ключ блокировки HS-B502G Ключ блокировки HS-B501H Ключ блокировки HS-B501G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
|  |  | Горелки печи П-1 | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок (H и I) BSA502H BSA502I BSA501H BSA501I Ключ блокировки HS-B502H Ключ блокировки HS-B502I Ключ блокировки HS-B501H Ключ блокировки HS-B501I Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен Есть | Закрываются: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам. |
| Печь П-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печь П-2 |  | Содержание окиси углерода в дымовых газах AIRA504 |  |  | 100 ppm |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-2 AIRSA503 |  | 2 % об 0,2 % об |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Давление нефти на выходе из печи П-2 PIRSA088 |  | 0,4 кгс/см2 0,3 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Температура дымовых газов на выходе из печи П-2 TIRSA512A |  |  | 870 C 1000 C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Температура дымовых газов на выходе из печи П-2 TIRSA512B |  |  | 870 C 1000 C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-2 AIRSA503 Ключ блокировки HS-A503 Давление нефти на выходе из печи П-2 PIRSA088 Ключ блокировки HS-P088 Температура дымовых газов на выходе из печи П-2 TIRSA512A Ключ блокировки HS-T512A Одновременно 6 факторов (прогар змеевика печи). Формирование сигнала UA002 |  |  |  | 0,2 % об 0,3 кгс/см2 | Включен Включен 1000C Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе; - электрозадвижки EUV016, ЕUV017 и EUV018 на подаче сырья. Открываются: - клапан UV202 на подаче пара в камеру сгорания печи; - электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов дымососов, запрет пуска Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,C |
|  | Печь П-2 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-2 AIRSA503 Ключ блокировки HS-A503 Давление нефти на выходе из печи П-2 PIRSA088 Ключ блокировки HS-P088 Температура дымовых газов на выходе из печи П-2 TIRSA512B Ключ блокировки HS-T512В Одновременно 6 факторов (прогар змеевика печи). Формирование сигнала UA002 |  |  |  | 0,2 % об 0,3 кгс/см2 | Включен Включен 1000C Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе; - электрозадвижки EUV016, ЕUV017 и EUV018 на подаче сырья. Открываются: - клапан UV202 на подаче пара в камеру сгорания печи; - электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов дымососов, запрет пуска Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,C |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRCA519 |  | 0,02 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRCA522 |  | 0,02 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA521A |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA521B |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA521A Ключ блокировки HS-P52А Давление топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA521B Ключ блокировки HS-P521В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,01 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,4 кгс/см2 Включен 0,4 кгс/см2 Включен | Закрывается клапан UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA521A и PIRSA521B PDA521 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA524A |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA524B |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA524A Ключ блокировки HS-P524А Давление топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA524B Ключ блокировки HS-P524В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,01 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,4 кгс/см2 Включен 0,4 кгс/см2 Включен | Закрываются клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA524A и PIRSA524B PDA524 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 PIRSA527A |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 PIRSA527B |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 PIRSA527A Ключ блокировки HS-P527А Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 PIRSA527B Ключ блокировки HS-P527В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,05 кгс/см2 0,05 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA527A и PIRSA527B PDA527 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-2 |  | Разрежение на «перевале» печи П-2 PIRSA537A |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-2 |  | Разрежение на «перевале» печи П-2 PIRSA537B |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-2 |  | Разрежение на «перевале» печи П-2 PIRSA537A Ключ блокировки HS-P537А Разрежение на «перевале» печи П-2 PIRSA537B Ключ блокировки HS-P537В Одновременно три фактора. |  |  |  |  | +1мм.вод.ст Включен +1мм.вод.ст. Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107на жидком топливе. |
|  | «Перевал» печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз.PIRSA537A и PIRSA537B PDA537 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Выход продуктов сгорания из 1-ой секции печи П-2 |  | Температура продуктов сгорания на выходе из 1-ой секции печи П-2 TIRA511A |  |  | 870 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Выход продуктов сгорания из 1-ой секции печи П-2 |  | Температура продуктов сгорания на выходе из 1-ой секции печи П-2 TIRA 511B |  |  | 870 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Выход продуктов сгорания из 2-ой секции печи П-2 |  | Температура продуктов сгорания на выходе из 2-ой секции печи П-2 TIRA524A |  |  | 870 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Выход продуктов сгорания из 2-ой секции печи П-2 |  | Температура продуктов сгорания на выходе из 2-ой секции печи П-2 TIRA524B |  |  | 870 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 1 потока из печи П-2 |  | Температура нефти на выходе 1 потока из печи П-2 TIRA070 |  |  | 380 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 2 потока из печи П-2 |  | Температура нефти на выходе 2 потока из печи П-2 TIRA071 |  |  | 380 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 3 потока из печи П-2 |  | Температура нефти на выходе 3 потока из печи П-2 TIRA072 |  |  | 380 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 4 потока из печи П-2 |  | Температура нефти на выходе 4 потока из печи П-2 TIRA073 |  |  | 380 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 ## TIRSA171A |  |  | 380 °C 385 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 ## TIRSA171B |  |  | 380 °C 385 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 TIRSA171A Ключ блокировки HS-T171А Температура нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 TIRSA171B Ключ блокировки HS-T171В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 385 °C Включен 385 °C Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 1-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. TIRSA171A и TIRSA171B TDA171 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 ## TIRSA176A |  |  | 380 °C 385 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 ## TIRSA176B |  |  | 380 °C 385 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 |  | Температура нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 TIRSA176A Ключ блокировки HS-T176А Температура нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 TIRSA176B Ключ блокировки HS-T176В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 385 °C Включен 385 °C Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Трубопровод нефти на выходе из 2-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. TIRSA176A и TIRSA176B TDA176 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-2 |  | Температура пара низкого давления из печи П-2 TIRA215 |  |  | 400 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-2 FIRCSA022A |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-2 FIRSA022B |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-2 FIRCSA022A Ключ блокировки HS-F022А Расход нефти в 1 поток змеевика печи П-2 FIRSA022B Ключ блокировки HS-F022В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 50 м3/ч 50 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180сек. закрываются: - электрозадвижки EUV016, EUV017 и EUV018 на подаче сырья; - останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,C С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод нефти 1 потока в печь П-2 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA022A и FIRSA022B ## FDA022 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-2 FIRCSA023A |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-2 FIRSA023B |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-2 FIRCSA023A Ключ блокировки HS-F023А Расход нефти в 2 поток змеевика печи П-2 FIRSA023B Ключ блокировки HS-F023В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 50 м3/ч 50 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180сек. закрываются: - электрозадвижки EUV016, EUV017 иEUV018 на подаче сырья; - останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,C. С задержкой 240сек. открывается электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод нефти 2 потока в печь П-2 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA023A и FIRSA 023B ## FDA023 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 3 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 3 поток змеевика печи П-2 FIRCSA024A |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 3 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 3 поток змеевика печи П-2 FIRSA024B |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 3 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 3 поток змеевика печи П-2 FIRCSA024A Ключ блокировки HS-F024А Расход нефти в 3 поток змеевика печи П-2 FIRSA024B Ключ блокировки HS-F024В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 50 м3/ч 50 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180сек. закрываются: - электрозадвижки EUV016, EUV017 иEUV018 на подаче сырья; - останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,C. С задержкой 240сек. открывается электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод нефти 3 потока в печь П-2 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA024A и FIRSA024B ## FDA024 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 4 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 4 поток змеевика печи П-2 FIRCSA025A |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 4 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 4 поток змеевика печи П-2 FIRSA025B |  | 65 м3/ч 50 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод нефти 4 потока в печь П-2 |  | Расход нефти в 4 поток змеевика печи П-2 FIRCSA025A Ключ блокировки HS-F025А Расход нефти в 4 поток змеевика печи П-2 FIRSA025B Ключ блокировки HS-F025В Одновременно 4 параметра. |  |  |  | 50 м3/ч 50 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180сек. закрываются: - электрозадвижки EUV016, EUV017 и EUV018 на подаче сырья; - останов, запрет пуска насосов H-2A,B,C. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод нефти 4 потока в печь П-2 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA025A и FIRSA025B ## FDA025 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива |  | Перепад давления на фильтре Ф-4/А,В жидкого топлива PDIRA505 |  |  | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA531A |  | 1,8 кгс/см2 1,5 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA531B |  | 1,8 кгс/см2 1,5 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA531A Ключ блокировки HS-P531А Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRSA531B Ключ блокировки HS-P531В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 1,5 кгс/см2 1,5 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA531A и PIRSA531B PDA531 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 1-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 1-ой секции печи П-2 PIRСA529 |  | 1,8 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA534A |  | 1,8 кгс/см2 1,5 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA534B |  | 1,8 кгс/см2 1,5 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA534A Ключ блокировки HS-P534А Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRSA534B Ключ блокировки HS-P534В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 1,5 кгс/см2 1,5 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA534A и PIRSA534B PDA534 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация |
|  | Трубопровод жидкого топлива к основным горелкам 2-ой секции печи П-2 |  | Давление жидкого топлива к основ-ным горелкам 2-ой секции печи П-2 PIRСA532 |  | 1,8 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива и трубопровод пара к 1-ой секции печи П-2 |  | Перепад давления жидкого топлива и пара на распыл жидкого топлива к 1-ой секции печи П-2 PDIRCA540 |  | 0,8 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод жидкого топлива и трубопровод пара ко 2-ой секции печи П-2 |  | Перепад давления жидкого топлива и пара на распыл жидкого топлива к 2-ой секции печи П-2 PDIRCA542 |  | 0,8 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит аварийного останова печей. |  | Кнопка аварийного останова печи П-2 HS506A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе; - электрозадвижки EUV016, EUV017 и EUV018 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,С. |
|  | Печь П-2 |  | Кнопка аварийного останова печи П-2 (по месту) HS506B |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе; - электрозадвижки EUV016, EUV017 и EUV018 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,С. |
|  | Станция оператора печь П-2 |  | Кнопка аварийного останова печи П-2 HS506C |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе; - электрозадвижки EUV016, EUV017 и EUV018 на подаче сырья. Открываются: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV042 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-2/A,B,С. |
|  | Станция оператора печь П-2 |  | Кнопка «Открытие отсекателя UV 202» (подача пара в камеру сгорания печи П-2) HS202 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. Открываются: - клапан UV202 на подаче пара в камеру сгорания печи ; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503J |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA503K |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504J |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA504K |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок A и В BSA503A BSA503B BSA504A BSA504B Ключ блокировки HS-B503A Ключ блокировки HS-B503B Ключ блокировки HS-B504A Ключ блокировки HS-B504B Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок B и C BSA503B BSA503C BSA504B BSA504C Ключ блокировки HS-B503B Ключ блокировки HS-B503C Ключ блокировки HS-B504B Ключ блокировки HS-B504C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и C BSA503D BSA503C BSA504D BSA504C Ключ блокировки HS-B503D Ключ блокировки HS-B503C Ключ блокировки HS-B504D Ключ блокировки HS-B504C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и E BSA503D BSA503E BSA504D BSA504E Ключ блокировки HS-B503D Ключ блокировки HS-B503E Ключ блокировки HS-B504D Ключ блокировки HS-B504E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и E BSA503F BSA503E BSA504F BSA504E Ключ блокировки HS-B503F Ключ блокировки HS-B503E Ключ блокировки HS-B504F Ключ блокировки HS-B504E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и G BSA503F BSA503G BSA504F BSA504G Ключ блокировки HS-B503F Ключ блокировки HS-B503G Ключ блокировки HS-B504F Ключ блокировки HS-B504G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и G BSA503H BSA503G BSA504H BSA504G Ключ блокировки HS-B503H Ключ блокировки HS-B503G Ключ блокировки HS-B504H Ключ блокировки HS-B504G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и I BSA503H BSA503I BSA504H BSA504I Ключ блокировки HS-B503H Ключ блокировки HS-B503I Ключ блокировки HS-B504H Ключ блокировки HS-B504I Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок J и I BSA503J BSA503I BSA504J BSA504I Ключ блокировки HS-B503J Ключ блокировки HS-B503I Ключ блокировки HS-B504J Ключ блокировки HS-B504I Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 1-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок J и K BSA503J BSA503K BSA504J BSA504K Ключ блокировки HS-B503J Ключ блокировки HS-B503K Ключ блокировки HS-B504J Ключ блокировки HS-B504K Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506J |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени основной горелки BSA506K |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505I |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505J |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA505K |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок A и В BSA506A BSA506B BSA505A BSA505B Ключ блокировки HS-B506A Ключ блокировки HS-B506B Ключ блокировки HS-B505A Ключ блокировки HS-B505B Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок B и C BSA506B BSA506C BSA505B BSA505C Ключ блокировки HS-B506B Ключ блокировки HS-B506C Ключ блокировки HS-B505B Ключ блокировки HS-B505C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и C BSA506D BSA506C BSA505D BSA505C Ключ блокировки HS-B506D Ключ блокировки HS-B506C Ключ блокировки HS-B505D Ключ блокировки HS-B505C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и E BSA506D BSA506E BSA505D BSA505E Ключ блокировки HS-B506D Ключ блокировки HS-B506E Ключ блокировки HS-B505D Ключ блокировки HS-B505E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и E BSA506F BSA506E BSA505F BSA505E Ключ блокировки HS-B506F Ключ блокировки HS-B506E Ключ блокировки HS-B505F Ключ блокировки HS-B505E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и G BSA506F BSA506G BSA505F BSA505G Ключ блокировки HS-B506F Ключ блокировки HS-B506G Ключ блокировки HS-B505F Ключ блокировки HS-B505G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и G BSA506H BSA506G BSA505H BSA505G Ключ блокировки HS-B506H Ключ блокировки HS-B506G Ключ блокировки HS-B505H Ключ блокировки HS-B505G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и I BSA506H BSA506I BSA505H BSA505I Ключ блокировки HS-B506H Ключ блокировки HS-B506I Ключ блокировки HS-B505H Ключ блокировки HS-B505I Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок J и I BSA506J BSA506I BSA505J BSA505I Ключ блокировки HS-B506J Ключ блокировки HS-B506I Ключ блокировки HS-B505J Ключ блокировки HS-B505I Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
|  | Горелки 2-ой секции печи П-2 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок J и K BSA506J BSA506K BSA505J BSA505K Ключ блокировки HS-B506J Ключ блокировки HS-B506K Ключ блокировки HS-B505J Ключ блокировки HS-B505K Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. |
| Печь П-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печь П-3 |  | Содержание окиси углерода в дымовых газах AIRA506 |  |  | 100 ppm |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-3 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-3 AIRSA505 |  | 2 % об 0,2 % об |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-3 |  | Давление бензина на выходе из печи П-3 PIRSA136 |  | 4,8 кгс/см2 3,6 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-3 |  | Температура дымовых газов на выходе из печи П-3 TIRSA515 |  |  | 830C 1000C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-3 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-3 AIRSA505 Ключ блокировки HS-A505 Давление бензина на выходе из печи П-3 PIRSA136 Ключ блокировки HS-P136 Температура дымовых газов на выходе из печи П-3 TIRSA515 Ключ блокировки HS-T515 Одновременно 6 факторов (прогар змеевика печи). Формирование сигнала UA003 |  |  |  | 0,2 % об 3,6 кгс/см2 | Включен Включен 1000C Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV034 иEUV035 на подаче сырья. Открываются: - клапан UV204 на подаче пара в камеру сгорания печи; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-15/A,B. При условии (сравнение давлений) PIR417>PIRSA136 открывается электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-3 PIRCA544 |  | 0,02 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-3 PIRSA546A |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-3 PIRSA546B |  | 0,02 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-3 PIRSA546A Ключ блокировки HS-P546А Давление топливного газа к основным горелкам печи П-3 PIRSA546B Ключ блокировки HS-P546В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,01 кгс/см2 0,01 кгс/см2 | 0,4 кгс/см2 Включен 0,4 кгс/см2 Включен | Закрываются клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-3 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA546A и PIRSA546B PDA546 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 PIRSA549A |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 PIRSA549B |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 PIRSA549A Ключ блокировки HS-P549А Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 PIRSA549B Ключ блокировки HS-P549В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,05 кгс/см2 0,05 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-3 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA549A и PIRSA549B PDA549 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-3 |  | Разрежение на «перевале» печи П-3 PIRSA553A |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-3 |  | Разрежение на «перевале» печи П-3 PIRSA553B |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-3 |  | Разрежение на «перевале» печи П-3 PIRSA553A Ключ блокировки HS-P533А Разрежение на «перевале» печи П-3 PIRSA553B Ключ блокировки HS-P533В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | +1мм.вод.ст. Включен +1мм.вод.ст. Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | «Перевал» печи П-3 |  | Рассогласование показаний поз.PIRSA553A и PIRSA553B PDA553 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-3 |  | Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3 ## TIRA514 |  |  | 830 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 1 потока из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе 1 потока из печи П-3 TIRA114 |  |  | 235 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод продукта 2 потока из печи П-3 |  | Температура продукта на выходе 2 потока из печи П-3 TIRA115 |  |  | 235 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 3 потока из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе 3 потока из печи П-3 TIRA116 |  |  | 235 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 4 потока из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе 4 потока из печи П-3 TIRA117 |  |  | 235 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе из печи П-3 TIRSA172A |  |  | 235 °C 240 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе из печи П-3 TIRSA172B |  |  | 235 °C 240 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина из печи П-3 |  | Температура бензина на выходе из печи П-3 TIRSA172A Ключ блокировки HS-T172А Температура бензина на выходе из печи П-3 TIRSA172B Ключ блокировки HS-T172В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 240 °C Включен 240 °C Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод бензина из печи П-3 |  | Рассогласование показаний поз. TIRSA172A и TIRSA172B TDA172 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 1 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 1 поток змеевика печи П-3 FIRCSA032A |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 1 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 1 поток змеевика печи П-3 FIRSA032B |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 1 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 1 поток змеевика печи П-3 FIRCSA032A Ключ блокировки HS-F032А Расход бензина в 1 поток змеевика печи П-3 FIRSA032B Ключ блокировки HS-F032В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 33 м3/ч 33 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки EUV034 иEUV035 на подаче сырья; - останов, запрет пуска H-15/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод бензина 1 потока в печь П-3 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA032A и FIRSA032B ## FDA032 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 2 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 2 поток змеевика печи П-3 FIRCSA033A |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 2 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 2 поток змеевика печи П-3 FIRSA033B |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 2 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 2 поток змеевика печи П-3 FIRCSA033A Ключ блокировки HS-F033А Расход бензина в 2 поток змеевика печи П-3 FIRSA033B Ключ блокировки HS-F033В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 33 м3/ч 33 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки EUV034 иEUV035 на подаче сырья; - останов, запрет пуска H-15/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод бензина 2 потока в печь П-3 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA033A и FIRSA033B ## FDA033 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 3 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 3 поток змеевика печи П-3 FIRCSA034A |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 3 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 3 поток змеевика печи П-3 FIRSA034B |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 3 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 3 поток змеевика печи П-3 FIRCSA034A Ключ блокировки HS-F034А Расход бензина в 3 поток змеевика печи П-3 FIRSA034B Ключ блокировки HS-F034В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 33 м3/ч 33 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки EUV034 и EUV035 на подаче сырья; - останов, запрет пуска H-15/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод бензина 3 потока в печь П-3 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA034A и FIRSA034B ## FDA034 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 4 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 4 поток змеевика печи П-3 FIRCSA035A |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 4 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 4 поток змеевика печи П-3 FIRSA035B |  | 45 м3/ч 33 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод бензина 4 потока в печь П-3 |  | Расход бензина в 4 поток змеевика печи П-3 FIRCSA035A Ключ блокировки HS-F035А Расход бензина в 4 поток змеевика печи П-3 FIRSA035B Ключ блокировки HS-F035В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 33 м3/ч 33 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; С задержкой 180 сек. закрываются: - электрозадвижки EUV034 и EUV035 на подаче сырья; - останов, запрет пуска H-15/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод бензина 4 потока в печь П-3 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA035A и FIRSA035B ## FDA035 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит аварийного останова печей |  | Кнопка аварийного останова печи П-3 в операторной HS507A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV034 и EUV035 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-15/A,B. |
|  | Печь П-3 |  | Кнопка аварийного останова печи П-3(по месту) HS507B |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV034 и EUV035 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-15/A,B. |
|  | Станция оператора печь П-3 |  | Кнопка аварийного останова печи П-3 HS507C |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV034 и EUV035 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV043 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов, запрет пуска насосов H-15/A,B. |
|  | Станция оператора печь П-3 |  | Кнопка «Открытие отсекателя UV 204» (подача пара в камеру сгорания печи П-3) HS204 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. Открываются: - клапан UV204 на подаче пара в камеру сгорания печи ; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени основной горелки BSA508Н |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA507Н |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок A и В BSA508A BSA508B BSA507A BSA507B Ключ блокировки HS-B508A Ключ блокировки HS-B508B Ключ блокировки HS-B507A Ключ блокировки HS-B507B Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок B и C BSA508B BSA508C BSA507B BSA507C Ключ блокировки HS-B508B Ключ блокировки HS-B508C Ключ блокировки HS-B507B Ключ блокировки HS-B507C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и C BSA508D BSA508C BSA507D BSA507C Ключ блокировки HS-B508D Ключ блокировки HS-B508C Ключ блокировки HS-B507D Ключ блокировки HS-B507C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и E BSA508D BSA508E BSA507D BSA507E Ключ блокировки HS-B508D Ключ блокировки HS-B508E Ключ блокировки HS-B507D Ключ блокировки HS-B507E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и E BSA508F BSA508E BSA507F BSA507E Ключ блокировки HS-B508F Ключ блокировки HS-B508E Ключ блокировки HS-B507F Ключ блокировки HS-B507E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и G BSA508F BSA508G BSA507F BSA507G Ключ блокировки HS-B508F Ключ блокировки HS-B508G Ключ блокировки HS-B507F Ключ блокировки HS-B507G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок G и H BSA508G BSA508H BSA507G BSA507H Ключ блокировки HS-B508G Ключ блокировки HS-B508H Ключ блокировки HS-B507G Ключ блокировки HS-B507H Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-3 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и A BSA508H BSA508A BSA507H BSA507A Ключ блокировки HS-B508H Ключ блокировки HS-B508A Ключ блокировки HS-B507H Ключ блокировки HS-B507A Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. |
| Печь П-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымоход печи П-4 |  | Содержание окиси углерода в дымовых газах AIRA508 |  |  | 100 ppm |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымоход печи П-4 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-4 AIRSA507 |  | 2 % об 0,2 % об |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-4 |  | Давление фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 PIRSA154 |  | 0,8 кгс/см2 0,6 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-4 |  | Температура дымовых газов на выходе из печи П-4 TIRSA518 |  |  | 830 C 1000 C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Печь П-4 |  | Содержание кислорода в дымовых газах на выходе печи П-4 AIRSA507 Ключ блокировки HS-A507 Давление фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 PIRSA154 Ключ блокировки HS-P154 Температура дымовых газов на выходе из печи П-4 TIRSA518 Ключ блокировки HS-T518 Одновременно 6 факторов (прогар змеевика печи). Формирование сигнала UA004 |  |  |  | 0,2 % об 0,6 кгс/см2 | Включен Включен 1000 C Включен Есть | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья. Открываются: - клапан UV207 на подаче пара в камеру сгорания печи; - электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи; - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов насосов H-16/A,B. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4 PIRCA557 |  | 0,03 кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4 PIRSA559A |  | 0,03 кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4 PIRSA559B |  | 0,03 кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,3 кгс/см2 0,4 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4 PIRSA559A Ключ блокировки HS-P559А Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4 PIRSA559B Ключ блокировки HS-P559В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,015кгс/см2 0,015кгс/см2 | 0,4 кгс/см2 Включен 0,4 кгс/см2 Включен | Закрываются клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к основным горелкам печи П-4 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA559A и PIRSA559B PDA559 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 PIRSA562A |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 PIRSA562B |  | 0,1 кгс/см2 0,05 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 |  | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 PIRSA562A Ключ блокировки HS-P562А Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 PIRSA562B Ключ блокировки HS-P562В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 0,05 кгс/см2 0,05 кгс/см2 | Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод топливного газа к пилотным горелкам печи П-4 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA562A и PIRSA562B PDA562 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-4 |  | Разрежение на «перевале» печи П-4 PIRSA566A |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-4 |  | Разрежение на «перевале» печи П-4 PIRSA566B |  |  | 0 мм.вод.ст. +1 мм.вод.ст. |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-4 |  | Разрежение на «перевале» печи П-4 PIRSA566A Ключ блокировки HS-P566А Разрежение на «перевале» печи П-4 PIRSA566B Ключ блокировки HS-P566В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | +1 мм.вод.ст Включен +1 мм.вод.ст Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | «Перевал» печи П-4 |  | Рассогласование показаний поз.PIRSA566A и PIRSA566B PDA566 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | «Перевал» печи П-4 |  | Температура дымовых газов на перевале печи П-4 ## TIRA517 |  |  | 830 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 1 потока из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе 1 потока из печи П-4 TIRA132 |  |  | 180 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 2 потока из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе 2 потока из печи П-4 TIRA133 |  |  | 180 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 3 потока из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе 3 потока из печи П-4 TIRA134 |  |  | 180 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 4 потока из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе 4 потока из печи П-4 TIRA135 |  |  | 180 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 TIRSA173A |  |  | 180 °C 185 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 TIRSA173B |  |  | 180 °C 185 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С из печи П-4 |  | Температура фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 TIRSA173A Ключ блокировки HS-173А Температура фр.110-180 0С на выходе из печи П-4 TIRSA173B Ключ блокировки HS-173В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 185 °C Включен 185 °C Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С из печи П-4 |  | Рассогласование показаний поз. TIRSA173A и TIRSA173B TDA173 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 1 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 1 поток змеевика печи П-4 FIRCSA040A |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 1 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 1 поток змеевика печи П-4 FIRSA040B |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 1 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 1 поток змеевика печи П-4 FIRCSA040A Ключ блокировки HS-F040А Расход фр.110-180 0С в 1 поток змеевика печи П-4 FIRSA040B Ключ блокировки HS-F040В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам. С задержкой 180 сек. - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья; - останов насосов H-16/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 1 потока в печь П-4 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA040A и FIRSA040B ## FDA040 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 2 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С во 2 поток змеевика печи П-4 FIRCSA041A |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 2 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С во 2 поток змеевика печи П-4 FIRSA041B |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 2 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С во 2 поток змеевика печи П-4 FIRCSA041A Ключ блокировки HS-F041А Расход фр.110-180 0С во 2 поток змеевика печи П-4 FIRSA041B Ключ блокировки HS-F041В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам. С задержкой 180 сек. - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья; - останов насосов H-16/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 2 потока в печь П-4 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA041A и FIRSA041B ## FDA041 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 3 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 3 поток змеевика печи П-4 FIRCSA042A |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 3 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 3 поток змеевика печи П-4 FIRSA042B |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 3 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 3 поток змеевика печи П-4 FIRCSA042A Ключ блокировки HS-F042А Расход фр.110-180 0С в 3 поток змеевика печи П-4 FIRSA042B Ключ блокировки HS-F042А Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам. С задержкой 180 сек. - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья; - останов насосов H-16/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 3 потока в печь П-4 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA042A и FIRSA042B ## FDA042 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 4 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 4 поток змеевика печи П-4 FIRCSA043A |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 4 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 4 поток змеевика печи П-4 FIRSA043B |  | 50 м3/ч 35 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 4 потока в печь П-4 |  | Расход фр.110-180 0С в 4 поток змеевика печи П-4 FIRCSA043A Ключ блокировки HS-F043А Расход фр.110-180 0С в 4 поток змеевика печи П-4 FIRSA043B Ключ блокировки HS-F043В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 35 м3/ч 35 м3/ч | Включен Включен | Закрываются: - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам. С задержкой 180 сек. - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья; - останов насосов H-16/A,B. С задержкой 240 сек. открывается электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. |
|  | Трубопровод фр.110-180 0С 4 потока в печь П-4 |  | Рассогласование показаний поз. FIRСSA043A и FIRSA043B ## FDA043 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит аварийного останова печей. |  | Кнопка аварийного останова печи П-4 в операторной HS509A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV038 и EUV075 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов насосов Н-16/А,В. |
|  | Печь П-4 |  | Кнопка аварийного останова печи П-4 по месту HS509B |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV038 и EUV75 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов насосов Н-16/А,В. |
|  | Станция оператора печь П-4 |  | Кнопка аварийного останова печи П-4 HS509C |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам; - электрозадвижки EUV038 и EUV75 на подаче сырья. Открывается: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов; - с задержкой 60 сек. электрозадвижка EUV044 на подаче пара в змеевики печи. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В Останов насосов Н-16/А,В. |
|  | Станция оператора печь П-4 |  | Кнопка «Открытие отсекателя UV 207» (подача пара в камеру сгорания печи П-4) HS207 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. Открывается: - шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени основной горелки BSA510H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509A |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509B |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509C |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509D |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509E |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509F |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509G |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени пилотной горелки BSA509H |  | Нет |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок A и В BSA510A BSA510B BSA509A BSA509B Ключ блокировки HS-B510A Ключ блокировки HS-B510B Ключ блокировки HS-B509A Ключ блокировки HS-B509B Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок B и C BSA510B BSA510C BSA509B BSA509C Ключ блокировки HS-B510B Ключ блокировки HS-B510C Ключ блокировки HS-B509B Ключ блокировки HS-B509C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и C BSA510D BSA510C BSA509D BSA509C Ключ блокировки HS-B510D Ключ блокировки HS-B510C Ключ блокировки HS-B509D Ключ блокировки HS-B509C Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок D и E BSA510D BSA510E BSA509D BSA509E Ключ блокировки HS-B510D Ключ блокировки HS-B510E Ключ блокировки HS-B509D Ключ блокировки HS-B509E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и E BSA510F BSA510E BSA509F BSA509E Ключ блокировки HS-B510F Ключ блокировки HS-B510E Ключ блокировки HS-B509F Ключ блокировки HS-B509E Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок F и G BSA510F BSA510G BSA509F BSA509G Ключ блокировки HS-B510F Ключ блокировки HS-B510G Ключ блокировки HS-B509F Ключ блокировки HS-B509G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и G BSA510H BSA510G BSA509H BSA509G Ключ блокировки HS-B510H Ключ блокировки HS-B510G Ключ блокировки HS-B509H Ключ блокировки HS-B509G Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
|  | Горелки печи П-4 |  | Наличие пламени 2-х соседних комплектов (основная и пилотная) горелок H и A BSA510H BSA510A BSA509H BSA509A Ключ блокировки HS-B510H Ключ блокировки HS-B510A Ключ блокировки HS-B509H Ключ блокировки HS-B509A Одновременно 8 факторов. |  |  |  | Нет Нет Нет Нет | Включен Включен Включен Включен 8 | Закрываются: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. |
| Кнопки «ПОЖАР» и паровая завеса печей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция оператора печь П-1, П-4 |  | Кнопка «Открытие отсекателя UV206»(паровая завеса печи П-1, П-4) HS206 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются по печи П-1: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012,UV508 на топливном газе к основным горелкам. Закрываются по печи П-4: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. Включение звуковой сирены HA206 по месту около печей. С задержкой 30 сек. открытие клапана UV206 паровой завесы. |
|  | Печь П-1, П-4 |  | Кнопка «Пожар»(по месту). HS206A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются по печи П-1: - клапан UV013 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV012,UV508 на топливном газе к основным горелкам. Закрываются по печи П-4: - клапан UV031 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV030,UV511 на топливном газе к основным горелкам. Включение звуковой сирены HA206 по месту около печей. С задержкой 30 сек. открытие клапана UV206 паровой завесы. |
|  | Станция оператора печь П-2, П-3 |  | Кнопка «Открытие отсекателя UV203» (паровая завеса печи П-2, П-3) HS203 |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются по печи П-2: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. Закрываются по печи П-3: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. Включение звуковой сирены HA203 по месту около печей. С задержкой 30 сек. открытие клапана UV203 паровой завесы. |
|  | Печь П-2, П-3 |  | Кнопка «Пожар»(по месту). HS203A |  |  | Нажата |  | Нажата | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются по печи П-2: - клапан UV015 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV014,UV509 на топливном газе к основным горелкам; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе. Закрываются по печи П-3: - клапан UV025 на топливном газе к пилотным горелкам; - клапана UV024,UV510 на топливном газе к основным горелкам. Включение звуковой сирены HA203 по месту около печей. С задержкой 30 сек. открытие клапана UV203 паровой завесы. |
| Колонны и ёмкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродегидратор ЭД-1 |  | Уровень в ЭД-1 LIRCA044 Ключ выбора уровнемера HS044 в положении LIC062 Одновременно 2 фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Электродегидратор ЭД-1 |  | Уровень в ЭД-1 LIRCA044 Ключ выбора уровнемера HS044 в положении LIC037 Одновременно 2фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-1 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на верхнем электроде электродегидратора EISA101 |  |  | 1 А |  | 1 А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA062. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-1 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на нижнем электроде электродегидратора EISA102 |  |  | 1 А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA062. |
|  | Электродегидратор ЭД-1 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-1 LSA36A |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA062. |
|  | Электродегидратор ЭД-1 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-1 LSA36B |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA062. |
|  | Электродегидратор ЭД-1 |  | Сигнал аварии БУ-02 на ЭД-1 XA062 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Переключение регулятора LIRCA044 в ручной режим при работе от позиции LIC062. |
|  | Электродегидратор ЭД-2 |  | Уровень в ЭД-2 LIRCA046 Ключ выбора уровнемера HS046 в положении LIC063 Одновременно 2 фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Электродегидратор ЭД-2 |  | Уровень в ЭД-2 LIRCA046 Ключ выбора уровнемера HS046 в положении LIC039 Одновременно 2 фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-2 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на верхнем электроде электродегидратора EISA201 |  |  | 1А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA063. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-2 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на нижнем электроде электродегидратора EISA202 |  |  | 1А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA063. |
|  | Электродегидратор ЭД-2 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-2 LSA38A |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA063. |
|  | Электродегидратор ЭД-2 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-2 LSA38B |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA063. |
|  | Электродегидратор ЭД-2 |  | Сигнал аварии БУ-02 на ЭД-2 XA063 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Переключение регулятора LIRCA046 в ручной режим при работе от позиции LIC063. |
|  | Электродегидратор ЭД-3 |  | Уровень в ЭД-3 LIRCA045 Ключ выбора уровнемера HS045 в положении LIC064 Одновременно два фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Электродегидратор ЭД-3 |  | Уровень в ЭД-3 LIRCA045 Ключ выбора уровнемера HS045 в положении LIC041 Одновременно два фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-3 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на верхнем электроде электродегидратора EISA301 |  |  | 1А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA064. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-3 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на нижнем электроде электродегидратора EISA302 |  |  | 1А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA064. |
|  | Электродегидратор ЭД-3 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-3 LSA40A |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA064. |
|  | Электродегидратор ЭД-3 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-3 LSA40B |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA064. |
|  | Электродегидратор ЭД-3 |  | Сигнал аварии БУ-02 на ЭД-3 XA064 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Переключение регулятора LIRCA045 в ручной режим при работе от позиции LIC 064. |
|  | Электродегидратор ЭД-4 |  | Уровень в ЭД-4 LIRCA047 Ключ выбора уровнемера HS047 в положении LIC065 Одновременно два фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Электродегидратор ЭД-4 |  | Уровень в ЭД-4 LIRCA047 Ключ выбора уровнемера HS047 в положении LIC043 Одновременно два фактора. |  | 20 % Да | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-4 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на верхнем электроде электродегидратора EISA401 |  |  | 1 А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA065. |
|  | Операторная. Щит управления ЭД. Электродегидратор ЭД-4 |  | Сила тока в первичной цепи ИПМ на нижнем электроде электродегидратора EISA402 |  |  | 1 А |  | 1А | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA065. |
|  | Электродегидратор ЭД-4 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-4 LSA42A |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе. Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA065. |
|  | Электродегидратор ЭД-4 |  | Уровень водонефтяной эмульсии в ЭД-4 LSA42B |  | 3300 мм |  | 3300 мм |  | Реализовано в части ЭМ. Световая и звуковая сигнализация в операторной. Гаснет красный фонарь на электродегидраторе Аварийное отключении высоковольтных источников питания G1(верхний электрод), G2(нижний электрод). Формируется параметр XA065. |
|  | Электродегидратор ЭД-4 |  | Сигнал аварии БУ-02 на ЭД-4 XA065 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Переключение регулятора LIRCA047 в ручной режим при работе от позиции LIC 065. |
|  | Колонна К-1 |  | Уровень нефти в кубе колонны LIRСSA001 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Уровень нефти в кубе колонны LISA005 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Уровень нефти в кубе колонны LIRСSA001 Ключ блокировки HS-L001 Уровень нефти в кубе колонны LISA005 Ключ блокировки HS-L005 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-2/А,В,С и Н-3/А,В. |
|  | Колонна К-1 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA001 и LISA005 LDA005 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Давление верха колонны PIRSA058A |  |  | 6,5 кгс/см2 7 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Давление верха колонны PIRSA058B |  |  | 6,5 кгс/см2 7 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Давление верха колонны PIRSA058A Ключ блокировки HS-P058А Давление верха колонны PIRSA058B Ключ блокировки HS-P058В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 7 кгс/см2 Включен 7 кгс/см2 Включен | Закрывается клапан UV012, UV508 на топливном газе к основным горелкам печи П-1. |
|  | Колонна К-1 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA058A и PIRSA058B PDA058 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-1 |  | Давление верха колонны PIRСA059 |  |  | 6,5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Уровень нефти в кубе колонны LIRCSA008 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Уровень нефти в кубе колонны LISA009 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Уровень нефти в кубе колонны LIRCSA008 Ключ блокировки HS-L008 Уровень нефти в кубе колонны LISA009 Ключ блокировки HS-L009 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-8/А,В. |
|  | Колонна К-2 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA008 и LISA009 LDA009 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Давление верха колонны PIRSA094A |  |  | 4,5 кгс/см2 5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Давление верха колонны PIRSA094B |  |  | 4,5 кгс/см2 5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-2 |  | Давление верха колонны PIRSA094A Ключ блокировки HS-P094А Давление верха колонны PIRSA094B Ключ блокировки HS-P094В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 5 кгс/см2 Включен 5 кгс/см2 Включен | Закрываются: - клапан UV014, UV509 на топливном газе к основным горелкам печи П-2; - клапана UV106 и UV107 на жидком топливе печи П-2. |
|  | Колонна К-2 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA094A и PIRSA094B PDA094 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/1 |  | Уровень фракции 140-240 0C колонны LIRCSA012 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/1 |  | Уровень фракции 140-240 0C колонны LISA013 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/1 |  | Уровень фракции 140-240 0C колонны LIRCSA012 Ключ блокировки HS-L012 Уровень фракции 140-240 0C колонны LISA013 Ключ блокировки HS-L013 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-18/А,В. |
|  | Колонна К-3/1 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA012 и LISA013 LDA013 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/2 |  | Уровень фракции 160-300 0C колонны LIRCSA014 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/2 |  | Уровень фракции 160-300 0C колонны LISA015 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/2 |  | Уровень фракции 160-300 0C колонны LIRCSA014 Ключ блокировки HS-L014 Уровень фракции 160-300 0C колонны LISA015 Ключ блокировки HS-L015 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-13/А,В. |
|  | Колонна К-3/2 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA014 и LISA015 LDA015 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/3 |  | Уровень фракции 230-360 0C колонны LIRCSA016 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/3 |  | Уровень фракции 230-360 0C колонны LISA017 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-3/3 |  | Уровень фракции 230-360 0C колонны LIRCSA016 Ключ блокировки HS-L016 Уровень фракции 230-360 0C колонны LISA017 Ключ блокировки HS-L017 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-9/А,В. |
|  | Колонна К-3/3 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA016 и LISA017 LDA017 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Уровень бензина в колонне LIRCSA019 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Уровень бензина в колонне LISA018 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Уровень бензина в колонне LIRCSA019 Ключ блокировки HS-L019 Уровень бензина в колонне LISA018 Ключ блокировки HS-L018 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-15/А,В. |
|  | Колонна К-4 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA019 и LISA018 LDA018 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Давление верха колонны PIRSA137A |  |  | 13 кгс/см2 14 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Давление верха колонны PIRSA137B |  |  | 13 кгс/см 14 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Давление верха колонны PIRSA137A Ключ блокировки HS-P137А Давление верха колонны PIRSA137B Ключ блокировки HS-P137В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 14 кгс/см2 Включен 14 кгс/см2 Включен | Закрывается клапан UV024, UV510 на топливном газе к основным горелкам печи П-3. |
|  | Колонна К-4 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA137A и PIRSA137B PDA137 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-4 |  | Давление верха колонны PIRСA129 |  |  | 13 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Уровень бензина в колонне LIRCSA022 |  | 20 % 10 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Уровень бензина в колонне LISA023 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Уровень бензина в колонне LIRCSA022 Ключ блокировки HS-L022 Уровень бензина в колонне LISA023 Ключ блокировки HS-L023 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-16/А,В и Н-19/А,В |
|  | Колонна К-5 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA022 и LISA023 LDA023 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Давление верха колонны PIRSA146A |  |  | 4,5 кгс/см2 5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Давление верха колонны PIRSA146B |  |  | 4,5 кгс/см2 5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Колонна К-5 |  | Давление верха колонны PIRSA146A Ключ блокировки HS-P146А Давление верха колонны PIRSA146B Ключ блокировки HS-P146В Одновременно 4 фактора. |  |  |  |  | 5 кгс/см2 Включен 5 кгс/см2 Включен | Закрывается клапан UV030, UV511 на топливном газе к основным горелкам печи П-4. |
|  | Колонна К-5 |  | Рассогласование показаний поз. PIRSA146A и PIRSA146B PDA146 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-1 |  | Уровень бензина в емкости LIRСSA006 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-1 |  | Уровень бензина в емкости LISA007 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-1 |  | Уровень бензина в емкости LIRCSA006 Ключ блокировки HS-L006 Уровень бензина в емкости LISA007 Ключ блокировки HS-L007 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-5/А,В и Н-6/А,В. |
|  | Емкость Е-1 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA006 и LISA007 LDA007 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-1 |  | Уровень раздела фаз в емкости LIRCA002 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-2 |  | Уровень бензина в емкости LIRCSA010 |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-2 |  | Уровень бензина в емкости LISA011 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-2 |  | Уровень бензина в емкости LIRCSA010 Ключ блокировки HS-L010 Уровень бензина в емкости LISA011 Ключ блокировки HS-L011 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-7/А,В. |
|  | Емкость Е-2 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA010 и LISA011 LDA011 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-2 |  | Уровень раздела фаз в емкости LIRCA003 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-3 |  | Уровень раздела фаз в емкости LIRCA034 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-4 |  | Уровень пропан бутановой фракции в емкости LIRCSA021 |  | 20 % 10 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-4 |  | Уровень пропан бутановой фракции в емкости LISA020 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-4 |  | Уровень пропан бутановой фракции в емкости LIRCSA021 Ключ блокировки HS-L021 Уровень пропан бутановой фракции в емкости LISA020 Ключ блокировки HS-L020 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-14/А,В. |
|  | Емкость Е-4 |  | Рассогласование показаний упоз.LIRCSA021 и LISA020 LDA020 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-4 |  | Уровень раздела фаз в емкости LIRCA004 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-5 |  | Уровень фракции НК-620C в емкости LIRCSA026 |  | 20 % 10 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-5 |  | Уровень фракции НК-620C в емкости LISA025 |  | 10 % | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-5 |  | Уровень фракции НК-620C в емкости LIRCSA026 Ключ блокировки HS-L026 Уровень фракции НК-620C в емкости LISA025 Ключ блокировки HS-L025 Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насосов Н-17/А,В. |
|  | Емкость Е-5 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA026 и LISA025 LDA025 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-6 |  | Уровень раздела фаз в емкости LIRCA033 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-8 |  | Уровень в дренажной емкости LISA504A |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-8 |  | Уровень в дренажной емкости LIRSA504B |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-8 |  | Уровень в дренажной емкости LISA504A Ключ блокировки HS-L504А Уровень в дренажной емкости LIRSA504B Ключ блокировки HS-L504В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Останов насоса Н-22. |
|  | Емкость Е-8 |  | Рассогласование показаний поз. LISA504A и LISA504B LDA504 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-8 |  | Температура в дренажной емкости TIA527 |  |  | 120°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-9 |  | Уровень в дренажной емкости LISA503A |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-9 |  | Уровень в дренажной емкости LIRSA503B |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-9 |  | Уровень в дренажной емкости LISA503A Ключ блокировки HS-L503А Уровень в дренажной емкости LIRSA503B Ключ блокировки HS-L503В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Останов насоса Н-23. |
|  | Емкость Е-9 |  | Рассогласование показаний поз. LISA503A и LIRSA503B LDA503 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-9 |  | Температура в дренажной емкости TIA526 |  |  | 110 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-10 |  | Уровень охлаждающей жидкости в емкости LISA508A |  | 20 % 10 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-10 |  | Уровень охлаждающей жидкости в емкости LIRSA508B |  | 20 % 10 % | 80 % 90% |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-10 |  | Уровень охлаждающей жидкости в емкости LISA508A Ключ блокировки HS-L508А Уровень охлаждающей жидкости в емкости LIRSA508B Ключ блокировки HS-L508В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насоса Н-25/A,B. |
|  | Емкость Е-10 |  | Рассогласование показаний уровней поз. LISA508A и LISA508B LDA508 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-10 |  | Температура охлаждающей жидкости TIA534 |  |  | 60°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-11 |  | Уровень щелочи в емкости LIRA035 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-12 |  | Уровень в емкости Е-12 LIRCA204 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-13 |  | Уровень в емкости Е-13 LIRCA208 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-15 |  | Уровень жидкости в емкости LIRA028 |  | 20 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-15 |  | Уровень жидкости в емкости LIA027 |  |  | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-16 |  | Уровень жидкости в емкости LIRA030 |  | 20 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-16 |  | Уровень жидкости в емкости LIA029 |  |  | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-17 |  | Уровень жидкости в емкости LIRA031 |  | 20 % | 80 % 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-17 |  | Уровень жидкости в емкости LIA032 |  |  | 90 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-18 |  | Уровень промывочной фракции в емкости LIRCSA507A |  | 20 % 10 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-18 |  | Уровень промывочной фракции в емкости LIRSA507B |  | 20 % 10 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-18 |  | Уровень промывочной фракции в емкости LIRCSA507A Ключ блокировки HS-L507А Уровень промывочной фракции в емкости LIRSA507B Ключ блокировки HS-L507В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | 10 % 10 % | Включен Включен | Запрет пуска насоса Н-33/A,B. |
|  | Емкость Е-18 |  | Рассогласование показаний поз. LIRCSA507A и LIRSA507B LDA507 |  |  | 10 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Емкость Е-18 |  | Температура промывочной фракции в емкости TIA533 |  |  | 120°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Факельный сепаратор Е-19 |  | Уровень в факельном сепараторе LISA505 Ключ блокировки HS-L505 Выбор резерва со станции оператора HS-24H Одновременно 3 фактора. |  |  | 50% |  | 50% Включен Н-24В | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Пуск резервного насоса Н-24B. |
|  | Факельный сепаратор Е-19 |  | Уровень в факельном сепараторе LISA505 Ключ блокировки HS-L505 Выбор резерва со станции оператора HS-24H Одновременно 3 фактора. |  |  | 50% |  | 50% Включен Н-24А | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Пуск резервного насоса Н-24A. |
|  | Факельный сепаратор Е-19 |  | Уровень в факельном сепараторе LIRCSA506 Ключ блокировки HS-L506 Режим управления Н-24/А,В HS2-24 H Одновременно 3 фактора. |  | 5% |  | 5% | Включен Автоматич. | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насосов Н-24/А,В; закрытие UV502 и UV503. |
|  | Факельный сепаратор Е-19 |  | Уровень в факельном сепараторе LIRCSA506 Ключ блокировки HS-L506 Режим управления Н-24/А,В HS2-24H Одновременно 3 фактора. |  |  | 25% |  | 25% Включен Автоматич. | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Пуск основного насосаН-24/А,В; открытие UV502 и UV503. |
|  | Факельный сепаратор Е-19 |  | Температура в факельном сепараторе TIA528 |  |  | 200 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Факельный коллектор |  | Расход газа в факельный коллектор FA514 |  |  | 500нм3/ч |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Факельный коллектор |  | Расход продувочного газа в факельный коллектор FIRCA512 |  | 18нм3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Факельный коллектор |  | Расход продувочного газа в факельный коллектор FSA513 Ключ блокировки HS-F513 Одновременно два фактора. |  | 16нм3/ч |  | 16 нм3/ч | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Открыть UV501. |
|  | Трубопровод воздуха КИП |  | Давление воздуха КИП на установку PIA594 |  | 2,5кгc/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод воздуха КИП |  | Давление воздуха КИП после ресивера PIA598 |  | 2,5кгc/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Сепаратор топливного газа E-20 |  | Уровень конденсата топливного газа LIA501 |  |  | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Сепаратор топливного газа E-20 |  | Уровень конденсата топливного газа LIRCA502 |  |  | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод топливного газа |  | Перепад давления топливного газа на фильтре Ф-3/А,В PDIRA555 |  |  | 0,2 кгc/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Сепаратор топливного газа E-20 |  | Давление топливного газа на входе на установку PIRCA502 |  | 1,4 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фильтр нефти Ф-1/А,В |  | Перепад давления на фильтре Ф-1А PDIA012 |  |  | 0,1 кгc/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фильтр мазута Ф-2/А,В |  | Перепад давления на фильтре Ф-2В PDIA120 |  |  | 0,1 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Уровень в КУ-1А LISA210 Ключ блокировки HS-L210 Одновременно 2 фактора. |  | 20 % 10 % | 80 % | 10 % | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются шибера HV512, HV513, HV514, HV515. Открывается шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Уровень в КУ-1А LIRCA211 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Расход питательной воды в КУ-1А FIRA209 |  | 2,2 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Давление питательной воды в КУ-1А PIA237 |  | 15кгc/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Давление пара из КУ-1А PIRA233 |  | 10 кгс/см2 | 15 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Давление в КУ-1А PIRA240 |  |  | 14 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Температура пара среднего давления из КУ-1А TIRA221 |  | 210°C | 250°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1А |  | Температура дымовых газов из КУ-1А TIRA521 |  |  | 250°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1B |  | Уровень в КУ-1B LISA212 Ключ блокировки HS-L212 Одновременно 2 фактора. |  | 10 % 20 % | 80 % | 10 % | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Закрываются шибера HV512, HV513, HV514, HV515. Открывается шибер HV511 на байпасе котлов-утилизаторов. Останов, запрет пуска дымососов Д-1/А,В |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Уровень в КУ-1В LIRCA213 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Расход питательной воды в КУ-1В FIRA210 |  | 2,2 м3/ч |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Давление питательной воды в КУ-1В PIA242 |  | 15кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1B |  | Давление пара на выходе из КУ-1В PIRA234 |  | 10 кгс/см2 | 15 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Давление в КУ-1В PIRA246 |  |  | 14 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Температура пара среднего давления на выходе из КУ-1В TIRA224 |  | 210°C | 250°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Котел-утилизатор КУ-1В |  | Температура дымовых газов на выходе из КУ-1В TIRA 522 |  |  | 250°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод пара низкого давления |  | Давление пара низкого давления PIRA201 |  | 2 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Трубопровод пара среднего давления |  | Давление пара среднего давления PIRA202 |  | 10 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Деаэрационная установка |  | Давление пара в ДА-1 PIRCA209 |  | 0,15 кгс/см2 | 0,6 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Деаэрационная установка |  | Уровень в ДА-1 LIRCA201 |  | 20 % | 80 % |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Генератор пара низкого давления |  | Давление пара низкого давления в Т-22 PIRCA223 |  | 2 кгс/см2 | 6 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Генератор пара низкого давления |  | Уровень в Т-22 LIRCA205 |  | 10% | 50% |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Оборотная вода I система |  | Давление охлажденной оборотной воды I системы PIRA301 |  | 2,2 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Оборотная вода II система |  | Давление охлажденной оборотной воды II системы PIRA303 |  | 2,2 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы H-1/A,В,С |  | Давление на нагнетании насосов PIRA418 |  | 19 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1А |  | Уровень затворной жидкости LIRSА601 Ключ блокировки HS-L601 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1А. |
|  | Насос H-1А |  | Температура затворной жидкости TIRSA602 Ключ блокировки HS-T602 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100 °C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1А. |
|  | Насос H-1А |  | Температура затворной жидкости TIRSA824 Ключ блокировки HS-T824 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1А. |
|  | Насос H-1А |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA710 Ключ блокировки HS-P710 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов насоса и запрет пуска Н-1А. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-1А |  | Кнопка «Закрыть» EUV002 (на приеме насоса) HS1-002E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV002. Останов и запрет пуска насоса Н-1А. |
|  | Станция оператора насос H-1А |  | Кнопка «Закрыть» EUV003 (на нагнетании насоса) HS1-003E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV003. Останов и запрет пуска насоса Н-1А. |
|  | Станция оператора насос H-1А |  | Кнопка «стоп» H-1А HS1HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-1А. |
|  | Насос H-1А |  | Состояние насоса H-1А XA1HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1В |  | Уровень затворной жидкости LIRSA603 Ключ блокировки HS-L603 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1B. |
|  | Насос H-1В |  | Температура затворной жидкости TIRSA606 Ключ блокировки HS-T606 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1B. |
|  | Насос H-1В |  | Температура затворной жидкости TIRSA826 Ключ блокировки HS-T826 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1B. |
|  | Насос H-1В |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA711 Ключ блокировки HS-P711 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-1В. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-1В |  | Кнопка «Закрыть» EUV050 (на приеме насоса) HS1-050E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV050. Останов и запрет пуска насоса Н-1B. |
|  | Станция оператора насос H-1В |  | Кнопка «Закрыть» EUV047 (на нагнетании насоса) HS1-047E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV047. Останов и запрет пуска насоса Н-1B. |
|  | Станция оператора насос H-1В |  | Кнопка «стоп» H-1В HS1HВ |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-1В. |
|  | Насос H-1В |  | Состояние насоса H-1В XA1HВ |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1С |  | Уровень затворной жидкости LIRSA605 Ключ блокировки HS-L605 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1C. |
|  | Насос H-1С |  | Температура затворной жидкости TIRSA610 Ключ блокировки HS-T610 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1C. |
|  | Насос H-1С |  | Температура затворной жидкости TIRSA828 Ключ блокировки HS-T828 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-1C. |
|  | Насос H-1С |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA712 Ключ блокировки HS-P712 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса H-1С. Блокировка активируется через 10сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-1С |  | Кнопка «Закрыть» EUV049 (на приеме насоса) HS1-049E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV049. Останов и запрет пуска насоса Н-1C. |
|  | Станция оператора насос H-1С |  | Кногпка «закрыть» EUV048 (на нагнетании насоса) HS1-048E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV048. Останов и запрет пуска насоса Н-1C. |
|  | Станция оператора насос H-1С |  | Кнопка «стоп» H-1С HS1HС |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-1С. |
|  | Насос H-1С |  | Состояние насоса H-1С XA1НС |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2А |  | Уровень затворной жидкости LIRSA607 Ключ блокировки HS-L607 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2А. |
|  | Насос H-2А |  | Температура затворной жидкости TIRSA614 Ключ блокировки HS-T614 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2А. |
|  | Насос H-2А |  | Температура затворной жидкости TIRSA830 Ключ блокировки HS-T830 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2А. |
|  | Насос H-2А |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA713 Ключ блокировки HS-P713 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-2А. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-2А |  | Кнопка «Закрыть» EUV013 (на приеме насоса) HS1-013E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV013. Останов и запрет пуска насоса Н-2А. |
|  | Станция оператора насос H-2А |  | Кнопка «Закрыть» EUV016 (на нагнетании насоса) HS1-016E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV016. Останов и запрет пуска насоса Н-2А. |
|  | Станция оператора насос H-2А |  | Кнопка «стоп» H-2А HS2HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-2А. |
|  | Насос H-2А |  | Состояние насоса H-2А XA2HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2В |  | Уровень затворной жидкости LIRSA609 Ключ блокировки HS-L609 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2B. |
|  | Насос H-2В |  | Температура затворной жидкости TIRSA618 Ключ блокировки HS-T618 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2B. |
|  | Насос H-2В |  | Температура затворной жидкости TIRSA832 Ключ блокировки HS-T832 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2B. |
|  | Насос H-2В |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA714 Ключ блокировки HS-P714 Одновременно 2 параметра |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-2В. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-2В |  | Кнопка «Закрыть» EUV014 (на приеме насоса) HS1-014E |  |  |  |  | Нажата. | Закрытие задвижки EUV014. Останов и запрет пуска насоса Н-2B. |
|  | Станция оператора насос H-2В |  | Кнопка «Закрыть» EUV017 (на нагнетании насоса) HS1-017E |  |  |  |  | Нажата. | Закрытие задвижки EUV017. Останов и запрет пуска насоса Н-2B. |
|  | Станция оператора насос H-2В |  | Кнопка «стоп» H-2В HS2HВ |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-2В. |
|  | Насос H-2В |  | Состояние насоса H-2В XA2HВ |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2С |  | Уровень затворной жидкости LIRSA611 Ключ блокировки HS-L611 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2C. |
|  | Насос H-2С |  | Температура затворной жидкости TIRSA622 Ключ блокировки HS-T622 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2C. |
|  | Насос H-2С |  | Температура затворной жидкости TIRSA834 Ключ блокировки HS-T834 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-2C. |
|  | Насос H-2С (При работе насоса типа 5АНГК) |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA715 Ключ блокировки HS-P715 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-2С. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Насос H-2С (При работе насоса типа НКВ360/320) |  | Давление затворной жидкости PIRA611 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-2С |  | Кнопка «Закрыть» EUV015 (на приеме насоса) HS1-015E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV015. Останов и запрет пуска насоса Н-2С. |
|  | Станция оператора насос H-2С |  | Кнопка «Закрыть» EUV018 на нагнетании насоса) HS1-018E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV018. Останов и запрет пуска насоса Н-2С. |
|  | Станция оператора насос H-2С |  | Кнопка «стоп» H-2С HS2HС |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-2С. |
|  | Насос H-2С |  | Состояние насоса H-2С XA2HС |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3А |  | Уровень затворной жидкости LIRSA613 Ключ блокировки HS-L613 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3А. |
|  | Насос H-3А |  | Температура затворной жидкости TIRSA626 Ключ блокировки HS-T626 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3А. |
|  | Насос H-3А |  | Температура затворной жидкости TIRSA836 Ключ блокировки HS-T836 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3А. |
|  | Насос H-3А |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA716 Ключ блокировки HS-P716 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-3А. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-3А |  | Кнопка «Закрыть» EUV007 (на приеме насоса) HS1-007E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV 007. Останов и запрет пуска насоса Н-3А. |
|  | Станция оператора насос H-3А |  | Кнопка «Закрыть» EUV055 (на нагнетании насоса) HS1-055E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV055. Останов и запрет пуска насоса Н-3А. |
|  | Станция оператора насос H-3А |  | Кнопка «стоп» H-3А HS3HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-3А. |
|  | Насос H-3А |  | Состояние насоса H-3А XA3HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3В |  | Уровень затворной жидкости LIRSA615 Ключ блокировки HS-L615 Одновременно два фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен Есть | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3В. |
|  | Насос H-3В |  | Температура затворной жидкости TIRSA630 Ключ блокировки HS-T630 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3В. |
|  | Насос H-3В |  | Температура затворной жидкости TIRSA838 Ключ блокировки HS-T838 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-3В. |
|  | Насос H-3В |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA717 Ключ блокировки HS-P717 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса Н-3В. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-3В |  | Кнопка «Закрыть» EUV010 (на приеме насоса) HS1-010E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV010. Останов и запрет пуска насоса Н-3В. |
|  | Станция оператора насос H-3В |  | Кнопка «Закрыть» EUV012 (на нагнетании насоса) HS1-012E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV012. Останов и запрет пуска насоса Н-3В. |
|  | Станция оператора насос H-3В |  | Кнопка «стоп» H-3В HS3HВ |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-3В. |
|  | Насос H-3В |  | Состояние насоса H-3В XA3HВ |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насосы H-4/A,В |  | Уровень на приеме насосов Н-4/А,В LSA057 Ключ блокировкиHS-L057 Одновременно 2 фактора. |  | Низкий |  | Низкий | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Запрет пуска насосов H-4/A,B. |
|  | Насос H-4А |  | Давление затворной жидкости PIA617 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4А |  | Уровень затворной жидкости LSA617 Ключ блокировки HS-L617 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4А. |
|  | Насос H-4А |  | Температура затворной жидкости TIA634 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4А |  | Температура подшипника насоса TISA632 Ключ блокировки HS-T632 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4А. |
|  | Насос H-4А |  | Температура подшипника насоса TISA633 Ключ блокировки HS-T633 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4А. |
|  | Станция оператора насос H-4А |  | Кнопка «Закрыть» EUV052 (на приеме насоса) HS1-052E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV 052. Останов насоса H-4А. |
|  | Станция оператора насос H-4А |  | Команда «закрыть» EUV053 (на нагнетании насоса) HS1-053E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV 053. Останов насоса H-4А. |
|  | Станция оператора насос H-4А |  | Кнопка «стоп» H-4А HS4HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-4А. |
|  | Насос H-4А |  | Состояние насоса H-4А XA4НA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4В |  | Давление затворной жидкости PIA619 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4В |  | Уровень затворной жидкости LSA619 Ключ блокировки HS-L619 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4В. |
|  | Насос H-4В |  | Температура затворной жидкости TIA638 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4В |  | Температура подшипника насоса TISA636 Ключ блокировки HS-T636 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4В. |
|  | Насос H-4В |  | Температура подшипника насоса TISA637 Ключ блокировки HS-T637 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-4В. |
|  | Станция оператора насос H-4В |  | Кнопка «Закрыть» EUV051(на приеме насоса) HS1-051E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV051. Останов насоса H-4В. |
|  | Станция оператора насос H-4В |  | Кнопка «Закрыть» EUV054 (на нагнетании насоса) HS1-054E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV054. Останов насоса H-4В. |
|  | Станция оператора насос H-4В |  | Кнопка «стоп» H-4В HS4HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-4В. |
|  | Насос H-4В |  | Состояние насоса H-4В XA4HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV049 со станции оператора (на приеме насоса) HS049 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-5/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV049. |
|  | Станция оператора насос H-5/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV048(на нагнетании насоса) HS048 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-5/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV048. |
|  | Насос H-5А |  | Давление затворной жидкости PIA621 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5А |  | Уровень затворной жидкости LSA621 Ключ блокировки HS-L621 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5А. |
|  | Насос H-5А |  | Температура затворной жидкости TIA642 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5А |  | Температура подшипника насоса TISA640 Ключ блокировки HS-T640 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5А. |
|  | Насос H-5А |  | Температура подшипника насоса TISA641 Ключ блокировки HS-T641 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5А. |
|  | Станция оператора насос H-5А |  | Кнопка «стоп» H-5А HS5HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-5А. |
|  | Насос H-5А |  | Состояние насоса H-5А XA5HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5В |  | Давление затворной жидкости PIA 623 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5В |  | Уровень затворной жидкости LSA623 Ключ блокировки HS-L623 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5В. |
|  | Насос H-5В |  | Температура затворной жидкости TIA646 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-5В |  | Температура подшипника насоса TISA 644 Ключ блокировки HS-T644 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5В. |
|  | Насос H-5В |  | Температура подшипника насоса TISA645 Ключ блокировки HS-T645 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса Н-5В. |
|  | Станция оператора насос H-5В |  | Кнопка «стоп» H-5В HS5HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса Н-5В. |
|  | Насос H-5В |  | Состояние насоса H-5В XA5HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6А |  | Давление затворной жидкости PIA625 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6А |  | Уровень затворной жидкости LSA625 Ключ блокировки HS-L625 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6А. |
|  | Насос H-6А |  | Температура затворной жидкости TIA650 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6А |  | Температура подшипника насоса TISA648 Ключ блокировки HS-T648 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6А. |
|  | Насос H-6А |  | Температура подшипника насоса TISA649 Ключ блокировки HS-T649 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6А. |
|  | Станция оператора насос H-6А |  | Кнопка «Закрыть» EUV056 (на приеме насоса) HS1-056E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV056. Останов насоса H-6А. |
|  | Станция оператора насос H-6А |  | Кнопка «Закрыть» EUV057 (на нагнетании насоса) HS1-057E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV057. Останов насоса H-6А. |
|  | Станция оператора Насос H-6А |  | Кнопка «Стоп» H-6А HS6HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-6А. |
|  | Насос H-6А |  | Состояние насоса H-6А XA6HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6В |  | Давление затворной жидкости PIA627 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6В |  | Уровень затворной жидкости LSA627 Ключ блокировки HS-L627 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6В. |
|  | Насос H-6В |  | Температура затворной жидкости TIA654 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6В |  | Температура подшипника насоса TISA652 Ключ блокировки HS-T652 Одновременно фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6В. |
|  | Насос H-6В |  | Температура подшипника насоса TISA653 Ключ блокировки HS-T653 Одновременно фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-6В. |
|  | Станция оператора Насос H-6В |  | Кнопка «Закрыть» EUV019(на приеме насоса) HS1-019E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV019. Останов насоса H-6В. |
|  | Станция оператора насос H-6В |  | Кнопка «Закрыть» EUV058(на нагнетании насоса) HS1-058E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV058. Останов насоса H-6В. |
|  | Станция оператора насос H-6В |  | Кнопка «стоп» H-6В HS6HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-6В. |
|  | Насос H-6В |  | Состояние насоса H-6В XA6HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-7/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV124 (на приеме насоса) HS124 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-7/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV124. |
|  | Станция оператора насос H-7/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV067 (на нагнетании насоса) HS067 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-7/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV067. |
|  | Насос H-7А |  | Давление затворной жидкости PIA629 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-7А |  | Уровень затворной жидкости LSA629 Ключ блокировки HS-L629 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7А. |
|  | Насос H-7А |  | Температура затворной жидкости TIA658 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-7А |  | Температура подшипника насоса TISA656 Ключ блокировки HS-T656 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7А. |
|  | Насос H-7А |  | Температура подшипника насоса TISA657 Ключ блокировки HS-T657 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7А. |
|  | Станция оператора насос H-7А |  | Кнопка «стоп» H-7А HS7HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-7А. |
|  | Насос H-7А |  | Состояние насоса H-7А XA7HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-7В |  | Давление затворной жидкости PIA631 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-7В |  | Уровень затворной жидкости LSA631 Ключ блокировки HS-L631 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7В. |
|  | Насос H-7В |  | Температура затворной жидкости TIA662 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-7В |  | Температура подшипника насоса TISA660 Ключ блокировки HS-T660 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7В. |
|  | Насос H-7В |  | Температура подшипника насоса TISA661 Ключ блокировки HS-T661 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-7В. |
|  | Станция оператора насос H-7В |  | Кнопка «Стоп» H-7В HS7HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-7В. |
|  | Насос H-7В |  | Состояние насоса H-7В XA7HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8А |  | Уровень затворной жидкости LIRSA633 Ключ блокировки HS-L633 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8А. |
|  | Насос H-8А |  | Температура затворной жидкости TIRSA666 Ключ блокировки HS-T666 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8А. |
|  | Насос H-8А |  | Температура затворной жидкости TIRSA840 Ключ блокировки HS-T840 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8А. |
|  | Насос H-8А |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA718 Ключ блокировки HS-P718 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 0,5 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса H-8А. Блокировка активируется через 10сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-8А |  | Кнопка «Закрыть» EUV028 (на приеме насоса) HS1-028E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV028. Останов и запрет пуска насоса Н-8А. |
|  | Станция оператора насос H-8А |  | Кнопка «Закрыть» EUV029 (на нагнетании насоса) HS1-029E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV029. Останов и запрет пуска насоса Н-8А. |
|  | Станция оператора насос H-8А |  | Кнопка «Стоп» H-8А HS8HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-8А. |
|  | Насос H-8А |  | Состояние насоса H-8А XA8HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8В |  | Уровень затворной жидкости LIRSA635 Ключ блокировки HS-L635 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8В. |
|  | Насос H-8В |  | Температура затворной жидкости TIRSA670 Ключ блокировки HS-T670 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8В. |
|  | Насос H-8В |  | Температура затворной жидкости TIRSA842 Ключ блокировки HS-T842 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-8В. |
|  | Насос H-8В |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA719 Ключ блокировки HS-P719 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса H-8В. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-8В |  | Кнопка «Закрыть» EUV045 (на приеме насоса) HS1-045E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV045. Останов и запрет пуска насоса Н-8В. |
|  | Станция оператора насос H-8В |  | Кнопка «Закрыть» EUV046 (на нагнетании насоса) HS1-046E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV046. Останов и запрет пуска насоса Н-8В. |
|  | Станция оператора насос H-8В |  | Кнопка «Стоп» H-8В HS8HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-8В. |
|  | Насос H-8В |  | Состояние насоса H-8В XA8HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-9/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV125 (на приеме насоса) HS125 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-9/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV125. |
|  | Станция оператора насос H-9/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV072 (на нагнетании насоса) HS072 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-9/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV072. |
|  | Станция оператора насос H-9А |  | Давление затворной жидкости PIA637 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-9А |  | Уровень затворной жидкости LSA637 Ключ блокировки HS-L637 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9А. |
|  | Насос H-9А |  | Температура затворной жидкости TIA674 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-9А |  | Температура подшипника насоса TISA672 Ключ блокировки HS-T672 Одновременно 2 параметра |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9А. |
|  | Насос H-9А |  | Температура подшипника насоса TISA673 Ключ блокировки HS-T673 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9А. |
|  | Станция оператора насос H-9А |  | Кнопка «Стоп» H-9А HS9HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-9А. |
|  | Насос H-9А |  | Состояние насоса H-9А XA9HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-9В |  | Давление затворной жидкости PIA639 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-9В |  | Уровень затворной жидкости LSA639 Ключ блокировки HS-L639 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9В. |
|  | Насос H-9В |  | Температура затворной жидкости TIA678 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-9В |  | Температура подшипника насоса TISA676 Ключ блокировки HS-T676 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9В. |
|  | Насос H-9В |  | Температура подшипника насоса TISA677 Ключ блокировки HS-T677 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-9В. |
|  | Станция оператора насос H-9В |  | Кнопка «Стоп» H-9В HS9HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-9В. |
|  | Насос H-9В |  | Состояние насоса H-9В XA9HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насосы H-10/A,В |  | Уровень на приеме насосов Н-10/А,В LSA058 Ключ блокировкиHS-L058 Одновременно 2 фактора. |  | Низкий |  | Низкий | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Запрет пуска насосов H-10/A,B. |
|  | Насос H-10A |  | Давление затворной жидкости PIA641 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10A |  | Уровень затворной жидкости LSA641 Ключ блокировки HS-L641 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10А. |
|  | Насос H-10A |  | Температура затворной жидкости TIA682 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10A |  | Температура подшипника насоса TISA680 Ключ блокировки HS-T680 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10А. |
|  | Насос H-10A |  | Температура подшипника насоса TISA681 Ключ блокировки HS-T681 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10А. |
|  | Станция оператора насос H-10A |  | Кнопка «Закрыть» EUV062 (на приеме насоса) HS1-062E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV062. Останов насоса H-10A. |
|  | Станция оператора насос H-10A |  | Кнопка «Закрыть» EUV061 (на нагнетании насоса) HS1-061E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV061. Останов насоса H-10A. |
|  | Станция оператора насос H-10A |  | Кнопка «Стоп» H-10А HS10HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-10A. |
|  | Насос H-10A |  | Состояние насоса H-10А XA10HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10В |  | Давление затворной жидкости PIA643 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10В |  | Уровень затворной жидкости LSA643 Ключ блокировки HS-L643 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10B. |
|  | Насос H-10В |  | Температура затворной жидкости TIA686 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10В |  | Температура подшипника насоса TISA684 Ключ блокировки HS-T684 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10B. |
|  | Насос H-10В |  | Температура подшипника насоса TISA685 Ключ блокировки HS-T685 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-10B. |
|  | Станция оператора насос H-10B |  | Кнопка «Закрыть» EUV022 (на приеме насоса) HS1-022E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV022. Останов насоса H-10B. |
|  | Станция оператора насос H-10B |  | Кнопка «Закрыть» EUV023 (на нагнетании насоса) HS1-023E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV023. Останов насоса H-10B. |
|  | Станция оператора насос H-10B |  | Кнопка «Стоп» H-10В HS10HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-10B. |
|  | Насос H-10В |  | Состояние насоса H-10В XA10HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насосы H-11/A,В |  | Уровень на приеме насосов Н-11/А,В LSA059 Ключ блокировки HS-L059 Одновременно 2 фактора. |  | Низкий |  | Низкий | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Запрет пуска насосов H-11/A,B. |
|  | Насос H-11A |  | Давление затворной жидкости PIA645 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11A |  | Уровень затворной жидкости LSA645 Ключ блокировки HS-L645 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11А. |
|  | Насос H-11A |  | Температура затворной жидкости TIA690 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11A |  | Температура подшипника насоса TISA688 Ключ блокировки HS-T688 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11А. |
|  | Насос H-11А |  | Температура подшипника насоса TISA689 Ключ блокировки HS-T689 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11А. |
|  | Станция оператора насос H-11А |  | Кнопка «Закрыть» EUV060 (на приеме насоса) HS1-060E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV060. Останов насоса H-11A. |
|  | Станция оператора насос H-11A |  | Кнопка «Закрыть» EUV059 (на нагнетании насоса) HS1-059E |  |  |  |  | Нажата. | Закрытие задвижки EUV059. Останов насоса H-11A. |
|  | Станция оператора насос H-11A |  | Кнопка «Стоп» H-11A HS11HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-11A. |
|  | Насос H-11A |  | Состояние насоса H-11A XA11HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11В |  | Давление затворной жидкости PIA647 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11В |  | Уровень затворной жидкости LSA647 Ключ блокировки HS-L647 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11B. |
|  | Насос H-11В |  | Температура затворной жидкости TIA694 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11В |  | Температура подшипника насоса TISA692 Ключ блокировки HS-T692 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11B. |
|  | Насос H-11В |  | Температура подшипника насоса TISA693 Ключ блокировки HS-T693 Одновременно два фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-11B. |
|  | Насос H-11B |  | Кнопка «Закрыть» EUV020 (на приеме насоса) HS1-020E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV020. Останов насоса H-11B. |
|  | Станция оператора насос H-11B |  | Кнопка «Закрыть» EUV021 (на нагнетании насоса) HS1-021E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV021. Останов насоса H-11B. |
|  | Станция оператора насос H-11B |  | Кнопка «Стоп» H-11В HS11HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-11B. |
|  | Станция оператора насос H-11B |  | Состояние насоса H-11В XA11HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насосы H-12/A,В |  | Уровень на приеме насосов Н-12/А,В LSA060 Ключ блокировкиHS-L060 Одновременно 2 фактора. |  | Низкий |  | Низкий | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-12/A,B. |
|  | Насос H-12А |  | Давление затворной жидкости PIA649 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12А |  | Уровень затворной жидкости LSA649 Ключ блокировки HS-L649 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-12А. |
|  | Насос H-12А |  | Температура затворной жидкости TIA698 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12А |  | Температура подшипника насоса TISA696 Ключ блокировки HS-T696 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация Останов и запрет пуска насоса Н-12А. |
|  | Насос H-12А |  | Температура подшипника насоса TISA697 Ключ блокировки HS-T697 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация Останов и запрет пуска насоса Н-12А. |
|  | Станция оператора насос H-12А |  | Кнопка «Закрыть» EUV030 (на приеме насоса) HS1-030E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV030. Останов и запрет пуска насоса Н-12А. |
|  | Станция оператора насос H-12А |  | Кнопка «Закрыть» EUV031 (на нагнетании насоса) HS1-031E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV031. Останов и запрет пуска насоса Н-12А. |
|  | Станция оператора насос H-12А |  | Кнопка «Стоп» H-12А HS12HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-12А. |
|  | Насос H-12А |  | Состояние насоса H-12А XA12HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12В |  | Давление затворной жидкости PIA651 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12В |  | Уровень затворной жидкости LSA651 Ключ блокировки HS-L651 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-12В. |
|  | Насос H-12В |  | Температура затворной жидкости TIA702 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12В |  | Температура подшипника насоса TISA700 Ключ блокировки HS-T700 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-12В. |
|  | Насос H-12В |  | Температура подшипника насоса TISA701 Ключ блокировки HS-T701 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-12В. |
|  | Станция оператора насос H-12В |  | Кнопка «Закрыть» EUV070 со станции оператора (на приеме насоса) HS1-070E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV070. Останов и запрет пуска насоса Н-12В. |
|  | Станция оператора насос H-12В |  | Кнопка «Закрыть» EUV069 (на нагнетании насоса) HS1-069E |  |  |  |  | Нажать | Закрытие задвижки EUV069. Останов и запрет пуска насоса Н-12В. |
|  | Станция оператора насос H-12В |  | Кнопка «Стоп» H-12В HS12HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-12В. |
|  | Насос H-12В |  | Состояние насоса H-12В XA12HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13А |  | Давление затворной жидкости PIA653 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13А |  | Уровень затворной жидкости LSA653 Ключ блокировки HS-L653 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13А. |
|  | Насос H-13А |  | Температура затворной жидкости TIA706 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13А |  | Температура подшипника насоса TISA704 Ключ блокировки HS-T704 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13А. |
|  | Насос H-13А |  | Температура подшипника насоса TISA705 Ключ блокировки HS-T705 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13А. |
|  | Станция оператора насос H-13А |  | Кнопка «Закрыть» EUV027 (на приеме насоса) HS1-027E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV027. Останов насоса H-13А. |
|  | Станция оператора насос H-13А |  | Кнопка «Закрыть» EUV067 (на нагнетании насоса) HS1-067E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV067. Останов насоса H-13А. |
|  | Станция оператора насос H-13А |  | Кнопка «Стоп» H-13А HS13HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-13А. |
|  | Насос H-13А |  | Состояние насоса H-13А XA13HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13В |  | Давление затворной жидкости PIA655 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13В |  | Уровень затворной жидкости LSA655 Ключ блокировки HS-L655 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13В. |
|  | Насос H-13В |  | Температура затворной жидкости TIA710 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13В |  | Температура подшипника насоса TISA708 Ключ блокировки HS-T708 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13В. |
|  | Насос H-13В |  | Температура подшипника насоса TISA709 Ключ блокировки HS-T709 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-13В. |
|  | Станция оператора насос H-13В |  | Кнопка «Закрыть» EUV066 (на приеме насоса) HS1-066E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV066. Останов насоса H-13В. |
|  | Станция оператора насос H-13В |  | Кнопка «Закрыть» EUV068 (на нагнетании насоса) HS1-068E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV068. Останов насоса H-13В. |
|  | Станция оператора насос H-13В |  | Кнопка «Стоп» H-13В HS13HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-13В. |
|  | Насос H-13В |  | Состояние насоса H-13В XA13HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14А |  | Давление затворной жидкости PIA657 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14А |  | Уровень затворной жидкости LSA657 Ключ блокировки HS-L657 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14А. |
|  | Насос H-14А |  | Температура затворной жидкости TIA714 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14А |  | Температура подшипника насоса TISA712 Ключ блокировки HS-T712 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14А. |
|  | Насос H-14А |  | Температура подшипника насоса TISA713 Ключ блокировки HS-T713 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14А. |
|  | Станция оператора насос H-14А |  | Кнопка «Закрыть» EUV071 (на приеме насоса) HS1-071E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV071. Останов насоса H-14А. |
|  | Станция оператора насос H-14А |  | Кнопка «Закрыть» EUV072 (на нагнетании насоса) HS1-072E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV072. Останов насоса H-14А. |
|  | Станция оператора насос H-14А |  | Кнопка «Стоп» H-14А HS14HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-14А |
|  | Насос H-14А |  | Состояние насоса H-14А XA14HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14В |  | Давление затворной жидкости PIA659 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14В |  | Уровень затворной жидкости LSA659 Ключ блокировки HS-L659 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14В. |
|  | Насос H-14В |  | Температура затворной жидкости TIA718 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14В |  | Температура подшипников насоса TISA716 Ключ блокировки HS-T716 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14В. |
|  | Насос H-14В |  | Температура подшипников насоса TISA717 Ключ блокировки HS-T717 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-14В. |
|  | Станция оператора насос H-14В |  | Кнопка «Закрыть» EUV036 (на приеме насоса) HS1-036E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV036. Останов насоса H-14В. |
|  | Станция оператора насос H-14В |  | Кнопка «Закрыть» EUV073 (на нагнетании насоса) HS1-073E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV073. Останов насоса H-14В. |
|  | Станция оператора насос H-14В |  | Кнопка «Стоп» H-14В HS14HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-14В. |
|  | Насос H-14В |  | Состояние насоса H-14В XA14HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15А |  | Уровень затворной жидкости LIRSA661 Ключ блокировки HS-L661 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15А. |
|  | Насос H-15А |  | Температура затворной жидкости TIRSA722 Ключ блокировки HS-T722 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15А. |
|  | Насос H-15А |  | Температура затворной жидкости TIRSA844 Ключ блокировки HS-T844 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15А. |
|  | Насос H-15А |  | Перепад давления между затворной жидкостью и уплотняемой средой PDIRSA720 Ключ блокировки HS-P720 Одновременно 2 фактора. |  | 1 кгс/см2 |  | 0,5 кгс/см2 | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. С задержкой 120 сек. останов и запрет пуска насоса H-15А. Блокировка активируется через 10 сек. после пуска насоса. |
|  | Станция оператора насос H-15А |  | Кнопка «Закрыть» EUV032 (на приеме насоса) HS1-032E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV032. Останов и запрет пуска насоса Н-15А. |
|  | Станция оператора насос H-15А |  | Кнопка «Закрыть» EUV034 (на нагнетании насоса) HS1-034E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV034. Останов и запрет пуска насоса Н-15А. |
|  | Станция оператора насос H-15А |  | Кнопка «Стоп» H-15А HS15HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-15А. |
|  | Насос H-15А |  | Состояние насоса H-15А XA15HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15В |  | Уровень затворной жидкости LIRSA663 Ключ блокировки HS- L663 Одновременно 2 фактора. |  | 59% 51% |  | 51% | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15В. |
|  | Насос H-15В |  | Температура затворной жидкости TIRSA726 Ключ блокировки HS-T726 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15В. |
|  | Насос H-15В |  | Температура затворной жидкости TIRSA846 Ключ блокировки HS-T846 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 100°C |  | 100°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов и запрет пуска насоса Н-15В. |
|  | Насос H-15В |  | Давление затворной жидкост и PIRA663 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-15В |  | Кнопка «Закрыть» EUV033 (на приеме насоса) HS1-033E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV033. Останов и запрет пуска насоса Н-15В. |
|  | Станция оператора насос H-15В |  | Кнопка «Закрыть» EUV035 (на нагнетании насоса) HS1-035E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV035. Останов и запрет пуска насоса Н-15В. |
|  | Станция оператора насос H-15В |  | Кнопка «Стоп» H-15В HS15HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-15В. |
|  | Насос H-15В |  | Состояние насоса H-15В XA15HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16А |  | Давление затворной жидкости PIA665 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16А |  | Уровень затворной жидкости LSA665 Ключ блокировки HS-L665 Одновременно 2 параметра |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16А. |
|  | Насос H-16А |  | Температура затворной жидкости TIA730 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16А |  | Температура подшипника насоса TISA728 Ключ блокировки HS-T728 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16А. |
|  | Насос H-16А |  | Температура подшипника насоса TISA729 Ключ блокировки HS-T729 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16А. |
|  | Станция оператора насос H-16А |  | Кнопка «Закрыть» EUV074 (на приеме насоса) HS1-074E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV074. Останов насоса H-16А. |
|  | Станция оператора насос H-16А |  | Кнопрка «закрыть» EUV075 (на нагнетании насоса) HS1-075E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV075. Останов насоса H-16А. |
|  | Станция оператора насос H-16А |  | Кнопка «Стоп» H-16А HS16HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-16А. |
|  | Насос H-16А |  | Состояние насоса H-16А XA16HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16В |  | Давление затворной жидкости PIA667 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16В |  | Уровень затворной жидкости LSA667 Ключ блокировки HS-L667 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16В. |
|  | Насос H-16В |  | Температура затворной жидкости TIA734 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16В |  | Температура подшипника насоса TISA732 Ключ блокировки HS-T732 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16В. |
|  | Насос H-16В |  | Температура подшипника насоса TISA733 Ключ блокировки HS-T733 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-16В. |
|  | Станция оператора насос H-16В |  | Кнопка «Закрыть» EUV037 (на приеме насоса) HS1-037E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV037. Останов насоса H-16В. |
|  | Станция оператора насос H-16В |  | Кнопка «Закрыть» EUV038 (на нагнетании насоса) HS1-038E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV038. Останов насоса H-16В. |
|  | Станция оператора насос H-16В |  | Кнопка «Стоп» H-16В HS16HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-16В. |
|  | Насос H-16В |  | Состояние насоса H-16В X16AHB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17А |  | Давление затворной жидкости PIA669 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17А |  | Уровень затворной жидкости LSA669 Ключ блокировки HS-L669 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17А. |
|  | Насос H-17А |  | Температура затворной жидкости TIA738 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17А |  | Температура подшипника насоса TISA736 Ключ блокировки HS-T736 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17А. |
|  | Насос H-17А |  | Температура подшипника насоса TISA737 Ключ блокировки HS-T737 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17А. |
|  | Станция оператора насос H-17А |  | Кнопка «Закрыть» EUV 76 (на приеме насоса) HS1-076E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV076. Останов насоса H-17А. |
|  | Станция оператора насос H-17А |  | Кнопка «Закрыть» EUV (на нагнетании насоса) HS1-077E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV077. Останов насоса H-17А. |
|  | Станция оператора насос H-17А |  | Кнопка «Стоп» H-17А HS17HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-17А. |
|  | Насос H-17А |  | Состояние насоса H-17А XA17HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17В |  | Давление затворной жидкости PIA671 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17В |  | Уровень затворной жидкости LSA671 Ключ блокировки HS-L671 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17В. |
|  | Насос H-17В |  | Температура затворной жидкости TIA742 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17В |  | Температура подшипника насоса TISA740 Ключ блокировки HS-T740 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17В. |
|  | Насос H-17В |  | Температура подшипника насоса TISA741 Ключ блокировки HS-T741 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-17В. |
|  | Станция оператора насос H-17В |  | Кнопка «Закрыть» EUV039 (на приеме насоса) HS1-039E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV039. Останов насоса H-17В. |
|  | Станция оператора насос H-17В |  | Кнопка «Закрыть» EUV078 (на нагнетании насоса) HS1-078E |  |  |  |  | Нажата | Закрытие задвижки EUV078. Останов насоса H-17В. |
|  | Станция оператора насос H-17В |  | Кнопка «Стоп» H-17В HS17HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-17В |
|  | Насос H-17В |  | Состояние насоса H-17В XA17HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-18/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV068 (на приеме насоса) HS068 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-18/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV068. |
|  | Станция оператора насос H-18/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV069 (на нагнетании насоса) HS069 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-18/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV069. |
|  | Насос H-18А |  | Давление затворной жидкости PIA673 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-18А |  | Уровень затворной жидкости LSA673 Ключ блокировки HS-L673 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18А. |
|  | Насос H-18А |  | Температура затворной жидкости TIA746 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-18А |  | Температура подшипника насоса TISA744 Ключ блокировки HS-T744 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18А. |
|  | Насос H-18А |  | Температура подшипника насоса TISA745 Ключ блокировки HS-T745 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18А. |
|  | Станция оператора насос H-18А |  | Кнопка «Стоп» H-18А HS18HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-18А. |
|  | Насос H-18А |  | Состояние насоса H-18А XA18HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-18В |  | Давление затворной жидкости PIA675 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-18В |  | Уровень затворной жидкости LSA675 Ключ блокировки HS-L675 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18В. |
|  | Насос H-18В |  | Температура затворной жидкости TIA750 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-18В |  | Температура подшипника насоса TISA748 Ключ блокировки HS-T748 Одновременно 2а фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18В. |
|  | Насос H-18В |  | Температура подшипника насоса TISA749 Ключ блокировки HS-T749 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-18В. |
|  | Станция оператора насос H-18В |  | Кнопка «Стоп» H-18В HS18HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-18В. |
|  | Насос H-18В |  | Состояние насоса H-18В XA18HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-19/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV093 (на приеме насоса) HS093 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-19/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV093. |
|  | Станция оператора насос H-19/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV092 (на нагнетании насоса) HS092 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-19/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV092. |
|  | Насос H-19А |  | Давление затворной жидкости PIA677 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-19А |  | Уровень затворной жидкости LSA677 Ключ блокировки HS-L677 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19А. |
|  | Насос H-19А |  | Температура затворной жидкости TIA754 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-19А |  | Температура подшипника насоса TISA752 Ключ блокировки HS-T752 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19А. |
|  | Насос H-19А |  | Температура подшипника насоса TISA753 Ключ блокировки HS-T753 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19А. |
|  | Станция оператора насос H-19А |  | Кнопка «Стоп» H-19А HS19HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-19А. |
|  | Насос H-19А |  | Состояние насоса H-19А XA19HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-19В |  | Давление затворной жидкости PIA679 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-19В |  | Уровень затворной жидкости LSA679 Ключ блокировки HS-L679 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19В. |
|  | Насос H-19В |  | Температура затворной жидкости TIA758 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-19В |  | Температура подшипника насоса TISA756 Ключ блокировки HS-T756 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19В. |
|  | Насос H-19В |  | Температура подшипника насоса TISA757 Ключ блокировки HS-T757 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-19В. |
|  | Станция оператора насос H-19В |  | Кнопка «Стоп» H-19В HS19HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-19В. |
|  | Насос H-19В |  | Состояние насоса H-19В XA19HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-20/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV098 (на приеме насоса) HS098 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-20/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV 098 |
|  | Станция оператора насос H-20/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV099 (на нагнетании насоса) HS099 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-20/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV099. |
|  | Насос H-20/A,B |  | Уровень на приеме насосов Н-20/А,В LSA051 Ключ блокировкиHS-L051 Одновременно 2 фактора. |  | Низкий |  | Низкий | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Запрет пуска насосов H-20/A,B. |
|  | Насос H-20А |  | Давление затворной жидкости PIA681 |  |  | 3 кгс/см2 | Низкий |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-20А |  | Уровень затворной жидкости LSA681 Ключ блокировки HS-L681 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20А. |
|  | Насос H-20А |  | Температура затворной жидкости TIA762 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-20А |  | Температура подшипника насоса TISA760 Ключ блокировки HS-T760 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20А. |
|  | Насос H-20А |  | Температура подшипника насоса TISA761 Ключ блокировки HS-T761 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20А. |
|  | Станция оператора насос H-20А |  | Кнопка «Стоп» H-20А HS20HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-20А. |
|  | Насос H-20А |  | Состояние насоса H-20А XA20HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-20В |  | Давление затворной жидкости PIA683 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-20В |  | Уровень затворной жидкости LSA683 Ключ блокировки HS-L683 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20В. |
|  | Насос H-20В |  | Температура затворной жидкости TIA766 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-20В |  | Температура подшипника насоса TISA764 Ключ блокировки HS-T764 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20В. |
|  | Насос H-20В |  | Температура подшипника насоса TISA765 Ключ блокировки HS-T765 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-20В. |
|  | Станция оператора насос H-20В |  | Кнопка «Стоп» H-20В HS20HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-20В. |
|  | Насос H-20В |  | Состояние насоса H-20В XA20HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-21А |  | Температура подшипника насоса TISA848 Ключ блокировки HS-T848 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-21А. |
|  | Насос H-21А |  | Температура подшипника насоса TISA849 Ключ блокировки HS-T849 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-21А. |
|  | Станция оператора насос H-21А |  | Кнопка «Стоп» H-21А HS21HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-21А. |
|  | Насос H-21А |  | Состояние насоса H-21А XA21HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-21В |  | Температура подшипника насоса TISA850 Ключ блокировки HS-T850 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-21В. |
|  | Насос H-21В |  | Температура подшипника насоса TISA851 Ключ блокировки HS-T851 Одновременно фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-21В. |
|  | Станция оператора насос H-21В |  | Кнопка «Стоп» H-21В HS21HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-21В. |
|  | Насос H-21В |  | Состояние насоса H-21В XA21HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA768 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA769 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA770 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA771 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA772 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Температура подшипника насоса TISA773 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Уровень продукта в корпусе насоса LA684 |  |  | Есть |  |  | Реализована в части ЭМ |
|  | Станция оператора насос H-22 |  | Кнопка «Стоп» H-22 HS22H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-22 |  | Состояние насоса H-22 XA22H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA774 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA775 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA776 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA777 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA778 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Температура подшипника насоса TISA779 |  |  | 120°C 130°C |  | 130°C | Реализована в части ЭМ Останов насоса H-22. |
|  | Насос H-23 |  | Уровень продукта в корпусе насоса LA685 |  |  | Есть |  |  | Реализована в части ЭМ |
|  | Станция оператора насос H-23 |  | Кнопка «Стоп» H-23 HS23H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-23. |
|  | Насос H-23 |  | Состояние насоса H-23 XA23H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24А |  | Давление затворной жидкости PIA685 |  |  | 2,5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24А |  | Уровень затворной жидкости LSA687 Ключ блокировки HS-L687 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24А. |
|  | Насос H-24А |  | Температура затворной жидкости TIA782 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24А |  | Температура подшипника насоса TISA780 Ключ блокировки HS-T780 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24А. |
|  | Насос H-24А |  | Температура подшипника насоса TISA781 Ключ блокировки HS-T781 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен 2 | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24А. |
|  | Станция оператора насос H-24А |  | Кнопка «Стоп» H-24А HS24HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-24А. |
|  | Насос H-24А |  | Состояние насоса H-24А XA24HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24В |  | Давление затворной жидкости PIA687 |  |  | 2,5 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24В |  | Уровень затворной жидкости LSA689 Ключ блокировки HS-L689 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24В. |
|  | Насос H-24В |  | Температура затворной жидкости TIA786 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-24В |  | Температура подшипника насоса TISA784 Ключ блокировки HS-T784 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24В. |
|  | Насос H-24В |  | Температура подшипника насоса TISA785 Ключ блокировки HS-T785 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-24В. |
|  | Станция оператора насос H-24В |  | Кнопка «Стоп» H-24В HS24HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-24В. |
|  | Насос H-24В |  | Состояние насоса H-24В XA24HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25/A,B |  | Давление охлаждающей жидкости от насосов Н-25/А,В PIA406 |  | 3,5 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-25/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV506 (на приеме насоса) HS506 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-25/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV506. |
|  | Станция оператора насос H-25/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV 507 (на нагнетании насоса) HS507 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-25/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV507. |
|  | Насос H-25А |  | Давление затворной жидкости PIA689 |  |  | 2,9 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25А |  | Уровень затворной жидкости LSA691 Ключ блокировки HS-L691 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25А. |
|  | Насос H-25А |  | Температура затворной жидкости TIA790 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25А |  | Температура подшипника насоса TISA788 Ключ блокировки HS-T788 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25А. |
|  | Насос H-25А |  | Температура подшипника насоса TISA789 Ключ блокировки HS-T789 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25А. |
|  | Станция оператора насос H-25А |  | Кнопка «Стоп» H-25А HS25HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-25А. |
|  | Насос H-25А |  | Состояние насоса H-25А XA25HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25В |  | Давление затворной жидкости PIA691 |  |  | 2,9 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25В |  | Уровень затворной жидкости LSA693 Ключ блокировки HS-L693 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25В. |
|  | Насос H-25В |  | Температура затворной жидкости TIA794 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-25В |  | Температура подшипника насоса TISA792 Ключ блокировки HS-T792 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25В. |
|  | Насос H-25В |  | Температура подшипника насоса TISA793 Ключ блокировки HS-T793 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-25В. |
|  | Станция оператора насос H-25В |  | Кнопка «Стоп» H-25В HS25HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-25В. |
|  | Насос H-25В |  | Состояние насоса H-25В XA25HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26А |  | Давление затворной жидкости PIA701 |  |  | 1,7 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26А |  | Уровень затворной жидкости LSA703 Ключ блокировки HS-L703 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26А. |
|  | Насос H-26А |  | Температура затворной жидкости TIA852 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26А |  | Температура подшипника насоса TISA796 Ключ блокировки HS-T796 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26А. |
|  | Насос H-26А |  | Температура подшипника насоса TISA797 Ключ блокировки HS-T797 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26А. |
|  | Станция оператора насос H-26А |  | Кнопка «Стоп» H-26А HS26HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-26А. |
|  | Насос H-26А |  | Состояние насоса H-26А XA26HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26В |  | Давление затворной жидкости PIA703 |  |  | 1,7 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26В |  | Уровень затворной жидкости LSA705 Ключ блокировки HS-L705 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26В. |
|  | Насос H-26В |  | Температура затворной жидкости TIA854 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-26В |  | Температура подшипника насоса TISA799 Ключ блокировки HS-T799 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26В. |
|  | Насос H-26В |  | Температура подшипника насоса TISA800 Ключ блокировки HS-T800 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-26В. |
|  | Станция оператора насос H-26В |  | Кнопка «Стоп» H-26В HS26HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-26В. |
|  | Насос H-26В |  | Состояние насоса H-26В XA26HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-27/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV104 (на приеме насоса) HS104 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-27/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV104. |
|  | Станция оператора насос H-27/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV103 (на нагнетании насоса) HS103 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-27/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV103. |
|  | Насос H-27А |  | Давление затворной жидкости PIA693 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-27А |  | Уровень затворной жидкости LSA695 Ключ блокировки HS-L695 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27А. |
|  | Насос H-27А |  | Температура затворной жидкости TIA804 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-27А |  | Температура подшипника насоса TISA802 Ключ блокировки HS-T802 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27А. |
|  | Насос H-27А |  | Температура подшипника насоса TISA803 Ключ блокировки HS-T803 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27А. |
|  | Станция оператора насос H-27А |  | Кнопка «Стоп» H-27А HS27HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-27А. |
|  | Насос H-27А |  | Состояние насоса H-27А XA27HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-27В |  | Давление затворной жидкости PIA695 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-27В |  | Уровень затворной жидкости LSA697 Ключ блокировки HS-L697 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27В. |
|  | Насос H-27В |  | Температура затворной жидкости TIA808 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-27В |  | Температура подшипника насоса TISA806 Ключ блокировки HST806 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27В. |
|  | Насос H-27В |  | Температура подшипника насоса TISA807 Ключ блокировки HS-T807 Одновременно 2а фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-27В. |
|  | Станция оператора насос H-27В |  | Кнопка «Стоп» H-27В HS27HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-27В. |
|  | Насос H-27В |  | Состояние насоса H-27В XA27HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Линия питательной воды от насосов H-28А,В,С в Т-30 |  | Давление питательной воды от Н-28/А,В,С PIA217 |  | 15 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28А |  | Температура подшипника насоса TIA860 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28А |  | Температура подшипника насоса TIA861 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-28А |  | Кнопка «Стоп» H-28А HS28HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-28А. |
|  | Насос H-28А |  | Состояние насоса H-28А XA28HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28В |  | Температура подшипника насоса TIA862 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28В |  | Температура подшипника насоса TIA863 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-28В |  | Кнопка «Стоп» H-28В HS28HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-28В. |
|  | Насос H-28В |  | Состояние насоса H-28В XA28HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28С |  | Температура подшипника насоса TIA864 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-28С |  | Температура подшипника насоса TIA865 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-28С |  | Кнопка «Стоп» H-28С HS28HC |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-28С. |
|  | Насос H-28С |  | Состояние насоса H-28С XA28HC |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-29/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV101 (на приеме насоса) HS101 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-29/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV101. |
|  | Станция оператора насос H-29/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV102 (на нагнетании насоса) HS102 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-29/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV102. |
|  | Насос H-29А |  | Давление затворной жидкости PIA705 |  |  | 2,8 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-29А |  | Уровень затворной жидкости LSA707 Ключ блокировки HS-L707 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29А. |
|  | Насос H-29А |  | Температура затворной жидкости TIA856 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-29А |  | Температура подшипника насоса TISA810 Ключ блокировки HS-T810 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29А. |
|  | Насос H-29А |  | Температура подшипника насоса TISA811 Ключ блокировки HS-T811 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29А. |
|  | Станция оператора насос H-29А |  | Кнопка «Стоп» H-29А HS29HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-29А. |
|  | Насос H-29А |  | Состоание насоса H-29А XA29HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-29В |  | Давление затворной жидкости PIA707 |  |  | 2,8 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-29В |  | Уровень затворной жидкости LSA709 Ключ блокировки HS-L709 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29В. |
|  | Насос H-29В |  | Температура затворной жидкости TIA858 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-29В |  | Температура подшипника насоса TISA813 Ключ блокировки HS-T813 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29В. |
|  | Насос H-29В |  | Температура подшипника насоса TISA814 Ключ блокировки HS-T814 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-29В. |
|  | Станция оператора насос H-29В |  | Кнопка «Стоп» H-29В HS29HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-29В. |
|  | Насос H-29В |  | Состояние насоса H-29В XA29HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-30 |  | Кнопка «Стоп» H-30 HS30H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-30. |
|  | Насос H-30 |  | Состояние насоса H-30 XA30H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-31 |  | Кнопка «Стоп» H-31 HS31H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-31. |
|  | Насос H-31 |  | Состояние насоса H-31 XA31H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-32А |  | Кнопка «Стоп» H-32А HS32HА |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-32А. |
|  | Насос H-32А |  | Состояние насоса H-32А XA32HА |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-32В |  | Кнопка «Стоп» H-32В HS32HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-32В. |
|  | Насос H-32В |  | Состояние насоса H-32В XA32HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-33/А,B |  | Кнопка «Закрыть» UV504 (на приеме насоса) HS504 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-33/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV504. |
|  | Станция оператора насос H-33/A,B |  | Кнопка «Закрыть» UV505 (на нагнетании насоса) HS505 |  |  |  |  | Нажата | Останов насосов H-33/A,B. С задержкой 30 сек. закрытие отсекателя UV505. |
|  | Насос H-33А |  | Давление затворной жидкости PIA697 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-33А |  | Уровень затворной жидкости LSA699 Ключ блокировки HS-L699 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33А. |
|  | Насос H-33А |  | Температура затворной жидкости TIA818 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-33А |  | Температура подшипника насоса TISA816 Ключ блокировки HS-T816 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33А. |
|  | Насос H-33А |  | Температура подшипника насоса TISA817 Ключ блокировки HS-T817 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33А. |
|  | Станция оператора насос H-33А |  | Кнопка «Стоп» H-33А HS33HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-33А. |
|  | Насос H-33А |  | Состояние насоса H-33А XA33HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-33В |  | Давление затворной жидкости PIA699 |  |  | 3 кгс/см2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-33В |  | Уровень затворной жидкости LSA701 Ключ блокировки HS-L701 Одновременно 2 фактора. |  | 100 мм |  | 100 мм | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33В. |
|  | Насос H-33В |  | Температура затворной жидкости TIA822 |  |  | 90°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-33В |  | Температура подшипника насоса TISA820 Ключ блокировки HS-T820 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80 °C 90°C |  | 90 °C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33В. |
|  | Насос H-33В |  | Температура подшипника насоса TISA821 Ключ блокировки HS-T821 Одновременно 2 фактора. |  |  | 80°C 90°C |  | 90°C Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Останов насоса H-33В. |
|  | Станция оператора насос H-33В |  | Кнопка «Стоп» H-33В HS33HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-33В. |
|  | Насос H-33В |  | Состояние насоса H-33В XA33HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-34/A,В |  | Давление питательной воды от Н-34/А,В PIA222 |  | 6 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-34А |  | Температура подшипника насоса TIA866 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-34А |  | Температура подшипника насоса TIA867 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-34А |  | Кнопка «Стоп» H-34А HS34HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-34А. |
|  | Насос H-34А |  | Состояние насоса H-34А XA34HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-34В |  | Температура подшипника насоса TIA868 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-34В |  | Температура подшипника насоса TIA869 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-34В |  | Кнопка «Стоп» H-34В HS34HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-34В. |
|  | Насос H-34В |  | Состояние насоса H-34В XA34HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-35А |  | Кнопка «Стоп» H-35А HS35HА |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-35А. |
|  | Насос H-35А |  | Состояние насоса H-35А XA35HА |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-35В |  | Кнопка «Стоп» H-35В HS35HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-35В. |
|  | Насос H-35В |  | Состояние насоса H-35В XA35HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-36 |  | Кнопка «Стоп» H- 36 HS36H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-36. |
|  | Насос H-36 |  | Состояние насоса H-36 XA36H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-37/A,В |  | Давление коденс. водяного пара от Н-37/А,В PIA230 |  | 2 кгс/см2 |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-37А |  | Температура подшипника насоса TIA870 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-37А |  | Температура подшипника насоса TIA871 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-37А |  | Кнопка «Стоп» H-37А HS37HA |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-37А. |
|  | Насос H-37А |  | Состояние насоса H-37А XA37HA |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-37В |  | Температура подшипника насоса TIA872 |  |  | 80°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-37В |  | Температура подшипника насоса TIA873 |  |  | 80 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-37В |  | Кнопка «Стоп» H-37В HS37HB |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-37В. |
|  | Насос H-37В |  | Состояние насоса H-37В XA37HB |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора насос H-38 |  | Кнопка «Стоп» H-38 HS38H |  |  |  |  | Нажата | Останов насоса H-38. |
|  | Насос H-38 |  | Состояние насоса H-38 XA38H |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1A |  | Давление дымовых газов в Д-1А PIRA572 |  |  | -240 кгс/м2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1А |  | Температура подшипника дымососа TIA 874 |  |  | 70 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1А |  | Температура подшипника дымососа TIA875 |  |  | 70°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора дымосос Д-1А |  | Кнопка «Стоп» Д-1A HS-D1A |  |  |  |  | Нажата | Останов дымососа Д-1А. |
|  | Дымосос Д-1А |  | Состояние дымососа Д-1A XA-D1A |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1В |  | Давление дымовых газов в Д-1В PIRA573 |  |  | -240 кгс/м2 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1B |  | Температура подшипника дымососа TIA876 |  |  | 70°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1B |  | Температура подшипника дымососа TIA877 |  |  | 70°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Станция оператора дымосос Д-1В |  | Кнопка «Стоп» Д-1В HS-D1B |  |  |  |  | Нажата | Останов дымососа Д-1В. |
|  | Дымосос Д-1В |  | Состояние дымососа Д-1В XA-D1B |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Дымосос Д-1А, Д-1В |  | Состояние электродвигателя дымососа Д-1А XL-D1A Ключ блокировки HS- D1А Состояние электродвигателя дымососа Д-1В XL-D1B Ключ блокировки HS- D1В Одновременно 4 фактора. |  |  |  | Выключен Выключен | Включен Включен | Открытие шибера HV511 на байпасе к котлам-утилизаторам. |
| Холодильники воздушные ХВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-1/1 |  | Температура на выходе из ХВ-1/1 TIRCA057 |  |  | 125°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/1 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-1/1 XA-ХВ111 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-1/1 со станции оператора HS1ХВ111 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-1/1. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/1 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-1/1 XA-ХВ112 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-1/1 со станции оператора HS1ХВ112 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-1/1. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-1/2 |  | Температура на выходе из ХВ-1/2 TIRCA059 |  |  | 125°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/2 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-1/2 XA-ХВ121 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-1/2 со станции оператора HS1ХВ121 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-1/2. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/2 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-1/2 XA-ХВ122 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-1/2 со станции оператора HS1ХВ122 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-1/2. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-1/3 |  | Температура на выходе из ХВ-1/3 TIRCA061 |  |  | 125°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/3 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-1/3 XA-ХВ131 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-1/3 со станции оператора HS1ХВ131 |  |  |  |  | нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-1/3. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/3 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-1/3 XA-ХВ132 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-1/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-1/3 со станции оператора HS1ХВ132 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-1/3. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/1 |  | Температура на выходе из ХВ-2/1 TIRCA086 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/1 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/1 XA-ХВ211 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/1 |  | Виртуальная кнопка стоп электро-двигателя М1 ХВ-2/1 со станции оператора HS1ХВ211 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/1. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/1 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/1 XA-ХВ212 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/1 со станции оператора HS1ХВ212 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/1. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/2 |  | Температура на выходе из ХВ-2/2 TIRCA088 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/2 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/2 XA-ХВ221 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/2 |  | Виртуальная кнопка стоп электро-двигателя М1 ХВ-2/2 со станции оператора HS1ХВ-21 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/2. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/2 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/2 XA-ХВ222 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/2 |  | Виртуальная кнопка стоп электро-двигателя М2 ХВ-2/2 со станции оператора HS1ХВ222 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/2. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/3 |  | Температура на выходе из ХВ-2/3 TIRCA089 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/3 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/3 XA-ХВ231 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-2/3 со станции оператора HS1ХВ231 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/3. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/3 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/3 XA-ХВ232 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/3 со станции оператора HS1ХВ232 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/3. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/4 |  | Температура на выходе из ХВ-2/4 TIRCA091 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/4 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/4 XA-ХВ241 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/4 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-2/4 со станции оператора HS1ХВ241 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/4. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/4 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/4 XA-ХВ242 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/4 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/4 со станции оператора HS1ХВ242 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/4. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/5 |  | Температура на выходе из ХВ-2/5 TIRCA094 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/5 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/5 XA-ХВ251 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/5 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-2/5 со станции оператора HS1ХВ251 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/5. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/5 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/5 XA-ХВ252 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/5 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/5 со станции оператора HS1ХВ252 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/5. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/6 |  | Температура на выходе из ХВ-2/6 TIRCA096 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/6 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/6 XA-ХВ261 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/6 |  | Кнопка «Стоп» электро- двигателя М1 ХВ-2/6 со станции оператора HS1ХВ261 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/6. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/6 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/6 XA-ХВ262 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/6 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/6 со станции оператора HS1ХВ262 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/6. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/7 |  | Температура на выходе из ХВ-2/7 TIRCA100 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/7 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/7 XA-ХВ271 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/7 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-2/7 со станции оператора HS1ХВ21 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/7. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/7 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/7 XA-ХВ272 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/7 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/7 со станции оператора HS1ХВ272 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/7. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-2/8 |  | Температура на выходе из ХВ-2/8 TIRCA098 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/8 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-2/8 XA-ХВ281 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/8 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-2/8 со станции оператора HS1ХВ281 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-2/8. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/8 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-2/8 XA-ХВ282 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-2/8 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-2/8 со станции оператора HS1ХВ282 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-2/8. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-3 |  | Температура на выходе из ХВ-3 TIRCA105 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-3 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-3 XA-ХВ31 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-3 со станции оператора HS1ХВ31 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-3 |
|  | Воздушный холодильник ХВ-3 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-3 XA-ХВ32 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-3 со станции оператора HS1ХВ32 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-3. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-4/1 |  | Температура на выходе из ХВ-4/1 TIRCA155 |  |  | 75 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/1 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-4/1 XA-ХВ411 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-4/1 со станции оператора HS1ХВ411 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-4/1. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/1 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-4/1 XA-ХВ412 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-4/1 со станции оператора HS1ХВ412 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-4/1. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-4/2 |  | Температура на выходе из ХВ-4/2 TIRCA153 |  |  | 75 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/2 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-4/2 XA-ХВ421 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-4/2 со станции оператора HS1ХВ421 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-4/2. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/2 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-4/2 XA-ХВ422 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-4/2 со станции оператора HS1ХВ422 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-4/2. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-4/3 |  | Температура на выходе из ХВ-4/3 TIRCA151 |  |  | 75 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/3 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-4/3 XA-ХВ431 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-4/3 со станции оператора HS1ХВ431 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-4/3. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/3 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-4/3 XA-ХВ432 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-4/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-4/3 со станции оператора HS1ХВ432 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-4/3. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-5/1 |  | Температура на выходе из ХВ-5/1 TIRCA157 |  |  | 87°C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/1 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-5/1 XA-ХВ511 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/1 |  | Кнопка «Стоп» электро-двигателя М1 ХВ-5/1 со станции оператора HS1ХВ511 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-5/1. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/1 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-5/1 XA-ХВ512 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/1 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-5/1 со станции оператора HS1ХВ512 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-5/1. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-5/2 |  | Температура на выходе из ХВ-5/2 TIRCA159 |  |  | 87 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/2 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-5/2 XA-ХВ521 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-5/2 со станции оператора HS1ХВ521 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-5/2. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/2 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-5/2 XA-ХВ522 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/2 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-5/2 со станции оператора HS1ХВ522 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-5/2. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-5/3 |  | Температура на выходе из ХВ-5/3 TIRCA161 |  |  | 87 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/3 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-5/3 XA-ХВ531 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-5/3 со станции оператора HS1ХВ531 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-5/3. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/3 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-5/3 XA-ХВ532 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-5/3 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-5/3 со станции оператора HS1ХВ532 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-5/3. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-6 |  | Температура на выходе из ХВ-6 TIRCA162 |  |  | 60 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-6 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-6 XA-ХВ61 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-6 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-6 со станции оператора HS1ХВ61 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-6. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-6 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-6 XA-ХВ62 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-6 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-6 со станции оператора HS1ХВ62 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-6. |
|  | Трубопровод на выходе из ХВ-7 |  | Температура на выходе из ХВ-7 TIRCA165 |  |  | 70 °C |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-7 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-7 XA-ХВ71 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-7 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-7 со станции оператора HS1ХВ71 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-7. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-7 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-7 XA-ХВ72 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-7 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-7 со станции оператора HS1ХВ72 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-7. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-8 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-8 XA-ХВ81 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-8 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-8 со станции оператора HS1ХВ81 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-8. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-8 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-8 XA-ХВ82 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-8 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-8 со станции оператора HS1ХВ82 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-8. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-9 |  | Состояние электродвигателя М1 воздушнго холодильника ХВ-9 XA-ХВ91 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-9 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М1 ХВ-9 со станции оператора HS1ХВ91 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М1 воздушного холодильника ХВ-9. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-9 |  | Состояние электродвигателя М2 воздушнго холодильника ХВ-9 XA-ХВ92 |  |  | Авария |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Воздушный холодильник ХВ-9 |  | Кнопка «Стоп» электродвигателя М2 ХВ-9 со станции оператора HS1ХВ92 |  |  |  |  | Нажата | Останов электродвигателя М2 воздушного холодильника ХВ-9. |
| Отсекатели и запорно-регулирующие клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос H-1А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV002 XA002E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV003 XA003E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV047 XA047E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV050 XA050E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1/С |  | Состояние привода электрозадвижки EUV048 XA048E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-1/С |  | Состояние привода электрозадвижки EUV049 XA049E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV007 XA007E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV055 XA055E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV010 XA010E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-3В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV012 XA012E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV013 XA013E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV016 XA016E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV014 XA014E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV017 XA017E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2/С |  | Состояние привода электрозадвижки EUV015 XA015E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-2/С |  | Состояние привода электрозадвижки EUV018 XA018E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV056 XA056E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV057 XA057E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV019 XA019E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-6В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV058 XA058E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV061 XA061E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV062 XA062E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV022 XA022E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-10В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV023 XA023E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV059 XA059E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV060 XA060E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV020 XA020E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-11В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV021 XA021E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV027 XA027E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV067 XA067E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV066 XA066E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-13В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV068 XA068E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV028 XA028E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV029 XA 029E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV045 XA045E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-8В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV046 XA046E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV030 XA030E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV031 XA031E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV032 XA032E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV034 XA034E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV033 XA033E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-15В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV035 XA035E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV074 XA074E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV075 XA075E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV037 XA037E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-16В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV038 XA038E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV076 XA076E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV077 XA077E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV039 XA039E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-17В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV078 XA078E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV071 XA071E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV072 XA072E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV036 XA036E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-14В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV073 XA073E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV052 XA052E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4А |  | Состояние привода электрозадвижки EUV053 XA053E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV 051 XA051E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-4В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV054 XA054E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV069 XA069E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос H-12В |  | Состояние привода электрозадвижки EUV070 XA070E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Линия пара в змеевик печи П-1 |  | Состояние привода электрозадвижки EUV041 XA041E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Линия пара в змеевик печи П-2 |  | Состояние привода электрозадвижки EUV042 XA042E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Линия пара в змеевик печи П-3 |  | Состояние привода электрозадвижки EUV043 XA043E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Линия пара в змеевик печи П-4 |  | Состояние привода электрозадвижки EUV044 XA044E |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фр. 160-230оС с установки |  | Положение отсекателя UV7001 ZАH-UV7001 |  |  | Открыт |  |  | Звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фр. 160-230оС с установки |  | Положение отсекателя UV7001 ZАL-UV7001 |  | Закрыт |  |  |  | Звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фр. 230-360оС с установки |  | Положение отсекателя UV7002 ZАH-UV7002 |  |  | Открыт |  |  | Звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Фр. 230-360оС с установки |  | Положение отсекателя UV7002 ZАL-UV7002 |  | Закрыт |  |  |  | Звуковая сигнализация в операторной. |
| Загазованность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-1/А,В,С |  | Загазованность у насосов Н-1/А,В GFA1 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA6 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-1/А,В,С |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF1 XA-GF1 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-1/А,В,С |  | Загазованность у насоса Н-1/С GFA2 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA6 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-1/А,В,С |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF2 XAGF2 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-2/А,В,С |  | Загазованность у насосов Н-2/А,В GFA3 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-2/А,В,С |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF3 XA-GF3 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-2/А,В,С |  | Загазованность у насоса Н-2/С GFA4 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-2/А,В,С |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF4 XA-GF4 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-3/А,В |  | Загазованность у насосов Н-3А, Н-3В GFA5 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-3/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF5 XA-GF5 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной.. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-4/А,В |  | Загазованность у насосов Н-4/А,В GFA6 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-4/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF6 XA-GF6 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-5/А,В |  | Загазованность у насосов Н-5/А,В GFA7 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-5/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF7 XA-GF7 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-6/А,В |  | Загазованность у насосов Н-6/А,В GFA8 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-6/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF8 XA-GF8 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-7/А,В |  | Загазованность у насосов Н-7/А,В GFA9 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-7/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF9 XA-GF9 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-9/А,В |  | Загазованность у насосов Н-9/А,В GFA10 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-9/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF10 XA-GF10 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-10/А,В |  | Загазованность у насосов Н-10/А,В GFA11 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-10/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF11 XA-GF11 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-11/А,В |  | Загазованность у насосов Н-11/А,В GFA12 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-11/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF12 XA-GF12 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-12/А,В |  | Загазованность у насосов Н-12/А,В GFA13 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-12/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF13 XA-GF13 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-13/А,В |  | Загазованность у насосов Н-13/А,В GFA14 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-13/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF14 XA-GF14 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-14/А,В |  | Загазованность у насосов Н-14/А,В GFA15 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-14/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF15 XA-GF15 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-15/А,В |  | Загазованность у насосов Н-15/А,В GFA16 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-15/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF16 XA-GF16 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-16/А,В |  | Загазованность у насосов Н-16/А,В GFA17 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-16/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF17 XA-GF17 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-17/А,В |  | Загазованность у насосов Н-17/А,В GFA18 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-17/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF18 XA-GF18 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-18/А,В |  | Загазованность у насосов Н-18/А,В GFA19 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-18/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF19 XA-GF19 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-19/А,В |  | Загазованность у насосов Н-19/А,В GFA20 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-19/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF20 XA-GF20 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-20/А,В |  | Загазованность у насосов Н-20/А,В GFA21 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-20/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF21 XA-GF21 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-22 |  | Загазованность у насоса Н-22 GFA22 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA1 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-22 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF22 XA-GF22 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-23 |  | Загазованность у насоса Н-23 GFA23 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA1 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-23 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF23 XA-GF23 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-24/А,В |  | Загазованность у насосов Н-24/А,В GFA24 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA2 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-24/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF24 XA-GF24 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-4 |  | Загазованность у Е-4 GFA25 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA10 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-4 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF25 XA-GF25 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-25/А,В |  | Загазованность у насосов Н-25/А,В GFA26 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-25/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF26 XA-GF26 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-30, Н-31 |  | Загазованность у насосов Н-30,Н-31 GFA27 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-30, Н-31 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF27 XA-GF27 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-36, Н-38 |  | Загазованность у насосов Н-36,Н-38 GFA28 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-36, Н-38 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF28 XA-GF28 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-32/А,В |  | Загазованность у насосов Н-32/А,В GFA29 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA6 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-32/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF29 XA-GF29 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-33/А,В |  | Загазованность у насосов Н-33/А,В GFA30 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-33/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF30 XA-GF30 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у К-1, К-4 |  | Загазованность у К-1, К-4 GFA31 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA9 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у К-1, К-4 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF31 XA-GF31 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у П-3÷4 |  | Загазованность у П-3÷4 GFA32 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA3 и лампы XL3 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у П-3÷4 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF32 XA-GF32 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у К-5, К-3 |  | Загазованность у К-5, К-3 GFA33 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA9 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у К-5, К-3 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF33 XA-GF33 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-1÷6,8 |  | Загазованность у Т-1÷6,8 GFA34 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA5 и лампы XL5 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-1÷6,8 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF34 XA-GF34 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-2 |  | Загазованность у Е-2 GFA35 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA8 и лампы XL8 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-2 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF35 XA-GF35 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у ЭД-1÷4 |  | Загазованность у ЭД-1÷4 GFA36 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA1 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у ЭД-1÷4 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF36 XA-GF36 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-9÷14 |  | Загазованность у Т-9÷14 GFA37 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA5 и лампы XL5 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-9÷14 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF37 XA-GF37 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-17,18 |  | Загазованность у Т-17,18 GFA38 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA5 и лампы XL5 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-17,18 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF38 XA-GF38 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Ф-1/А,В |  | Загазованность у Ф-1/А,В GFA39 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA1 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Ф-1/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF39 XA-GF39 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-1, П-3 |  | Загазованность у Е-1, П-3 GFA40 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA7 и лампы XL7 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-1, П-3 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF40 XA-GF40 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-22, П-3 |  | Загазованность у Т-22, П-3 GFA41 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA4 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Т-22, П-3 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF41 XA-GF41 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-6, Е-19 |  | Загазованность у Е-6, Е-19 GFA42 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA2 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-6, Е-19 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF42 XA-GF42 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-5 |  | Загазованность у Е-5 GFA43 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA11 и лампы XL11 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-5 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF43 XA-GF43 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Х-6÷9 |  | Загазованность у Х-6÷9 GFA44 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA3 и лампы XL3 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Х-6÷9 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF44 XA-GF44 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у ЭД-1,2 |  | Загазованность у ЭД-1,2 GFA45 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA1 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у ЭД-1,2 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF45 XA-GF45 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-17 |  | Загазованность у Е-17 GFA46 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA6 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Е-17 |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF46 XA-GF46 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-27/А,В |  | Загазованность у насосов Н-27/А,В GFA47 |  |  | 20 % НКПР |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Включение сирены HA6 по месту. Сигнал в ВГСО |
|  | Датчик взрывоопасных концентраций у Н-27/А,В |  | Неисправность сигнализатора загазованности GF47 XA-GF47 |  |  | Есть |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентсистема B1 (операторный зал) |  | Состояние вентсистемы B1 XA-B1 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема B2 (комната КИП, санузел) |  | Состояние вентсистемы B2 XA-B2 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема B3 (комната приема пищи) |  | Состояние вентсистемы B3 XA-B3 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема B4 (операторный зал, аппаратная, комната нач. установки) |  | Состояние вентсистемы B4 XA-B4 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема B5 (вод. насосная) |  | Состояние вентсистемы B5 XA-B5 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема П1 (КТУ, РУ, ЩСУ, операторный зал, аппаратная, кабинет нач.) |  | Состояние вентсистемы П1 XA-P1 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема П2 (венткамеры №№1,3, лестница, тамбур) |  | Состояние вентсистемы П2 XA-P2 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема П3 (операторный зал, комнату приёма пищи, коридор, комнату КИП, тамбур №2) |  | Состояние вентсистемы П3 XA-P3 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Вентсистема П4 (в венткамеру №2, водяную насосную, полевую операторную) |  | Состояние вентсистемы П4 XA-P4 |  | Авария |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
| Групповое аварийное отключение электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 1SA «Аварийное отключение 1 группы» XL1SA |  |  | Включен |  | Включен | Аварийное отключение электродегидраторов ЭД-1,2,3,4. |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 2SA «Аварийное отключение 2 группы» XL2SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-1/А,В,С; Н-21/А,В; Н-27/А,В,С; Н-29/А,В; Н-32/А,В,С; Н-35/А,В. |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 3SA «Аварийное отключение 3 группы» XL3SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-2/А,В,С; Н-3/А,В; Н-4/А,В; Н-5/А,В; Н-6/А,В; Н-7/А,В; Н-8/А,В; Н-9/А,В; Н-10/А,В; Н-11/А,В; Н-12/А,В; Н-13/А,В; Н-18/А,В; Н-26/А,В; Н-30; Н-31; Н-33/А,В; Н-36; Н-38. Аварийное отключение холодильников ХВ1/1-3(М1,М2); ХВ2/1-8(М1,М2). |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 4SA «Аварийное отключение 4 группы» XL4SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-14/А,В; Н-15/А,В; Н-16/А,В; Н-17/А,В; Н-19/А,В; Н-20/А,В; Н-25. Аварийное отключение холодильников ХВ4/1-3(М1,М2); ХВ5/1-3(М1,М2). |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 5SA «Аварийное отключение 5 группы» XL5SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение холодильников ХВ-3/1(М1,М2); ХВ-6/1(М1,М2); ХВ-7/1(М1); ХВ-8/1(М1,М2). |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 6SA «Аварийное отключение 6 группы» XL6SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-22; Н-23; дымососов Д-1/А,В |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 7SA «Аварийное отключение 7 группы» XL7SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-24/А,В |
|  | Щит ЩГА в операторной |  | Положение переключателя 8SA «Аварийное отключение 8 группы» XL8SA |  |  | Включен |  | Включен | Световая и звуковая сигнализация в операторной. Аварийное отключение насосов Н-28/А,В,С; Н-34/А,В; Н-37/А,В. Аварийное отключение холодильников ХВ-9/11,12. |
|  | Насос Н-2А |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1001 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос Н-2А |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1002 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос Н-2В |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1003 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос Н-2В |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1004 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос Н-2С |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1005 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |
|  | Насос Н-2С |  | Температура подшипника электродвигателя TRA1006 |  |  | 80 ºC |  |  | Световая и звуковая сигнализация в операторной. |

Примечание:

1. Для обеспечения пуска, останова, переключений технологического оборудования (печей, насосов, дымососов) допускается отключение блокировок следующих позиций: PIRSA508A, PIRSA508B, PIRSA511A, PIRSA511B, PIRSA514A, PIRSA514B,  FIRCSA018A, FIRSA018B, FIRCSA019A, FIRSA019B, PIRSA521A,
PIRSA521B, BSA502A÷I, BSA501A÷I, PIRSA524A, PIRSA524B, PIRSA527A, PIRSA527B, PIRSA537A, PIRSA537B, FIRCSA022A, FIRSA022B, FIRCSA023A, FIRSA023B, FIRCSA024A, FIRSA024B, FIRCSA025A, FIRSA025B, PIRSA531A, PIRSA531B, PIRSA534A, PIRSA534B, BSA503A÷K, BSA504A-K, BSA505A÷K, BSA506A-K, PIRSA546A, PIRSA546B, PIRSA549A, PIRSA549B, PIRSA553A, PIRSA553B, FIRCSA 032A, FIRSA032B, FIRCSA033A, FIRSA033B, FIRCSA034A, FIRSA034B, FIRCSA035A, FIRSA035B, BSA507A-H, BSA508A-H, PIRSA559A, PIRSA559B, PIRSA562A, PIRSA562B, PIRSA566A, PIRSA566B, FIRCSA040A, FIRSA040B, FIRCSA041A, FIRSA041B, FIRCSA042A, FIRSA042B, FIRCSA043A, FIRSA043B, BSA509A-H, BSA510A-H.

2.Отключение и включение блокировок  осуществляется сменным инженером по КИП и А дежурной службы цеха №15 или начальником участка №7 цеха №15 по письменному распоряжению начальника установки, а в его отсутствие – старшего оператора. Распоряжение на отключение и включение блокировки должно быть записано в сменном журнале  и иметь подпись лица, производившего отключение и включение блокировки. Время отключения и включения систем СБ и ПАЗ также должно быть записано в сменном журнале.

3. Включение блокировок позиций:

- FIRCSA018A, FIRSA018B, FIRCSA019A, FIRSA019B (для П-1);FIRCSA022A, FIRSA022B, FIRCSA023A, FIRSA023B, FIRCSA024A, FIRSA024B, FIRCSA025A, FIRSA025B (для П-2); FIRCSA 032A, FIRSA032B, FIRCSA033A, FIRSA033B, FIRCSA034A, FIRSA034B, FIRCSA035A, FIRSA035B
(для П-3); FIRCSA040A, FIRSA040B, FIRCSA041A, FIRSA041B, FIRCSA042A, FIRSA042B, FIRCSA043A, FIRSA043B (для П-4) осуществлятся после достижения устойчивой циркуляции по потокам печей П-1÷4;

- PIRSA 508A, PIRSA508B (основные), PIRSA511A, PIRSA511B (пилотные) (для П-1);PIRSA521A,PIRSA521B (основные 1-ая секция), PIRSA524A,
PIRSA524B (основные 2-ая секция), PIRSA527A, PIRSA527B (пилотные) (для П-2); PIRSA546A, PIRSA546B (основные), PIRSA549A, PIRSA549B (пилотные) (для П-3); PIRSA559A, PIRSA559B (основные), PIRSA562A, PIRSA562B (пилотные) (для П-4) осуществляется после розжига и достижения утсойчивого горения на 1-ых пилотных (основных) горелках печей П-1÷4;

- BSA501A÷I, BSA502A÷I (дляП-1); BSA503A÷K, BSA504A-K, BSA505A÷K, BSA506A-K (дляП-2); BSA507A-H, BSA508A-H (дляП-3); BSA509A-H, BSA510A-H (дляП-1)осуществляется после достижения устойчивого горения 3-х смежных горелок.

4. Запрещается ввод цифровых значений регуляторам при регулировании на нормальном технологическом режиме.